ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ДОКУМЕНТ №:	C23766A-100-01001-01

ВСЕГО СТРАНИЦ:	5 (ВКЛЮЧАЯ ЭТУ СТРАНИЦУ)

| 0 | 14.08.2023 | ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПРП (план развития проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. | ДАТА | ОПИСАНИЕ | РАЗРАБОТАЛ | ПРОВЕРИЛ | УТВЕРДИЛ |

Данное описание процесса относится к установке очистки хвостовых газов с применением технологии DSR на сернокислотном заводе УКМК ТОО «Казцинк» в рамках реализации проекта «Наилучшие доступные технологии для УКМК».

1.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«DSR» означает процесс десульфуризации (удаления серы) и извлечения SO2, который осуществляется с использованием уникального растворителя для селективного поглощения SO2 из хвостовых газов. Хвостовой газ подвергается процессу орошения и абсорбции для очистки и обеспечения соответствия стандартам выбросов. Обогащенный растворитель проходит через ребойлер, в котором он нагревается под действием пара низкого давления, в результате чего регенерируется концентрированный SO2. Восстановленный SO2 направляется в вышестоящую установку для повторного использования.

1.1.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Процесс десульфуризации DSR включает главным образом следующие процедуры:

A.	орошение хвостового газа

B.	абсорбция хвостового газа

C.	регенерацию SO2

1.2.	ПРИНЦИП ПРОЦЕССА

Конкретный принцип и процесс реакции описаны ниже.

Растворитель DSR, используемый в этом процессе, представляет собой водный раствор, состоящий из органических катионов и анионов, некоторого количества активатора, антиоксиданта и ингибитора коррозии. Растворитель DSR обладает хорошей абсорбцией, регенерацией, селективной способностью к образованию газа SO2, и его механизм десульфуризации можно выразить следующим образом

| SO2+H2O↔HSO3-+H+ | (1) |
| --- | --- |
| AB+H++HSO3-↔AHSO3+HB | (2) |

В приведенном выше уравнении AB представляет собой растворитель DSR, реакции являются обратимыми. При низкой температуре реакция протекает вправо для выполнения адсорбции, а при высокой температуре реакция возвращается влево для регенерации. В соответствии с этим принципом SO2 поглощается при низкой температуре (40-60оС), в то время как при высокой температуре (105-120оС) SO2 высвобождается из обогащенного растворителя. Таким образом, SO2 концентрируется при вторичной переработке растворителей DSR.

1.3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология DSR представляет собой идеальное сочетание традиционного процесса очистки газов по принципу «абсорбция-десорбция» и эффективного процесса селективной абсорбции SO2 растворителем DSR. По сравнению с другими технологиями десульфуризации хвостовых газов преимущество этого процесса выражается в четырех аспектах: передовые технологии, защита окружающей среды, хорошие показатели эксплуатационной пригодности и экономическая целесообразность.

A.	Передовая технология

Эффективность десульфуризации при использовании технологии DSR может достигать 99,95%, при этом в случае необходимости показатели десульфуризации могут быть гибко скорректированы в зависимости от требований предприятия. Благодаря высокой степени адаптивности нет никаких ограничений для всех видов хвостовых газов с концентрацией SO2 в диапазоне от 0,02% до 5%, который является наилучшим при стабильной работе, надежном функционировании системы и низком энергопотреблении. Регенерационная башня характеризуется низкими требованиями к качеству используемого пара и может использовать низкосортное отходящее тепло завода. Система обладает высокой степенью автоматизации и может работать в течение 3 лет без каких-либо сбоев. Система проста в эксплуатации, ее удобно запускать и останавливать, а затраты на ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание относительно невысокие.

B.	Защита окружающей среды

Показатели давления насыщенных паров и летучести растворителя DSR низкие. Пыль, шум и твердые отходы на площадке не образуются. Растворитель можно использовать по кругу при низком показателе потерь. Чистота продукта десульфуризации SO2 может достигать 95 мол.%, и этот продукт может использоваться в качестве сырья для производства жидкого SO2, серной кислоты, серы и других продуктов химической промышленности.

C.	Хорошие показатели эксплуатационной пригодности

Растворители DSR могут использоваться для обработки SO2 широкого диапазона концентраций - от 0,01% до 10%. Поскольку процесс DSR предусматривает систему регенерации, концентрация кислого газа, перегоняемого из верхней части регенерационной башни DSR, всегда может быть стабильной на уровне, необходимом для технологического процесса. Это благоприятно сказывается на эффективности последующего процесса.

D.	Экономическая целесообразность

Низкий показатель потерь растворителя DSR обеспечивает снижение эксплуатационных расходов. Технологический процесс непродолжителен, характеризуется использованием небольшого количества оборудования и небольшой площади занимаемого земельного участка, невысокими эксплуатационными расходами, которые существенно не увеличиваются по мере увеличения содержания SO2 в хвостовых газах.

2.	ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОЦЕССА

Ниже приведено описание технологического процесса. См. предоставленную технологическую схему C23766A-100-01001-11.

A.	Орошение хвостовых газов и абсорбция SO2

Хвостовой газ поступает в башню орошения (T-101) для насыщения и орошения, а затем проходит через мокрый электрофильтр (S-101) для отделения тумана. После этого хвостовой газ нагнетается с помощью нагнетателя хвостового газа C-101A/S и направляется в башню абсорбции (T-102), где SO2 абсорбируется циркулирующим растворителем. Благодаря высокой эффективности адсорбции конечное содержание SO2 в хвостовых газах может быть максимально низким и соответствовать требованиям по выбросам.

Кислая вода из башни орошения (T-101) нагнетается с помощью насоса рециркуляции кислой воды (P-101A/S), большая часть которой направляется обратно в башню орошения для циркуляции, а остальная часть направляется к границам проектирования.

Реакция абсорбции SO2 растворителем является экзотермической. Температура обогащенного растворителя в нижней части абсорбционной башни (T-102) обычно повышается до 45~55оС. После абсорбции обогащенный растворитель транспортируется насосом для обогащенного растворителя (P-102A/S) в теплообменник для обедненного/обогащенного растворителя (E-101) для рекуперации тепла и предварительного нагрева обедненного растворителя. Как правило, температура обогащенного растворителя может повышаться примерно до 95оС. Затем обогащенный растворитель подается в регенерационную башню (T103). Орошение и абсорбция будут осуществляться с использованием высокоэффективной насадки и распределителя жидкости/газа, что позволяет повысить гидравлический КПД и гарантировать эффективность контакта газа с растворителем.

B.	Система регенерации

Обогащенный растворитель поступает в регенерационную башню (T-103), предварительно десорбирует SO2 путем отгонки паром низкого давления, после чего растворитель поступает в ребойлер (E-103) в нижней части регенерационной башни для полной десорбции SO2 при рабочей температуре около 110-140оС. После десорбции SO2 обедненный растворитель вытекает из нижней части регенерационной башни (T-103), охлаждается теплообменником (E-101), нагнетается насосом для обедненного растворителя (P-103A/S), затем охлаждается в охладителе (E-104) и, наконец, направляется в верхнюю часть абсорбционной башни (T-102) для повторной абсорбции SO2. Таким образом, процесс абсорбции и десорбции SO2 протекает непрерывно.