ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДОКУМЕНТ №:	C23766A-100-01001-02

ВСЕГО СТРАНИЦ:	7 (ВКЛЮЧАЯ ЭТУ СТРАНИЦУ)

| 0 | 20-06-2023 | ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПРП (план развития проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. | ДАТА | ОПИСАНИЕ | РАЗРАБОТАЛ | ПРОВЕРИЛ | УТВЕРДИЛ |

1.	Возможности устройства

1.1.	Состояние подаваемого газа

•	(*)Скорость потока:

-	(*)Расчетная (номинальная)	90 000	Нм3/ч (во влажном/сухом состоянии)

-	Минимальная	40 000	Нм3/ч (во влажном/сухом состоянии)

-	Нормальная	83 000	Нм3/ч (во влажном/сухом состоянии)

-	Максимальная	90 000	Нм3/ч (во влажном/сухом состоянии)

•	(*)Температура	(*)Давление на входе

-	(*)Расчетная	80	°C	- (*)Расчетное	0	мбар/кПа (абс./изб.)

-	Минимальная	50	°C	- Минимально	0	мбар/кПа (абс./изб.)

-	Нормальная	70	°C	- Нормальное	0	мбар/кПа (абс./изб.)

-	Максимальная	100	°C	- Максимальное	0	мбар/кПа (абс./изб.)

•	(*)Состав газа	 сухой	 влажный

N2	83	%(объем)	H2O	/	%(объем)

CO2	2,3	%(объем)	O2	14,4	%(объем)

Прочие	/	%(объем) или мг/Нм3

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА

SO2	8750-12900	мг/Нм3	SO3	/	мг/Нм3

HCl	3	мг/Нм3	HF	0,2	мг/Нм3

NOX 	2	мг/Нм3	CO	2	мг/Нм3

Прочие		/	мг/Нм3	Прочие	/	мг/Нм3

Прочие: H2SO4 (туман) 35 мг/Нм3- при норме 250 (макс. или в редких случаях) мг/Нм3

Hg		/	мкг/Нм3

Cd, Ti		/	мкг/Нм3

Прочие ТМ**		/	мкг/Нм3

Прочие ТМ**		/	мкг/Нм3

**Тяжелые металлы

•	(*)Пыль (твердые частицы)

Если в потоке газа присутствуют твердые частицы, значения загрузки и гранулометрического состава обязательны для обеспечения любой концентрации частиц на выходе.

-	(*)Общая загрузка:	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

Минимальная	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

Нормальная:	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

Максимальная:	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

-	(*)Состав:

/			/	%(вес)		/			/	%(вес)

/			/	%(вес)		/			/	%(вес)

-	(*)Гранулометрический состав

измеренный	 предполагаемый

<0,2 мкм	/	%(вес)	0,2 - 0,5 мкм	/	%(вес)

0,5 - 1,0 мкм	/	%(вес)	1,0 - 3,0 мкм	/	%(вес)

3,0 - 5,0 мкм	/	%(вес)	5,0 - 10,0 мкм	/	%(вес)

>10,0 мкм	/	%(вес)

измеренный	 предполагаемый

<	/	мкм	/	%(вес)	/	-	/	мкм		/	%(вес)

/	-	/	мкм	/	%(вес)	/	-	/	мкм		/	%(вес)

/	-	/	мкм	/	%(вес)	/	-	/	мкм		/	%(вес)

>	/	мкм	/	%(вес)

Если размер частиц неизвестен, необходимо пояснить, каким образом образуются частицы (т.е. химический или механический процесс, реакция газовой или жидкой/твердой фазы и т.д.).

1.2	Рабочая нагрузка и возможность ее изменения:

Условия хвостовых газов должны соответствовать технической спецификации, приведенной в пункте 1.1, с возможностью изменения рабочей нагрузки от максимального значения расхода до минимального.

1.3	Годовое количество часов работы:

Годовое количество часов работы (непрерывная работа):	8000	ч/год

1.4	Требования к сточным водам

•	(*)Температура	ниже 100°C

Мутность	Да

•	(*)Содержание загрязняющих веществ

SO2 менее	680	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

H2SO4	5	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

HCl	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

HF	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

Прочие	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

Прочие	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

Пыль	/	мг/Нм3	 сухое сост.	 влажное сост.

•	(*)Корректировки:	 без корректировок

скорректировано до 11% O2 (по объему)

скорректировано до	/	% O2 (по объему)

В случае отсутствия данных укажите любое законодательное требование (национальное, региональное, ……)	/

(если возможно, приложите копию)

2.	Технические условия на энергоносители

2.1	Условия работы паровой сети

| Рабочая температура в котле | Насыщенное состояние | оС |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление в котле | 0,3~0,5 | МПа(изб.) |
| Расчетная температура | 180 | оС |
| Расчетное давление | 0,8 | МПа(изб.) |

2.2	Условия циркуляции охлаждающей воды

| Температура на входе | 25 | °C |
| --- | --- | --- |
| Обратная температура | 35 | °C |
| Давление на входе | 0,4 | МПа(изб.) |
| Обратное давление | 0,2 | МПа(изб.) |
| Расчетная температура | Нет данных | °C |
| Расчетное давление | 0,6 | МПа(изб.) |
| Коэффициент загрязнения | 0,000344 | м2.чоС/w |
| Cl- | ≤250 | мг/л |
| pH | 7-9 |  |
| Электрическая проводимость | ≤500 | мкСм/см |

2.3	Деминерализованная вода

| Рабочая температура | Температура окружающей среды | оС |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 0,5 | МПа(изб.) |
| Расчетная температура | 60 | оС |
| Расчетное давление | 0,8 | МПа(изб.) |
| SiO2 | ≤0,02 | мг/л |
| pH | 7-8 |  |
| Электрическая проводимость | ≤0,02 | мкСм/см |

2.4	Пресная вода

| Температура | / | оС |
| --- | --- | --- |
| Давление | / | МПа(изб.) |
| pH | / |  |

2.5	Воздух КИП (в соответствии с требованиями «Keyon»)

| Температура | Температура окружающей среды | °C |
| --- | --- | --- |
| Давление | >0,5 | МПа(изб.) |
| Расчетная температура | / | °C |
| Расчетное давление | / | МПа(изб.) |
| Точка росы | <-40°C (минус) |  |

2.6	Технологический воздух (в соответствии с требованиями «Keyon»)

| Рабочая температура | Температура окружающей среды | оС |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 0,4 | МПа(изб.) |
| Расчетная температура | / | оС |
| Расчетное давление | / | МПа(изб.) |

2.7	Подпиточная вода для котла

| Температура | / | оС |
| --- | --- | --- |
| Давление | / | МПа(изб.) |
| pH | / | ниже 25оС |
| Электрическая проводимость | / | мкСм/см ниже 25оС |
| Жесткость | / | мкмоль/л в виде CaCO3 |
| Растворенный кислород | / | мкл/л |
| SiO2 | / | мкл/л |
| Железо | / | мкл/л |
| Медь | / | мкл/л |
| Масло | / | мкл/л |
| Cl- при продувке котла | / | частиц на миллиард |

2.8	Топливный газ (для пускового нагревателя)

| Температура | / | оС |
| --- | --- | --- |
| Давление | / | МПа(изб.) |
| Состав | / | Мол.% |

2.9	Азот низкого давления

| Чистота | / | % |
| --- | --- | --- |
| O2 | / | ч./млн (по объему) |
| Давление | / | МПа(изб.) |
| Температура | / | оС |
| Расчетное давление | / | МПа(изб.) |
| Расчетная температура | / | оС |

2.10	Электроэнергия

| Напряжение: | 380/660 | В |
| --- | --- | --- |
| Частота: | 50 | Гц |
| Число фаз | 3 |  |

3.	Метеорологические условия

3.1	Высота

| Средняя местная высота | 291,1 | м |
| --- | --- | --- |

3.2	Температура

| Среднегодовая температура | 3,2 | °C |
| --- | --- | --- |
| Экстремально высокая температура | 42,9 | °C |
| Экстремально низкая температура | -48,9 | °C |
| Средняя температура в самый жаркий месяц | 20,2 | °C |
| Средняя температура в самый холодный месяц | -15,8 | °C |
| Максимальная температура в помещении летом | 40 | °C |
| Минимальная температура в помещении зимой | 16 | °C |

3.3	Влажность

| Средняя влажность в самый жаркий месяц | 67 | % |
| --- | --- | --- |
| Средняя влажность в самый холодный месяц | 76 | % |
| Среднегодовая влажность | 69 | % |

3.4	Атмосферное давление

| Среднегодовое атмосферное давление | 0,9865 | бар |
| --- | --- | --- |
| Экстремально высокое атмосферное давление | / | кПа |
| Экстремально низкое атмосферное давление | / | кПа |

3.5	Осадки в виде дождя

| Среднегодовое количество осадков | 289 | мм |
| --- | --- | --- |
| Максимальное годовое количество осадков | / | мм |
| Минимальное годовое количество осадков | / | мм |
| Максимальное суточное количество осадков | / | мм |

3.6	Ветер

| Преобладающее направление ветра | / | -- |
| --- | --- | --- |
| Преобладающее направление и максимальная скорость ветра летом | СЗ | -- |
| Преобладающее направление и максимальная скорость ветра зимой | ЮВ | -- |
| Среднегодовая скорость ветра | / | м/с |
| Средняя скорость ветра на открытом воздухе зимой | З | м/с |
| Средняя скорость ветра на открытом воздухе летом | / |  |
| Основное давление ветра | 560 | Па |

3.7	Интенсивность землетрясения

| Основная интенсивность землетрясения | 7 | 64(k) по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника |
| --- | --- | --- |
| Сейсмическое ускорение | 0,207 | г |

3.8	Снег

| Максимальная толщина снежного покрова | 1040 | мм |
| --- | --- | --- |
| Основное давление снега | 1500 | Па |

3.9	Гроза

| Среднее количество грозовых дней в году | 26 | дней |
| --- | --- | --- |

3.10	Солнечный свет

| Среднегодовое количество солнечных часов | 2438 | ч |
| --- | --- | --- |
| Средний балл солнечного света за годы | 28 | % |

3.11	Мерзлый грунт

| Годовая максимальная глубина промерзания | 210 | см |
| --- | --- | --- |