ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДУКТ НА ВЫХОДЕ

ДОКУМЕНТ №:	C23766A-100-01001-04

ВСЕГО СТРАНИЦ:	4 (ВКЛЮЧАЯ ЭТУ СТРАНИЦУ)

| 0 | 15-08-2023 | ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПРП (план развития проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. | ДАТА | ОПИСАНИЕ | РАЗРАБОТАЛ | ПРОВЕРИЛ | УТВЕРДИЛ |

Данные технические условия содержат описание потребления и продукта, производимого установкой DSR. Исходя из максимальной рабочей загрузки установки, она подходит для сернокислотного завода SCSA УКМК ТОО «Казцинк» в рамках проекта «Наилучшие доступные технологии для УКМК».

Технические условия следующих элементов потребления и выпуска продукта приведены в документе C23766A-100-01001-02 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ».

1.	ПОТРЕБЛЕНИЕ

1.1.	ХВОСТОВОЙ ГАЗ

Технические условия: 0 кПа (изб.), 100оС, составы указаны в документе «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ».

Источник: за пределами границ проектирования, транспортировка по трубопроводам

Расход: 90000 Нм3/ч

Назначение: хвостовой газ для обработки по технологии DSR

1.2.	ПАР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические условия: 0,4 кПа (изб.), насыщенный

Источник: за пределами границ проектирования, транспортировка по трубопроводам

Расход: 12205,1 кг/ч

Назначение: для регенерации обогащенного растворителя

1.3.	ЦИРКУЛИРУЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА

Технические условия: 0,4 кПа (изб.), 25 оС

Источник: за пределами границ проектирования, транспортировка по трубопроводам

Расход: 552,9 м3/ч

Назначение: Вода направляется в устройства E-102, E-103 и E-104 для охлаждения обедненной жидкости и охлаждения отделенного газа в регенерационной башне.

1.4.	ВОЗДУХ КИП

Технические условия: 0,4 кПа (изб.), в условиях окружающей среды

Источник: за пределами границ проектирования, транспортировка по трубопроводам

Расход: приблизительно 60 Нм3/ч; точные параметры определяются в соответствии с рабочим техническим проектом.

1.5.	АЗОТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические условия: 0,4 кПа (изб.), в условиях окружающей среды

Источник: за пределами границ проектирования, транспортировка по трубопроводам

Расход: приблизительно 20 Нм3/ч во время эксплуатации, 100 Нм3/ч при запуске; точные параметры определяются в соответствии с рабочим техническим проектом.

Назначение: продувка азотом

1.6.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Технические условия: 380 В/660 В, 50 Гц

Источник: из пограничного распределительного шкафа

Расход: 592 кВт (мощность на валу) во время эксплуатации, без прерывистого режима работы оборудования.

1.7.	ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА

Технические условия: 0,5 кПа (изб.), 10℃

Источник: за пределами границ проектирования, транспортировка по трубопроводам

Расход: 5000,6 кг/ч

Назначение: для использования в башне орошения (непрерывно), баке орошения (непрерывно) и мокром электрофильтре (периодически).

2.	ПРОДУКТ НА ВЫХОДЕ:

2.1.	ОЧИЩЕННЫЙ ХВОСТОВОЙ ГАЗ

Технические условия: 0,5 кПа (изб.), 37,5оС

Направляется в дымовую трубу

Параметры на выходе: 95261,7 Нм3/ч

2.2.	КОНДЕНСАТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические условия: 400 кПа (изб.), насыщенный

Направляется в парогенератор

Параметры на выходе: 12205,1 кг/ч

2.3.	SO2

Технические условия: 36,4 кПа (изб.), 37,5℃

Направляется в SCSA для производства серной кислоты

Параметры на выходе: 1169 кг/ч (94,72 мол.%)

2.4.	КИСЛАЯ ВОДА

Технические условия: 0,5 кПа (изб.), 24℃

Направляется в отсек для очистки сточных вод

Параметры на выходе: 448,6 кг/ч

3.	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА УСТАНОВКИ DSR：

Для обеспечения требуемых параметров нормальной работы при первом запуске необходимо добавить 50 м3 растворителя DSR в концентрации 52% по массе.