| ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: |  | ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | ДОКУМЕНТ №: ВСЕГО СТРАНИЦ: |  | C23766A-100-01001-18 5 (ВКЛЮЧАЯ ЭТУ СТРАНИЦУ) |  |  |  |  |
| 0 | 30-07-2023 | ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПРП (план развития проекта) |  |  |  |  |  |
| РЕД. | ДАТА | ОПИСАНИЕ |  | РАЗРАБОТАЛ | ПРОВЕРИЛ | УТВЕРДИЛ |  |

| № | Элемент | Описание | Тип | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Расчетные параметры |  |  |  | Количество |  | Вес оборудования на единицу |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Идентификатор на корпусе | Зона | Длина трубопровода | Идентификатор трубопровода | № трубопровода | Пройдено |  | Расстояние между перегородками | Трубопровод |  | Корпус |  | Итого | Зап. части | Полный вес (кг) | Материал |  | Порожний вес (кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трубопровод | Корпус |  | Темп. | Давление | Темп. | Давление |  |  |  | Трубопровод | Корпус |  |  |
|  |  |  |  | мм | м2 | мм | мм |  |  |  | мм | °C | МПа(изб.) | °C | МПа(изб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E-101 | Теплообменник | Пластинчатый | / | / | / |  | / | / | / |  | Горячая сторона |  | Холодная сторона |  | 1 | 0 |  | 317L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0,8 | 150 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | E-102 | Охладитель обедненного растворителя | Пластинчатый | / | / | / |  | / | / | / |  | Горячая сторона |  | Холодная сторона |  | 1 | 0 |  | 316L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 0,8 | 60 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | E-103 | Ребойлер | Вертикальный | 1250 | 316,4 | 3500 | 25×2 | / | 1 | 5 |  | Горячая сторона |  | Холодная сторона |  | 1 | 0 |  | 2205 | C.S. |  |  |
|  |  |  | BEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 0,8 | 150 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | E-104 | Охладитель | Пластинчатый | / | / | / |  | / | / | / |  | Горячая сторона |  | Холодная сторона |  | 1 | 0 |  | 316L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0,2 | 60 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Элемент | Описание | Тип | Технические характеристики |  |  |  | Расчетные параметры |  | Количество |  | Вес оборудования на единицу |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Идентификатор | Расстояние между трубами | Внутренняя оснастка | Темп. | Давление | Итого | Зап. части | Полный вес (кг) | Материал | Порожний вес (кг) |  |
|  |  |  |  | м3 | мм | мм |  | °C | МПа(изб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V-101 | Бак орошения | Горизонтальный | 8,0 | 1600 | 4000 | Сетка | 80 | 0,2 | 1 | 0 |  | C.S + PTFE |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высота 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | V-102 | Коллектор для растворителя | Горизонтальный | 3,4 | 1200 | 3000 | Со вставными деталями | 80 | 0,03 | 1 | 0 |  | C.S + PTFE |  |  |
| 3 | V-103 | Резервуар для хранения растворителя DSR | Вертикальный | 60,8 | 4400 | 4000 | Со вставными деталями | 80 | 0,03 | 1 | 0 |  | C.S + PTFE |  |  |
| 4 | V-104 | Резервуар для промывочной воды | Вертикальный | 40(1) | 3800(1) | 3500(1) | Со вставными деталями | 80 | 0,03 | 1 | 0 |  | FRP |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Требуется подтверждение поставщика мокрого электрофильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Элемент | Описание | Тип | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  | Двигатель |  |  |  | Количество |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мощность | Напор | Среда | Плотность | Рабочая темп. | Давление на входе | Давление на выходе | Факт. высота всасывания насоса | Тип уплотнения вала | Тип | Мощность | Скорость | Класс взрывобезопасности | Итого | Зап. части |  |
|  |  |  |  | м3/ч | м |  | кг/м3 | °C | кПа(абс.) | кПа(абс.) | м |  |  | кВт | об./мин |  |  |  |  |
| 1 | P-101A/S | Насос рециркуляции кислой воды | Центробежный | 550,0 | 45,3 | Кислая вода | 1030,0 | 30,7 | 89,7 | 548,0 | 8,3 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
| 2 | P-102A/S | Насос для обогащенного растворителя | Центробежный | 120,0 | 58,7 | Растворитель DSR | 1108,1 | 34,4 | 120,3 | 758,7 | 10,2 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
| 3 | P-103A/S | Насос для обедненного растворителя | Центробежный | 120,0 | 49,2 | Растворитель DSR | 1099,9 | 54,6 | 127,3 | 658,5 | 10,2 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
| 4 | P-104A/S | Насос для орошения | Центробежный | 15,0 | 51,4 | Растворитель DSR | 1012,7 | 37,5 | 182,5 | 693,3 | 4,8 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
| 5 | P-105 | Погружной насос для растворителя | Центробежный | 15,0 | 40 | Растворитель DSR | 1108,0 | ОКР.СРЕДА | 93,0 | 530,0 | 7,0 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| 6 | P-106 | Насос для перекачки растворителя | Центробежный | 15,0 | 40 | Растворитель DSR | 1108,0 | ОКР.СРЕДА | 93,0 | 530,0 | 7,0 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| 7 | P-107 | Насос для промывочной воды | Центробежный | 220(1) | 53,5(1) | Кислая вода | 997,3 | ОКР.СРЕДА | 95,7 | 619,0 | 9,4 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Требуется подтверждение поставщика мокрого электрофильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Элемент | Описание | Тип | Технические характеристики | Расчетные параметры |  | Количество |  | Вес оборудования на единицу |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темп. | Давление | Итого | Зап. части | Полный вес (кг) | Материал | Порожний вес (кг) |  |
|  |  |  |  |  | °C | МПа(изб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T-101 | Башня орошения | Вертикальная | Φ3600мм | 80 | 0,03 | 1 | 0 |  | FRP |  |  |
|  |  |  |  | Корпус: FRP Насадка: PP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T-102 | Абсорбционная башня | Вертикальная | Φ4200мм; Корпус: 316L; | 80 | 0,03 | 1 | 0 |  | 316L |  |  |
|  |  |  |  | Регулярная насадка (эквивалент 252Y, 316L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T-103 | Регенерационная башня | Вертикальная | Φ2500мм; Корпус: 316L; | 150 | 0,2 | 1 | 0 |  | 316L |  |  |
|  |  |  |  | Регулярная насадка (эквивалент 252Y, 317L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | S-101 | Мокрый электрофильтр | Вертикальный |  | 80 | 0,03 | 1 | 0 |  | FRP |  | 2 стадии |
| 5 | C-101A/S | Нагнетатель хвостового газа | Вертикальная | Номинальный расход 103660,1 Нм3/ч, Статический напор: 6,0 кПа | 80 | 0,03 | 2 | 1 |  | (1) |  |  |
| 6 | M-101 | Фильтр ТСС | На полозьях | / | 80 | 0,8 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Требуется подтверждение поставщика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |