2.2 Характеристика толщин, коллекторских свойств продуктивных горизонтов и их неоднородности

Для определения характеристики коллекторских свойств продуктивных горизонтов были использованы имеющиеся материалы общепринятого комплекса ГИС и данные лабораторного изучения образцов керна.

Анализ результатов исследования керна. Керн отбирался в 26 скважинах: 13 разведочные (скв. №№4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 300, 301); 3 поисковые (скв. №№1, 2, 3); 9 эксплуатационные (скв. №№7, 15, 16, 25, 41, 42, 45, 47, 67); 1 нагнетательная (скв. №13).

Всего по месторождению с отбором керна пройдено 1911,2 м, общий линейный вынос керна составил 687,6 м или 36% от проходки. Всего проанализировано 438 образцов, в том числе по продуктивным горизонтам отобрано 192 образца керна, в том числе количество кондиционных образцов – 151 единица (образцы с пористостью и проницаемостью выше граничных значений).

После ПЗ-2013 г. керн отобран в скв. №300 из юрских, триасовых и пермских отложений, и в скв. №301- из пермских отложений. Общая проходка составила 154,2 м, с линейным выносом – 135,05 м или 87,6% от проходки, из них в юрских отложениях пройдено 36 м с 100% выносом керна, остальной отбор произведен в триасовых и пермских отложениях. В скв. №300 всего отобрано и проанализировано 193 образца керна, из них 98 образцов приходятся на среднеюрские отложения: 66 образца приходятся на продуктивные горизонты юры, в том числе 45 образцов являются кондиционными. Остальные 95 образцов приходятся на триасовые и пермские отложения. На керне из отложений перми в скв. №301 отобрали и проанализировали 65 образцов.

Для детального литологического и стратиграфического расчленения разреза проводился отбор проб шлама из скважин №№300 и 301 с глубины 1100 и 110 метров, соответственно до проектной глубины через каждые 5 м. Кроме того, проведено макрооописание шлама, процентное соотношение литологических разностей, люминесцентно-битуминологический анализ.

Весь комплекс стандартных исследований включал в себя определение открытой и полной пористости, минералогической и объемной плотности, газопроницаемости, гранулометрического состава с определением карбонатности, насыщенности водой и нефтью и удельных электрических сопротивлений.

Таким образом, по данным керна получены граничные значения проницаемости, пористости, глинистости, коэффициент цементации «m» и коэффициент насыщения «n», необходимые при интерпретации ГИС. Кроме того, получены значения остаточной водонасыщенности, остаточной нефтенасыщенности, коэффициента вытеснения нефти используемые для гидродинамических расчетов.

Анализ результатов интерпретации геофизических исследований с целью оценки нефтенасыщенности, толщин, коллекторских свойств пластов-коллекторов. Интерпретация ГИС проведена по 166 скважинам, в их числе две новые скважины.

Промыслово-геофизические исследования в новых скважинах №187 (2019 г.), 188 (2020 г.) месторождения Ботахан были выполнены сервисной компанией ТОО «Анега-Казахстан». Скважины пробурены долотом 215,9 мм, тип раствора-полимерный с сопротивлением 0,14 Омм.

Виды и объемы ГИС в открытом стволе. ГИС открытого ствола проводился регистратором Вулкан-V3 и модулями: K1A-723M, ВИКИЗ, ПФ-73, ПРКЛ-73, ПК-73, ИММН, К-9, КЗА-723, АК-73П, СГК на комплексной аппаратуре «КАРСАР» или АМК «МАГИС». Комплекс ГИС проводился в открытых и в закрытых стволах скважин Полученные материалы ГИС соответствуют требованиям «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» и техническим рекомендациям к скважинным приборам.

В открытом стволе скважин проведен комплекс ГИС, включающий в себя следующие методы: ГК, НГК, ННКт, ПС, СГК, КВ, БК, БК, МБК, ИК, ВИКИЗ, N0.5M2.0A, A2.0M0.5N, N11M0.5A, МКЗ, АК, ГГКп, профилеметрия, резистивиметрия, термометрия, инклинометрия.

Виды и объемы ГИС в закрытом стволе. С целью прослеживания изменения нефтенасыщенности пласта, в новых скважинах были проведены замеры ИННК с фоновой записью. Исследования ИННК проводились в скважине №187 компанией ТОО «Анега-Казахстан», в скважине №188 компанией «АтырауПромГеофизика». Записи проводились регистратором «КАРСАР-500» и приборами: ИГН-43М, МАК-2, МИД-К, МАК-СКО, СГДТ-НВ, КСАТ-Т12. Комплекс ГИС состоял из методов: термометрия, ГК, локатор муфт, влагометрия, резистивиметрия, манометрия, АКЦ, электромагнитная дефектоскопия, селективный гамма-дефектомер-толщиномер, импульсный нейтрон-нейтронный каротаж.

Также в ранее пробуренных скважинах проведены исследования ГИС-контроля. В период с 01.01.2019 г. по 31.01.2022 г. исследования проведены по 63 скважинам – 125 определений. Из них: ВНК- 48 определений, технического состояния -50 определений, профиля притока- 17 определений, профиля поглощения-10 определений (табл.2.2.1).

Исследования проведены сервисными компаниями ТОО «АрырауПромГеофизика», ТОО «Анега-Казахстан», ТОО «БатысГеоСервис», ТОО «АтырауГеоКонтроль».

Таблица 2.2.1 – Проведенный ГИС-контроль за 2019-2021 г.г.

| №скв | дата проведения | ВНК | техническое состояние | профиль притока | профиль поглощения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 142 | 01-02.03.2019 | + | + | - | - |
| 20набл | 25-26.03.2019 | + | + | - | - |
| 137набл |  | + | + | - | - |
| 56 | 29.04.2019 | - | - | + | - |
| 55 | 27.05.2019 | + | + | - | - |
| 107 | 26.06.2019 | - | - | - | + |
| 124 | 27.06.2019 | - | - | - | + |
| 80 | 19-20.07.2019 | + | + | - | - |
| 8н | 21.07.2019 | - | - | - | + |
| 34 | 30.07.2019 | + | + | - | - |
| 140 | 13.08.2019 | + | + | - | - |
| 82 | 28.08.2019 | + | + | - | - |
| 176 | 04.09.2019 | + | + | - | - |
| 174 | 07.09.2019 | - | - | + | - |
| 177 | 08.09.2019 | + | + | - | - |
| 165 | 12.09.2019 | + | + | - | - |
| 173 | 16.09.2019 | + | + | - | - |
| 187 | 23-24.09.2019 | + | + | - | - |
| 187 | 24.09.2019 | - | - | + | - |
| 128 | 29-30.09.2019 | + | + | - | - |
| 153 | 04.12.2019 | - | - | + | - |
| 67 | 02.12.2019 | - | - | + | - |
| 1 | 17.12.2019 | - | - | + | - |
| 135 | 15.12.2019 | - | - | + | - |
| 148 | 25.12.2019 | - | - | + | - |
| 49 | 17.02.2020 | + | + | - | - |
| 63 | 23.03.2020 | - | - | - | + |
| 172 | 28.05.2020 | + | + | - | - |
| 173 | 31.05.2020 | + | + | - | - |
| 52 | 07.06.2020 | + | + | - | - |
| 53 | 11.06.2020 | + | + | - | - |
| 160 | 20.06.2020 | + | + | - | - |
| 37 | 22.06.2020 | + | + | - | - |
| 33 | 16.07.2020 | + | + | - | - |
| 147 | 17.07.2020 | + | + | - | - |
| 21 | 29.07.2020 | + | + | - | - |
| 97н | 06.08.2020 | - | - | - | + |
| 34 | 07.08.2020 | + | + | - | - |
| 24н | 10.08.2020 | - | - | - | + |
| 50н | 10.08.2020 | - | - | - | + |
| 167 | 11.08.2020 | + | + | - | - |
| 125 | 08.08.2020 | + | + | - | - |
| 11 | 31.08.2020 | - | - | + | - |
| 182 | 03.09.2020 | - | - | + | - |
| 188 | 21.10.2020 | + | + | - | - |
| 13н | 17-18.10.2020 | + | + | - | - |
| 52 | 07.10.2020 | - | - | + | - |
| 157 | 10-12.11.2020 | + | + | - | - |
| 165 | 17.12.2020 | + | + | - | - |
| 179 | 14.12.2021 | - | + | - | - |
| 181 | 21-22.12.2021 | - | - | + | - |
| 10 | 29.01.2021 | + | + | - | - |

Продолжение таблицы 2.2.1

| 19н | 29.04.2021 | - | - | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 04.02.2021 | + | + | - | - |
| 41 | 01.05.2021 | + | + | - | - |
| 104н | 27.04.2021 | - | - | - | + |
| 105Н | 01.05.2021 | - | - | - | + |
| 114 | 01.04.2021 | + | + | - | - |
| 121 | 28.03.2021 | + | + | - | - |
| 123 | 27-28.04.2021 | + | + | - | - |
| 126 | 07-08.03.2021 | + | + | - | - |
| 155 | 10-11.02.2021 | + | + | - | - |
| 162 | 30-31.03.2021 | + | + | - | - |
| 143 | 27.05.2021 | + | + | - | - |
| 148 | 05.05.2021 |  | + | - | - |
| 180 | 25-26.06.2021 | + | + | - | - |
| 132 | 01.07.2021 | + | + | - | - |
| 35 | 17.07.2021 | - | - | + | - |
| 178 | 27.07.2021 | - | - | + | - |
| 32 | 20.08.2021 | + | + | - | - |
| 173 | 30.08.2021 | + | + | - | - |
| 128 | 30.08.2021 | - | - | + | - |
| 153 | 30.09-01.10.21 | - | - | + | - |
| 181 | 15.10.2021 | + | + | - | - |
| 125 | 24.11.2021 | + | + | - | - |
| 125 | 26.11.2021 | - | - | + | - |
| 135 | 29-30.01.2022 | + | + | - | - |

Определения технического состояние скважины и исследования текущей нефтенасыщенности пластов проводились в следующей комбинации модулей: ГК, ЛМ, СТИ, термометрия, влагометрия, резистивиметрия, расходометрия, манометрия, барометрия, ЭМДС, ИННК, ИНГК, МИД, АКЦ. Исследования проводились регистраторами: «КАРСАР», «ВУЛКАН», «КЕДР», и приборами: ИГН-43-М1, МАК-2, АГАТ-К9, ИНГК-43.

Состояние сцепления цементного камня с колонной и породой оценивалось по данным акустической цементометрии АКЦ.

Исследования проведены в статическом и динамическом режимах. По результатам проведенных работ были выявлены интервалы заколонных перетоков, состояния герметичности забоя и колонны, интервалы работающих пластов, текущие состояния насыщенности пластов, а также техническое состояние ствола скважины.

Интерпретация ГИС. Интерпретация геофизических исследований проводилась при помощи программного обеспечения “Interactive Petrophysics”.

Литология определена по комплексу методов ГК, НГК, АК, ГГК-П.

Глинистость в большинстве случаев оценивалась по кривым ГК, дополнительно, где не отображал метод ГК истинное содержание объемной глинистости в породе, привлекались методы Кпобщ НГК-ГГКп (частично), как в комплексе, так и раздельно с использованием зависимости Ларионова В.В.

Удельное сопротивление пластовой воды (в) принято, исходя из минерализации пластовых вод и при соответствующей температуре.

Для расчета пористости по скважинам использовались кривые ГГКп, W и АК. Пористость по старым скважинам рассчитывалась в большинстве случаев по акустическому и нейтронному каротажу, а по новым скважинам привлекались все методы (W+ГГКп; W+АК).

Количественный критерий разделения пластов на коллекторы и не коллекторы установлен по данным анализа керна, им является граничное значение для юрского горизонта Кпгр=13%.

Для определения коэффициента нефтегазонасыщенности был использован метод коэффициента водонасыщенности с использованием данных электрического каротажа по уравнению двойной воды, с использованием коэффициентов m=1,94, n=1,96 и ρв – УЭС пластовой воды. Для I-среднеюрского горизонта ρв – 0,028 Ом·м, для II среднеюрского горизонта – 0,025 Ом·м.

Для определения характера поведения коллекторов в разрезе продуктивной толщи был проведен статистический анализ. Характеристика толщин пластов продуктивных горизонтов представлена в таблице 2.2.2; статистические показатели характеристик неоднородности пласта представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.2 – Характеристика толщин нефтяных пластов

| Толщина | Наименование | Ю-I пласт 1 |  | Ю-I пласт 2 |  | Ю-II пласт 1 |  | Ю-II пласт 2 |  | По пласту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЧНЗ | ВНЗ | ЧНЗ | ВНЗ | ЧНЗ | ВНЗ | ЧНЗ | ВНЗ | Ю-I пласт 1 | Ю-I пласт 2 | Ю-II пласт 1 | Ю-II пласт 2 |
| Общая | Количество скважин, шт. | 154 | 3 | 110 | 48 | 66 | 54 | - | 116 | 168 | 168 | 127 | 127 |
|  | Средняя, м | 7,94 | 13,6 | 17.87 | 18.37 | 27,36 | 28.8 | - | 48,93 | 12.25 | 17.97 | 28.06 | 26,2 |
|  | Интервал изменения, м | 6,1-14,6 | 13,0-14,0 | 15,8-21,2 | 13,7-21,8 | 21.5-36.5 | 21,3-37,5 | - | 24,9-64,3 | 6,1-16,5 | 11,9-21,8 | 16.5-37,5 | 12,0-40,5 |
| Нефтенасыщенная | Количество скважин, шт. | 154 | 3 | 110 | 48 | 66 | 54 | - | 116 | 157 | 158 | 120 | 120 |
|  | Средняя, м | 5.4 | 4.47 | 13.75 | 7.18 | 10.63 | 7.38 | - | 9.31 | 5 | 10.15 | 8.6 | 9.3 |
|  | Интервал изменения, м | 1,8-11,0 | 3,8-5,4 | 6,9-17,8 | 2-17,2 | 3,6-17,2 | 2,5-14,0 | - | 1,3-21,2 | 1,8-11 | 2-17,8 | 2,5-17,2 | 1,3-21,2 |
| Эффективная | Количество скважин, шт. | 154 | 3 | 110 | 48 | 66 | 54 | - | 116 | 168 | 168 | 127 | 127 |
|  | Средняя, м | 5.4 | 6.4 | 13.75 | 13.64 | 10.63 | 11.87 | - | 19.72 | 5.37 | 13.64 | 10.93 | 19.58 |
|  | Интервал изменения, м | 1,8-11,0 | 3,8-9,9 | 6,9-17,8 | 8-18,4 | 3,6-17,2 | 5,6-19,6 | - | 4.1-35.0 | 1.5-11 | 6.9-18.4 | 1-19,6 | 4.1-35.0 |

Таблица 2.2.3 – Статистические показатели характеристик неоднородности

| Количество скважин, используемых для определения | Коэффициент песчанистости, доли ед. |  | Коэффициент расчлененности, доли ед. |  | Характеристика прерывистости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | Коэффициент вариации | Среднее значение | Коэффициент вариации |  |
| 168 | 0.43 | 0.376 | 2.1 | 0.563 | 1 |
| 168 | 0.81 | 0.110 | 3.1 | 0.332 | 1 |
| 127 | 0.39 | 0.304 | 5.22 | 0.393 | 1 |
| 127 | 0.40 | 0.276 | 7.33 | 0.353 | 1 |

Результаты оценки коллекторских свойств продуктивных отложений и их насыщенности, определенных по ГИС, по керну и по гидродинамике, приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Характеристика коллекторских свойств и нефтенасыщенности

| Метод определения | Наименование | Проницаемость, *10-3 мкм2 | Коэффициент открытой пористости, доли ед. | Нефтенасыщенность, доли ед. | Насыщенность связанной водой, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ю-I пласт I |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин, шт. | 6 | 7 | - | - |
|  | Количество определений, шт. | 11 | 20 | - | - |
|  | Среднее значение | 103,1 | 0,25 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,99 | 0,20 | - | - |
|  | Интервал изменения | 9,9-359 | 0,135-0,33 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин, шт. | 146 | 146 | 146 | - |
|  | Количество определений, шт. | 315 | 317 | 314 | - |
|  | Среднее значение | 429,3 | 0,29 | 0,68 | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,81 | 0,10 | 0,21 | - |
|  | Интервал изменения | 24,4-3444 | 0,17-0,37 | 0,50-0,88 | - |
| Гидродинамические исследования скважин. | Количество скважин, шт. | 74 | - | - | - |
|  | Количество определений, шт. | 101 | - | - | - |
|  | Среднее значение | 122,5 | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,73 | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 1,3-1470 | - | - | - |
| Ю-I пласт II |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин, шт. | 7 | 10 | - | - |
|  | Количество определений, шт. | 9 | 18 | - | - |
|  | Среднее значение | 158,3 | 0,27 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,41 | 0,11 | - | - |
|  | Интервал изменения | 6,4-230,6 | 0,19-0,31 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин, шт. | 152 | 152 | 152 | - |
|  | Количество определений, шт. | 398 | 399 | 397 | - |
|  | Среднее значение | 568,6 | 0,30 | 0,70 | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,53 | 0,09 | 0,09 | - |
|  | Интервал изменения | 23-233,8 | 0,22-0,36 | 0,49-0,85 | - |
| Гидродинамические исследования скважин. | Количество скважин, шт. | 74 | - | - | - |
|  | Количество определений, шт. | 101 | - | - | - |
|  | Среднее значение | 122,5 | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,73 | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 1,3-1470 | - | - | - |
| Ю-II пласт I |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин, шт. | 8 | 14 | - | 1 |
|  | Количество определений, шт. | 40 | 65 | - | 13 |
|  | Среднее значение | 79,2 | 0,24 | - | 0,37 |
|  | Коэффициент вариации | 1,18 | 0,18 | - | 0,21 |
|  | Интервал изменения | 1,7-432 | 0,15-0,31 | - | 0,26-0,55 |

Продолжение таблицы 2.2.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин, шт. | 121 | 121 | 121 | - |
|  | Количество определений, шт. | 532 | 532 | 532 | - |
|  | Среднее значение | 324,5 | 0,28 | 0,65 | - |
|  | Коэффициент вариации | 1 | 0,13 | 0,10 | - |
|  | Интервал изменения | 22,1-2535 | 0,15-0,36 | 0,40-0,87 | - |
| Гидродинамические исследования скважин. | Количество скважин, шт. | 39 | - | - | - |
|  | Количество определений, шт. | 64 | - | - | - |
|  | Среднее значение | 87,4 | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 2,37 | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 0,5-1470 | - | - | - |
| Ю-II пласт II |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин, шт. | 8 | 12 | - | 1 |
|  | Количество определений, шт. | 33 | 48 | - | 3 |
|  | Среднее значение | 70,3 | 0,22 | - | 0,38 |
|  | Коэффициент вариации | 1,81 | 0,23 | - | 0,06 |
|  | Интервал изменения | 1,7-642 | 0,14-0,31 | - | 0,34-0,40 |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин, шт. | 116 | 116 | 116 | - |
|  | Количество определений, шт. | 534 | 540 | 540 | - |
|  | Среднее значение | 331 | 0,27 | 0,66 | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,08 | 0,13 | 0,10 | - |
|  | Интервал изменения | 6,72-2530 | 0,15-0,37 | 0,45-0,86 | - |
| Гидродинамические исследования скважин. | Количество скважин, шт. | 39 | - | - | - |
|  | Количество определений, шт. | 64 | - | - | - |
|  | Среднее значение | 87,4 | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 2,37 | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 0,5-1470 | - | - | - |

Статистические ряды распределения проницаемости пород-коллекторов продуктивных горизонтов представлены ниже в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 – Статистические ряды распределения проницаемости

| Интервалы изменения, *10-3 мкм2 | По данным ГИС |  |  |  | По данным лабораторного изучения керна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ю-I пласт I | Ю-I пласт II | Ю-II пласт I | Ю-II пласт II | Ю-I пласт I | Ю-I пласт II | Ю-II пласт I | Ю-II пласт II |
| 1-10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| 10-100 | 11 | 11 | 94 | 110 | 6 | - | 19 | 7 |
| 100-200 | 57 | 42 | 141 | 138 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 200-300 | 64 | 62 | 92 | 77 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 300-400 | 50 | 60 | 61 | 68 | 1 | - | 1 | 1 |
| 400-500 | 35 | 45 | 49 | 41 | - | - | 1 | - |
| 500-600 | 33 | 44 | 28 | 37 | - | - | - | - |
| 600-700 | 21 | 34 | 16 | 12 | - | - | - | 1 |
| 700-800 | 14 | 25 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 800-900 | 10 | 18 | 11 | 10 | - | - | - | - |
| 900-1000 | 3 | 14 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| 1000-2000 | 16 | 37 | 15 | 19 | - | - | - | - |
| 2000-3000 | 0 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 3000-4000 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 315 | 398 | 532 | 534 | 11 | 9 | 40 | 33 |

Ниже приводятся литологические и емкостно-фильтрационные характеристики объектов.

Коллектор горизонта Ю-I, пласт I литологически представлен песчаниками мелкозернистыми, среднезернистыми, глинистыми, слабосцементированными.

Коллектора изучены по 20 кондиционным образцам керна. Значения пористости меняются от 0,135 до 0,33 доли ед., средняя пористость по объекту 0,25 доли ед., коэффициент вариации 0,20. Проницаемость изменяется в пределах от 9,9 до 359*10-3мкм2, средняя проницаемость составляет 103,1*10-3 мкм2, коэффициент вариации равен 0,99.

Нефтенасыщенность колеблется в пределах 0,50-0,88 доли ед., в среднем составляя 0,68 доли ед., пористость по ГИС меняется от 0,17 до 0,37 доли ед., в среднем равна 0,29 доли ед., коэффициент вариации 0,10. Проницаемость по ГИС в среднем составила 444,8*10-3 мкм2 при интервале изменения 24,4-3444*10-3 мкм2.

Горизонт Ю-I, пласт II. По описанию керна порода данного пласта сложена песками мелкозернистыми, песчаниками мелкозернистыми, среднезернистыми, слабосцементированными, иногда плотными, преимущественно кварцевыми; редко алевролитами разнозернистыми, слабоглинистыми, плотными, некарбонатными.

По 18 кондиционным образцам керна диапазон изменения пористости коллекторов составляет 0,19-0,31 доли ед., среднее значение равно 0,27 доли ед., коэффициент вариации равен 0,11. Проницаемость меняется от 6,4 до 230,6*10-3 мкм2, составляя в среднем 158,3*10-3 мкм2.

По данным промыслово-геофизических исследований пористость меняется от 0,22 до 0,36 доли ед., в среднем составляет 0,30 доли ед., коэффициент вариации при этом 0,09. Нефтенасыщенность в среднем равна 0,70 доли ед. с диапазоном изменения 0,49-0,85 доли ед., коэффициент вариации 0,08. Проницаемость изменяется от 23 до 233,8*10-3 мкм2, составляя в среднем 82,5*10-3 мкм2.

Гидродинамические исследования скважин проведены совместно для пластов I и II, Ю-I горизонта, то есть для I эксплуатационного объекта. Значения проницаемости по 61 определениям меняется от 7,12 до 1470*10-3мкм2, среднее значение составляет 131,11*10-3мкм2, коэффициент вариации равен 1,73.

Ю-II, пласт I. По данным керна порода данного пласта сложена песчаниками мелкозернистыми, среднезернистыми, редко крупнозернистыми, полимиктовыми (кварцевых зерен в большей мере), на карбонатно-глинистом цементе, от слабо- до крепкосцементированными; алевролитами на карбонатно-глинистом цементе, разнозернистыми, кварцево-слюдистыми; реже песками мелкозернистыми. Песчаники и алевролиты иногда переслаиваются друг с другом.

По лабораторным исследованиям керна проведенных в 14 скважинах по 65 определениям, пористость меняется от 0,15 до 0,31 доли ед., среднее значение составляет 0,24 доли ед., с коэффициентом вариации – 0,18. Коэффициент проницаемости меняется в диапазоне 1,7÷432*10-3 мкм2, в среднем составляя 79,2*10-3 мкм2, коэффициент вариации равен 1,18.

Нефтенасыщенность колеблется в пределах 0,40-0,87 доли ед., в среднем составляя 0,65 доли ед., пористость меняется от 0,15 до 0,36 доли ед., в среднем равна 0,28 доли ед., коэффициент вариации 0,13. Средняя проницаемость по ГИС равна 331,2*10-3 мкм2, изменяется от 22,1 до 2535*10-3 мкм2.

Ю-II, пласт II по макроописанию представлен песчаниками мелкозернистыми, среднезернистыми, слабосцементированными, среднесцементированными, на глинисто-карбонатном цементе, полимиктовыми с преобладанием кварца и алевролитами разнозернистыми, сцементированными, кварцево-слюдистыми.

Породы-коллекторы по результатам лабораторных анализов керна характеризуются 48 кондиционными образцами. Пористость коллекторов изменяется от 0,14 до 0,31 доли ед., средняя величина составляет 0,22 доли ед., коэффициент вариации равен 0,23. Проницаемость варьирует от 1,7 до 642*10-3 мкм2, средняя проницаемость – 70,3*10-3 мкм2, коэффициент вариации равен 1,81.

По данным промыслово-геофизических исследований пористость меняется от 0,15 до 0,37 доли ед., в среднем составляет 0,27 доли ед., коэффициент вариации при этом 0,13. Значения нефтенасыщенности изменяются от 0,45 до 0,86 доли ед., среднее значение 0,66 доли ед., коэффициент вариации равен 0,10. Интервал изменения проницаемости составляет от 6,72 до 2530*10-3 мкм2, в среднем – 331*10-3 мкм2.

По данным гидродинамических исследований по II объекту (Ю-II, пласты I и II) среднее значение проницаемости по 41 определению составляет 101,77*10-3мкм2, меняется от 0,521 до 1470*10-3мкм2, коэффициент вариации равен 2,37.

Таким образом, коллекторские свойства, определенные разными методами, отличаются по своим значениям в незначительной степени. Значения пористости и проницаемости по керну немного ниже по сравнению со значениями по ГИС, что в данном случае это объясняется тем, что керн характеризует пористость и проницаемость отдельных точек, а ГИС – объемную пористость и проницаемость всего пласта.

Значения проницаемости по ГДИС немного выше, чем значения проницаемости по керну, кроме горизонта Ю-I пласт II, где проницаемость по керну выше, чем проницаемость по ГДИС. Для характеристики проницаемости продуктивного разреза более достоверное представление даёт проницаемость, определённая по гидродинамическим исследованиям. Она характеризует проницаемость всего перфорированного интервала, а не отдельных его частей, как по анализам керна.