2.3 Состав и свойства нефти, газа и воды

По месторождению Ботахан изучение состава и свойств нефти, газа и воды продуктивных I и II среднеюрских горизонтов проводилось в лабораториях ЦНИЛ АО «Эмбамунайгаз» и ТОО НИИ «Каспиймунайгаз». Лабораторные исследования пробы пластовой нефти проводились на установке (FLUID-EVAL).

После последнего проектного документа «ПР-2019» был произведён отбор одной пробы в пластовых условиях по скв№ 188 из горизонта Ю-I. В поверхностных   условиях отобрано 2 пробы из скв №188, 301. 2 пробы растворенного газа в нефти из скв. № 301, 188.

Для выявления некорректных данных, замеренные параметры пластовой нефти по пробам были проверены по ниже приведенным критериям отбраковки:

1. По аномальному отклонению от основного направления взаимосвязи параметров пластовой нефти. Для оценки аномальных точек были построены графики зависимости: давление насыщения – газосодержание (Pb–GOR), плотность пластовой нефти – газосодержание (ρr–GOR), объемный коэффициент – газосодержание (Bo–GOR), вязкость пластовой нефти – плотность пластовой нефти (рисунки 2.3.1-2.3.4).

2. По значениям, выходящим за пределы доверительного интервала, оцененного по стандартному отклонению от среднего значения.

Признанные некорректными значения параметров пластовой нефти по пробам были отбракованы и исключены из дальнейшего рассмотрения.

В таблице П.2.3.1 приведены данные по всем исследованиям глубинных проб пластовой нефти, а также их усредненные параметры.

Физико-химические свойства нефти в пластовых условиях

В целом по месторождению свойства нефти в пластовых условиях изучены по 66 глубинным пробам, из них 46 пробы характеризуют свойства нефти I среднеюрского горизонта, 18 проб – II среднеюрского горизонта, одна проба – отобрана совместно, одна проба – вне горизонта (эти две пробы из скважины №184,300).

По горизонту Ю-I отобраны и исследованы 46 пробы нефти. По результатам исследования замеренные пластовые параметры по некоторым скважинам (№№114,126,92,79) отличаются от остальных проб, поэтому они отбракованы. Пластовая температура горизонта 45,9˚С. Пластовое давление в среднем составляет 12,8 МПа. Давление насыщения нефти газом при температуре 45,9˚С составляет в среднем 6,7 МПа. Газосодержание в среднем – 43,9м³/т, объемный коэффициент в среднем составляет 1,146 доли ед, Плотность пластовой нефти в среднем равна 774,6 кг/м³. Вязкость нефти в пластовых условиях в среднем – 2,3 мПа·с.

По II среднеюрскому горизонту пластовое давление в среднем 14,9 МПа, давление насыщения в среднем 5,9 МПа. Газосодержание в среднем 48,8м3/т. Объемный коэффициент по горизонту – в среднем 1,164 доли ед. Плотность пластовой нефти в среднем составляет 745,9 кг/м3, вязкость пластовой нефти в среднем – 1,4мПа·с.

| Рис.2.3.1 - Зависимость давления насыщения от газосодержания | Рис.2.3.2 –Зависимость объемного коэффициента от газосодержания |
| --- | --- |

| Рис.2.3.3 –Зависимость плотности пл.нефти от газосодержания | Рис.2.3.4 –Зависимость вязкости от плотности |
| --- | --- |

Таблица 2.3.1. – Физико-химические свойства нефти в пластовых условиях

| №/№ | Ю-I |  |  |  |  | Ю-II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество исследований |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество исследовании |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  | скв. | Проб |  |  |  | скв. | Проб |  |  |  |
| Пластовая температура, ˚С | 22 | 37 | 38,8 | 50,0 | 45,9 | 11 | 15 | 47,0 | 50,0 | 48,1 |
| Давление отбора проб, МПа | 22 | 37 | 11,5 | 14,6 | 12,9 | 11 | 15 | 12,2 | 16,2 | 14,9 |
| Давление насыщения, МПа | 22 | 37 | 0,8 | 11,0 | 6,7 | 11 | 15 | 2,9 | 8,1 | 5,9 |
| Газосодержание, м³/т | 22 | 37 | 21,5 | 67,5 | 43,9 | 11 | 15 | 25,0 | 68,3 | 48,8 |
| Плотность, кг/м³ | 22 | 37 | 719,0 | 842,1 | 774,5 | 11 | 15 | 681,5 | 830,8 | 745,9 |
| Вязкость, мПа·с | 22 | 37 | 1,1 | 5,2 | 2,3 | 11 | 15 | 0,8 | 2,6 | 1,4 |
| Объемный коэффициент | 22 | 37 | 1,027 | 1,326 | 1,146 | 11 | 15 | 1,028 | 1,246 | 1,164 |

Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях

Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях изучены по 146 пробам, из них 84 пробы относятся к I среднеюрскому продуктивному горизонту, 62 проб ко II среднеюрскому продуктивному горизонту и 1 проба вне горизонта. Результаты исследования по горизонтам, диапазон изменения параметров и их средние значения приведены в табличном приложении П.2.3.2.

По Ю-I горизонту плотность нефти колеблется от 835 до 855 кг/м³, в среднем составляя 846 кг/м3. Кинематическая вязкость при 20ºС в среднем составляет 20,7 мм2/с, при 50ºС – 7,7 мм2/с. Содержание смол, асфальтенов, парафина и серы в нефти составляет 10,1, 0,4, 2,1 и 0,3% соответственно. Содержание светлых фракций, выкипающих при 300ºС, составляет 43,7%.

По Ю-II горизонту плотность нефти изменяется пределах от 800 до 846 кг/м3, в среднем составляя 819 кг/м3, кинематическая вязкость при 20°С изменяется в пределах 4,47 – 20,1 мм2/с, что в среднем составляет 9,0 мм2/с, при 50ºС колеблется от 2,14 до 7,31, в среднем – 4,0 мм2/с.

Содержание серы в среднем составляет 0,2%, парафина в среднем – 1,9%. Среднее содержание силикагелевых смол по горизонту равно 4,6%, асфальтенов – 0,4%.

Класс нефти. По средним значениям содержания серы нефти Ю-I, Ю-II продуктивных горизонтов являются малосернистыми, и относятся к классу 1 (диапазон изменения от 0,03 до 0,54 масс. %).

Тип нефти. По плотности нефти продуктивных горизонтов располагаются в диапазоне от 800 до 856 кг/м3 и классифицируются как легкие и средние.

Содержание парафина в нефти по горизонтам варьирует в диапазоне 0,01-4,12 масс%, нефти являются малопарафинистыми и парафинистыми.

Таблица 2.3.2 – Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях

| Наименование |  | Ю-I |  |  |  |  | Ю-II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 37 | 82 | 835 | 855 | 846 | 38 | 58 | 800 | 846 | 819 |
| Кинематическая вязкость | 20 ºС, 10-6 м2/с | 37 | 82 | 13,0 | 37,0 | 20,7 | 38 | 58 | 4,5 | 20,1 | 9,0 |
|  | 50 ºС, 10-6 м2/с | 37 | 82 | 5,4 | 9,3 | 7,7 | 38 | 58 | 2,1 | 7,3 | 4,0 |
| Температура застывания, ºС |  | 37 | 82 | -42,0 | -5,0 | -19,3 | 38 | 58 | -45,0 | 32,0 | -24,9 |
| Температура плавления парафина, ºС |  | 37 | 82 | -40,0 | 58,0 | 46,9 | 38 | 58 | 50,8 | 65,0 | 55,0 |
| Массовое содержание, % | смол силикагелевых | 37 | 82 | 4,3 | 17,5 | 10,1 | 38 | 58 | 0,3 | 8,5 | 4,6 |
|  | асфальтенов | 37 | 82 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 38 | 58 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
|  | парафинов | 37 | 82 | 0,1 | 0,9 | 2,1 | 38 | 58 | 0,1 | 2,7 | 1,9 |
|  | серы | 37 | 82 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 38 | 58 | 0,1 | 0,9 | 0,2 |
| Объемный выход фракций, % | нач. кипения, ºС | 37 | 82 | 48,0 | 110,0 | 76,7 | 38 | 58 | 42,0 | 115,0 | 67,4 |
|  | до 200 ºС | 37 | 82 | 10,0 | 30,0 | 20,1 | 38 | 58 | 15,0 | 38,0 | 27,6 |
|  | до 250 ºС | 37 | 82 | 16,0 | 41,0 | 29,7 | 38 | 58 | 22,0 | 50,0 | 37,9 |
|  | до 300 ºС | 37 | 82 | 26,0 | 93,0 | 43,7 | 38 | 58 | 32,0 | 74,0 | 51,8 |

Компонентный состав и свойства газа

Нефтяной газ месторождения Ботахан охарактеризован 97 пробами, из них 53 пробы I-среднеюрского горизонта, 44 проб – II среднеюрского горизонта.

Компонентный состав нефтяного газа приведен в таблице П.2.3.3.

В целом по углеводородным компонентам по сухости и жирности растворенный газ продуктивных горизонтов классифицируется как жирный, низкоуглекислый. Содержание метана по горизонтам в среднем составляет: Ю-1-84,7 моль%, Ю- II – 78моль%. Концентрация этана и пропана горизонта Ю-I составляет в среднем 5,75 и 2,50 моль% соответственно. Неуглеводородная фракция растворенного газа представлена из углекислого газа (в среднем 0,30 моль%) и азота (в среднем 2,8 моль%). Сероводород в составе газа по всем горизонтам отсутствует.

Относительная плотность газа по воздуху в среднем по горизонту Ю- I -0,69, по Ю-II- 0,731 доли ед.

Компонентный состав газа, выделившегося после однократного разгазирования глубинных проб, изучен по 52 пробам, из них по Ю-I среднеюрскому горизонту – 35 проб, по Ю-II среднеюрскому горизонту – 17 проб.

Содержание метана по горизонтам в среднем составляет: Ю-1-74,7 моль%, Ю- II – 72,0 моль%. Концентрация этана и пропана горизонта Ю-I составляет в среднем 8,19 и 4,5 моль% соответственно. Концентрация этана и пропана горизонта Ю-II составляет в среднем 6,93 и 5,36 моль% соответственно. Неуглеводородная фракция растворенного газа представлена из углекислого газа в среднем 0,28 моль% и азота в среднем 2,63 моль% (горизонт Ю-I), углекислый газ -0,34 и азота 3,6 моль % (горизонт Ю-II). Сероводород в составе газа по всем горизонтам отсутствует.

Относительная плотность газа по воздуху в среднем по горизонту Ю- I- 0,829, по Ю-II- 0,867 доли ед. По компонентному составу растворенный газ I и II среднеюрских горизонтов согласно классификации газов (А.Г. Дурмишьян, И.С. Старобинц) относится к полусухому и полужирному, к низкоуглекислым.

Таблица 2.3.3 – Компонентный состав растворенного газа после однократного разгазирования

| №/№ | Ю-I |  |  | Ю-II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть |
|  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  |
| Сероводород |  |  |  |  |  |  |
| Углекислый газ | 0,3 |  |  | 0,6 |  |  |
| Азот+редкие | 2,8 |  |  | 3,7 |  |  |
| в т.ч. гелий |  |  |  |  |  |  |
| метан | 84,7 |  |  | 78 |  |  |
| этан | 5,7 |  |  | 7,7 |  |  |
| пропан | 2,5 |  |  | 3,7 |  |  |
| изобутан | 1,1 |  |  | 1,6 |  |  |
| н. бутан | 1,2 |  |  | 1,7 |  |  |
| остаток (С5+высшие) | 1,7 |  |  | 2,1 |  |  |
| Молекулярная масса |  |  |  |  |  |  |
| Плотность газа относительная (по воздуху), доли ед. | 0,69 |  |  | 0,731 |  |  |

2.3.4 Физические свойства и химический состав подземных вод.

На дату составления настоящего отчета после утверждения «ПР-2019г» на месторождении Ботахан было отобрано 9 пробы воды, из горизонта Ю-I – 7 проб, из горизонта Ю-II – 2 пробы. По результатам сопоставления свойств новых проб с предыдущими, полученные значения исследованных проб воды принимаются как представительные.

В таблице 2.3.4 приведены результаты проведенных лабораторных исследований проб воды, даны диапазоны изменения и средние значения содержания основных ионов в пластовых водах, плотность воды, общая минерализация, рН и т.д.

Воды среднеюрских горизонтов Ю-I и Ю-II по классификации Сулина представляют собою рассолы хлоркальциевого типа, свойства вод по горизонтам отличаются друг от друга незначительно и в целом имеют схожий состав.

Характеристика пластовых вод среднеюрского горизонта Ю-I (I, II пласт) дана по результатам 81 пробы воды. Величина общей минерализации варьирует от 222,6 до 263,1 г/дм3, в среднем составляя 244,9 г/дм3. Плотность пластовой воды по горизонту меняется от 1154 до 1180 кг/м3. Величина общей жесткости вод достигает до 484,9 мг-экв/дм3. Среда вод от слабокислой переходит в слабощелочную, рН = 4,6-7,2. Микрокомпонентный состав подземных вод представлен содержанием йода до 10,2 мг/л, брома до 193,2 мг/л, бора. Вязкость вод в среднем равна 1,1 спз.

Подземные воды среднеюрского горизонта Ю-II (I, II пласт) изучены по 51 пробам. Минерализация вод варьирует в пределах от 218,5 до 273 г/дм3, в среднем составляя 251,1  г/дм3, плотность воды – 1146 - 1176 г/см3. Величина общей жесткости достигает 1413 мг-экв/дм3. Среда вод меняется от слабокислой до слабощелочной, рН=4-8,4. Микрокомпонентный состав подземных вод представлен содержанием йода до 55,1 мг/дм3, брома – 216 мг/дм3, бора – 11,6 мг/дм3. Вязкость вод в среднем равна 1,0 спз.

Таблица 2.3.4 - Содержание ионов и примесей в пластовой воде

| Характеристика и содержание |  | Ю-I |  |  |  | Ю-II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во иссл-х |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во иссл-х |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
|  |  | скв | проб |  |  | скв | проб |  |  |
| Содержание ионов, мг/дм3 | Cl- | 24 | 28 | 136100-160800 | 149805,3 | 37 | 53 | 133800-166900 | 153368 |
|  | SO42- | 24 | 28 | 0,01-254 | 75,6 | 37 | 53 | 0,01-2881 | 476,8 |
|  | HCO3- | 24 | 28 | 12-195 | 72,1 | 37 | 53 | 12-415 | 94,4 |
|  | Ca2+ | 24 | 28 | 3808-4609 | 4222,8 | 37 | 53 | 1511-4810 | 3487,8 |
|  | Mg2+ | 24 | 28 | 1581-2432 | 1884,8 | 37 | 53 | 550-16282 | 2038,9 |
|  | Na++K+ | 24 | 28 | 87685-90911 | 89144,8 | 37 | 53 | 68142-101000 | 91944,7 |
| Содержание металлов, мг/дм3 | Барий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Стронций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Марганец | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кобальт | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Медь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Никель | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Цинк | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | литий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содержание, мг/100г: | бора | 24 | 28 | 5,5-7,8 | 6,5 | 37 | 53 | 2-11,6 | 6,5 |
|  | йода | 24 | 28 | 0,3-10,2 | 2,1 | 37 | 53 | 0,2-3 | 6 |
|  | брома | 24 | 28 | 3,2-193,2 | 101,3 | 37 | 53 | 55-216 | 128 |
|  | оксида кремния | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содержание сероводорода, мг/100г |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 |  | 24 | 28 | 170,0-484,9 | 351,5 | 37 | 53 | 245,5-1413,8 | 341,6 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 |  | 24 | 28 | 222,6-263,1 | 244,9 | 37 | 53 | 218,5-273 | 251,2 |
| Плотность, кг/м3 |  | 24 | 28 | 1153,7-1180,2 | 1167,3 | 37 | 53 | 1145,8-1176,1 | 1168,2 |
| Вязкость, мПа·с |  | 1 | 7 | 1,1 | 1,1 | 12 | 12 | 0,6-1,5 | 1 |
| Тип воды |  | 24 | 28 | ХК | ХК | 37 | 53 | ХК | ХК |
| Примеси, мг/дм3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pH |  | 24 | 28 | 4,6-7,2 | 6,0 | 37 | 53 | 4,8-8,4 | 6,0 |