2.5 Запасы нефти и растворенного газа

Запасы нефти и растворенного газа месторождения Ботахан оперативно подсчитывались в 1981 г. на базе 5-ти скважин, в 1982 г. по данным бурения 15 скважин и в 1987 г. по данным бурения, опробования и эксплуатации 35 скважин. Данные отчеты были утверждены ЦКЗ МНП.

В 2002 г. по результатам бурения 121 скважины ЦТИ был произведен «Подсчет запасов нефти и газа по месторождению Ботахан Атырауской области РК по состоянию на 01.01.2002 г.», согласно которому утвержденные запасы нефти по категориям В+С1 составили 11989 тыс. т геологических, 5700 тыс. т извлекаемых и растворенного газа – 539/254 млн. м3 (Протокол ГКЗ РК №239-03-У от 04.07.2003 г.).

В 2008 г. ТОО «Онгар КМ» выполнен «Перевод запасов категории С1 в категорию В I объекта месторождения Ботахан Атырауской области Республики Казахстан по состоянию изученности на 01.09.2008 г.» (протокол ГКЗ №730-08-У от 17.09.2008 г.). Подсчитанные начальные запасы не изменились и составили в целом по месторождению по категориям В+С1 11988/5711 тыс.т нефти и 538/255 млн.м3 растворенного газа. Из них на горизонт Ю-I приходится 6652 тыс.т балансовых запасов и 3471 тыс.т извлекаемых запасов по категории В. На Ю-II горизонт приходится, соответственно, 5337 тыс.т и 2241 тыс.т по категории В+С1. Эти запасы были поставлены на Государственный баланс РК.

В 2013 г. ТОО «КазНИГРИ» выполнило «Пересчет запасов…», утвержденный Протоколом ГКЗ РК №1325-13-У от 27.08.2013 г. Все пересчитанные запасы по результатам разработки переведены из категорий В+С1 в более высокую категорию А.

Вновь подсчитанные геологические и извлекаемые запасы нефти категории А в целом по месторождению составили 12069/6358 тыс.т. Геологические запасы нефти увеличились по сравнению с числящимися на Государственном балансе на 80 тыс.т (+1%), извлекаемые – на 646 тыс.т (+12%).

В 2019 г. на основе данных по сейсмике и бурения скважин Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» Каспиймунайгаз» выполнен «Пересчет запасов нефти и растворенного газа месторождения Ботахан Атырауской области РК» (Протокол №2085-19-У от 03.09.2019 г.), в рамках которого запасы нефти по месторождению в целом увеличились: геологические +5263 тыс. т, извлекаемые + 1777 тыс. т.

В таблице 2.5.1 представлены утвержденные начальные геологические и извлекаемые запасы нефти.

Таблица 2.5.1 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов нефти и растворенного газа (Протокол №2085-19-У от 03.09.2019 г.)

| Горизонт | Пласт | Зона | Категория запасов | Площадь нефтеносности, тыс.м2 | Средняя нефтенасыщенная толщина,м | Нефтенасыщенный объем, тыс.м3 | Коэффициенты, д.е. |  |  | Плотность нефти, г/см3 | Геологические запасы нефти тыс.т. | Коэффициент извлечения нефти, д.е. | Извлекаемые запасы, тыс.т | Накопленная добыча нефти на дату составления проектного документа, тыс.т | Остаточные запасы нефти, тыс.т |  | Газосодержание, м3/т | Геологические запасы растворенного газа, млн.м3 | Извлекаемые запасы растворенного газа, млн.м3 | Добыча растворенного газа на дату составления проектного документа млн м3 | Остаточные запасы растворенного газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | открытой пористости | нефтенасы-щенности | пересчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балансовые | извлекаемые |  |  |  |  | балансовые | извлекаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| В пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-I | 1 | Н | А | 2432,5 | 5,6 | 13589 | 0,29 | 0,70 | 0,876 | 0,846 | 2044 | 0,656 | 1341 |  |  |  | 43,6 | 89 | 58 |  |  |  |
|  |  | ВН |  | 1202,5 | 4,2 | 5108 | 0,30 | 0,63 | 0,876 | 0,846 | 715 | 0,619 | 443 |  |  |  | 43,6 | 31 | 19 |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 3635 |  | 18697 |  |  |  |  | 2759 |  | 1784 |  |  |  |  | 120 | 77 |  |  |  |
|  | 2 | Н | А | 1207 | 13,9 | 16837 | 0,30 | 0,73 | 0,876 | 0,846 | 2733 | 0,649 | 1774 |  |  |  | 43,6 | 119 | 77 |  |  |  |
|  |  | ВН |  | 2567,4 | 7,1 | 18180 | 0,30 | 0,70 | 0,876 | 0,846 | 2829 | 0,617 | 1745 |  |  |  | 43,6 | 123 | 76 |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 3774,4 |  | 35017 |  |  |  |  | 5562 |  | 3519 |  |  |  |  | 242 | 153 |  |  |  |
| Итого по Ю-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8321 |  | 5303 | 4447,7 | 3873,3 | 855,3 |  | 362 | 230 | 202 | 160 | 28 |
| Ю-II | 1 | Н | А | 837,9 | 12,8 | 10738 | 0,28 | 0,67 | 0,864 | 0,819 | 1425 | 0,362 | 516 |  |  |  | 48,02 | 68 | 25 |  |  |  |
|  |  | ВН |  | 3822,70 | 6,4 | 24296 | 0,28 | 0,65 | 0,864 | 0,819 | 3129 | 0,309 | 967 |  |  |  | 48,02 | 150 | 46 |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 4660,6 |  | 35034 |  |  |  |  | 4554 |  | 1483 |  |  |  |  | 218 | 71 |  |  |  |
|  | 2 | ВН | А | 3936,6 | 7,8 | 30517 | 0,28 | 0,66 | 0,864 | 0,819 | 3991 | 0,302 | 1205 |  |  |  | 48,02 | 192 | 58 |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 3936,6 |  | 30517 |  |  |  |  | 3991 |  | 1205 |  |  |  |  | 192 | 58 |  |  |  |
| Итого по Ю-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8545 |  | 2688 |  |  |  |  | 410 | 129 |  |  |  |
| За пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-II | 1 | ВН | А | 677,7 | 3,8 | 2600 | 0,28 | 0,65 | 0,864 | 0,819 | 335 | 0,309 | 104 |  |  |  | 48,02 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ВН | А | 214,6 | 4,7 | 999 | 0,28 | 0,66 | 0,864 | 0,819 | 131 | 0,302 | 40 |  |  |  | 48,02 | 6 | 2 |  |  |  |
| Итого по Ю-II |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  | 466 |  | 144 |  |  |  |  | 22 | 7 |  |  |  |
| Всего по Ю-II |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  | 9011 |  | 2832 | 1732,4 | 7278,6 | 1099,6 |  | 432 | 136 | 75,3 | 356,7 | 60,7 |
| В пределах горного отвода |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  | 16866 |  | 7991 |  |  |  |  | 772 | 359 |  |  |  |
| Итого на месторождении |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  | 17332 |  | 8135 | 6180 | 11152 | 1955 |  | 794 | 366 | 277,3 | 516,7 | 88,7 |