3.2 Анализ текущего состояния разработки и эффективности применения методов повышения нефтеизвлечения

3.2.1 Анализ структуры фонда скважин, текущих дебитов и технологических показателей разработки

Месторождение Ботахан разрабатывается согласно «Проекту разработки месторождения Ботахан», составленному в 2019г (протокол ЦКРР РК №15/16 от 07-.08.11.2019г). На месторождении было выделено 2 эксплуатационных объекта:

- I эксплуатационный объект – (Ю2-I горизонт, I и II пласты);

- II эксплуатационный объект – (Ю2-II горизонт, I и II пласты).

Оба объекта введены в разработку в мае 1981г.

По состоянию на 01.01.2022г общий пробуренный фонд месторождения составляет 166 скважины. Добывающий фонд составляет 86 скважин, из которых в действующем эксплуатационном фонде находится 82 скважин, в числе которых 4 скважины №№158, 168, 169, 175 эксплуатируются совместно на двух объектах, 2 скважин находятся в бездействии. В ожидании ликвидации находятся 2 скважины №№39, 85. В нагнетательном фонде числятся 18 скважин, из которых 15 скважин работают на I объекте и 3 скважины – на II объекте.

Наблюдательный фонд месторождения составляет 14 скважин. Ликвидированный фонд – 41 скважина, все скважины ликвидированы по геологическим причинам. Все добывающие скважины эксплуатируются механизированным способом. Характеристика пробуренного фонда скважин на дату проекта представлена в таблице 3.2.1 и на рисунке 3.2.1.

Рис. 3.2.1 – Распределение фонда скважин по месторождению

I эксплуатационный объект (I среднеюрский горизонт)

По объекту в добывающем фонде находятся 67 скважин, из которых в действующем фонде числятся 64 скважин, скважины №35,51 в бездействии и скважина №85 в ожидании ликвидации. Фонд нагнетательных скважин составляет 15 ед., и все скважины находятся в действующем фонде. 11 скважин числятся в наблюдательном фонде.

Рис. 3.2.2 – Распределение фонда скважин по I объекту

II эксплуатационный объект (II среднеюрский горизонт)

На дату составления проекта по объекту фонд добывающих скважин составляет 23 ед., из которых 22 скважины находятся в действующем фонде. В ожидании ликвидации находится одна скважина №39.

Фонд нагнетательных скважин составляет 3 ед. В наблюдательном фонде числятся 3 скважины (№№109,145,183).

Рис. 3.2.3 – Распределение фонда скважин по II объекту

Таблица 3.2.1 – Характеристика пробуренного фонда скважин по состоянию на 01.01.2022г

| Категория скважин |  |  | I объект |  | II объект |  | I+II объекты |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №№ скв. | кол-во | №№ скв. | кол-во | №№ скв. | кол-во |  |
| Всего пробуренный фонд |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| Фонд добывающих скважин | Всего |  |  | 63 |  | 19 |  | 4 | 86 |
|  | Действующий фонд |  |  | 60 |  | 18 |  | 4 | 82 |
|  | в т.ч.: | ШГН | 11, 21, 28, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 47, 49, 52, 53, 68, 79, 80, 82, 83, 98, 99, 102, 114, 123, 128, 126, 131, 132, 133, 135, 139, 147, 148, 150, 152, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 171, 172, 173, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 301 | 55 | 66, 113, 121, 125, 138, 140, 143, 153, 160, 165, 174, 176, 177, 178, 179, 182, 300 | 17 | 158, 168, 169, 175 | 4 | 76 |
|  | В простое |  | 1, 10, 32, 65, 144 | 5 | 9 | 1 |  |  | 6 |
|  | В бездействии |  | 35, 51 | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | В ожидании ликвидации |  | 85 | 1 | 39 | 1 |  |  | 2 |
| В консервации |  |  | 38, 55, 67, 142, 136, 151 | 6 | 146 | 1 |  |  | 7 |
| Фонд нагнетательных скважин |  |  | 8, 13, 19, 24, 50, 71, 73, 81, 87, 97, 104, 105, 107, 108, 124 | 15 | 30, 63, 122 | 3 |  |  | 18 |
| Наблюдательные |  |  | 6, 20, 27, 45, 56, 61, 75, 78, 92, 127, 137 | 11 | 109, 145, 183 | 3 |  |  | 14 |
| Фонд ликвидированных скважин по геологическим причинам |  |  | 2, 3, 5, 12, 14, 23, 46, 48, 60, 62, 70, 72, 86, 15, 16, 58, 88, 106, 112, 129, 130, 134, 141, 4, 64, 18, 31, 103, 154, 96, 42, 74, 84, 25, 77, 17, 69, 159, 76, 7н, 149набл |  |  |  |  |  | 41 |

Анализ работы новых добывающих скважин

Ниже приводится анализ работы скважин, пробуренных на дату анализа. Запланированные II объектом 2 скважины (№№187, 188) были пробурены и введены в эскплуатацию на I объект разработки.

Скважина №187 введена в эксплуатацию на I объект в августе 2019г механизированным способом интервалом перфорации 1192,5-1194,5м, 1199,0-1200,0м, 1209,0-1210,5м со среднесуточным дебитом нефти 1,1 т/сут и при обводненности 95,1%. В январе 2020г в скважине увеличили числа качаний, в следствии чего обводненность снизилась до 85,5%, а дебит по нефти вырос до 3,2 т/сут. Также, в июне 2020г путем увеличения числа качаний до августа этого года наблюдалось повышение среднесуточного дебита нефти до 9,5 т/сут, снижение обводненности до 61,0%. На 01.01.2022г скважина работает с дебитом нефти 5,8 т/сут, при текущей обводненностью продукции 76,3%. С начала разработки по скважине накопленная добыча нефти составляет 4,3 тыс.т.

Рис. 3.2.4 – Динамика основных показателей эксплуатации скважины №187

Скважина №188 введена в эксплуатацию на I объект в мае 2020г механизированным способом интервалом перфорации 1222,0-1224,5м со среднесуточным дебитом 4,0 т/сут по нефти при обводненности 78,0%. В марте 2021г увеличения числа качаний привело к увеличению среднесуточного дебита нефти от 0,9 т/сут до 2,3 т/сут, соответственно к снижению обводненности от 86,1% до 82,2%. В июне 2021г увеличили числа качаний, которая также хорошо сказалась на показателях, дебит нефти вырос до 1,8 т/сут, а обводненность держалась на уровне 92,7%. Правда эффект держался недолго и в октябре 2021г обводненность выросла, а дебит стремительно начал падать. Периодически скважину останавливали в простой с целью проведения промежуточного ремонта: частые ремонты плунжера, промывка ствола, смена насоса. Были также утечки в клапанах и в нагнетательной части насоса, низкий динамический уровень. На дату анализа скважина эксплуатируется со среднесуточным дебитом 0,4 т/сут и обводненностью продукции 97,4%. Всего по скважине отобрано 1,1 тыс.т нефти и 9,3 тыс.т жидкости. Коэффициент эксплуатации по скважине составил 0,9 доли ед.

Рис. 3.2.5 – Динамика основных показателей эксплуатации скважины №188

Рис. 3.2.6 – Проектные местоположение скважин №№188, 189

Рис. 3.2.7 – Фактические местоположение скважин №№188, 189

Анализ показателей эксплуатации скважин позволил условно распределить добывающие скважины месторождения по дебитам нефти на несколько групп: 1 группа – скважины с дебитами нефти до 1 т/сут; 2 группа – от 1 до 3 т/сут; 3 группа – от 3 до 5 т/сут; 4 группа – выше 5 т/сут.

Распределение добывающих скважин по дебитам представлено в таблицах 3.2.2-3.2.3 и на рисунках 3.2.6-3.2.7.

По I объекту в 2017г в группе с дебитами нефти до 1 т/сут находились 6 добывающих скважин. В группе с дебитами нефти от 1 до 3 т/сут 21 добывающих скважин. В группе с дебитами нефти от 3 до 5 т/сут находились 14 скважины, и основная доля в количестве 24 ед. находились в группе с дебитами нефти от 5 т/сут. Минимальный дебит нефти наблюдалось по скважине №142 и составлял 0,1 т/сут.

В 2018г из-за высокой обводненности скважина №142 осталась в группе с дебитами нефти до 1 т/сут, скважины №133, 151, 186, 38 попались в данную группу. В группе с дебитами нефти от 5 т/сут количество скважин увеличились на 5 ед., по сравнению прошлым годом в основном благодаря успешно проведенных ГТМ. Введенная из бурения с дебитом нефти 10,1 т/сут скважина №301 пополнила 4 группу. Таким образом, на 01.01.2019г в группе с дебитами нефти до 1 т/сут находились 5 добывающих скважин. В группе с дебитами нефти от 1 до 3 т/сут также 24 добывающих скважин. В группах с дебитами нефти от 3 до 5 т/сут и более 5 т/сут находились по 10 и 29 скважины соответственно. Минимальным дебитом нефти наблюдалась по скважине №186 и составлял 0,2 т/сут. С максимальным дебитом 14,6 т/сут работала скважина №28.

В 2019г на данном объекте работали 70 добывающие скважины, из них 11 скважин работали в группе с дебитами нефти до 1 т/сут. В группе с дебитами нефти от 1 до 3 т/сут работали 24 скважины. Основная доля скважин в количестве 25 ед. находились в группе с дебитами нефти от 3 до 5 т/сут. В группе с дебитами нефти больше 5 т/сут работали 10 скважины. Введенная из бурения скважина №187 пополнила 2 группу. Скважина №38 выбыла в консервацию за счет высокого обводненности, скважина №56 - в наблюдательной фонд.

В 2020г наблюдается снижение количества скважин 1-ой группы в связи перевода скважины на 2 группу связанный с увеличением дебитов в результате снижением обводненности. По скважинам №№1, 147, 47 после увеличение число качаний наблюдается увеличение дебита нефти и переход из группы 1 на 2 группу. В количестве 3 cкважин из-за роста обводненности продукции перешли из группы 2 на 1 группу. Из группы до 5 т/сут, по причине увеличения обводненности скважина №301 перешла в 2 группу. Введенная из бурения скважина №188 пополнила 2 группу. Скважины №№51, 55, 67, 142, 151, 172 выбыли в бездействующий фонд из-за высокой обводненности и скважины №№143, 153 с переводом на нижележащий объект, соответственно.

В 2021г большинство скважин также работали с дебитами нефти от 1 до 3 т/сут. Число скважин группы с дебитами нефти до 5 т/сут, увеличилось, в основном благодаря успешно проведенных ГТМ. Введенная переводом из II объекта скважина №10 пополнила 2 группу. Скважина №№35 выбыла в бездействующий фонд из-за высокой обводненности и скважины №№113, 174 выбыли с переводом на нижележащий объект, соответственно.

Таблица 3.2.2 – Динамика распределения действующего фонда по дебитам нефти по I объекту

| Диапазон изменения дебитов нефти, т/сут | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 |
| 1-3 | 21 | 24 | 24 | 38 | 30 |
| 3-5 | 14 | 10 | 25 | 13 | 11 |
| >5 | 24 | 29 | 10 | 7 | 13 |

Рис. 3.2.6 – Динамика распределения фонда скважин по дебитам нефти по I объекту

По II объекту в 2017г на данном объекте работали 25 добывающие скважины, из них основная доля скважин в количестве 11 ед. находились в группе с дебитами нефти от 1 до 3 т/сут. В группе с дебитами нефти от 3 до 5 т/сут находились 6 скважин. С дебитами нефти более 5 т/сут работали 5 скважины.

В 2018г в группе с дебитом нефти до 1 т/сут скважины увеличилась на 3 ед. В сентябре 2018г скважина №185 введена в эксплуатацию на II объект механизированным способом со среднесуточным дебитом 0,2 т/сут по нефти при обводненности 39%, также, в ноябре был проведён ГРП который не привел к положительным результатам, в конце года скважина работала со 100% обводненностью. Скважина №186 также введена в эксплуатацию механизированным способом со среднесуточным дебитом 0,7 т/сут по нефти и обводненностью 93,9%. Введенные переводом из I объекта скважины №№10, 66 пополнили группу с дебитами нефти от 1 до 3 и более 5 т/сут соответственно.

В 2019г наблюдается снижение количества скважин 1-ой группы в связи перевода скважиной №169 на 2 группу связанный с увеличением дебитов в результате снижением обводненности, скважиной №146 в консервацию, также скважиной №185 в результате перехода на I объект. В количестве 3 cкважин из-за роста обводненности продукции перешли из группы 2 на 1 группу. Из группы до 5 т/сут, по причине увеличения обводненности скважина №301 перешла в 2 группу. Введенная переводом из I объекта скважина №125 пополнила 2 группу. Итого, в группе с дебитами нефти до 1 т/сут работали 3 ед. скважины. Основная часть скважин работали с дебитами нефти от 1 до 3 т/сут. В группе с дебитами от 3 до 5 т/сут 6 скважины. В 4 группе находилась одна (№177) скважина.

В 2020г в группе с дебита нефти до 1 т/сут скважины увеличилась на 4 ед., за счет перехода из 2 группы 3 скважины из-за обводненности продукции, перевода скважины №143 из I объекта и одной скважины №9 из нагнетательного фонда. Также, введенная переводом из I объекта скважина №153 пополнила 2 группу. Наблюдается отсутствие скважины с дебитом нефти от 5 до 10 т/сут, в результате перехода скважины №177 на 2 группу. Скважина №172 выбыла с переводом на вышележащий объект из-за высокой обводненности.

В 2021г наблюдается снижение количества скважин 1-ой группы на 3 ед., по сравнению прошлом году. Число скважин 2-ой группы с дебитами нефти от 1 до 5 т/сут, наоборот, увеличилось на 1 скважины, благодаря успешно проведенных ГТМ. Большинство скважин работали с дебитами нефти от 1 до 5 т/сут. Введенная с переводом из I объекта разработки скважины №№113, 174 пополнили 2 группу. Из-за высокой обводненности скважина №10 выбыла с переводом на вышележащий объект.

Таблица 3.2.3 – Динамика распределения действующего фонда по дебитам нефти по II объекту

| Диапазон изменения дебитов нефти, т/сут | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 1-3 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 3-5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| >5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |

Рис. 3.2.7 – Динамика распределения фонда скважин по дебитам нефти по II объекту

Характеристика основных технологических показателей разработки

В настоящее время промышленная разработка месторождения Ботахан осуществляется в соответствии с действующим проектным документом ПР-2019г.

На рисунке 3.2.8 представлено распределение текущей и накопленной добычи нефти по эксплуатационным объектам. Как видно из данного рисунка, больше половины накопленной добычи нефти всего месторождения, а именно 72% приходится на I объект разработки, соответственно большая часть текущей добычи нефти приходится на долю скважин I объекта, которая составляет 80%. Такое распределение текущей и накопленной добычи объясняется тем, что на I объекте работает максимальное количество добывающих скважин.

Рис. 3.2.8 – Распределение текущей и накопленной добычи нефти по объектам

Динамика основных технологических показателей разработки по эксплуатационным объектам, а также по месторождению в целом представлены на рисунках 3.2.9-3.2.11, и в таблицах 3.2.4-3.2.6.

I объект разработки

Разработка I объекта осуществляется с 1981г, а с 1994г разработка ведется с применением системы ППД путем внутриконтурного заводнения. С момента вступления месторождения в промышленную разработку ведется интенсивное разбуривание залежей, в том числе и горизонта I объекта. Эксплуатация скважин осуществляется механизированным способом. Максимальный уровень добычи нефти был достигнут в 2008г и составила 198,4 тыс.т.

В 2017г добыча нефти незначительно ниже прошлого года на 4,4%. За 2017г было введено 3 добывающих скважин №№ 1, 11, 36 переводом со II объекта, одна скважина №184 одновременной эксплуатации и одна скважина №126 из наблюдательного фонда. Дополнительная добыча из новых скважин составила 4,9 тыс.т нефти и 18,7 тыс.т жидкости. Также одна скважина №105 из наблюдательного фонда переведена в нагнетательной фонд. Среднесуточный дебит скважин по нефти составил 4,1 т/сут и 30,3 т/сут по жидкости. Годовая закачка воды составила 495,2 тыс.м3 при нагнетательном фонде 16 ед. Среднесуточная приемистость скважины составила 90,5 м3/сут.

Добыча нефти в 2018г незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 0,6 тыс.т. и составила 98,7 тыс.т, при этом в добывающем фонде на 4 скважины больше по сравнению с предыдущим годом. Дебит нефти составил 4,2 т/сут что незначительно больше по сравнению с прошлым годом. В этом году была введена из бурения новая скважина №301 которая эксплуатировалась фонтанным способом и 5 скважины переведены со второго объекта (№№56,143,152,171,186). Дополнительная добыча из новых скважин составила 3,6 тыс.т нефти и 16,0 тыс.т жидкости. Годовая закачка воды составила 523,5 тыс.м3 при нагнетательном фонде 16 ед. Среднесуточная приемистость скважины составила 90,7 м3/сут.

За 2019г было добыто 90,9 тыс.т нефти, что на 7,8 тыс.т (7,9%) ниже уровня 2018г. Такое падение добычи связано со снижением среднегодового дебита с 4,2 т/сут до 3,8 т/сут в результате роста обводненности продукции с 85,1% до 86,6%. В данном году был ввод 3 добывающих скважин (№№173, 174, 185) переводом из II объекта разработки и одна скважина №175 одновременной эксплуатации. Также, скважина №187 вступила в эксплуатацию из бурения с низким среднесуточным дебитом нефти (1,1 т/сут) и высокой обводненностью продукции (95,1%). Добыча нефти в результате ввода новых скважин составила 7,6 тыс.т. В нагнетательном фонде числятся 15 скважин. В этом году одна нагнетательная скважина (№136) выбыла в консервацию по причине малоэффективной закачки. Объем закачиваемой воды составил 515,7 тыс.т. при фонде нагнетательных скважин 15 ед., приемистость нагнетательной скважины – 88,8 м3/сут.

За 2020г было добыто 73,9 тыс.т. нефти, что на 17 тыс.т. (-18,7%) ниже уровня 2019г. Такое падение добычи обусловлено выбытием 6 скважин из действующего фонда, по причине высокого обводнения добываемой продукции. За 2020г была введена одна новая скважина (№188) с дебитом нефти 4,0 т/сут и обводненностью продукции 78%. Скважина №172 введена переводом из II объекта разработки. Скважины №№143, 153 выбыли переводом на II объект. Таким образом, фонд добывающих скважин на конец года составили 72 ед. Отбор от НИЗ составил 82,6%, текущий КИН – 0,527 доли ед., при утвержденном 0,637 доли ед. В этом году из II объекта для закачки воды была переведена скважина №13 где ее начальная приемистость составила 120 м3/сут, так же в этом году одна скважина №9 выбыла в добывающий фонд, ее дебит нефти составил 2,1 т/сут. Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины составила 110,7 м3/сут. Годовая закачка воды составила 573,4 тыс.м3 при нагнетательном фонде 15 ед.

За 2021г наблюдается снижение добычи нефти по сравнению с прошлым годом на 7,7 тыс.т и составила 66,1 тыс.т. Это связано выбытием 2 скважин (№№113, 174) на II объект разработки и в консервацию 4 (№№55, 67, 142, 151) скважин из-за высокий обводненности и низких дебитов. Таким образом, фонд добывающих скважин составил 67 ед. Среднесуточный дебит нефти также незначительно ниже по сравнению с прошлым годом. Обводненность продукции составила 90,3%, что выше значения прошлого года. Годовая закачка воды составила 632,7 тыс.м3 при нагнетательном фонде 15 единиц. Среднесуточная приемистость одной скважины составила 86,4 м3/сут. Следует отметить, что с каждым годом добыча нефти по I объекту идет на снижение, соответственно дебит нефти скважин ниже.

Рис. 3.2.9 - Динамика основных показателей разработки I объекта

Таблица 3.2.4 – Динамика основных технологических показателей разработки I объекта

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Добыча нефти, тыс.т | 99,3 | 98,7 | 90,9 | 73,9 | 66,1 |
| в т.ч.: из новых скважин | 4,9 | 3,6 | 7,6 | 0,6 | 0,2 |
| из переходящих скважин | 94,4 | 95,1 | 83,3 | 73,2 | 66,0 |
| Накопленная добыча нефти, тыс.т | 4118,1 | 4216,8 | 4307,7 | 4381,5 | 4447,7 |
| Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,495 | 0,507 | 0,518 | 0,527 | 0,535 |
| Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
| Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 7,7 | 8,3 | 8,4 | 7,4 | 7,2 |
| Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 77,7 | 79,5 | 81,2 | 82,6 | 83,9 |
| Добыча газа, млн.м3 | 4,484 | 4,594 | 4,298 | 3,324 | 2,976 |
| Накопленная добыча газа, млн.м3 | 186,838 | 191,432 | 195,731 | 199,054 | 202,0 |
| Газовый фактор, м3/т | 45,1 | 46,6 | 47,3 | 45,0 | 45,0 |
| Добыча жидкости, тыс.т | 729,3 | 660,4 | 677,3 | 684,0 | 679,3 |
| в т.ч.: из новых скважин | 18,7 | 16,0 | 33,7 | 4,1 | 0,3 |
| из переходящих скважин | 710,6 | 644,4 | 643,6 | 680,0 | 679,0 |
| Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 14117,5 | 14777,9 | 15455,2 | 16139,3 | 16818,5 |
| Обводненность продукции, % | 86,4 | 85,1 | 86,6 | 89,2 | 90,3 |
| в т.ч.: новых скважин | 73,8 | 77,6 | 77,5 | 84,9 | 38,1 |
| переходящих скважин | 86,7 | 85,2 | 87,1 | 89,2 | 90,3 |
| Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 495,2 | 523,5 | 515,7 | 573,4 | 632,7 |

Продолжение таблицы 3.2.4.

| Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 10480,6 | 11004,1 | 11519,9 | 12093,3 | 12726,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | 71,5 | 82,9 | 80,3 | 89,5 | 100,0 |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | 72,5 | 73,0 | 73,3 | 73,9 | 74,9 |
| Ввод добывающих скважин, ед. | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| переводом из других объектов | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| из прочих категорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| в т.ч.: ликвидированы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на другой объект | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| в консервацию | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| в прочие категории | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 66 | 70 | 72 | 72 | 67 |
| Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 65 | 68 | 70 | 65 | 64 |
| Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| в т.ч.: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переводом из других объектов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 3,0 |
| по жидкости | 30,3 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 30,4 |
| Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 6,5 | 4,3 | 4,3 | 2,0 | 1,3 |
| по жидкости | 24,7 | 19,1 | 18,9 | 13,4 | 2,1 |
| Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 90,5 | 90,7 | 88,8 | 110,7 | 86,4 |
| Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,90 | 0,96 |
| Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| в т.ч.: новых скважин | 0,42 | 0,38 | 0,98 | 0,30 | 0,36 |
| Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,97 |

II объект разработки

Разработка II объекта началась в 1981г с вводом в эксплуатацию №1 скважины. С 1992г на объекте также осуществляется система ППД.

В 2017г добыча нефти оказалась ниже показателя предыдущего года на 8,3 тыс.т, причиной снижение добычи нефти является выбытие 4 скважин переводом на I объект разработки. Действующий добывающий фонд в итоге составил 25 скважин. Отмечается снижение дебита нефти до 3,3 т/сут. Обводненность продукции составил 83,6, что выше по сравнению с прошлым годом на 4,8%. Годовая закачка воды составила 193,4 тыс.м3 при нагнетательном фонде 4 единиц. Среднесуточная приемистость скважины составила 132,9 м3/сут.

В 2018г добыча нефти составила 22,8 тыс.т, что ниже на 2,2 тыс.т. по сравнению с прошлым годом, это связано с отставанием действующего добывающего фонда. Дебит нефти незначительно снизился на 0,5 т/сут, составляя 2,8 т/сут, а обводненность – 83,4%, что незначительно ниже значения прошлого года. В этом году в разработку вступили в эксплуатацию 2 новые добывающие скважины №№185, 186 и 2 скважин переводом из I объекта разработки. Таким образом, фонд добывающих скважин составил 23 ед. За 2018г закачано 91,6 тыс. м3 воды. Компенсация отборов с начала года составила 68,6 %, с начала разработки – 109,9%. На дату анализа в нагнетательном фонде состоят 4 скважин.

Добыча нефти в 2019г составила 18,4 тыс.т, при среднегодовом дебите нефти 2,7 т/сут.  Фонд добывающих скважин составил 20 ед. В данном году переводом из первого объекта разработки вступила в эксплуатацию скважина №125 с низким дебитом нефти (0,7 т/сут). Дополнительная добыча нефти по данной скважине составила 0,4 тыс.т. Среднегодовая обводненность скважин составляет 82,8%. Текущий КИН по объекту достиг 0,199 доли ед. Выработка запасов находится на уровне 63,3%. Накопленная добыча нефти составила 1700,9 тыс.т. Объем закачиваемой воды составил 98,0 тыс.т. при фонде нагнетательных скважин 4 ед., приемистость нагнетательной скважины – 66,1 м3/сут.

Добыча нефти в 2020г составила 15,1 тыс.т, что незначительно ниже на 3,3 тыс.т по сравнению с прошлым годом. Такое падение добычи связано со снижением среднегодового дебита с 2,7 т/сут до 2,2 т/сут в результате роста обводненности продукции с 82,8% до 86,7%. В данном году из нагнетательного фонда прибавилась одна скважина (№9) и 2 скважины (№№143, 153) переводом из первого объекта. Таким образом, фонд добывающих скважин составляет 22 ед. Добыча нефти по новым скважинам составила 0,8 тыс.т, при среднесуточном дебите нефти 1,0 т/сут, обводненности продукции 93,4%. Среднесуточная приемистость нагнетательных скважин ниже чем в предыдущем году по причине перевода скважины №13 что привело к снижению приемистиости и снижению объемов закачки, на данный момент приемистость составляет 52,3 м3/сут. Годовая закачка воды составила 70,7 тыс.м3 при нагнетательном фонде 3 ед.

В 2021г добыча нефти выше показателя прошлого года на 1,2 тыс.т, что связано переводом 2 (№№113, 174) скважин из первого объекта. Средний дебит нефти новых скважин составил 3,6 т/сут, при обводненности продукции 88%. Дополнительная добыча нефти по новым скважинам составила 1,7 тыс.т. Также, в целях увеличения добычи нефти в последние месяцы данного года в скважинах №№138, 140, 174 проведен ГРП. В результате успешного ГРП дебит нефти увеличился с 1,9 до 3 т/сут, а обводненность снизилась с 81,2 до 66,4%. В целом по объекту на конец года фонд добывающих скважин составил 23 ед. В данном году выбыла скважина №10 переводом на первый объект разработки. Среднесуточный дебит нефти незначительно выше по сравнению с прошлым годом и составляет 2,3 т/сут. Система ППД внутриконтурным заводнением реализована не в полной мере, фонд нагнетательных скважин составляет 3 ед. Текущая компенсация отборов закачкой составляет 20,3%, при этом накопленная компенсация находится на уровне 109,9%. На дату анализа КИН по II объекту достиг 0,203 доли ед. Выработка запасов находится на уровне 64,4%. Накопленная добыча нефти составила 1732,4 тыс.т.

Рис. 3.2.10 – Динамика основных показателей разработки II объекта

Таблица 3.2.5 – Динамика основных технологических показателей разработки II объекта

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Добыча нефти, тыс.т | 25,1 | 22,8 | 18,4 | 15,1 | 16,3 |
| в т.ч.: из новых скважин | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 1,7 |
| из переходящих скважин | 24,8 | 21,7 | 18,1 | 14,3 | 14,6 |
| Накопленная добыча нефти, тыс.т | 1659,7 | 1682,5 | 1700,9 | 1716,1 | 1732,4 |
| Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,194 | 0,197 | 0,199 | 0,201 | 0,203 |
| Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 61,7 | 62,6 | 63,3 | 63,8 | 64,4 |
| Добыча газа, млн.м3 | 0,987 | 0,752 | 0,512 | 0,681 | 0,734 |
| Накопленная добыча газа, млн.м3 | 72,630 | 73,382 | 73,894 | 74,575 | 75,3 |
| Газовый фактор, м3/т | 39,4 | 33,0 | 27,8 | 45,0 | 45,0 |
| Добыча жидкости, тыс.т | 152,5 | 137,7 | 107,1 | 113,5 | 125,9 |
| в т.ч.: из новых скважин | 1,1 | 11,3 | 3,7 | 12,5 | 14,2 |
| из переходящих скважин | 151,4 | 126,4 | 103,4 | 101,0 | 111,7 |
| Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 5207,0 | 5344,7 | 5451,8 | 5565,3 | 5691,2 |

Продолжение таблицы 3.2.5.

| Обводненность продукции (по весу), % | 83,6 | 83,4 | 82,8 | 86,7 | 87,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч.: новых скважин | 80,5 | 90,5 | 90,0 | 93,4 | 88,0 |
| переходящих скважин | 83,6 | 82,8 | 82,5 | 85,8 | 86,9 |
| Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 193,4 | 91,6 | 98,0 | 70,7 | 24,3 |
| Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 6052,7 | 6144,3 | 6242,3 | 6313,1 | 6337,3 |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | 131,0 | 68,6 | 94,2 | 65,5 | 20,3 |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | 110,9 | 109,9 | 109,6 | 108,8 | 107,0 |
| Ввод добывающих скважин, ед. | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Выбытие добывающих скважин, ед. | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| в т.ч.: ликвидированы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на другой объект | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| в консервацию | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| в прочие категории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 26 | 23 | 20 | 22 | 23 |
| Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 25 | 22 | 19 | 21 | 22 |
| Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,3 |
| по жидкости | 20,0 | 17,1 | 15,6 | 16,3 | 17,4 |
| Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 5,4 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 3,6 |
| по жидкости | 27,6 | 23,3 | 16,4 | 14,4 | 29,6 |
| Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 132,9 | 63,4 | 66,1 | 52,3 | 14,5 |
| Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
| в т.ч.: новых скважин | 0,11 | 0,33 | 0,62 | 0,79 | 0,66 |
| Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,91 |

В целом по месторождению

По месторождению в целом годовая добыча нефти за последние три года постепенно снижается. Снижение годовых отборов можно объяснить снижением количества ввода новых скважин из бурения. За период 2019-2021гг на месторождении были пробурены 2 добывающие скважины (№№187, 188).

За 2017г добыто 124,4 тыс. т нефти, 862,0 тыс. т жидкости при фонде действующих добывающих скважин 85 ед. Скважина №27 выбыла в наблюдательный фонд, при этом скважина №126 переведена из наблюдательного фонда в действующий. Среднесуточный дебит по нефти и жидкости – 4,3 т/сут и 30,1 т/сут. Обводненность ниже прошлогоднего показателя на 0,3% и составила 85,6%. Объем закачиваемой воды составил 202,5 тыс.т. при фонде нагнетательных скважин 20 ед., приемистость нагнетательной скважины – 29,2 м3/сут.

За 2018г добыто 121,5 тыс. т нефти и жидкости 770,8 тыс. т, среднесуточные дебиты нефти и жидкости составили 4,0 т/сут и 25,6 т/сут соответственно. Фонд действующих скважин составляла 87 ед. Среднегодовая обводненность составила 84,2%. В данном году был ввод 3 добывающих скважин (№№185, 186, 301) из бурения, средний дебит нефти по новым скважинам составил 2,9 т/сут, дополнительная добыча нефти составила 0,6 тыс.т. Объем закачиваемой воды составил 151,6 тыс.т. при фонде нагнетательных скважин 20 ед., приемистость нагнетательной скважины – 21,0 м3/сут.

В 2019г добыча нефти составила 109,3 тыс.т, что незначительно ниже на 12,2 тыс.т. по сравнению с прошлым годом. Это связано выбытием 2 (№№38, 146) скважин в консервацию и одной скважины (№56) в наблюдательный фонд, а новая скважина (№187) введена в эксплуатацию из бурения с низким дебитом нефти и высокой обводненностью. Таким образом, фонд добывающих скважин составил 88 ед. Среднесуточный дебит нефти также незначительно ниже по сравнению с прошлым годом на 0,3 т/сут. Обводненность продукции составила 86,1%, что выше значения прошлого года. Объем закачиваемой воды составил 174,4 тыс.т. при фонде нагнетательных скважин 19 ед., приемистость нагнетательной скважины – 23,9 м3/сут.

В 2020г добыча нефти составила 89,0 тыс.т, что ниже на 20,3 тыс.т. по сравнению с прошлым годом, это связано с отставанием действующего добывающего фонда. Дебит нефти незначительно снизился на 0,6 т/сут, составляя 3,0 т/сут, а обводненность продукции выросла незначительно и составила 88,6%. В мае данного года из бурения введена скважина №188 и переводом из нагнетательного фонда скважина №9, однако, 6 скважины №№51, 55, 67, 142, 151, 172 выбыли из действующего фонда. Таким образом, фонд действующих скважин составила 82 ед. Добыча нефти по новым скважинам составила 0,8 тыс.т, среднесуточный дебит нефти составил 1,5 т/сут, обводненность продукции 80,2%. Годовая закачка воды составила 155,0 тыс.м3 при нагнетательном фонде 18 ед.

В 2021г добыча нефти составила 82,4 тыс.т, что ниже на 24,8 тыс.т. по сравнению с прошлым годом, это связано с отставанием добывающего фонда. Дебит нефти незначительно снизился, составляя 2,9 т/сут, а обводненность продукции выросла незначительно на 1,0% и составила 89,6%. В начале года 4 скважины выбыли в консервацию. Таким образом, фонд добывающих скважин составляет 86 ед. На дату анализа накопленная добыча нефти составляет 6180,0 тыс.т, что соответствует выработке извлекаемых запасов 77,3%, текущий КИН достиг 0,366 доли ед. Объем закачиваемой воды составил 120,3 тыс.т. при фонде нагнетательных скважин 18 ед., приемистость нагнетательной скважины – 13,4 м3/сут.

Главным осложняющим фактором при разработке залежей является обводненность продукции, достигшая 89,6% при выработке запасов 77,3%. Высокой обводненностью характеризуются не только скважины с относительно высоким накопленным отбором, но и новые скважины, вводимые из бурения, которые вступают в эксплуатацию с относительно высокой начальной обводненностью. Причинами преждевременного обводнения продукции добывающих скважин являются наличие обширной водонефтяной зоны и близкое расположение добывающих скважин друг к другу. Эти факторы обусловливают образование языков обводнения, конусов воды и прорывов подошвенных вод к забоям добывающих скважин, тем самым усложняя процесс выработки запасов и снижая конечный КИН.

Для более эффективной разработки залежи, в дальнейшем следует оптимизировать систему ППД. В добывающих скважинах следует предусмотреть работы по дополнительной перфорации ранее не простреленных коллекторов, на основании новых данных о геологическом строении залежи, и ограничению водопритоков в высокообводненных скважинах.

Рис. 3.2.11 – Динамика основных показателей разработки в целом по месторождению

Таблица 3.2.6 – Динамика основных технологических показателей разработки по месторождению в целом

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Добыча нефти, тыс.т | 124,4 | 121,5 | 109,3 | 89,0 | 82,4 |
| в т.ч.: из новых скважин | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
| из переходящих скважин | 124,3 | 120,9 | 109,1 | 88,2 | 82,4 |
| Накопленная добыча нефти, тыс.т | 5777,8 | 5899,3 | 6008,6 | 6097,6 | 6180,0 |
| Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,343 | 0,350 | 0,356 | 0,362 | 0,366 |
| Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,4 |
| Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 72,3 | 73,8 | 75,2 | 76,3 | 77,3 |
| Добыча газа, млн.м3 | 84,558 | 79,509 | 4,810 | 4,005 | 3,710 |
| Накопленная добыча газа, млн.м3 | 185,305 | 264,815 | 269,625 | 273,629 | 277,339 |
| Газовый фактор, м3/т | 679,8 | 654,4 | 44,0 | 45,0 | 45,0 |
| Добыча жидкости, тыс.т | 862,0 | 770,8 | 747,0 | 781,0 | 790,7 |
| в т.ч.: из новых скважин | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 4,1 | 0,0 |
| из переходящих скважин | 860,7 | 768,8 | 743,8 | 776,9 | 790,7 |
| Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 19420,1 | 20191,0 | 20938,0 | 21719,0 | 22509,7 |
| Обводненность продукции (по весу), % | 85,6 | 84,2 | 85,4 | 88,6 | 89,6 |
| в т.ч.: новых скважин | 90,1 | 67,8 | 92,9 | 80,2 | - |
| переходящих скважин | 85,6 | 84,3 | 85,3 | 88,6 | 89,6 |
| Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 202,5 | 151,6 | 174,4 | 155,0 | 120,3 |
| Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 18462,0 | 18613,6 | 18788,0 | 18943,0 | 19063,3 |
| Ввод добывающих скважин, ед. | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| из прочих категорий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| в т.ч.: ликвидированы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в консервацию | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| в прочие категории | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 87 | 90 | 88 | 90 | 86 |
| Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 85 | 87 | 85 | 82 | 82 |
| Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 2,9 |
| по жидкости | 30,1 | 25,6 | 25,5 | 26,3 | 28,1 |
| Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 2,3 | 2,9 | 1,6 | 1,5 | - |
| по жидкости | 23,3 | 9,1 | 22,9 | 7,7 | - |
| Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 29,2 | 21,0 | 23,9 | 23,7 | 13,4 |
| Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,95 |
| Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| в т.ч.: новых скважин | 0,15 | 0,20 | 0,39 | 0,73 | 0,00 |
| Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,96 |

Сравнение проектных и фактических показателей разработки по месторождению в целом

Действующим проектным документом является «Проект разработки месторождения Ботахан» (2019г), в котором к реализации был принят 3 вариант разработки (протокол 15/16 от 07-08.11.2019г).

Для анализа расхождения фактических данных от последних утвержденных технологических показателей, проведено сравнение по объектам разработки и в целом по месторождению, результаты которых представлены в таблицах 3.2.7-3.2.9.

I объект разработки

В 2019г на данный объект ввод в эксплуатацию новых скважин по проекту не предусматривалось, но, выбытие одной скважины планировалось осуществить. Однако, по факту был осуществлен ввод из бурения одной добывающей скважины и перевод 4 скважин со II объекта. Добыча нефти из новых скважин составила 7,6 тыс.т., при дебите нефти 4,3 т/сут. В связи с этим фактическая добыча нефти оказался выше проектного показателя на 4,2 тыс.т. и составляла 90,9 тыс.т., а также дебит нефти незначительно выше проектного показателя на 0,3 т/сут. Обводненность добываемой продукции выше проектного значения на 1,3%. Также, по факту выбыли 3 скважины в наблюдательный фонд, консервацию, перевод на II объект и на конец года фонд добывающих скважин больше проектного на 4 ед.

Добыча нефти за 2020г ниже проектных показателей на 9,6%, несмотря на большее количество добывающих скважин, которые фактически равняются 72 ед. при проектном 69 ед. Причина снижения добычи нефти связано с выбытием 6 скважин из действующего фонда в бездействие из-за увеличения обводненности. Среднегодовая обводненность продукции выше проектного значения на 3,3%. Фактически были введены в эксплуатацию 2 скважины: одна скважина из бурения (№188) и одна скважина (№172) со II объекта, при этом по проекту предусматривался только перевод одной скважины со II объекта. Планировалось выбытие одной скважины на II объект, однако фактически были переведены 2 скважины.

В 2021г фактическая добыча нефти составила 66,1 тыс.т, что ниже проектного уровня на 12,5 тыс.т., при дебите нефти 3,0 т/сут. Причина отставания добычи нефти связана с невыполнением проектного решения по вводу из бурения одной добывающей скважины и перевода скважин на I объект, в связи с чем наблюдается расхождение фонда добывающих скважин от проектных значений. В итоге, фонд добывающих скважин составил 67 ед, что на 4 скважины меньше по сравнению с проектом. На дату анализа накопленная добыча объекта составила 4447,7 тыс.т, жидкости 16818,5 тыс.т. Выработка начальных извлекаемых запасов составила 83,9%. Коэффициент нефтеизвлечения составил 0,535 доли ед.

Рис. 3.2.12 – Сопоставление основных показателей разработки I объекта

II объект разработки

В 2019г не было произведено предусмотренный проектом ввод из бурения одной скважины и вместо этого, по факту был осуществлен перевод скважины из I объекта. Скважина переведена на данный объект с дебитом нефти 0,7 т/сут и обводненностью 95,4%. В связи с этим фактическая добыча нефти ниже проектного уровня на 9,4 тыс.т. и составила 18,4 тыс.т. Средний дебит нефти соответствует проектному показателю и составляет 2,7 т/сут. Обводненность продукции фактический составила 82,8%, что ниже проектного значения. Снижение добычи также связано с выбытием 5 скважин на I объект и в консервацию, против проектного значения 2 ед. Таким образом, фонд добывающих скважин составил 20 ед., при проектном фонде 22 ед.

В 2020г по проекту предусмотрен ввод 2 скважин из бурения и одной переводом из I объекта, по факту введены в эксплуатацию из I объекта 2 скважины и 1 скважина из нагнетательного фонда. Среднесуточный	 дебит новых скважин составил 1,0 т/сут. В связи с этим, годовая добыча нефти отстает от проектного уровня на 13,9 тыс.т и составила 15,1 тыс.т. Среднесуточный дебит нефти по объекту составил 2,2 т/сут., при проектном 2,6 т/сут., при фактической обводненности добываемой продукции 86,7%, против проектной 84,4%.

В 2021г на данный объект по проекту предусматривалось перевод одной скважины из I объекта и выбытие 2 скважин. Однако, по факту был осуществлен перевод 2 скважин и выбытие одной скважины с переводом на I объект и на конец года фактический добывающий фонд составил 23 ед., что соответствует проектного уровне. Таким образом, за счет меньшего фактического фонда добывающих скважин, годовая добыча нефти ниже от проектного уровня на 12,3 тыс.т и составила 16,3 тыс.т., а также из-за среднесуточного дебита нефти, который ниже проектного на 0,4 т/сут, а обводненность продукции выше проектной и составила 87,0%. На дату анализа накопленная добыча объекта составила 1732,4 тыс.т, жидкости 5691,2 тыс.т. Выработка начальных извлекаемых запасов составила 64,4%. Коэффициент нефтеизвлечения составил 0,203 доли ед.

Рис. 3.2.13 – Сопоставление основных показателей разработки II объекта

В целом по месторождению

В 2019г по проекту был предусмотрен ввод одной скважины из бурения и по факту скважина была пробурена и введена в эксплуатацию. Однако, скважина введена в эксплуатацию с низким дебитом нефти (1,1 т/сут) и с высокой обводненностью (95,1%), чем были предусмотрены в проекте. Не достижение проектного уровня показателей новой скважины повлек за собой не достижение проектного показателя по добыче нефти, который фактически достиг уровня 109,3 тыс.т., против проектного 114,5 тыс.т. Также, выбытия 3 скважин по факту был осуществлен, как и было предусмотрено в проекте. Таким образом, фонд добывающих скважин на уровне проектного и составляет 88 ед. Среднегодовой дебит нефти выше, чем предполагалось проектом на 0,3 т/сут. Средняя обводненность продукции практически соответствует проектному показателю и составляет 85,4%.

В 2020г по проекту предусматривалось ввод в эксплуатацию 2 новых добывающих скважин, но, выбытия старых скважин не предусматривалось. Однако, по факту был осуществлен ввод одной (№188) скважины из бурения, одной (№9) скважины переводом из нагнетательного фонда и на конец года фактический добывающий фонд на уровне проектного и составил 90 ед. Среднесуточный дебит нефти новых скважин составил 1,5 т/сут, который ниже проектного на 2,3 т/сут, а обводненность продукции новых скважин выше проектной и составила 80,2%. Таким образом, за счет не достижение проектного уровня показателей новых скважин, годовая добыча нефти отстает от проектного уровня на 21,7 тыс.т и составила 89,0 тыс.т.

В 2021г при сравнении фактических показателей разработки с проектными наблюдается отставание добычи нефти от проекта на 24,8 тыс.т или 23,1%. Причина отставания добычи нефти связана с невыполнением проектного решения по вводу из бурения одной добывающей скважины. По факту осуществлено выбытие 4 скважин в консервацию из-за низкого дебита нефти и роста обводненности, в связи с чем наблюдается расхождение фонда добывающих скважин от предусмотренного проектом. Таким образом, фонд добывающих скважин фактически составил 86 ед., при проектном значении 91 ед. Среднегодовой дебит нефти незначительно ниже проектного показателя и составляет 2,9 т/сут. Средняя обводненность продукции также выше, чем предполагалось проектом на 3,6%. Текущий КИН на дату проекта в целом по месторождению незначительно ниже проектного значения и составляет 0,366 доли ед. Отбор от НИЗ выше проектного значения и составляет 77,3%.

Рис. 3.2.14 – Сопоставление основных показателей разработки в целом по месторождению

Таблица 3.2.7 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки I объекта

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | # проект | # факт | # проект | # факт | # проект | # факт |
| Добыча нефти, тыс.т | 86,7 | 90,9 | 81,7 | 73,9 | 78,6 | 66,1 |
| в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 7,6 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 0,2 |
| из переходящих скважин | 86,7 | 83,3 | 81,2 | 73,2 | 77,0 | 66,0 |
| Накопленная добыча нефти, тыс.т | 4303,5 | 4307,7 | 4385,2 | 4381,5 | 4463,8 | 4447,7 |
| Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,498 | 0,518 | 0,508 | 0,527 | 0,517 | 0,535 |
| Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
| Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 7,0 | 8,4 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 78,1 | 81,2 | 79,7 | 82,6 | 81,2 | 83,9 |
| Добыча газа, млн.м3 | 3,780 | 4,298 | 3,563 | 3,324 | 3,425 | 2,976 |
| Накопленная добыча газа, млн.м3 | 195,212 | 195,731 | 198,775 | 199,054 | 202,200 | 202,0 |
| Газовый фактор, м3/т | 43,6 | 47,3 | 43,6 | 45,0 | 43,6 | 45,0 |
| Добыча жидкости, тыс.т | 588,8 | 677,3 | 580,0 | 684,0 | 577,7 | 679,3 |
| в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 33,7 | 1,3 | 4,1 | 5,2 | 0,3 |
| из переходящих скважин | 588,8 | 643,6 | 578,7 | 680,0 | 572,5 | 679,0 |
| Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 15366,7 | 15455,2 | 15946,7 | 16139,3 | 16524,4 | 16818,5 |
| Обводненность продукции (по весу), % | 85,3 | 86,6 | 85,9 | 89,2 | 86,4 | 90,3 |
| в т.ч.: новых скважин | 0,0 | 77,5 | 65,0 | 84,9 | 69,9 | 38,1 |
| переходящих скважин | 85,3 | 87,1 | 86,0 | 89,2 | 86,5 | 90,3 |
| Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 546,9 | 515,7 | 536,9 | 573,4 | 533,4 | 632,7 |
| Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 11551,1 | 11519,9 | 12087,9 | 12093,3 | 12621,3 | 12726,0 |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | 100,0 | 80,3 | 100,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | 73,9 | 73,3 | 74,7 | 73,9 | 75,4 | 74,9 |
| Ввод добывающих скважин, ед. | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| в т.ч.: ликвидированы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на другой объект | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| в консервацию | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| в прочие категории | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 3.2.4

| Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 69 | 72 | 69 | 72 | 71 | 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 69 | 70 | 69 | 65 | 71 | 64 |
| Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| в т.ч.: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| по жидкости | 23,8 | 28,4 | 23,6 | 28,4 | 22,8 | 30,4 |
| Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | - | 4,3 | 2,8 | 2,0 | 4,5 | 1,3 |
| по жидкости | - | 18,9 | 8,1 | 13,4 | 15,9 | 2,1 |
| Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 98,6 | 88,8 | 96,8 | 110,7 | 96,1 | 86,4 |
| Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,98 | 0,45 | 0,30 | 0,45 | 0,36 |
| Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 |

Таблица 3.2.8 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки II объекта

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | # проект | # факт | # проект | # факт | # проект | # факт |
| Добыча нефти, тыс.т | 27,8 | 18,4 | 29,0 | 15,1 | 28,6 | 16,3 |
| в т.ч.: из новых скважин | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 1,7 |
| из переходящих скважин | 27,2 | 18,1 | 27,3 | 14,3 | 28,1 | 14,6 |
| Накопленная добыча нефти, тыс.т | 1710,3 | 1700,9 | 1739,3 | 1716,1 | 1767,9 | 1732,4 |
| Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,207 | 0,199 | 0,211 | 0,201 | 0,214 | 0,203 |
| Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |
| Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,8 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 3,1 | 1,7 |
| Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 66,0 | 63,3 | 67,0 | 63,8 | 68,1 | 64,4 |
| Добыча газа, млн.м3 | 1,337 | 0,512 | 1,393 | 0,681 | 1,378 | 0,734 |
| Накопленная добыча газа, млн.м3 | 74,719 | 73,894 | 76,112 | 74,575 | 77,490 | 75,3 |
| Газовый фактор, м3/т | 48,1 | 27,8 | 48,0 | 45,0 | 48,2 | 45,0 |
| Добыча жидкости, тыс.т | 182,0 | 107,1 | 185,4 | 113,5 | 185,2 | 125,9 |
| в т.ч.: из новых скважин | 1,8 | 3,7 | 4,9 | 12,5 | 1,3 | 14,2 |
| из переходящих скважин | 180,2 | 103,4 | 180,5 | 101,0 | 183,9 | 111,7 |
| Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 5526,7 | 5451,8 | 5712,1 | 5565,3 | 5897,3 | 5691,2 |
| Обводненность продукции (по весу), % | 84,7 | 82,8 | 84,4 | 86,7 | 84,5 | 87,0 |
| в т.ч.: новых скважин | 65,0 | 90,0 | 65,0 | 93,4 | 65,0 | 88,0 |
| переходящих скважин | 84,9 | 82,5 | 84,9 | 85,8 | 84,7 | 86,9 |
| Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 171,0 | 98,0 | 174,6 | 70,7 | 174,2 | 24,3 |
| Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 6315,3 | 6242,3 | 6489,9 | 6313,1 | 6664,1 | 6337,3 |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, текущая, % | 100,0 | 94,2 | 100,0 | 65,5 | 100,0 | 20,3 |
| Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, накопленная, % | 109,5 | 109,6 | 109,2 | 108,8 | 108,8 | 107,0 |
| Ввод добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Выбытие добывающих скважин, ед. | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| в т.ч.: ликвидированы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на другой объект | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| в консервацию | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в прочие категории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 3.2.5

| Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 22 | 19 | 24 | 21 | 23 | 22 |
| Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,3 |
| по жидкости | 17,4 | 15,6 | 16,8 | 16,3 | 17,1 | 17,4 |
| Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 3,8 | 1,6 | 5,2 | 1,0 | 2,8 | 3,6 |
| по жидкости | 10,9 | 16,4 | 15,0 | 14,4 | 8,1 | 29,6 |
| Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 123,3 | 66,1 | 125,9 | 52,3 | 125,6 | 14,5 |
| Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,62 | 0,45 | 0,79 | 0,45 | 0,66 |
| Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,91 |

Таблица 3.2.9 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки по месторождению в целом

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | # проект | # факт | # проект | # факт | # проект | # факт |
| Добыча нефти, тыс.т | 114,5 | 109,3 | 110,7 | 89,0 | 107,2 | 82,4 |
| в т.ч.: из новых скважин | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,0 |
| из переходящих скважин | 113,9 | 109,1 | 109,4 | 88,2 | 106,6 | 82,4 |
| Накопленная добыча нефти, тыс.т | 6013,79 | 6008,6 | 6124,5 | 6097,6 | 6231,7 | 6180,0 |
| Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,347 | 0,356 | 0,353 | 0,362 | 0,360 | 0,366 |
| Темп отбора от начальных геологических запасов нефти, % | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
| Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,5 | 5,3 | 4,4 |
| Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 73,9 | 75,2 | 75,3 | 76,3 | 76,6 | 77,3 |
| Добыча газа, млн.м3 | 5,117 | 4,810 | 4,956 | 4,005 | 4,802 | 3,710 |
| Накопленная добыча газа, млн.м3 | 770,800 | 269,625 | 765,400 | 273,629 | 762,900 | 277,339 |
| Газовый фактор, м3/т | 44,7 | 44,0 | 44,8 | 45,0 | 44,8 | 45,0 |
| Добыча жидкости, тыс.т | 770,8 | 747,0 | 765,3 | 781,0 | 762,9 | 790,7 |
| в т.ч.: из новых скважин | 1,8 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 1,8 | 0,0 |
| из переходящих скважин | 769,0 | 743,8 | 761,7 | 776,9 | 761,1 | 790,7 |
| Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 20893,3 | 20938,0 | 21658,7 | 21719,0 | 22421,6 | 22509,7 |
| Обводненность продукции (по весу), % | 85,1 | 85,4 | 85,5 | 88,6 | 85,9 | 89,6 |
| в т.ч.: новых скважин | 65,0 | 92,9 | 65,0 | 80,2 | 65,0 | - |
| переходящих скважин | 85,2 | 85,3 | 85,6 | 88,6 | 86,0 | 89,6 |
| Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 717,9 | 174,4 | 711,4 | 155,0 | 707,6 | 120,3 |
| Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 17866,4 | 18788,0 | 18577,8 | 18943,0 | 19285,4 | 19063,3 |
| Ввод добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Выбытие добывающих скважин, ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| в т.ч.: ликвидированы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в консервацию | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| в прочие категории | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 86 |
| Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 88 | 85 | 90 | 82 | 91 | 82 |
| Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 3.2.6

| в т.ч.: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| по жидкости | 21,9 | 25,5 | 21,5 | 26,3 | 21,1 | 28,1 |
| Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 3,8 | 1,6 | 3,8 | 1,5 | 3,8 | - |
| по жидкости | 10,9 | 22,9 | 10,9 | 7,7 | 10,9 | - |
| Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 103,5 | 23,9 | 102,6 | 23,7 | 102,0 | 13,4 |
| Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,73 | 0,45 | 0,00 |
| Коэффициент использования фонда нагнетательных скважин, доли ед. | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Коэффициент эксплуатации нагнетательных скважин, доли ед. | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |