4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ

4.1 Технологические показатели вариантов разработки

В рамках данного проекта не планируется внесение значительных изменений в систему разработки месторождения. Все также планируется применение внутриконтурного заводнения с целью ППД, а в качестве рабочего агента все также будет применяться вода. Так как на сегодня месторождение разбурено в значительной степени, изменений в системе расположения скважин также не предусматривается, в рамках проекта планируется только бурение новых скважин в районы сосредоточения ОИЗ, что можно отнести к уплотнению сетки.

В рамках данного проекта рассмотрены 2 варианта разработки, которые отличаются количеством ввода в эксплуатацию новых добывающих скважин (переводом с другого объекта или из бурения) и степенью воздействия на залежь, в том числе и в интенсивности заводнения.

В рамках рекомендуемого к реализации 2 варианта разработки, кроме стандартных переводов скважин между объектами и ограничения водопритоков, предусматривается бурение 2 наклонно-направленных скважин, которые помимо решения проблем наземной инфраструктуры также обеспечивают большую, чем у вертикальных, мощность перфорации, а также характеризуются более низкой обводненностью, за счет минимизации эффекта образования конуса воды.

В таблицах 4.1.1-4.1.6 представлены прогнозные технологические показатели разработки согласно рекомендуемому варианту 2. В таблице 4.1.7 представлены технологические показатели разработки рекомендуемого 2 варианта по объектам месторождения.

Предельно-допустимые величины и диапазоны изменений проектных показателей, относимых к контрактным обязательствам рекомендуемого варианта по объектам месторождения представлены в таблице 4.1.8.

Таблица 4.1.1 – Характеристика основного фонда скважин I объекта. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Выбытие скважин, ед. |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  |  | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 2 | 1 | 65 | 65 | 14 | 2,2 | 22,3 | 110,2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 168,4 | 0 | 5 | 0 | 61 | 61 | 14 | 2,1 | 23,0 | 112,7 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 168,4 | 0 | 3 | 0 | 58 | 58 | 14 | 2,0 | 24,5 | 111,9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 168,4 | 0 | 3 | 0 | 56 | 56 | 14 | 2,0 | 25,2 | 100,9 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 55 | 55 | 14 | 1,9 | 25,9 | 100,8 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 54 | 54 | 14 | 1,9 | 26,4 | 100,7 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 52 | 52 | 14 | 1,8 | 27,3 | 100,2 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 14 | 1,8 | 28,1 | 99,2 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 14 | 1,8 | 28,3 | 98,6 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 49 | 49 | 14 | 1,7 | 28,5 | 98,5 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 48 | 14 | 1,7 | 29,3 | 98,0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 14 | 1,7 | 29,7 | 97,1 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 14 | 1,7 | 29,8 | 96,5 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 14 | 1,7 | 30,7 | 96,0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 14 | 1,7 | 30,5 | 95,4 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 14 | 1,7 | 31,0 | 94,9 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 43 | 14 | 1,6 | 31,5 | 94,0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 14 | 1,6 | 31,9 | 93,0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 14 | 1,6 | 32,4 | 92,0 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 14 | 1,6 | 32,8 | 91,1 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 14 | 1,5 | 32,9 | 90,1 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 14 | 1,5 | 32,6 | 89,1 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 14 | 1,4 | 32,3 | 88,2 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 14 | 1,4 | 32,3 | 87,2 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 14 | 1,4 | 32,4 | 86,2 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 14 | 1,3 | 32,1 | 85,3 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 14 | 1,3 | 31,7 | 84,3 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 14 | 1,2 | 31,4 | 83,4 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 14 | 1,2 | 31,4 | 82,5 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 | 1,2 | 31,5 | 81,5 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 | 1,1 | 31,2 | 80,6 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 | 1,1 | 30,9 | 79,7 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 | 1,1 | 30,5 | 78,8 |

Таблица 4.1.2 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости по I объекту. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Компенсация отборов закачкой, % | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная |  | годовая | накопленная |
| 2022 | 56,2 | 1,1 | 6,6 | 4503,9 | 84,9 | 0,541 | 568,0 | 568,0 | 17386,5 | 17386,5 | 90,1 | 564,1 | 13290,1 | 100,0 | 2,531 | 196,663 |
| 2023 | 51,0 | 1,0 | 6,4 | 4554,9 | 85,9 | 0,547 | 564,6 | 564,6 | 17951,1 | 17951,1 | 91,0 | 558,7 | 13848,8 | 100,0 | 2,296 | 198,958 |
| 2024 | 46,9 | 0,9 | 6,3 | 4601,8 | 86,8 | 0,553 | 562,2 | 562,2 | 18513,3 | 18513,3 | 91,7 | 554,6 | 14403,3 | 100,0 | 2,110 | 201,068 |
| 2025 | 43,3 | 0,8 | 6,2 | 4645,1 | 87,6 | 0,558 | 559,3 | 559,3 | 19072,7 | 19072,7 | 92,3 | 500,4 | 14903,7 | 100,0 | 1,949 | 203,017 |
| 2026 | 41,0 | 0,8 | 6,2 | 4686,1 | 88,4 | 0,563 | 559,7 | 559,7 | 19632,3 | 19632,3 | 92,7 | 499,5 | 15403,2 | 100,0 | 1,843 | 204,860 |
| 2027 | 39,4 | 0,7 | 6,4 | 4725,4 | 89,1 | 0,568 | 560,1 | 560,1 | 20192,4 | 20192,4 | 93,0 | 499,1 | 15902,3 | 100,0 | 1,772 | 206,631 |
| 2028 | 37,7 | 0,7 | 6,5 | 4763,1 | 89,8 | 0,572 | 558,4 | 558,4 | 20750,8 | 20750,8 | 93,3 | 496,8 | 16399,1 | 100,0 | 1,695 | 208,326 |
| 2029 | 35,5 | 0,7 | 6,6 | 4798,6 | 90,5 | 0,577 | 553,8 | 553,8 | 21304,7 | 21304,7 | 93,6 | 491,8 | 16890,9 | 100,0 | 1,599 | 209,926 |
| 2030 | 34,1 | 0,6 | 6,8 | 4832,7 | 91,1 | 0,581 | 551,1 | 551,1 | 21855,7 | 21855,7 | 93,8 | 488,7 | 17379,6 | 100,0 | 1,535 | 211,461 |
| 2031 | 33,5 | 0,6 | 7,1 | 4866,3 | 91,8 | 0,585 | 550,8 | 550,8 | 22406,5 | 22406,5 | 93,9 | 488,2 | 17867,8 | 100,0 | 1,509 | 212,969 |
| 2032 | 32,7 | 0,6 | 7,5 | 4899,0 | 92,4 | 0,589 | 548,7 | 548,7 | 22955,2 | 22955,2 | 94,0 | 486,0 | 18353,8 | 100,0 | 1,471 | 214,440 |
| 2033 | 31,4 | 0,6 | 7,8 | 4930,3 | 93,0 | 0,593 | 544,0 | 544,0 | 23499,2 | 23499,2 | 94,2 | 481,4 | 18835,2 | 100,0 | 1,380 | 215,820 |
| 2034 | 30,6 | 0,6 | 8,2 | 4960,9 | 93,5 | 0,596 | 541,0 | 541,0 | 24040,2 | 24040,2 | 94,4 | 478,4 | 19313,6 | 100,0 | 1,283 | 217,104 |
| 2035 | 29,8 | 0,6 | 8,7 | 4990,7 | 94,1 | 0,600 | 538,5 | 538,5 | 24578,7 | 24578,7 | 94,5 | 475,9 | 19789,5 | 100,0 | 1,193 | 218,297 |
| 2036 | 29,1 | 0,5 | 9,3 | 5019,8 | 94,7 | 0,603 | 535,4 | 535,4 | 25114,1 | 25114,1 | 94,6 | 472,9 | 20262,3 | 100,0 | 1,105 | 219,401 |
| 2037 | 28,3 | 0,5 | 10,0 | 5048,1 | 95,2 | 0,607 | 532,8 | 532,8 | 25646,9 | 25646,9 | 94,7 | 470,3 | 20732,6 | 100,0 | 1,020 | 220,422 |
| 2038 | 27,4 | 0,5 | 10,7 | 5075,5 | 95,7 | 0,610 | 528,0 | 528,0 | 26174,9 | 26174,9 | 94,8 | 465,7 | 21198,3 | 100,0 | 0,931 | 221,352 |
| 2039 | 26,4 | 0,5 | 11,6 | 5101,9 | 96,2 | 0,613 | 523,1 | 523,1 | 26698,0 | 26698,0 | 94,9 | 461,0 | 21659,4 | 100,0 | 0,846 | 222,199 |
| 2040 | 25,5 | 0,5 | 12,7 | 5127,5 | 96,7 | 0,616 | 518,0 | 518,0 | 27216,0 | 27216,0 | 95,1 | 456,2 | 22115,6 | 100,0 | 0,766 | 222,965 |
| 2041 | 24,6 | 0,5 | 14,0 | 5152,1 | 97,2 | 0,619 | 512,9 | 512,9 | 27728,9 | 27728,9 | 95,2 | 451,4 | 22567,0 | 100,0 | 0,690 | 223,654 |
| 2042 | 23,8 | 0,4 | 15,8 | 5175,9 | 97,6 | 0,622 | 507,8 | 507,8 | 28236,7 | 28236,7 | 95,3 | 446,6 | 23013,6 | 100,0 | 0,642 | 224,297 |
| 2043 | 23,0 | 0,4 | 18,1 | 5198,9 | 98,0 | 0,625 | 502,6 | 502,6 | 28739,3 | 28739,3 | 95,4 | 441,8 | 23455,4 | 100,0 | 0,597 | 224,894 |
| 2044 | 22,2 | 0,4 | 21,3 | 5221,0 | 98,5 | 0,627 | 497,4 | 497,4 | 29236,8 | 29236,8 | 95,5 | 437,0 | 23892,3 | 100,0 | 0,554 | 225,448 |
| 2045 | 21,4 | 0,4 | 26,1 | 5242,4 | 98,9 | 0,630 | 492,3 | 492,3 | 29729,0 | 29729,0 | 95,7 | 432,2 | 24324,5 | 100,0 | 0,514 | 225,962 |
| 2046 | 20,7 | 0,4 | 34,1 | 5263,1 | 99,2 | 0,633 | 487,1 | 487,1 | 30216,2 | 30216,2 | 95,8 | 427,4 | 24751,9 | 100,0 | 0,475 | 226,437 |
| 2047 | 20,0 | 0,4 | 50,0 | 5283,1 | 99,6 | 0,635 | 482,0 | 482,0 | 30698,2 | 30698,2 | 95,9 | 422,7 | 25174,6 | 100,0 | 0,439 | 226,877 |
| 2048 | 19,3 | 0,4 | 96,7 | 5302,3 | 100,0 | 0,637 | 476,9 | 476,9 | 31175,1 | 31175,1 | 96,0 | 418,0 | 25592,6 | 100,0 | 0,405 | 227,281 |
| 2049 | 18,6 | 0,4 | 100,0 | 5321,0 | 100,3 | 0,639 | 471,9 | 471,9 | 31647,0 | 31647,0 | 96,1 | 413,3 | 26005,9 | 100,0 | 0,372 | 227,654 |
| 2050 | 18,0 | 0,3 | 100,0 | 5338,9 | 100,7 | 0,642 | 466,8 | 466,8 | 32113,9 | 32113,9 | 96,1 | 408,7 | 26414,6 | 100,0 | 0,342 | 227,995 |
| 2051 | 17,4 | 0,3 | 100,0 | 5356,3 | 101,0 | 0,644 | 461,9 | 461,9 | 32575,7 | 32575,7 | 96,2 | 404,1 | 26818,7 | 100,0 | 0,330 | 228,325 |
| 2052 | 16,8 | 0,3 | 100,0 | 5373,1 | 101,3 | 0,646 | 456,9 | 456,9 | 33032,6 | 33032,6 | 96,3 | 399,6 | 27218,3 | 100,0 | 0,319 | 228,644 |
| 2053 | 16,2 | 0,3 | 100,0 | 5389,3 | 101,6 | 0,648 | 452,0 | 452,0 | 33484,7 | 33484,7 | 96,4 | 395,1 | 27613,4 | 100,0 | 0,308 | 228,952 |
| 2054 | 15,7 | 0,3 | 100,0 | 5404,9 | 101,9 | 0,650 | 447,2 | 447,2 | 33931,8 | 33931,8 | 96,5 | 390,7 | 28004,1 | 100,0 | 0,297 | 229,249 |

Таблица 4.1.3 – Характеристика основного фонда скважин II объекта. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Выбытие скважин, ед. |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  |  | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 143,6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 4 | 2,5 | 16,3 | 47,9 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 | 143,6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 5 | 3,0 | 19,6 | 94,4 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3 | 143,6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 6 | 3,2 | 21,5 | 94,2 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 121 | 3 | 145,0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 7 | 3,3 | 22,3 | 91,4 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2 | 145,0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 8 | 3,4 | 23,6 | 86,5 |
| 2027 | 1 | 1 | 0 | 125 | 2 | 146,4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 9 | 3,3 | 23,6 | 81,2 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 9 | 3,3 | 23,6 | 80,9 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 146,4 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | 9 | 3,3 | 25,1 | 86,4 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 9 | 3,3 | 26,0 | 89,1 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 9 | 3,2 | 26,5 | 89,1 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 9 | 3,1 | 27,0 | 88,8 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 9 | 2,9 | 27,0 | 88,1 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 9 | 2,8 | 27,0 | 87,3 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 9 | 2,7 | 26,9 | 86,3 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 9 | 2,6 | 26,9 | 85,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 9 | 2,5 | 27,2 | 84,0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 9 | 2,4 | 27,6 | 82,8 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 9 | 2,3 | 27,2 | 80,6 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 9 | 2,3 | 27,6 | 79,4 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 2,2 | 27,1 | 78,2 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 2,0 | 26,6 | 76,9 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 1,9 | 26,1 | 75,7 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 1,8 | 25,6 | 74,5 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 1,7 | 25,1 | 73,3 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 9 | 1,7 | 25,0 | 70,7 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 9 | 1,7 | 25,4 | 69,6 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 9 | 1,6 | 25,0 | 68,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 9 | 1,5 | 24,6 | 67,5 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 9 | 1,4 | 24,2 | 66,6 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 9 | 1,4 | 24,7 | 65,6 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 9 | 1,4 | 24,5 | 62,8 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 9 | 1,3 | 23,6 | 58,4 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 146,4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 9 | 1,2 | 22,6 | 53,7 |

Таблица 4.1.4 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости по II объекту. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Компенсация отборов закачкой, % | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная |  | годовая | накопленная |
| 2022 | 22,9 | 0,9 | 2,4 | 1755,3 | 65,3 | 0,205 | 148,9 | 148,9 | 5840,1 | 5840,1 | 84,6 | 57,7 | 6395,1 | 41,2 | 1,029 | 80,931 |
| 2023 | 31,0 | 1,2 | 3,3 | 1786,2 | 66,5 | 0,209 | 202,2 | 202,2 | 6042,3 | 6042,3 | 84,7 | 146,4 | 6541,5 | 77,0 | 1,395 | 82,325 |
| 2024 | 36,7 | 1,4 | 4,1 | 1823,0 | 67,8 | 0,213 | 245,7 | 245,7 | 6288,0 | 6288,0 | 85,1 | 178,8 | 6720,2 | 77,6 | 1,652 | 83,977 |
| 2025 | 41,4 | 1,5 | 4,8 | 1864,4 | 69,4 | 0,218 | 281,3 | 281,3 | 6569,4 | 6569,4 | 85,3 | 205,2 | 6925,4 | 77,9 | 1,864 | 85,841 |
| 2026 | 44,2 | 1,6 | 5,4 | 1908,6 | 71,0 | 0,223 | 306,4 | 306,4 | 6875,7 | 6875,7 | 85,6 | 224,2 | 7149,6 | 78,3 | 1,991 | 87,833 |
| 2027 | 45,7 | 1,7 | 5,9 | 1954,4 | 72,7 | 0,229 | 324,5 | 324,5 | 7200,2 | 7200,2 | 85,9 | 238,5 | 7388,1 | 78,7 | 2,058 | 89,890 |
| 2028 | 47,5 | 1,8 | 6,5 | 2001,9 | 74,5 | 0,234 | 342,7 | 342,7 | 7542,9 | 7542,9 | 86,1 | 252,5 | 7640,6 | 79,1 | 2,138 | 92,029 |
| 2029 | 48,5 | 1,8 | 7,1 | 2050,4 | 76,3 | 0,240 | 363,8 | 363,8 | 7906,6 | 7906,6 | 86,7 | 269,7 | 7910,3 | 79,8 | 2,183 | 94,212 |
| 2030 | 47,1 | 1,8 | 7,4 | 2097,5 | 78,0 | 0,245 | 372,2 | 372,2 | 8278,9 | 8278,9 | 87,3 | 278,1 | 8188,5 | 80,7 | 2,121 | 96,333 |
| 2031 | 44,2 | 1,6 | 7,5 | 2141,7 | 79,7 | 0,251 | 369,4 | 369,4 | 8648,2 | 8648,2 | 88,0 | 278,2 | 8466,7 | 81,7 | 1,989 | 98,322 |
| 2032 | 41,6 | 1,5 | 7,6 | 2183,3 | 81,2 | 0,256 | 365,3 | 365,3 | 9013,5 | 9013,5 | 88,6 | 277,0 | 8743,7 | 82,6 | 1,871 | 100,193 |
| 2033 | 39,1 | 1,5 | 7,7 | 2222,4 | 82,7 | 0,260 | 360,5 | 360,5 | 9374,0 | 9374,0 | 89,2 | 275,0 | 9018,6 | 83,3 | 1,759 | 101,952 |
| 2034 | 36,9 | 1,4 | 7,9 | 2259,3 | 84,0 | 0,264 | 355,2 | 355,2 | 9729,2 | 9729,2 | 89,6 | 272,3 | 9291,0 | 84,0 | 1,658 | 103,611 |
| 2035 | 34,8 | 1,3 | 8,1 | 2294,0 | 85,3 | 0,268 | 349,5 | 349,5 | 10078,7 | 10078,7 | 90,1 | 269,3 | 9560,2 | 84,6 | 1,565 | 105,175 |
| 2036 | 32,9 | 1,2 | 8,3 | 2326,9 | 86,6 | 0,272 | 343,6 | 343,6 | 10422,3 | 10422,3 | 90,4 | 265,9 | 9826,1 | 85,2 | 1,480 | 106,655 |
| 2037 | 31,0 | 1,2 | 8,6 | 2358,0 | 87,7 | 0,276 | 337,6 | 337,6 | 10759,9 | 10759,9 | 90,8 | 262,2 | 10088,3 | 85,7 | 1,397 | 108,052 |
| 2038 | 29,4 | 1,1 | 8,9 | 2387,3 | 88,8 | 0,279 | 331,4 | 331,4 | 11091,3 | 11091,3 | 91,1 | 258,4 | 10346,8 | 86,2 | 1,321 | 109,374 |
| 2039 | 27,4 | 1,0 | 9,1 | 2414,8 | 89,8 | 0,283 | 321,5 | 321,5 | 11412,8 | 11412,8 | 91,5 | 251,6 | 10598,3 | 86,7 | 1,235 | 110,608 |
| 2040 | 26,0 | 1,0 | 9,5 | 2440,8 | 90,8 | 0,286 | 315,6 | 315,6 | 11728,3 | 11728,3 | 91,8 | 247,7 | 10846,1 | 87,1 | 1,170 | 111,779 |
| 2041 | 24,6 | 0,9 | 10,0 | 2465,4 | 91,7 | 0,289 | 309,7 | 309,7 | 12038,0 | 12038,0 | 92,1 | 243,9 | 11090,0 | 87,5 | 1,108 | 112,887 |
| 2042 | 23,3 | 0,9 | 10,5 | 2488,7 | 92,6 | 0,291 | 304,0 | 304,0 | 12342,0 | 12342,0 | 92,3 | 240,1 | 11330,0 | 87,9 | 1,050 | 113,937 |
| 2043 | 22,1 | 0,8 | 11,1 | 2510,9 | 93,4 | 0,294 | 298,3 | 298,3 | 12640,3 | 12640,3 | 92,6 | 236,3 | 11566,3 | 88,3 | 0,996 | 114,933 |
| 2044 | 21,0 | 0,8 | 11,9 | 2531,9 | 94,2 | 0,296 | 292,8 | 292,8 | 12933,1 | 12933,1 | 92,8 | 232,5 | 11798,9 | 88,7 | 0,946 | 115,880 |
| 2045 | 20,0 | 0,7 | 12,8 | 2551,8 | 94,9 | 0,299 | 287,5 | 287,5 | 13220,6 | 13220,6 | 93,1 | 228,9 | 12027,7 | 89,0 | 0,898 | 116,777 |
| 2046 | 18,6 | 0,7 | 13,7 | 2570,5 | 95,6 | 0,301 | 276,5 | 276,5 | 13497,1 | 13497,1 | 93,3 | 220,6 | 12248,3 | 89,4 | 0,838 | 117,616 |
| 2047 | 17,7 | 0,7 | 15,1 | 2588,2 | 96,3 | 0,303 | 271,6 | 271,6 | 13768,7 | 13768,7 | 93,5 | 217,2 | 12465,5 | 89,7 | 0,797 | 118,413 |
| 2048 | 16,9 | 0,6 | 16,9 | 2605,1 | 96,9 | 0,305 | 267,0 | 267,0 | 14035,7 | 14035,7 | 93,7 | 214,0 | 12679,5 | 90,0 | 0,760 | 119,173 |
| 2049 | 16,1 | 0,6 | 19,4 | 2621,2 | 97,5 | 0,307 | 262,5 | 262,5 | 14298,2 | 14298,2 | 93,9 | 210,8 | 12890,3 | 90,3 | 0,723 | 119,896 |
| 2050 | 15,3 | 0,6 | 22,9 | 2636,5 | 98,1 | 0,309 | 258,1 | 258,1 | 14556,3 | 14556,3 | 94,1 | 207,7 | 13098,0 | 90,6 | 0,689 | 120,585 |
| 2051 | 14,6 | 0,5 | 28,3 | 2651,1 | 98,6 | 0,310 | 253,9 | 253,9 | 14810,3 | 14810,3 | 94,2 | 204,8 | 13302,7 | 90,8 | 0,657 | 121,243 |
| 2052 | 13,6 | 0,5 | 36,9 | 2664,7 | 99,1 | 0,312 | 242,6 | 242,6 | 15052,9 | 15052,9 | 94,4 | 195,9 | 13498,6 | 91,0 | 0,613 | 121,856 |
| 2053 | 12,4 | 0,5 | 53,0 | 2677,1 | 99,6 | 0,313 | 225,3 | 225,3 | 15278,1 | 15278,1 | 94,5 | 182,1 | 13680,8 | 91,2 | 0,556 | 122,412 |
| 2054 | 11,1 | 0,4 | 100,0 | 2688,2 | 100,0 | 0,315 | 207,1 | 207,1 | 15485,3 | 15485,3 | 94,6 | 167,6 | 13848,4 | 91,4 | 0,501 | 122,913 |

Таблица 4.1.5 – Характеристика основного фонда скважин по месторождению в целом. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Выбытие скважин, ед. |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | 18 | 2,3 | 20,7 | 98,3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 19 | 2,4 | 22,0 | 108,3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 84 | 20 | 2,4 | 23,5 | 107,0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 167 | 313,4 | 1 | 0 | 0 | 85 | 85 | 21 | 2,4 | 24,2 | 98,0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 167 | 313,4 | 1 | 0 | 0 | 85 | 85 | 22 | 2,5 | 25,0 | 95,9 |
| 2027 | 1 | 1 | 0 | 168 | 314,8 | 1 | 0 | 0 | 86 | 86 | 23 | 2,4 | 25,3 | 93,4 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 23 | 2,4 | 25,8 | 92,8 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 2 | 0 | 84 | 84 | 23 | 2,5 | 26,8 | 94,3 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 83 | 83 | 23 | 2,4 | 27,3 | 94,9 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 2 | 0 | 81 | 81 | 23 | 2,3 | 27,7 | 94,9 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 2 | 0 | 79 | 79 | 23 | 2,3 | 28,3 | 94,5 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 78 | 78 | 23 | 2,2 | 28,6 | 93,6 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 76 | 23 | 2,2 | 28,6 | 92,9 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 75 | 75 | 23 | 2,1 | 29,1 | 92,3 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 74 | 74 | 23 | 2,0 | 29,0 | 91,5 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 2 | 0 | 72 | 72 | 23 | 2,0 | 29,4 | 90,7 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 2 | 0 | 70 | 70 | 23 | 2,0 | 29,8 | 89,6 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 69 | 69 | 23 | 1,9 | 29,9 | 88,2 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 2 | 0 | 67 | 67 | 23 | 1,9 | 30,4 | 87,2 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 66 | 66 | 23 | 1,8 | 30,4 | 86,1 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 23 | 1,8 | 30,2 | 85,0 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 23 | 1,7 | 29,8 | 83,9 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 23 | 1,6 | 29,4 | 82,9 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 65 | 65 | 23 | 1,6 | 29,2 | 81,8 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64 | 23 | 1,5 | 29,3 | 80,2 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 63 | 63 | 23 | 1,5 | 29,3 | 79,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 23 | 1,4 | 28,9 | 78,2 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 23 | 1,3 | 28,6 | 77,3 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 62 | 62 | 23 | 1,3 | 28,4 | 76,3 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 61 | 61 | 23 | 1,3 | 28,7 | 75,4 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60 | 23 | 1,2 | 28,5 | 73,7 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 59 | 59 | 23 | 1,2 | 28,0 | 71,5 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 168 | 314,8 | 0 | 1 | 0 | 58 | 58 | 23 | 1,1 | 27,5 | 69,1 |

Таблица 4.1.6 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости по месторождению в целом. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 79,1 | 1,0 | 4,4 | 6259,2 | 78,3 | 0,371 | 716,9 | 716,9 | 23226,6 | 23226,6 | 89,0 | 621,8 | 19685,2 | 3,560 | 277,593 |
| 2023 | 82,0 | 1,0 | 4,7 | 6341,2 | 79,4 | 0,376 | 766,8 | 766,8 | 23993,4 | 23993,4 | 89,3 | 705,1 | 20390,2 | 3,690 | 281,284 |
| 2024 | 83,6 | 1,0 | 5,1 | 6424,8 | 80,4 | 0,381 | 808,0 | 808,0 | 24801,4 | 24801,4 | 89,7 | 733,4 | 21123,6 | 3,762 | 285,045 |
| 2025 | 84,7 | 1,1 | 5,4 | 6509,5 | 81,5 | 0,386 | 840,7 | 840,7 | 25642,0 | 25642,0 | 89,9 | 705,6 | 21829,1 | 3,813 | 288,858 |
| 2026 | 85,2 | 1,1 | 5,8 | 6594,7 | 82,5 | 0,391 | 866,0 | 866,0 | 26508,0 | 26508,0 | 90,2 | 723,7 | 22552,8 | 3,834 | 292,692 |
| 2027 | 85,1 | 1,1 | 6,1 | 6679,8 | 83,6 | 0,396 | 884,6 | 884,6 | 27392,6 | 27392,6 | 90,4 | 737,6 | 23290,4 | 3,829 | 296,522 |
| 2028 | 85,2 | 1,1 | 6,5 | 6765,0 | 84,7 | 0,401 | 901,1 | 901,1 | 28293,7 | 28293,7 | 90,5 | 749,3 | 24039,7 | 3,834 | 300,355 |
| 2029 | 84,1 | 1,1 | 6,9 | 6849,0 | 85,7 | 0,406 | 917,6 | 917,6 | 29211,3 | 29211,3 | 90,8 | 761,6 | 24801,2 | 3,782 | 304,138 |
| 2030 | 81,2 | 1,0 | 7,1 | 6930,3 | 86,7 | 0,411 | 923,3 | 923,3 | 30134,6 | 30134,6 | 91,2 | 766,9 | 25568,1 | 3,656 | 307,793 |
| 2031 | 77,7 | 1,0 | 7,3 | 7008,0 | 87,7 | 0,416 | 920,1 | 920,1 | 31054,7 | 31054,7 | 91,6 | 766,4 | 26334,5 | 3,498 | 311,291 |
| 2032 | 74,3 | 0,9 | 7,6 | 7082,3 | 88,6 | 0,420 | 914,0 | 914,0 | 31968,7 | 31968,7 | 91,9 | 763,0 | 27097,5 | 3,342 | 314,633 |
| 2033 | 70,5 | 0,9 | 7,8 | 7152,7 | 89,5 | 0,424 | 904,5 | 904,5 | 32873,2 | 32873,2 | 92,2 | 756,3 | 27853,8 | 3,139 | 317,772 |
| 2034 | 67,4 | 0,8 | 8,0 | 7220,1 | 90,4 | 0,428 | 896,1 | 896,1 | 33769,4 | 33769,4 | 92,5 | 750,7 | 28604,6 | 2,942 | 320,714 |
| 2035 | 64,6 | 0,8 | 8,4 | 7284,7 | 91,2 | 0,432 | 888,0 | 888,0 | 34657,4 | 34657,4 | 92,7 | 745,1 | 29349,7 | 2,758 | 323,472 |
| 2036 | 61,9 | 0,8 | 8,8 | 7346,7 | 91,9 | 0,436 | 879,0 | 879,0 | 35536,4 | 35536,4 | 93,0 | 738,7 | 30088,4 | 2,584 | 326,056 |
| 2037 | 59,4 | 0,7 | 9,2 | 7406,1 | 92,7 | 0,439 | 870,4 | 870,4 | 36406,8 | 36406,8 | 93,2 | 732,5 | 30821,0 | 2,418 | 328,474 |
| 2038 | 56,7 | 0,7 | 9,7 | 7462,8 | 93,4 | 0,442 | 859,5 | 859,5 | 37266,2 | 37266,2 | 93,4 | 724,1 | 31545,1 | 2,252 | 330,726 |
| 2039 | 53,9 | 0,7 | 10,2 | 7516,7 | 94,1 | 0,446 | 844,6 | 844,6 | 38110,8 | 38110,8 | 93,6 | 712,6 | 32257,7 | 2,081 | 332,807 |
| 2040 | 51,5 | 0,6 | 10,9 | 7568,2 | 94,7 | 0,449 | 833,6 | 833,6 | 38944,4 | 38944,4 | 93,8 | 704,0 | 32961,6 | 1,936 | 334,743 |
| 2041 | 49,3 | 0,6 | 11,7 | 7617,5 | 95,3 | 0,452 | 822,6 | 822,6 | 39767,0 | 39767,0 | 94,0 | 695,3 | 33657,0 | 1,798 | 336,541 |
| 2042 | 47,1 | 0,6 | 12,6 | 7664,6 | 95,9 | 0,454 | 811,7 | 811,7 | 40578,7 | 40578,7 | 94,2 | 686,7 | 34343,7 | 1,693 | 338,234 |
| 2043 | 45,1 | 0,6 | 13,8 | 7709,7 | 96,5 | 0,457 | 800,9 | 800,9 | 41379,7 | 41379,7 | 94,4 | 678,1 | 35021,7 | 1,593 | 339,827 |
| 2044 | 43,2 | 0,5 | 15,4 | 7752,9 | 97,0 | 0,460 | 790,3 | 790,3 | 42169,9 | 42169,9 | 94,5 | 669,5 | 35691,2 | 1,501 | 341,328 |
| 2045 | 41,4 | 0,5 | 17,4 | 7794,3 | 97,5 | 0,462 | 779,7 | 779,7 | 42949,7 | 42949,7 | 94,7 | 661,0 | 36352,2 | 1,412 | 342,739 |
| 2046 | 39,3 | 0,5 | 20,0 | 7833,6 | 98,0 | 0,464 | 763,6 | 763,6 | 43713,3 | 43713,3 | 94,9 | 648,0 | 37000,2 | 1,314 | 344,053 |
| 2047 | 37,7 | 0,5 | 23,9 | 7871,3 | 98,5 | 0,467 | 753,7 | 753,7 | 44466,9 | 44466,9 | 95,0 | 639,9 | 37640,1 | 1,237 | 345,290 |
| 2048 | 36,2 | 0,5 | 30,2 | 7907,4 | 99,0 | 0,469 | 743,9 | 743,9 | 45210,8 | 45210,8 | 95,1 | 631,9 | 38272,0 | 1,165 | 346,455 |
| 2049 | 34,7 | 0,4 | 41,5 | 7942,1 | 99,4 | 0,471 | 734,3 | 734,3 | 45945,2 | 45945,2 | 95,3 | 624,1 | 38896,1 | 1,095 | 347,550 |
| 2050 | 33,3 | 0,4 | 68,1 | 7975,4 | 99,8 | 0,473 | 725,0 | 725,0 | 46670,2 | 46670,2 | 95,4 | 616,4 | 39512,6 | 1,031 | 348,581 |
| 2051 | 32,0 | 0,4 | 100,0 | 8007,4 | 100,2 | 0,475 | 715,8 | 715,8 | 47386,0 | 47386,0 | 95,5 | 608,9 | 40121,4 | 0,987 | 349,568 |
| 2052 | 30,4 | 0,4 | 100,0 | 8037,8 | 100,6 | 0,477 | 699,5 | 699,5 | 48085,5 | 48085,5 | 95,7 | 595,5 | 40716,9 | 0,932 | 350,500 |
| 2053 | 28,6 | 0,4 | 100,0 | 8066,4 | 100,9 | 0,478 | 677,3 | 677,3 | 48762,8 | 48762,8 | 95,8 | 577,3 | 41294,2 | 0,864 | 351,364 |
| 2054 | 26,8 | 0,3 | 100,0 | 8093,1 | 101,3 | 0,480 | 654,3 | 654,3 | 49417,1 | 49417,1 | 95,9 | 558,4 | 41852,6 | 0,798 | 352,162 |

Таблица 4.1.7 – Технологические показатели разработки рекомендуемого варианта по объектам месторождения

| №№ | Наименование | Объекты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Плотность сетки скважин на начало разбуривания, га/скв | 3,7 | 6,1 |
|  | Плотность сетки скважин на конец разбуривания, га/скв | 3,2 | 5,3 |
| 2 | Проектный уровень добычи нефти, тыс.т/год | 56,2 | 48,5 |
| 3 | Темп отбора при проектном уровне (от утв. нач. извлекаемых запасов), % | 1,1 | 1,8 |
| 4 | Год выхода на проектный уровень | 2022 | 2029 |
| 5 | Продолжительность проектного уровня, годы | 1 | 1 |
| 6 | Проектный уровень добычи жидкости, тыс.т/год | 568 | 372,2 |
| 7 | Проектный уровень добычи попутного газа, млн. м3/год | 2,531 | 2,183 |
| 8 | Проектный уровень закачки воды (раб. агентов), тыс. м3/год | 564,1 | 278,2 |
| 9 | Фонд скважин за весь срок разработки, всего, шт. | 145 | 123 |
| 10 | в том числе: добывающих | 131 | 114 |
| 11 | нагнетательных | 14 | 9 |
| 12 | Фонд скважин для бурения, всего, шт. |  |  |
| 13 | в том числе: добывающих | 0 | 2 |
| 14 | нагнетательных | 0 | 0 |
| 15 | Фонд резервных скважин, шт. | 0 | 1 |
| 16 | Накопленная добыча за проектный период, тыс.т: |  |  |
| 17 | нефти | 957,2 | 955,8 |
| 18 | жидкости | 17113,3 | 9794,1 |
| 19 | Накопленная добыча с начала разработки, тыс.т: |  |  |
| 20 | нефти | 5404,9 | 2688,2 |
| 21 | жидкости | 33931,8 | 15485,3 |
| 22 | Конечный коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,650 | 0,315 |
| 23 | Средняя обводненность к концу разработки, % | 96,5 | 94,6 |

Согласно ст.277, п.12, пп. 3 Кодекса «О недрах и недропользовании», устанавливается выполнение следующих показателей проектных документов:

- плотность сетки эксплуатационных скважин;

- соотношение добывающих и нагнетательных скважин по каждому эксплуатационному объекту;

- коэффициент компенсации по залежам;

- отношение пластового и забойного давления к давлению насыщения или давлению конденсации;

- отношение пластового давления к забойному давлению;

- максимально допустимая величина газового фактора по скважинам;

- объемы добычи углеводородов;

- объемы обратной закачки рабочего агента для повышения пластового давления;

- показатели ввода эксплуатационных скважин.

Так как выполнение контракных обязательств относится к каждому недропользователю отдельно такие пункты как Плотность сетки скважин, Коэффициент компенсации отборов, Соотношение добывающих и нагнетательных скважин, не отражают дейсвительности и носят лишь формальный характер.

При этом значения показателей, указанных в настоящем пункте, не включаются в контракт и определяются исходя из проектных документов.

В таблице 4.1.8 представлены предельно-допустимые величины и диапазоны изменений проектных показателей, относимых к контрактным обязательствам.

Таблица 4.1.8 – Предельно-допустимые величины и диапазоны изменений проектных показателей, относимых к контрактным обязательствам

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | Объекты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Плотность сетки скважин на начало разбуривания | га/скв. | 3,7 | 6,1 |
|  | Плотность сетки скважин на конец разбуривания | га/скв. | 3,2 | 5,3 |
| 2 | Соотношение добывающих и нагнетательных скважин по каждому эксплуатационному объекту |  | 4:1 | 3:1 |
| 3 | Коэффициент компенсации отборов | % | +/-10% от годовых показателей компенсации отбора закачкой, указанных в таблицах раздела 4.1 |  |
| 4 | Отношение пластового и забойного давления к давлению насыщения | доли ед. | Рпл≥Рнас; Рзаб≥0,75*Рнас | Рпл≥Рнас; Рзаб≥0,75*Рнас |
| 5 | Отношение пластового давления к забойному давлению | МПа | ∆Р=Рпл-Рзаб, где минимальное Рзаб≥0,75*Рнас | ∆Р=Рпл-Рзаб, где минимальное Рзаб≥0,75*Рнас |
| 6 | Максимально допустимая величина газового фактора по скважинам | м3/т | 48 | 50 |
| 7 | Объем добычи углеводородов | тыс.т | +/-10% от годовых показателей объемов добычи углеводородов, указанных в таблицах, приведенных в разделе 4.1 |  |
| 8 | Объемы обратной закачки рабочего агента для повышения пластового давления | тыс.м3 | +/-10% от годовых показателей объемов закачки, указанных в таблицах, приведенных в разделе 4.1 |  |
| 9 | Показатели ввода эксплуатационных скважин | ед. | В соответствии с показателями ввода скважин из бурения из таблиц, приведенных в разделе 4.1 |  |