4.3 Анализ расчетных коэффициентов извлечения нефти из недр

При определении коэффициента извлечения нефти применялась апробированная в Республике Казахстан покоэффициентная методика (ТатНИПИнефть), соответствующая действующим инструкциям.

Для всех рассматриваемых вариантов разработки продуктивных горизонтов расчет коэффициента извлечения нефти проводился по формуле:

;					(4.1)

где: К1 - коэффициент охвата сеткой скважин, показывающий долю дренируемого объема нефтяных залежей при данной сетке размещения скважин;

К2 - коэффициент вытеснения нефти;

К3 - коэффициент заводнения, показывающий долю извлечения подвижных запасов.

Для расчета составляющих коэффициента охвата сеткой скважин использовались следующие формулы:

К1 = К1’ × К1’’	;						(4.2)

;						(4.3)

;					(4.4)

В этих формулах К1I -коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов нефти водонефтяных зон. Часть геологических запасов нефти этих пластов с нефтенасыщенной толщиной меньше некоторой минимальной hн.мин/hчнз, установленной по соображениям экономического характера, не будет разбурена и введена в разработку:

hн.мин/hчнз2 = 1/1+А2/(1-А2) ∙ в/н ∙ н/в2;			(4.5)

где: А2/(1-А2) - предельный максимально допустимый весовой водонефтяной фактор;

А2 - предельная весовая обводненность добываемой продукции;

в/н - соотношение вязкостей воды и нефти в пластовых условиях;

н/в - соотношение удельных весов вытесняемой нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

Расчет технологических показателей осуществлялся на период до достижения 98% обводненности продукции скважины. К1II - коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения нагнетательных и добывающих скважин, учитывающий хаотическую прерывистость продуктивных пластов;

mp - число эксплуатационных рядов, находящихся в полосе между двумя нагнетательными рядами;

W - доля общей площади продуктивного пласта, занятая не коллектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и зон пласта-не коллектора;

d - линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов;

SI - площадь на одну скважину, км2/скв.

Коэффициент вытеснения нефти (К2) получен по результатам специальных исследований, данных по относительной проницаемости и равен 0,660 доли ед (раздел 2.4).

Коэффициент заводнения (К3) зависит от зональной и послойной неоднородности пластов по проницаемости, соотношения вязкости нефти и воды, системы размещения скважин, а также предельной обводненности добываемой продукции.

Кз = Кзн + (Кзк - Кзн)А; 					(4.6)

;  		                          (4.7)

где:  - коэффициент, учитывающий различие физических свойств нефти и вытесняющего агента в пластовых условиях.

; 						(4.8)

; 						(4.9)

;						(4.10)

где:  - соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях;

- расчётная послойная неоднородность пластов.

;						(4.11)

где:  - фильтрационный коэффициент.

=; 						(4.12)

По результатам проведения расчетов технологических показателей можно отметить, что по всем эксплуатационным объектам утвержденные значения КИН достигаются. Рассчитанные по трем вариантам значения КИН представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Коэффициенты нефтеизвлечения по расчетным вариантам разработки

| Объект | Горизонт | Варианты | Расчетные коэффициенты, доли ед. |  |  |  | Утвержденный КИН, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | КИН |  |
| I | Ю-I | 1 | 0,996 | 0,660 | 0,995 | 0,654 | 0,637 |
|  |  | 2 | # 0,996 | # 0,660 | # 0,999 | # 0,657 |  |
| II | Ю-II | 1 | 0,973 | 0,660 | 0,445 | 0,285 | 0,315 |
|  |  | 2 | # 0,975 | # 0,660 | # 0,504 | # 0,325 |  |