5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Экономический анализ проведен по двум вариантам, для оценки возможных финансовых и экономических последствии реализации рассмотренных вариантов разработки, измерить совокупные затраты инвестора и выгоды от реализации вариантов.

Анализировались: проектный уровень добычи нефти, срок достижения экономического предела, срок окупаемости инвестиций, капитальные вложения, эксплуатационные затраты, чистая прибыль, накопленный поток денежной наличности и экономические показатели. Результаты технико-экономических расчетов приведены в таблице 5.1.

Результаты расчетов:

Рентабельный период составил:

1 вариант – 2022 - 2049гг.

2 вариант – 2022 - 2054гг.

Объем необходимых капитальных вложении при расчете за рентабельный период составляет:

1 вариант – 13908,1 млн. тг.

2 вариант – 10440,0 млн. тг.

Максимальные капитальные вложения приходятся на первый вариант, что связано с бурением 9 вертикальных скважин, по второму предусматривается бурение 2 наклонно-направленных скважин.

Суммарные эксплуатационные затраты за рентабельный период составляют:

1 вариант – 322766,0 млн. тг

2 вариант – 425848,1 млн. тг.

Максимальные эксплуатационные затраты приходятся на 2 вариант, что связано с наибольшей добычей и продолжительным сроком разработки.

Накопленный дисконтированный поток наличности Государства за рентабельный период, при ставке дисконта 10,85% имеет следующую величину:

1 вариант – 60137,0 млн. тг.

2 вариант – 75141,7 млн. тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности (Чистая приведенная стоимость) за рентабельный период, при ставке дисконта 10,85% имеет следующую величину:

1 вариант – 20344,3 млн. тг.

2 вариант – 32945,4 млн. тг.

Максимальный ЧПС получен по второму варианту.

При реализации второго варианта Государство получает максимальные поступления в виде налогов.

Таким образом, рентабельным является второй вариант, по которому при меньших капитальных вложениях недропользователь и Государство получают максимальную выгоду.

Таблица 5.1- Технико-экономические показатели вариантов разработки по месторождению в целом

| Наименование показателей | Ед.изм. | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Рентаебльный период | период | 2022 - 2049 | 2022 - 2054 |
| Проектный уровень добычи жидкости | тыс.т/год | 774 | 923 |
| Проектный уровень добычи нефти | тыс.т/год | 74,2 | 85,2 |
| Проектный уровень добычи попутного газа | млн.м3/год | 3,3 | 3,8 |
| Проектный уровень закачки воды | тыс.м3/год | 665,9 | 766,9 |
| Темп отбора при проектном уровне | % | 0,9 | 1,1 |
| Максимальный фонд скважин за весь срок разработки, в т.ч | ед. | 175 | 168 |
| добывающих | ед. | 153 | 145 |
| нагнетательных | ед. | 22 | 23 |
| Ввод новых скважин из бурения | ед. | 9 | 2 |
| Нефтедобывающих | ед. | 9 | 2 |
| вертикальных | шт. | 9 | 0 |
| наклонно-направленных | шт. | 0 | 2 |
| Накопленные показатели |  |  |  |
| добыча нефти за рентабельный период | тыс. т | 1 460 | 1 913 |
| добыча нефти с начала разработки | тыс. т | 7 640 | 8 093 |
| добыча жидкости за рентабельный период | тыс. т | 19 910 | 26 907 |
| добыча жидкости с начала разработки | тыс. т | 42 420 | 49 417 |
| закачка воды за рентабельный период | тыс. м3 | 17 053 | 22 789 |
| закачка воды с начала разработки | тыс. м3 | 36 117 | 41 853 |
| Коэффициент извлечения нефти | доли ед. | 0,453 | 0,480 |
| Средняя обводненность продукции к концу разработки | % | 95,3% | 95,9% |
| Суммарная выручка от реализации товарной продукции | млн. тг | 395 239,0 | 540 125,1 |
| Капитальные затраты | млн. тг | 13 908,1 | 10 440,0 |
| в строительство скважин | млн. тг | 4 112,2 | 1 128,3 |
| в нефтепромысловое строительство | млн. тг | 9 795,9 | 9 311,7 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации ) | млн. тг | 322 776,0 | 425 848,1 |
| производственные расходы | млн. тг | 125 618,0 | 155 785,8 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | млн. тг | 34 641,3 | 44 128,6 |
| непроизводственные расходы | млн. тг | 162 516,7 | 225 933,7 |
| Эксплуатационные затраты с учетом амортизации(для налогообложения) | млн. тг | 340 751,7 | 440 589,2 |
| Чистые недисконтированные поступления |  |  |  |
| - до налогообложения | млн. тг | 213 975,6 | 317 479,1 |
| - после налогообложения | млн. тг | 47 649,9 | 83 819,1 |
| - Поступления Государству | млн. тг | 164 143,1 | 231 055,0 |
| Чистые дисконтированные поступления |  |  |  |
| - после налогообложения |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | млн. тг | 20 344,3 | 32 945,4 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 16 336,7 | 25 988,8 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | 13 243,0 | 20 652,0 |
| - бюджета Государства |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | млн. тг | 60 137,0 | 75 141,7 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 47 427,1 | 58 414,2 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | 37 999,3 | 46 312,4 |
| Индекс доходности (PI) |  |  |  |
| при 0% дисконта | ед. | 4,43 | 9,03 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | ед. | 3,10 | 5,32 |
| при ставке дисконта в 15% | ед. | 2,89 | 4,77 |
| при ставке дисконта в 20% | ед. | 2,75 | 4,35 |

## Анализ чувствительности проекта

Анализ чувствительности инвестиционного проекта - это характеристика его устойчивости. При анализе устойчивости его анализируют с позиции основных экономических характеристик эффективности.

Анализ чувствительности проведен по рекомендуемому второму варианту на изменение чистой приведенной стоимости денежного потока (NPV-10,85%), при изменении от базовой величины, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения следующих исходных факторов:

- объем добычи нефти;

- цены реализации продукции;

- капитальные вложения;

- эксплуатационные затраты;

Проведенные расчеты свидетельствуют, что проект является устойчивым к изменению капитальных вложений и эксплуатационных затрат в пределах увеличения их стоимости на 20%, проект сохраняет экономическую эффективность. Увеличение объема добычи нефти и цены на нефть делает проект еще более эффективным, при снижении указанных показателей на 10% и более, эффективность варианта снижается, но остается положительной. Таким образом, как показывают расчеты рекомендуемый вариант признается устойчивым к изменению основных факторов.

Для наглядной демонстрации влияния переменных показателей на критерии экономической эффективности проведен анализ чувствительности проекта, представленный на рисунке 5.1.1-5.1.2.

Рисунок 5.1.1 - Чувствительность проекта к изменению NPV на факторном анализе «Паук»

Рисунок 5.1.2 - Чувствительность проекта к изменению NPV на факторном анализе «Торнадо»