Таблица П.4.1.1 – Характеристика основного фонда скважин I объекта. Вариант 1

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Выбытие скважин, ед. |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  |  | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 2 | 1 | 65 | 65 | 14 | 2,2 | 22,3 | 110,2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 168,4 | 0 | 5 | 0 | 61 | 61 | 14 | 2,1 | 23,0 | 112,7 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 3 | 0 | 58 | 58 | 14 | 2,0 | 24,5 | 111,9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 168,4 | 0 | 3 | 0 | 56 | 56 | 14 | 2,0 | 25,2 | 100,9 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 55 | 55 | 14 | 1,9 | 25,9 | 100,8 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | 14 | 1,8 | 26,2 | 100,7 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 14 | 1,8 | 26,3 | 100,2 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 14 | 1,7 | 26,1 | 99,2 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | 14 | 1,6 | 25,7 | 98,6 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 54 | 54 | 14 | 1,6 | 26,0 | 98,5 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 53 | 53 | 14 | 1,6 | 26,6 | 98,0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 52 | 52 | 14 | 1,5 | 26,9 | 97,1 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 14 | 1,5 | 27,4 | 96,2 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 49 | 14 | 1,5 | 28,0 | 95,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 48 | 14 | 1,5 | 28,3 | 94,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 14 | 1,5 | 28,6 | 93,2 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 46 | 46 | 14 | 1,5 | 28,9 | 92,3 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 14 | 1,4 | 29,3 | 91,3 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 14 | 1,4 | 29,6 | 90,3 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 43 | 14 | 1,4 | 30,0 | 89,3 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 14 | 1,4 | 30,1 | 88,4 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 14 | 1,3 | 29,8 | 87,4 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 14 | 1,3 | 29,4 | 86,4 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 14 | 1,3 | 29,5 | 85,5 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 14 | 1,2 | 29,5 | 84,6 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 14 | 1,2 | 29,2 | 83,6 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 14 | 1,1 | 28,9 | 82,7 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 14 | 1,1 | 28,6 | 81,8 |

Таблица П.4.1.2 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости по I объекту. Вариант 1

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Компенсация отборов закачкой, % | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная |  | годовая | накопленная |
| 2022 | 56,2 | 1,1 | 6,6 | 4503,9 | 84,9 | 0,541 | 568,0 | 568,0 | 17386,5 | 17386,5 | 90,1 | 564,1 | 13290,1 | 100,0 | 2,531 | 196,663 |
| 2023 | 51,0 | 1,0 | 6,4 | 4554,9 | 85,9 | 0,547 | 564,6 | 564,6 | 17951,1 | 17951,1 | 91,0 | 558,7 | 13848,8 | 100,0 | 2,296 | 198,958 |
| 2024 | 46,9 | 0,9 | 6,3 | 4601,8 | 86,8 | 0,553 | 562,2 | 562,2 | 18513,3 | 18513,3 | 91,7 | 554,6 | 14403,3 | 100,0 | 2,110 | 201,068 |
| 2025 | 43,3 | 0,8 | 6,2 | 4645,1 | 87,6 | 0,558 | 559,3 | 559,3 | 19072,7 | 19072,7 | 92,3 | 500,4 | 14903,7 | 100,0 | 1,949 | 203,017 |
| 2026 | 41,0 | 0,8 | 6,2 | 4686,1 | 88,4 | 0,563 | 559,7 | 559,7 | 19632,3 | 19632,3 | 92,7 | 499,5 | 15403,2 | 100,0 | 1,843 | 204,860 |
| 2027 | 39,4 | 0,7 | 6,4 | 4725,4 | 89,1 | 0,568 | 560,1 | 560,1 | 20192,4 | 20192,4 | 93,0 | 499,1 | 15902,3 | 100,0 | 1,772 | 206,631 |
| 2028 | 37,7 | 0,7 | 6,5 | 4763,1 | 89,8 | 0,572 | 558,4 | 558,4 | 20750,8 | 20750,8 | 93,3 | 496,8 | 16399,1 | 100,0 | 1,695 | 208,326 |
| 2029 | 35,5 | 0,7 | 6,6 | 4798,6 | 90,5 | 0,577 | 553,8 | 553,8 | 21304,7 | 21304,7 | 93,6 | 491,8 | 16890,9 | 100,0 | 1,599 | 209,926 |
| 2030 | 34,1 | 0,6 | 6,8 | 4832,7 | 91,1 | 0,581 | 551,1 | 551,1 | 21855,7 | 21855,7 | 93,8 | 488,7 | 17379,6 | 100,0 | 1,535 | 211,461 |
| 2031 | 33,5 | 0,6 | 7,1 | 4866,3 | 91,8 | 0,585 | 550,8 | 550,8 | 22406,5 | 22406,5 | 93,9 | 488,2 | 17867,8 | 100,0 | 1,509 | 212,969 |
| 2032 | 32,7 | 0,6 | 7,5 | 4899,0 | 92,4 | 0,589 | 548,7 | 548,7 | 22955,2 | 22955,2 | 94,0 | 486,0 | 18353,8 | 100,0 | 1,471 | 214,440 |
| 2033 | 31,4 | 0,6 | 7,8 | 4930,3 | 93,0 | 0,593 | 544,0 | 544,0 | 23499,2 | 23499,2 | 94,2 | 481,4 | 18835,2 | 100,0 | 1,380 | 215,820 |
| 2034 | 30,2 | 0,6 | 8,1 | 4960,5 | 93,5 | 0,596 | 539,2 | 539,2 | 24038,4 | 24038,4 | 94,4 | 476,7 | 19311,9 | 100,0 | 1,268 | 217,089 |
| 2035 | 29,1 | 0,5 | 8,5 | 4989,6 | 94,1 | 0,600 | 534,2 | 534,2 | 24572,6 | 24572,6 | 94,6 | 471,9 | 19783,7 | 100,0 | 1,164 | 218,253 |
| 2036 | 28,0 | 0,5 | 8,9 | 5017,7 | 94,6 | 0,603 | 529,2 | 529,2 | 25101,8 | 25101,8 | 94,7 | 467,0 | 20250,7 | 100,0 | 1,066 | 219,319 |
| 2037 | 27,0 | 0,5 | 9,5 | 5044,7 | 95,1 | 0,606 | 524,0 | 524,0 | 25625,8 | 25625,8 | 94,8 | 462,1 | 20712,9 | 100,0 | 0,972 | 220,291 |
| 2038 | 26,1 | 0,5 | 10,1 | 5070,8 | 95,6 | 0,609 | 518,9 | 518,9 | 26144,7 | 26144,7 | 95,0 | 457,3 | 21170,1 | 100,0 | 0,887 | 221,178 |
| 2039 | 25,3 | 0,5 | 10,9 | 5096,0 | 96,1 | 0,612 | 513,7 | 513,7 | 26658,4 | 26658,4 | 95,1 | 452,4 | 21622,5 | 100,0 | 0,808 | 221,986 |
| 2040 | 24,4 | 0,5 | 11,8 | 5120,4 | 96,6 | 0,615 | 508,6 | 508,6 | 27167,0 | 27167,0 | 95,2 | 447,6 | 22070,1 | 100,0 | 0,732 | 222,718 |
| 2041 | 23,6 | 0,4 | 12,9 | 5144,0 | 97,0 | 0,618 | 503,4 | 503,4 | 27670,4 | 27670,4 | 95,3 | 442,7 | 22512,9 | 100,0 | 0,660 | 223,378 |
| 2042 | 22,8 | 0,4 | 14,3 | 5166,8 | 97,4 | 0,621 | 498,2 | 498,2 | 28168,6 | 28168,6 | 95,4 | 437,9 | 22950,8 | 100,0 | 0,615 | 223,993 |
| 2043 | 22,0 | 0,4 | 16,2 | 5188,8 | 97,8 | 0,624 | 493,1 | 493,1 | 28661,7 | 28661,7 | 95,5 | 433,2 | 23384,0 | 100,0 | 0,572 | 224,565 |
| 2044 | 21,3 | 0,4 | 18,6 | 5210,0 | 98,2 | 0,626 | 488,0 | 488,0 | 29149,7 | 29149,7 | 95,6 | 428,4 | 23812,4 | 100,0 | 0,532 | 225,097 |
| 2045 | 20,5 | 0,4 | 22,1 | 5230,6 | 98,6 | 0,629 | 482,9 | 482,9 | 29632,7 | 29632,7 | 95,7 | 423,7 | 24236,2 | 100,0 | 0,493 | 225,590 |
| 2046 | 19,9 | 0,4 | 27,4 | 5250,4 | 99,0 | 0,631 | 477,9 | 477,9 | 30110,6 | 30110,6 | 95,8 | 419,1 | 24655,3 | 100,0 | 0,457 | 226,046 |
| 2047 | 19,2 | 0,4 | 36,5 | 5269,6 | 99,4 | 0,633 | 472,9 | 472,9 | 30583,5 | 30583,5 | 95,9 | 414,5 | 25069,7 | 100,0 | 0,422 | 226,469 |
| 2048 | 18,5 | 0,3 | 55,6 | 5288,2 | 99,7 | 0,636 | 467,9 | 467,9 | 31051,5 | 31051,5 | 96,0 | 409,9 | 25479,7 | 100,0 | 0,390 | 226,858 |
| 2049 | 17,9 | 0,3 | 100,0 | 5306,1 | 100,1 | 0,638 | 463,0 | 463,0 | 31514,5 | 31514,5 | 96,1 | 405,4 | 25885,1 | 100,0 | 0,359 | 227,217 |

Таблица П.4.1.3 – Характеристика основного фонда скважин II объекта. Вариант 1

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Выбытие скважин, ед. |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  |  | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 143,6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 4 | 2,0 | 13,6 | 33,9 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | 143,6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 5 | 1,9 | 13,2 | 64,2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 143,6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 6 | 1,8 | 13,2 | 58,6 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 110 | 3 | 146,4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 7 | 1,8 | 12,9 | 54,8 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 112 | 2 | 149,2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 8 | 1,9 | 13,2 | 52,6 |
| 2027 | 2 | 2 | 0 | 114 | 1 | 152,1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 8 | 2,0 | 13,6 | 53,1 |
| 2028 | 2 | 2 | 0 | 116 | 0 | 154,9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 8 | 2,0 | 13,7 | 56,0 |
| 2029 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 2 | 0 | 40 | 40 | 8 | 2,1 | 14,3 | 57,9 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 8 | 2,1 | 14,8 | 58,8 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 8 | 2,0 | 15,1 | 59,1 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 8 | 2,0 | 15,4 | 59,1 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8 | 1,9 | 15,5 | 59,0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8 | 1,8 | 15,3 | 58,8 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8 | 1,7 | 15,2 | 58,5 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8 | 1,7 | 15,0 | 58,1 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 8 | 1,6 | 15,0 | 57,7 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 8 | 1,6 | 15,3 | 57,3 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 8 | 1,5 | 15,0 | 55,8 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 8 | 1,4 | 14,4 | 51,9 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 8 | 1,3 | 13,4 | 48,3 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 8 | 1,2 | 12,9 | 46,9 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 8 | 1,1 | 12,7 | 46,3 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 8 | 1,1 | 12,7 | 46,3 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 8 | 1,0 | 12,6 | 46,3 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 8 | 1,0 | 13,0 | 46,2 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 8 | 1,0 | 13,3 | 46,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 8 | 1,0 | 13,3 | 46,2 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 8 | 1,0 | 13,2 | 46,1 |

Таблица П.4.1.4 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости по II объекту. Вариант 1

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Компенсация отборов закачкой, % | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная |  | годовая | накопленная |
| 2022 | 17,9 | 0,7 | 1,9 | 1750,3 | 65,1 | 0,205 | 124,3 | 124,3 | 5815,5 | 5815,5 | 85,6 | 40,9 | 6378,2 | 35,2 | 0,807 | 80,709 |
| 2023 | 19,4 | 0,7 | 2,1 | 1769,7 | 65,8 | 0,207 | 136,0 | 136,0 | 5951,5 | 5951,5 | 85,8 | 99,7 | 6477,8 | 78,4 | 0,872 | 81,581 |
| 2024 | 21,2 | 0,8 | 2,3 | 1790,9 | 66,6 | 0,210 | 151,3 | 151,3 | 6102,8 | 6102,8 | 86,0 | 111,3 | 6589,1 | 78,8 | 0,952 | 82,533 |
| 2025 | 23,7 | 0,9 | 2,6 | 1814,6 | 67,5 | 0,212 | 167,7 | 167,7 | 6270,5 | 6270,5 | 85,8 | 123,1 | 6712,2 | 78,6 | 1,068 | 83,601 |
| 2026 | 27,4 | 1,0 | 3,1 | 1842,0 | 68,5 | 0,216 | 186,9 | 186,9 | 6457,4 | 6457,4 | 85,3 | 136,4 | 6848,5 | 77,9 | 1,233 | 84,834 |
| 2027 | 30,1 | 1,1 | 3,6 | 1872,1 | 69,6 | 0,219 | 202,3 | 202,3 | 6659,7 | 6659,7 | 85,1 | 147,3 | 6995,8 | 77,6 | 1,354 | 86,189 |
| 2028 | 32,0 | 1,2 | 3,9 | 1904,1 | 70,8 | 0,223 | 213,5 | 213,5 | 6873,2 | 6873,2 | 85,0 | 155,2 | 7151,0 | 77,5 | 1,439 | 87,627 |
| 2029 | 32,6 | 1,2 | 4,2 | 1936,7 | 72,0 | 0,227 | 220,4 | 220,4 | 7093,6 | 7093,6 | 85,2 | 160,6 | 7311,6 | 77,7 | 1,468 | 89,095 |
| 2030 | 31,7 | 1,2 | 4,2 | 1968,4 | 73,2 | 0,230 | 222,6 | 222,6 | 7316,2 | 7316,2 | 85,7 | 163,2 | 7474,8 | 78,5 | 1,428 | 90,523 |
| 2031 | 30,1 | 1,1 | 4,2 | 1998,5 | 74,3 | 0,234 | 221,7 | 221,7 | 7537,9 | 7537,9 | 86,4 | 163,9 | 7638,6 | 79,4 | 1,355 | 91,878 |
| 2032 | 28,6 | 1,1 | 4,2 | 2027,1 | 75,4 | 0,237 | 220,3 | 220,3 | 7758,2 | 7758,2 | 87,0 | 163,9 | 7802,6 | 80,2 | 1,288 | 93,166 |
| 2033 | 27,1 | 1,0 | 4,1 | 2054,3 | 76,4 | 0,240 | 218,5 | 218,5 | 7976,6 | 7976,6 | 87,6 | 163,6 | 7966,2 | 81,0 | 1,222 | 94,387 |
| 2034 | 25,8 | 1,0 | 4,1 | 2080,1 | 77,4 | 0,243 | 216,4 | 216,4 | 8193,0 | 8193,0 | 88,1 | 163,0 | 8129,2 | 81,7 | 1,162 | 95,549 |
| 2035 | 24,6 | 0,9 | 4,0 | 2104,7 | 78,3 | 0,246 | 214,2 | 214,2 | 8407,2 | 8407,2 | 88,5 | 162,2 | 8291,3 | 82,4 | 1,105 | 96,654 |
| 2036 | 23,4 | 0,9 | 4,0 | 2128,1 | 79,2 | 0,249 | 211,8 | 211,8 | 8619,0 | 8619,0 | 88,9 | 161,1 | 8452,4 | 83,0 | 1,054 | 97,708 |
| 2037 | 22,3 | 0,8 | 4,0 | 2150,4 | 80,0 | 0,252 | 209,4 | 209,4 | 8828,5 | 8828,5 | 89,4 | 160,0 | 8612,5 | 83,6 | 1,003 | 98,711 |
| 2038 | 21,2 | 0,8 | 4,0 | 2171,6 | 80,8 | 0,254 | 207,0 | 207,0 | 9035,5 | 9035,5 | 89,7 | 158,9 | 8771,3 | 84,1 | 0,956 | 99,666 |
| 2039 | 19,9 | 0,7 | 3,9 | 2191,5 | 81,5 | 0,256 | 200,8 | 200,8 | 9236,2 | 9236,2 | 90,1 | 154,7 | 8926,0 | 84,6 | 0,896 | 100,562 |
| 2040 | 18,2 | 0,7 | 3,7 | 2209,7 | 82,2 | 0,259 | 186,4 | 186,4 | 9422,6 | 9422,6 | 90,3 | 143,8 | 9069,8 | 84,9 | 0,817 | 101,379 |
| 2041 | 16,5 | 0,6 | 3,5 | 2226,2 | 82,8 | 0,261 | 173,3 | 173,3 | 9595,9 | 9595,9 | 90,5 | 134,0 | 9203,9 | 85,2 | 0,743 | 102,123 |
| 2042 | 15,5 | 0,6 | 3,4 | 2241,7 | 83,4 | 0,262 | 167,8 | 167,8 | 9763,7 | 9763,7 | 90,8 | 130,2 | 9334,1 | 85,6 | 0,698 | 102,821 |
| 2043 | 14,7 | 0,5 | 3,3 | 2256,4 | 83,9 | 0,264 | 164,9 | 164,9 | 9928,5 | 9928,5 | 91,1 | 128,4 | 9462,5 | 86,0 | 0,663 | 103,484 |
| 2044 | 14,2 | 0,5 | 3,3 | 2270,6 | 84,5 | 0,266 | 164,3 | 164,3 | 10092,8 | 10092,8 | 91,4 | 128,3 | 9590,8 | 86,5 | 0,638 | 104,122 |
| 2045 | 13,6 | 0,5 | 3,3 | 2284,2 | 85,0 | 0,267 | 163,7 | 163,7 | 10256,5 | 10256,5 | 91,7 | 128,3 | 9719,1 | 87,0 | 0,612 | 104,734 |
| 2046 | 13,1 | 0,5 | 3,2 | 2297,3 | 85,5 | 0,269 | 163,1 | 163,1 | 10419,6 | 10419,6 | 92,0 | 128,3 | 9847,4 | 87,4 | 0,589 | 105,323 |
| 2047 | 12,6 | 0,5 | 3,2 | 2309,9 | 85,9 | 0,270 | 162,5 | 162,5 | 10582,1 | 10582,1 | 92,3 | 128,2 | 9975,6 | 87,8 | 0,566 | 105,889 |
| 2048 | 12,1 | 0,5 | 3,2 | 2322,0 | 86,4 | 0,272 | 161,9 | 161,9 | 10744,0 | 10744,0 | 92,5 | 128,1 | 10103,7 | 88,2 | 0,546 | 106,435 |
| 2049 | 11,7 | 0,4 | 3,2 | 2333,7 | 86,8 | 0,273 | 161,3 | 161,3 | 10905,4 | 10905,4 | 92,8 | 128,0 | 10231,6 | 88,6 | 0,525 | 106,960 |

Таблица П.4.1.5 – Характеристика основного фонда скважин по месторождению в целом. Вариант 1

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Выбытие скважин, ед. |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | 18 | 2,1 | 20,0 | 95,6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 19 | 2,0 | 20,1 | 101,2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 84 | 20 | 2,0 | 20,7 | 97,1 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 168 | 314,8 | 1 | 0 | 0 | 86 | 86 | 21 | 1,9 | 20,7 | 86,6 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 170 | 317,6 | 1 | 0 | 0 | 88 | 88 | 22 | 1,9 | 20,9 | 84,2 |
| 2027 | 2 | 2 | 0 | 172 | 320,4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 22 | 1,9 | 21,0 | 83,6 |
| 2028 | 2 | 2 | 0 | 174 | 323,2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 22 | 1,9 | 21,0 | 84,3 |
| 2029 | 1 | 1 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 2 | 0 | 91 | 91 | 22 | 1,9 | 21,1 | 84,4 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 22 | 1,8 | 21,2 | 84,3 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 2 | 0 | 88 | 88 | 22 | 1,8 | 21,5 | 84,4 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 2 | 0 | 86 | 86 | 22 | 1,8 | 22,0 | 84,1 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 85 | 85 | 22 | 1,7 | 22,2 | 83,4 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 2 | 0 | 83 | 83 | 22 | 1,7 | 22,4 | 82,7 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 82 | 82 | 22 | 1,6 | 22,5 | 82,0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 81 | 81 | 22 | 1,6 | 22,6 | 81,3 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 2 | 0 | 79 | 79 | 22 | 1,5 | 22,7 | 80,5 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 2 | 0 | 77 | 77 | 22 | 1,5 | 23,1 | 79,7 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 76 | 76 | 22 | 1,5 | 23,1 | 78,5 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 2 | 0 | 74 | 74 | 22 | 1,4 | 23,1 | 76,5 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 73 | 73 | 22 | 1,3 | 22,7 | 74,6 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 22 | 1,3 | 22,5 | 73,5 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 22 | 1,2 | 22,3 | 72,6 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 22 | 1,2 | 22,1 | 72,0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 72 | 22 | 1,2 | 22,0 | 71,4 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 71 | 71 | 22 | 1,1 | 22,3 | 70,8 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 1 | 0 | 70 | 70 | 22 | 1,1 | 22,4 | 70,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 22 | 1,1 | 22,2 | 69,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 175 | 324,6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 22 | 1,0 | 22,0 | 69,0 |

Таблица П.4.1.6 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости по месторождению в целом. Вариант 1

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 74,2 | 0,9 | 4,1 | 6254,2 | 78,3 | 0,371 | 692,2 | 692,2 | 23201,9 | 23201,9 | 89,3 | 604,9 | 19668,3 | 3,338 | 277,372 |
| 2023 | 70,4 | 0,9 | 4,1 | 6324,6 | 79,1 | 0,375 | 700,6 | 700,6 | 23902,5 | 23902,5 | 90,0 | 658,3 | 20326,6 | 3,168 | 280,539 |
| 2024 | 68,0 | 0,9 | 4,1 | 6392,7 | 80,0 | 0,379 | 713,6 | 713,6 | 24616,1 | 24616,1 | 90,5 | 665,9 | 20992,4 | 3,062 | 283,602 |
| 2025 | 67,0 | 0,8 | 4,2 | 6459,7 | 80,8 | 0,383 | 727,0 | 727,0 | 25343,1 | 25343,1 | 90,8 | 623,4 | 21615,9 | 3,017 | 286,618 |
| 2026 | 68,3 | 0,9 | 4,5 | 6528,0 | 81,7 | 0,387 | 746,6 | 746,6 | 26089,7 | 26089,7 | 90,8 | 635,8 | 22251,7 | 3,076 | 289,694 |
| 2027 | 69,5 | 0,9 | 4,7 | 6597,5 | 82,6 | 0,391 | 762,5 | 762,5 | 26852,1 | 26852,1 | 90,9 | 646,4 | 22898,1 | 3,126 | 292,820 |
| 2028 | 69,6 | 0,9 | 5,0 | 6667,2 | 83,4 | 0,395 | 771,9 | 771,9 | 27624,0 | 27624,0 | 91,0 | 652,0 | 23550,1 | 3,134 | 295,954 |
| 2029 | 68,2 | 0,9 | 5,1 | 6735,3 | 84,3 | 0,399 | 774,2 | 774,2 | 28398,3 | 28398,3 | 91,2 | 652,4 | 24202,5 | 3,067 | 299,021 |
| 2030 | 65,8 | 0,8 | 5,2 | 6801,2 | 85,1 | 0,403 | 773,6 | 773,6 | 29171,9 | 29171,9 | 91,5 | 651,9 | 24854,4 | 2,963 | 301,984 |
| 2031 | 63,6 | 0,8 | 5,3 | 6864,8 | 85,9 | 0,407 | 772,5 | 772,5 | 29944,4 | 29944,4 | 91,8 | 652,1 | 25506,5 | 2,864 | 304,847 |
| 2032 | 61,3 | 0,8 | 5,4 | 6926,1 | 86,7 | 0,411 | 768,9 | 768,9 | 30713,3 | 30713,3 | 92,0 | 649,9 | 26156,4 | 2,759 | 307,606 |
| 2033 | 58,5 | 0,7 | 5,5 | 6984,6 | 87,4 | 0,414 | 762,5 | 762,5 | 31475,8 | 31475,8 | 92,3 | 645,0 | 26801,4 | 2,602 | 310,208 |
| 2034 | 56,0 | 0,7 | 5,6 | 7040,6 | 88,1 | 0,417 | 755,6 | 755,6 | 32231,4 | 32231,4 | 92,6 | 639,7 | 27441,0 | 2,430 | 312,638 |
| 2035 | 53,7 | 0,7 | 5,6 | 7094,3 | 88,8 | 0,421 | 748,4 | 748,4 | 32979,8 | 32979,8 | 92,8 | 634,0 | 28075,1 | 2,270 | 314,907 |
| 2036 | 51,5 | 0,6 | 5,7 | 7145,8 | 89,4 | 0,424 | 741,0 | 741,0 | 33720,8 | 33720,8 | 93,1 | 628,1 | 28703,2 | 2,119 | 317,027 |
| 2037 | 49,3 | 0,6 | 5,8 | 7195,0 | 90,0 | 0,427 | 733,5 | 733,5 | 34454,3 | 34454,3 | 93,3 | 622,2 | 29325,3 | 1,975 | 319,002 |
| 2038 | 47,3 | 0,6 | 5,9 | 7242,4 | 90,6 | 0,429 | 725,9 | 725,9 | 35180,1 | 35180,1 | 93,5 | 616,1 | 29941,5 | 1,843 | 320,845 |
| 2039 | 45,2 | 0,6 | 6,0 | 7287,5 | 91,2 | 0,432 | 714,5 | 714,5 | 35894,6 | 35894,6 | 93,7 | 607,1 | 30548,5 | 1,704 | 322,549 |
| 2040 | 42,6 | 0,5 | 6,0 | 7330,1 | 91,7 | 0,435 | 694,9 | 694,9 | 36589,6 | 36589,6 | 93,9 | 591,4 | 31139,9 | 1,549 | 324,097 |
| 2041 | 40,1 | 0,5 | 6,1 | 7370,2 | 92,2 | 0,437 | 676,7 | 676,7 | 37266,2 | 37266,2 | 94,1 | 576,8 | 31716,7 | 1,403 | 325,501 |
| 2042 | 38,3 | 0,5 | 6,2 | 7408,5 | 92,7 | 0,439 | 666,1 | 666,1 | 37932,3 | 37932,3 | 94,3 | 568,2 | 32284,9 | 1,313 | 326,814 |
| 2043 | 36,7 | 0,5 | 6,3 | 7445,2 | 93,2 | 0,441 | 658,0 | 658,0 | 38590,3 | 38590,3 | 94,4 | 561,5 | 32846,4 | 1,235 | 328,049 |
| 2044 | 35,4 | 0,4 | 6,5 | 7480,6 | 93,6 | 0,444 | 652,3 | 652,3 | 39242,6 | 39242,6 | 94,6 | 556,8 | 33403,2 | 1,170 | 329,218 |
| 2045 | 34,2 | 0,4 | 6,7 | 7514,8 | 94,0 | 0,446 | 646,6 | 646,6 | 39889,2 | 39889,2 | 94,7 | 552,1 | 33955,3 | 1,105 | 330,324 |
| 2046 | 32,9 | 0,4 | 6,9 | 7547,7 | 94,5 | 0,448 | 641,0 | 641,0 | 40530,2 | 40530,2 | 94,9 | 547,4 | 34502,7 | 1,046 | 331,369 |
| 2047 | 31,8 | 0,4 | 7,2 | 7579,5 | 94,9 | 0,449 | 635,4 | 635,4 | 41165,6 | 41165,6 | 95,0 | 542,7 | 35045,3 | 0,989 | 332,358 |
| 2048 | 30,7 | 0,4 | 7,5 | 7610,2 | 95,2 | 0,451 | 629,9 | 629,9 | 41795,5 | 41795,5 | 95,1 | 538,0 | 35583,3 | 0,935 | 333,293 |
| 2049 | 29,6 | 0,4 | 7,8 | 7639,8 | 95,6 | 0,453 | 624,4 | 624,4 | 42419,9 | 42419,9 | 95,3 | 533,4 | 36116,7 | 0,883 | 334,177 |