| ПРОЕКТ «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ » К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОТАХАН» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата № исх. | Основания для выпуска | Подготовил | Согласовали | Утвердили |
|  |  | Инженер службы экологии | Директор департамента техники и технологии добычи нефти и газа | Управляющий директор по разработке АО «Эмбамунайгаз» |
|  |  |  | Руководитель службы экологии | Заместитель генерального директора по производству Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» |
|  |  | Сыздыкова А.М. | Бердыев А.Ж. | Козов К.С. |
|  |  | Кобжасарова М.Ж. | Исмаганбетова Г.Х. | Габдуллин А. Г |

ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| Рев. № | Часть проекта | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | отчёт | Для представления заказчику АО «Эмбамунайгаз» |  |
| 00 | отчёт | ##### Для представления в контролирующие органы |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Руководитель службы |  | Исмаганбетова Г.Х. |
| Ведущий инженер |  | Суйнешова К.А. |
| Ведущий инженер |  | Султанова А.Р. |
| Ведущий инженер |  | Абир М.К. |
| Старший инженер |  | Умарова Н.Ж. |
| Старший инженер |  | Бекмагамбетова Г.Г. |
| Старший инженер |  | Кобжасарова М.Ж. |
| Отв.исполнитель проекта инженер |  | Сыздыкова А.М. |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

АННОТАЦИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ	10

1.1  Общие сведения о месторождении	10

1.2  Целевое назначение работы	14

1.3  Технологические показатели	15

1.4  Сведение о производственном процессе	17

2	Современное состояние окружающей среды	20

2.1  Природно-климатические условия	20

2.2  Современное состояние атмосферного воздуха	21

2.3  Поверхностные и подземные воды	22

2.5. Почвенный покров	25

2.6  Растительный покров	27

2.7  Животный мир	27

3	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИЙ	29

3.1.	Социально-экономические условия района	29

4	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ	33

4.1  Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу	33

4.2.  Предварительный расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе	46

4.3.  Предварительный расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе	53

4.4.  Предварительное обоснование размеров СЗЗ (санитарно-защитной зоны)	54

4.5.  Предварительные предложения по установлению нормативов НДВ	55

4.6.  Водопотребления и водоотведения	58

4.7.  Программа управления отходами	60

4.8  Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду	68

4.9  Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды промышленными отходами	70

4.10  Рекультивация земель	70

5.	КОМПЛЕКСНАЯ Оценка воздействия на окружающую среду	72

5.1. Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды	75

5.2. Факторы негативного воздействия на геологическую среду	76

5.3. Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров	77

5.4  Факторы воздействия на животный мир	78

5.5.  Оценка воздействия на социально-экономическую сферу	78

5.6.  Состояние здоровья населения	79

5.7.  Охрана памятников истории и культуры	80

6.	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	81

6.1	Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций	81

7.	ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	84

7.1	Мониторинг состояния промышленных площадок при бурении скважин	85

7.2	Мониторинг состояния технологического оборудования	85

7.3	Мониторинг состояния и размещения отходов	85

7.4	Мониторинг состояния биосферы	85

7.5	Оборудование и методы проведения мониторинга	86

7.6	Контроль в области охраны окружающей среды	87

Нетехническое резюме	108

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	114

Приложения	115

Приложение №1 - Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу	116

Список  ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Характеристика основного фонда скважин по месторождению	18

Таблица 1.2 - Характеристика основных показателей пробной эксплуатации по отбору нефти и жидкости по месторождению	18

Таблица 1.3 - Добыча и распределение газа по месторождению Ботахан на период 2022-2024гг (рекомендуемый).	21

Таблица 2.1– Общая климатическая характеристика	22

Таблица 2.2  – Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С)	22

Таблица 2.3 – Средние месячные и среднее годовые скорости ветра (м/с)	22

Таблица 2.4– Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей	22

Таблица 2.5– Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2021г	23

Таблица 2.6–  Результаты мониторинга грунтовых вод за 2021г	25

Таблица 2.7–  Результаты мониторинга почвы за 2021г	28

Таблица 3.1- Структура умерших по основным причинам смерти по Атырауской области	31

Таблица 3.2 - Процентные показатели по отраслям	32

Таблица 3.3 - Производство по отраслям обрабатывающей промышленности по Атырауской области	32

Таблица 3.4  - Сельское хозяйство Атырауской области	33

Таблица 4.1 -Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 1	36

Таблица 4.2 - Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 2	37

Таблица 4.3 - Проектная конструкция вертикальной скважин	39

Таблица 4.4 - Проектная конструкция наклонно-направленной скважины	39

Таблица 4.5 – Расчет продолжительности бурения скважин глубиной	40

Таблица 4.6 – источниками воздействия на атмосферный воздух при строительстве 9 скважин	40

Таблица 4.7 – источниками воздействия на атмосферный воздух при строительстве 2 наклонно-направленных скважин	42

Таблица 4.8 -Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м.	44

Таблица 4.9 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2022г	44

Таблица 4.10 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2023г	45

Таблица 4.11 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2024г	45

Таблица 4.12 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м	46

Таблица 4.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2022г	46

Таблица 4.14 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2023г	47

Таблица 4.15 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2024г	47

Таблица 4.16 – Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	48

Таблица 4.17 - Предварительный расчет критериев опасности (КОВi) при бурении при бурении 9 вертикальных скважин 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м , по первому варианту	50

Таблица 4.18 - Предварительный расчет критериев опасности (КОВi) при бурении 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м, по второму варианту	51

Таблица 4.19 – Расчет критериев опасности (КОВi) при пробной эксплуатации месторождения в 2022г по рекомендуемому  варианту	52

Таблица 4.20 - Расчет критериев опасности (КОВi) при пробной эксплуатации месторождения в 2023г по рекомендуемому  варианту	52

Таблица 4.21 – Расчет критериев опасности (КОВi) при пробной эксплуатации месторождения в 2024г по рекомендуемому  варианту	53

Таблица 4.22 - Категория опасности	55

Таблица 4.23  – Период контроля	55

Таблица 4.24 – Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	56

Таблица 4.25 - Размер СЗЗ	57

Таблица 4.26 - Баланс водопотребления и водоотведения при бурении 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м, по первому варианту	60

Таблица 4.27 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации месторождения Ботахан	61

Таблица 4.28 - Предварительный расчет расхода технической воды на одну скважину при строительстве скважины с  проектной глубиной 1450 м, по первому варианту	61

Таблица 4.29 - Предварительный расчет расхода технической воды на одну скважину при строительстве наклонно-направленных скважин с проектной глубиной 1450м по стволу, по второму рекомендуемому варианту	61

Таблица 4.30 - Объем выбуренной породы при строительстве скважин глубиной 1450 м по первому варианту	64

Таблица 4.31 - Объем выбуренной породы при строительстве наклонно-направленных скважин глубиной 1450 м по второму варианту	65

Таблица 4.32 - Образование коммунальных отходов при строительстве 9  вертикальных скважин с проектной глубиной 1450 м по первому варианту	66

Таблица 4.33 - Образование коммунальных отходов при строительстве 2  наклонно-направленных скважин с проектной глубиной 1450 м стволу по второму рекомендуемому варианту	66

Таблица 4.34 - Предварительный расчет объемов отработанного моторного масла при строительстве 9  вертикальных скважин с проектной глубиной 1450 м.,  по первому варианту	67

Таблица 4.35 - 2  наклонно-направленных скважин с проектной глубиной 1450 м стволу по второму рекомендуемому варианту	67

Таблица 4.36 – Лимиты накопления отходов год при строительстве 9 вертикальных скважин глубиной 1450 м на месторождения Ботахан  по первому варианту	67

Таблица 4.37 – Лимиты накопления отходов год при строительстве 2 наклонно-направленных скважины глубиной  1450 м на месторождения Ботахан по второму рекомендуемому варианту	68

Таблица 4.38 – Лимиты захоронения отходов при строительстве 9 вертикальных скважин скважин глубиной 1450м на месторождения Ботахан по первому варианту	69

Таблица 4.39 – Лимиты захоронения отходов при строительстве 2 наклонно-направленных скважин глубиной 1450м на месторождения Ботахан по второму рекомендуемому варианту	70

Таблица 5.1  - Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины	74

Таблица 5.2  - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении операций	76

Таблица 5.3  - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме	77

Таблица 5.4  - Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха	77

Таблица 5.5 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды	78

Таблица 5.6 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду	79

Таблица 5.7  - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров	79

Таблица 5.8 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир (при бурении скважин и эксплуатации месторождения)	80

Таблица 5.9 – Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу	81

Таблица 5.10  - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин	81

Таблица 7.1  – Список измеряемых параметров	88

Таблица 4-1 - Баланс водоотведения и водопотребления скважины проектной глубиной 1450м по 1 варианту	97

АННОТАЦИЯ

Отчет о возможных воздействиях выполнен согласно Приложению 1 к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424 Приложения 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», а также соответствует требованиям Экологического кодекса РК №400-VI ЗРК от 02.01.2021г.

Отчет о возможных воздействиях содержит следующую информацию:

Глава 1. «Краткая характеристика проектируемых работ» включает в себя:

- общие сведения о месторождении, описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами (карта расположения рассматриваемого объекта приложена в приложении №5);

- целевое назначение работы;

- информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности;

- информация о технологических показателях для осуществления намечаемой деятельности, сведение о производственном процессе, в том числе использвание природных ресурсов, сырья и материалов.

Глава 2. «Современное состояние окружающей среды» (информация о компонентах природной среды):

- природно-климатические условия;

- современное состояние атмосферного воздуха;

- поверхностные и подземные воды;

- почвенный покров, растительность и животный мир.

Глава 3. «Социально-экономические условия района» – описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков.

Глава 4. «Оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду»:

- информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия, также обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, расчеты которых представлены в приложении №1.

- информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности;

- описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду при буерении скважин при реализации проекта пробной эксплуатации;

- характеристика источников физического воздействия;

-водоснабжение и водоотведение;

- сведения об отходах производства и потребления, характирисктика и объемы образования, обоснование предельного количества накопления отходов по их видам (расчеты предварительного объема образования отходов).

Глава 5. «Комплексная оценка воздействия на окружающую среду» – описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты возникающие в результате реализации намечаемой деятельности.

Глава 6. «Аварийные ситуации и их предупреждение».

Глава 7. «Программа экологического мониторинга» – описание методов мониторинга, виды мониторинга.

Глава 8.  «Заявление о намечаемой деятельности».

Глава 9. «Нетехническое резюме».

Список использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

«Отчет о возможных воздействиях» к проекту «Дополнение к проекту разработки месторождения Ботахан» разработан в процессе оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424 О внесении изменений в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»

Основанием для составления отчета о возможных воздействиях является Договор, заключенный между АО «Эмбамунайгаз» и Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»  Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02177Р от 18 марта 2020г).

Отчет о возможных воздействиях разработана в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Целью проведения данной работы является определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет оформлен в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021г №424).

Рассматриваемый материал включает в себя:

- краткое описание намечаемой деятельности, данные о местоположении и условиях землепользования;

- сведения об окружающей и социально-экономической среде;

- возможные виды воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

- анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации вариантов намечаемой деятельности;

- комплексную оценку ожидаемых изменений окружающей среды в результате производственной деятельности на лицензионном участке;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Юридические адреса:

060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д. 1

АО «Эмбамунайгаз»

тел: +7 (7122) 35 29 24

факс: +7 (7122) 35 46 23

Исполнитель:

060007, г. Атырау,

проспект Елорда, строение 10а

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг»

тел: +7 (7122) 305444, 305443

факс: +7 (7122) 305400, 305412

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

- Общие сведения о месторождении

Месторождение Ботахан расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины, на расстоянии 40 км от берега Каспийского моря.

По административному делению относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Байчунас, расположенный в 40 км на северо-запад от месторождения и поселки Косчагыл и Кульсары, расположенные в 40 и 55 км восточнее месторождения (рис. 1.1). Ближайший нефтепромысел Карсак находится в 10 км к северо-востоку. Областной центр г. Атырау находится в 100 км к северо-западу.

Железнодорожная магистраль по линии Атырау - Актау проходит на расстоянии 55 км (ст. Кульсары).

Населенные пункты связаны между собой грунтовыми дорогами и частично дорогами с асфальтовым и гравийно-щебеночным покрытием.

Местность представляет собой пустынную песчаную равнину с абсолютными отметками рельефа около минус 20м.

Климат резкоконтинентальный с сухим жарким летом (до плюс 40оС) и малоснежной холодной (до минус 30оС) зимой.

Гидрогеологическая сеть развита слабо.

Севернее месторождения Ботахан протекает река Эмба, разливающаяся в период весеннего половодья и пересыхающая летом. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по водопроводу из реки Урал.

Рисунок 2.1 – Обзорная карта

  - Целевое назначение работы

Месторождение Ботахан открыто в 1980г. Недропользователем месторождения является АО «Эмбамунайгаз», имеющее Государственную Лицензию №265 серии МГ (нефть) от 01.12.1995г на право пользования недрами для добычи углеводородного сырья на месторождении Ботахан и единый контракт с компетентным органом правительства РК на проведение добычи углеводородов №211 от 13.08.1998г. В соответствии с Дополнением №5 к Контракту №211 от 13.08.1998 года срок действия Контракта продлен до 13.08.2037 года включительно.

В 2008г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» был выполнен отчет «Авторский надзор за реализацией проекта разработки месторождения Ботахан», принятый Протоколом ЦКР №53 от 30.10.2008г.

В 2010г ТОО «Гео Энерджи Групп» был составлен «Проект доразведки месторождения Ботахан», принятый Протоколом ГТС АО «РД Казмунайгаз» от 29.12.2010г. Для установления характера насыщения триасовых коллекторов проектом предусматривалось бурение 3-х скважин, расположенных в разных условиях ловушки – одной независимой в сводовой части ловушки и двух зависимых для оценки этажности залежей и контуров их нефтегазоносности.

В 2011г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» был выполнен отчет «Авторский надзор за реализацией проекта разработки месторождения Ботахан» на 01.07.2011г, принятый Протоколом Комитета геологии и недропользования МИиНТ РК №352 от 15.02.2012г, в котором рассмотрен период разработки 2007-2011гг с бурением еще 8 добывающих скважин (№№159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166) и зарезками боковых стволов в двух скважинах (№№146, 129).

В 2013г АО «КазНИГРИ» по результатам бурения 20 новых пробуренных скважин и с учетом результатов сейсмических работ 3Д выполнен отчет по пересчету запасов нефти и газа месторождения Ботахан по состоянию изученности на 02.01.2013г. Протоколом ГКЗ РК №1325-13-У от 27.08.2013г утверждены пересчитанные запасы нефти и газа месторождения Ботахан и приняты на Государственный баланс.

В 2014г был составлен «Уточненный проект разработки…», утвержденным ЦКРР РК (Исх. письмо №50/11 от 22.08.2014г). Согласно проекту, выделены два эксплуатационных объекта:

I объект разработки – (Ю-I горизонт, I и II пласты);

II объект разработки – (Ю-II горизонт, I и II пласты).

В 2016г институтом ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» был выполнен «Авторский надзор за реализацией уточненного проекта разработки месторождения Ботахан» по состоянию на 01.01.2016г. В рамках «Авторского надзора…» скорректированы программа работ и уровни добычи.

В 2019г НИИ «Каспиймунайгаз» выполнен «Пересчет запасов нефти и растворенного газа месторождения Ботахан…» (протокол ГКЗ №2085-19-У от 03.09.2019г), в рамках которого начальные геологические запасы нефти увеличились на 5 263 тыс.т (43,6%), извлекаемые запасы нефти увеличились на 1 777 тыс.т (27,9%).

На основе «Пересчета запасов нефти и растворенного газа месторождения Ботахан» в 2019г был составлен «Проект разработки месторождения Ботахан», утвержденный ЦКРР РК (протокол № 15/16 от 07-08.11.2019г).

Настоящий «Дополнение к проекту разработки месторождения Ботахан» выполнен Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» с АО «Эмбамунайгаз», с использованием геолого-промысловой основы, представленной в утвержденный ГКЗ отчета по пересчету запасов нефти и газа по состоянию изученности на 01.01.2019г на базе предоставленных компанией-недрпользователем промысловых материалов по добыче и остаточных запасов УВ. В проекте использованы все имеющиеся геолого-геофизические материалы по вновь пробуренным скважинам, результаты интерпретации сейсморазведочных работ, а также все геолого-промысловые данные по текущему состоянию разработки и гидродинамическим исследованиям скважин.

  - Технологические показатели

В данном проекта не планируется внесение значительных изменений в систему разработки месторождения. Все также планируется применение внутриконтурного заводнения с целью ППД, а в качестве рабочего агента все также будет применяться вода. Так как на сегодня месторождение разбурено в значительной степени, изменений в системе расположения скважин также не предусматривается, в рамках проекта планируется только бурение новых скважин в районы сосредоточения ОИЗ, что можно отнести к уплотнению сетки.

В проекте рассмотрены 2 варианта разработки, которые отличаются количеством ввода в эксплуатацию новых добывающих скважин (переводом с другого объекта или из бурения) и степенью воздействия на залежь, в том числе и в интенсивности заводнения.

В рамках рекомендуемого к реализации 2 варианта разработки, кроме стандартных переводов скважин между объектами и ограничения водопритоков, предусматривается бурение 2 наклонно-направленных скважин, которые помимо решения проблем наземной инфраструктуры также обеспечивают большую, чем у вертикальных, мощность перфорации, а также характеризуются более низкой обводненностью, за счет минимизации эффекта образования конуса воды.

В таблицах 1.1-1.2 представлены прогнозные технологические показатели разработки согласно рекомендуемому варианту 2.

Таблица 1.1 - Характеристика основного фонда скважин по месторождению

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Выбытие скважин, ед. |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | 18 | 2,3 | 20,7 | 98,3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 19 | 2,4 | 22,0 | 108,3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 166 | 312,0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 84 | 20 | 2,4 | 23,5 | 107,0 |

Таблица 1.2 - Характеристика основных показателей пробной эксплуатации по отбору нефти и жидкости по месторождению

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 79,1 | 1,0 | 4,4 | 6259,2 | 78,3 | 0,371 | 716,9 | 716,9 | 23226,6 | 23226,6 | 89,0 | 621,8 | 19685,2 | 3,560 | 277,593 |
| 2023 | 82,0 | 1,0 | 4,7 | 6341,2 | 79,4 | 0,376 | 766,8 | 766,8 | 23993,4 | 23993,4 | 89,3 | 705,1 | 20390,2 | 3,690 | 281,284 |
| 2024 | 83,6 | 1,0 | 5,1 | 6424,8 | 80,4 | 0,381 | 808,0 | 808,0 | 24801,4 | 24801,4 | 89,7 | 733,4 | 21123,6 | 3,762 | 285,045 |

  - Сведение о производственном процессе

Текущее состояние системы сбора и промысловой подготовки продукции

Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения предназначена для сбора, поскважинного замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки для доведения промыслового потока нефти до товарной кондиции и сдачи потребителю.

При выборе технологии внутрипромыслового сбора и транспорта необходимо учитывать:

- устьевые давления и динамику их изменения в процессе эксплуатации скважин месторождения;

- газосодержание добываемой продукции;

- реологические характеристики добываемой продукции (вязкость, плотность, высокую температуру застывания);

- схему расположения добывающих скважин;

- ожидаемые дебиты нефти и газа;

- прогнозируемый уровень обводненности;

- удаленность действующего объекта подготовки от добывающих скважин.

Система внутрипромыслового сбора и транспорта в соответствии с «Едиными правилами …» должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить герметичность сбора добываемой продукции;

- обеспечить минимальные потери нефти и газа;

- обеспечить минимальные выбросы в атмосферу;

- обеспечить точный замер дебита продукции каждой скважины;

- обеспечить возможность исследований скважин для подбора оптимального технологического режима работы и контроля за разработкой.

Действующим проектным документом разработки месторождения Ботахан предусматривается применение герметизированной системы сбора и подготовки скважинной продукции.

По состоянию на 01.01.22 год фонд эксплуатационных скважин составляет 86 единиц. Из них действующий фонд в работе 82.

В настоящее время на месторождении Ботахан для сбора и транспорта добываемой продукции предусмотрена герметизированная напорная система сбора.

Газожидкостная смесь со скважины по выкидным линиям (Ø114х7 мм) с объемом 2370 м3/сут поступает в автоматическую групповую замерную установку марки Б-40-14-500 (АГЗУ – 8 ед.) и СИ-40-14-400 (АГЗУ – 1 ед.) где производится поочередной (по скважинный) замер продукции скважины.

Нефтяная эмульсия с блока гребенки поступает с давлением Р-1,8-2,0 атм в НГС-06 (04) -3000-1 ступени (нефтегазовый сепаратор), где происходит отделение жидкости от газа. На входе НГС добавляется деэмульгатор марки «Ихлас-1», для обезвоживания нефти.

Отделившийся газ с НГС-06 (04) -3000-1 поступает на ГС 1-1,6-800. Газ после очистки на ГС 1-1,6-800 (газовый сепаратор) по газопроводу Ø160х9,1мм, протяженностью 11 км направляется на ЦППН «Карсак», а также для собственных нужд м/р Ботахан (печи подогрева нефти ПТ-16/150 – 3 ед).

Отделившаяся жидкость с НГС-06 (04) -3000-1 поступает в печи подогрева ПТ-16/150 №1, №2, №3. Нагретый жидкость до температуры 25-35°С с печи поступает в ОГ-200 (отстойник горизонтальный с объемом V-200 м3) для отделения воды с жидкости. Отделившаяся вода, поступает в ОПФ-3000 (отстойник с патронными фильтрами с объемом V-3000 м3) и далее поступает в систему ППД.

Отделившаяся нефть из ОГ-200 поступает на КСУ (концевая сепарационная установка). Отделившийся газ после КСУ через счетчик марки «СВГ.М-160» (счетчик газа вихревые) поступает на печь ПП-0,63-1 единиц и на котельную для собственных нужд месторождения Ботахан.

Далее нефтяная эмульсия с КСУ поступает в технологический резервуар РВС №3, объемом V-1000м3. С резервуара РВС №3 через переток с высоты 9,3 м нефтяная эмульсия последовательно подают в технологические резервуары РВС – 700 №1 и в резервуар РВС – 1000 №2. С резервуаров нефть, с обводненностью 2% - 5% и содержанием хлористых солей 4900-6800 мг/л, насосами НБ-125 в количестве 2 ед, через счетчик марки «KROHNE» по нефтепроводу «Ботахан – ЦППН Карсак» (Ø219х10мм, протяженность 11 км) с давлением Р-10-12 атм перекачивается на ЦППН Карсак. Отделившаяся вода с резервуаров №1, №2, №3 сбрасывается в ОПФ-3000.

На ЦППН «Карсак» проводится подготовка нефти месторождения Ботахан, Карсак, Байчунас.

Предварительно обезвоженная нефтяная эмульсия с месторождений Ботахан по нефтяному коллектору Ø219х10мм, протяженностью 11км, поступает на ЦППН «Карсак», попеременно в резервуары №2 V-1000м3 и №7 V-2000м3.

Нефтяная эмульсия месторождения Ботахан с резервуаров №2, №7 насосами НБ-125 №1,2 прокачивается через печи подогрева нефти ПТ-16/150 №1, №2, с температурой 60 - 65ºС и заполняет резервуар №14. Все печи работают на попутном газе, поступающему по газопроводу «Ботахан – ЦППН Карсак». В зимнее время дополнительно подключаются печи ТП – 800 и ППН-3Ж (один в резерве).

После проведения аналитического контроля качества нефти в соответствии СТ РК 1347-2005, подготовленная нефть с резервуара сдается представителям АО «КазТрансОйл». Товарная нефть насосами марки ЦНС 180-340 №1,2 с давлением Р-15-20 атм и содержанием хлористых солей 10-12 мг/л через узел замера «КУУН» (коммерческий узел учета нефти) по нефтепроводу Ø219мм откачивается в магистральный нефтепровод «Узень – Атырау – Самара».

Программа утилизации газа

Правительство РК отводит одно из важнейших мест в области использования ресурсов вопросу утилизации попутного газа.

Сжигание попутного газа является нарушением, т.к. значительно ухудшает экологическую обстановку, а также в условиях нехватки энергоресурсов создает серьезную социальную проблему.

Основным путем утилизации газа является использование газа на собственные нужды в качестве топлива в печах для нагрева нефти и для социально-бытовых нужд.

Газожидкостная смесь со скважин через АГЗУ (автоматическую групповую замерную установку) по нефтепроводу через НГС – 1 ступени (нефтегазовый сепаратор) подается на ГС (газовый сепаратор), где отделившийся газ подается к печам подогрева ПТ-16/150 (3 ед., из них 1 резервная) для подготовки нефти термохимическим методом. После печей подогрева газожидкостная смесь через ОГ-200 (отстойник горизонтальный емкостью 200м3) подается в КСУ (Конечная Сепарационная Установка), где отделившийся газ используется в печи марки ПП-0,63 (1-ед.) для бытовых нужд месторождения Ботахан. Основной объем газа отправляется по газопроводу на ЦППН Карсак.

Весь попутно добываемый газ на месторождения Ботахан используется на собственные нужды, сжигание газа на факеле не производится.

В настоящее время по месторождениям АО «Эмбамунайгаз» утилизация попутного газа осуществляется по утвержденной «Программе развития переработки сырого газа на объектах НГДУ «Доссормунайгаз» на 2022-2024г.

Согласно «Программе развития переработки сырого газа на месторождениях НГДУ «Доссормунайгаз» на 2022-2024 гг.», в соответствии с Методикой расчетов нормативов и объемов сжигания сырого газа при проведении операции по недропользованию, Утвержденной Приказом министра энергетики Республики Казахстан от 05 мая 2018 года №164, общий объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по месторождению Ботахан за 2022 год составляет 0,03795 млн. м3, в том числе V7 – 0,00042 млн.м3, по категории V8 – 0,03753 млн.м3 (Протокол №4/3 от 14 сентября 2021 года).

Баланс добычи и распределения сырого газа приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.3 - Добыча и распределение газа по месторождению Ботахан на период 2022-2024гг (рекомендуемый).

| Наименование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 | 2024 |
| Объем добычи газа, млн.м3/год | 3,560 | 3,690 | 3,762 |
| Собств. нужды (V1) | 0,9085176 | 0,9085176 | 0,9291168 |
| Технологическое неизбежное сжигание газа (Vv): | 0,03795 | 0,03795 | 0,03795 |
| Объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования (V7): ППН Ботахан - дежурная горелка | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| Объем сжигаемого газа при техобслуживании и ремонтных работах технол. оборудования (V8): ТО и ТР (ГС) | 0,03753 | 0,03753 | 0,03753 |

Выводы:

- Мероприятия по утилизации газа, предусмотренные проектным документом разработки месторождения Ботахан выполняются в полном объеме.

- Достигнута 100%-ая утилизация попутно добываемого газа – сжигание газа на факелах не производится.

- Современное состояние окружающей среды

  - Природно-климатические условия

Климат района резко континентальный, аридный. Для него характерны холодная зима с устойчивым снежным покровом и сравнительно короткое, умеренное жаркое лето, большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, постоянно дующие ветры.

Зима умеренно холодная, устойчивые морозы начинаются в конце ноября. Средние температуры днем в январе -10...-12оC, ночью до -25оC. Весна характеризуется быстрым переходом от зимы к лету и большими перепадами дневных и ночных температур воздуха. Лето сухое и жаркое, температура воздуха днем + 25...+ 30оC, ночью +15...+20оC.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические данные представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции.

Таблица 2.1– Общая климатическая характеристика

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (I) | 11,3 градуса мороза |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (VII) | 34,5 градуса тепла |
| Среднегодовое количество осадков |  |
| из них, с XI по III | 67,9 мм |
| с IV по Х | 105,7 мм |
| Среднее число дней с пыльными бурями | 13,5 дней |
| Скорость ветра, превышение которой составляет 5% | 9 м/с |

Таблица 2.2  – Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.8 | -7.7 | 0.0 | 11.4 | 18.5 | 25.1 | 27.4 | 25.5 | 18.3 | 9.5 | 0.8 | -5.4 | 9.6 |

Таблица 2.3 – Средние месячные и среднее годовые скорости ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |

Таблица 2.4– Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 26 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 | 13 |

Рис. 2.1 – Роза ветров

  - Современное состояние атмосферного воздуха

При проведении фоновых исследований на структуре современное состояние всех составляющих окружающей среды оценивалось на основе результатов полевых исследований проведенных в 2021г.

Производственный контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля  за соблюдением нормативов ПДВ;

- мониторинг  воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) или ближайшей жилой зоны, или территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха: зоны санитарной охраны курортов, крупные санатории, дома отдыха, зоны отдыха городов.

Отчет по производственному экологическому контролю на месторождении Ботахан за 2021г. проводился специалистами Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» по программе мониторинга, утвержденной государственными контролирующими органами.

Целью мониторинга атмосферного воздуха являлось получение информации о содержании загрязняющих веществ в атмосфере, на границе СЗЗ.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ за I-IV кварталы 2021г. представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5– Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2021г

| № п/п | Точки отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация, мг/м3 |  |  |  | Норма ПДК м.р., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1. | граница СЗЗ Д-5-01 | Диоксид азота | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,2 |
|  |  | Оксид азота | 0,002 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,4 |
|  |  | Диоксид серы | 0,000 | 0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
|  |  | Сероводород | 0,000 | 0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,008 |
|  |  | Оксид углерода | 2,33 | 2,44 | 3,13 | 2,83 | 5,0 |
|  |  | Углеводороды | 0,347 | 0,380 | 0,576 | 0,428 | 50,0 |
|  |  | Пыль (взв.в-ва) | 0,000 | 0,017 | 0,010 | 0,020 | 0,3 |
| 2. | граница СЗЗ Д-5-02 | Диоксид азота | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,2 |
|  |  | Оксид азота | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,004 | 0,4 |
|  |  | Диоксид серы | 0,000 | 0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
|  |  | Сероводород | 0,000 | 0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,008 |
|  |  | Оксид углерода | 2,44 | 2,29 | 3,36 | 2,66 | 5,0 |
|  |  | Углеводороды | 0,357 | 0,335 | 0,610 | 0,367 | 50,0 |
|  |  | Пыль (взв.в-ва) | 0,000 | 0,016 | 0,011 | 0,013 | 0,3 |

Вывод: Анализ, проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха, на границе санитарно-защитной зоны месторождения Ботахан, показал, что за 2021г. максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам в точках отбора проб незначительны. Концентрации ЗВ находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м. р.), установленных для населенных мест.

  - Поверхностные и подземные воды

Территория Атырауской области бедна приточными водами. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагиз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только река Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.

Река Урал – является главной водной артерией области. Она используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.

Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана река Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.

Средняя продолжительность паводка – 84 дня, в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Среднемноголетний пик паводка приходится на середину мая.

Река Сагиз – длина 511 км, площадь водосбора 19,4 км2 – берет начало от источников Подуральского плато, теряется в солончаках Прикаспийской низменности, не доходя 60-70 км до Каспийского моря. В верхнем течении берега преимущественно высокие, крутые, в низовьях долина выработана слабо, русло извилистое. Питание, в основном, снеговое, частично грунтовое. Половодье в конце марта - апреле. Среднегодовой расход воды у ст. Сагиз – 1,59 м/с.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно, снижается и уровень воды в сорах.

Согласно ПЭК для проведения контроль качества подземных вод по месторождению С.Балгимбаева за 2019-2020гг пробы были отобраны из скважин на определение следующих показателей: рН, минерализации, нефтепродуктов, фенолов, АПАВ, ХПК, азота аммонийного, нитратов, нитритов, тяжелых металлов.

  - Современное состояние водных ресурсов

Задачами мониторинга вод в 2021г является наблюдение за изменением качественных показателей, а также контроль соответствия их с санитарно-гигиеническими требованиями. Целью мониторинга подземных вод является получение информации о качественном составе подземных вод в результате антропогенной деятельности в процессе проведении работ на месторождении Ботахан. Для выявления влияния деятельности предприятия на подземные воды проводится химический анализ проб.

Результаты химического анализа проб подземных и поверхностных вод за 2021г приведены в таблице 2.4.1

Таблица 2.6–  Результаты мониторинга грунтовых вод за 2021г

| Точки отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация, мг/дм3 |  | Норма ПДК м.р., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I полугодие | II полугодие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скв.№Б-1 46°56'37,2" 53°09'00,0" | pH | - | 7,5 | не регламен-ся |
|  | Сухой остаток | - | 120792 | не регламен-ся |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | - | 0,19 | не регламен-ся |
|  | Фенол | - | 0,013 | не регламен-ся |
|  | АПАВ | - | 0,508 | не регламен-ся |
|  | ХПК | - | 1857,3 | не регламен-ся |
|  | Железо | - | 1,951 | не регламен-ся |
|  | Азот аммонийный | - | 0,183 | не регламен-ся |
|  | Нитриты | - | 0,247 | не регламен-ся |
|  | Нитраты | - | 0,095 | не регламен-ся |
|  | Медь | - | <0,0005 | не регламен-ся |
|  | Цинк | - | <0,1 | не регламен-ся |
|  | Свинец | - | 0,002 | не регламен-ся |
|  | Никель | - | 0,055 | не регламен-ся |
| Скв. №Б-2 46°56'19,4" 53°08'36,6" | pH | - | 7,5 | не регламен-ся |
|  | Сухой остаток | - | 153325 | не регламен-ся |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | - | 0,35 | не регламен-ся |
|  | Фенол | - | 0,007 | не регламен-ся |
|  | АПАВ | - | 0,771 | не регламен-ся |
|  | ХПК | - | 2001,5 | не регламен-ся |
|  | Железо | - | 1,280 | не регламен-ся |
|  | Азот аммонийный | - | 0,215 | не регламен-ся |
|  | Нитриты | - | 0,219 | не регламен-ся |
|  | Нитраты | - | 0,103 | не регламен-ся |
|  | Медь | - | 0,005 | не регламен-ся |
|  | Цинк | - | <0,1 | не регламен-ся |
|  | Свинец | - | 0,004 | не регламен-ся |
|  | Никель | - | 0,046 | не регламен-ся |
| Скв. №Б-3 46°56'08,1" 53°08'19,9" | pH | 8,1 | 7,7 | не регламен-ся |
|  | Сухой остаток | 135448 | 145916 | не регламен-ся |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,27 | 0,23 | не регламен-ся |
|  | Фенол | 0,012 | 0,015 | не регламен-ся |
|  | АПАВ | 0,413 | 0,613 | не регламен-ся |
|  | ХПК | 1340 | 1701,0 | не регламен-ся |
|  | Железо | 3,775 | 4,364 | не регламен-ся |
|  | Азот аммонийный | 0,573 | 0,251 | не регламен-ся |
|  | Нитриты | 0,537 | 0,375 | не регламен-ся |
|  | Нитраты | 0,598 | 0,090 | не регламен-ся |
|  | Медь | 0,090 | 0,020 | не регламен-ся |
|  | Цинк | 0,115 | <0,1 | не регламен-ся |
|  | Свинец | 0,002 | 0,004 | не регламен-ся |
|  | Никель | 0,007 | 0,036 | не регламен-ся |
| Скв. №Б-4 46°56'01,1" 53°08'07,5" | pH | 8,0 | 7,7 | не регламен-ся |
|  | Сухой остаток | 136736 | 146883 | не регламен-ся |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,36 | 0,07 | не регламен-ся |
|  | Фенол | 0,003 | 0,009 | не регламен-ся |
|  | АПАВ | 0,277 | 0,600 | не регламен-ся |
|  | ХПК | 1315,0 | 2064,3 | не регламен-ся |
|  | Железо | 2,526 | 3,195 | не регламен-ся |
|  | Азот аммонийный | 0,931 | 0,198 | не регламен-ся |
|  | Нитриты | 0,586 | 0,239 | не регламен-ся |
|  | Нитраты | 0,659 | 0,081 | не регламен-ся |
|  | Медь | 0,0005 | <0,0005 | не регламен-ся |
|  | Цинк | 0,077 | <0,1 | не регламен-ся |
|  | Свинец | 0,012 | 0,003 | не регламен-ся |
|  | Никель | 0,010 | 0,044 | не регламен-ся |
| Скв. №Б-5 46°56'30,2" 53°08'25,2" | pH | 8,2 | 7,7 | не регламен-ся |
|  | Сухой остаток | 135770 | 143662 | не регламен-ся |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,42 | 0,03 | не регламен-ся |
|  | Фенол | 0,015 | 0,014 | не регламен-ся |
|  | АПАВ | 0,422 | 0,581 | не регламен-ся |
|  | ХПК | 940,0 | 2055,5 | не регламен-ся |
|  | Железо | 2,963 | 3,021 | не регламен-ся |
|  | Азот аммонийный | 1,074 | 0,262 | не регламен-ся |
|  | Нитриты | 0,600 | 0,242 | не регламен-ся |
|  | Нитраты | 0,555 | 0,089 | не регламен-ся |
|  | Медь | 0,047 | <0,0005 | не регламен-ся |
|  | Цинк | 0,1 | <0,1 | не регламен-ся |
|  | Свинец | 0,033 | <0,002 | не регламен-ся |
|  | Никель | 0,021 | <0,005 | не регламен-ся |
| Скв. №Б-6 46°55'52,7" 53°08'56,9" | pH | 8,1 | 7,7 | не регламен-ся |
|  | Сухой остаток | 148010 | 164599 | не регламен-ся |
|  | Массовая концентрация нефтепродуктов | 0,63 | 0,12 | не регламен-ся |
|  | Фенол | 0,006 | 0,007 | не регламен-ся |
|  | АПАВ | 0,388 | 0,624 | не регламен-ся |
|  | ХПК | 1095,0 | 2104,0 | не регламен-ся |
|  | Железо | 3,181 | 3,357 | не регламен-ся |
|  | Азот аммонийный | 1,003 | 0,170 | не регламен-ся |
|  | Нитриты | 0,577 | 0,208 | не регламен-ся |
|  | Нитраты | 0,783 | 0,090 | не регламен-ся |
|  | Медь | 0,052 | <0,0005 | не регламен-ся |
|  | Цинк | 0,1 | <0,1 | не регламен-ся |
|  | Свинец | 0,009 | 0,011 | не регламен-ся |
|  | Никель | 0,003 | 0,100 | не регламен-ся |

Вывод: Пробы воды сравнивались с перечнем предельно-допустимых концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ,  для воды рыбохозяйственных  водоемов.  По результатам химического анализа поверхностной воды повышению по нормам ПДК не обнаружено.

  - Почвенный покров

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Важную роль в формировании и пространственном распределении почвенного покрова Прикаспийской низменности играет микрорельеф, представленный здесь разнообразными по величине и форме западинами и блюдцами, генетически связанными с суффозионными, эрозионными и дефляционными процессами. Перераспределяя атмосферную влагу по поверхности, микрорельеф создает неодинаковые гидрологические и микроклиматические условия почвообразования, следствием чего является весьма характерная для данного района резко выраженная комплексность почвенно-растительного покрова.

Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождения на почвенный покров;

- оценки прогноза и разработки рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (далее-СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв.

Анализ почвенного покрова проводился на определение содержания меди, цинка, никеля, свинца и нефтепродуктов в пробах.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

Результаты анализов проб почвы  на месторождении Ботахан за 2021 г приведены в таблице 2.5

Таблица 2.7–  Результаты мониторинга почвы за 2021г

| Точка отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация миллиграмм на килограмм |  | Норма предельно допустимых концентраций, (миллиграмм на килограмм) | Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I полугодие | II полугодие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СЭП – 11 территория нефтепромысла центральная часть | Медь (п.ф) | 0,261 | 0,057 | 3,0 | - |
|  | Цинк (п.ф) | 5,0 | <5,0 | 23,0 | не превышает |
|  | Свинец (к.р.ф.) | 4,258 | 2,412 | 32,0 | не превышает |
|  | Никель (п.ф) | 0,659 | 0,572 | 4,0 | не превышает |
|  | Нефтепродукты | 72,8 | 78,5 | не нормир-я | не превышает |
| СЭП – 12 территория нефтепромысла | Медь (п.ф) | 0,098 | 0,103 | 3,0 | - |
|  | Цинк (п.ф) | 5,0 | <5,0 | 23,0 | не превышает |
|  | Свинец (к.р.ф.) | 6,566 | 2,663 | 32,0 |  |
|  | Никель (п.ф) | 0,828 | 0,594 | 4,0 | не превышает |
|  | Нефтепродукты | 86,3 | 92,0 | не нормир-я | не превышает |
| СЭП – 13 территория нефтепромысла северная часть | Свинец (к.р.ф.) | 2,114 | 0,24 | 32,0 | не превышает |
|  | Никель (п.ф) | 0,331 | <5,0 | 4,0 | не превышает |
|  | Нефтепродукты | 96,8 | 1,452 | не нормир-я | не превышает |
|  | Медь (п.ф) | 0,314 | 0,369 | 3,0 | не превышает |
|  | Цинк (п.ф) | 0,336 | 106,3 | 23,0 | - |

  - Растительный покров

Исследуемая территория расположена в пустынной зоне, в подзоне остепненных пустынь. Географическое положение обуславливает однородность пространственной структуры, бедность ботанического состава, низкий уровень биологического разнообразия. Основу растительного покрова составляет ксерогалофитная растительность из сочных многолетних и однолетних солянок. Практически повсеместно преобладает солянковая растительность, за исключением соровых понижений, поверхность которых практически оголена.

Растительность участка представлена различными жизненными формами: древесная  растительность (кустарники и полукустарники), и травянистые: (многолетние и одно-двулетние травы). Кустарники, как в составе флоры, так и растительного покрова играют очень незначительную роль. Основу флоры составляют травянистые растения.

Пустынная растительность представлена следующими сообществами.

Однолетнесолянковые:

- однолетнесолянковые, в сочетании с редкими требенщиком и соляноколосником (клемакоптера мясистая и шерсистая, петросимония раскидистая, гребенщик многоветвистый, соляноколосник каспийский);

- мортуково-однолетнесолянковые (мортук восточный, мортук пшеничный, клемакоптера мясистая и шерсистая, петросимония раскидистая, соляноколосник каспийский, солянка натронная, солянка содоносная, сведа заостренная);

- соляноколосниково-однолетнесолянковые (соляноколосник каспийский, солянка натронная, солянка содоносная, сведа заостренная, клемакоптера мясистая и шерсистая, петросимония раскидистая).

Белоземельнополынные:

- белоземельнополынно - солянковые (полынь белоземельная, полынь Лерховская, полынь селитрянная, сведа заостренная, клемакоптера шерсистая, солянка натронная, солянка содоносная, сведа заостренная, петросимония раскидистая);

- биюргуновые (биюргун солончаковый).

Кустарниковые:

- эфимерно-гребенщиковые (мортук пшеничный, додарция, крестовник Ноевский, дескурайния Софьи, гребенщик многоветвистый);

- злаково-разнотравно-гребенщиковые (верблюжья колючка, лебеда татарская солодка голая, софора лисохвостая, дымнянка, кермек Гмелина, грамала, спорыш).

  - Животный мир

Наибольшее количество видов млекопитающих относится к насекомоядным, грызунам и мелким хищникам.

Насекомоядные, семейство ежовые, представлены видом ушастый ёж - Erinaceus awitus. Представители этого вида встречаются в разреженных зарослях гребенщика.

Отряд хищные, семейство псовые, представлены 3 видами: Волк – Canus lupus - вид, предпочитающий селиться в мелкосопочнике или в массивах бугристых песков. Корсак - (Vulpes corsac) распространён практически на всей территории участка, и лисица (ulpes vulpes) - обитает на полупустынных участках с кустарниковой растительностью.

Отряд зайцеобразные, семейство зайцы представлено видом   заяц-русак (Lepus europaeus).

Семейство куньи представлено лаской (Mustela nivalis) и степным хорьком (Mustela eversmanni) - хищные зверьки, питающиеся насекомыми, грызунами, мелкими пернатыми и пресмыкающимися.

Отряд грызуны. Семейство ложнотушканчиковые представлено 3-мя видами: малый тушканчик - (Allactaga elater), большой тушканчик (Allactaga major) и тушканчик прыгун (Allactaga sibirica), которые обитают на участках полупустынного характера. Емуранчик (Stylodipus telum) селится в мелкобугристом рельефе. Мохноногий тушканчик (Dipus sagitta) обитает на территории с задернованными почвами. Хомяковые представлены следующими видами: серый хомячок (Cricetulus migratorius) и обыкновенная полёвка (Microtus arvalis).

Семейство песчанковые. Большая песчанка (Rhombomys opimus) - широко распространённый грызун, живущий колониями, гребенщиковая песчанка (Meriones tamariscinus) селится по пескам, тяготеет к кустарникам гребенщика. Краснохвостая песчанка (Meriones libycus) обитает в эфемероидных всхолмлённых пустынях с плотными почвами и по закреплённым пескам.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ по размещении объектов инфраструктуры, складировании производственно-бытовых отходов и в период бурения скважин:

- необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

- учитывая, что на территории планируемых работ большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторые виды птиц ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижения автотранспорта в ночное время.

- при планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать вне дорожных передвижений автотранспорта.

- важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.).

- на весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнении и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

В ходе проведения производственных работ должны выполняться и соблюдаться требования статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИЙ

  - Социально-экономические условия района

Обязательным при разработке отчета о возможных воздействиях является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Месторождение Ботахан административно находится в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан. В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы указанного района и области в целом на основе данных Департамента статистики Атырауской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью Российской Федерации, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Область находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2. Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.

Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.

Численность населения Атырауской области на 2021 по текущим данным составила 659 074 человек, по Исатайскому району численность населения составляет – 26 728  человек.

Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Текущие оценки численности населения за прошедшие годы уточняются на основании итогов очередной переписи.

Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес, как и прежде, занимают болезни системы кровообращения (26,2%).

Таблица 3.1- Структура умерших по основным причинам смерти по Атырауской области

|  | Число умерших, человек |  | Удельный вес, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-апрель 2020г. | январь-апрель 2021г. | январь-апрель 2020г. | январь-апрель 2021г. |
| Всего | 1 190 | 1 241 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| от болезней системы кровообращениия | 272 | 304 | 22,9 | 24,5 |
| от новообразований | 180 | 190 | 15,1 | 15,3 |
| от несчастных случаев, отравлений и травм | 96 | 111 | 8,1 | 8,9 |
| от болезней органов дыхания | 178 | 176 | 14,9 | 14,2 |
| от болезней органов пищеварения | 134 | 132 | 11,3 | 10,6 |
| от инфекционных и паразитарных болезней | 16 | 9 | 1,3 | 0,7 |
| от других болезней | 314 | 319 | 26,4 | 25,8 |

Промышленность

Атырауская область относится к основным нефтедобывающим регионам Республики Казахстан и имеет довольно высокий промышленный потенциал. В выпуске товарной продукции доля промышленности в области выше, чем в целом по стране.

Таблица 3.2 - Процентные показатели по отраслям

|  | Январь-декабрь 2020г. к январю-декабрю 2019г. в процентах | Январь-февраль 2019г к январю-февралю 2018г., в процентах |
| --- | --- | --- |
| Промышленность | 92,9 | 100,2 |
| Розничная торговля | 101,1 | 102,0 |
| Промышленность | 14,7 | 5,1 раза |
| Розничная торговля | 1009 | 100,3 |

Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении считается стоимость продукции, предназначенной для реализации товаров, предназначенных для дальнейшей переработки, работ промышленного характера.

В январе-феврале 2020г. промышленной продукции произведено на 1242417 млн. тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях – соответственно на 1119564 и 105920 млн. тенге, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11830 млн. тенге, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5103 млн. тенге.

Таблица 3.3 - Производство по отраслям обрабатывающей промышленности по Атырауской области

|  | Январь-февраль 2020г., млн. тенге | Январь-февраль 2020г. в % к январю-февралю 2019г. |
| --- | --- | --- |
| Обрабатывающая промышленность | 105 920 | 126,1 |
| Производство продуктов питания | 1 682 | 142,2 |
| Производство напитков | 51 | 73,7 |
| Производство текстильных изделий | 505 | 124,3 |
| Производство одежды | 288 | 96,4 |
| Производство бумаги и бумажной продукции | 55 | 197,4 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 75 046 | 121,1 |
| Производство продуктов химической промышленности | 13 697 | 157,3 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 986 | 147,5 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 2 841 | 259,4 |
| Металлургическая промышленность | 29 6 | 204,1 |
| Машиностроение | 6 569 | 133,9 |

Сельское хозяйство

Ко всем категориям хозяйств относятся сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Сельскохозяйственные предприятия – юридические лица с основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства. Местные единицы-подразделения юридических лиц в форме подсобных хозяйств, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-феврале 2020г. составил 5727,5 млн. тенге, в том числе валовая продукция животноводства – 5252,6 млн. тенге, валовая продукция растениеводства – 194,1 млн. тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве – 3,2 млн. тенге, объем продукции (услуг) в лесном хозяйстве – 13,2 млн. тенге, объем продукции (услуг) в рыболовстве и аквакультуре – 264,3 млн. тенге.

Таблица 3.4  - Сельское хозяйство Атырауской области

|  | Единица измерения | Январь –февраль 2020г. | В процентах к январь-февралю 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность основных видов сельскохозяйственных животных и птицы |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 171 120 | 102,9 |
| Овцы | голов | 457 183 | 100,8 |
| Козы | голов | 118 072 | 103,2 |
| Свиньи | голов | 172 | 37,6 |
| Лошади | голов | 80 519 | 105,3 |
| Птица | голов | 400833 | 82,9 |
| Производство основных видов продукции животноводства |  |  |  |
| Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе | тонн | 6 901,9 | 105,4 |
| Надоено молока коровьего | тонн | 4 733,9 | 108,7 |
| Получено яиц куриных | тыс. штук | 19 431,9 | 92,5 |
| Продуктивность скота и птицы |  |  |  |
| Средний удой молока на 1 корову | кг | 129 | 106,6 |
| Средняя яйценоскость на 1 курицу-несушку | штук | 49 | 99,0 |

Продукция растениеводства включает стоимость продуктов, полученных из урожая данного года, стоимость выращивания молодых многолетних насаждений и изменение стоимости незавершенного производства от начала к концу года.

Продукция животноводства включает стоимость выращивания скота, птицы и других животных, производства молока, шерсти, яиц, меда и др.

Строительство

Объем строительных работ – это стоимость выполненных строительными организациями работ по возведению, реконструкции, расширению, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, работы по монтажу оборудования.

В январе-феврале 2020г. объем строительных работ (услуг) составил 63,4 млрд. тенге. За этот период. было закончено строительство 593 новых зданий, из которых 555 жилого и 39 нежилого назначения.

Введены в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения:

- дошкольных учреждений - 1;

В январе-феврале 2020г. на строительство жилья направлено 4,6 млрд. тенге. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 0,6%.

В январе-феврале 2020г. общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов

составила 116 тыс. кв. м, из них индивидуальными застройщиками – 82,2 тыс. кв. м. Индекс физического объема введенного жилья к январю-февралю 2019г. составил 71,1%. Средние фактические затраты на строительство кв. м. жилья в много- квартирных домах в январе-феврале 2020г. составили 120 тыс. тенге и в жилых домах, построенных индивидуальными застройщиками – 49,7тыс. тенге.

Социально-экономические факторы

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что характер воздействия положительный, региональный.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется положительным экономическим фактором.

Природоохранные мероприятия. Разработка природоохранных мероприятий не требуется.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

Значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

  - Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу

Данный отчет представляет собой Проект Отчет о возможных  воздействиях на окружающую среду к проекту «Дополнение к проекту разработки месторождения Ботахан» расположенный в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан.

При разработке проекта были соблюдены основные принципы проведения отчета о возможныхвоздействиях, а именно:

- учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния хозяйственной деятельности;

- информативность при поведении предварительного оценки воздействия на окружающую среду;

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи, возникающих экологических последствий, с социальными, экологическими и экономическим и факторами.

Обоснование исходных, принятых для расчета количественных характеристик выбросов

Данные, заложенные в расчетах, получены на основании расчетов по утвержденным методикам, представленным:

- РНД 211.2.02.04-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. Астана, 2005г.;

- РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) Астана, 2005г.;

- РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров. Астана, 2005 г.;

- РД 39.142-00. Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников выбросов нефтегазового оборудования;

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г.;

Предварительная инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу

Согласно основным положениям вариантов систем разработки, произведены расчеты технологических показателей по эксплуатационным объектам и по месторождению в целом в 2-х вариантах.

В качестве рекомендуемого варианта предлагается к реализации 2 вариант разработки, в процессе реализации которого достигается максимальное извлечение запасов нефти.

Первый вариант (базовый).

Вариант 1 предусматривает продолжение реализации существующей системы разработки согласно «Проекту разработки…» 2019г с бурением оставшихся 9 вертикальных скважин (на II объект). В рамках 1 варианта, помимо бурения скважин, предусматривается проведение ГТМ по переводу 6 скважин со II на I эксплуатационный объект по мере их выбытия, а также перевод 15 скважин с I объекта на II, также после их полного обводнения. Также при увеличении добывающего фонда планируется увеличить и фонд нагнетательных скважин за счет перевода под закачку воды 5 скважин с ГРП на II объекте

Таблица 4.1 -Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 1

| № скв. | Объект | Год | Проектный дебит нефти, т/сут. | Обв-ь, % | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | I | 2023 | 2,8 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 182 | I | 2025 | 2,8 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 300 | I | 2026 | 2,9 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 177 | I | 2027 | 2,6 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 121 | I | 2030 | 2,5 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 178 | I | 2031 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 32 | II | 2022 | 2,3 | 70 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 1 | II | 2022 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 35 | II | 2023 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 65 | II | 2023 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 148 | II | 2023 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 167 | II | 2023 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 21 | II | 2024 | 2,2 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 34 | II | 2024 | 2,2 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 181 | II | 2024 | 2,1 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 189 | II | 2025 | 4,8 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 41 | II | 2025 | 2,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 53 | II | 2025 | 2,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 190 | II | 2025 | 4,8 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 155 | II | 2025 | 2,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 191 | II | 2026 | 4,8 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 192 | II | 2026 | 4,8 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 147 | II | 2026 | 2,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 150 | II | 2026 | 2,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 193 | II | 2027 | 4,6 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 194 | II | 2027 | 4,5 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 186 | II | 2027 | 2,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 195 | II | 2028 | 4,5 | 65 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 196 | II | 2028 | 4,6 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 197 | II | 2029 | 4,6 | 60 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект |
| 20 | II | 2022 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 78 | II | 2023 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 6 | II | 2024 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 56 | II | 2025 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 109 | II | 2026 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |

Второй вариант.

Вариант 2 (рекомендуемый) дополнительно к ГТМ по 1 варианту включает в себя перевод 2 скважин со II на I эксплуатационный объект по мере их выбытия, перевод 5 скважин с I объекта на II, также после их полного обводнения, и перевод под закачку дополнительно 1 скважины. Также в рамках 2 варианта вместо 9 вертикальных предусматривается бурение 2 наклонно-направленных скважин (на II объект) с проведением ГРП в зонах с наибольшим сосредоточением остаточных запасов нефти для максимального охвата (таблица 3.4.4). В итоге, во 2 варианте предусмотрено бурение 2 наклонно-направленных скважин с проведением ГРП, перевод 28 скважин между объектами (проведение ГРП только на скважинах II объекта) и перевод под закачку 6 скважин с ГРП на II объект. Также в рамках второго варианта дополнительно предусматривается применение технологии ГРП в 10 действующих добывающих скважинах II объекта.

Таблица 4.2 - Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 2

| № скв. | Объект | Год | Проектный дебит нефти, т/сут. | Обв-ь, % | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | I | 2023 | 2,8 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 182 | I | 2025 | 2,8 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 300 | I | 2026 | 2,9 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 177 | I | 2027 | 2,6 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 121 | I | 2030 | 2,5 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 178 | I | 2031 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 165 | I | 2034 | 2,2 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 160 | I | 2036 | 2,1 | 80 | Перевод добывающей скважины со II объекта |
| 32 | II | 2022 | 2,3 | 70 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 1 | II | 2022 | 2,3 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта |
| 35 | II | 2023 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 65 | II | 2023 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 148 | II | 2023 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 167 | II | 2023 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 21 | II | 2024 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 34 | II | 2024 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 181 | II | 2024 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 41 | II | 2025 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 53 | II | 2025 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 155 | II | 2025 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 189 | II | 2025 | 11,4 | 60 | Ввод из бурения наклонно-направленной скважины с проведением ГРП |
| 147 | II | 2026 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 150 | II | 2026 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 186 | II | 2027 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 11 | II | 2027 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 190 | II | 2027 | 9,6 | 60 | Ввод из бурения наклонно-направленной скважины с проведением ГРП |
| 156 | II | 2028 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 157 | II | 2028 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 166 | II | 2029 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 180 | II | 2029 | 5,0 | 80 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП |
| 32 | II | 2022 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 1 | II | 2022 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 179 | II | 2022 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 66 | II | 2022 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 138 | II | 2022 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 158 | II | 2023 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 125 | II | 2024 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 174 | II | 2024 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 140 | II | 2026 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 40 | II | 2028 | 6,0 | 80 | Проведение ГРП |
| 20 | II | 2022 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 78 | II | 2023 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 6 | II | 2024 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 56 | II | 2025 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 109 | II | 2026 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |
| 27 | II | 2027 | - | - | Перевод под закачку с ГРП |

Конструкция скважин должна предусматривать возможность установки противовыбросового оборудования для герметизации устья скважины в случаях газонефтеводопроявлений.

1-вариант: Конструкция вертикальной скважины №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 на месторождении Ботахан проектной глубиной 1450м:

- Направление Ø 324мм спускается на глубину 30 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой;

- Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 350 м, цементируется до устья с целью перекрытия возможно водоносных отложений, недопущения гидроразрыва пород при ликвидации ГНВП и установки противовыбросового оборудования;

- Эксплуатационная колонна Ø 168 мм спускается до проектной глубины и цементируется подъемом цемента до устья прямым способом с установкой башмака на глубине 1450м для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи продукции.

Таблица 4.3 - Проектная конструкция вертикальной скважин

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м | Высота подъема цемента от устья, м | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | колонна |  |  |  |
| направление | 393,7 | 323,9 | 30 | до устья | ПЦТ-1-50 |
| кондуктор | 295,3 | 244,5 | 350 | до устья | ПЦТ-1-50 |
| экспл. колонна | 215,9 | 168,3 | 1450 | до устья | ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι |

2-вариант: Рекомендуемая конструкция наклонно-направленной скважины №189 на месторождении Ботахан проектной глубиной 1450/1471,73 м:

- Направление Ø 324мм спускается на глубину 30 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых четвертичных отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе;

- Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 350 м, цементируется до устья с целью создания надежной крепи для безопасного углубления скважины до проектной глубины. Оборудование устья скважины ПВО;

- Эксплуатационная колонна Ø 168 мм спускается до проектной глубины и цементируется подъемом цемента до устья прямым способом с установкой башмака на глубине 1450/1471,73м (по вертикали/по стволу) для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи продукции.

Таблица 4.4 - Проектная конструкция наклонно-направленной скважины

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долота | Колонны |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 30 | До устья |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 350 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 215,9 | 168,3 | 1450/1471,73 (по вертикали/по стволу) | До устья |

Конструкция наклонно-направленной скважины №190 на месторождении Ботахан проектной глубиной 1450/1468,43м :

- Направление Ø 324мм спускается на глубину 30 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых четвертичных отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе;

- Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 350 м, цементируется до устья с целью создания надежной крепи для безопасного углубления скважины до проектной глубины. Оборудование устья скважины ПВО;

- Эксплуатационная колонна Ø 168 мм спускается до проектной глубины и цементируется подъемом цемента до устья прямым способом с установкой башмака на глубине 1450/1468,43м (по вертикали/по стволу) для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи продукции.

Технология бурения скважин более подробно будет изложена в техническом проекте на строительство эксплуатационных скважин.

Продолжительность цикла строительства скважин представлена в таблице 4.12. Расчет времени на бурение и крепление скважины выполнен на основе сметных норм расчета проектной скорости. Продолжительность строительно-монтажных работ выполняется на основе местных норм времени продолжительности на СМР. Согласно выполненным расчетам полная продолжительность цикла строительства скважин составила:  по первому варианту при бурении 9 вертикальных скважин – 39,68 сут., по второму варианту при бурении двух наклонно-направленных скважин– 42,12 сут.

Таблица 4.5 – Расчет продолжительности бурения скважин глубиной

| Наименование работ | При бурении 9 вертикальных скважин | При бурении 2 наклонно-направленных скважин |
| --- | --- | --- |
|  | Время, сут. | Время, сут. |
| Подготовительные работы к бурению | 2 | 2 |
| Бурение и крепление скважины | 25,28 | 27,72 |
| Бурение | 18,0 | 19,03 |
| Крепление | 7,28 | 8,69 |
| Освоение объектов в колонне | 7,4 | 7,4 |
| Строительно-монтажные работы | 5 | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 39,68 | 42,12 |

При реализации данного проекта по первому варианту строительства 9 вертикальных скважин. Технологический процесс при эксплуатации месторождения Ботахан по всем вариантам разработки происходит одинаково.

Срок начало бурения скважин по первому варианту:

2025г - №189,№190,

2026г - №191,№192,

2027г - №193,№194,

2028г - №195,№196,

2029г - №197

Перед строительством новых скважин будут проводиться планировочные работы, т.е. строительно-монтажные работы.  Источниками воздействия на атмосферный воздух при СМР являются:

Неорганизованные источники:

- Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовке площадки;

- Источник №6002, расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров;

- Источник №6003, расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;

- Источник №6004, расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала.

Таблица 4.6 – источниками воздействия на атмосферный воздух при строительстве 9 скважин

| № | № скв. | проектная глубина, м | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 189 | 1450 | 2025 |
| 2 | 190 | 1450 | 2025 |
| 3 | 191 | 1450 | 2026 |
| 4 | 192 | 1450 | 2026 |
| 5 | 193 | 1450 | 2027 |
| 6 | 194 | 1450 | 2027 |
| 7 | 195 | 1450 | 2028 |
| 8 | 196 | 1450 | 2028 |
| 9 | 197 | 1450 | 2029 |

Источниками воздействия на атмосферный воздух при строительстве 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 с проектной глубиной 1450м  являются:

Организованные источники:

- Источник №0001, буровая установка ZJ-20;

- Источник №0002, цементировочный агрегат;

- Источник №0003, ДЭС вахтового поселка;

- Источник №0004, емкость для топлива;

Неорганизованные источники:

- Источник №6005, сварочный пост;

Источниками воздействия на атмосферный воздух при освоении скважин являются:

Организованные источники:

- Источник №0005, буровая установка ZJ-20;

- Источник №0006, емкость для топлива;

Неорганизованные источники:

- Источник №6006, насос для перекачки нефти;

- Источник №6007 вертикально добывающих скважин.

В целом по месторождению при строительстве скважин выявлено: 9 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 6, неорганизованных - 3.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения являются:

Организованные источники:

- Источник №0007-0008, Печь подогрева ПТ 16/150 (10 форсунок)

- Источник №0009, Печь подогрева ПТ 16/150 (16  форсунок)

- Источник №0010 Печь подогрева ПП 0,63

- Источник №0011-0012  Котел Буран КВА – 233 (2035 RD/RG)

- Источник № 0013 Факельная установка (Дежурная горелка (V7))

- Источник № 0014 Факельная установка (Дежурная горелка (V8))

- Источник №0015-0017 Резервуар РВС

Неорганизованные источники:

- Источник №6008, АГЗУ (автоматическая групповая замерная установка) ;

- Источник №6009, НГС-06 (04) -3000-1 (Нефтегазосепаратор)

- Источник №6010, КСУ (концевая сепарационная установка)

- Источник №6011, ГС 1-1,6-800(Газосепаратор)

- Источник №6012, ОГ-200 (отстойник горизонтальный с объемом V-200 м3)

- Источник №6013, ОПФ-3000 (отстойник с патронными фильтрами с объемом V-3000 м3)

- Источник №6014-6015, насос НБ-125

- Источник №6016 - СВГ.М-160 (счетчик газа вихревые)

- Источник №6017 Добывающие скважины (158 скважин)

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 173 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 6, неорганизованных - 167.

Предварительные источники выбросов при реализации данного проекта по ВТОРОМУ  ВАРИАНТУ.

2025г - №189,

2027г - №190.

Перед строительством новых скважин будут проводиться планировочные работы, т.е. строительно-монтажные работы. Источниками воздействия на атмосферный воздух при СМР являются:

Неорганизованные источники:

- Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовке площадки;

- Источник №6002, расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров;

- Источник №6003, расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;

- Источник №6004, расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала.

Таблица 4.7 – источниками воздействия на атмосферный воздух при строительстве 2 наклонно-направленных скважин

| № | № скв. | проектная глубина, м | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 189 | 1450/1471,73 (по вертикали/по стволу) | 2025 |
| 2 | 190 | 1450/1468,43 (по вертикали/по стволу) | 2027 |

Источниками воздействия на атмосферный воздух при строительстве 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43 м являются:

Организованные источники:

- Источник №0001, буровая установка ZJ-20;

- Источник №0002, цементировочный агрегат;

- Источник №0003, ДЭС вахтового поселка;

- Источник №0004, емкость для топлива;

Неорганизованные источники:

- Источник №6005, сварочный пост;

Источниками воздействия на атмосферный воздух при освоении скважин являются:

Организованные источники:

- Источник №0005, буровая установка ZJ-20;

- Источник №0006, емкость для топлива;

Неорганизованные источники:

- Источник №6006, насос для перекачки нефти;

- Источник №6007 вертикально добывающих скважин.

В целом по месторождению при строительстве скважин выявлено: 9 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 6, неорганизованных - 3.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения являются:

Организованные источники:

- Источник №0007-0008, Печь подогрева ПТ 16/150 (10 форсунок)

- Источник №0009, Печь подогрева ПТ 16/150 (16  форсунок)

- Источник №0010 Печь подогрева ПП 0,63

- Источник №0011-0012  Котел Буран КВА – 233 (2035 RD/RG)

- Источник № 0013 Факельная установка (Дежурная горелка (V7))

- Источник № 0014 Факельная установка (Дежурная горелка (V8))

- Источник №0015-0017 Резервуар РВС

Неорганизованные источники:

- Источник №6008, АГЗУ (автоматическая групповая замерная установка) ;

- Источник №6009, НГС-06 (04) -3000-1 (Нефтегазосепаратор)

- Источник №6010, КСУ (концевая сепарационная установка)

- Источник №6011, ГС 1-1,6-800(Газосепаратор)

- Источник №6012, ОГ-200 (отстойник горизонтальный с объемом V-200 м3)

- Источник №6013, ОПФ-3000 (отстойник с патронными фильтрами с объемом V-3000 м3)

- Источник №6014-6015, насос НБ-125

- Источник №6016 - СВГ.М-160 (счетчик газа вихревые)

- Источник №6017 Добывающие скважины (158 скважин)

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 173 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 6, неорганизованных - 167.

Загрязняющими ингредиентами при бурении скважин могут быть следующие компоненты: углеводороды, сероводород, окись углерода, сажа, окислы азота, формальдегид, метан, сварочный аэрозоль, пыль неорганическая и другие компоненты.

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

Этапы бурения скважин будут сопровождаться выбросами вредных веществ в атмосферу. В период строительства новых скважин будет происходить загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха от:

- токсичных выбросов двигателей внутреннего сгорания строительных машин, механизмов и автомобилей (передвижных источников);

- пыли, поднятой в воздух при строительных работах и движении автотранспорта;

- за счёт выбросов от проведения сварочных работ;

- бурения скважин.

Наличие и тип техники, организация работ приняты ориентировочно, с использованием аналогов. Конкретный объем, и организация работ будут определены в дальнейших этапах разработки месторождения.

СТАЦИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями, сборниками методик, а также отраслевых методик для автомобильного транспорта и нефтехимического оборудования.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ.

Таблица 4.8 -Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м.

| Код загр. веще- ства | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с 1 скв | Выброс вещества г/с 9 скв | Выброс вещества, т/год 1 скв | Выброс вещества, т/год 9 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 0123 | Железо |  | 0,04 |  | 3 | 0,01092 | 0,09828 | 0,00157 | 0,01413 |
| 0143 | Марганец | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00115 | 0,01035 | 0,00017 | 0,00153 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,9526 | 35,5734 | 6,1257 | 55,1313 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,1383 | 46,2447 | 7,9634 | 71,6706 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,6588 | 5,9292 | 1,0208 | 9,1872 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,3175001 | 11,8575 | 2,0418001 | 18,3762 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 |  |  | 2 | 0,000038 | 0,000342 | 0,000006 | 0,000054 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 3,2938 | 29,6442 | 5,1047 | 45,9423 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,0135772 | 0,122195 | 0,0141311 | 0,12718 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,1582 | 1,4238 | 0,2449 | 2,2041 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,1582 | 1,4238 | 0,2449 | 2,2041 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 4 | 1,59402 | 14,34618 | 1,80968 | 16,28712 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,459071 | 4,131639 | 0,06611 | 0,59499 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 16,7561763 | 150,8056 | 24,6378672 | 221,7408 |

Ниже представлены сводные таблицы при эксплуатации месторождения Ботахан на 3 года при реализации проекта по первому варианту.

Таблица 4.9 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2022г

| Код загр. веще- ства | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01091 | 0,179516 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,001766 | 0,029171 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0016819 | 0,051068 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,07195 | 1,48538 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,26278 | 8,171542 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,505575 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,016697 | 0,526922 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,5053602 | 14,949174 |

Таблица 4.10 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2023г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максималь- ная разовая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас ности ЗВ - | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01079 | 0,175519 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,001746 | 0,028524 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0016419 | 0,049184 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,0687 | 1,383046 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,25953 | 8,069208 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,498236 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,016697 | 0,526922 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,4986802 | 14,730639 |

Таблица 4.11 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2024г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01075 | 0,175326 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,001746 | 0,028491 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0016419 | 0,048759 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,06841 | 1,379652 |
| 0410 | Метан |  |  | 50 |  | 0,203186 | 8,082303 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,507966 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,016697 | 0,528359 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,4420062 | 14,750856 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЕЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО ВТОРОМУ РЕКОМЕНДУЕМОМУ ВАРИАНТУ:

Таблица 4.12 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м

| Код загр. веще ства | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с 1 скв | Выброс вещества г/с 2 скв | Выброс вещества, т/год 1 скв | Выброс вещества, т/год 2 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 0123 | Железо |  | 0,04 |  | 3 | 0,01092 | 0,02184 | 0,00157 | 0,00314 |
| 0143 | Марганец | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00115 | 0,0023 | 0,00017 | 0,00034 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,9526 | 7,9052 | 6,5782 | 13,1564 |
| 0304 | Азот оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,1383 | 10,2766 | 8,5517 | 17,1034 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,6588 | 1,3176 | 1,0964 | 2,1928 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,3175001 | 2,635 | 2,1926001 | 4,3852 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 |  |  | 2 | 0,000038 | 0,000076 | 0,000006 | 0,000012 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 3,2938 | 6,5876 | 5,4819 | 10,9638 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,0142672 | 0,028534 | 0,0134411 | 0,026882 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,1582 | 0,3164 | 0,263 | 0,526 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,1582 | 0,3164 | 0,263 | 0,526 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 4 | 1,59402 | 3,18804 | 1,9226 | 3,8452 |
| В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 16,2980753 | 32,59615 | 26,3646272 | 52,72925 |

Ниже представлены сводные таблицы при эксплуатации месторождения Ботахан на 3 года при реализации проекта по второму варианту.

Таблица 4.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2022г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01101 | 0,182214 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00178 | 0,02961 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0016919 | 0,05263 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,0738 | 1,542597 |
| 0410 | Метан |  |  | 50 |  | 0,26463 | 8,228759 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,515039 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,016697 | 0,526922 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,5091842 | 15,077771 |

Таблица 4.14 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2023г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01101 | 0,182214 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00178 | 0,02961 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0016919 | 0,053163 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,0738 | 1,542597 |
| 0410 | Метан |  |  | 50 |  | 0,26463 | 8,228759 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,520639 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,016697 | 0,526922 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,5091842 | 15,083904 |

Таблица 4.15 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации скважины месторождения Ботахан за 2024г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01105 | 0,184402 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00179 | 0,029965 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0017119 | 0,053909 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0,07468 | 1,57696 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,26551 | 8,279611 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,538096 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,011387 | 0,360289 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,5057042 | 15,023232 |

Ориентировочная качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

По проведенным предварительным расчетным данным при разработке месторождения Ботахан стационарными источниками загрязнения в атмосферный воздух будет ориентировочно выбрасываться следующее количество загрязняющих веществ по рассматриваемым вариантам:

по I варианту:

- при бурении 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м составляет 221,7408 т/год на 9 скважин, соответственно 24,6378672 т/год на 1 скважину.   При эксплуатации на 3 года составляет 44,429 т/год.

по II варианту(рекомендуемый):

При строительстве 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м составляет 52,72925т/год на 2 скважины, соответственно 26,3646272 т/год загрязняющих веществ на 1 скважину.   При эксплуатации на 3 года составляет 45,18 т/год загрязняющих веществ.

Предварительный расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе

В соответствии с нормами проектирования вновь создаваемых предприятий в Казахстане для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

Моделирование рассеивания указанных вредных веществ в атмосфере от промплощадки проводились с помощью Унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭКОЛОГ» (версия 3.00 Санкт-Петербург). Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосферу при эксплуатации представлены в приложении.

Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра».

Область моделирования представляет собой прямоугольник с размерами (1000х1000) м2, который покрыт равномерной сеткой с шагом 200 м.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принята в расчетах равным 200.

Расчет максимальных приземных концентрации, создаваемых выбросами от промышленной площадки выполнен:

- при нормальной загрузке технологического оборудования предприятия;

- при средней температуре самого жаркого месяца;

- с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для района проведения работ представлены в таблице 4.16

Таблица 4.16 – Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (I) | 11,3 градуса мороза |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (VII) | 34,5 градуса тепла |
| Среднегодовое количество осадков |  |
| из них, с XI по III | 67,9 мм |
| с IV по Х | 105,7 мм |
| Среднее число дней с пыльными бурями | 13,5 дней |
| Скорость ветра, превышение которой составляет 5% | 9 м/с |

С целью совершенствования реализуемой системы разработки и обоснования мероприятий по контролю и регулированию процесса разработки рассмотрены III варианта. По результатам технико-экономического анализа показателей вариантов разработки для внедрения рекомендуется III вариант, который характеризуется максимальной технологической, экономической и экологической эффективностью.

Проведенные в рамках отчета о возможных воздействиях расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу наглядно показали, что выбросы от оборудования, используемые при реализации проекта, не приводят к сверхнормативному загрязнению воздуха в районе месторождения.

Определение категории опасности проведено на основании «Рекомендации по делению предприятий категории опасности».

Категория опасности определяется в зависимости от критериев опасности выбрасываемых загрязняющих веществ.

Критерий опасности i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:

где, М – масса выбрасываемых вредных веществ в год, т/год;

ПДКс.с – среднесуточная предельно допустимая концентрация, мг/м;

q - постоянная,  учитывающая класс опасности этого вещества.

| Класс опасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Расчет критериев опасности, выбрасываемых веществ произведен в соответствии с требованиями «Руководства по контролю источников загрязнения атмосферы» (ОНД-90). Результаты расчетов КОВ по рекомендуемому варианту приведены в нижеледующих таблицах 4.1.24-4.1.25.

Категорию опасности выбросов от проектируемого объекта определяют, исходя из полученного значения критерия опасности КОВ с таб. 4.17

Таблица 4.17 - Предварительный расчет критериев опасности (КОВi) при бурении при бурении 9 вертикальных скважин 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м , по первому варианту

| Код загр. веще- ства | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ(M/ПДК)**а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды ( |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0.00157 | 0 |
| 0143 | Марганец и его соединения / | 0,01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0.00017 | 0 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,2 | 0.04 |  | 2 | 3.9526 | 6.1257 | 692.826439 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0,4 | 0.06 |  | 3 | 5.1383 | 7.9634 | 132.723333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0,15 | 0.05 |  | 3 | 0.6588 | 1.0208 | 20.416 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,5 | 0.05 |  | 3 | 1.3175001 | 2.0418001 | 40.836002 |
| 0333 | Сероводород ( | 0,008 |  |  | 2 | 0.000038 | 0.000006 | 0 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 5 | 3 |  | 4 | 3.2938 | 5.1047 | 1.61348181 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0.0135772 | 0.0141311 | 0 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0,03 | 0.01 |  | 2 | 0.1582 | 0.2449 | 63.9271614 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) ( | 0,05 | 0.01 |  | 2 | 0.1582 | 0.2449 | 63.9271614 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете | 1 |  |  | 4 | 1.59402 | 1.80968 | 1.70546028 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,15 | 0.05 |  | 3 | 0.459071 | 0.06611 | 1.3222 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 16.7561763 | 24.6378672 | 1019.29724 |
| Суммарный коэффициент опасности: 1019,297239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "0" в колонке 10 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОВ приравнивается к 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.18 - Предварительный расчет критериев опасности (КОВi) при бурении 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м, по второму варианту

| Код загр веще-. ства | Н а и м е н о в а н и е вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас ности - | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ(M/ПДК)**а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 3 | 0,01092 | 0,00157 | 0 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00115 | 0,00017 | 0 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,9526 | 6,5782 | 760,083328 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,1383 | 8,5517 | 142,528333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,6588 | 1,0964 | 21,928 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,3175001 | 2,1926001 | 43,852002 |
| 0333 | Сероводород ( | 0,008 |  |  | 2 | 0,000038 | 0,000006 | 0 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 5 | 3 |  | 4 | 3,2938 | 5,4819 | 1,72039776 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,0142672 | 0,0134411 | 0 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,1582 | 0,263 | 70,1362389 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,1582 | 0,263 | 70,1362389 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 4 | 1,59402 | 1,9226 | 1,80094332 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00028 | 0,00004 | 0 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 16,2980753 | 26,3646272 | 1112,18548 |
| Суммарный коэффициент опасности: 1112.185482 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "0" в колонке 10 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОВ приравнивается к 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.19 – Расчет критериев опасности (КОВi) при пробной эксплуатации месторождения в 2022г по рекомендуемому  варианту

| Код загр. веще- ства | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ(M/ПДК)**а | Выброс вещества, усл.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01101 | 0,182214 | 7,17923676 | 4,55535 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00178 | 0,02961 | 0 | 0,4935 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0016919 | 0,05263 | 1,0526 | 1,0526 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 5 | 3 |  | 4 | 0,0738 | 1,542597 | 0 | 0,514199 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,26463 | 8,228759 | 0 | 0,16457518 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,515039 | 0 | 0,09030078 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,016697 | 0,526922 | 0 | 0,01756407 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,5091842 | 15,077771 | 8,23183676 | 6,88808903 |
| Суммарный коэффициент опасности: 8.231836758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "0" в колонке 10 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОВ приравнивается к 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.20 - Расчет критериев опасности (КОВi) при пробной эксплуатации месторождения в 2023г по рекомендуемому  варианту

| Код загр. веще- ства | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас ности - | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ(M/ПДК)**а | Выброс вещества, усл.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01101 | 0,182214 | 7,17923676 | 4,55535 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00178 | 0,02961 | 0 | 0,4935 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0016919 | 0,053163 | 1,06326 | 1,06326 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 5 | 3 |  | 4 | 0,0738 | 1,542597 | 0 | 0,514199 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,26463 | 8,228759 | 0 | 0,16457518 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,520639 | 0 | 0,09041278 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,016697 | 0,526922 | 0 | 0,01756407 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,5091842 | 15,083904 | 8,24249676 | 6,89886103 |
| Суммарный коэффициент опасности: 8.242496758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.21 – Расчет критериев опасности (КОВi) при пробной эксплуатации месторождения в 2024г по рекомендуемому  варианту

| Код загр. веще- ства | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ(M/ПДК)**а | Выброс вещества усл.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,01105 | 0,184402 | 7,29150749 | 4,61005 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00179 | 0,029965 | 0 | 0,49941667 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0017119 | 0,053909 | 1,07818 | 1,07818 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,07468 | 1,57696 | 0 | 0,52565333 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,26551 | 8,279611 | 0 | 0,16559222 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 |  | 0,1395753 | 4,538096 | 0 | 0,09076192 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 |  | 0,011387 | 0,360289 | 0 | 0,01200963 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,5057042 | 15,023232 | 8,36968749 | 6,98166377 |
| Суммарный коэффициент опасности: 8.369687493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.22 - Категория опасности

| Категория опасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОВ | >105 | >104 | >103-104 | <103 |

Полученный критерий опасности КОВ при строительстве 2-х скважин и пробной эксплуатации месторождения Ботахан равен 1137,03˂105 и относится к 1 категории опасности.

Частоту (период) планового контроля предприятия определяют в зависимости от категории опасности в соответствии с таблицей.

Таблица 4.23  – Период контроля

| Категория опасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период контроля | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |

Так как полученный для объекта критерий опасности относится к 1 категории, следовательно, период контроля должен составляет 1 раз в 6 месяцев.

Выводы. Выполненный прогноз загрязнения атмосферы позволяет рекомендовать реализацию данного проекта. Проектируемые работы не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду локального характера воздействия указанных источников выбросов, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке буровой. Поскольку территория промышленной площадки относится к рабочей зоне и расчетные уровни загрязнения ниже нормативных требований к воздуху рабочей зоны, то можно считать, что выбросы от оборудования не приводят к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха окружающей среды.

Концентрации загрязняющих веществ на территории вахтового поселка в пределах нормативных требований к предельно-допустимым концентрациям в рабочей зоне.

Концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и на территории близлежащего населенного пункта ниже нормативных требований к предельно - допустимым концентрациям населенных мест.

Работы по оценочным работам носят временный характер. Критерий опасности проектируемых работ КОВ относится к первой категории опасности.

Предварительный расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе

В соответствии с нормами проектирования вновь создаваемых предприятий в Казахстане для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

Моделирование рассеивания указанных вредных веществ в атмосфере от промплощадки проводились с помощью Унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭКОЛОГ» (версия 3.00 Санкт-Петербург). Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосферу при эксплуатации представлены в приложении.

Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра».

Область моделирования представляет собой прямоугольник с размерами (1000х1000) м2, который покрыт равномерной сеткой с шагом 200 м.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принята в расчетах равным 200.

Расчет максимальных приземных концентрации, создаваемых выбросами от промышленной площадки выполнен:

- при нормальной загрузке технологического оборудования предприятия;

- при средней температуре самого жаркого месяца;

- с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для района проведения работ представлены в таблице 4.24

Таблица 4.24 – Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +34,50С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -11,3 0С |
| С | 11 |
| СВ | 11 |
| В | 26 |
| ЮВ | 12 |
| Ю | 9 |
| ЮЗ | 8 |
| З | 13 |
| СЗ | 10 |
| Штиль | 13 |
| Скорость ветра (V*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 9,5 м/с |
| Среднее число дней с пыльными бурями | 13,5 |

Предварительное обоснование размеров СЗЗ (санитарно-защитной зоны)

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»[7] утвержденный правительством РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размер санитарно-защитной зоны для месторождения Ботахан составляет 1000м.

Уточнение размеров санитарно-защитной зоны проводилось с учетом среднегодовой розы ветров для каждого направления ветра.

Полученные размеры СЗЗ уточняются отдельно для различных направлений ветра в зависимости от среднегодовой розы ветров района по формуле:

I = I0*P/P0

где I – уточненный размер СЗЗ в направлении противоположном розе ветров, м;

I0 – нормативный размер СЗЗ, полученный на основании проведенных расчетов, 1000 м;

P – среднегодовая повторяемость рассматриваемого направления ветра, %,

P0 – повторяемость направлений ветров при круговой розе ветров (при восьми румбовой розе ветров P0 = 100/8 = 12,5%).

По данным метеостанции повторяемость ветра и штилей указаны ниже в таблице. Размер СЗЗ приведены в таблице 4.25

Таблица 4.25 - Размер СЗЗ

| Источник | Параметры | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение Ботахан | P. % | 11 | 11 | 26 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 |
|  | P/P0 | 0,88 | 0,88 | 2,08 | 0,96 | 0,72 | 0,64 | 1,04 | 0,8 |
|  | Iм. м | 880 | 880 | 2080 | 960 | 720 | 640 | 1040 | 800 |

Концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и на территории близлежащего населенного пункта ниже нормативных требований к предельно - допустимым концентрациям населенных мест. Размер СЗЗ 1000 м и более.

При обосновании границ санитарной зоны в качестве основных критериев используется недопущение превышения уровней физического воздействия вредных факторов на атмосферный воздух на внешней границе СЗЗ.

Предварительные предложения по установлению нормативов НДВ

По предварительным расчетным данным проекта на месторождении Ботахан стационарными источниками загрязнения в атмосферный воздух выбрасывается:

по I варианту:

при бурении 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м составляет 221,7408 т/год на 9 скважин, соответственно 24,6378672 т/год на 1 скважину.   При эксплуатации на 3 года составляет 44,429 т/год.

по II варианту(рекомендуемый):

При строительстве 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м составляет 52,72925т/год на 2 скважины, соответственно 26,3646272 т/год загрязняющих веществ на 1 скважину.   При эксплуатации на 3 года составляет 45,18 т/год загрязняющих веществ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при аварийных ситуациях:

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- полная герметизация всей системы сбора и транспортировки нефти;

- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей системы нефтедобычи;

- установка перепускных газовых клапанов в устьевой арматуре скважин;

- автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийный ситуации.

Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению   загрязняющих   веществ   в   районе расположения   объекта, т.е.   концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проведении планируемых работ на месторождении Ботахан могут быть:

- пыльные бури,

- штормовой ветер,

- штиль,

- температурная инверсия,

- высокая относительная влажность (выше 70%).

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей природной среде. Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных метеорологических условий) дополнительно предусмотреть мероприятия, которые не требуют существенных затрат и носят организационно-технический характер. В целях минимизации влияния неблагоприятных метеорологических условий на загрязнение окружающей природной среды на предприятии должен быть разработан технологический регламент на период НМУ, обслуживающий персонал обучен реагированию на аварийные ситуации.

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные выбросы загрязняющих веществ на предприятии, в тоже время выполнение мероприятий не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения 3-х степеней опасности. Предупреждения первой степени опасности составляются в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК.

Мероприятия по регулированию выбросов носят организационно-технический характер:

- контроль за местами пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений;

- запрещение продувки и чистки оборудования, газоотходов, емкостей, а также ремонтных работ, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом
загрязняющих веществ в атмосферу.

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20%.

Мероприятия по второму режиму включают все выше перечисленные мероприятия, а также мероприятия на базе технологических процессов сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия, обеспечивают сокращение концентрации загрязняющих веществ на 20-40%:

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов.

- снижение производственной мощности или полную остановку производств, сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ;

- отключение аппаратов и оборудования с законченным циклом, сопровождающимся значительным загрязнением воздуха;

- запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения;

- остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу, запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

Мероприятия по защите атмосферы от загрязнения

Добыча углеводородного сырья обуславливает постоянное пополнение воздушной среды новыми объемами загрязняющих веществ. Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- разработка технологического регламента на период НМУ;

- обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

- соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

- хранить производственные отходы в строго определенных местах;

- ежегодно провести производственный мониторинг по атмосферному воздуху.

Для сведения к минимуму отрицательного действия, сопровождающее промышленное производство энергетического и химического сырья, необходимы способы борьбы за уменьшение его потерь. В технологии добычи ими будут:

- герметизация напорной системы сбора нефти.

- подавление наружной (изоляционное покрытие) и внутренней коррозии (подача ингибитора коррозии).

Указанные выше меры по снижению вредного воздействия нефтедобывающего объекта оказываются достаточными, по расчетным показателям загрязнения воздушного бассейна при нормальном режиме работ, так как обеспечивают санитарные требования к качеству воздуха.

Водопотребления и водоотведения

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Постановлением Правительства РК №209 от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» [6].

АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субподрядной организации, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз» а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению. Водоснабжение при строительстве скважин для хозяйственно - питьевых нужд осуществляется согласно договору с специализированной организации. (Договор с специализированным организациям определяется путем тендера).

Предварительный расчет норм водопотребления и водоотведения при разработке месторождения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 30 человек.

При суточной норме потребления хоз-питьевой воды 150 лит/сут общий объем потребления воды для 30 работников ориентировочно составляет:

Таблица 4.26 - Баланс водопотребления и водоотведения при бурении 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м, по первому варианту

| Потребитель | Цикл строительств | Кол-во. чел | Расход воды | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
|  |  |  | л/сут |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 39,68 | 30 | 0,15 | 4,5 | 178,56 | 4,5 | 178,56 |
| Итого: |  |  |  |  | 178,56 |  | 178,56 |
| 9 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 357,12 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1607,04 | 4,5 | 1607,04 |
| Итого: |  |  |  |  | 1607,04 |  | 1607,04 |

Таблица 4.6.2 - Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м, по второму варианту

| Потребитель | Цикл строительств | Кол-во. чел | Расход воды | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
|  |  |  | л/сут |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 42,12 | 30 | 0,15 | 4,5 | 189,54 | 4,5 | 189,54 |
| Итого: |  |  |  |  | 189,54 |  | 189,54 |
| 2 скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 84,24 | 30 | 0,15 | 4,5 | 379,08 | 4,5 | 379,08 |
| Итого: |  |  |  |  | 379,08 |  | 379,08 |

Таблица 4.27 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации месторождения Ботахан

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл |  | м3/сут. |  | м3/цикл |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1642,5 |  | 4,5 |  | 1642,5 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1642,5 |  | 4,5 |  | 1642,5 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 366 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1647,0 |  | 4,5 |  | 1647,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4932,0 |  |  |  | 4932,0 |

Таблица 4.28 - Предварительный расчет расхода технической воды на одну скважину при строительстве скважины с  проектной глубиной 1450 м, по первому варианту

| №№ | Наименование работ | Техническая нужда, м3 1 скв | Техническая нужда, м3 9 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж | - | - |
| 2 | Подготовительные работы | 86 | 774 |
| 3 | Бурение и крепление | 1995,84 | 17962,56 |
| 4 | Испытании | 148 | 1332 |
| Всего: |  | 2229,84 | 20068,56 |

Таблица 4.29 - Предварительный расчет расхода технической воды на одну скважину при строительстве наклонно-направленных скважин с проектной глубиной 1450м по стволу, по второму рекомендуемому варианту

| №№ | Наименование работ | Техническая нужда, м3 1 скв | Техническая нужда, м3 2 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж | - | - |
| 2 | Подготовительные работы | 86 | 172 |
| 3 | Бурение и крепление | 1820,16 | 3640,32 |
| 4 | Испытании | 148 | 296 |
| Всего: |  | 2054,16 | 4108,32 |

Потребление технической воды при эксплуатации месторождения составляет предварительно 3,6 м3/сут*365 =  1314м3 (3,6 м3/сут – норма по СН РК 4.01-02-2011).

Конечным водоприемником для отведение используемых технических вод является полигон подрядной компании.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты.

Уровень опасности буровых сточных вод – «Янтарный список АЕ040».

Предварительный вариант расчета объема сточных вод произведен согласно Приказу Министра ООС РК «Об утверждении методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от «3» мая 2012г №129-Ө:

Объем буровых сточных вод (VБСВ) рассчитывается согласно нижеследующей формуле: 	Vбсв = 2 х Vобр

По альтернативному I варианту

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины, проектной глубиной 1450 м составляет -  156,718 м3 или 197,464 т, соответственно на 9 скважин составляет 1410,46 м3 или 1777,18 т.

По рекомендуемому II варианту

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины, проектной глубиной 700 м составляет -  212,746м3 или 229,765 т, соответственно на 9 скважин составляет 1914,712 м3 или 2067,889 т.

Объем буровых сточных вод при бурении 1 наклонно-направленной скважины, проектной глубиной 1450 м составляет -  212,746м3 или 229,765 т, соответственно на 2 скважин составляет 313,4355 м3 или 394,9288 т

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для охраны водных ресурсов и прилегающих территории от негативного воздействия объектов производства необходимо выполнение следующих мероприятии:

- обеспечение учета воды и контроль ее использования с применением водоизмерительной аппаратуры;

- на всех технологических площадках оборудование системы ливневого сброса;

- создание системы сбора, очистки и утилизации сточных вод и промстоков, включая сточные хоз-бытовые воды, технические, пластовые;

- проведение ежеквартальных мониторинговых наблюдений.

Вся подтоварная вода после очистки должна быть полностью использована для закачки в пласт нагнетательных скважин.

Программа управления отходами

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

В процессе реализации пробной эксплуатации месторождения Ботахан образуются твердые и жидкие отходы. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду.

В процессе бурения и пробной эксплуатации месторождения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для захоронения, что исключает попадание их на почву.

Отходы образуются:

- при приготовлении бурового раствора;

- в процессе строительства и освоения скважин;

- при пробной эксплуатации месторождения;

- при вспомогательных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

- буровой шлам;

- отработанный буровой раствор;

- металлолом;

- коммунальные отходы;

- промасленная ветошь;

- огарки сварочных электродов;

- отработанные аккумуляторы.

Буровой шлам (БШ) (01 05 06*) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухивание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3.

Отработанный буровой раствор (ОБР) (01 05 06*) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой  фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Металлом (17 04 07*) - собирается на площадке для временного складирования металлолома, по мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

Коммунальные отходы (20 03 01*) – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы собираются в металлические контейнеры и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Уровень опасности твердо-бытовых отходов – «Зеленый список GO060».

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабрь 2020г №ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток..

Промасленная ветошь (20 03 01*). Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы будут собираться в контейнеры и транспортироваться согласно договору со специализированной организацией.

Огарки сварочных электродов (12 01 13*) – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования.

Уровень опасности огарков электродов – «Зеленый список GA080».

Отработанные аккумуляторы (16 06 05*) – образуются после истечения срока годности.

Уровень опасности отработанных аккумуляторов – «Янтарный список АА170».

Расчет количества образования отходов

Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) согласно приказом Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-Ө.

Данные для расчета объемов образования отходов бурения приведены в таблицах

Таблица 4.30 - Объем выбуренной породы при строительстве скважин глубиной 1450 м по первому варианту

| Интервал | k | π | R , м | R2 | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 0-30 | 1,2 | 3,14 | 0,19685 | 0,0387 | 30 | 4,3803 | - |
| 30-350 | 1,15 | 3,14 | 0,15555 | 0,0242 | 320 | 27,9587 | - |
| 350-1450 | 1,1 | 3,14 | 0,10795 | 0,0117 | 1100 | 44,2752 | - |
|  |  |  |  | Vскв = | 76,6142 |  |  |

Объем отходов бурения

Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш= Vn х 1,2;

Vш = 76,6142 х 1,2 = 91,937 м3

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами;

Объем отработанного бурового раствора

Vобр= 1,2х К1 х Vn + 0,5 х Vц;

где К1- коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052;

Vц - объем циркуляционной системы БУ;

при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25;

Vобр = 1,2 х 1,052 х 76,6142 + 0,5 х 120 = 157,718 м3   или 197,464 т

Таблица 4.31 - Объем выбуренной породы при строительстве наклонно-направленных скважин глубиной 1450 м по второму варианту

| Интервал | k | π | R , м | R2 | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 0-30 | 1,2 | 3,14 | 0,19685 | 0,0387 | 30 | 4,3803 | - |
| 30-350 | 1,15 | 3,14 | 0,15555 | 0,0242 | 320 | 27,9587 | - |
| 350-1450 | 1,1 | 3,14 | 0,10795 | 0,0117 | 1100 | 44,2752 | - |
|  |  |  |  | Vскв = | 76,6142 |  |  |

Объем отходов бурения

Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш= Vn х 1,2;

Vш = 76,6142 х 1,2 = 91,937 м3

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами;

Объем отработанного бурового раствора

Vобр= 1,2х К1 х Vn + 0,5 х Vц;

где К1- коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052;

Vц - объем циркуляционной системы БУ;

при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25;

Vобр = 1,2 х 1,052 х 76,6142 + 0,5 х 120 = 157,718 м3   или 197,464 т

Металлолом

Огарки образуются в зависимости от расхода электродов:

N = Мост * Q,  т/год,

где: Мост – расход электродов, 0,01 т/год;

Q – остаток электрода, 0,015.

N = 0,01 * 0,015 = 0,0002 т/год.

Коммунальные отходы

Расчет образования коммунальных отходов рассчитан согласно Приложения 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на пром.предприятиях – 0,3 м3/год, плотность отхода – 0,25 т/ м3.

Расчёт образования отходов производится по формуле:

М = n * q * ρ,  т/год,

где  n – количество рабочих и служащих на объектах;

q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;

ρ – плотность, т/м3.

Таблица 4.32 - Образование коммунальных отходов при строительстве 9  вертикальных скважин с проектной глубиной 1450 м по первому варианту

| Участок | Кол-во людей | Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год | Время работы, сут. | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/пер. 1 скв | Количество ТБО, т/пер. 9 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вахтовый поселок при строительстве | 30 | 0,3 | 39,68 | 0,25 | 0,245 | 2,201 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,245 | 2,201 |

Таблица 4.33 - Образование коммунальных отходов при строительстве 2  наклонно-направленных скважин с проектной глубиной 1450 м стволу по второму рекомендуемому варианту

| Участок | Кол-во людей | Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год | Время работы, сут. | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/пер. 1 скв | Количество ТБО, т/пер. 2 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вахтовый поселок при строительстве | 30 | 0,3 | 42,12 | 0,25 | 0,260 | 0,519 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,260 | 0,519 |

Количество промасленной ветоши

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где: N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,089 т/год;

M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

Количество промасленной ветоши в году:

N = 0,089+0,0106+0,013=0,1126 т/год

Огарки сварочных электродов

N = Mост*α,

где: Mост – расход электродов, 0,1 т/год;

α – остаток электрода, 0,015.

N = 0,1*0,015 = 0,0015 т/год.

Отработанные аккумуляторы

М = ∑ ni * mi * 10-3 / τ

где: ni – количество аккумуляторов для i – группы автотранспорта, 10шт.;

mi – средняя масса аккумулятора i – вида автотранспорта, 0,025т; 
τ – срок эксплуатации аккумулятора, 2 года

М = 10 * 0,025 * 10-3 / 2 = 0,00013 т/год.

Отработанные масла

Количество отработанного масла производится по формуле (Согласно Приложение№16 «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» №100-п от 18.04.2008г.):

N= (Nb + Nd)*0.25;

Nb= Yb*Hb*p

Nd=Yd*Hd*p

где:

0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине;

Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе;

Yb – расход бензина за год, м3

Yd – расход дизельного топлива за год, м3

Hb – норма расхода масла, 0,024л/л расхода топлива

Hd – норма расхода масла, 0,032 л/л раcхода топлива

p – Плотность моторного масла, 0,930 т/м3

Таблица 4.34 - Предварительный расчет объемов отработанного моторного масла при строительстве 9  вертикальных скважин с проектной глубиной 1450 м.,  по первому варианту

| Наименование топлива | Расход. Yм3 | Норма расхода моторного масла. л/100 л топлива Н | Плотность масла. т/м3 | Нормативное количество израсходованного моторного масла N т/пер. | Отработан-ное масло | Отработан-ное масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/пер. 1 скв. | т/пер. 9 скв |
| Диз. топливо | 245,02 | 0,032 | 0,93 | 7,2917 | 1,8229 | 16,4063 |
| Всего: |  |  |  |  | 1,8229 | 16,4063 |

Таблица 4.35 - 2  наклонно-направленных скважин с проектной глубиной 1450 м стволу по второму рекомендуемому варианту

| Наименование топлива | Расход. Yм3 | Норма расхода моторного масла. л/100 л топлива Н | Плотность масла. т/м3 | Нормативное количество израсходованного моторного масла N т/пер. | Отработан-ное масло т/пер. 1 скв. | Отработан-ное масло т/пер. 2 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диз. топливо | 263,12 | 0,032 | 0,93 | 7,8306 | 1,9576 | 3,9153 |
| Всего: |  |  |  |  | 1,9576 | 3,9153 |

Таблица 4.36 – Лимиты накопления отходов год при строительстве 9 вертикальных скважин глубиной 1450 м на месторождения Ботахан  по первому варианту

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год 1 скв | Лимит накопления, тонн/год 9 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | - | 360,53653 | 3244,828725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,29153 | 3242,623725 |
| отходов потребления | - | 0,245 | 2,205 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 160,8898 | 160,8898 |
| Отработанный буровой раствор | - | 197,4644 | 197,4644 |
| Промасленные отходы (ветошь) | - | 0,11260 | 0,11260 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 0,000125 | 0,000125 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0018 |
| Отработанные масла |  | 1,8229 | 16,4061 |
| # Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 | 0,0135 |
| # Коммунальные отходы | - | 0,245 | 2,205 |

Таблица 4.37 – Лимиты накопления отходов год при строительстве 2 наклонно-направленных скважины глубиной  1450 м на месторождения Ботахан по второму рекомендуемому варианту

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год 1скв | Лимит накопления, тонн/год 2 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | - | 360,6862 | 721,3725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,42623 | 720,8525 |
| отходов потребления | - | 0,26 | 0,52 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| # Буровой шлам | - | 37,937 | 183,874 |
| # Отработанный буровой раствор | - | 156,7178 | 313,4356 |
| Промасленные отходы (ветошь) | - | 0,1126 | 0,2252 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 0,000125 | 0,00025 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0004 |
| Отработанные масла | - | 1,9576 | 3,9152 |
| # Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 | 0,003 |
| # Коммунальные отходы |  | 0,26 | 0,52 |

Таблица 4.38 – Лимиты захоронения отходов при строительстве 9 вертикальных скважин скважин глубиной 1450м на месторождения Ботахан по первому варианту

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год 1 скв | Образование, тонн/год 9 скв | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год 1 скв | Передача сторонним организациям, тонн/год 9 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | 360,53653 | 3244,828725 | - | - | 360,53653 | 3244,828725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,29153 | 3242,623725 | - | - | 360,29153 | 3242,623725 |
| отходов потребления | - | 0,245 | 2,205 | - | - | 0,245 | 2,205 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| # Буровой шлам | - | 160,8898 | 1448,008 | - | - | 160,8898 | 1448,008 |
| # Отработанный буровой раствор | - | 197,4644 | 1777,18 | - | - | 197,4644 | 1777,18 |
| Промасленная ветошь | - | 0,11260 | 1,0134 | - | - | 0,11260 | 1,0134 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 0,000125 | 0,001125 | - | - | 0,000125 | 0,001125 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0018 | - | - | 0,0002 | 0,0018 |
| Отработанные масла | - | 1,8229 | 16,4061 | - | - | 1,8229 | 16,4061 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0015 | 0,0135 |  |  | 0,0015 | 0,0135 |
| # Коммунальные отходы | - | 0,245 | 2,205 | - | - | 0,245 | 2,205 |

Таблица 4.39 – Лимиты захоронения отходов при строительстве 2 наклонно-направленных скважин глубиной 1450м на месторождения Ботахан по второму рекомендуемому варианту

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год 1 скв | Образование, тонн/год 2 скв | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год 1 скв | Передача сторонним организациям, тонн/год 2скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | 360,6862 | 721,3725 | - | - | 360,6862 | 721,3725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,42623 | 720,8525 | - | - | 360,42623 | 720,8525 |
| отходов потребления | - | 0,26 | 0,52 | - | - | 0,26 | 0,52 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| # Буровой шлам | - | 37,937 | 183,874 | - | - | 37,937 | 183,874 |
| # Отработанный буровой раствор | - | 156,7178 | 313,4356 | - | - | 156,7178 | 313,4356 |
| Промасленная ветошь | - | 0,1126 | 0,2252 | - | - | 0,1126 | 0,2252 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 0,000125 | 0,00025 | - | - | 0,000125 | 0,00025 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0004 | - | - | 0,0002 | 0,0004 |
| Отработанные масла | - | 1,9576 | 3,9152 | - | - | 1,9576 | 3,9152 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0015 | 0,003 |  |  | 0,0015 | 0,003 |
| # Коммунальные отходы | - | 0,26 | 0,52 | - | - | 0,26 | 0,52 |

  - Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду

Основными принципами компании проведения работ в области обращения с отходами являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;

- комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения   количества отходов на территории участка.

Скопление и неправильное хранение отходов на территории участка может оказать влияние на все компоненты экосистемы:

- Атмосферный воздух;

- Подземные и поверхностные воды;

- Почвенно-растительный покров;

- Животный мир.

Анализ данных показал, что влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Уровень воздействия при образовании отходов производства и потребления будет минимальным, временным.

Охрана труда и техника безопасности при проведении работ. Все полевые работы будут производиться в соответствии с действующими Правилами и инструкциями при проведении геологоразведочных работ. Перед началом полевых работ будут проводиться инструктажи на знание техники безопасности и приниматься экзамены. Все бригады партии будут обеспечены медицинскими аптечками.

Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Перед началом полевых работ будет произведен технический осмотр состояния и оборудования транспортных средств.

До начала работ предусматривается полный месячный тест, чтобы убедиться, что все технологическое оборудование функционирует в пределах технических описаний изготовителя, а также находится в пределах допуска Технических Стандартов. Будет обеспечена двусторонняя связь с офисом, полевыми базами и бригадами. Проектом предусматривается обучение рабочих бригад мероприятиям по предупреждению возникновения и ликвидации открытых фонтанов (по сигналу «Выброс»).

Буровая установка и полевой лагерь будут обеспечены противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения. В каждой смене будет ответственный за противопожарную безопасность. Для предупреждения аварийных ситуаций отряды и бригады будут иметь долговременные и краткосрочные прогнозы погоды. Для оперативного принятия мер при непредсказуемых ситуациях согласован и предусмотрен план по безопасному ведению работ.

Меры по охране окружающей среды.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- соблюдение всех правил проведения работ;

- проведение работ в пределах отведенной во временное пользование территории;

- контроль уровня шума на участках работ;

- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей и не допущение загрязнения почв;

- использование специальных емкостей для сбора отработанных масел;

- после окончания работ участки будут очищены от бытовых и производственных отходов, остатков ГСМ;

- утилизация отходов (отработанных масел и топлива);

- приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе;

- хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- оборотное водоснабжение (повторное использование БСВ);

- рекультивация земель, выданных во временное пользование.

  - Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды промышленными отходами

При проведения работ следует проводить следующие природоохранные мероприятия:

- жидкие химреагенты хранятся в цистернах на промплощадке ГСМ;

- буровая установка монтируется с учетом розы ветров, рельефа местности, для обеспечения течения жидкостей самотеком в технологические емкости;

- отработанные масла собираются в металлические емкости и вывозятся на промышленную базу для дальнейшей регенерации;

  - Рекультивация земель

Согласно Закона Республики Казахстан «О земле» раздел IV, Глава 17, статья 107 «Охрана земель», собственники земельных участков и землепользователь обязаны проводить мероприятия, направленные на:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановлению их плодородия и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земли.

В период строительства скважин произойдут нарушения земель, производимые строительными машинами, механизмами при проведении строительно-монтажных работ. После окончания бурения, испытания скважин и демонтажа оборудования исполнитель должен вести работы по восстановлению земельного участка в соответствии с проектными решениями. Рекультивация земель включает в себя два этапа: технический и биологический.

При проведении технического этапа рекультивации земель должны быть выполнены следующие работы:

- демонтировать буровую установку и вывезти для последующего использования (отходов бетона и металлолома не образуется, так как нет сборного фундамента, а имеется опорный фундамент с железным каркасом, который демонтируется с буровой установкой и также вывозится для последующего использования);

- провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где они сильно уплотнены;

- нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят(с планировкой территории);

- очистить участок от металлолома и др. материалов.

Провести рекультивацию земель на площадях, которые были заняты временными дорогами, или передать их постоянному землепользователю на согласованных с ним условиях.

Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться после полного завершения технического этапа. Биологический этап рекультивации включает:

- подбор участков нарушенных земель, удобных по рельефу, размерам и форме, поверхностный слой, который сложен породами, пригодными для биологической рекультивации;

- планировку участков нарушенных земель, обеспечивающую производительное использование современной техники для сельскохозяйственных работ и исключающую развитие эрозионных процессов;

- нанесение плодородного слоя почвы на малопригодные породы при подготовке земель под пашню;

- проведение интенсивного мелиоративного воздействия с выращиванием однолетних, многолетних трав.

- КОМПЛЕКСНАЯ Оценка воздействия на окружающую среду

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на окружающую среду проекта  разработки месторождения Уаз выполнена на основе покомпонентной оценки воздействия основных производственных операций, планируемых на участке в процессе реализации проекта.

Комплексная оценка воздействия выполнена для условий штатного режима и условий возникновения возможных аварийных ситуаций.

Территория планируемой деятельности приурочена к чувствительной зоне антропогенных воздействий, в котором небольшие изменения в результате хозяйственной деятельности способны повлечь за собой нежелательные изменения в отдельных компонентах окружающей среды. Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, акватории воды, недра, флора и фауна района, и социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Работы по освоению месторождения являются многоэтапными, затрагивающими различные компоненты окружающей среды. Воздействия на окружающую среду на этапах различных производственных операций различны, в связи с чем, представляется целесообразным рассмотреть их отдельно.

Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Таблица 5.1  - Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины

| № п/п | Факторы воздействия | Компоненты окружающей среды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосфера | Геологическая среда | Фауна | Флора | Птицы |
| 1 | Физическое присутствие (шум, вибрации, свет) |  |  |  |  |  |
| 2 | Работа дизель-генераторов |  |  |  |  |  |
| 3 | Проходка скважин |  |  |  |  |  |
| 4 | Осовение скважин |  |  |  |  |  |
| 5 | Отходы производства и потребления (в местах утилизации) |  |  |  |  |  |

Таким образом, анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технологических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время реализация проекта окажет значительное положительное воздействие на социально-экономическую сферу, приведет к повышению уровня жизни значительной группы населения.

Оценки воздействия на природную окружающую среду в штатной ситуации

В процессе разработки была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурным исследованием, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.

Согласно «Методики по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» оценивается воздействие на природную среду и социально-экономическую сферу данной намечаемой деятельности.

В связи с тем, что действие многочисленных факторов, воздействующих на природную и, тем более, социально-экономическую среду, невозможно оценить количественно, в Методике принят полуколичественный (балльный) метод оценки воздействия, позволяющий сопоставить различные по характеру виды воздействий, с дополнительным применением для оценки риска матричного метода.

Виды воздействий

В современной методологии принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости воздействий:

- Прямые воздействия;

- Кумулятивные воздействия;

К прямым воздействиям относится воздействие, напрямую связанное с операцией по реализации проекта и являющееся результатом взаимодействия между рабочей операцией и принимающей средой;

Кумулятивное воздействие представляет собой воздействие, возникающее в результате постоянно возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно предсказуемыми действиями, сопровождающими реализацию проекта.

Оценка кумулятивных воздействий состоит из 2-х этапов:

- идентификация (скрининг) возможных кумулятивных воздействий;

- оценка кумулятивного воздействия на компоненты природной среды.

Идентификация возможных кумулятивных воздействий определяется построением простой матрицы, где показаны воздействия на различные компоненты природной среды, которые уже произошли на данной территории и воздействия, которые планируются при осуществлении проекта. Простые матрицы составляются для определения воздействия различных стадий проекта (строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации) на различные элементы окружающей среды. В этой же матрице необходимо определить за счет чего происходит кумулятивное воздействие - за счет возрастания площади воздействия, увеличения времени воздействия или увеличения интенсивности воздействия.

Определение значимости воздействия

где:
 -комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;

- балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

- балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

- балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;

- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;

- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или, когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных/чувствительных ресурсов.

Таблица 5.2  - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении операций

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальное (1) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км2. Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ; |
| Ограниченное (2) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км2. Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности; |
| Местное (3) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта; |
| Региональное (4) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременное (1) | воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев; |
| Средней (2) | воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года; |
| Продолжительное (3) | воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта; |
| Многолетнее (4) | воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительное (1) | изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости |
| Слабое (2) | изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренное (3) | изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению |
| Сильное (4) | изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям |

Таблица 5.3  - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость |
| Локальный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | 1 | Незначительная |
| Ограниченный 2 | Средний продолжительности 2 | Слабая 2 | 8 | 2-8 | Низкая |
| Местный 3 | Продолжительный 3 | Умеренная 3 | 27 | 9-27 | Средняя |
| Региональный 4 | Многолетний 4 | Сильная 4 | 64 | 28-64 | Высокая |

Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха при реализации намечаемой деятельности приведен в таблице 14.4.

Таблица 5.4  - Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия |  | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при расконсервации скважин |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ в атмосферу от буровых установок | Локальное 1 | Воздействие средней продолжительности 2 |  | Умеренное 3 | Воздействие низкой значимости 6 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. Пыление дорог при движении автотранспорта | Ограниченное воздействие 2 | Воздействие средней продолжительности 2 |  | Слабое 2 | Низкой значимости 8 |

  - Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды

Источниками загрязнения подземных вод при строительстве и при эксплуатации нефтяных месторождении могут: пластовые воды, извлекаемые из скважин вместе с нефтью; отработанные технические и бытовые воды, химические реагенты. Крупные очаги загрязнения могут возникнуть при аварийных ситуациях, ведущих к большим разливам нефти и пластовых вод на поверхность, при плохой изоляции нефтесодержащих пластов, при устройстве неэкранированных емкостей для отстоя и хранения нефти и пластовых вод и т.д.

Загрязняющие вещества могут поступать с инфильтрующимися атмосферными осадками на участках скопления промышленных и бытовых отходов, замазученных территорий, участков хранения нефти и пластовых вод.

Подземные воды не используются, вследствие чего вероятность истощения таких вод отсутствует. Кроме того, конструкция скважин обеспечивает изоляцию пластов подземных вод с помощью кондукторов спущенных до глубины 80-85 м.

При испытании скважины основными факторами загрязнения подземных вод являются:

- межпластовые перетоки по затрубному пространству и нарушенным обсадным колоннам;

- узлы, блоки и системы скважин (фонтанная арматура, продувочные отводы, выкидные линии);

- собственно продукты, получаемые при испытании (нефть, газ, конденсат) и плас-товые воды;

- дополнительное загрязнение пластов при ГРП;

- продукты аварийных выбросов скважин (пластовые флюиды, тампонажные смеси).

Наиболее значительными может являться загрязнение подземных вод при межпластовых перетоках по затрубным пространствам.

В настоящее время общепринята точка зрения о том, что основной причиной возникновения перетоков по затрубным пространствам является снижение первоначального давления столба тампонажного раствора в результате таких процессов, как седиментация, контракция, усадка, водоотдача цементного раствора в пористые пласты с образованием непроницаемых перемычек, зависание структуры тампонажного раствора на стенках скважины и колонны.

Для предотвращения перетоков по затрубным пространствам необходимо применять седиментационно-устойчивые тампонажные растворы, тампонажные растворы с высокой изолирующей способностью. Техническими проектами на строительство скважин будут предусмотрены применение тампонажных растворов, адоптированных к условиям района проведения работ.

По мере наполнения приемников стоки будут вывозиться согласно по договору.

Таблица 5.5 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При бурении скважин | ограниченное (2) | Кратковременное (1) | Слабое (2) | 2 | Низкая |
| При эксплуатации месторождения | ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Умеренное (3) | 24 | Средняя |

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду

При бурении, испытании и дальнейшей эксплуатации скважин могут возникнуть следующие негативные явления:

- проседание земной поверхности;

- нарушение гидродинамического режима вод;

- разрушение нефтегазоносного пласта;

- загрязнение и истощение подземных вод;

- снижение нефтеотдачи пласта.

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

Таблица 5.6 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При бурении скважин | Локальное 1 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | 3 | Низкая |
| При эксплуатации месторождения | Органиченное 2 | Многолетнее 4 | Умеренное 3 | 24 | Средняя |

  - Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров:

- при движении автотранспорта;

- при бурении и обустройстве скважин, монтаж и демонтаж технологического оборудования.

К химическим факторам воздействия при производстве вышеназванных работ – привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы при возможных разливах нефти, пластовых вод, с буровыми сточными водами, буровыми шламами, хозбытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при случайных разливах ГСМ.

Интенсивное неупорядоченное движение автотранспорта может привести к разрушению поверхностной солевой корочки и активизации процесса ветрового и солевого переноса. Интенсивное развитие процессов дефляции обуславливается также высокой ветровой активностью, характерной для этой территории. Дорожно-транспортное нарушение почв связано, прежде всего, с их переуплотнением внутри месторождений.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;

- загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ и эксплуатации скважин.

Таблица 5.7  - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| почвенный покров |  |  |  |  |  |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |
| растительность |  |  |  |  |  |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |

  - Факторы воздействия на животный мир

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта.

Таблица 5.8 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир (при бурении скважин и эксплуатации месторождения)

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |

  - Оценка воздействия на социально-экономическую сферу

Исследуемая территория административно находится в Атырауской области. Проводимые работы способствуют:

- Организации современной инфраструктуры;

- Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 5.9.

Таблица 5.9 – Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость (положительная) |
| Нулевой 0 | Нулевой 0 | Нулевая 0 | 0 |  | Незначительная |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | от +1 до +5 | Низкая |
| Локальный 2 | Средней продолжительный 2 | Слабая 2 | 6 | от +6 до +10 | Средняя |
| Местный 3 | Долговременный 3 | Умеренная 3 | 9 | от +6 до +10 | Средняя |
| Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | 12 | от +11 до +15 | Высокая |
| Национальный 5 | Постоянный 5 | Сильная 5 | 15 | от +11 до +15 | Высокая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

Таблица 5.10  - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При проведении планируемых работ | Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | +12 | Высокая |

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

  - Состояние здоровья населения

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.

Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное при бурении и постоянный при эксплуатации.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).

  - Охрана памятников истории и культуры

Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.

Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории, которых они находятся.

Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.

Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

- АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осуществление производственной программы по строительству скважин требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок.

На этапе бурения скважин играют роль факторы производственной среды и трудового процесса, приводящие к возможным осложнениям или аварийным ситуациям. Их можно разделить на следующие категории:

- воздействие электрического тока кабельных линий силовых приводов и генератора;

- воздействие машин и технологического оборудования;

- технологический процесс бурения.

Воздействие электрического тока. Поражение тока в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к кабельным линиям. Вероятность возникновения несчастных случаев в этом случае низкая.

Воздействие машин и оборудования. Травмы в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами.

При бурении скважин могут возникать аварийные ситуации, связанные непосредственно с самим процессом бурения. К ним относятся:

- завалы ствола скважины или неблагоприятные геологические условия бурения скважин, когда геологические осложнения переходят в аварию;

- аварии в результате сжигания породоразрушающего инструмента;

- разрушение бурильных труб и их элементов соединений;

- нефтегазоводопроявления.

К возможным аварийным ситуациям при проведении работ в объекте следует отнести:

- механические повреждения емкостей, трубопроводов, предназначенных для транспортировки, хранения воды питьевого и технического качества, бытовых, производственных и поверхностных дождевых и талых вод.

Механические повреждения емкостей, и трубопроводов могут возникнуть в результате износа и разрушения материала, несвоевременного проведения ремонтно-профилактических работ и халатности обслуживающего персонала.

В результате утечек воды и сточных вод из трубопроводов, проложенных под землей, происходит размыв грунта, нарушение рельефа местности, загрязнение подземных вод и образование заболоченности. При повреждении наземных емкостей, резервуаров хранения запаса воды и регулирующих емкостей сточных вод происходит растекание жидкостей по территории предприятия, что возможно приведет к нарушению технологического процесса и к другим аварийным ситуациям.

  - Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций

Наиболее опасными являются следующие возможные аварийные ситуации:

- порыв технологических трубопроводов и трубопроводов транспорта готовой продукции;

- нарушение герметичности аппаратов.

Краткая характеристика условий, при которых возможны аварийные выбросы:

- механическое повреждение подземных трубопроводов системы нефти и газосборных сетей при несанкционированных земляных работах в охранной зоне трубопроводов, что маловероятно;

- нарушение графика контроля за техническим состоянием и ППР технологических трубопроводов на проектируемых площадках.

Все остальные причины маловероятны из-за высокой степени прочности и надёжности трубопроводов, высокой степени автоматического контроля за технологическим режимом. Кроме этого, данные предполагаемые аварийные ситуации будут, безусловно, разнесены во времени и пространстве, и наложение одной аварийной ситуации на другую также маловероятно.

Для ликвидации аварии нефтепроводов высылается ремонтная бригада со спецтехникой, экскаватор, сварочный агрегат, вакуум, самосвал.

Прибывшая на место аварии бригада определяет площадь разлитой нефти, роет приямок экскаватором для сбора в него с помощью скребков разлитой нефти с последующей откачкой ее в наливную цистерну и вывозит ее на промысел или на УПН. После сбора всей разлитой нефти, с помощью экскаватора собирают в кучу пропитанную нефтью землю, затем ее грузят на самосвал и отвозят в шламонакопитель. Место порыва нефтепровода вскрывают экскаватором, предварительно готовят трубопровод под электросварку. На место порыва ставят металлическую заплату, после чего трубу изолируют гидроизоляцией. Производят обратную засыпку траншей бульдозером.

После окончания аварийных работ открывают задвижки на нефтепроводе и восстанавливают откачку нефти в соответствии с режимом работы нефтеподачи. Во избежание аварийных ситуаций необходимо:

- соблюдать технологический регламент производственного процесса, процесса очистки сточных вод;

- вести контроль за поступлением воды на предприятие;

- следить за загрязнением подземных вод по анализам в наблюдательных скважинах;

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов;

- выполнять предписания инспектирующих организаций.

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля в которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным ситуациям и обновлялся план действий ликвидации последствий аварий.

В рамках организационной структуры необходимо создать подразделение, которое владело бы всей информацией о положении с потреблением и отведением сточных вод. Разобщенность отделов, занимающихся водоснабжением и водоотведением различных объектов не позволяет иметь достаточно информации для оперативного и перспективного управления водохозяйственной деятельностью, контролировать потоки сточных вод и объекты их отведения, оперативно реагировать на потенциальные угрозы окружающей среде от сетей, накопителей.

На водопотребляющих объектах необходимо установить приборы учета воды. Это позволяет контролировать рациональность использования воды отдельными объектами и технологиями, планировать водопотребление и мероприятия экономии водных ресурсов и

в целом лишает предприятие важнейшего средства управления - контроля и учета.

Для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве работ предлагаем следующий перечень рекомендуемых мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил работ по эксплуатации и бурению скважин;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге. Контроль за тем, чтобы спасательное и защитное оборудование всегда имелось в наличии, а персонал умел им пользоваться;

- установка в стволах скважин клапанов-отсекателей для предупреждения открытого фонтанирования в аварийных ситуациях;

- все операции по заправке, хранению и транспортировке горючего и смазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

- ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами антропогенного воздействия.

Главная задача в проведении мониторинга заключается в проведении наблюдений таким образом, чтобы охватить весь блок экологического мониторинга, включающий наблюдения за меняющейся составляющей биосферы и ответной реакцией экосистем на эти изменения.

Мониторинг территории участка работ - это наблюдения за изменением состояния окружающей среды в процессе эксплуатации на месторождении Ботахан. Блок схема проведения мониторинга представлена на рис. 8.1.

Источниками воздействия являются:

- технологическое оборудование;

- технологические процессы проведения работ;

- отходы производства;

- площадки размещения отходов.

Мониторинг на территории месторождения включает в себя:

- мониторинг состояния промышленных площадок бурения и эксплуатации скважин;

- мониторинг состояния технологического оборудования;

- мониторинг состояния и размещения отходов;

- мониторинг состояния биосферы;

- мониторинг состояния здоровья персонала.

Рисунок 7.1 - Блок-схема проведения мониторинга лабораторией

  - Мониторинг состояния промышленных площадок при бурении скважин

Состояние промышленных площадок при бурении скважин несет в себе информацию о состоянии загрязненности территории.

Мониторинг состояния промышленных площадок заключается в периодическом контроле территории.

Контроль должен проводиться природопользователем, либо аккредитованными или аттестованными лабораториями, имеющими разрешение на проведение таких исследований. Кратность и номенклатура исследований согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

  - Мониторинг состояния технологического оборудования

Контрактная территория представляет собой комплекс производств, насыщенных тяжелым и сложным оборудованием, машинами и механизмами, сосудами (аппаратами) и трубопроводами с горючими и взрывоопасными жидкостями и газами, в том числе с токсичными и химически агрессивными, с высоким давлением и температурой.

Неисправность оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на объекте, в связи с этим необходим периодический контроль за его состоянием.

Мониторинг состояния технологического оборудования должен включать:

- визуальный постоянный осмотр оборудования (перед сменой);

- тестирование приборов.

  - Мониторинг состояния и размещения отходов

Скопление и неправильное хранение отходов на территории участка может оказать влияние на все компоненты экосистемы:

- атмосферный воздух;

- подземные воды;

- почвенный растительный покров;

- животный мир.

Мониторинг состояния и размещения отходов должен включать:

- периодический контроль состояния площадок, где будут расположены емкости для хранения отходов;

- контроль за выполнением проектных решений по процедурам обработки и утилизации (хранения) отходов.

  - Мониторинг состояния биосферы

При строительстве скважин, приоритетным направлением является наблюдение за поведением технологического процесса в окружающей среде и его влияние на природную среду.

Согласно проектным данным и полевым исследованиям процесс ведения работ по бурению скважин приведет к изменениям следующих экосистем:

- атмосферный воздух;

- подземные воды;

- растительно-почвенный покров;

- радиоэкологическая обстановка.

Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ должен проводиться на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдение за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам. Мониторинг за состоянием природных экосистем необходимо проводить ежеквартально.

  - Оборудование и методы проведения мониторинга

Выбор методов и средств измерений параметров при проведении экологического мониторинга на блоке определяются следующими задачами.

Оборудования для проведения мониторинга природных сред. Мониторинг природных сред включает проведение наблюдений за состоянием окружающей среды у скважин и промышленных площадок.

Список измеряемых параметров и необходимых проб при проведении мониторинга приведен в табл. 7.1.

Таблица 7.1  – Список измеряемых параметров

| Параметры исследования | Используемое оборудование |
| --- | --- |
| Кем производится. Наим. Организации |  |
| Дата |  |
| Время |  |
| Координаты (широта/долгота) | Прибор для определения координат (GPS) |
| Глубина залегания пласта (м) |  |
| Метеопараметры |  |
| Температура (0 С) | Термометр |
| Скорость (м/с) и направление ветра (град.) | Метеостанция |
| Видимость (км) | Метеостанция |
| Осадки | Метеостанция |
| Воздух |  |
| Диоксид серы (S02)-пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Оксиды азота (NO,N02)- пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Оксид углерода (СО)- пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Подземные воды |  |
| Отбор проб воды | СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| Физические параметры |  |
| Температура (0 С) | Термометр |
| Глубина залегания пласта м | Гидрологические изыскания |
| Вода |  |
| Соленость (0/ 00) | Измеритель параметров воды |
| рН | В полевых условиях лакмус, в лаборатории Рh-метр |
| Растворенный кислород (мг/л) | Измеритель параметров воды |
| Мутность | Измеритель параметров воды |
| Содержание фенола (мг/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| БПК, ХПК (мгО2/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| Содержание тяжелых металлов Cu,Cd, Pb, Zn), (мг/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| Содержание нефтепродуктов | Консервация, лабораторный анализ |
| Почвенный покров и почвы |  |
| Отбор почвенных проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. |

  - Контроль в области охраны окружающей среды

Контроль в области охраны окружающей среды должен осуществляться согласно действующим нормативным и директивным документам Республики Казахстан.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия - производителя работ.

При проведении государственного контроля проверяется выполнение планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов, соблюдению требований законодательства Казахстан «Об охране окружающей среды», нормативов ее качества и экологических требований.

Государственный контроль осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции и местными исполнительными органами. Период контроля на блоке составляет один раз в год.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Дополнение к проекту разработки месторождения Ботахан»

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

АО «Эмбамунайгаз», Республика Казахстан, Атырауская область

Головной офис, 060002, Республика Казахстан, Атырау, ул.Валиханова, д.1

Телефон: +7 7122 35 29 24, Факс:+7 7122 35 46 23, БИН - 120240021112

Главный геолог – Козов К.С.

  - Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Кодекса.

Проектом предусмотрена дополнение к проекту разработки месторождении Ботахан. Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

В соответствии с п. 2.1 Раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса РК бурение скважины относится к виду намечаемой деятельности, для которой проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательной.

- В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса).

Нет

- Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.

Проектируемые объекты находятся на лицензионной территории, АО «Эмбамунайгаз», поэтому дополнительного отвода земель не требуется, расположено в Жылыойском районе Атырауской области, Республики Казахстан.

Ближайшими населенными пунктами являются поселок Байчунас, расположенный в 40 км на северо-запад от месторождения и поселки Косчагыл и Кульсары, расположенные в 40 и 55 км восточнее месторождения (рис. 1.1). Ближайший нефтепромысел Карсак находится в 10 км к северо-востоку. Областной центр г. Атырау находится в 100 км к северо-западу.

Железнодорожная магистраль по линии Атырау - Актау проходит на расстоянии 55 км (ст. Кульсары).

Населенные пункты связаны между собой грунтовыми дорогами и частично дорогами с асфальтовым и гравийно-щебеночным покрытием.

- Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

В рамках данного проекта не планируется внесение значительных изменений в систему разработки месторождения. Все также планируется применение внутриконтурного заводнения с целью ППД, а в качестве рабочего агента все также будет применяться вода. Так как на сегодня месторождение разбурено в значительной степени, изменений в системе расположения скважин также не предусматривается, в рамках проекта планируется только бурение новых скважин в районы сосредоточения ОИЗ, что можно отнести к уплотнению сетки.

В рамках данного проекта рассмотрены 2 варианта разработки, которые отличаются количеством ввода в эксплуатацию новых добывающих скважин (переводом с другого объекта или из бурения) и степенью воздействия на залежь, в том числе и в интенсивности заводнения.

С целью обоснования наиболее оптимального значения КИН и расчета прогнозных технологических показателей рассмотрены 2 варианта разработки.

Ниже представлено описание вариантов разработки.

Вариант 1 включает в себя проведение ГТМ, переводы скважин между объектами, но с большим эксплуатационным бурением: 9 вертикальных скважин (на II объект). И также при увеличении добывающего фонда планируется увеличить и фонд нагнетательных скважин за счет перевода под закачку воды 5 скважин с ГРП на II объекте. В рамках 1 варианта, также предусматривается проведение геолого-технических мероприятий по ограничению водопритоков и ремонтно-изоляционные работы. В связи с тем, что залежи схожи по строению и форме, предусматривается перевод обводнившихся скважин на другие продуктивные горизонты. Всего предусматривается перевод 15 скважин со II на I эксплуатационный объект по мере их выбытия, а также перевод 6 скважин с I объекта на II, также после их полного обводнения. Адресный подбор скважин для перевода на другие горизонты будет осуществляться на основе выбытия скважин, а также на основе результатов проведения ГИС-контроля по определению текущей нефтенасыщенности пластов, с целью выявления наиболее оптимальных для перфорации продуктивных инервалов.

Вариант 2 (рекомендуемый) дополнительно к адресной программе ГТМ по 1 варианту включает в себя перевод 2 скважин со II на I эксплуатационный объект по мере их выбытия, перевод 5 скважин с I объекта на II, также после их полного обводнения и отработки на нефть, и перевод под закачку дополнительно 1 скважины. Также в рамках 2 варианта вместо 9 вертикальных предусматривается бурение 2 наклонно-направленных скважин (на II объект) с проведением ГРП в зонах с наибольшим сосредоточением остаточных запасов нефти для максимального охвата (таблица 3.4.4). В итоге, во 2 варианте предусмотрено бурение 2 наклонно-направленных скважин с проведением ГРП, перевод 28 скважин между объектами (проведение ГРП только на скважинах II объекта) и перевод под закачку 6 скважин с ГРП на II объект. Также в рамках второго варианта дополнительно предусматривается применение технологии ГРП в 10 действующих добывающих скважинах II объекта.

Проектные решения по 1 варианту разработки

| № скв. | Описание мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
| 9 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2023 |
| 182 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2025 |
| 300 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2026 |
| 177 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2027 |
| 121 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2030 |
| 178 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2031 |
| 32 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2022 |
| 1 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2022 |
| 35 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2023 |
| 65 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2023 |
| 148 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2023 |
| 167 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2023 |
| 21 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2024 |
| 34 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2024 |
| 181 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2024 |
| 189 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2025 |
| 41 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2025 |
| 53 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2025 |
| 190 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2025 |
| 155 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2025 |
| 191 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2026 |
| 192 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2026 |
| 147 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2026 |
| 150 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2026 |
| 193 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2027 |
| 194 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2027 |
| 186 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2027 |
| 195 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2028 |
| 196 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2028 |
| 197 | Ввод из бурения вертикальной скважины на ІІ объект | 2029 |
| 20 | Перевод под закачку с ГРП | 2022 |
| 78 | Перевод под закачку с ГРП | 2023 |
| 6 | Перевод под закачку с ГРП | 2024 |
| 56 | Перевод под закачку с ГРП | 2025 |
| 109 | Перевод под закачку с ГРП | 2026 |

Проектные решения по рекомендуемому 2 варианту разработки

| № скв. | Описание мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
| 9 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2023 |
| 182 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2025 |
| 300 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2026 |
| 177 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2027 |
| 121 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2030 |
| 178 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2031 |
| 165 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2034 |
| 160 | Перевод добывающей скважины со II объекта | 2036 |
| 32 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2022 |
| 1 | Перевод добывающей скважины с I объекта | 2022 |
| 35 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2023 |
| 65 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2023 |
| 148 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2023 |
| 167 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2023 |
| 21 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2024 |
| 34 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2024 |
| 181 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2024 |
| 41 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2025 |
| 53 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2025 |
| 155 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2025 |
| 189 | Ввод из бурения наклонно-направленной скважины с проведением ГРП | 2025 |
| 147 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2026 |
| 150 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2026 |
| 186 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2027 |
| 11 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2027 |
| 190 | Ввод из бурения наклонно-направленной скважины с проведением ГРП | 2027 |
| 156 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2028 |
| 157 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2028 |
| 166 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2029 |
| 180 | Перевод добывающей скважины с I объекта с ГРП | 2029 |
| 32 | Проведение ГРП | 2022 |
| 1 | Проведение ГРП | 2022 |
| 179 | Проведение ГРП | 2022 |
| 66 | Проведение ГРП | 2022 |
| 138 | Проведение ГРП | 2022 |
| 158 | Проведение ГРП | 2023 |
| 125 | Проведение ГРП | 2024 |
| 174 | Проведение ГРП | 2024 |
| 140 | Проведение ГРП | 2026 |
| 40 | Проведение ГРП | 2028 |
| 20 | Перевод под закачку с ГРП | 2022 |
| 78 | Перевод под закачку с ГРП | 2023 |
| 6 | Перевод под закачку с ГРП | 2024 |
| 56 | Перевод под закачку с ГРП | 2025 |
| 109 | Перевод под закачку с ГРП | 2026 |
| 27 | Перевод под закачку с ГРП | 2027 |

При строительстве новых скважин источниками воздействия на атмосферный воздух являются:

Неорганизованные источники:

Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовке площадки;

Источник №6002, расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;

Источник №6003, расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала.

Источник №6004, расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров и экскаваторов

Источниками воздействия на атмосферный воздух при строительстве новых скважин являются:

Организованные источники:

Источник №0001, буровая установка «ZJ-20»;

Источник №0002, цементировочный агрегат;

Источник №0003, дизельноэлектростанция;

Источник №0005, емкость для хранения дизтоплива при бурении;

Неорганизованные источники:

Источник №6005, сварочный пост;

В целом по месторождению при бурении новых скважин выявлено: 5 стационарных источников загрязнения, из них организованных -4, неорганизованных – 1.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при освоении скважин являются:

Организованные источники:

Источник №0004, буровая установка «ZJ-20»;

Источник №0006, емкость для хранения дизтоплива при осовении;

Неорганизованный источник:

Источник №6006, скважины.

Источник №6007, насос для перекачки нефти;

В целом по месторождению при освоении выявлено: 4 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 2, неорганизованных - 2.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения являются:

Организованные источники:

Источник №0001-0002, Печь подогрева ПТ 16/150 (10 форсунок)

Источник №0003, Печь подогрева ПТ 16/150 (16  форсунок)

Источник №0004 Печь подогрева ПП 0,63

Источник №0005-0006  Котел Буран КВА – 233 (2035 RD/RG)

Источник №0007-0008 Резервуар РВС  1000 м3

Источник №0009 РВС №1 700 м3

Неорганизованные источники:

Источник №6001 Скважины

Источник №6002, АГЗУ (автоматическая групповая замерная установка) ;

Источник №6003, НГС-06 (04) -3000-1 (Нефтегазосепаратор)

Источник №6004, КСУ (концевая сепарационная установка)

Источник №6005, ГС 1-1,6-800(Газосепаратор)

Источник №6006, ОГ-200 (отстойник горизонтальный с объемом V-200 м3)

Источник №6007, ОПФ-3000 (отстойник с патронными фильтрами с объемом V-3000 м3)

Источник №6008-6009, насос НБ-125

Источник №6010 - СВГ.М-160 (счетчик газа вихревые)

В целом при реализации проекта разработки месторождения Ботахан при эксплуатации выявлено: 15 стационарных источников, из них организованных - 6, неорганизованных - 9.

- Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Описание технологического процесса сбора скважинной продукции месторождения Ботахан

Нефтяная эмульсия с блока гребенки поступает с давлением Р-1,8-2,0 атм в НГС-06 (04) -3000-1 ступени (нефтегазовый сепаратор), где происходит отделение жидкости от газа. На входе НГС добавляется деэмульгатор марки «Ихлас-1», для обезвоживания нефти.

Отделившийся газ с НГС-06 (04) -3000-1 поступает на ГС 1-1,6-800. Газ после очистки на ГС 1-1,6-800 (газовый сепаратор) по газопроводу Ø160х9,1мм, протяженностью 11 км направляется на ЦППН «Карсак», а также для собственных нужд м/р Ботахан (печи подогрева нефти ПТ-16/150 – 3 ед).

Отделившаяся жидкость с НГС-06 (04) -3000-1 поступает в печи подогрева ПТ-16/150 №1, №2, №3. Нагретый жидкость до температуры 25-35°С с печи поступает в ОГ-200 (отстойник горизонтальный с объемом V-200 м3) для отделения воды с жидкости. Отделившаяся вода, поступает в ОПФ-3000 (отстойник с патронными фильтрами с объемом V-3000 м3) и далее поступает в систему ППД.

Отделившаяся нефть из ОГ-200 поступает на КСУ (концевая сепарационная установка). Отделившийся газ после КСУ через счетчик марки «СВГ.М-160» (счетчик газа вихревые) поступает на печь ПП-0,63-1 единиц и на котельную для собственных нужд месторождения Ботахан.

Далее нефтяная эмульсия с КСУ поступает в технологический резервуар РВС №3, объемом V-1000м3. С резервуара РВС №3 через переток с высоты 9,3 м нефтяная эмульсия последовательно подают в технологические резервуары РВС – 700 №1 и в резервуар РВС – 1000 №2. С резервуаров нефть, с обводненностью 2% - 5% и содержанием хлористых солей 4900-6800 мг/л, насосами НБ-125 в количестве 2 ед, через счетчик марки «KROHNE» по нефтепроводу «Ботахан – ЦППН Карсак» (Ø219х10мм, протяженность 11 км) с давлением Р-10-12 атм перекачивается на ЦППН Карсак. Отделившаяся вода с резервуаров №1, №2, №3 сбрасывается в ОПФ-3000.

На ЦППН «Карсак» проводится подготовка нефти месторождения Ботахан, Карсак, Байчунас.

Предварительно обезвоженная нефтяная эмульсия с месторождений Ботахан по нефтяному коллектору Ø219х10мм, протяженностью 11км, поступает на ЦППН «Карсак», попеременно в резервуары №2 V-1000м3 и №7 V-2000м3.

Нефтяная эмульсия месторождения Ботахан с резервуаров №2, №7 насосами НБ-125 №1,2 прокачивается через печи подогрева нефти ПТ-16/150 №1, №2, с температурой 60 - 65ºС и заполняет резервуар №14. Все печи работают на попутном газе, поступающему по газопроводу «Ботахан – ЦППН Карсак». В зимнее время дополнительно подключаются печи ТП – 800 и ППН-3Ж (один в резерве).

После проведения аналитического контроля качества нефти в соответствии СТ РК 1347-2005, подготовленная нефть с резервуара сдается представителям АО «КазТрансОйл». Товарная нефть насосами марки ЦНС 180-340 №1,2 с давлением Р-15-20 атм и содержанием хлористых солей 10-12 мг/л через узел замера «КУУН» (коммерческий узел учета нефти) по нефтепроводу Ø219мм откачивается в магистральный нефтепровод «Узень – Атырау – Самара».

- Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта).

В рамках проекта планируется начало реализации работы с 2022г. Завершить период пробной эксплуатации планируется 2054 года (согласно рекомендуемому 2 варианту).

- Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

- земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования;

Дополнительного отвода земель не требуется.

- водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая);

объемов потребления воды;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов;

Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.

Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа.

На месторождении вода для питьевых нужд поставляется в пласти-ковых бутылях объемом 18,9 литров (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY), вода для бытовых нужд – согласно договору со специализированной организацией. Таблица 1. Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица 4-1 - Баланс водоотведения и водопотребления скважины проектной глубиной 1450м по 1 варианту

| Потребитель | Цикл строительств | Кол-во. чел | Расход воды | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
|  |  |  | л/сут |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 39,68 | 30 | 0,15 | 4,5 | 178,56 | 4,5 | 178,56 |
| Итого: |  |  |  |  | 178,56 |  | 178,56 |
| 9 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 357,12 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1607,04 | 4,5 | 1607,04 |
| Итого: |  |  |  |  | 1607,04 |  | 1607,04 |

Таблица 4-2 - Баланс водоотведения и водопотребления 1 скважины проектной глубиной 1450м по 2 варианту (рекомендуемый)

| Потребитель | Цикл строительств | Кол-во. чел | Расход воды | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
|  |  |  | л/сут |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 42,12 | 30 | 0,15 | 4,5 | 189,54 | 4,5 | 189,54 |
| Итого: |  |  |  |  | 189,54 |  | 189,54 |
| 2 скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 84,24 | 30 | 0,15 | 4,5 | 379,08 | 4,5 | 379,08 |
| Итого: |  |  |  |  | 379,08 |  | 379,08 |

Таблица 4-3- Баланс водопотребления и водоотведения при пробной эксплуатации месторождения Ботахан

| Потребитель | Цикл строительство | Количество, чел | Норма водопотреб-ление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/год | м3/сут. | м3/год |
| Хоз- питьевые нужды | 365 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1642,5 | 4,5 | 1642,5 |
| Всего |  |  |  |  | 1642,5 |  | 1642,5 |

Техническая вода необходима для приготовления бурового, цементного раствора и т.д. Для хранения воды технического качества на каждом месторождении предусмотрена одна емкость объемом 40 м3. Накопленные стоки отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору.

Таблица 4-4- Предварительный расчет расхода технической воды при строительстве скважин по 1 варианту

| №№ | Наименование работ | Техническая нужда, м3 1 скв | Техническая нужда, м3 9 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж | - | - |
| 2 | Подготовительные работы | 86 | 774 |
| 3 | Бурение и крепление | 1995,84 | 17962,56 |
| 4 | Испытании | 148 | 1332 |
| Всего: |  | 2229,84 | 20068,56 |

Таблица 4-5- Предварительный расчет расхода технической воды при строительстве скважин по 2 варианту (рекомендуемый)

| №№ | Наименование работ | Техническая нужда, м3 1 скв | Техническая нужда, м3 2 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж | - | - |
| 2 | Подготовительные работы | 86 | 172 |
| 3 | Бурение и крепление | 1820,16 | 3640,32 |
| 4 | Испытании | 148 | 296 |
| Всего: |  | 2054,16 | 4108,32 |

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны);

Все запланированные работы в части недропользования будут проводиться в рамках действующего контракта на недропользование.

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации;

На территории планируемых работ зеленые насаждения отсутствуют.

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира;

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;

Электроснабжение – Дизельгенератор Volvo Penta TAD 1241GE

риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и(или) невозобновляемостью.

Риски отсутствуют.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).

Ниже приведены сводные таблицы по двум вариантам.

Предварительные выбросы вредных веществ при реализации данного проекта по первому варианту.

Таблица 7-1 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважин глубиной 1450 м по 1 варианту

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки,т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 9 скв | 1 скв | 9 скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 3 | 0,01092 | 0,09828 | 0,00157 | 0,01413 |
| 0143 | Марганец | 2 | 0,00115 | 0,01035 | 0,00017 | 0,00153 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 3,9526 | 35,5734 | 6,1257 | 55,1313 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 3 | 5,1383 | 46,2447 | 7,9634 | 71,6706 |
| 0328 | Углерод | 3 | 0,6588 | 5,9292 | 1,0208 | 9,1872 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 1,3175001 | 11,8575 | 2,0418001 | 18,3762 |
| 0333 | Сероводород | 2 | 0,000038 | 0,000342 | 0,000006 | 0,000054 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 3,2938 | 29,6442 | 5,1047 | 45,9423 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,0135772 | 0,122195 | 0,0141311 | 0,12718 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 2 | 0,1582 | 1,4238 | 0,2449 | 2,2041 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 0,1582 | 1,4238 | 0,2449 | 2,2041 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 4 | 1,59402 | 14,34618 | 1,80968 | 16,28712 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая | 3 | 0,00028 | 0,00252 | 0,00004 | 0,00036 |
|  | двуокись кремния в %: более 70 |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  | 16,2973853 | 146,6765 | 24,5717972 | 221,1462 |

Таблица 7-2 Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2022г по 1 варианту

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опас ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки,т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 9 скв | 1 скв | 9 скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 0,01091 | 0,09819 | 0,179516 | 1,615644 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,001766 | 0,015894 | 0,029171 | 0,262539 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 0,0016819 | 0,015137 | 0,051068 | 0,459612 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 0,07195 | 0,64755 | 1,48538 | 13,36842 |
| 0410 | Метан (727*) |  | 0,26278 | 2,36502 | 8,171542 | 73,54388 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1395753 | 1,256178 | 4,505575 | 40,55018 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,016697 | 0,150273 | 0,526922 | 4,742298 |
|  | В С Е Г О : |  | 0,5053602 | 4,548242 | 14,949174 | 134,5426 |

Таблица 7-3 Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2023г по 1 варианту

| Код ЗВ | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Класс опас ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки, т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 9 скв | 1 скв | 9 скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 0,01079 | 0,09711 | 0,175519 | 1,579671 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 3 | 0,001746 | 0,015714 | 0,028524 | 0,256716 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 0,0016419 | 0,014777 | 0,049184 | 0,442656 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 0,0687 | 0,6183 | 1,383046 | 12,44741 |
| 0410 | Метан (727*) |  | 0,25953 | 2,33577 | 8,069208 | 72,62287 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,1395753 | 1,256178 | 4,498236 | 40,48412 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  | 0,016697 | 0,150273 | 0,526922 | 4,742298 |
|  | В С Е Г О : |  | 0,4986802 | 4,488122 | 14,730639 | 132,5758 |

Таблица 7-4 Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024г по 1 варианту

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опас ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки,т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 9 скв | 1 скв | 9 скв |
| 1 | 2 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 0,01075 | 0,09675 | 0,175326 | 1,577934 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 3 | 0,001746 | 0,015714 | 0,028491 | 0,256419 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 0,0016419 | 0,014777 | 0,048759 | 0,438831 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 0,06841 | 0,61569 | 1,379652 | 12,41687 |
| 0410 | Метан |  | 0,203186 | 1,828674 | 8,082303 | 72,74073 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,1395753 | 1,256178 | 4,507966 | 40,57169 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  | 0,016697 | 0,150273 | 0,528359 | 4,755231 |
|  | В С Е Г О : |  | 0,4420062 | 3,978056 | 14,750856 | 132,7577 |

Предварительные выбросы вредных веществ при реализации данного проекта по первому варианту.

Таблица 7-5 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважин глубиной 1450 м по 2 варианту(рекомендуемый)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опас ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки,т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 2 скв | 1 скв | 2 скв |
| 1 | 2 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 0123 | Железо (II, III) | 3 | 0,01092 | 0,02184 | 0,00157 | 0,00314 |
| 0143 | Марганец и его | 2 | 0,00115 | 0,0023 | 0,00017 | 0,00034 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 3,9526 | 7,9052 | 6,5782 | 13,1564 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 3 | 5,1383 | 10,2766 | 8,5517 | 17,1034 |
| 0328 | Углерод | 3 | 0,6588 | 1,3176 | 1,0964 | 2,1928 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 1,3175001 | 2,635 | 2,1926001 | 4,3852002 |
| 0333 | Сероводород | 2 | 0,000038 | 0,000076 | 0,000006 | 0,000012 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 3,2938 | 6,5876 | 5,4819 | 10,9638 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,0142672 | 0,028534 | 0,0134411 | 0,0268822 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 2 | 0,1582 | 0,3164 | 0,263 | 0,526 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 0,1582 | 0,3164 | 0,263 | 0,526 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 4 | 1,59402 | 3,18804 | 1,9226 | 3,8452 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая | 3 | 0,00028 | 0,00056 | 0,00004 | 0,00008 |
|  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  | 16,2980753 | 32,59615 | 26,3646272 | 52,7292544 |

Таблица 7-6 Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2022г по 2 варианту(рекомендуемый)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опас ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки,т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 2 скв | 1 скв | 2скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 0,01101 | 0,02202 | 0,182214 | 0,364428 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 3 | 0,00178 | 0,00356 | 0,02961 | 0,05922 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 0,0016919 | 0,0033838 | 0,05263 | 0,10526 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 0,0738 | 0,1476 | 1,542597 | 3,085194 |
| 0410 | Метан |  | 0,26463 | 0,52926 | 8,228759 | 16,457518 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,1395753 | 0,2791506 | 4,515039 | 9,030078 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  | 0,016697 | 0,033394 | 0,526922 | 1,053844 |
|  | В С Е Г О : |  | 0,5091842 | 1,0183684 | 15,077771 | 30,155542 |

Таблица 7-7 Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2023г по 2 варианту(рекомендуемый)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опас ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки,т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 2 скв | 1 скв | 2скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 0,01101 | 0,02202 | 0,182214 | 0,364428 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 3 | 0,00178 | 0,00356 | 0,02961 | 0,05922 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 0,0016919 | 0,0033838 | 0,053163 | 0,106326 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 0,0738 | 0,1476 | 1,542597 | 3,085194 |
| 0410 | Метан |  | 0,26463 | 0,52926 | 8,228759 | 16,457518 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,1395753 | 0,2791506 | 4,520639 | 9,041278 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  | 0,016697 | 0,033394 | 0,526922 | 1,053844 |
|  | В С Е Г О : |  | 0,5091842 | 1,0183684 | 15,083904 | 30,167808 |

Таблица 7-8 Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024г по 2 варианту(рекомендуемый)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опас ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с |  | Выброс вещества с учетом очистки,т/год(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 2 скв | 1 скв | 2скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 2 | 0,01105 | 0,0221 | 0,184402 | 0,368804 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 3 | 0,00179 | 0,00358 | 0,029965 | 0,05993 |
| 0330 | Сера диоксид | 3 | 0,0017119 | 0,0034238 | 0,053909 | 0,107818 |
| 0337 | Углерод оксид | 4 | 0,07468 | 0,14936 | 1,57696 | 3,15392 |
| 0410 | Метан |  | 0,26551 | 0,53102 | 8,279611 | 16,559222 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,1395753 | 0,2791506 | 4,538096 | 9,076192 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  | 0,011387 | 0,022774 | 0,360289 | 0,720578 |
|  | В С Е Г О : |  | 0,5057042 | 1,0114084 | 15,023232 | 30,046464 |

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

Таблица 8.1  - Лимиты накопления отходов по 1 варианту

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год 1 скв | Лимит накопления, тонн/год 9 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | - | 360,53653 | 3244,828725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,29153 | 3242,623725 |
| отходов потребления | - | 0,245 | 2,205 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 160,8898 | 160,8898 |
| Отработанный буровой раствор | - | 197,4644 | 197,4644 |
| Промасленные отходы (ветошь) | - | 0,11260 | 0,11260 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 0,000125 | 0,000125 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0018 |
| Отработанные масла |  | 1,8229 | 16,4061 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 | 0,0135 |
| Коммунальные отходы | - | 0,245 | 2,205 |

Таблица 8.2  - Лимиты накопления отходов по 2 варианту (рекомендуемый)

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год 1скв | Лимит накопления, тонн/год 2 скв |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | - | 360,6862 | 721,3725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,42623 | 720,8525 |
| отходов потребления | - | 0,26 | 0,52 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 37,937 | 183,874 |
| Отработанный буровой раствор | - | 156,7178 | 313,4356 |
| Промасленные отходы (ветошь) | - | 0,1126 | 0,2252 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 0,000125 | 0,00025 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0004 |
| Отработанные масла | - | 1,9576 | 3,9152 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 | 0,003 |
| Коммунальные отходы |  | 0,26 | 0,52 |

Таблица 8.3  - Лимиты захоронения отходов по 1 варианту

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год 1 скв | Образование, тонн/год 9 скв | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год 1 скв | Передача сторонним организациям, тонн/год 9 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | 360,53653 | 3244,828725 | - | - | 360,53653 | 3244,828725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,29153 | 3242,623725 | - | - | 360,29153 | 3242,623725 |
| отходов потребления | - | 0,245 | 2,205 | - | - | 0,245 | 2,205 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 160,8898 | 1448,008 | - | - | 160,8898 | 1448,008 |
| Отработанный буровой раствор | - | 197,4644 | 1777,18 | - | - | 197,4644 | 1777,18 |
| Промасленная ветошь | - | 0,11260 | 1,0134 | - | - | 0,11260 | 1,0134 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 0,000125 | 0,001125 | - | - | 0,000125 | 0,001125 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0018 | - | - | 0,0002 | 0,0018 |
| Отработанные масла | - | 1,8229 | 16,4061 | - | - | 1,8229 | 16,4061 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0015 | 0,0135 |  |  | 0,0015 | 0,0135 |
| Коммунальные отходы | - | 0,245 | 2,205 | - | - | 0,245 | 2,205 |

Таблица 8.4  - Лимиты захоронения отходов по 2 варианту(рекомендуемый)

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год 1 скв | Образование, тонн/год 2 скв | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год 1 скв | Передача сторонним организациям, тонн/год 2скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | 360,6862 | 721,3725 | - | - | 360,6862 | 721,3725 |
| в т.ч. отходов производства | - | 360,42623 | 720,8525 | - | - | 360,42623 | 720,8525 |
| отходов потребления | - | 0,26 | 0,52 | - | - | 0,26 | 0,52 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 37,937 | 183,874 | - | - | 37,937 | 183,874 |
| Отработанный буровой раствор | - | 156,7178 | 313,4356 | - | - | 156,7178 | 313,4356 |
| Промасленная ветошь | - | 0,1126 | 0,2252 | - | - | 0,1126 | 0,2252 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 0,000125 | 0,00025 | - | - | 0,000125 | 0,00025 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,0002 | 0,0004 | - | - | 0,0002 | 0,0004 |
| Отработанные масла | - | 1,9576 | 3,9152 | - | - | 1,9576 | 3,9152 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0015 | 0,003 |  |  | 0,0015 | 0,003 |
| Коммунальные отходы | - | 0,26 | 0,52 | - | - | 0,26 | 0,52 |

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

Экологическое разрешение на воздействие (выдаётся уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями).

Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований,  наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).

АО «Эмбамунайгаз» ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, согласно утвержденной Программе производственного экологического контроля для АО «Эмбамунайгаз».

По результатам проведенного мониторинга атмосферного воздуха за 2021 год концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха месторождении на границе СЗЗ находились ниже уровня ПДК.

По результатам анализов сточных вод, проведенных в 2021 году установлено, что по всем контролируемым ингредиентам не зафиксировано превышений установленных нормативов ПДС.

Наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляют на стационарных экологических площадках (далее СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения позволяют выявить тенденции и динамику изменений, структуры и состава почвенного покрова под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Вывод: На территории проектируемого строительства ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует.

Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности в соответствии с приложением 4 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от _________№ ______ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером ___).

Оценка воздействия на окружающую среду:

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия |  | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |
| при бурении скважин |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ в атмосферу от буровой установки | Локальное 1 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкая значимость 3 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. Пыление дорог при движении автотранспорта | Ограниченное 2 | Среднее 2 |  | Слабое 2 | Низкая значимость 8 |
| при освоении |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ в атмосферу от буровой установки | Локальное 1 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкая значимость 3 |
| Выбросы ЗВ в атмосферу от факельной установки | Ограниченное 2 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкая значимость 6 |
| Водные ресурсы |  |  |  |  |  |
| при бурении и освоении скважин |  |  |  |  |  |
| Загрязнение подземных вод сточными водами, возможными разливами ГСМ | Ограниченное 2 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкая значимость 6 |
| Геологическая среда |  |  |  |  |  |
| при строительстве скважин |  |  |  |  |  |
| Разрушения массива горных пород, поступления в подземные горизонты буровых растворов | Ограниченное 2 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкая значимость 6 |
| Нарушения верхней части геологической среды | Ограниченное 2 | Кратковременное 1 |  | Слабое 2 | Низкая значимость 4 |
| Почвенный покров |  |  |  |  |  |
| при строительстве и освоении скважины |  |  |  |  |  |
| Изъятие земель | Ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 |  | Среднее 2 | Низкой значимости 4 |
| Воздействие на качество изымаемых земель | Ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкой значимости 6 |
| Механические нарушения почвенного покрова при бурении скважин | Ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкой значимости 6 |
| Загрязнение промышленными отходами | Локальное 1 | Кратковременное 1 |  | Незначительное 1 | Низкой значимости 1 |
| Растительность |  |  |  |  |  |
| при строительстве и освоении скважины |  |  |  |  |  |
| Снятие растительного покрова | Ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 |  | Слабое 2 | Низкой значимости 4 |
| Химическое загрязнение, | Ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкой значимости 6 |
| Фауна |  |  |  |  |  |
| при строительстве и освоении скважины |  |  |  |  |  |
| Изъятие среды обитания, нарушение среды обитания | Локальное 1 | Кратковременное 1 |  | Слабое 2 | Низкая значимость 2 |
| Факторы беспокойства, шум, свет, движение автотранспорта | Локальное 1 | Кратковременное 1 |  | Слабое 2 | Низкая значимость 2 |

При интегральной оценке воздействия «низкая» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия находится в пределах от допустимых стандартов до порогового значения, ниже которого воздействие является низким.

Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.

Трансграничное воздействие на окружающую среду не предусматривается.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

Проектом предусмотрен ряд технико-технологических мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с водо-, газо-, нефтепроявлениями.

Основным средством, предупреждающим газопроявления в бурящейся скважине, является применение бурового раствора с соответствующими параметрами (плотность, вязкость, водоотдача, СНС и др.).

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий:

усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

минимизировать работу оборудования на форсированном режиме;

рассредоточить работу технологического оборудования не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:

Заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели площадке, покрытую изоляционным материалом.

Заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить только специальными заправочными машинам.

Иметь в наличии неснижаемый запас сорбентов для устранения разливов и утечек

Содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии.

Содержать спецтехнику в исправном состоянии.

Выполнение предписаний, выданных уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, направленных на снижение водопотребления и водоотведения, объемов сброса загрязняющих веществ;

Использование грунтовой воды для пылеподавления в летнее время.

Мероприятия по охране недр на месторождении предусматривают:

обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки месторождения, предоставленного в недропользование;

достоверный учёт извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на предотвращение потерь нефти в недрах, вследствие низкого качества проводки скважин, нарушений технологии разработки нефтяных залежей и эксплуатации скважин, приводящих к преждевременному обводнению или дегазации пластов, перетокам жидкости между горизонтами;

соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения нефтяных операций, консервации и ликвидации объектов недропользования;

предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, грифонообразования, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти и воды в процессе проводки, освоения и последующей пробной эксплуатации скважин;

надёжную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

надёжную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении;

в случае утечки/пролива ГСМ принять своевременные меры по устранению последствий:

необходимо иметь постоянный запас сорбирующего материала на месте работ;

уменьшение дорожной дегрессии, а именно ограничение на нецелевое использование дорог. То есть предлагается ездить по уже построенным дорогам или по одной и той же полевой дороге, чтобы снизить негативное воздействие на почву и животный, и растительный мир.

Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Согласно основным положениям вариантов систем разработки, произведены расчеты технологических показателей по эксплуатационным объектам и по месторождению в целом в 2-х вариантах. В качестве рекомендуемого варианта предлагается к реализации 2 вариант разработки, в процессе реализации которого достигается максимальное извлечение запасов нефти.

Нетехническое резюме

Целью проведения данной работы является определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Основанием для составления отчета о возможных воздействиях является Договор, заключенный между АО «Эмбамунайгаз» и Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»  Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02177Р от 18 марта 2020г).

Отчет о возможных воздействиях разработан в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Проектом предусмотрена разработка месторождения Ботахан с максимально возможным и экономически выгодным извлечением нефти и растворенного газа из недр земли с минимизированным вредом для окружающей среды.

Целью проекта является обоснование рациональной системы разработки и добычи нефти на месторождении Ботахан по результатам технико-экономической оценки рассмотренных вариантов разработки на основании утвержденных запасов УВС в рамках отчета «Пересчета запасов нефти и растворенного газа месторождения Ботахан» в 2019г был составлен «Проект разработки месторождения Ботахан», утвержденный ЦКРР РК (протокол № 15/16 от 07-08.11.2019г).

Настоящий проект «Дополнение к проекту разработки месторождения Ботахан» выполнен Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» с АО «Эмбамунайгаз», с использованием геолого-промысловой основы, представленной в утвержденный ГКЗ отчета по пересчету запасов нефти и газа по состоянию изученности на 02.01.2019г на базе предоставленных компанией-недрпользователем промысловых материалов по добыче и остаточных запасов УВ. В проекте использованы все имеющиеся геолого-геофизические материалы по вновь пробуренным скважинам, результаты интерпретации сейсморазведочных работ, а также все геолого-промысловые данные по текущему состоянию разработки и гидродинамическим исследованиям скважин.

Месторождение Ботахан расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины, на расстоянии 40 км от берега Каспийского моря.

По административному делению относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Байчунас, расположенный в 40 км на северо-запад от месторождения и поселки Косчагыл и Кульсары, расположенные в 40 и 55 км восточнее месторождения. Ближайший нефтепромысел Карсак находится в 10 км к северо-востоку. Областной центр г. Атырау находится в 100 км к северо-западу.

Проектируемые объекты находятся на территории геологического отвода месторождения Ботахан. Права землепользования на проектируемые земельные участки будут оформляться АО «Эмбамунайгаз» согласно законодательству.

Горный отвод расположен в Атырауской области Республики Казахстан. Границы горного отвода на картограмме обозначены угловыми точками с №1 по №6

| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
|  | 46°56´05ʺ | 53°07´40ʺ |
|  | 47°56´35ʺ | 53°07´40ʺ |
|  | 46°56´45ʺ | 53°08´55ʺ |
|  | 46°56´40ʺ | 53°09´30ʺ |
|  | 46°55´25ʺ | 53°09´40ʺ |
|  | 46°52´30ʺ | 53°08´20ʺ |

Площадь горного отвода – 4,97 кв.км

Глубина горного отвода – до подошвы триасовых отложений.

Климат района резко континентальный, аридный. Для него характерны холодная зима с устойчивым снежным покровом и сравнительно короткое, умеренное жаркое лето, большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, постоянно дующие ветры.

Зима умеренно холодная, устойчивые морозы начинаются в конце ноября. Средние температуры днем в январе -10...-12оC, ночью до -25оC. Весна характеризуется быстрым переходом от зимы к лету и большими перепадами дневных и ночных температур воздуха. Лето сухое и жаркое, температура воздуха днем + 25...+ 30оC, ночью +15...+20оC.

Растительность и животный мир бедны и представлены, в основном, видами и типами полупустынь.

В рамках данного проекта не планируется внесение значительных изменений в систему разработки месторождения. Все также планируется применение внутриконтурного заводнения с целью ППД, а в качестве рабочего агента все также будет применяться вода. Так как на сегодня месторождение разбурено в значительной степени, изменений в системе расположения скважин также не предусматривается, в рамках проекта планируется только бурение новых скважин в районы сосредоточения ОИЗ, что можно отнести к уплотнению сетки.

В проекте  рассмотрены 2 варианта разработки, которые отличаются количеством ввода в эксплуатацию новых добывающих скважин (переводом с другого объекта или их бурения) и степенью воздействия на залежь, в том числе и в интенсивности заводнения.

В качестве рекомендуемого варианта предлагается к реализации 2 вариант разработки, в процессе реализации которого достигается максимальное извлечение запасов нефти.

Вариант 1 включает в себя проведение ГТМ, переводы скважин между объектами, и бурение 9 вертикальных скважин (на II объект). И также при увеличении добывающего фонда планируется увеличить и фонд нагнетательных скважин за счет перевода под закачку воды 5 скважин с ГРП на II объекте. В рамках 1 варианта, также предусматривается проведение геолого-технических мероприятий по ограничению водопритоков и ремонтно-изоляционные работы. В связи с тем, что залежи схожи по строению и форме, предусматривается перевод обводнившихся скважин на другие продуктивные горизонты. Вариант 2 (рекомендуемый)  составлен на базе 1 варианта. В варианте предусматриваются все мероприятия, запланированные во 1 варианте. Отличие состоит в бурении 2 наклонно-направленных скважин с проведением ГРП, перевод 28 скважин между объектами (проведение ГРП только на скважинах II объекта) и перевод под закачку 6 скважин с ГРП на II объект. Также в рамках второго варианта дополнительно предусматривается применение технологии ГРП в 10 действующих добывающих скважинах II объекта.

По проведенным предварительным расчетным данным при разработке месторождения Ботахан стационарными источниками загрязнения в атмосферный воздух будет ориентировочно выбрасываться следующее количество загрязняющих веществ по рассматриваемым вариантам:

по I варианту:

- при бурении 9 вертикальных скважин №№189,190,191,192,193,194,195,196,197 проектной глубиной 1450 м составляет 221,7408 т/год на 9 скважин, соответственно 24,6378672 т/год на 1 скважину.   При эксплуатации на 3 года составляет 44,429 т/год.

по II варианту(рекомендуемый):

При строительстве 2 наклонно-направленных скважин №189 с проектной глубиной 1450/1471,73 м и №190 с проектной глубиной 1450/1468,43  м составляет 52,72925т/год на 2 скважины, соответственно 26,3646272 т/год загрязняющих веществ на 1 скважину.   При эксплуатации на 3 года составляет 45,18 т/год загрязняющих веществ.

В целом, сорменное состояние окружающей среды оценивается локальным, продолжительным, где значимость показывает низкий уровень.

АО «Эмбамунайгаз» соблюдает все законодательные требования по защите охраны окружающей среды: ежеквартально проводится мониторинговые исследования согласны Программе производственного контроля по атмосферному воздуху, подземным и грунтовым водам, почвенного покрова и контролируется радиационный фон обстановка месторождения.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

Использование природных ресурсов, обусловленных их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью исключается. Риски отсутствуют.

АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению при бурении новых скважин. Водоснабжение при строительстве скважин для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется согласно договору с специализированной организации. (Договор со специализированными организациями определяется путем проведения открытого тендера).

На месторождении Ботахан для питьевых нужд будет использоваться бутилированная вода (подрядчик будет определен по результатам тендера).

Водопотребление для бытовых нужд планируется автоцистернами из близлежащего источника.

Хоз-бытовые накопленные стоки отводится в  емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору с подрядчиком, который будет проводить работы по строительству скважин.

На площадке строительства и эксплуатации организованы места временного хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления вывозятся по договору на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захоронение отходов. При организации мест временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Обеспечение мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности (маркировано по типу отхода), физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих требований.

Мероприятия по защите атмосферы от загрязнения

Добыча углеводородного сырья обуславливает постоянное пополнение воздушной среды новыми объемами загрязняющих веществ. Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- разработка технологического регламента на период НМУ;

- обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

- соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

- хранить производственные отходы в строго определенных местах;

- ежегодно провести производственный мониторинг по атмосферному воздуху.

Для сведения к минимуму отрицательного действия, сопровождающее промышленное производство энергетического и химического сырья, необходимы способы борьбы за уменьшение его потерь. В технологии добычи ими будут:

- герметизация напорной системы сбора нефти.

- подавление наружной (изоляционное покрытие) и внутренней коррозии (подача ингибитора коррозии).

Указанные выше меры по снижению вредного воздействия нефтедобывающего объекта оказываются достаточными, по расчетным показателям загрязнения воздушного бассейна при нормальном режиме работ, так как обеспечивают санитарные требования к качеству воздуха.

Поверхностные воды в описываемом районе отсутствуют.

В целом воздействия рассматриваемых работ на состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как ограниченное, продолжительное и умеренное по воздействию.

Воздействие на подземные воды при строительстве скважин оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как продолжительное и по величине как умеренное.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для охраны водных ресурсов и прилегающих территории от негативного воздействия объектов производства необходимо выполнение следующих мероприятии:

- обеспечение учета воды и контроль ее использования с применением водоизмерительной аппаратуры;

- на всех технологических площадках оборудование системы ливневого сброса;

- создание системы сбора, очистки и утилизации сточных вод и промстоков, включая сточные хоз-бытовые воды, технические, пластовые;

- проведение ежеквартальных мониторинговых наблюдений.

Вся подтоварная вода после очистки должна быть полностью использована для закачки в пласт нагнетательных скважин.

Воздействие на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как кратковременное и по интенсивности, как умеренное.

Воздействие на состояние почвенного покрова можно принять как умеренное, ограниченное и кратковременное.

Воздействие на состояние растительности можно принять как умеренное, ограниченное и кратковременное.

Меры по охране окружающей среды.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- соблюдение всех правил проведения работ;

- проведение работ в пределах отведенной во временное пользование территории;

- контроль уровня шума на участках работ;

- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей и не допущение загрязнения почв;

- использование специальных емкостей для сбора отработанных масел;

- после окончания работ участки будут очищены от бытовых и производственных отходов, остатков ГСМ;

- утилизация отходов (отработанных масел и топлива);

- приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе;

- хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- оборотное водоснабжение (повторное использование БСВ);

- рекультивация земель, выданных во временное пользование.

Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными (рассчитанными в ПредОВОС) воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 150 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.

Основные мероприятия по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха:

- оборудование резервуаров в резервуарных парках современной дыхательной арматурой, обвязанной газоуравнительной системой, плавающими крышами или понтонами. При технической невозможности осуществления указанных мер устанавливаются диски-отражатели. Наружная поверхность резервуаров окрашивается краской с высокой лучеотражающей способностью;

- предупреждение возможности нефтегазопроявлений при бурении и ремонте скважин;

- применение закрытой системы продувок аппаратов и трубопроводов;

- применение закрытой системы подготовки промысловых сточных вод, содержащих сероводород;

- обеспечение герметизации бездействующих скважин и контроль их технического состояния;

- обеспечение герметизации сальников запорной арматуры, скважин, трубопроводов, аппаратов и насосных агрегатов;

- обеспечение герметизации дренажных систем и канализационных колодцев, нефтеловушек закрытого типа;

- обеспечение, при возможности, утилизации попутно добываемого газа в целях сокращения его сжигания на факелах. Сжигание газа должно производиться при соблюдении процесса бессажевого горения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Промышленная экология. Т.А. Хван. г. Ростов-на-Дону 2003г.

- Охрана природы Атырауской области. О.М. Грищенко, Н.А.Дидичин. г. Атырау 1997г.

- Прогноз и контроль геодинамической и экологической обстановок в регионе Каспийского моря в связи с развитием нефтегазового комплекса,  г. Москва 2000г.

- Экология и нефтегазовый комплекс. М.Д. Диаров, г. Алматы 2003г.

- Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.

- Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014 г.

- Классификатор отходов. Приказ Министра геологии и природных ресурсов №314 от 06.08.2021г;

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV от 18.09.2009г.;

- Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

- Приказ МНЭРК от 16.03.2015г №209 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

- СПОРО-97, СП 5.01.011-97 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»;

- СанПиН №261 от 27.03.2015г. Санитарно-гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности;

Методические указаний и методики:

- Приказ Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-п.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004г.

Приложения

Приложение №1 - Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу

Расчеты выбросов вредных веществ  при строительстве 9 вертикальных скважин  №№ 189,190,191,192,193,194,195,196,197 с проектной глубиной 1450 м по первому варианту.

Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовки площадки;

Источник №6002 Расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров и экскаваторов

Источник №6003 Расчет выбросов пыли, при уплотнении грунта катками

Источник №6004, Расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала

Источник №0001-001 Силовой привод буровой установки ZJ-20;

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 0001 01, Силовой привод

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 034.95

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 21.2

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 30 / 3600 = 0.291

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 30 / 103 = 0.636

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 1.2 / 103 = 0.02544

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 39 / 3600 = 0.379

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 39 / 103 = 0.827

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 10 / 3600 = 0.097

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 10 / 103 = 0.212

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 25 / 3600 = 0.2427

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 25 / 103 = 0.53

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 12 / 3600 = 0.1165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 12 / 103 = 0.2544

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 1.2 / 103 = 0.02544

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 5 / 3600 = 0.0485

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.2 · 5 / 103 = 0.106

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.291 | 0.636 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.379 | 0.827 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0485 | 0.106 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.097 | 0.212 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2427 | 0.53 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01165 | 0.02544 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01165 | 0.02544 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1165 | 0.2544 |

Источник №0001-002 Насосный блок буровой установки ZJ-20;

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 0001 02, Насосный блок

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 59.52

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.818

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 30 / 103 = 1.786

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 1.2 / 103 = 0.0714

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.063

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 39 / 103 = 2.32

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 10 / 103 = 0.595

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.681

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 25 / 103 = 1.488

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 12 / 103 = 0.714

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 1.2 / 103 = 0.0714

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.1363

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 59.52 · 5 / 103 = 0.2976

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.818 | 1.786 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.063 | 2.32 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1363 | 0.2976 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.595 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.681 | 1.488 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.0714 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.0714 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.714 |

Источник №0001-003  ДЭС буровой установки ZJ-20;

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 0001 03, Дизельная электростанция

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 46.74

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 30 / 103 = 1.402

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 1.2 / 103 = 0.0561

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.835

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 39 / 103 = 1.823

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 10 / 103 = 0.467

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 25 / 103 = 1.169

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 12 / 103 = 0.561

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 1.2 / 103 = 0.0561

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 46.74 · 5 / 103 = 0.2337

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 1.402 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.835 | 1.823 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.2337 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.467 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 1.169 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0257 | 0.0561 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0257 | 0.0561 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.257 | 0.561 |

Источник №0002 Цементировачный агрегат;

Источник загрязнения N 0002

Источник выделения N 0002 01, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 015.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.73

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 30 / 103 = 0.0819

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 1.2 / 103 = 0.003276

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 39 / 103 = 0.1065

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.0433

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 10 / 103 = 0.0273

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 25 / 103 = 0.0683

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 12 / 103 = 0.03276

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 1.2 / 103 = 0.003276

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02167

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.73 · 5 / 103 = 0.01365

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.13 | 0.0819 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.169 | 0.1065 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02167 | 0.01365 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0433 | 0.0273 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1083 | 0.0683 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0052 | 0.003276 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0052 | 0.003276 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.052 | 0.03276 |

Источник №0003 Емкость для хранения

Источник №0004 ДЭС – вахтового поселка;

Источник выделения N 0004 01, Дизельная электростанция вахтового поселка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 38.52

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 36.68

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 30 / 3600 = 0.321

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 30 / 103 = 1.1

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 1.2 / 103 = 0.044

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 39 / 3600 = 0.417

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 39 / 103 = 1.43

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 10 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 10 / 103 = 0.367

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 25 / 3600 = 0.2675

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 25 / 103 = 0.917

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 12 / 3600 = 0.1284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 12 / 103 = 0.44

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 1.2 / 103 = 0.044

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 5 / 3600 = 0.0535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 36.68 · 5 / 103 = 0.1834

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.321 | 1.1 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.417 | 1.43 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0535 | 0.1834 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.107 | 0.367 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2675 | 0.917 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01284 | 0.044 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01284 | 0.044 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1284 | 0.44 |

Источник № 6005 Сварочный пост

Источник № 0005-01.Силовой привод БУ ZJ-20

И Источник загрязнения N 0005

Источник выделения N 0005 01, Силовой привод при освоении

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 34.95

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.21

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 30 / 3600 = 0.291

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 30 / 103 = 0.1863

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 1.2 / 103 = 0.00745

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 39 / 3600 = 0.379

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 39 / 103 = 0.242

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 10 / 3600 = 0.097

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 10 / 103 = 0.0621

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 25 / 3600 = 0.2427

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 25 / 103 = 0.1553

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 12 / 3600 = 0.1165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 12 / 103 = 0.0745

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 1.2 / 103 = 0.00745

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 5 / 3600 = 0.0485

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 5 / 103 = 0.03105

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.291 | 0.1863 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.379 | 0.242 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0485 | 0.03105 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.097 | 0.0621 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2427 | 0.1553 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01165 | 0.00745 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01165 | 0.00745 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1165 | 0.0745 |

Источник № 0005-02. Насосный блок БУ ZJ-20

Источник загрязнения N 0005

Источник выделения N 0005 02, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 17.42

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.818

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 30 / 103 = 0.523

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 1.2 / 103 = 0.0209

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.063

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 39 / 103 = 0.68

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 10 / 103 = 0.1742

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.681

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 25 / 103 = 0.4355

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 12 / 103 = 0.209

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 1.2 / 103 = 0.0209

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.1363

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 5 / 103 = 0.0871

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.818 | 0.523 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.063 | 0.68 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1363 | 0.0871 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.1742 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.681 | 0.4355 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.0209 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.0209 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.209 |

Источник № 0005-03. Дизельная электростанция БУ ZJ-20

Источник загрязнения N 0005

Источник выделения N 0005 03, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 13.68

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 30 / 103 = 0.41

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 1.2 / 103 = 0.0164

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.835

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 39 / 103 = 0.534

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 10 / 103 = 0.1368

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 25 / 103 = 0.342

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 12 / 103 = 0.164

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 1.2 / 103 = 0.0164

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 5 / 103 = 0.0684

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 0.41 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.835 | 0.534 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.0684 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.1368 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 0.342 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0257 | 0.0164 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0257 | 0.0164 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.257 | 0.164 |

Источник №0006, Емкость для хранение топлива

Источник №6006 Насосная установка для перекачки нефти

Источник № 6007 Скважины

Расчеты выбросов вредных веществ  при строительстве

2 наклонно направленных скважин №189 и №190 по второму рекомендуемому варианту

Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовки площадки;

Источник №6002 Расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров и экскаваторов

Источник №6003 Расчет выбросов пыли, при уплотнении грунта катками

Источник №6004, Расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала

Источник №0001-001 Силовой привод буровой установки ZJ-20;

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 0001 01, Силовой привод

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 34.95

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 23.25

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 30 / 3600 = 0.291

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 30 / 103 = 0.698

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 1.2 / 103 = 0.0279

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 39 / 3600 = 0.379

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 39 / 103 = 0.907

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 10 / 3600 = 0.097

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 10 / 103 = 0.2325

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 25 / 3600 = 0.2427

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 25 / 103 = 0.581

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 12 / 3600 = 0.1165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 12 / 103 = 0.279

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 1.2 / 103 = 0.0279

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 5 / 3600 = 0.0485

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.25 · 5 / 103 = 0.1163

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.291 | 0.698 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.379 | 0.907 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0485 | 0.1163 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.097 | 0.2325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2427 | 0.581 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01165 | 0.0279 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01165 | 0.0279 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1165 | 0.279 |

Источник №0001-002 Насосный блок буровой установки ZJ-20;

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 0001 02, Насосный блок

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 65.26

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.818

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 30 / 103 = 1.958

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 1.2 / 103 = 0.0783

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.063

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 39 / 103 = 2.545

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 10 / 103 = 0.653

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.681

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 25 / 103 = 1.63

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 12 / 103 = 0.783

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 1.2 / 103 = 0.0783

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.1363

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.26 · 5 / 103 = 0.326

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.818 | 1.958 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.063 | 2.545 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1363 | 0.326 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.653 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.681 | 1.63 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.0783 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.0783 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.783 |

Источник № 0001-03. Дизельная электростанция БУ ZJ-20

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 0001 03, Дизельная электростанция

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 51.25

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 30 / 103 = 1.538

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 1.2 / 103 = 0.0615

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.835

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 39 / 103 = 2

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 10 / 103 = 0.513

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 25 / 103 = 1.28

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 12 / 103 = 0.615

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 1.2 / 103 = 0.0615

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 51.25 · 5 / 103 = 0.256

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 1.538 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.835 | 2 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.256 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.513 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 1.28 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0257 | 0.0615 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0257 | 0.0615 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.257 | 0.615 |

Источник №0002 Цементировочный агрегат

Источник загрязнения N 0002

Источник выделения N 0002 01, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.25

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 30 / 103 = 0.0975

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 1.2 / 103 = 0.0039

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 39 / 103 = 0.1268

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.0433

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 10 / 103 = 0.0325

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 25 / 103 = 0.0813

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 12 / 103 = 0.039

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 1.2 / 103 = 0.0039

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02167

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.25 · 5 / 103 = 0.01625

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.13 | 0.0975 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.169 | 0.1268 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02167 | 0.01625 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0433 | 0.0325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1083 | 0.0813 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0052 | 0.0039 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0052 | 0.0039 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.052 | 0.039 |

Источник №0003, Емкость для хранение топлива

Источник №0004, ДЭС вахтового поселка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 38.52

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 38.94

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 30 / 3600 = 0.321

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 30 / 103 = 1.168

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 1.2 / 103 = 0.0467

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 39 / 3600 = 0.417

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 39 / 103 = 1.52

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 10 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 10 / 103 = 0.3894

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 25 / 3600 = 0.2675

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 25 / 103 = 0.974

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 12 / 3600 = 0.1284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 12 / 103 = 0.467

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 1.2 / 103 = 0.0467

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 5 / 3600 = 0.0535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 38.94 · 5 / 103 = 0.1947

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.321 | 1.168 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.417 | 1.52 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0535 | 0.1947 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.107 | 0.3894 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2675 | 0.974 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01284 | 0.0467 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01284 | 0.0467 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1284 | 0.467 |

Источник № 6005. Сварочный пост

Источник № 0005-01.Силовой привод БУ ZJ-20

Источник загрязнения N 0005

Источник выделения N 0005 01, Силовой привод при освоении

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 34.95

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.21

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 30 / 3600 = 0.291

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 30 / 103 = 0.1863

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 1.2 / 103 = 0.00745

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 39 / 3600 = 0.379

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 39 / 103 = 0.242

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 10 / 3600 = 0.097

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 10 / 103 = 0.0621

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 25 / 3600 = 0.2427

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 25 / 103 = 0.1553

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 12 / 3600 = 0.1165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 12 / 103 = 0.0745

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 1.2 / 3600 = 0.01165

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 1.2 / 103 = 0.00745

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.95 · 5 / 3600 = 0.0485

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.21 · 5 / 103 = 0.03105

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.291 | 0.1863 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.379 | 0.242 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0485 | 0.03105 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.097 | 0.0621 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2427 | 0.1553 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01165 | 0.00745 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01165 | 0.00745 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1165 | 0.0745 |

Источник № 0005-02. Насосный блок БУ ZJ-20

Источник загрязнения N 0005

Источник выделения N 0005 02, Насосный блок при освоении

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 17.42

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.818

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 30 / 103 = 0.523

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 1.2 / 103 = 0.0209

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.063

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 39 / 103 = 0.68

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 10 / 103 = 0.1742

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.681

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 25 / 103 = 0.4355

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 12 / 103 = 0.209

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 1.2 / 103 = 0.0209

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.1363

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 17.42 · 5 / 103 = 0.0871

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.818 | 0.523 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.063 | 0.68 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1363 | 0.0871 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.1742 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.681 | 0.4355 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.0209 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.0209 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.209 |

Источник № 0005-03. Дизельная электростанция БУ ZJ-20

Источник загрязнения N 0005

Источник выделения N 0005 03, Дизельная электростанция при освоении

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 13.68

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 30 / 103 = 0.41

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 1.2 / 103 = 0.0164

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.835

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 39 / 103 = 0.534

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 10 / 103 = 0.1368

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 25 / 103 = 0.342

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 12 / 103 = 0.164

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.0257

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 1.2 / 103 = 0.0164

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 13.68 · 5 / 103 = 0.0684

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 0.8205 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.835 | 1.0676 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.1368 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.2736 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 0.6841 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0257 | 0.0328 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0257 | 0.0328 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.257 | 0.3282 |

Источник №0006 емкость для хранения топлива

Источник № 6005. Насосная установка

Источник №6007 Скважины

Расчеты выбросов вредных веществ  при эксплуатации на 2022г по второму рекомендуемому варианту

Источник № 0007-0008 Печь ПТ-16/150

Источник № 0009  Печь ПТ-16/150

Источник № 0010  ПП-0,63 (для отопления адм. здания и ППД)

Источник № 0011-0012 Котел  марки  КВА-233

Источник № 0013 Факельная установка (Дежурная горелка (V7))

Источник № 0014 Факельная установка (Дежурная горелка (V8))

Источник № 0015-0016 Резервуары

Источник № 6017Скважины

Источник № 6008 АГЗУ

Источник № 6009 Нефтегазосепаратор

Источник №6010  КСУ (концевая сепарационная установка)

Источник № 6011 Газосепаратор

Источник № 6012Отстойник ОГ-200

№ 6013 Отстойник ОПФ-3000

Источник № 6014-6015Насос для нефти

Источник № 6016. Счетчик замера газа СВГМ-160

Расчеты выбросов вредных веществ  при эксплуатации на 2023г

Источник № 0007-0008 Печь ПТ-16/150

Источник № 0009  Печь ПТ-16/150

Источник № 0010  ПП-0,63 (для отопления адм. здания и ППД)

Источник № 0011-0012 Котел  марки  КВА-233

Источник № 0013 Факельная установка (Дежурная горелка (V7))

Источник № 0014 Факельная установка (Дежурная горелка (V8))

Источник № 0015-0016 Резервуары

Источник № 6017Скважины

Источник № 6008 АГЗУ

Источник № 6009 Нефтегазосепаратор

Источник №6010  КСУ (концевая сепарационная установка)

Источник № 6011 Газосепаратор

Источник № 6012Отстойник ОГ-200

№ 6013 Отстойник ОПФ-3000

Источник № 6014-6015Насос для нефти

Источник № 6016. Счетчик замера газа СВГМ-160

Расчеты выбросов вредных веществ  при эксплуатации на 2024г

Источник № 0007-0008 Печь ПТ-16/150

Источник № 0009  Печь ПТ-16/150

Источник № 0010  ПП-0,63 (для отопления адм. здания и ППД)

Источник № 0011-0012 Котел  марки  КВА-233

Источник № 0013 Факельная установка (Дежурная горелка (V7))

Источник № 0014 Факельная установка (Дежурная горелка (V8))

Источник № 0015-0016 Резервуары

Источник № 6017Скважины

Источник № 6008 АГЗУ

Источник № 6009 Нефтегазосепаратор

Источник №6010  КСУ (концевая сепарационная установка)

Источник № 6011 Газосепаратор

Источник № 6012Отстойник ОГ-200

№ 6013 Отстойник ОПФ-3000

№ 6014-6015Насос для нефти

Источник № 6016. Счетчик замера газа СВГМ-160