Основными отходами при производстве работ являются: БШ, ОБР, Отходы промывочной жидкости; Отработанные масла; Ветошь; Строительный мусор; Металлолом; Тара; ТБО. Использованная промывочная жидкость образуется в процессе ликвидации скважин. Буровой шлам и Отработанный буровой раствор образуются в процессе разбурки цементного моста. Хранятся в металлических контейнерах и передаются в специализированное предприятие. Отработанные масла образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. Промасленная ветошь. Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Опасным компонентом являются нефтепродукты. Тара (мешки) из-под химреагентов образуется при расходовании химических реагентов в технологическом процессе производства. Металлолом на предприятие образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Огарки сварочных электродов на предприятие образуются в результате проведения сварочных работ, которые осуществляются на передвижных постах электродуговой сварки. Отход представляет собой остатки электродов. Огарки сварочных электродов временно накапливаются в контейнере. Твердо-бытовые отходы собираются в металлических контейнерах, установленные на бетонные покрытия. Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий.

Отходы:

Буровой шлам (отходы разбурки ЦМ) (опасный уровень) - 1010,33 тонн,

Отработанный буровой раствор (отходы разбурки ЦМ) (опасный уровень) -  411,43 тонн,

Отработанный глинистый раствор (опасный уровень) - 89,62 тонн,

Отработанные масла (опасный уровень) – 2,60 тонн,

Промасленная ветошь и рукавицы (опасный уровень) - 0,07 тонн,

Строительный мусор (зеркальный уровень) - 37,50 тонн,

Металлолом (зеркальный уровень) - 2,502 тонн,

Отходы использованной тары (зеркальный уровень) - 5,00 тонн,

ТБО (неопасный уровень) - 2,56 тонн