объемы образования отходов производства и потребления ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ И ИСПЫТАНИИ Каиргельды №1

| Наименование отхода | Уровень опасности | Цифровой код (классификатор) | Физическое состояние | содержание основных компонентов, % | Класс опасности* | Проектируемые работы |  | Место размещения/Способ утилизации | Продукт переработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | расконсервация | испытание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| Буровой шлам | Опасный | 01 05 05* | Пастообразные, нерастворимые, нелетучие | глина – до 30%; утяжелитель – до 30%; нефть – до 7.5%; прочие компоненты – 32.5%. | IV | 83,35 | 0,00 | спецполигон /Физико-химический метод | Грунт техногенный дисперсный, применяется в дорожном строительстве. |
| Отработанные масла, тонн | Опасный | 13 02 08* | жидкие, нерастворимые, летучие | Углеводороды предельные С6-С10 80 , углеводороды непредельные С2-С5 16,57 | III | 8,11 | 8,45 | сдача спец.орг./Повторная перегонка (рафинирование) | Повторное использование нефтепродуктов для смазки и прочее |
| Промасленная ветошь, рукавицы и т.п., тонн | Опасный | 15 02 02* | твердые, нерастворимые, нелетучие | Ткань 73, масло 12, влага 15 | III | 0,27 | 0,10 | спецполигон /аккумулирование материала для последующего удаления | Зола |
| Cтроительный мусор, тонн | Зеркальный | 17 09 04 | твердые, нерастворимые, нелетучие | Бетон-90, древесина-7, стекло-3 | IV | 5,00 | 0,00 | полигон ТБО/аккумулирование материала для последующего удаления | Материал используемый в строительстве |
| Металлолом, тонн | Зеркальный | 16 01 17 | твердые, нерастворимые, нелетучие | Железо-95, углерод -3, Fe2O3 - 2 | IV | 1,00 | 0,00 | вторчермет./аккумулирование материала для последующего удаления с помощью любой операции по утилизации или регенерации | Переплавленный металл для вторичного использования |
| Отходы использованной тары, тонн | Зеркальный | 15 01 05* | твердые, нерастворимые, нелетучие | Полимеры, целюлоза, древесина | IV | 0,50 | 3,00 | Полигон ТБО/аккумулирование материала для последующего удаления с помощьюлюбой операции по утилизации или регенерации | Повторное использование пригодной тары, переплавка непригодных на вторсырье |
| ТБО, тонн | Неопасный | 20 03 99 | твердые, нерастворимые, нелетучие | Органические материалы-77, полимеры-12, стекло - 6 | V | 2,37 | 7,99 | полигон ТБО/ Термический метод | Вторсырье, балласт, зола |
| Итого, в том числе: |  |  |  |  |  | 100,61 | 19,54 |  |  |
|  | Неопасные |  |  | , |  | 8,37 | 7,99 |  |  |
|  | Опасные |  |  |  |  | 92,24 | 11,55 |  |  |

ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ № Г-2

| Процесс образования отходов | Наименование отхода | Количество отхода при строительстве скважины, тонн | Морфологический (химический) состав отхода | Скорость образования отхода, сут. | Классификация отхода | Опасные свойства | Способ накопления | Способ сбора/ транспортировки/ обезвреживания/ восстановления/ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При бурении скважины | Буровой шлам | 1286,771602 | Выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием | 571,73 | 01 05 05* | - | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| Один из видов отходов при строительстве скважины | Отработанный буровой раствор | 939,140358 | нефть и органические примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. | 571,73 | 01 05 06* | - | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| Замена масла при работе спецтехники | Отработанное масло | 1,814680 | масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее - до 6% | 571,73 | 13 02 08* | - | В герметичных емкостях | Раздельный сбор |
| Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | Промасленная ветошь | 0,0254 | ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%) | 571,73 | 15 02 02* | - | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| При использовании химических реагентов | Использованная тара химических реагентов | 21,926252 | металлические бочки, мешки из-под химреагентов | 571,73 | 15 01 10* | Н3, Н4, Н5, Н6, | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| Проведение сварочных работ | Огарки сварочных электродов | 0,001799 | железо - 96-97%, обмазка (типа Ti(CO₃)₂ ) - 2-3%, | 571,73 | 12 01 13 | - | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
|  |  |  | прочие - 1% |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | Металлолом | 0,1 | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) | 571,73 | 17 04 07 | - | На специализированных огражденных промплощадках на территории месторождений | Раздельный сбор |
| Жизнедеятельность персонала | Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) | 11,363708 | (полиэтилен – 35,7%, целлюлоза – 35%) | 571,73 | 20 03 01 | - | В металлических контейнерах объемом 1м3 | Раздельный сбор "сухая" фракция (бумага, картон, металл, пластик, стекло) |
| Приготовление и употребление пищи | Пищевые отходы | 6,260760 | Органика | 571,73 | 20 01 08 | - | В металлических контейнерах объемом 1м3 | Раздельный сбор "мокрая" фракция (пищевые отходы, органика) |