Приложение 1

к Заявлению о намечаемой деятельности

- Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

1.1 «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» Казахстанский филиал (КПО Б.В.)

- Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического Кодекса РК (далее по тексту Кодекс).

2.1 Общее описание намечаемой деятельности. На Карачаганакском нефтегазоконденсатом месторождении для закачки промышленных сточных вод в глубокие изолированные водоносные горизонты эксплуатируются два полигона – Полигон №1 и Полигон №2. На обоих полигонах в настоящее время закачиваются объемы промсточных вод, которые не превышают установленные лимиты закачки. Для Полигона №1 закачиваемые объемы промсточных вод в настоящее время не превышают лимиты, установленные Рабочей программой к Разрешению на закачку промсточных вод КНГКМ в недра № 007 от 08.06 2012г. с изменениями и дополнениями на период с 2020 по 2037г. (Текстовое приложение 8). Для Полигона №2 закачиваемые объемы промсточных вод в настоящее время также не превышают лимит, установленный Рабочей программой к Разрешению на закачку промсточных вод КНГКМ в недра № 007 от 08.06.2012 на период 2010-2037 г. (Текстовое приложение 4).

В ближайшей перспективе (в 2023г.) на Полигоне №2 намечается увеличение объемов закачки, превышающих разрешенные объемы. В 2020-2021 гг. на участке Полигона №2 были проведены доразведочные геолого-гидрогеологические работы, позволившие доказать возможность принятия пластами-коллекторами увеличенных объемов промсточных вод. Однако, для закачки новых объемов промстоков может потребоваться увеличение потенциала нагнетательных скважин, то есть проведение определенных объемов технических работ по увеличению приемистости нагнетательных скважин. Весь намечаемый объем технических работ по увеличению потенциала нагнетательных скважин и переоборудование одной добывающей скважины, утратившей свое предназначение и переведение ее в нагнетательный фонд, а также бурение новой нагнетательной скважины, будет проведен в течение 2023-2025 гг. Длительность проведения технических работ по каждой скважине будет непродолжительной. По завершении наращивания потенциала нагнетательных скважин Полигона №2 в них будут закачиваться объемы промсточных вод, превышающие заявленные прогнозные величины промсточных вод, подлежащих закачке, а также установленный ранее лимит.

2.2. Классификация намечаемой деятельности согласно приложению 1 Экологического Кодекса

Напрямую закачка промсточных вод в недра не попадает в списки Разделов 1 и 2 Приложения 1 Экологического кодекса. Закачка сточных вод в недра, как самостоятельный вид деятельности, согласно пунктам Кодекса, может быть отнесена к объектам:

- II категории, как «вид деятельности с осуществлением сброса загрязняющих веществ в окружающую среду» (п. 7.18 Раздела 2 Приложения 2 к Кодексу).

- или III категории - объекты по отведению сточных вод в подземные горизонты с объемом отводимой воды более 5тыс. м3/сут (п. 73 Раздел 3 Приложение 2 к Кодексу.

- Или, поскольку объем закачки на КНГКМ порядка 3тыс. м3/сут не соответствует заявленному в пункте Кодекса объему, тогда в соответствии с п.2 ст. 12 Кодекса закачка, как вид деятельности, не указанный в приложении 2 к Кодексу или не соответствует изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории).

Однако, закачка промстоков на КНГКМ входит в состав промплощадки всего месторождения, а потому:

- п.7 Ст. 106 Экологического Кодекса РК -. Экологическое разрешение не требуется для осуществления деятельности по строительству и эксплуатации объектов III и IV категорий, за исключением случаев, когда они размещаются в пределах промышленной площадки объекта І или II категории и технологически связаны с ним.

- Объект (КНГКМ) относится к объектам І категории (раздел 1 приложения 2 Кодекса). Также, согласно пп.4 п. 2 Главы 1 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (от 13.07 2021 г. №246), любые виды деятельности, которые осуществляются в пределах промышленной площадки І категории, и технологически связанные с ним и оказывающие существенное влияние на объем, количество…….. и иных форм негативного воздействия, также относятся к І категории.

- Согласно пп. 18 п.2 «Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения» (от 09.08.2021 № 319), определение объекта I и II категории гласит:

это стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляются один или несколько видов деятельности, указанных в разделе 1 (для объектов I категории) или разделе 2 (для объектов II категории) приложения 2 к Кодексу, а также технологически прямо связанные с ним любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах той же промышленной площадки, на которой размещается объект, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия такого объекта на окружающую среду.

Это определение говорит об отнесении внутренних объектов промплощадки к объектам I категории при условии их существенного влияния на ОС.

- В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);

В 2006г. между Комитетом геологии и недропользования и КПО Б.В. был заключен Контракт на строительство и эксплуатацию подземных сооружений – «Закачка сточных вод (жидких отходов) КНГКМ в недра» №046 от 14.06.2006г. Контракт в 2012г. Комитетом геологии и недропользования был заменен на Разрешение на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и добычей – Закачка промышленных сточных вод КНГКМ в недра, Серия КГН №007 от 8 июня 2012 года (Приложение 3).

В 2008г. разработан Проект закачки промсточных вод и ОВОС к нему (Заключение ГЭЭ, МООС РК от 24.11.2008 г. № 03-1-1-10/10213 – Приложение 6).

В 2019г. в связи с ростом объемов закачки на Полигоне №1, превышающих лимитированные объемы, и увеличением потенциала нагнетательных скважин обоих полигонов, было разработано «Дополнение №2 к проекту закачки промстоков КНГКМ в глубокозалегающие горизонты в части корректировки проектных показателей и раздела ОВОС». На раздел ОВОС было получено Заключение ГЭЭ KZ33VCY00685959 (Приложение 9). Также была откорректирована Рабочая программа к Разрешению в части увеличения лимитов закачки по Полигону №1 (Приложение 8). (На момент разработки Дополнения №2, фактические и прогнозируемые объемы закачки по Полигону №2 оставались в пределах лимита).

С 2023 г. намечаются существенные изменения в намечаемой деятельности Полигона №2, заключающиеся в увеличении годовых объемов закачки промсточных вод с 823,0 тыс. м3/год (лимитированный объем) до 1100,0 тыс. м3/год в течение оставшегося срока эксплуатации – 2023-2037гг. Намечается разработка Дополнения №3 к проекту закачки, в котором будут рассмотрены новые объемы закачки промстоков, проведение КРС с гидроразрывом пласта в двух скважинах, КРС по переводу добывающей скважины в нагнетательный фонд, а также бурение нагнетательной скважины при необходимости. Отметим, что КРС с гидроразрывом для скважин Полигона №2 уже рассматривались в Дополнении №2 и были согласованы ГЭЭ к проекту, но не были выполнены до настоящего времени, следовательно, в Дополнении №3 эти решения будут перенесены на более поздние сроки.

Будет откорректирована Рабочая программа в части увеличения лимитов закачки по Полигону №2.

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).

Нет

- Сведения о месте намечаемой деятельности

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ), на территории которого расположены два полигона подземного захоронения промсточных вод, расположено на территории Бурлинского района Западно-Казахстанской области, административным центром которого является г. Аксай, центр нефтегазовой индустрии Западно-Казахстанской области. Месторождение находится в 16 км на северо-восток от г. Аксая, в 170 км от г. Уральска. Город Аксай связан железной дорогой с г. Уральск на западе и г. Соль-Илецк Российской Федерации на востоке, а также автомобильной дорогой с областным центром г. Уральском и г. Оренбургом Российской Федерации.

В непосредственной близости от месторождения расположены населенные пункты: Приуральное, Березовка, Успеновка, Каракемир, Жанаталап, Карашыганак, Димитров, Жарсуат, Бестау.

Площадь месторождения пересекает автодорога с твердым покрытием «Уральск - Оренбург». В 35 км к северо-востоку от месторождения проходит газопровод «Оренбург - Западная граница», а в 160 км к западу - нефтепровод «Мангышлак - Самара». От Карачаганакского месторождения до Оренбургского ГПЗ, расположенного в 30 км северо-западнее г. Оренбурга, проложены газо- и конденсатопроводы протяженностью 120 км. Расстояние от Карачаганакского до Оренбургского месторождения - 80 км.

По западной части месторождения в северо-восточном направлении проложена линия электропередач ЛЭП-35, а через месторождение проходит ЛЭП-110 кВ.

Речная сеть представлена р. Березовка, которая впадает в р. Илек, впадающую в свою очередь, в самую крупную р. Урал, протекающую через всю область с севера на юг.

Большую часть месторождения занимают земледельческие поля и пастбища, разделенные на отдельные участки защитными лесополосами. Около 50 % территории района используется в полеводстве, 40 % – как луга и пастбища, а остальные 10 % занимают городские, сельские поселения, леса, дороги и сооружения инфраструктуры.

В результате производственной деятельности на месторождении происходит формирование промышленных сточных вод, значительная часть которых закачивается в глубокие подземные горизонты посредством нагнетательных скважин, расположенных в рамках Горных отводов двух полигонов подземного захоронения промсточных вод – Полигона №1 и Полигон №2. Координаты угловых точек Полигона №1 и Полигона №2:

| Угловые точки | Полигон №1 |  | Полигон №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 51º18’56’’ | 53º19’28’’ | 51º20’18’’ | 53º10’00’’ |
| 2 | 51º18’56’’ | 53º21’32’’ | 51º20’18’’ | 53º13’35’’ |
| 3 | 51º17’39’’ | 53º21’32’’ | 51º18’00’’ | 53º13’35’’ |
| 4 | 51º17’39’’ | 53º19’28’’ | 51º18’00’’ | 53º10’00’’ |

Намечаемые работы такие как КРС скважин не требуют дополнительного отвода земель. Бурение новой нагнетательной скважины и мелкой наблюдательной скважины потребует отвода земель, будет стоять вопрос выбора местоположения новой скважины.

Схематическая карта расположения Полигонов закачки приведена на графическом приложении 2.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристика продукции.

5.1. Характеристика производства, источники образования сточных вод, виды сточных вод, методы подготовки сточных вод перед закачкой.

В состав объектов КНГКМ в настоящее время входят следующие сооружения: Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК); Установка комплексной подготовки газа-3 (УКПГ-3); Установка комплексной подготовки газа-2 (УКПГ-2); Экоцентр (КУО); Сателлитная станция сбора конденсата (СДРН); добывающие скважины нефти и газа, скважины для закачки сырого газа, наблюдательные скважины, а также внутрипромысловые трубопроводы и газопроводы, экспортный трубопровод Карачаганак-Большой Чаган-Атырау, экспортные газопроводы на Оренбург, вспомогательные объекты и сооружения. Добытые на скважинах нефть, газ и конденсат подаются через СДРН или прямо по выкидным линиям на УКПГ-2, УКПГ-3 и КПК. Там газ очищается, нефть и конденсат стабилизируются и подаются на экспорт или для внутреннего потребления (котельные, подогреватели и т.д.). Неочищенный серосодержащий газ закачивается в пласт. Основными технологическими узлами, на которых происходит формирование производственных сточных вод КНГКМ, в том числе подлежащих закачке в недра, являются: Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК); Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) - 3; Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) - 2; Экоцентр (КУО); Скважинные операции.

Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК) предназначен для переработки добываемой продукции, поступающей с Сателлитной установки добычи ранней нефти (СДРН) и непосредственно от скважин, а также потоков кислого газа и частично стабилизированного конденсата от установок подготовки газа (от УКПГ-2 через УКПГ-3).  В процессе подготовки конденсата и газа на КПК образуются следующие сточные воды, направляемые на закачку в подземные горизонты: попутная вода с тестового сепаратора и с трехфазных сепараторов направляется на Установку очистки технологических вод в обход обессоливателей; технологическая вода (после обессоливания конденсата) с установки стабилизации конденсата; водный раствор сульфата натрия (нейтрализованный отработанный каустик) с установки очистки газолина;  сернистая (кислая) вода после установки осушки топливного газа и обессеривания топливного газа, с установок осушки высокосернистого газа; сточные воды с высоким содержанием солей из системы деминерализации воды; сточные воды со строительных площадок, направляемые в лагуну КПК для последующей закачки; производственные сточные воды с площадки СПОГ, в том числе: воды от промывки технологического оборудования, от блока регенерации гликоля, деминерализованные воды, загрязненные ливневые воды; сточные воды с других объектов месторождения. Для подготовки образующихся сточных вод для обратной закачки в подземные горизонты на КПК предусмотрена установка очистки промсточных вод. Очистка сточных вод многоступенчатая. Отделенная в процессе производства вода поступает в испарителную емкость, затем проходит через сепаратор с наклонными пластинами, затем поступает во флотационную емкость. Сточная вода (содержание нефти = 20 част/млн.) выходит из флотационной емкости выделившегося газа и закачивается под контролем уровня в отпарную колонну высокосернистой воды. Вода, очищенная и освобожденная от нефти (содержание H2S < 50 мг/л), направляется со дна отпарной колонны в одну из двух буферных емкостей технологической воды, откуда производится закачка воды на песочные фильтры, которые удаляют частицы размером больше 15 – 20 микрон. Далее поток поступает на патронные фильтры, где осуществляется удаление частиц крупнее 1 микрона, и вода подается в систему обратной закачки технологической воды. В соответствии с Технологическим регламентом на КПК (2020 г.) содержание подлежащих очистке веществ после очистных сооружений должно быть следующим: взвешенные вещества - 10 мг/л; количество нефтепродуктов - 20 мг/л; содержание сероводорода - 50 мг/л.

УКПГ-3 предназначена для разделения газожидкостной смеси, поступающей с промысла, на газовую и жидкую фазы с дальнейшей их раздельной подготовкой для транспортировки на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ), Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК) и Малотоннажную установку ОАО «Конденсат». Товарной продукцией установки УКПГ-3 является осушенный сернистый газ, и обезвоженный нестабильный конденсат. В состав УКПГ-3 входят ряд технологических установок и сооружений. В состав вспомогательных объектов входят: установка подготовки и утилизации промстоков; блок регенерации метанола; система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод; система очистки производственно-ливневой канализации и др. В продукцию скважин, как и в поток газа на входе во вторую ступень установки, периодически подается метанол для предотвращения гидратообразования. Конденсат, выделившийся в процессе подготовки газа, проходит обезвоживание в трехфазных сепараторах, где и отделяется смесь попутно добываемой воды с метанолом. Таким образом, производственные сточные воды, образующиеся на установке УКПГ-3, представляют собой смесь попутно добываемой воды и метанола. Потоки водометанольной смеси после трехфазных сепараторов всех четырех технологических линий объединяются и общим потоком поступают на установку подготовки промстоков, где происходит очистка промстоков от нефтепродуктов и механических примесей, а также дегазация водометанольной жидкости. Далее водометанольная смесь должна поступать на установку регенерации метанола (УРМ) предназначенную для восстановления метанола. В 2011 году УРМ была выведена из эксплуатации и законсервирована. На протяжении последних 10 лет установка не запускалась в работу. Существующая установка подготовки сточных вод УКПГ-3 представляет собой установку первичной очистки, которая состоит из гравитационных сепараторов для отделения воды от нефтепродуктов и фильтров для очистки от механических примесей. Пройдя процесс очистки на установке подготовки, промстоки по новому трубопроводу (перемычка) поступают на участок 190 в конденсатопровод и вместе с конденсатом направляются на КПК. На КПК поток смешивается с другими поступающими потоками, далее поток направляется на 3-х фазные сепараторы, откуда отделенная пластовая вода направляется в существующую систему подготовки сточных вод КПК. После прохождения очистки, промстоки направляются на Полигон №2 для закачки в пласт.

УКПГ-2 предназначена для разделения добываемой газожидкостной смеси на газовую и жидкую фазы. Нестабильный конденсат отправляется на УКПГ-3 и далее на КПК для дальнейшей подготовки и экспорта. Осушенный высокосернистый газ, отделяемый на технологических линиях установки и КПК, закачивается в пласт. Технологическая схема УКПГ-2 состоит из двух параллельных линий сепараторов разделителей и осушки газа (D и E) и вспомогательных установок. В состав УКПГ-2 входят целый ряд технологических установок и сооружений. Вспомогательными объектами являются: системы очистки нефтесодержащей воды; установки сбора пластовой воды; площадка системы сброса воды и др. Попутно добываемая вода является одной из составляющих фаз, получаемых на УКПГ-2. Она отделяется в сепараторах, в Установке Регенерации Гликоля/Закачки химреагента и Установке Сжатия Газа Дегазации. Перед обратной закачкой в скважины на Полигон №1 вода поступает на очистную установку, где производится ее очистка от нефтепродуктов, взвешенных веществ и сероводорода. Объединенный поток технологической воды вначале подаётся в испарительную камеру, затем попадает в сепаратор с внутренними наклонными пластинами, где происходит отделение нефти от воды. Отделенная нефть направляется в резервуар некондиционной нефти. Сернистая вода из сепаратора с наклонными пластинами поступает в аппарат газовой флотационной очистки, в котором происходит дальнейшая очистка воды от нефти. На выходе из флотационной камеры содержание нефти не должно превосходить 20 мг/дм3.  Сернистая вода, поступающая из флотационной камеры, направляется в отпарную колонну, которая предназначена для удаления из воды содержащегося в ней сероводорода (H2S). Обезжиренная и обессеренная вода с донной части отпарной колонны подается в буферный резервуар технологической воды, откуда насосами подаётся на патронные фильтры, где из воды удаляются твердые частицы, размер которых превышает 20 микрон.  Подготовленная к закачке в пласт технологическая вода с помощью насосов обратной закачки технологической воды перекачиваются через станцию фильтров в скважины РП-1 и РП-3, расположенные на участке Полигона №1. В соответствии с Технологическим регламентом установки УКПГ-2 (2018 г.) содержание подлежащих очистке веществ после очистных сооружений должно быть: взвешенные вещества - не более 10 мг/л; нефть в воде - не более 20 мг/л; содержание H2S - не более 50 мг/л.

Экоцентр (КУО) предназначен для подготовки буровых растворов для нужд бурения, переработки отработанных буровых жидкостей, которые поступают с буровых площадок; приема твердых, пастообразных и жидких отходов бурения, производимых на месторождении Карачаганак, обеспечения временного хранения отходов до их переработки; переработки отходов для снижения их воздействия на окружающую среду и уменьшения количества отходов, размещаемых в окружающей среде. При отсутствии возможности повторного использования отходов такие отходы направляются на полигон по захоронению твердых промышленных отходов КУО. Основными источниками сточных вод на Экоцентре являются чеки 31 и 32, куда направляются дождевые и талые воды с незагрязненной территории Экоцентра, и пруд-накопитель Полигона по захоронению твердых промышленных отходов. Отстоянные дождевые воды из чеков 31 и 32 могут использоваться повторно после очистки на УОЖО; могут использоваться для пылеподавления. Отстоянные дождевые воды из пруда-накопителя могут использоваться для увлажнения твердых отходов на полигоне, и направляться на очистку и повторное использование на установках Экоцентра. Кроме того, сточные воды образуются на Установке очистки жидких отходов (УОЖО). Здесь образуются сточные воды в результате переработки отработанных буровых растворов на водной основе, рассолов, нефтесодержащей воды из Отдела скважинных операций. Кроме того, сюда поступают сточные воды с УТОШ, ПОН, ВП, Образовавшиеся на УОЖО сточные воды используются повторно для приготовления рассола для скважинных операций, избыток направляется на Установку очистки сточных вод КПК для последующей закачки в подземные горизонты.

Сателлитная станция. На Сателлитной станции предусматривается проведение замера дебита скважин в тестовом сепараторе, сбор продукции скважин и подача газоконденсатной смеси на КПК для дальнейшей подготовки. Сателлитная станция работает полностью в автоматическом режиме. Ливневые сточные воды, которые образуются на площадке станции, собираются в дренажной емкости и по мере заполнения откачиваются и вывозятся на КПК для очистки и закачки в скважины.

Скважинные операции. К скважинным операциям на месторождении Карачаганак относятся строительство (бурение, добуривание) добывающих скважин и капитальный ремонт скважин. Период строительства скважины составляет до 6 месяцев, период КРС составляет от 1 месяца до 3 месяцев. На объектах предусмотрена круглосуточная работа. Технологией проведения буровых работ предусматривается рациональное использование сырьевых ресурсов. Применение комплекса очистки буровых шламов позволяет разделить буровые отходы на жидкую и твердую (пастообразную) фракции. Твердая (пастообразная) – это буровой шлам. Жидкая фракция – это очищенный буровой раствор, который, соответственно компонентному составу, используется повторно. После окончания строительства скважин и КРС отработанные буровые шламы на нефтяной и водной основе, буровые растворы и рассолы цистернами вывозятся на Экоцентр для переработки и вторичного использования.

5.2 Краткая история развития полигонов закачки на КНГКМ. Последовательность проведения разведочных работ на участках полигонов закачки, перечень проектных работ, согласований с госорганами. Характеристика сооружений для закачки сточных вод. Фактические и перспективные объемы закачки.

Проблема захоронения промсточных вод на Карачаганакском месторождении возникла еще в восьмидесятые годы прошлого столетия. Для ее решения в 1981 г. институтом «Волго-УралНИПИгаз» было составлено геолого-гидрогеологическое обоснование подземного захоронения промстоков в глубокие водоносные горизонты и выданы рекомендации по проведению поисковых работ в толще надсолевых отложений. В 1982 г. был составлен проект на постановку разведочного бурения и была пробурена первая разведочно-эксплуатационная скважина РП-1, которая эксплуатируется до настоящего времени. В 1990 г. на созданном Полигоне №1 были пробурены еще две нагнетательные скважины – РП-2 и РП-3, которые не были введены в эксплуатацию по причине их малой приемистости, а потому были переданы в наблюдательную сеть. Скважина РП-2 используется как наблюдательная до настоящего времени, а скважина РП-3 с середины 2013 г. стала эксплуатироваться как нагнетательная. Примерно с 1992 г. до 2000-2003 гг. закачка промстоков на полигоне производилась с весьма небольшими объемами – порядка 0,5-2,0 тыс. м3/год. В этот же период отмечалось плановое увеличение объемов добычи УВС на КНГКМ, что привело к резкому увеличению прогнозируемых объемов стоков, требующих захоронения. В этот же период отмечалась слабая перспектива Полигона №1, а потому в 2000-2007 гг. были проведены предварительные и детальные геолого-гидрогеологические разведочные работы на участке Полигона № 2, которыми была обоснована возможность захоронения дополнительных прогнозируемых объемов промышленных сточных вод на КНГКМ.

В период проведения разведочных работ между Комитетом геологии и недропользования МЭМР РК и КПО Б.В. в 2006 г. был заключен Контракт на строительство и эксплуатацию подземных сооружений – «Закачка сточных вод (жидких отходов) КНГКМ в недра №046 от 14 июня 2006 г. В последствии, во исполнение Соглашения об урегулировании, заключенного между Республикой Казахстан и Подрядчиком 14 декабря 2011 года и утвержденного Постановлением Правительства РК от 13 декабря 2011 года № 1525, Комитет геологии и недропользования МИНТ РК и Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. – Казахстанский филиал 8 июня 2012 года подписали Соглашение о расторжении Контракта на  строительство и эксплуатацию подземных сооружений - Закачка промышленных сточных вод Карачаганакского НГКМ в недра, № 046 от 14.06.2006 года. Взамен Комитет геологии и недропользования МИНТ РК выдал Разрешение на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и добычей – Закачка промышленных сточных вод Карачаганакского НГКМ в недра, № 007 от 8 июня 2012 года (Разрешение на закачку – Приложение 3). Согласно протоколу заседания Рабочей группы КГиН МИНТ РК от 7 июня 2012 года, Уточненная рабочая программа к Контракту на закачку № 046 от 14.06.2006 г. и Горные отводы на полигоны ПЗП №1 и №2 переоформлены к Разрешению на закачку в качестве обязательных приложений (Приложение 4).

Уточненной Рабочей программой (Рабочей программой) к выше упомянутому Разрешению на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и добычей (Закачка промышленных сточных вод КНГКМ в недра, серия КГН №007 от 08 июня 2012 г.), на период с 2010 г. по 2037 г. был определен лимит объемов закачки на Полигоне №1, который составил 20,0 тыс. м3/год на протяжении всего срока эксплуатации. Для Полигона №2 был установлен лимит объемов закачки в количестве 886,6 тыс. м3/год на 2015-2019 гг. с последующим снижением лимита до 823,0 тыс. м3/год на 2020-2024 гг.

По окончании разведочных работ на Полигоне №2, был разработан Проект закачки промсточных вод для обоих полигонов (2008 г.) и ОВОС к нему. Проект был согласован в соответствующих госорганах (Протокол согласования в Комгео, Заключение ГЭЭ –Приложения 5 и 6). Проект разрабатывался в период, когда на базе разведочных скважин был создан фонд нагнетательных и наблюдательных скважин, полностью обеспечивающих процесс закачки сточных вод предприятия на момент разработки проекта. К этому времени, как было сказано выше, на Полигоне №1 уже была пробурена нагнетательная скважина РП-1 и наблюдательные скважины РП-2 и РП-3. В режимную сеть были переведены из числа простаивающих в ожидании ликвидации скважин добывающего фонда несколько скважин для наблюдения за пермь-триасовыми горизонтами. Были пробурены наблюдательные скважины для наблюдения за юрским горизонтом и за верхним неоген-четвертичным горизонтом.

Проектом закачки (2008 г.) было доказано, что пробуренные к моменту разработки проекта закачки на Полигоне № 2 разведочно-эксплуатационные скважины РП-4 и РП-5, в состоянии обеспечить закачку максимального суточного объема промстоков (1100 м3/сут.). В 2007 г. была пробурена резервная нагнетательная скважина РП-6. В после проектный период в 2009 г. была пробурена нагнетательная скважина РП-7, которая в 2014 г. была переведена в нагнетательный фонд. В 2014 г. была пробурена скважина РП-8, которая использовалась как наблюдательная, а в ноябре 2017 г. была переведена в нагнетательный фонд. Еще в период проведения разведочных работ на участке Полигона №2 начался перевод скважин добывающего фонда, но утративших свое предназначение, в наблюдательный фонд скважин по отслеживанию воздействия закачки на триасовый горизонт. Вновь были пробурены наблюдательные скважины на юрский и неоген-четвертичный водоносные комплексы. То есть еще в период разведочных работ была создана репрезентативная сеть нагнетательных скважин. Таким образом, проектные решения 2008 г. относительно создания фонда нагнетательных и наблюдательных скважин были реализованы. Исключение составляло то, что проектом было запланировано бурение нагнетательных скважин (резервных) РП-9, РП-10, РП-11 при необходимости. До настоящего момента такой необходимости не возникло.

В 2019 г., как сказано выше, было разработано Дополнение №2 к проекту закачки (корректировка проекта закачки), обусловленное значительным ростом прогнозируемых объемов закачки на Полигоне №1, а также давностью сроков согласовательных документов, полученных к проекту закачки 2008 г. С августа 2014 г. фактические объемы промышленных стоков, закачиваемые на Полигоне №1, стали превышать лимитированную величину 20 тыс. м3/год, установленную Рабочей программой к Разрешению на закачку (Приложение 4), и в 2018 г. годовой объем закачанных промстоков составил уже более 70 тыс. м3. Увеличение объемов связано с обводненностью добываемого продукта некоторых скважин, следовательно, ростом попутных вод, которые после сепарации, очистки и подготовки направляются на закачку на Полигон №1. Согласно прогнозу отдела разработки месторождения к 2020 г., объем промсточных вод мог возрасти до 120 тыс. м3/год. Этим и были обоснованы дополнительные исследовательские работы по доказательству возможности закачки прогнозируемых объемов промсточных вод на участке Полигона №1 в глубокие водоносные горизонты, составление геологического отчета по результатам этих исследований. Отчет был апробирован ГКЭН РК (Протокол № 2022-19-А заседания государственной комиссии по экспертизе недр о рассмотрении материалов отчета по результатам дополнительных геологоразведочных (доразведки) и исследовательских работ на участке недр полигона подземного захоронения промстоков №1 (УКПГ-3 и УКПГ-2) Карачаганакского НГКМ от 13 февраля 2019 г. - Приложение 7), разработка Дополнения №2 к проекту закачки и уточнение Рабочей программы, согласно которой лимитированные объемы промсточных вод по Полигону №1 составили 120 тыс. м3/год (Приложение 8). Согласно Дополнения №2 на Полигоне №1 были запроектированы дополнительные виды работ закачка промсточных вод в объеме 120 тыс. м3/год, начиная с 2020 г. до 2037 гг.; для усиления потенциала существующих нагнетательных скважин намечалась дополнительная перфорация скважин РП-1 и РП-3 – 2021 г.; бурение дополнительной нагнетательной скважины РП-12 при необходимости; бурение дополнительной режимной скважины Г-12 (глубиной 100 м) – при необходимости бурения скважины РП-12.

На момент разработки Дополнения №2, то есть в 2019 г., в связи с увеличением обводненности продукции добывающих скважин, на КПК уже наметилась тенденция увеличения попутной/пластовой и технологической воды, направляемой на закачку на Полигон №2. Объемы закачиваемых промсточных вод за весь период закачки стоков на этом полигоне возросли с 3,2 тыс. м3/год в 2003 г. до 595,0 тыс. м3/год в 2020 г., при этом эти объемы на этот момент оставались в рамках существующего лимита на объемы закачки на этом полигоне. Лимитированный объем промсточных вод, подлежащих закачке в нагнетательные скважины Полигона №2 на 2020-2024 гг., согласно вышеупомянутой Уточненной рабочей программе к Разрешению на закачку (Приложение 4), составляет 823,0 тыс. м3/год (93 м3/час или 2255 м3/сут). Тем не менее, во избежание недостатка потенциала нагнетательных скважин на Полигоне №2 Дополнением №2 было запланировано в 2020 г. произвести дополнительную перфорацию и гидроразрыв в скважинах РП-4 и РП-5, а в 2022 г. дополнительную перфорацию и гидроразрыв в скважинах РП-6 и РП-7. Остальные технические решения соответствовали основному проекту закачки (табл. 1).

На Дополнение №2 (корректировка проекта закачки) в соответствии с Инструкцией по составлению проекта эксплуатации пространства недр (увт. Приказом Министерства по инвестициям и развитию РК от 17 мая 2018 г. №341) получено Экспертное заключение № 06/19-ТА от 16.09.2019 г. о соответствии рабочего проекта «Дополнение №2 к проекту закачки промышленных сточных вод Карачаганакского НГКМ в глубокозалегающие горизонты в части корректировки проектных показателей и раздела ОВОС» требованиям нормативно-правовых актов, действующих в РК, в области промышленной безопасности, выданное ТОО «Тех-Аудит»). На Дополнение №2 к проекту закачки был разработан ОВОС, в котором была приведена оценка воздействия запроектированных работ на окружающую среду, а также приведены рекомендации по установлению предельно-допустимых сбросов промсточных вод в подземные горизонты, было получено Заключение государственной экологической экспертизы на проект «Корректировка проекта закачки промышленных сточных вод Карачаганакского НГКМ в глубокозалегающие водоносные горизонты в части корректировки проектных показателей и раздела ОВОС (Приложение 9).

На момент разработки Дополнения №2 к проекту закачки (2018-2019 гг.) на участке Полигона №2 необходимости наращивания проектных объемов закачки сверх лимитированной величины, о чем уже говорилось, не отмечалось. Однако, по завершению разработки Дополнения №2, уже после согласования этого документа, стало понятно, что наметившаяся тенденция роста промсточных вод достигнет своего максимума в 2023 г., при этом объем превысит лимитированный объем и составит 1007,4 тыс. м3/год (115 м3/час или 2760 м3/сут), а в связи с возможными непредвиденными обстоятельствами объем закачки может быть еще немного большим (примерно на 10%) и составит 1108,14 тыс. м3/год (126,5 м3/час).

Полигон №2 эксплуатируется с 2003 года. По настоящее время уже закачано на полигоне 5500 тыс. м3 промстоных вод. Прогнозируется, что до конца срока эксплуатации полигонов (2037г.) на Полигоне №2 будет закачано еще 16800 тыс. м3.

Для доказательства возможности принятия прогнозируемых объемов промсточных вод пластами-коллекторами встал вопрос доизучения геолого-гидрогеологических условий резервуаров III и II триасового водоносного комплекса участка Полигона №2. С этой целью в 2020 г. был разработан проект доразведочных работ участка недр Полигона №2. В 2020-2021 гг. были выполнены дополнительные исследовательские работы по оценке возможности принятия пластами–коллекторами дополнительных объемов промсточных вод на участке Полигона №2. По результатам этих работ составлен геологический отчет, который был апробирован Государственной комиссией по экспертизе недр (Протокол № 2343-А заседания Государственной комиссии по экспертизе недр «Рассмотрение материалов отчета по результатам дополнительных геологоразведочных (доразведки) и исследовательских работ на участке недр полигона подземного захоронения промстоков №2 (КПК) Карачаганакского НГКМ от 28 сентября 2021 г. (Приложение 10), в постановляющей части которого отмечено, что прогнозируемый объем промсточных вод в объеме 1100,0 тыс. м3/год может быть принят резервуарами III и II триасового водоносного горизонта; резервуар II триасового водоносного комплекса считается резервным. Согласование геологического отчета в ГКЭН дает основание для корректировки проектных решений, определенных еще в 2008 г. относительно Полигона №2, то есть основание для разработки очередного Дополнения №3 к проекту закачки и корректировки Рабочей программы к Разрешению на закачку, чему и будет посвящена предстоящая работа - намечаемый проект Дополнения №3.

Надо отметить, что с целью получения разрешения на закачку промсточных вод для полигонов закачки неоднократно, начиная с 2010 г. разрабатывались проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС).  В настоящее время действующим проектом является «Корректировка нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в подземные горизонты Карачаганакского нефтегозоконденсатного месторождения на 2021 г.»  выполненная для перерасчета норматива Спдс по метанолу с 1 мая по 31 декабря 2021 год. (Заключение ГЭЭ №KZ91VCZ00895518 от13.05.2021 – Приложение 11).

5.3. Намечаемая деятельность/Дополнительные проектные решения в рамках Дополнения №3 к проекту закачки.

На КНГКМ, как сказано выше, промсточные воды направляются на два полигона закачки. Дополнением №2 и ОВОС к нему уже предусмотрено решение проблемы наращивания прогнозируемых объемов промсточных вод сверх лимитированной величины на Полигоне №1.

Закачка больших объемов промсточных вод в течение продолжительного времени на Полигоне №2 вызвала кольматацию фильтров и прискважинной части водоносных горизонтов, в которые нагнетаются сточные воды, в результате чего упала приемистость нагнетательных скважин до значений ниже проектных величин. Это являлось основанием для принятия решения о необходимости увеличения приемистости нагнетательных скважин, как сказано выше, за счет перфорации дополнительных интервалов как Резервуара III, так и перспективных интервалов Резервуара II. Увеличение приемистости скважин за счет Резервуара II намечается за счет гидроразрыва пласта с закачкой проппанта. На Полигоне №2 эти виды работ уже были предусмотрены Дополнением №2 (табл. 1). В 2020 г., как об этом сказано выше, намечалось выполнить дополнительную перфорацию и гидроразрыв в скважинах РП-4 и РП-5; в 2022 г. аналогичные работы намечались по скважинам РП-6 и РП-7. На момент разработки настоящего документа (октябрь 2021 г.), намеченные технические мероприятия по скважинам РП-4 и РП-5 выполнены, а по скважинам РП-6 и РП-7, намечаемые виды работ в рамках Дополнения №2, не были выполнены.

Таблица №1

Намечаемые дополнительные технические решения по Полигону №2 (Дополнение №2, разработанное в 2019 г. и Дополнение №3 -  разработка намечена на конец 2021 -2022 гг.)

| Дополнительные проектные решения к проекту закачки согласно Дополнению №2 (Дополнение разработано в 2019 г.): | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2032гг. | 2033-2037гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Прогнозные объемы закачки (согласно основного проекта закачки 2008*) | 1005,6 (Фактический - 595,0) | 1005,6 | 911 | 911 | 911 | 890 | 796 | 785 | 764-534 | 513-439 |
| - КРС - дополнительная перфорация и гидроразрыв | РП-4; РП-5 - |  | РП-6 РП-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Плановый КРС нагнетательных скважин** | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| - Кислотные обработки существующих нагнетательных скважин** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| - Мониторинг***: Комплексное исследование: замер уровня, пластового давления, шаблонирование, компрессирование, отбор проб с устья скважины** | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | 210 |
| Выполнение проектных технических решений по Дополнению №2 в течение 2020-2022 г. | РП-4; РП-5 - выполнено |  | ПРС РП-7 Будет выполнено в начале 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Намечаемые проектные решения к проекту закачки согласно Дополнению №3 (разработка Дополнения №3 намечена на конец 2021, ОВОС к Доп №3 - на середину 2022 г. Период охватываемый Дополнением №3 – 2023-2037 гг.): | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2032гг. | 2033-2037гг. |
| - Прогнозные объемы закачки, тыс. м3/год | 595 (фактич. объем) | 788 (За 8 месяцев 2021 г. фактический объем составил -479) | 788 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| - КРС - дополнительная перфорация и гидроразрыв**** |  |  |  | РП-6 - | РП-7 |  |  |  |  |  |
| - КРС - переоборудование добывающей скважины 9835 из добывающего фонда в нагнетательный для закачки сточных вод (при необходимости) или бурение новой нагнета. скв. РП-9 |  |  |  |  |  | 9835 или РП-9 |  |  |  |  |
| - Бурение мелкой наблюдательной скважины Г-9 |  |  |  |  |  | Г-9 |  |  |  |  |
| - Плановый КРС нагнетательных скважин |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Кислотные обработки, остаются в объемах Дополнения №2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| Мониторинг ***** – |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | 210 |

Примечание:

*     - Дополнением №2 изменение объемов нагнетания по Полигону №2 (по сравнению с проектом закачки 2008 г.) не предусматривалось.

**   - Виды работ, намеченные Проектом закачки 2008 г., объемы и срок выполнения которых были откорректированы Дополнением №2.

*** - Объем мониторинговых работ (Дополнение №2) взят в соответствии с Программой проведения мониторинговых исследований на полигонах закачки на 2016-2020 гг.

**** - КРС и гидроразрыв РП-6 и РП-7 предусмотрены в Доп №2. В рамках Дополнения №3 сроки проведения работ сдвинуты на 2023 и 2024 гг.

***** - Мониторинг осуществляется в рамках экологического контроля месторождения в соответствии с Программой мониторинга подземных вод месторождения, разработанной на 2021-2025 гг.  7.

К 2023 г. намечается увеличение объемов закачки на Полигоне №2 до величин (1100 тыс. м3/год), превышающих лимитированный объем (823,0 тыс. м3/год). Моделирование закачки промстоков (основной вариант прогноза) величиной равной прогнозируемым объемам, показало возможность принятия этих объемов промстоков пластами-коллекторами в течение оставшегося срока эксплуатации – 2021-2037 гг. (Геологический отчет по результатам доразведки участка Полигона №2, 2021 г.) при условии выполнения операций по ПРС в существующих нагнетательных скважинах (дополнительная перфорация перспективных интервалов) плюс КРС и гидроразрыв с закачкой проппанта в скважине РП-4 в 2021 г.(КРС скважины РП-5 и гидроразрыв в ней был выполнен еще в 2020 г.). С этой целью в 2020-2021 г. была проведена дополнительная перфорация практически во всех нагнетательных скважинах (ПРС в нагнетательной скважине РП-7 будет проведен в начале 2022 г.). Во избежание снижения рисков, связанных с падением производительности скважин, геологическим отчетом было рекомендовано проведение КРС и гидроразрыв с закачкой проппанта в скважинах РП-6 и РП-7 в 2023 и 2024 гг. соответственно, хотя проведение этого вида работ было намечено, как сказано выше, еще в рамках Дополнения №2 на 2022 г.

И так, планируемые работы в рамках Дополнения №3 сводятся к следующему (табл. 1). С 2023 г. намечается повышение объемов закачки промсточных вод вплоть до конца срока эксплуатации полигона (2037 г.) до 100 тыс. м3/год. Планируемая последовательность проведения работ по увеличению потенциала нагнетательных скважин такова: в 2023 г. намечается КРС в скважине РП-6 с целью увеличения интервалов перфораций в Резервуаре II; в 2024 г. намечается КРС в скважине РП-7 с целью увеличения интервалов перфораций в Резервуаре II; в 2025 г.- КРС в скважине 9835 с целью перевода ее в нагнетательный фонд для утилизации промсточных вод (с перфорациями в Резервуаре II и в Резервуаре III). В случае обнаружения непригодности скважины 9835, будет предусмотрено бурение новой скважины РП-9 и бурение наблюдательной мелкой скважина глубиной 100 м Г-9. Бурение последней необходимо в любом случае, если даже будет в эксплуатацию введена скважина 9835.

Как сказано выше, проведение КРС и гидроразрыв в скважинах РП-6 и РП-7, согласно предыдущего Дополнения №2, был запланирован на 2022 г. Воздействие от этих работ уже были рассмотрены в ОВОС к Дополнению №2.

Ранее еще в основном/первоначальном проекте к закачке промсточных вод (2008 г.), было предусмотрено бурение нагнетательных/резервных скважин РП-9, РП-10, РП-11 при необходимости. На бурение этих скважин был разработан групповой технический проект их строительства, который сопровождался ОВОС. На проект бурения и ОВОС к нему еще в 2010 г. было получено Заключение государственной экологической экспертизы на Групповой технический проект на «Строительство вертикальных контрольно-наблюдательных и нагнетательных скважин РП-8, РП-9, РП-10, РП-11 на месторождении Карачаганак № 1778 от 14.10.2010 г.). Остальные виды работ, намечаемые проектом закачки (2008 г) и Дополнением №2 (2019 г.) остаются без изменения (периодические кислотные обработки, компрессирование при проведении режимных работ и т.д.)

Таким образом, предстоящий технический документ Дополнение №3 будет являться некоторой корректировкой и дополнением Дополнения №2 к проекту закачки. Основным дополнительным видом деятельности, который предусматривается Дополнением №3 является увеличение объемов закачки промсточных вод с 2023 г. Остальные виды работ – КРС с гидроразрывом (РП-6, РП-7), бурение новой скважины (РП-9), рассматривались предыдущими проектами, однако не были реализованы в предусматриваемые проектами сроки.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Намечаемую деятельность можно разделить на два вида деятельности. Период проведения КРС с гидроразрывом, КРС глубокой скважины для перевода ее в нагнетательный фонд, бурение новой нагнетательной скважины, то есть технические мероприятия, которые кратковременны по продолжительности, и собственно закачка увеличенных объемов промсточных вод, что будет производиться непрерывно по времени до самого конца срока эксплуатации.

Для перфорации резервуара II в нагнетательных скважинах РП-6 и РП-7 требуется капитальный ремонт с привлечением бурового станка для извлечения компоновки, поскольку НКТ в этих скважинах расположено ниже перспективных интервалов резервуара II. Перфорация дополнительных перспективных интервалов резервуара III может быть осуществлена без станка во всех названных скважинах. Задачи КРС сводятся: извлечение существующей компоновки, новое заканчивание скважины, перфорирование и стимулирование коллектора. Основные виды операций, которые необходимо провести в скважинах: подъем текущей компоновки; сменить устье скважины, если требуется; выполнить каротаж для проверки состояния обсадных труб; очистка ствола скважины при необходимости; спустить новую компоновку; перфорация и стимуляция только резервуара II; Кислотная обработка перфораций Рез II и Рез. III.

КРС скважины 9835 сводится к следующему: заливка цементом низов скважина до глубин 2500 м, проведение скважинной геофизики на предмет целостности скважины в интервалах выше 2500 глубин, перфорирование и стимулирование перспективных интервалов коллекторов.

Целевым назначением новой нагнетательной скважины РП-9 является: вскрытие всего триасового коллектора; обеспечение дополнительной возможности закачки сточных вод для предотвращения производственных потерь; получение геологических данных; получение всего набора каротажных данных; отбор керна; получение данных пластового давления в пределах определенного диапазона глубин; оценка ФЭС перспективных интервалов. Скважина вертикальная, проектной глубиной 2500 м. Конструкция проектной скважины должна обеспечить: долговечность скважины как технического сооружения и высокое качество скважины, как объекта последующей эксплуатации; надежную изоляцию всех проницаемых горизонтов с применением соответствующих технологических решений и технических средств высокого уровня; сохранность естественной проницаемости пласта-коллектора; минимум затрат на единицу закачиваемых стоков; возможность бурения до проектной глубины без опасности возникновения серьезных осложнений. Проектом предусматривается: обустройство и планировка площадки скважины, ее ограждение, электроснабжение скважины, строительство подъездной дороги.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности.

Период охвата Дополнением №3: 2023-2037 гг. закачка увеличенных объемов промсточных вод; 2023-2025 г. КРС, перфорация, гидроразрыв скважин, бурение новых нагнетательной и наблюдательных скважин;

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования;

Намечаемая деятельность (эксплуатация Полигона №2) будет осуществляться на территории Карачаганакского НГКМ. Горный отвод выдан АОЗТ «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» - Казахстанский филиал» на строительство и эксплуатацию Полигона №2 (КПК) для подземного захоронения промышленных сточных вод на КНГКМ. Площадь горного отвода составляет 14,2 км2. Глубина горного отвода 900-2900м. Срок действия: согласно ОСРП от 18.11.1997г. до 2037 года включительно (Приложение №3).

КПО отводит земельные участки для строительства новых объектов на основании Постановления Акимата Бурлинского района №518 от 25.12.2019 г. сроком до 18.11.2037 г.

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая);

объемов потребления воды;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов.

Вид водопользования – общее. Для питьевого водоснабжения на площадку проведения работ автотранспортом доставляется бутилированная питьевая вода. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Для хозяйственных нужд вода будет доставляться во временный лагерь рабочих подрядной организацией по договору. При проведении КРС скважин с применением буровой установки на хозяйственно-бытовые нужды потребуется порядка 127 м3/период (согласно проекта-аналога Дополнения №2 к проекту закачки). При проведении бурения новой нагнетательной скважины на хозяйственно-питьевые нужды потребуется 570 м3/период, при бурении мелкой наблюдательной скважины – 52 м3/период. Для проведения гидроразрыва скважины потребуется вода технического качества. Вода для технических нужд будет поставляться автоцистернами из Экоцентра компании. На каждый КРС с гидроразрывом потребуется порядка 2000 м3.

На период эксплуатации полигона водопотребление на хозбытовые нужды будет организовано только в период проведения кислотных обработок нагнетательных скважин (порядка 10 кислотных обработок) потребуется порядка 350 м3/год. Мониторинговые работы, которые будут проводиться на всем протяжении эксплуатации полигонов - не требуется ни питьевой, ни технической воды.

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны);

Проектируемые работы будут осуществляться на территории месторождения Карачаганак. Географические координаты горного отвода Полигона №2 для использования пространства недр:

угловая точка 1: сев. широта 51º20’18’’, восточная долгота - 53º10’00’’;

точка 2 – соответственно 51º20’18’’и 53º13’35’’;

точка 3 - 51º18’00’’ и 53º13’35’’;

точка 4 - 51º18’00’’ и 53º10’00’’.

Согласно Разрешению на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, срок завершения эксплуатации Полигона №2 - 2037г. Вид недропользования – сброс в нагнетательные скважины Полигона №2 высокоминерализованных промышленных сточных вод.

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации;

На территории предполагаемого строительства скважины зеленые насаждения отсутствуют.

По окончании проектируемых работ осуществляются планировочные работы, включенные в состав технического этапа рекультивации. Биологическая рекультивация, направленная на восстановление плодородного слоя почв и использование их в хозяйстве, может быть произведена основным землепользователем, с выделением ему соответствующих средств для этой цели.

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира;

Использование объектов животного мира не предполагается.

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;

При проведения гидроразрыва потребуется: жидкость разрыва (YF100ST представляет собой солеустойчивую жидкость для разрыва на водной основе, состоящая из гелирующего агента гуарового класса, сшитого боратным сшивателем), жидкость-песконоситель, продавочная жидкость, проппант - примерно 150 тыс. фунтов на 1 стадию, примерно 30% проппанта от общего количества будет применен проппант с полимерным покрытием. (Проппант - предполагаемая жидкость для гидроразрыва представляет собой инертную солеустойчивую смесь на водной основе, состоящую из очищенного гуарового гелеобразующего агента, скрепленного боратным сшивателем).

- Для строительства скважины потребуется песок, щебень, грунт, дизтопливо. Для приготовления бурового раствора потребуются реагенты, ориентировочный список которых: KCl – ингибитор глин и аргиллитов; DEXTRID- вводится для снижения фильтрации; CONDET - для предотвращения сальникообразования использовать; KOH – для поддержания рН раствора; Na2CO3 для снижения жесткости; EZ MUD DP – полимер-флокулянт; Для предотвращения сальникообразования использовать CONDET; BARACARB - для обеспечения необходимой плотности бурового раствора. Drispac SL – понизитель фильтрации; Soltex и GEM GP – ингибиторы глин и глинистых сланцев.

В состав перфорационной жидкости могут входить NaCl – для обеспечения плотности, Barazan – D - структурообразователь, Aktaflo – S - ПАВ, NaOH – для поддержания рН.

В качестве источника электроснабжения в период СМР на буровой площадке предусматривается установка дизельных электростанций с дизельными генераторами различной мощности: ДЭС – 300 кВт и дизельный генератор осветительного агрегата TEREX / AMIDA AL-4000 мощностью 160 кВт.

В вахтовом городке устанавливается ДЭС, мощностью 120 кВт (1 рабочий, 1 резервный).

Заправка строительной техники (экскаватора, бульдозера, грейдера, ДЭС) будет осуществляться топливозаправщиком (типа Урал).

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью.

Риски отсутствуют

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее - правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).

В настоящем документе ожидаемые объемы выбросов по КРС с гидроразрывом скважин РП-6 и РП-7 на 2023 и 2024 гг. приведены на основе расчетов, приведенных в Дополнении №2 к проекту закачки. Ориентировочные объемов выбросов загрязняющих веществ от бурения запроектированных скважин РП-9 и Г-9 тоже заимствованы из этого Дополнения, а также, как аналог, использован «Групповой технический проект на строительство вертикальных контрольно-наблюдательных и нагнетательных скважин РП-8, РП-9, РП-10, РП-11 на месторождении Карачаганак»).

Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу в 2023 и 2024 годах при КРС и гидроразрыве приведен в табл. 2

В связи с планируемым строительством новых нагнетательной и наблюдательной скважин на полигоне №2 и КРС в скважинах РП-6, РП-7, 9835 в соответствии с проектом–аналогом ориентировочные выбросы от стационарных источников составят: при КРС скважин РП-6, РП-7 - 10,615 т/год (2023 и 2024 г.); при гидроразрыве на скважинах РП-6, РП-7 – 3,623 т/год (2023-2024 г.); при КРС с гидроразрывом скв. 9835 - 14,238 т/год (2025 г.), при бурении скважины РП-9 – 26,115 т/год (2025 г.); бурении скважины Г-9 – 2,902 т/год (2025 г.). Ориентировочные объемы выбросов от передвижных источников составят: при бурении скважины РП-9 – 10,836 т/год, бурении скважины РП-9 – 1,058 т/год, при проведении КРС РП-6, РП-7, 9835 – 5,834 т/год, при гидроразрыве – 6,813т/год.

Итак, в результате планируемых работ будет выделяться в атмосферу следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды, азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, углеводороды пред. С1-С5, бензол, ксилол, толуол, бенз/а/пирен, формальдегид, масло минеральное, уайт-спирит и пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Согласно правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346) от планируемых работ будет образовано пять веществ, входящих в регистр, но расчетные значения выбросов в воздух по ним не превышают пороговых значений. То есть отчетность по загрязнителям, содержащимся в планируемых выбросах, в Регистр выбросов не будет требоваться (табл. 3).

Таблица 3

| № п/п | Категория (группа) веществ* | Номер по CAS** | Загрязнитель | Пороговые значения выбросов в воздух по отраслям промышленности (видам деятельности), т/год | Проектные значения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Энергетика |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 630-08-0 | Оксид углерода (СО) | 500 | 13,3705 |
| 8 | 1 |  | Оксиды азота (NOX/NO2) | 100 | 19,1928 |
| 11 | 1 |  | Оксиды серы (SOX/SO2) | 150 | 3,2025 |
| 49 | 5 | 71-43-2 | Бензол | 1 | 0,0003 |
| 7 | 1 |  | Неметановые летучие органические соединения (НМЛОС) | 100 | 6,2112 |

Таблица 2

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности | Выброс вещества, т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  | КРС РП-6 | ГРП РП-6 | КРС РП-7 | ГРП РП-7 | КРС 9835 | ГРП 9835 | Бурение РП-9 | Бурение Г-9 |
| 123 | Железо (II, III) оксиды (274) | 3 | 0,001008 |  | 0,001008 |  | 0,001008 |  | 0,00178 | 0,0000646 |
| 126 | Калий хлорид (301) | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,00036 | 0,00002 |
| 128 | Кальций оксид (Негашеная известь) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00039 | 0,00002 |
| 143 | Марганец (327) | 2 | 0,0000215 |  | 0,0000215 |  | 0,0000215 |  | 0,00006 | 0,000001 |
| 150 | Натрий гидроксид (Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003 | 0,0000015 |
| 155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная) (408) | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,02693 | 0,00153 |
| 301 | Азота диоксид (4) | 2 | 4,08062 | 1,3550472 | 4,08062 | 1,3550472 | 4,08062 | 1,3550472 | 9,9791278 | 1,1032151 |
| 304 | Азота оксид (6) | 3 | 0,66112 | 0,217338 | 0,66112 | 0,217338 | 0,66112 | 0,217338 | 1,61823 | 0,1781123 |
| 316 | Гидрохлорид (Соляная кислота) | 2 | 0,0002851 | 0,0000178 | 0,0002851 | 0,0000178 | 0,0002851 | 0,0000178 | 0,0002851 |  |
| 328 | Сажа (583) | 3 | 0,240861 | 0,09149 | 0,240861 | 0,09149 | 0,240861 | 0,09149 | 0,554517 | 0,0691935 |
| 330 | Сера диоксид (516) | 3 | 0,752874 | 0,2257408 | 0,752874 | 0,2257408 | 0,752874 | 0,2257408 | 2,0413625 | 0,1825667 |
| 333 | Сероводород (518) | 2 | 0,0000067 | 0,0000036 | 0,0000067 | 0,0000036 | 0,0000067 | 0,0000036 | 0,000024 | 0,0000054 |
| 337 | Окись углерода (584) | 4 | 3,3154 | 1,1757888 | 3,3154 | 1,1757888 | 3,3154 | 1,1757888 | 7,961611 | 0,9176615 |
| 342 | Фтористые газ. соед. (617) | 2 | 0,000007 |  | 0,000007 |  | 0,000007 |  | 0,0000325 |  |
| 344 | Фториды неорг. плохо раств. (615) | 2 | 0,0000075 |  | 0,0000075 |  | 0,0000075 |  | 0,000035 |  |
| 415 | Смесь углев. пред. С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  | 0,046955 | 0,008075 |
| 416 | Смесь углев. пред. С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01737 | 0,00299 |
| 602 | Бензол (64) | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000227 | 0,0000391 |
| 616 | Ксилол (322) | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,0373079 | 0,0000185 |
| 621 | Толуол (558) | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,0001411 | 0,0000243 |
| 703 | 3,4-Бензпирен (54) | 1 | 0,0000068 | 0,0000022 | 0,0000068 | 0,0000022 | 0,0000068 | 0,0000022 | 0,0000163 | 0,0000019 |
| 1042 | Бутиловый спирт (102) | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |
| 1325 | Формальдегид (609) | 2 | 0,0614382 | 0,02161 | 0,0614382 | 0,02161 | 0,0614382 | 0,02161 | 0,14505 | 0,0171013 |
| 2735 | Масло мин. нефтяное (716*) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0164125 | 0,003068 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  | 0,0013789 | 0,0006058 | 0,0013789 | 0,0006058 | 0,0013789 | 0,0006058 | 0,0238 |  |
| 2754 | Углеводороды пред. С2-С19 (10) | 4 | 1,499469 | 0,535366 | 1,499469 | 0,535366 | 1,499469 | 0,535366 | 3,6042955 | 0,4135449 |
| 2908 | Пыль неорг., SiO2 в %: 70-20 | 3 | 0,0000075 |  | 0,0000075 |  | 0,0000075 |  | 0,038077 | 0,004604 |
| В С Е Г О : |  |  | 10,614511 | 3,6230102 | 10,614511 | 3,6230102 | 10,614511 | 3,62301 | 26,1147272 | 2,9018586 |
| ИТОГО по годам: |  |  | 14,2375214 |  | 14,2375214 |  | 43,2541072 |  |  |  |

10 Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

В таблице 3 приведены действующие нормативы ПДС на 2021 г.  (Приложение 11).  В настоящее время разработан проект ПДС ЗВ на 2022 г. (проект пока не согласован), которым предлагаются новые нормативы, также приведенные в таблице 3. На 2023 г.  проектные величины нормативов при разработке данного документа, приняты равными значениям, предложенным на 2022 г. Объемы водоотведения на 2021, 2022 г. для Полигона №1 и Полигона №» составляют 102,5 и 823,0 тыс. м3/год соответственно. При определении проектных величин нормативов на 2023 г. настоящим документом предлагаются лимитированные величины объемов промсточных вод - для Полигона №1 с 2020 г. лимит закачиваемых стоков составляет 120 тыс. м3/год (Приложение 8). Прогнозируемые объемы промсточков на Полигоне №2 с 2023 г. составляют 1100 тыс. м3/год (Приложение 10). Классы опасности в табл. 4 приведены согласно «Санитарных правила», утв. Министерством национальной экономики РК от 16 марта 2015 г. №209).

В последующие годы эксплуатации полигонов намечаемые объемы сброса загрязняющих веществ в недра не будут превышать объемов 2023 г. (при расчете объемов выбросов взяты лимит объемов закачки по полигону №1 и прогнозные величины объемов закачки по Полигона №2). Выше приведенное количество загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, будет закачано в глубокие водоносные горизонты, что исключит пребывания этих объемов загрязняющих веществ на поверхности.

Согласно Правил ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей (утв. МЭГПР РК от 31 августа 2021 г № 346) данное производство (нефтепереработка) входит в перечень видов деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. Однако согласно Приложения 2 к «Правилам…» (Таблица - Перечень загрязнителей с пороговыми значениями сбросов в воду для отчетности по отраслям промышленности (видам деятельности) только два загрязнителя из списка выше приведенных загрязнителей, закачиваемых со сточными водами в недра КНГКМ, это медь и цинк, попадают в этот перечень. Но пороговые величины, при которых необходима отчетность, равны 100 кг/год по цинку и 50 кг/год по меди. Намечаемый сброс цинка, согласно ожидаемому сбросу, составляет порядка 3,7 кг/год, меди – 0,1 кг/год. То есть отчетность по загрязнителям, содержащимся в сточных водах, в Регистр выбросов не будет требоваться.

Таблица  4

| Наименование Загрязняющих веществ, класс опасности | Полигон №1 |  |  |  |  |  | Полигон №2 |  |  |  |  |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативы ПДС ЗВ на 2021 г. по РЭОС |  | Предлагаемые нормативы ДС ЗВ на 2022 г |  | Предлагаемые нормативы ДС ЗВ на 2023г |  | Нормативы ПДС ЗВ на 2021 г. по РЭОС |  | Предлагаемые нормативы ДС ЗВ на 2022 г |  | Предлагаемые нормативы ДС ЗВ на 2023г |  |  |
|  | мг/л | т/год | мг/л | т/год | мг/л | т/год | мг/л | т/год | мг/л | т/год | мг/л | т/год |  |
| Взвешенные вещества | 10 | 1,025 | 10 | 1,025 | 10 | 1,200 | 10 | 8,23 | 10 | 8,2300 | 10 | 11,000 | Технологические нормативы |
| Нефтепродукты – кл. опасности не установлен | 20 | 2,05 | 20 | 2,05 | 20 | 2,400 | 20 | 16,46 | 20 | 16,46 | 20 | 22,000 |  |
| Сероводород-4 кл. опасности | 50 | 5,125 | 50 | 5,125 | 50 | 6,000 | 50 | 41,15 | 50 | 41,15 | 50 | 55,000 |  |
| Метанол -2 кл опасности | - | - | - | - | - |  | 15557,3 | 12803,6579 | 15557,3 | 12803,6579 | 15557,3 | 17113,030 | Расчетный норматив |
| Сульфиды – 4 кл опасности | 622,3 | 63,786 | 1040 | 106,6 | 1040 | 124,800 | 255,7 | 210,441 | 268 | 220,564 | 268 | 294,800 | На уровне фактических максимальных значений на период 2018-2020 гг. |
| Сульфаты – 4 кл. опасности. | 2579 | 264,348 | 2190 | 224,475 | 2190 | 262,800 | 4331,3 | 3564,66 | 5110 | 4205,53 | 5110 | 5621,000 |  |
| Хлориды – 4 кл. опасности | 77153,3 | 7908,213 | 77210 | 7914,025 | 77210 | 9265,200 | 71103,3 | 58518,016 | 73651 | 60614,773 | 73651 | 81016,100 |  |
| Железо общее – 3 кл. опасности | 2,9 | 0,297 | 2,8 | 0,287 | 2,8 | 0,336 | 3,72 | 3,062 | 3,74 | 3,078 | 3,74 | 4,114 |  |
| Медь – 3 кл. опасности | 0,011 | 0,0011 | 0,0128 | 0,0013 | 0,0128 | 0,002 | 0,0123 | 0,0101 | 0,0138 | 0,0114 | 0,0138 | 0,015 |  |
| Алюминий – 2 кл. опасности | 0,0661 | 0,0068 | 0,0698 | 0,0072 | 0,0698 | 0,008 | 0,0813 | 0,0669 | 0,0852 | 0,0701 | 0,0852 | 0,094 |  |
| Цинк – 3 кл. опасности | 0,0267 | 0,0027 | 0,0306 | 0,0031 | 0,0306 | 0,004 | 0,0336 | 0,0277 | 0,0328 | 0,027 | 0,0328 | 0,036 |  |
| ВСЕГО, тонн |  | 8244,855 |  | 8253,599 |  | 9662,750 |  | 75165,782 |  | 77913,551 |  | 104137,189 |  |
| Объем водоотведе-ния, тыс м3/год | 102,5 |  | 102,5 |  | 120,0 |  | 823,0 |  | 823,0 |  | 1100,0 |  |  |

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

При реализации намечаемой деятельности будут формироваться производственные отходы и отходы потребления. Аналогом для рассчета объемов образования отходов будут все тоже Дополнение №2 (2019 г.) и Групповой проект бурения нагнетательных скважин (2010 г.). Перечень отходов и ориентировочные объемы их образования приведены в ниже следующей таблице 5.

При реализации данного проекта не ожидается образование новых для КПО видов отходов. Обращение с отходами будет осуществляться по стандартным действующим на предприятии схемам и в соответствии с процедурами, описанными в Программе управления отходами.

Таблица 5

| Наименование отходов | Образование отходов | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРС РП-6 | КРС РП-7 | КРС 9835 | Бурение РП-9 | Бурение Г-9 |
| Отходы производства, тонн |  |  |  |  |  |  |
| буровой шлам бурового раствора на нефтяной основе | Бурение | - | - | - | 307,3668 | - |
| буровой шлам бурового раствора на водной основе | Бурение | - | - | - | 32,3580 | 6,2911 |
| отработанный буровой раствор на нефтяной основе | Бурение | - | - | - | 414,2812 | - |
| отработанный буровой раствор на водной основе | Бурение | - | - | - | 135,2198 | 102,3443 |
| отработанный рассол | КРС | 287,3000 | 287,3000 | 287,3000 | 169,2500 | 169,2500 |
| шлам из призабойной зоны нагнетательных скважин | КРС | 52,5000 | 52,5000 | 52,5000 | - | - |
| отработанные аккумуляторы (свинцово-кислотные) | Бурение, КРС | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0112 | 0,0011 |
| отработанные масла | Бурение, КРС | 0,9619 | 0,9619 | 0,9619 | 2,9961 | 0,2963 |
| отработанные масляные фильтры | Бурение, КРС | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0293 | 0,0023 |
| автошины изношенные | Бурение, КРС | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0145 | 0,0013 |
| ветошь промасленная; | Бурение, КРС | 0,1905 | 0,1905 | 0,1905 | 0,2540 | 0,2540 |
| бумажные мешки из-под химических реагентов; | Бурение, КРС | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 1,0500 | 1,0500 |
| отходы пластмассы (пластмассовые заглушки и пластмассовые бочки); | Бурение, КРС | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,0140 | 0,0140 |
| пластиковые мешки из-под химреагентов; | Бурение | - | - | - | 0,6000 | 0,6000 |
| картонно-деревянные упаковки; | Бурение, КРС | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 4,0500 | 4,0500 |
| бочки металлические; | Бурение, КРС | 0,2750 | 0,2750 | 0,2750 | 8,7550 | 8,7550 |
| строительные отходы; | Бурение, КРС | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| геомембрана; | Бурение, КРС | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 |
| металлолом | Бурение, КРС |  |  |  | 3,0838 | 0,5329 |
| Всего: |  | 435,8955 | 435,8955 | 435,8955 | 1172,3337 | 386,4423 |
| Отходы потребления, тонн |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные отходы | В результате жизнедеятельности работающего персонала | 0,7769 | 0,7769 | 0,7769 | 3,3367 | 0,259 |
| медицинские отходы класса Б | В результате оказания ПМП | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00092 | 0,00007 |
| Всего: |  | 0,7771 | 0,7771 | 0,7771 | 3,3376 | 0,2591 |

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

- Согласование Дополнения №3 к проекту закачки в РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности по чрезвычайным ситуациям РК по ЗКО».

- Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы на Дополнение №3 к проекту закачки – РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО».

- Заключение по результатам ОВОС (выдается уполномоченным органом в области ООС согласно Приложению 1 Приказа МЭГПР РК от 13 сентября 2021 г. №370 Об утверждении распределения функций и полномочий между уполномоченным органом в области ОС и территориальными подразделениями)

- Экологическое разрешение на воздействие (разрешение выдается уполномоченным органом в области ОС при объемах выбросов у оператора: 25000тонн и более сбросов, 5000 тонн – выбросов. Приложение 2 того же приказа) – это окончательный документ, который требуется для осуществления намечаемой деятельности.

- Разрешение на специальное водопользование на сброс промстоков в недра - Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии - с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).

Характеристика современного состояния окружающей среды приведена с учетом Отчетов по результатам производственного экологического контроля КПО для КНГКМ за 1-4 кв. 2020 г., Отчета «Мониторинга почв и растительности на территории КНГКМ в 2019 г.», Отчета «Мониторинга фауны и ихтиофауны (Р. Березовка, балка Кончубай) на территории КНГКМ в 2018 г.).

Атмосферный воздух.

Согласно районированию территории Республики Казахстан по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), район расположения КНГКМ относится к III зоне (повышенной). Эта зона характеризуется повторяемостью приземных инверсий до 40 % при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом – не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0-4 м/с на высоте 500 м составляет 20-30 %.

На объектах КНГКМ находится 82 организованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, подлежащих контролю в соответствии с Программой ПЭК и планом-графиком контроля нормативов ПДВ на источниках промвыбросов. Наблюдение ведется за 6 основными компонентами: сероводород, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, метан, метил-меркаптан.

По результатам мониторинга воздуха на границе РСЗЗ КНГКМ в 2020 году среднегодовые концентрации сероводорода (Н2S) определены на уровне 0,125-0,25 ПДКм.р., двуокиси серы (SO2) – 0,004-0,008 ПДК, диоксида азота (NO2) – 0,11-0,13 ПДКм.р., метана (СН4) – 0,022 ОБУВ. Оксид углерода (СО) определен в концентрациях ниже МПО (<0,6) ПДКм.р., метилмеркаптан (СН4S) не обнаружен.

В зоне влияния КНГКМ установлены 18 стационарных автоматических станций экологического мониторинга (СЭМ). СЭМ оснащены анализаторами непрерывного действия, для контроля содержания в воздухе H2S, SO2, NO2, CO и метео оборудованием, для наблюдения за климатическими параметрами.  По данным СЭМ на границе РСЗЗ в 2020 году среднегодовые концентрации сероводорода зарегистрированы на уровне 0-0,125 ПДКм.р., серы диоксида – 0,002-0,018 ПДКм.р., азота диоксида – 0,005-0,04 ПДКм.р., углерода оксида – 0,02-0,04 ПДКм.р.

В 3 квартале 2020 года был зарегистрирован 1 случай кратковременного (20-минутного) превышения ПДКм.р. сероводорода (H2S) и 4 случая (20-минутного) превышения ПДКм.р. оксид углерода (СО). По другим контролируемым показателям превышений ПДКм.р. не отмечено.

17 июля 2020 года зарегистрирован кратковременный случай превышения максимальной разовой ПДК сероводорода (ПДКм.р. H2S) на СЭМ-018 в 2,25 раза. Прямых источников H2S среди объектов КПО не выявлено, т.к. в момент регистрации превышений отжигов/очистки скважин КПО не проводилось. В этот день также было зарегистрировано 4 случая превышения максимальной разовой предельно-допустимой концентрации оксида углерода (ПДКм.р. СО) на СЭМ-018 в 1,23-2,4 раза.  В соответствии с требованием пп.6 п. 1 ст. 130 Экологического Кодекса РК КПО направило уведомление о фактах зарегистрированных превышений в ДЭ по ЗКО.

В целом, по результатам производственного экологического контроля, современное состояние атмосферного воздуха в районе расположения КНКГМ, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству атмосферного воздуха для населённых мест.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) в течение многих лет проводит наблюдения за качеством атмосферного воздуха в ближайших к месторождению населенных пунктах: Приуральное, Жарсуат, Димитрово, Жанаталап, Карачаганак, Каракемир, Успеновка и г. Аксай, расположенных в непосредственной близости к Карачаганакскому НГКМ. По данным мониторинга воздействия за 2020 год, в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных по периметру месторождения среднегодовая концентрация компонентов составила: сероводорода (H2S) 0,25 ПДКм.р., двуокиси серы (S02) (<0,003*)-0,06 ПДКс.с,  двуокиси азота (N02) - 0,58-0,73 ПДКс.с,  концентрация оксида углерода (СО) определена ниже минимального предела обнаружения метода (МПО), метилмеркаптан не обнаружен. Концентрации ароматических углеводородов определены на уровне: бензол - 0,57-0,65 ПДКм.р., концентрации толуола и ксилола определены ниже МПО.

По данным мониторинга качества атмосферного воздуха в ближайших к месторождению населенных пунктах за период наблюдения не превышали санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ (ПДК). Тенденции к увеличению концентраций загрязняющих веществ в близлежащих к месторождению населенных пунктах не наблюдается. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что качество атмосферного воздуха в районе КНГКМ соответствует нормативно-гигиеническим требованиям РК.

Геология

В геолого-структурном отношении Карачаганакское НГКМ расположено во внутренней части северной бортовой зоны Прикаспийской впадины, относящейся к области развития соляной тектоники. В разрезе осадочного чехла здесь выделяются три структурных комплекса: подсолевой, солевой и надсолевой. Целевыми отложениями для захоронения промышленных сточных вод являются глубокозалегающие горизонты триаса и татарского яруса верхней перми надсолевого комплекса. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза известна по данным изданных геологических карт масштаба 1:200 000 (листы M-39-V, VI, XI и XII). Характеристика дополнена информацией, полученной в процессе бурения эксплуатационных скважин на нефть, конденсат и газ, нагнетательных и контрольно-наблюдательных скважин на участках Полигонов №1 и №2 захоронения промышленных стоков. Подробно характеристика геологии надсолевой части района расположения полигонов закачки описана в ранних отчетах Волга-УралНИПИ нефтегаз, касающихся обоснования возможности закачки промсточных вод в глубокие горизонты. Далее последовали предварительные и детальные исследования на участках полигонов.  В пределах территории Карачаганакского месторождения неоднократно были проведены площадные геофизические исследования на продуктивные горизонты. Эти материалы позволили интерпретировать и геологию надсолевой части месторождения. Геолого-геофизические материалы этих исследований легли в основу изучения и гидрогеологической составляющей района полигонов закачки. Эти материалы были апробированы ГКЗ РК, что дало возможность разработки проекта полигонов закачки, а в последствии и его корректировки (Дополнение №2 к проекту закачки, разработанному в 2019 г.). Намечаемая последняя корректировка проекта закачки (Дополнение №3 к проекту закачки) стала возможной после апробации очередного геологического отчета, составленного по результатам доизучения геолого-гидрогеологических условий участков полигонов закачки в 2020-2021 г. Таким образом, геолого-гидрогеологические условия надсолевой части Карачаганакского месторождения хорошо изучены, что позволило с высокой степенью достоверности обосновать возможность принятия пластами коллекторами прогнозируемых объемов промсточных вод. Далее кратко приведена характеристика геологии продуктивных горизонтов надсолевого комплекса.

Верхний отдел (P2). Отложения татарского яруса вскрываются на глубинах более 1700-1750 м. Перспективные для закачки отложения представлены толщей преимущественно песчаников плотных, слабопористых с прослоями глин. Мощность пачки татарских отложений, в которые закачиваются сточные воды составляет не более 100 м.

Триасовая система. В пределах Карачаганакского месторождения триасовые отложения развиты повсеместно. В литологическом отношении породы представлены неравномерным переслаиванием глин, песчаников, песков, алевролитов и аргиллитов. На большей части исследуемой площади мощность триасовых отложений составляет от 1068 м до 2040 м, сокращение мощностей до 63 -  600 м отмечается в районе соляных куполов. В отложениях триаса отчетливо были выделены три коллектора (I-буферный, II-резервный, и III-основной), разделенных в основном относительно глинистыми толщами (экраны А, В, С). Коллектор/резервуар III, являющийся целевым для закачки, был подразделен на несколько перспективных объектов, которые достаточно четко выделялись по всем нагнетательным скважинам обоих полигонов.

Юрская система. Отложения юрской системы в пределах Карачаганакского месторождения представлены средним и верхним отделами и развиты в межкупольной зоне. В сводах соляных куполов отложения юрского возраста отсутствуют. Нижняя часть юры представлена обломочными терригенными фациями. Мощность отложений более 180 м. Отложения верхнего отдела представлены терригенно-карбонатными фациями: темно-серыми, серыми известковистыми глинами и мергелями. Мощность отложений до 75 м. Общая мощность отложений юры до 260 м.

Меловая система. Отложения меловой системы широко распространены в пределах межкупольной мульды. По литолого-фациальным признакам они легко подразделяются на две толщи: нижнюю – темноцветную песчано-глинистую и верхнюю – светло-окрашенную мел-мергелистого состава, отнесенную к верхнему отделу.

Палеогеновая система. Палеоген в районе месторождения отсутствует.

Плиоцен-четвертичный комплекс, залегающий с резким несогласием на всех отложениях, слагающих солянокупольные структуры и сопряженные с ними мульды, образовался после длительного континентального перерыва и практически не дислоцирован. Неогеновые отложения с резким стратиграфическим несогласием залегают на различных горизонтах нижнего мела и триаса и представлены акчагыльским (в основном глины) и апшеронским (глины, суглинки, песи) ярусами. Суммарная мощность верхнеплиоценовых отложений достигает 212 м.

Четвертичная система.  К четвертичной системе отнесены нерасчлененные нижние и средние звенья (QI-II), верхнее звено (QIII), Современное звено (QIV). Аллювиальные отложения верхнего звена участвуют в строении I и II надпойменных террас рек Урал, Утва, Илек, Березовка. Отложения представлены серыми разнозернистыми кварцевыми песками. Общая мощность отложений достигает 20-27 м. К современным отложениям относятся аллювиальные осадки высокой и низкой пойм рек Урал, Утва, Илек, Березовка. Отложения этого возраста представлены суглинками, светло-серыми мелкозернистыми песками. Мощность отложений составляет 5-7 м.

Тектоническое строение. В тектоническом основными структурными элементами, определяющими соотношение соленосной и покровной толщ, являются три соляных купола – Кончубайский, расположенный на юго-западе, Карачаганакский, захватывающий северную часть, Сухореченский на крайнем юго-востоке и Кончубай–Карачаганакская мульда, разделяющая вышеперечисленные положительные структуры. Купола слагаются породами различного типа с преобладанием каменной соли кунгурского возраста. В рельефе они практически не проявляются, так как перекрыты толщей четвертичных и неогеновых отложений.

Сейсмогеологический анализ. По результатам сейсмики выявлено, что при переходе от близко залегающих к поверхности горизонтов к более глубоким, число и величина разломов возрастают. В образовании разломов главную роль играет движение соли. Форма и расположение этих нарушений подтверждают, что рост соляных куполов является основными источниками смещений. Разломы фактически расположены между соляными куполами в местах сужения бассейна. По данным сейсмики 1999 г. и ее интерпретации в 2006-2008 гг. в районе Полигона №1 было интерпретировано только два основных разлома, и несколько второстепенных, которые затухают еще в низах триасовых отложении. разломы не достигают интервала буферного Рез. I, что говорит о невозможности проникновения сточных вод в буферный горизонт по системе разломов в районе Полигона №1. В триасовом комплексе в пределах участка Полигона №2 для захоронения промышленных стоков разломы выявлены не были, что свидетельствует об отсутствии гидродинамической связи водоносных горизонтов по тектоническим разломам.

Поверхностные воды

В зоне влияния КНГКМ гидрографическая сеть представлена реками Урал, Илек (левый приток Урала) и Берёзовка (левый приток Илека). Режим стока этих рек в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летней меженью с редкими дождевыми паводками. В осенний период отмечается некоторое повышение водности, связанное с выпадением осадков. Зимой сток обычно незначителен. Река Урал протекает в 12 км севернее месторождения. Среднегодовой расход реки Урал в створе Жарсуатского месторождения подземных вод 239 м3/с (максимальный 9749 м3/с,минимальный 23,8 м3/с). Средняя годовая амплитуда колебаний уровней воды достигает 5,3 м. Река Илек протекает в 15 км восточнее границы КНГКМ, является левым притоком реки Урал. Средний многолетний расход реки 33,4 м/с. В отдельные годы река промерзает до дна. Доля весеннего стока составляет в среднем 70% годового. Высота весеннего подъема уровней колеблетсмя в пределах 6 – 8 м. Годовая амплитуда колебаний уровней воды в среднем до 4,7 м. Величина сухого остатка воды реки Илек колеблется в пределах от 400 до до 1075 мг/л (створ п. Успеновка).

Для выявления влияния КНГКМ на поверхностные воды проводился химический анализ проб воды, отобранных в районах возможных источников загрязнения (Отчеты по результатам производственного экологического контроля КПО для КНГКМ за 2018-2020 гг.): б. Кончубай (2 точки – выше, ниже месторождения); р. Березовка (2 точки – выше, ниже месторождения).

Балка Кончубай, правый приток р. Берёзовка, берет начало у посёлка Тунгуш, пересекает территорию КНГКМ с юга-запада на север. Балка является временным водотоком. Длина балки 16 км. Основной сток по балке проходит в период весеннего половодья, которое начинается в середине марта - начале апреля. По балке Кончубай ведутся наблюдения за следующими химическими компонентами: рН, жесткость, нефтепродукты, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы, сухой остаток, взвешенные вещества, БПК, а также уровень воды в водоеме. В течение 2018 – 2020 гг. и в 1 и 2 кварталах 2021 г. все контролируемые параметры оставались в пределах допустимых норм (санитарно-гигиенических нормативов) за исключением сухого остатка и хлоридов в отдельные периоды года. По данным гидрохимических исследований величина сухого остатка воды балки Кончубай изменялась в пределах от 368-616 мг/л до 1156-1667 мг/л. Повышение концентрации солей в водах балки Кончубай, связано с увеличением минерализации поверхностных вод в зимнюю межень под влиянием метеорологических факторов.

Река Берёзовка пересекает территорию КНГКМ с юга на север. Река берет начало в 5 км к югу от посёлка Берёзовка и является левым притоком р. Илек, впадая в протоку Малый Илек в 2,5 км к северо-востоку от посёлка Карачаганак и в 18 км от устья р. Илек. Основной сток реки проходит в период весеннего половодья, продолжительность которого составляет 1-3 дня. Среднегодовой расход 0,94 м3/с, расход паводка достигает 2,96 м3/с, расход летне-осенней межени - 2 л/с. В середине июля река пересыхает. Вода остается лишь в плёсах, многие из которых также пересыхают к концу лета. В период осенних дождей отмечаются незначительные подъемы уровней воды. В зимний период река промерзает до дна. Величина сухого остатка в воде р. Берёзовки изменяется в зависимости от сезонности года от 187-400 мг/л до 1156-1209 мг/л. В течение 2018 – 1-2 кв. 2021 гг. концентрации всех контролируемых параметров в воде р. Березовка не превышали допустимых норм за исключением сухого остатка и хлоридов. Повышение концентрации солей жесткости, как и в воде б. Кончубай, связано с увеличением минерализации поверхностных вод в зимнюю межень.  В целом, результаты мониторинга поверхностных вод в районе месторождения Карачаганак в 2018 - 1-2 кв. 2021 гг., показывают, что содержание загрязняющих веществ в пробах воды б. Кончубай и р. Березовка находится в пределах допустимых норм. Расширения сети наблюдательных створов для выявления воздействия КНГКМ на поверхностные воды не требуется.

Подземные воды

В гидрогеологическом отношении КНГКМ расположено в пределах Прикаспийского артезианского бассейна, являющегося составной частью обширного Восточно-Русского сложного бассейна (бассейн I порядка) и Сыртовского бассейна пластовых и блоково-пластовых напорных вод (бассейн II порядка). Гидрогеологическая структура бассейна включает подсолевой и надсолевой гидрогеологические этажи, разделенные мощной флюидоупорной толщей. К настоящему времени в районе полигонов захоронения промсточных вод проведено достаточное количество исследовательских геолого-гидрогеологических работ - инженерно-геологические съемки масштаба 1:200000, 1:50000 предварительные, детальные геолого-гидрогеологические исследования, проведенные в 1982-1990 гг., в 2003-2007 гг., позволяющие оценить гидрогеологические условия естественного состояния подземных вод. С достаточной мерой условности надсолевой гидрогеологический этаж разделен на два гидрогеологических подэтажа: неоген-четвертичный безнапорный (субнапорный), верхнепермский-мезозойский напорный. В разрезе надсолевого гидрогеологического этажа в пределах Карачаганакского месторождения выделяется 12 водоносных, локально водоносных и водоупорных горизонтов. Изученность водоносных горизонтов в толще разреза крайне неравномерна. Водоносные горизонты достаточно хорошо изучены и полно охарактеризованы до глубины 350 м и в интервале глубин 1500-2500 м, что обусловлено сложностью структурного плана надсолевого этажа и целевым направлением разведочных работ. С начала 2000-х годов началась активная эксплуатация полигонов, что повлияло на гидродинамические и гидрохимические условия водоносных горизонтов. В надсолевом гидрогеологическом этаже имеются участки с нарушенным гидродинамическим режимом подземных вод, связанные с действующими полигонами подземного захоронения промстоков и техногенными газовыми залежами, образовавшимися в результате аварии на скважине 427 в 1987 г. В последних двух отчетах по результатам дополнительных геологоразведочных (доразведки) и исследовательских работ на участках недр полигонов подземного захоронения промстоков №1 (2019г.) и №2 (2021г), апробированных ГКЭН РК (Приложение 7 и 10 соответственно), которые были составлены по результатам доразведочных работ на участках Полигонов, вызванных увеличением объемов промсточных вод, дано подробное описание водоносных горизонтов и комплексов территории расположения полигонов по результатам режимных наблюдений за изменением гидродинамических и гидрохимических характеристик резервуаров закачки. Материалы исследований сопровождаются гидрогеологическими картами м-ба 1:200000, 1:50000, гидрогеологическими разрезами. То есть, степень геолого-гидрогеологической, геофизической изученности участков полигонов закачки весьма высокая. В тоще надсолевых отложений выделяются: водоносный современный аллювиальный горизонт (aQIV); водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт (aQII-III); водоносный верхнеплиоценовый акчагыльский горизонт (N23a); водоносный нижнемеловой горизонт (К1); водоносный юрский комплекс (J); водоносный комплекс триасовых отложений (Т); водоносный комплекс верхнепермских отложений (Р2). Здесь приведем краткое описание естественных характеристик водоносных горизонтов, на которые в той или иной степени оказывается или может быть оказано воздействие в результате эксплуатации полигонов.

Водоносный современный аллювиальный горизонт (aQIV). Горизонт распространен в пределах пойм рек Берёзовка и балки Кончубай. Отложения представлены тонко- и мелкозернистыми песками с прослоями гравия. УГВ-2,6-11 м. Мощность 3,5-10 м. Минерализация 0,5-1,0 г/л, реже – 1,5-2,2 г/л. Химический состав гидрокарбонатный натриевый, гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый, реже – хлоридный натриевый. Практическое значение водоносного горизонта невелико. В отдельных случаях подземные воды горизонта используются населением для хозпитьевого водоснабжения.

Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт (aQII-III). Распространен в долине р. Берёзовка. В пойме он подстилает водоносный современный аллювиальный горизонт (aQIV). Представлен горизонт мелко- и крупнозернистыми песками, а также гравийно-галечниками. Мощность горизонта в среднем равна 9-11 метров. Уровень грунтовых вод устанавливается на глубине 3,0-11,3 метра в зависимости от рельефа. В подошве горизонта залегают плотные глины верхнего плиоцена N23sr2.  Воды хлоридные натриевые и натриево-кальциевые, реже магниево- натриевые с минерализацией 0,5-8,1 г/л. Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт не является перспективным для водоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов.

Водоносный верхнеплиоценовый акчагыльский горизонт (N23a). Горизонт приурочен к прослоям мелкозернистых, реже среднезернистых песков в отложениях акчагыльского яруса, залегающих среди одновозрастных глин. Глубина залегания горизонта от 15-18 м до 60 м и более. Мощность горизонта изменяется от 2 м до 32 м. Воды напорные, напор – 9,0-62,5 м. Химический состав воды хлоридный натриевый с минерализацией 1,3-28,9 г/л, реже – хлоридно-сульфатный и гидрокарбонатно-сульфатный натриево-кальциевый с минерализацией 0,4-2,0 г/л. Горизонт перспективный для технического водоснабжения некоторых объектов КНГКМ, не требующих пресной воды.

Водоносный комплекс триасовых отложений (Т). Этот водоносный комплекс является самым мощным в разрезе надсолевого этажа. Залегает на глубинах от 40-50 м на куполах до 400-739 м в пределах мульды. Среднее значение мощности составляет 1300-1600 м. Общая мощность в центре мульды достигает 1686-1692 м. Водовмещающие породы комплекса представлены песками, песчаниками и алевролитами, чередующимися с пластами глин. Мощность отдельных водонасыщенных пластов от 1,5-5,0 м до 94-132 м. В разрезе комплекса выделяются 3 преимущественно глинистых (глины, аргиллиты) и 3 преимущественно песчанистых (песчаники, алевролиты) пачек, которые объединяются в три водоупорных экрана и три резервуара- коллектора. Они используются в качестве емкостей для закачки промышленных стоков КНГКМ.  Воды напорные. Воды соленые и рассолы. С глубиной минерализация воды быстро увеличивается. Вода из интервала 1114-1128 м имеет общую минерализацию в зависимости от глубины опробования 11-292 г/л, плотность 1,168 г/см3, рН 5,9. Ионный состав воды хлоридный натриевый, гидрохимический тип хлоркальциевый. Наиболее полно отложения триаса изучены в пределах полигонов подземного захоронения (Полигон №1 и Полигон №2). Здесь пробурены разведочно-эксплуатационные скважины РП-1, РП-2, РП-3 (Полигон №1); РП-4 – РП-8 (Полигон №2) глубинами более 2000 м. Эффективная мощность песчанистых коллекторов составляет порядка 600 м, в процентном соотношении – свыше 38%. Пористость песчаников по геофизическим данным оценивается в 21-29%.  Доля песчаных прослоев в разделяющих водоупорах не превышает 15-20%. Пористость отложений изменяется от 0,16 до 0,22. Средняя проницаемость отложений изменяется от 90 до 350 мД.

Водоносный комплекс верхнепермских отложений (Р2). Водоносный комплекс верхнепермских отложений связан с татарским ярусом, водоносные горизонты которого, мощностью 180-200 м, опробованы на участке Полигона №1, а также во многих разведочных и эксплуатационных скважинах. В разрезе верхнепермского комплекса выделяется преимущественно песчанистая пачка, которая рассматривается как резервуар-коллектор IV. Состав водовмещающих пород татарского горизонта довольно однообразный - это переслаивание песчаников и алевролитов в толще глин. Подземные воды вскрыты в интервале глубин 1493 м-2452 м. Во всех случаях вскрыты высоконапорные воды, уровни которых устанавливались выше кровли опробуемого горизонта на 1413-2174 м.  Емкостно-фильтрационные характеристики коллекторов татарского яруса довольно высокие. По данным ГИС пористость их составляет свыше 21%, а приемистость интервалов по результатам нагнетании изменяется в пределах от 266 до 1080 м3/сутки при устьевых давлениях 5,5-16,4 МПа. Минерализация вод горизонта высокая и составляет 256-281 г/дм3 при хлоркальциевом типе.

Севернее Полигона №1 располагается источник воздействия на подземные воды глубоких горизонтов – это зона техногенной загазованности. Источником поступления техногенного газа в подземные воды в пределах этой зоны является подсолевая газоконденсатная залежь, вскрытая скважиной 427. В результате аварии в этой скважине в подземных водах триасовых, юрских и неоген- четвертичных отложений образовались техногенные залежи в виде скоплений (очагов) растворенного в воде газа и жидких углеводородов (конденсатов) СН4, С2Н6, С3Н3, i-С4Н10, n-С4Н10, i-С5Н12, n-С5Н12, С6+в, N2 и СО2. Сероводород и меркаптаны в исследованных пробах растворенного газа не обнаруживаются. Анализ результатов мониторинга подземных вод в зоне техногенной загазованности позволяют сделать вывод о том, что зона техногенной загазованности не влияет на подземные воды глубоких горизонтов районов обоих полигонов поскольку удалена от этих объектов.

Почвы.

В системе почвенно-географической зональности подзона сухих степей является областью распространения темно-каштановых почв, которые в пределах характеризуемой территории занимают наибольшие площади. Формирование темно-каштановых нормальных почв связано с возвышенными увалисто-волнистым равнинами Предуральского плато, где почвообразующими породами служат средне - и тяжелосуглинистые четвертичные делювиально-элювиальные отложения, достаточно мощным покровом перекрывающие меловые породы. В условиях более расчлененного рельефа меловые отложения залегают близко к поверхности, и здесь преобладают темно-каштановые карбонатные почвы. На склонах увалов, бортах речных долин, оврагов и балок формируются темно-каштановые эродированные почвы. По эрозионно-расчлененным денудационным равнинам, приуроченным к юго-западному уступу плато, меловые породы зачастую выходят на поверхность, и здесь преимущественное распространение имеют темно-каштановые карбонатные эродированные и малоразвитые почвы.

По долинам рек, днищам оврагов и балок условия дополнительного поверхностного и грунтового увлажнения способствуют широкому распространению почв полугидроморфного и гидроморфного режимов формирования. Основным элементом структуры почвенного покрова здесь являются лугово-каштановые, отчасти луговые почвы.

В соответствии с Программой ПЭК, на границе СЗЗ по 8 румбам, в почве проводятся наблюдения за содержанием водорастворимых солей (CL, SO4), подвижной формы тяжелых металлов Al, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb и Zn, сероводорода и нефтепродуктов и pH. Отбор проб почвы производится методом «конверта» с двух глубин в каждой точке отбора (0-5 см и 5-20 см). Периодичность отбора почвы – 1 раз в год, пробы отбирались в летний период.

Данные определения содержания сероводорода и нефтепродуктов в почвах КНГКМ за последние три года обрабатываются и сравниваются в ежегодных отчетах по ПЭК.

Содержание сероводорода, на границе СЗЗ по 8 румбам, находится ниже предела обнаружения. Концентрации нефтепродуктов зарегистрированы в пределах 0,004 - 0,009 ДУС (показатель допустимого уровня содержания нефтепродуктов в почве).

По тяжелым металлам наблюдаются незначительные превышения ПДК, но они находятся в пределах погрешности метода выполнения измерений. Уровень содержания тяжелых металлов в почве соответствует естественному геохимическому фону региона.

Для алюминия и кадмия ПДКподв не установлены, определяются фактические их концентрации. Концентрации алюминия зафиксированы в пределах 272 – 1016 мг/кг, кадмия – 0,06 – 0,17 мг/кг.  Данные концентрации находятся на уровне предыдущих лет.

Растительность

Мониторинг растительности на территории КНГКМ в 2019 году проводился на ранее выбранных 27 площадках и по трансектам. Флора мониторинговых площадок представлена 171 видом высших растений из 31 семейства и 113 родов, что составляет 47% флоры отмеченной (ЦДЗ и ГИС «Терра», 2016г.) для всей территории СЗЗ КНГКМ. Наиболее распространенными семействами являются: Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae. В этих же семействах отмечено наибольшее количество родов. Анализ жизненных форм видов, показал, что преобладающими являются многолетние травы — 100 видов (58,5%). В зависимости от требовательности видов к условиям увлажнения, преобладают ксеромезофиты и мезоксерофиты 100 видов (58,5%), мезофитная группа насчитывает 39 видов (22,8%), однако, по частоте встречаемости и широте распространения преобладающей группой является ксерофитная - 32 вида (18,7%). Распределение видов флоры мониторинговых площадок в зависимости от их экологической приуроченности следующее: преобладают лугово-степные - 64 вида (37,4%) и степные - 55 видов (32,2%). Значительное участие принимают пустынно-степные - 29 (17%) и луговые виды-23 (13,4%).

На территории исследований зарегистрировано 5 видов, занесенных в «Красную книгу» КазССР и в перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения: Гвоздика Андржевского (Dianthus andrzejowski), Тюльпан Шренка (Tulipa shrenkii), Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana), Адонис весенний (Adonis vernalis), Птицемлечник Фишера (Ornithogalum fischeranum). Из эндемичных видов встречается Астрагал коротколопастный (Astragalus brachylobus).

Общее увеличение численности растений позволяет предположить, что этот вид не находится под непосредственной угрозой исчезновения на территории КНГКМ. Тем не менее, отдельные популяции на каждом участке исследования очень уязвимы к катастрофическим воздействиям, таким, как нарушения земной поверхности, поэтому необходимо продолжать учитывать их присутствие при планировании проектов в данной части месторождения.

Большая часть территории месторождения Карачаганак занята антропогенными модификациями растительности, в разной степени, утратившей свой эколого-ресурсный потенциал и биологическое разнообразие, по сравнению с фоновой. Наиболее нарушенные сообщества распространены в радиусе объектов инфраструктуры месторождения и по окраинам дорог. Антропогенные модификации сообществ диагностируются присутствием в значительном обилии видов полыней (Artemisia austriaca, A. lerchiana), а также участием сорных видов, таких как рогачи сумчатый и песчаный (Ceratocarpus utriculosus, Allisum desertorum, Tanacetum millifolium).

Результаты мониторинга растительного покрова показывают, что основным отрицательным фактором воздействия на растительность в результате производственной деятельности на КНГКМ является физический фактор воздействия. Сравнение результатов разногодичных исследований показывает, что там, где работы уже давно не ведутся, идет естественное восстановление растительности — зарастание старых полевых дорог и траншей, внедрение фоновых видов в лесополосы.

В настоящее время наблюдаются восстановительные процессы на площадках, где в результате пожаров был частично нарушен растительный покров.

Сравнение наблюдений за растительностью различных площадок на залежных землях, подтверждают общие тренды восстановления условно-коренной растительности. На большей части территории СЗЗ зафиксирован умеренный выпас лошадей и КРС, что в целом имеет положительный характер воздействия. На отдаленных от производственных объектов мониторинговых площадках, расположенных внутри СЗЗ, отмечается тренд усиления пастбищной нагрузки. В связи с чем, необходимо регулировать выпас, т.к. данный вид воздействия является одной из основных причин деградации степей. За пределами СЗЗ КНГКМ, на территориях, приближенных к населенным пунктам, растительность характеризуется сильной степенью трансформации в результате выпаса скота. В целом, данные мониторинга почвенно-растительного покрова не выявили какого-либо негативного воздействия от выбросов в атмосферу ЗВ, связанных с производственной деятельностью КПО.

Следует отметить, что на участках Полигонов №1 и №2 маловероятно произрастание редких и исчезающих видов растений. В целом, состояние растительности на месторождении можно охарактеризовать как удовлетворительное. Нет никаких признаков деградации растительности, связанной с производственной деятельностью КНГКМ.

Животный мир

Помимо учета редких видов в процессе мониторинга растительности на территории КНГКМ в 2019 году, производился учет рябчика русского (Fritillaria ruthenica). Общая численность которого составила - 6 экземпляров. Признаков влияния месторождения на популяцию рябчика русского, предполагающих какие-либо существенные изменения окружающей среды обитания не обнаружено.

Полевые мониторинговые исследования фауны на территории КНГКМ в мае 2018 г. были проведены по 16 пешим маршрутам и 5 площадкам.

За время исследования на территории КНГКМ были зарегистрированы 1 вид земноводных (8.3%), 3 вида пресмыкающихся (6.2%), 87 видов птиц (17.4%) и 14 видов млекопитающих (7.8% от общего состава фауны Казахстана).

Земноводные. Видовой состав земноводных на месторождения не отличается от смежной территории. Повсеместно на водоемах встречается озерная лягушка. Наибольшая численность лягушек отмечена в районе водохранилища Кончубай. Согласно литературным данным, на территории КНГКМ, вблизи водоёмов, обитают: остромордая лягушка и краснобрюхая жерлянка. Вдали от водоемов может встречаться зеленая жаба.

Пресмыкающиеся. Доминирующие виды – прыткая ящерица и разноцветная ящурка. На р. Берёзовка, обитает болотная черепаха. Встречаются ужи и степные гадюки.

Птицы. На территории месторождения отмечено 87 видов птиц. Из них 85 видов гнездящихся птиц и 2 мигрирующих хищника: полевой лунь и дербник. К фоновым видам данной территории относятся часто встречаемые и многочисленные виды. Это широко распространенные по территории - гнездящиеся птицы. Выделено 18 фоновых видов птиц, составляющих ядро орнитофауны, из них 10 многочисленных. Остальные птицы встречались реже и в меньшем количестве, а 22 вида учтены только по одному разу в количестве 1-4 особи. Наблюдается небольшое снижение численности водоплавающих птиц, что может быть связано с заполнением талыми водами всех пригодных для гнездования водоемов и более широкому расселению этих видов. Отмечено увеличение численности ключевого вида стрепета. Численность остальных видов птиц стабильна или находится в пределах естественной многолетней динамики.

Млекопитающие. В целом, в пределах Бурлинского района Западно-Казахстанской области встречается 4 вида редких и исчезающих млекопитающих, занесённых в Красную книгу Казахстана: русская выхухоль, населяющая поймы Урала, Илека и Утвы; лесная куница и европейская норка, живущие в пойменных лесах Урала и нижнего течения Илека. В пределах месторождения КНГКМ они не отмечались. Из охраняемых млекопитающих на месторождении распространен речной бобр, барсук, сибирская косуля. Численность зайца-русака в пределах месторождения очень высокая. За период с 2008 г. по 2018 г. видимых изменений видового состава млекопитающих, обитающих на территории месторождения, не произошло. Значительных изменений численности и соотношения видов в биоценотических связях также не обнаружено. Численность речных бобров в пределах территории КНГКМ и вблизи его понизилась, но продолжает оставаться на высоком уровне. Это может быть связано, с природными условиями 2018 г. (высокий уровень воды в водоемах). Какого-либо значимого отрицательного влияния от производственной деятельности КНГКМ на исследуемой территории не фиксируется. Присутствие охранного режима на территории КНГКМ создает благоприятные условия для развития фауны в местах, не затрагиваемых деятельностью предприятия.

Наиболее многочисленная группа грызунов. Средняя численность сусликов составляет 2 особи на 1 га. Численность больших тушканчиков стабильна. Слепушонка обыкновенная встречается почти повсеместно, особенно в понижениях местности.

В ходе проведенного весной 2018 г. мониторинга животного мира на территории КНГМ по маршрутам, определенным исследованиями в 2015 г. и анализа численности видов в сравнении с предыдущими годами, какого-либо значимого отрицательного влияния от производственной деятельности КНГКМ на исследуемой территории обнаружено не было. Присутствие охранного режима на территории КНГКМ создает благоприятные условия для развития фауны в местах, не затрагиваемых деятельностью предприятия.

Также в 2018 г. в весенний период, на водных объектах КНГКМ были проведены специальные гидробиологические исследования. Они включали в себя ихтиологические исследования и отбор и анализ проб на биоразнообразие планктона (фито и зоопланктона) и бентоса. Так же был проведен отлов и анализ нескольких особей рыб и брюхоногих моллюсков на анализ содержания в их тканях тяжелых металлов и углеводородов. Всего, исследования проводились на 8 точках, расположенных в разных частях КНГКМ на водных объектах.

Проведенные исследования свидетельствуют о сравнительно низком разнообразии ихтиофауны в водоемах на территории КНГКМ. Характерной особенностью ихтиоценозов является ограниченное количество истинно хищных видов рыб и их низкая численность на момент исследований. Кроме того, исследования показали отсутствие в уловах характерных для региона придонных видов рыб.

Анализ биологических показателей и структур популяций рыб косвенно показывает, что их состояние находится на удовлетворительном уровне.

- Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.

В данном разделе рассматривается воздействие на различные среды от намечаемых Дополнением №3 видов работ: КРС с гидроразрывом скважин РП-6 и РП-7, КРС скважины 9835 и бурение глубокой нагнетательной скважины и мелкой наблюдательной скважин.

Воздух

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДКмр) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ). Значения ПДКмр и ОБУВ приняты на основании действующих гигиенических нормативов Республики Казахстан.

Ожидаемые максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от источников проектируемых работ на границе ближайшей жилой зоны, не превысят нормируемых критериев качества атмосферного воздуха и будут значительно ниже 1 доли ПДКмр (предельно-допустимых концентраций), установленных для населенных мест.

Оценка воздействия выбросов на атмосферный воздух при планируемых работах: по бурению скважин РП-9, Г-9, проведению КРС и гидроразрыва на скважинах РП-6, РП-7, 9835 проведена на основании предварительных оценочных расчетов рассеивания выбросов, приведенных в «Дополнения №2 к Проекту закачки промышленных сточных вод Карачаганакского НГКМ в глубокозалегающие водоносные горизонты в части корректировки проектных показателей, с учетом использования имеющейся информации об источниках выбросов на аналогичных объектах.

При планируемых работах выбросы ЗВ от стационарных источников ориентировочно составят при: бурении скважины РП-9 – 26,115 т/год; бурении скважины Г-9 – 2,902 т/год; КРС скважины РП-6, РП-7, скв. 9835 – 10,615 т/год; При гидроразрыве на скважинах РП-6, РП-7, 9835 – 3,623 т/год. Объём выбросов от стационарных источников за период (2023-2025 гг.) основных технических работ составит порядка 72 т. тонн.

Объёмы выбросов от передвижных источников составят при бурении скважины РП-9 – 10,836 т/год; бурении скважины Г-9 – 1,058 т/год; КРС скважин РП-6, РП-7, скв.9835 – для каждой скважины - 5,902 т/год; гидроразрыве на скважинах РП-6, РП-7, скв. 9835 – для каждой скважины 6,813 т/год. Суммарно на каждой их скважин РП-6, ПР-7, 9835 от передвижных источников выбросы ЗВ соответственно ориентировочно составят порядка 50,04 т/год.

В общем количестве выбросов при бурении скважин, КРС и операции гидроразрыва пластов более 90 % загрязняющих веществ, это: азота диоксид, оксид углерода, углеводороды предельные С12-С19, диоксид серы. Осредненная основная доля приходится на: азота диоксид – 38,0%; углерода оксид – 32,75%; углеводороды предельные С12-С19 – 14,21%; серы диоксид – 6,5%.

Анализ результатов моделирования рассеивания ЗВ (проект аналог - Дополнение №2 к проекту закачки, 2019 г.) в атмосфере показал, что при рассмотрении наихудшего варианта (при проведении буровых работ) не окажут заметного воздействия на качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ и ближайших жилых зонах. Качество атмосферного воздуха будет соответствовать нормативным требованиям РК.

В принятых критериях оценки воздействие от источников выбросов ЗВ при строительстве скважин, КРС, гидроразрыв пространственный масштаб воздействия оценивается как локальный (1 балл), временной масштаб - кратковременный (1 балл), интенсивность воздействия – слабая (2 балла), значимость воздействия – низкая 2 балла. Воздействие низкой значимости не вызывает негативные изменения в атмосферном воздухе. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению.

Учитывая временный характер проведения работ, расположение источников воздействия на атмосферный воздух на значительном расстоянии от жилых зон, локальный характер воздействия источников выбросов, а также при условии принятия в проекте комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов выбросов и снижения их приземных концентраций, проведение планируемых работ не окажет заметного воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах.

Геология.

В данном разделе рассматривается воздействие на геологическую среду технических решений, которые будут предусмотрены Дополнением №3, а именно, в рамках Полигона №2 предусмотрено: проведение КРС бывшей добывающей скважины 9835 (при необходимости) с целью ее перевода в нагнетательную скважину; строительство нагнетательной скважины РП-9 (при необходимости) как альтернатива КРС скважины 9835 и собственно эксплуатация полигонов – закачка промсточных вод в объемах порядка 1100 тыс. м3/год. (Отметим, что КРС нагнетательных скважин РП-4, РП-5, РП-7, РП-6 с целью увеличения их потенциала рассмотрен в Дополнении №2. К моменту разработки Дополнения №3 КРС скважин РП-4, РП-5 завершены, КРС скважины РП-6 и РП-7 предусмотренные Дополнением №2 на 2022 – 2023 гг. Дополнением №3 сдвигаются на 2023 и 2024 гг. соответственно). Новых проектных решений по Полигону №2 – не предусматривается.

При переводе добывающей скважины 9835 в нагнетательный фонд будут перекрыты цементом нижние интервалы скважины до глубин порядка 2300 м. На уровне резервуара III  будет произведена  перфорация. При перфорировании возможно возникновение трещин в около скважинном пространстве, протяженность которых может составить до 1-1,5 м. Однако под воздействием геостатического давления эти трещины вероятнее всего закроются. Может быть останутся остаточные нарушения сплошности прискважинных отложений, которые в масштабе глубин скважин будут незначительных размеров.  В критериях принятой оценки воздействие на геологическую среду от дополнительной перфорации выглядит следующим образом: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл); временной масштаб воздействия – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия – незначительная (1 балл); значимость воздействия – низкая (1 балла).

Воздействие строительства новой нагнетательной скважины РП-9 на геологическую среду, надо полагать, будет аналогичным рассмотренному воздействию от бурения новой скважины (РП-12) на Полигоне № 1 в Дополнении №2, поскольку технология бурения этих скважин аналогичная. Воздействие бурения на геологическую среду в критериях принятой оценки выглядело следующим образом: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл); временной масштаб воздействия – временный (2 балла); интенсивность воздействия – незначительная (1 балл); значимость воздействия – низкая (2 балла).

Как сказано выше, КРС скважин РП-6 и РП-7 с гидроразрывом, которое предстоит провести в 2023-2024 гг., было предусмотрено Дополнением №2 (в 2022 г.), в котором оценивалось воздействие гидроразрыва на геологическую среду. В критериях принятой оценки воздействие выглядит следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл); временной масштаб воздействия – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия – слабая (2 балл); значимость воздействия – низкая (2 балла). Поскольку это вид воздействия уже рассматривался в Дополнении №2, нет необходимости его рассматривать в предстоящем Дополнении №3.

В результате эксплуатации полигонов закачки промсточных вод будут происходить изменения в геологической среде. Эти изменения подробно рассмотрены в Дополнении №2. К таким изменениям отнесены: формирование вокруг поглощающей скважины купола репрессии, вытеснение пластовых вод сточными водами из порового пространства, частичное смешение с ними, изменения пластового давления и распределения напряжений в геологической среде, изменение фильтрационных характеристик пласта со временем, формирование вокруг поглощающих скважин областей охлаждения пласта-коллектора, кольматация прискважинной области и, как следствие, снижение проницаемости, что вызывает рост устьевых и пластовых давлений или повышение проницаемости за счет расширения пор при нагнетании и т.д. В пластовых условиях система «пластовая вода-порода» находится в состоянии химического равновесия. В процессе закачки при существенной разнице в концентрациях компонентов сточных вод и пластовой воды происходит смещение равновесия между твердой и жидкой фазами с возможным химическим взаимодействием между ними. Вот тот перечень основных изменений в геологической среде при закачке промсточных вод в недра. Основной составляющей геологической среды являются подземные воды. В следующем разделе оценивается количественная величина этого воздействия.

В критериях принятой оценки воздействия на геологическую может быть оценено следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балла); временной масштаб воздействия – многолетний (4 баллов); интенсивность воздействия – умеренная (3 балла); значимость воздействия – воздействие средней значимости (12 баллов).

Поверхностные воды

Через все месторождение протекает р. Березовка и ее левый приток б. Кончубай. Полигон №1 (нагнетательные скважины РП-1, РП-3) находится в пределах водоохраной зоны р. Березовки (на расстоянии немногим более 200 м). Величина водоохранной зоны 500 м. Принятые проектные решения по сбору сточных вод при реализации проектных решений сводят до минимума возможность загрязнения ими подстилающей поверхности и прилегающей территории. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в естественные водные объекты и на рельеф местности не планируется. Даже если предположить, что в районе полигона и будет происходить загрязнение подземных вод верхнего неоген-четвертичного горизонта, то преимущественно суглинистый, глинистый состав этих отложений не позволит проникнуть этим загрязнениям в поверхностные воды в ближайшие 27 лет (результаты расчета, приведенные в ОВОС к Дополнению №2). Полигон № 1 не оказывает и не окажет в перспективе воздействие на поверхностные воды р. Березовка. Проектом предполагалось при необходимости бурение новой нагнетательной скважины РП-12, проектное местоположение которой находится за пределами водоохранной зоны р. Березовка (примерно 700 м на запад от реки Березовки).

Что касается Полигона №2, то Дополнением №2 были предусмотрены КРС нагнетательных скважин в 2020 г. - РП-4, РП-5, в 2022 г. - РП-6, РП-7 с целью увеличения потенциала скважин (увеличение возможности принятия повышенных объемов промсточных вод посредством увеличения интервалов перфорации и проведению гидроразрыва в резервуаре II c закачкой пропанта). По мимо этих видов работ намечались: кислотные обработки, компрессирование при проведении мониторинговых работ. Таким образом, ежегодно объем производственных сточных вод от этих видов работ, согласно расчетов, приведенных в ОВОС к Дополнению №2 мог составить порядка 6685-7300 м3/год (за сезон). Промсточные воды отправляются на Установку 562, а затем на закачку в глубокие горизонты. Объем образования хозбытовых сточных вод при проведении этих видов работ мог составить 350-600 м3/год (за сезон). Хозяйственно-бытовые сточные воды сдаются по договору подрядной организации. Строительство каких-либо новых объектов в водоохранных зонах обеих рек Дополнением №2 к проекту закачки не предусматривалось. Полигон № 2, в частности наиболее близко расположенная к реке нагнетательная скважина РП-6, расположена примерно в 2,5 км от б. Кончубай. Естественно, находясь на таком расстоянии, полигон не может оказывать воздействие на воды б. Кончубай. В рамках намечаемого к разработке Дополнения №3 не предусматривается каких-либо новых технических решений для Полигона №1.

В связи с ростом объемов промсточных вод, которые будут закачиваться на Полигоне №2, намечается разработка нового Дополнения №3 к проекту закачки, в котором будут предусмотрены следующие технические мероприятия: КРС бывшей добывающей скважины 9835 (при необходимости) с целью ее перевода в нагнетательную скважину. Если такой перевод по каким-то причинам будет несостоятельным, будет пробурена новая нагнетательная скважина РП-9 также при необходимости. КРС скважины 9835 или бурение новой скважины намечено на 2025 г. К моменту разработки нового Дополнения №3 намеченные технические решения относительно Полигона №2 Дополнением №2 отчасти были уже реализованы. Проведены КРС нагнетательных скважин РП-4, РП-5 и даже РП-7, хотя КРС последней скважины Дополнением №2 было намечено на 2022 г. Осталось реализовать проведение КРС скважины РП-6. Но это техническое решение остается по-прежнему в рамках Дополнения №2.

И так, при выполнении КРС скважины 9835 может быть образовано порядка 202 м3/сезон промсточных вод (пластовая вода при пробной откачке) и порядка 130 м3/сезон хозбытовых сточных вод (по аналогии с Дополнением №2). При бурении новой скважины могут быть образованы пластовые и производственные сточные воды в объеме порядка 320 м3/сезон, хозбытовые сточные воды в объеме примерно 530 м3/сезон. Первые будут направлены на Установку 562 и далее на закачку в подземные горизонт, вторые - по договору с подрядчиком будут вывезены. То есть каких-то новых факторов воздействия на поверхностные воды при реализации проектных решений согласно Дополнения №3 образовано не будет.

Подземные воды

Воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается для этапа проведения технических мероприятий, направленных на увеличение потенциала системы нагнетания, посредством которой осуществляется закачка сточных вод (КРС скважин РП-6, РП-7 с проведением гидроразрыва в них с целью повышения их потенциала, КРС добывающей скважины 9835 с целью ее перевода в нагнетательный фонд, при несостоятельности этого технического мероприятия по каким-то причинам, бурение новой скважины  РП-9) и собственно эксплуатация полигонов.

Воздействие на подземные воды этапа совершенствования системы нагнетания сточных вод (КРС, гидроразрыв, бурение).

Оценка воздействия на ОС от проведения КРС скважин РП-6 и РП-7 и гидроразрыва с закачкой пропанта в них, в том числе и на подземные воды, рассмотрено в Дополнении №2 к проекту закачки. Согласно Доп. №2 КРС обоих скважин было намечено на 2022. Предстоящим Дополнением №3 КРС скважин смещено по времени на 2023 и 2024 гг. соответственно. Под гидроразрывом понимается механизм образования трещин и возможные положительные изменения проницаемости отложений (в несколько раз), что позволит с лучшим эффектом закачивать промсточные воды в перспективные пласты. При этом ареол распространения закаченных сточных вод будет более локализован, нежели это будет при обычном нагнетании (без гидроразрыва). Сточные воды, закачанные в недра после гидроразрыва пласта, не будут выведены в выше лежащие горизонты, что будет достигнуто отработкой технологии проведения гидроразрыва. В критериях принятой оценки воздействие на подземные воды от проведения гидроразрыва выглядит следующим образом: Пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл); Временной масштаб воздействия – кратковременный (1 балл); Интенсивность воздействия – незначительная (1 балл); Значимость воздействия – низкая (1 балла).

В новом Дополнении №3 необходимо будет оценить воздействие КРС скважины 9835 (заливка цементом до глубин 2500 м, скважинная геофизика, перфорация перспективных интервалов) и бурение новой скважины РП-9. В ОВОС к Дополнению №2 подробно описан характер воздействия бурения на подземные воды; факторы воздействия на верхний водоносный горизонт, на глубокие водоносные горизонты, приведены источники загрязнения подземных вод при бурении скважины (при использовании бурового раствора на углеводородной основе, при использовании полимерного ингибированного бурового раствора)  и ее испытании  и т.д. Воздействие намечаемых работ по строительству скважины и проведению КРС на скважине в критериях проведенной оценки выглядит следующим образом: Для верхнего водоносного горизонта: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл);  временной масштаб – кратковременный (1 балл);  интенсивность воздействия – незначительная (1 балл).  интегральная оценка выражается 1 балл – воздействие низкое.  Для глубоких горизонтов: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл); временной масштаб – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия – незначительная (1 балл).  интегральная оценка выражается 1 балл – воздействие низкое.

Воздействие закачки промсточных вод на подземные воды периода эксплуатации полигонов (по состоянию на 2020-2021 гг. и на перспективу до 2037 г.)

Оба полигона закачки внесли определенный вклад в изменение состояния подземных вод в результате закачки промсточных вод на протяжении достаточно большого периода времени.

Полигон №1. Полигон №1 эксплуатируется с 1982 г. До 2020 г. на Полигон №1 направлялись промышленные стоки, связанные с технологическими процессами производства нефти и газа на установках УКПГ-3 и УКПГ-2. С 2021 г. промстоки с установки УКПГ-3 перенаправляются на КПК.  На данный момент на Полигоне №1 в закачке участвуют две нагнетательные скважины РП-1 и РП-3, а также сеть из 13 наблюдательных скважин на разные горизонты для наблюдения за состоянием подземных вод на участке полигона в условиях закачки промстоков. Начиная с 1992 г. и по 2013 г. на Полигоне №1 через скважину РП-1 в пласт в разное время закачивалось от 69 м3/год до 15499 м3/год. С 2013 года, когда в работу ввели скважину РП-3 (закачка начала вестись попеременно в две нагнетательные скважины), отмечается резкий подъем объемов закачиваемых стоков, который в 2020 г. составил 99942 м3/год.  Общий объем закачанных промсточных вод, по состоянию на 1-е полугодие 2021 г.  составил 592176 м3. Прогнозные объемы закачки на ближайшую перспективу и до конца эксплуатации полигона составят 120000 м3/год.

На полигоне ведется мониторинг состояния подземных, эксплуатируемых и вышезалегающих водоносных горизонтов. В наблюдательных скважинах замеряются гидродинамические показатели такие как пластовое давление, температура, уровень подземных вод. Практически во всех наблюдательных скважинах на сегодняшний день отмечается подъем статического уровня на 6-15 м. По данным наблюдательных скважин отмечается рост пластовых давлений на 2-3 бара (допустимая величина роста давления – 100 бар) на расстояниях 400-2000 м от области нагнетания (дальность удаления нагнетательных скважин).

Замеряемыми гидрохимическими показателями подземных вод являются: минерализация, макро и микрокомпоненты, содержание таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, сероводород, метанол. Материалы наблюдений за гидрохимическими показателя подземных вод не отмечают изменения качества подземных вод в наблюдательных скважинах, за исключением наблюдательной скважины РП-2, расположенной от нагнетательной скважины РП-1 на расстоянии порядка 200 м. На настоящий момент в районе Полигона №1 сточные воды продвинулись немногим далее 200 м. Как показало моделирование закачки прогнозируемых объемов промсточных вод (120 тыс. м3/год), проведенное в рамках геологического отчета, составленного по результатам доразведочных работ участка Полигона №1 в 2019 г., сточные воды на конец срока эксплуатации (2037 г.) продвинутся на расстояние порядка 300 – 500 м от области нагнетания. То есть сточные воды за период нагнетания не достигну ни одной из наблюдательных скважин, имеющихся на Полигоне №1. (До наиболее близкой к области нагнетания скважины РП-2, которая расположена на расстоянии 200 м от области закачки/от скв. РП-1, стоки дошли еще в 2015-2017 г.)

Отметим, что минерализация сточных вод, отводимых на Полигон №1 (3,0-20,0 г/дм3) на порядок меньше минерализации подземных вод татарского-триасового водоносного комплекса (220-270 г/дм3). Большинство отслеживаемых компонентов в сточных водах содержатся на 1-2 порядка меньше нежели в подземных водах, за исключением нефтепродуктов, метанола и сероводорода.

Сточные и подземные воды обоих полигонов - несовместимы. Эти выводы были сделаны еще на ранней стадии разведочных работ. Опыт эксплуатации - изучение качества сточных и подземных вод позволили определиться с технологическими нормативами качества сточных вод, достижение которых позволяет вести закачку на Полигоне №1 результативно.

Полигон №2. Полигон №2 эксплуатируется с 2003 г. В настоящее время на Полигоне №2 закачка осуществляется в 5 нагнетательных скважин РП-4, РП-5, РП-6, РП-7 и РП-8, что соответствует проектным решениям. Закачка осуществляется в резервуары III и II триасового водоносного комплекса. На полигоне имеется мониторинговая сеть, состоящая из 15 наблюдательных скважин, оборудованных на разные водоносные горизонты (на эксплуатируемые горизонты триаса, на резервный, буферный, юрский и акчагыльский горизонты, что свидетельствует об ее представительности. В первые годы эксплуатации годовые объемы закачки составляли 60-250 тыс. м3, начиная с 2013 г. отмечался резкий рост объемов, который к 2020 г. достиг 595 тыс. м3/год. За восемь месяцев 2021 г. объем закачки составил 478,7 тыс. м3. Таким образом, по состоянию на август 2021 г. общий объем закачки на этом полигоне составил 5967,3 тыс. м3.   (К концу 2021 года составит более 6 млн. м3).

По результатам эксплуатации полигона отмечается отсутствие значительного роста уровней подземных вод в наблюдательных скважинах. Подъем уровней по некоторым скважинам на настоящий момент составляет порядка 20 метров. Рост пластовых давлений по состоянию на конец 2020 г. составлял не более 3-4 бар, что значительно ниже допустимой величины роста пластовых давлений (100 бар). Фронт сточных вод на настоящий момент распространился на расстояние 200-500 м от каждой из нагнетательных скважин (по результатам модельных решений и по данным бывшей наблюдательной скважины РП-7, расположенной на расстоянии 540 м от нагнетательной скважины РП-4 и до которой фронт сточных вод дошел еще к 2013 г. В настоящее время скважина переведена в нагнетательный фонд), и не дошел ни до одной из существующих на настоящий момент нагнетательных скважины на полигоне, о чем свидетельствует относительное постоянство качества подземных вод в наблюдательных скважинах полигона. Как показало моделирование закачки промсточных вод в объеме нынешнего прогноза -1100 тыс. м3/год (такой объем прогнозируется с 2023 г. до 2037 г.), к концу срока эксплуатации фронт сточных вод достигнет наблюдательных скважин 424 и 431 (первая расположена в 700 м, а вторая в 1430 м от нагнетательной скважины РП-4), но не распространится за пределы местоположения остальных наблюдательных скважин, которые расположены на большем удалении от области нагнетания, и тем более не распространится за пределы Горного отвода. Пластовые давления в области нагнетания возрастут до 6 бар в резервуаре III и до 13 бар в резервуаре II, что многим менее допустимой величины данного показателя (100 бар).

Как сказано выше, сточные и подземные воды обоих полигонов несовместимы. С целью результативности проведения закачки, во избежание кольматации перфорированной части скважин и прискважинной зоны по химическим компонентам – кольматантам (нефтепродуктам, взвешенным веществам, сероводороду) установлены технологические нормативы качества сточных вод. Их соблюдение обеспечивается хорошей работой очистных сооружений.

Аналогично Полигону № 1, промсточные воды, поступающие на Полигон №2, характеризуются минерализаций практически на порядок меньшей, нежели минерализация подземных вод принимающих горизонтов; на 1-2 порядка меньше содержатся микрокомпоненты в сточной воде по сравнению с содержанием аналогичных в подземных водах.  Но «загрязнение» подземных вод будет вызвано поступлением нефтепродуктов, метанола, сероводорода в водоносный горизонт.

Природа содержания нефтепродуктов и метанола в подземных водах верхнего неоген-четвертичного горизонта участков расположения нагнетательных скважин обоих полигонов не связана с закачкой сточных вод, в частности с их вертикальной миграцией по ослабленным зонам или по затрубу. Присутствие метанола и нефтепродуктов в районе мелких наблюдательных скважин полигонов закачки обусловлена природным загрязнением нефтепродуктами (регион нефтеносный и содержание углеводородов в подземных водах явление обычное). Присутствие метанола носит исторический характер и связано с некогда существующими амбарами буровых отходов, содержащих не только нефтепродукты, но и метанол). То есть «заражение» этими компонентами подземных вод верхних горизонтов носит исторический характер и не связано с закачкой.

Исходя из выше сказанного, оценка воздействия закачки помстоков на подземные воды производится лишь с точки зрения гидродинамических и гидрохимических изменений в горизонтах, но никак не с экологической точки зрения. Закачка промстоков в подземные горизонты наоборот является природоохранным мероприятием, которое защищает поверхностные среды от загрязнения. Но тем не менее, формально оценка воздействия на подземные воды глубоких горизонтов, исходя из общепринятых оценочных критериев приведена и выглядит следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл) – Полигон №1, ограниченный (2 балл)- Полигон №2;  временной масштаб – многолетний (4 балл);  интенсивность воздействия  – умеренная – после прекращения закачки  ореол сточных вод будет еще долго сохраняться (3 балл); интегральная оценка выражается 24 баллами – воздействие средней значимости.

Поскольку принимающие стоки водоносные горизонты изначально были выбраны для закачки как горизонты, содержащие подземные воды не пригодные ни для каких целей, поэтому рассмотрение привноса в них каких-то не свойственных этим горизонтам химических компонентов, нельзя рассматривать как факт загрязнения и давать этому факту экологическую оценку. С самого начала мы были готовы к привнесению в глубоко залегающие горизонты новых компонентов и даже тех, которые не свойственны горизонту, но с другой стороны есть понимание того, что недра обладают уникальным свойством удерживать в ограниченных объемах скопление различных веществ на огромных глубинах, что не оказывает никакого влияния на экологическую обстановку на поверхности.

Почвы

Виды и степень нарушений почвенного покрова на различных этапах работ по обустройству Полигонов существенно различаются.

Наиболее интенсивное механическое воздействие на почвенный покров происходило на первоначальном этапе, которое сопровождалось строительством профилированных дорог с твердым покрытием, сооружением насыпных площадок для бурения скважин и пр. При этом производилось выравнивание микрорельефа и уплотнение поверхности с последующей отсыпкой песком и гравием.

В результате этого на территории Полигона № 1 было погребено около 10 га земли, Полигона № 2 – 7 га. Площадь земель, погребенных в результате строительства дорог, ориентировочно составила 1 га на каждые 1000 м дороги.

Помимо отчуждаемых участков, на прилегающей к ним территории на почвенный покров также оказывалось интенсивное механическое воздействие, характеризующееся образованием техногенного рельефа положительных и отрицательных форм.

Следствием механических нарушений почвенного покрова является развитие процессов ветровой и водной эрозии почв с образованием очагов дефляции, участков площадного и линейного смыва на нарушенных участках, пылевых осаждений на прилегающих территориях. Извлечение на поверхность подстилающих, большей частью глинистых, пород приводит к утяжелению механического состава и переуплотнению новообразованных почвогрунтов, которое является одним из самых существенных факторов, лимитирующих восстановление растительного покрова. Создание техногенного рельефа приводит к изменению водного режима почв как в сторону усиления гидроморфизма (по отрицательным техногенным формам рельефа – обочины дороги, ямы, траншеи и т.п.), так и уменьшения – по положительным (валы, насыпи и пр.).

Интенсивные нарушения почвенного покрова приурочены к скважинам. У скважин формируются специфические антропогенные грунты, большей частью лишенные растительности, с дефлированной или заплывшей поверхностью, самовосстановление которых происходит крайне медленно. Наибольшие нарушения отмечаются на этапе бурения. При этом, с промплощадки скважины снимается почвенно-растительный покров и складируется в бурты для последующей рекультивации. Слабыми нарушениями (менее 30 %) охватывается территория в радиусе до 200 м. На этапе обустройства площадки скважин планируются и оборудуются твердым покрытием. К скважине прокладывается подъездная дорога с твердым покрытием.

Прокладка профилированных дорог с твердым покрытием сопровождается созданием насыпей из различных обломочных материалов и грунтов, в том числе и грунта, снятого по обочинам. Помимо погребения почв в полосе шириной до 15-20 м, вдоль насыпей обнажаются подстилающие породы, а возведение насыпей сопровождается нарушением естественной миграции жидкого и твердого поверхностного стока веществ, что приводит к изменениям в водном режиме формирования почв.

Основными источниками загрязнения на этапах работ, связанных с бурением, испытанием и демонтажем буровых установок, проведением КРС, гидроразрывов и кислотных обработок будут являться выхлопные газы строительной техники. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этого фактора оценивается как незначительное и практически неуловимое. При проведении этих видов работ передвижение транспортной техники будет происходить только в пределах дорог с твердым покрытием и оборудованных площадок, и поэтому не будет сопровождаться новыми механическими воздействиями на почвенный покров.

Степень техногенной трансформации почвенного покрова при любых нарушениях целостности экосистем определяется не только видом и интенсивностью воздействий, но и характером ответных реакций на них, зависящим от степени устойчивости почв к антропогенным нагрузкам, обусловленной генетическими свойствами почв и условиями их формирования.

Благоприятные условия увлажнения способствуют развитию процессов разуплотнения почв, достаточно быстрому восстановлению растительного покрова на нарушенных участка, что останавливает процессы водной и ветровой эрозии. Потери гумуса, элементов питания растений, после нанесения удаленного и складировавшегося верхнего плодородного слоя, через 5-7 лет после проведенной рекультивации достигают уровня естественной вариабельности свойств фоновых почв, и потому при условии восстановления растительности, которое, как правило, происходит за этот период, можно сделать допущение о восстановлении почвенного покрова.

Интенсивные процессы восстановления обнаруживают почвы территорий, прилегающих к Полигону закачки № 1, где нарушения ограничиваются собственно площадками у скважин, а на прилегающих территориях не отмечено признаков эрозии и дефляции почв. Трассы трубопроводов не отмечены формированием антропогенных форм рельефа. У Полигона закачки № 2 отличаются более сильной степенью деградации, что связано с более низким исходным уровнем плодородия фоновых почв, представленных темно-каштановыми залежными почвами. Трассы трубопроводов и участки вокруг скважин прослеживаются достаточно отчетливо по слабо восстановленной растительности, но без признаков проявления эрозионных процессов. Однако следует иметь в виду, что при условии соблюдения мероприятий по минимизации воздействия эти нарушения будут иметь, скорее всего, непродолжительный характер. Натурные наблюдения за состоянием территорий у полигонов закачки и другими участками, характеризующимися сходными по интенсивности антропогенными нарушениями (законсервированные скважины, дорожные насыпи и пр.), позволяют прогнозировать, что при отсутствии химического загрязнения почв и единовременности воздействия, процессы самовосстановления почвенно-растительного покрова протекают достаточно интенсивно, что связано с благоприятными природно-климатическими условиями почвообразования.

Строгое выполнение технических решений и соблюдение мероприятий по охране и защите почвенного слоя обеспечит минимальное антропогенное воздействие на него как от механических нарушений, так и от химического загрязнения.

Учитывая масштабы воздействий и время их проявления, а также природные свойства почв в районе полигонов закачки, неблагоприятное воздействие на почвы в результате их обустройства и функционирования оценивается как незначительное.

В критериях принятой оценки воздействия на этапе строительства скважин оценка воздействие на почвы для периода строительства имеет вид: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл); временной масштаб воздействия – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия – умеренная (3 балла); интегральная оценка – низкая (3 балла).

Растительность

Основными видами антропогенного воздействия на данной территории до середины 80 годов прошлого столетия являлись земледельческий и пастбищный. В настоящее время на данной территории преобладают линейно-дорожный и промышленно-техногенный. Состояние растительности оценивается как удовлетворительное. При этом за последние годы отмечаются положительные тренды в динамике растительных сообществ и экосистем в целом.

При выполнении проектных решений основными факторами, вызывающими трансформацию растительного покрова, является комплекс техногенных факторов, связанных с: бурением скважин; проведением ремонта скважин; проведением гидроразрыва пласта; проведением кислотных обработок; обустройством дорожной сети.

Строительство, испытание, эксплуатация и ремонт скважин характеризуется такими видами воздействия на растительность, как механический и химический.

Обустройство и эксплуатация буровых площадок сопровождается сгущением подъездных дорог непосредственно к местам бурения. По линиям автомобильных дорог наблюдается линейно-дорожный вид воздействия, приводящий к уничтожению растительности и, в зависимости от генетических особенностей почвогрунтов, способствующий развитию неблагоприятных природно-антропогенных процессов. Преобладание в районе исследования темно-каштановых суглинистых нормальных и солонцеватых почв, линейно-дорожный вид воздействия способствует развитию плоскостной эрозии, увеличению галофитных и сорных видов (эрозиофиллов) в составе сообществ по обочинам дорог. Кроме того, вдоль дорог наблюдается запыление и возможно химическое загрязнение растений выхлопными газами и горюче-смазочным материалом.

Следует отметить, что в настоящее время к действующим нагнетательным скважинам подведены дороги с твердым покрытием, площадки скважин обустроены, выложены железобетонными плитами, которые снижают воздействие на растительность.

Строительство скважины, в частности, предполагает несколько этапов, каждый из которых характеризуется определенным воздействием на растительный покров.

На этапе оборудования площадки для бурения скважины выполняются работы по сооружению и обустройству буровой установки с сопутствующей инфраструктурой. Данные виды работ сопровождаются скоплением тяжеловесной автотранспортной техники, что в совокупности, приводит к перепланировке поверхности рельефа, механическому локально-площадному уничтожению растительного покрова, развитию плоскостного смыва на суглинистых почвах и усилению эрозионных процессов.

Нарушение растительности на этапе оборудования площадки под буровую оценивается как сильное локально-площадное с небольшими радиусами полного или частичного ее уничтожения. В частности, планирование территории и уничтожение растительности вокруг нагнетательных скважин не превышает площади 800-1000 кв. м, что соответствует технологическим нормам при данном виде воздействия. Следует отметить, что данному виду воздействия подвержены все без исключения сообщества.

На этапе проведения буровых работ основным видом воздействия на растительность является химическое, степень и характер которого зависит от соблюдения технологических регламентов бурения и надежности оборудования и, несколько меньше – техногенное воздействие. При бурении скважины основными источниками химического воздействия на растительность являются продукты сгорания от стационарного оборудования, вещества и материалы, используемые для приготовления буровых растворов, технологические отходы бурения, топливные и горюче-смазочные материалы, а также хозяйственно-бытовые отходы. Воздействие на растительность на этом этапе имеет прямой и опосредованный характер и в разной степени проявляется как на самой площадке, так и в случае аварийных ситуаций, на прилегающей территории. Как правило, сильные и очень сильные механические нарушения, и загрязнения растительности отработанными растворами гораздо меньше размеров площадок. На этих участках растительность большей частью отсутствует. Ввиду того, что воздействие ограничивается локальными участками промплощадки скважины, подъездных дорог, можно заключить, что при возможном бурении и обустройстве новой скважин воздействие будет локальным по площади и непродолжительным по времени.

После завершения строительных работ и установки необходимого оборудования по обслуживанию скважин строительная техника демонтируется и вывозится с полигона. Так же производится очистка загрязненных участков, утилизируются промышленные отходы, бытовой и строительный мусор, осуществляется планировка территории. Площадка скважины оборудуется твердым покрытием, благоустраивается, огораживается, оборудуется противопожарным инструментарием, контейнерами для сбора мусора. Все измерительные приборы должны быть защищены от воздействия воды и солнца. Воздействие на растительность на данном этапе крайне незначительно и проявляется в возможном загрязнении растительности выхлопными газами (что визуально никак не проявляется) и увеличении сорных видов в сообществах, прилегающих к оградительным сооружениям.

Несомненно, перечисленные выше виды антропогенного воздействия относятся к сильным. Однако их воздействие ограничивается площадками скважин, линиями дорог, является необходимым условием технологического цикла при строительстве нагнетательных скважин.

Действующие же в настоящее время нагнетательные и контрольно-наблюдательные скважины при соблюдении необходимых требований к их эксплуатации практически никакого воздействия на растительность не оказывают. Напротив, в настоящее время, вдоль линий трубопроводов и вокруг построенных и реконструируемых нагнетательных и контрольно-наблюдательных скважин, наблюдаются различные сценарии восстановления растительности в зависимости от характера, степени нарушенности ее и особенностей почвогрунтов.

При проведении КРС, кислотных обработок, все работы будут проходить в пределах оборудованных площадок, а передвижение транспортной техники будет происходить только в пределах дорог с твердым покрытием, также будут соблюдаться все условия выполнения технологических требований производства, с учетом всех этих условий воздействие на растительность будет практически отсутствовать.

В критериях принятой оценки воздействия на этапе строительства скважин оценка воздействия на растительность для периода строительства имеет вид: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл); временной масштаб воздействия – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия – умеренная (3 балла); интегральная оценка – низкая (3 балла).

Животный мир

В последние годы на территории КНГКМ активно проводятся работы по созданию искусственных лесных насаждений, что привлекает некоторые виды птиц и млекопитающих, которые находят здесь новые местообитания.

На территории Карачаганакского месторождения, выделяются следующие основные факторы воздействия на животный мир: химическое загрязнение почв и растительности, транспортное воздействие на дорогах, временные стоянки транспорта, участки размещения скважин, прокладка трубопроводов, шумовые эффекты, искусственное освещение, участки временного

Несмотря на значительный объем выбросов от месторождения в целом, химическое загрязнение на территории КНГКМ визуально по растительности не диагностируется. Загрязнение растительного покрова может отрицательно сказаться на животных, использующих растительность в качестве пищи. Шумовые эффекты, искусственное освещение являются отпугивающим фактором для диких животных, особенно птиц. Современное состояние животного населения территории КНГКМ оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время существующие полигоны закачки оказывают слабое и локальное воздействие на животный мир территории. Площадки нагнетательных и наблюдательных скважин занимают небольшие участки (2 га) площади, на которой большую часть времени не проводится никакой визуально-наблюдаемой деятельности, которая могла бы оказать отпугивающее действие на животных. Площадки скважин огорожены, что препятствует проникновению на их территорию крупных животных. Постоянный технологический мониторинг позволяет поддерживать надлежащее санитарное состояние площадок, что гарантирует отсутствие на площадках мусора, видимых следов загрязнений.

Наиболее существенное влияние на фаунистические группировки позвоночных животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:  снятие плодородного слоя почвы на всей поверхности участков территории, предназначенной для бурения скважин и последующего обустройства и т.д.; сооружение новых дорог; складирование вспомогательного оборудования;  загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ вследствие утечки сероводорода; производственный шум, служащий фактором беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих.

Постоянное присутствие людей, работающая техника и передвижение автотранспорта может оказать негативное влияние на условия гнездования птиц в ближайших окрестностях.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность таких видов, как большая и краснохвостая песчанка, желтый и малый суслик. Возможно появление в жилых и хозяйственных постройках домовой мыши и серого хомячка и увеличение их численности на прилежащих участках.

Общее сокращение видов и количества ландшафтных птиц, в какой-то мере будет компенсироваться увеличением численности синантропных форм.

В целом, воздействие на животный мир от проектируемых работ оценивается следующим образом: Пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2 балла); Временной масштаб (строительство) – кратковременный (1 балл); Интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2 балла); Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Водопотребление и водоотведение.

Рассчитанные объемы промсточных и хозбытовых стоков в ОВОС к Дополнению №2 к проекту закачки могут служить аналогом для определения объемов образования сточных вод при составлении поекта оценки воздействия на ОС. Для выполнения намеченных технических мероприятий Дополнением №3, будет намечено создание временных лагерей рабочих/строителей недалеко от места проведения работ. Было предусмотрено, что при проживании персонала в лагере потребуется вода питьевого качества – привозная бутилированная. Вода для технических нужд будет поставляться автоцистеранами из технического водовода месторождения. Планируемые виды образующихся сточных вод: хозяйственно-бытовые, промсточные – при проведении опытно-фильтрационных работ на вновь пробуренной скважине, нейтрализованные кислоты при промывке нагнетательных скважин, пластовая воды при компрессировании наблюдательных скважин. При этом объемы образования хозбытовых сточных вод, согласно расчетам, могут составлять порядка 100 м3/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды сдаются по договору подрядной организации. Максимальные сезонные/годовые объемы производственных сточных вод предполагались при проведении компрессирования наблюдательных скважин при проведении мониторинговых работ, объем образования этих стоков может составить 6685-7300 м3/год (сезон). Объемы образования остальных видом промсточных вод (при проведении КРС, при проведении опытно-фильтрационных работ после бурения новой нагнетательной скважины, после проведения кислотной обработки новой нагнетательный скважины, после кислотных обработок нагнетательных скважин), согласно расчетам, составят 350-600 м3/период (сезон). Таков ориентировочно порядок величины объемов образования промсточных вод за год. Сточные воды планируется собирать в герметичные емкости, объем которых позволит избежать перелива и растекания жидкостей по территории площадки. Откачанные объемы пластовых вод из скважин при проведении мониторинговых работ вывозятся для очистки на Установку 562 с последующей закачкой в глубокие горизонты.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

Общие правила охраны окружающей среды при закачивании промсточных вод в нагнетательные скважины приведены в разделах 14-16 нового Экологического Кодекса, а потому будут использованы при разработке ОВОС. Исключение и снижение возможных форм неблагоприятного воздействия на ОС   могут быть обеспечены следующими мероприятиями:

- оснащение нагнетательных скважин устройствами, предотвращающими излив воды из пласта в случае разрыва напорного водовода;

- использование исправного герметичного оборудования и арматуры в системах подготовки и закачки промстоков;

- обеспечение надежной изоляции водоносных горизонтов в скважинах от продуктивных пластов;

- недопущение гидроразрыва пласта, приводящего к сообщаемости продуктивных пластов с вышерасположенными пластами;

- рекультивация земель в районе нагнетательных скважин;

- контроль качества подземных вод из горизонтов, являющихся источниками водоснабжения;

- детальное ознакомление производителей работ с технологией использования химических продуктов, со свойствами этих продуктов, правилами работы с ними на промысловых объектах, контроль ответственных лиц за выполнением работ.

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух может быть предусмотрен проектом ряд технических и организационных мероприятий:

- контроль за точным соблюдением технологии производств работ;

- разработка надежной и дублируемой системы управления технологическим процессом;

- надежная герметизация и разделение на отсекаемые герметичные блоки оборудования и трубопроводов;

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии и превышения давления;

- контроль и диагностика состояния оборудования и трубопроводов во время эксплуатации; использование системы безопасности и мониторинга;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

- использование системы контроля загазованности.

Перечисленные технические решения по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферу сводят до минимума возможность выбросов вредных веществ в атмосферу.

Охрана почв и грунтов

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения могут быть предусмотрены следующие мероприятия:

- снятие плодородного слоя на территории земельного участка, отведенного под буровую установку и подъездную дорогу и его складирование с целью последующего восстановления;

- устройство гидроизоляции площадок под вышечно-лебедочным, дизельным и насосным блоками, под циркуляционной системой, под блоком приготовления и обработки бурового раствора, под дизель-генераторной электростанцией и т.д.;

- сбор отходов бурения в соответствующие емкости, предназначенные для этих целей;

- сбор откачиваемых вод при испытании водоносных горизонтов в соответствующие емкости;

- проходка водоотводной канавы для приема и отвода с территории буровой площадки дождевых и талых вод;

- монтаж на буровой площадке бетонных и металлических желобов, лотков и трубопроводов для направления БСВ, ОБР в места сбора и хранения;

- транспортировка химических реагентов в исправной таре (мешках, бочках) и хранение в крытых контейнерах;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Поверхностные воды

Участки полигонов подземного захоронения расположены: первый полигон вдали от действующих поверхностных водотоков, второй - за пределами водоохраной зоны, что не требует разработки специальных мероприятий по их защите.

Подземные воды

Для предотвращения загрязнения подземных вод в период строительства и эксплуатации скважин полигона подземного захоронения применяется практика заглубления башмака эксплуатационной и технической колонн в водонепроницаемые породы и их цементирование на всю длину. Это позволяет достичь надежной герметизации ствола скважины, с целью разобщения водоносных горизонтов, содержащих подземные воды. В качестве промывочной жидкости и тампонажных материалов желательно использовать буровые и цементные растворы на водной основе, как более экологически безвредные.

Главным условием экологической безопасности полигонов закачки является неукоснительное соблюдение требований правил крепления эксплуатационных и наблюдательных скважин, производства опытно-фильтрационных работ, что компания КПО Б.В. в процессе производства неукоснительно выполняет. Надежная изоляция и разобщение водоносных горизонтов при высоком качестве цементирования - залог отсутствия заколонных перетоков, что в сочетании с наличием в кровле эксплуатационного горизонта выдержанного водоупора, является гарантией невозможности проникновения промстоков даже в буферный горизонт, не говоря уже о вышележащих объектах.

Устройство противофильтрационных экранов под буровыми установками, практически исключает проникновение загрязнений с поверхности. Таким образом, выполнение комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом строительства эксплуатационной скважины, позволит свести к минимуму возможное негативное влияние бурения и испытания скважины на экологическую обстановку участка.

Одним из главных природоохранных мероприятий является контроль состояния геологической среды, который подразделяется на следующие основные виды:

- гидродинамический контроль – оценка состояний полей напоров в поглощающих пластах и контролируемых горизонтах;

- гидрохимический контроль – определение изменений состава пластовых вод, компонентов сточных вод и физико-химических показателей коллекторов;

- геофизический контроль – оценка изменений физических полей в недрах, включая температурное поле, сопротивлений жидкостей, сейсмических эффектов.

Фауна и флора

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- снижение площадей нарушенных земель;

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществление профилактических мероприятий, способствующих прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ; исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

- поддержание в чистоте территории работ; исключение проливов ГСМ и своевременная их ликвидация;

- проведение рекультивационных работ;

- соблюдение правил по технике безопасности во избежание возгорания кустарников и травы;

- запрещение ломки кустарниковой флоры для хозяйственных нужд.

- соблюдение норм шумового воздействия;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные площадки;

- запрет на несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их места обитания при проведении проектируемых работ, размещении временных объектов, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор, избегать их уничтожения или разрушения.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Оба полигона, осуществляющих закачку промсточных вод на Карачаганакском НГКМ, успешно эксплуатируются довольно продолжительное время.  Полигоны зарекомендовали себя как весьма эффективные объекты по утилизации промсточных вод на месторождении. Еще до начала разведочных работ на участке Полигона №1 рассматривалось альтернативное решение вопроса утилизации промстоков – сброс сточных вод на поверхностные накопители.  Приводились огромные цифры возможного солеобразования На Полигоне №2 на настоящий момент закачано без малого 6,0 млн м3 промсточных вод. Минерализация сточных вод 10-20 г/дм3. Даже при минимальной минерализации сточных вод твердая составляющая промстоков (при их выпаривании) может составить порядка 60000 тонн. Для захоронения таких объемов твердых осадков нужны огромные площади. Поэтому закачка стоков в глубокие горизонты, подземные воды которых не пригодны ни для каких целей, является наилучшим доступным техническим решением утилизации промсточных вод, оправдавшим себя за многие годы эксплуатации полигонов.

Список документов (Приложений), на которые делаются ссылки  в Заявлении и в Приложении 1:

Приложение 2  Обзорная карта объектов КНГКМ

Приложение 3 Разрешение на эксплуатацию подземных сооружений… Закачка промсточных вод. 2012 г.

Приложение 4 Уточненная программа к Контракту на закачку, 2010 г.

Приложение 5 Протокол  Комитета геологии  по рассмотрению проекта закачки. , 2008 г.

Приложение 6 Заключение ГЭЭ на ОВОС проекта закачки, 2008 г.

Приложение 7 Протокол № 2022-19-А ГКЭН на геологический отчет по доразведке участка недр Полигона №1.  От 13.02.2019 г.

Приложение 8 Рабочая программа к Разрешению на закачку промстоков от 08.06.2012 г. с изменениями и дополнениями, 2020 г.

Приложение 9 Заключение ГЭЭ на корректировку проекта закачки. № KZ33VCY00685959 от 25.12.2019

Приложение 10 Протокол 2343-21-А ГКЭН на геологический отчет по доразведке участка недр Полигона №2 от 28.09.2021 г.

Приложение 11 №: KZ91VCZ00895518 Разрешение на эмиссии в ОС для объекта 1 категории. Закачка сточных вод в подземные горизонты на 2021 г. (13.05-31.12.2021) на Полигонах №1 и №2