Отходы и их класс опасности

| № | Наименование отходов |  | Объем образования, т/год |  | Уровень опасности | Физическое состояние | содержание основных компонентов, % | Условия временного хранения | Рекомендуемое место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й сезон | 2-й сезон | 3-й сезон |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отработанные масла, тонн | 1,622 | 2,638 | 2,742 | Опасные | жидкие, нерастворимые, летучие | Углеводороды предельные С6-С10 80 , углеводороды непредельные С2-С5 16,57 | Емкости в специально отведенном месте | Сдача для утилизации специализированным предприятиям |
| 2 | Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Опасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Ткань 73, масло 12, влага 15 | Контейнер на специально отведенной площадке | Сдача для утилизации специализированным предприятиям |
| 3 | Отходы бурения (остатки керна) | ─── | 25,832 | 20,363 | Опасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | SiO2 - 72; Al2 O3 - 15;Оксиды железа -3: CaO -2; Na 2 O - 4;K 2 O - 4, | На промплощадке скважины | Сдача для утилизации специализированным предприятиям.Можно использовать для отсыпки подъездных дорог |
| 4 | Металлолом, тонн | ─── | 0,069 | 0,069 | Неопасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Железо-95, углерод -3, Fe2O3 - 2 | Складируется на специальной площадке. | Сдача для утилизации специализированным предприятиям |
|  | Использованная тара, тонн | 0,200 | 0,600 | 0,600 | Неопасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Полимеры, целюлоза, древесина | Складируется на специальной площадке. | Сдача на полигон ТБО |
| 5 | ТБО, тонн | 1,624 | 2,888 | 2,888 | Неопасные | твердые, нерастворимые, нелетучие | Органические материалы-77, полимеры-12, стекло - 6 | Контейнер на специально отведенной площадке | Сдача на полигон ТБО |
|  | Итого | 3,497 | 32,077 | 26,712 |  |  |  |  |  |