ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ

№01591Р от 15.08.2013 г.

Республика Казахстан,

г. Шымкент Молдагулова 15а-32

тел.факс: 8 (7252) 40 41 81

БИН 111040001588

РНН 582200046033

БИК VTBAKZKZ     KZ224322203398L00097

ДО АО Банк ВТБ  (Казахстан)

ТОО «КазГранд коПроект»

# РАЗДЕЛ

«Охрана окружающей среды»

по рабочему проекту:

«Строительство электроснабжения мкр. Астана

г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское,

Костанайского района»

Разработчик:

Шымкент, 2021 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ	3

АННОТАЦИЯ	5

1	КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	6

1.1	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ	14

1.2	ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	14

1.3	ВОЗДЕЙСТВИЕ РАБОТ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	14

1.4	РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ	15

1.5	УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ)	16

1.6	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) И ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17

2	ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ	42

2.1	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА	42

2.2	ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ	42

2.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД	44

2.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ	45

3. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР	48

3.1 . ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ, УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ	48

3.2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО СЛОЯ	48

3.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ	48

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50

2.3	ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	51

5. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА	53

5.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	53

5.2.ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	53

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ШУМ, ВИБРАЦИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ)	54

7.	ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	57

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ	59

ПРИЛОЖЕНИЯ	63

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОТОКОЛЫ РАСЧЕТОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ	63

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КАРТЫ ПОЛЕЙ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	93

ПРИЛОЖЕНИЕ В	150

- Аннотация

Раздел «ООС» рабочего проекта «Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское,  Костанайского района» выполнен ТОО «Каз Гранд Эко Проект» государственная лицензия №01591Р от 15.08.2013 года на природоохранное проектирование, нормирование и работы в области экологической экспертизы.

Выполненный анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что намечаемая деятельность при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается умеренное положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

На основании проведенной интегральной оценки можно сделать вывод, что планируемое воздействие на компоненты окружающей среды при проведении строительных работ при штатной ситуации оценивается как «низкое» при выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий и соблюдении природоохранного законодательства РК.

Краткие сведения о проектируемом объекте

Проектируемые микрорайоны  Байтерек и Астана находится на 15 км автомобильной трассы Костанай - Рудный и ограничен с южной стороны песчаным карьером с западной-авторогой Костанай – Рудный с севера безымянным логом.

«Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское,  Костанайского района» Костанайской области разработан для питание проектируемой ПС-110/10 кВ «Шыгыс» предусматривается по двумцепным проектируемым  ВЛ-110 кВ  от существующей   ПС-220/110/35/10кВ «Заречная», протяженностью 21,5км в две цепи.

Вблизи в радиусе 1,7 км поверхностные водные объекты отсутствуют. Объект не входит в водоохранную зону. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии более 50 м от проектируемого объекта.

Для электроснабжения потребителей по объему данного рабочего проекта необходимо:

- Строительство ПС 110/10 кВ «Шыгыс», двух трансформаторная 6300 кВА по схеме 110-4Н, производства  АО "Alageum electric".

- Строительство	двухцепных	ВЛ	110	кВ	от	«ПС-220/110/35/10кВ «Заречная» - ПС - 110/10кВ «Шыгыс», протяженности 21,5км.

К установке на подстанции принимаются два трансформатора мощностью по 6300 кВА каждый, марки ТДН-6300/110/10кВ-У1, производства АО "Alageum electric".

Согласно требований п.9.1 «Норм технологического проектирования ПС с высшим напряжением 35-750кВ» изд.4 (НТПП), проектируемая ПС 110/10 кВ

«Шыгыс» принята комплектная, заводского изготовления типа КТПБ (М) 110/10кВ с комплектным распределительным устройством (КРУ совмещенное с ОПУ) внутренней установки, устанавливаемые в модульном здании, производства АО "Alageum electric".

В соответствии с требованиями приняты следующие принципиальные схемы распределительных устройств:

- ОРУ-110 кВ по схеме № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»;

- РУ-110 кВ – открытое;

- РУ-10 кВ – закрытое с установкой шкафов КРУ-10кВ, совмещенное с ОПУ в модульном здании, производства  АО "Alageum electric".

Проектом предусматривается установка 17 шкафов КРУ-10кВ серии К-07 «КТЗ» производства АО "Alageum electric"  в том числе:

- 2 – вводные (К-07)

- 1 – секционного выключателя

- 1 – секционного разъединителя

- 2 – трансформаторов напряжения

- 2 – для подключения дугогасящих катушек

- 9 – линий к потребителям.

Принята комплектная трансформаторная подстанция блочная КТПБ (М) заводского изготовления производства АО "Alageum electric" по схеме № 110-4Н состоит из:

  - ОРУ-110 кВ;

  - трансформаторов 2х6,3 МВА;

  - КРУ-10 кВ, совмещенного с ОПУ в модульном здании;

  - Подземного маслосборника ёмкостью 45 м3;

  - Помещения дежурного персонала в модульном здании. На ОРУ-110 кВ предусматривается к установке:

- разъединитель с двумя заземляющими ножами - 4 компл;

- разъединитель с одним заземляющим ножом	- 2 компл;

- элегазовых выключателей  - 2компл;

- трансформаторы тока – 6 шт;

- трансформаторов напряжения – 6 шт;

- трансформаторы силовые 6300кВА, 110/10кВ типа ТДН-6300/110 У1 – 2 комплекта, производства АО "Alageum electric"

В модульном здании установлены шкафы КРУ-10кВ типа К-07М АЕ с вакуумными выключателями – 17 шт, производства АО "Alageum electric"

Шкафы К-07М «АЕ» устанавливаются в  помещении КРУ-10кВ.

Модульное здание состоит из транспортабельных блоков со шкафами КРУ- 10кВ и поставляется комплектно с КТПБ (М).

Для питания собственных нужд (СН) предусматривается установка двух трансформаторов 10/0,4кВ мощностью по 100 кВА, устанавливаемые в ОРУ- 110кВ, шкафу КРУН, подключаемых до вводного выключателя 10 кВ. Шкафы КРУН устанавливаются в ОРУ, поставляются комплектно с КТПБ (М).

Потребители (нагрузки) собственных нужд подключаются к двум шкафам (панелям) отходящих линий собственных нужд, работающих раздельно. Щит собственных нужд 0,4кВ поставляется комплектно с КТПБ (М).

Оперативный ток на подстанции принимается постоянный, напряжением 220В, источником является система бесперебойного питания типа ШУОТ имеющей в своем составе встроенные герметичные необслуживаемые аккумуляторные батареи емкостью 50 А час.

В модульном здании совмещены помещения КРУ-10 кВ и ОПУ. В ОПУ предусматривается  помещение панелей , связи и скада.

В помещении панелей устанавливаются:

- шкаф  оперативного  постоянного	тока   (2-   шкафа)   производства  АО "Alageum electric" ;

- щит переменного  тока  собственных нужд  (3  - панели) производства  АО "Alageum electric";

- панели РЗиА, управления и сигнализации (6 - панелей) производства АО "Alageum electric".

Ремонтное обслуживание трансформаторов Т1, Т2 предусматривается на месте их установки с помощью автокранов.

Защита территории ПС от прямых ударов молнии осуществляется при помощи двух молниеотводов, отдельно стоящего молниеотвода высотой 27,05 м на территории ПС.

Отдельно стоящий молниеотвод ПМС-24 имеет на высоте 24 м площадку для установки прожекторов.

Защита оборудования ПС от набегающих по ВЛ волн перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжения 110 и 10 кВ.

Заземляющее устройство ПС запроектировано с соблюдением требований к его сопротивлению (ПУЭ РК). Сопротивление заземляющего устройства принято не более 0,5 Ом в любое время года (ПУЭ РК).

Заземляющее устройство запроектировано в виде сетки из горяче- оцинкованной круглой стали Ø 20 мм и вертикальных электродов из горяче- оцинкованной круглой стали Ø 20 мм, длиной 5 м с учетом коррозийной устойчивости.

ПС и ВЛ 110 кВ предусматривает работу как с глухо заземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.

Заземляющее устройство ПС выполнено с учетом указаний ПУЭ РК по защите вторичных цепей РЗА с устройством на микропроцессорной базе от влияния неблагоприятной электромагнитной обстановки. Прокладка силовых и контрольных кабелей по ОРУ-110кВ предусматривается раздельно в разных кабельных лотках.

На подстанции предусматривается рабочее, ремонтное и аварийное освещение.

Напряжение сети рабочего освещения ~220В (фаза-нуль), питание осуществляется от шкафа собственных нужд.

Для общего освещения территории КТПБ (М) применяются устанавливаемые на блоках ОРУ осветительные установки типа ОУ-2, на каждой из которых размещено четыре светильника мощностью 300 Вт на высоте около 7м. Конструкция осветительной установки обеспечивает обслуживание светильников с земли. А также территория подстанции освещается прожекторами, установленными на прожекторной мачте.

Местное освещение предусматривается с помощью переносной лампы, поставляемой комплектно с КТПБ (М), напряжением 36В. В клеммных шкафах блоков установлены розетки для подключения переносной лампы.

Рабочее и аварийное освещение всех помещений модульных зданий выполняются в заводских условиях блочно, при монтаже модульных зданий необходимо только соединить цепи смежных блоков между собой согласно монтажной схеме. Щиток аварийного освещения напитывается от независимого источника (ШУОТ). У входов в модульное здание предусматриваются настенные светильники наружного освещения.

Все оборудование рабочего и аварийного освещения поставляется комплектно с КТПБ (М).

Ремонтное освещение шкафов К-07М предусматривается от трансформаторов ~220/36 В; 0,25 кВА, установленных в шкафу собственных нужд, поставляемых комплектно со шкафами СН.

Система Мониторинга и Управления подстанцией (СМиУ ПС) предназначена для контроля и управления электротехническим оборудованием подстанции, сбора данных о текущем состоянии оборудования ПС Шыгыс и предусматривает возможность передачи информации на верхние уровни диспетчерского управления в ДП АО "Межрегионэнерготранзит". Выполнение функций контроля и управления позволяет производить сбор, обработку, визуализацию и передачу на диспетчерские пункты верхнего уровня информацию о состоянии основных коммутирующих устройств и иную оперативную информацию, а также оперативное управление технологическим оборудованием.

На подстанции предусматривается современная система релейной защиты, автоматики, сигнализации на основе многофункциональных микропроцессорных устройств (МПУ) ABB REU-615 производства фирмы ABB.

Выбор принципов построения релейной защиты, описание логики защиты и автоматики приведены в документе основного комплекта РЗА.

Чертежи вторичных соединений, примененные в проекте, выполнены  на базе принципиальных схем МПУ и приведены в документе основного комплекта РЗА.

Ниже приведены только перечень устройства (типы) релейной защиты, автоматики, сигнализации, предусматриваемые для защиты оборудования подстанции, согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

На воздушных линиях 110 кВ:

- дистанционная защита;

- определение места повреждения;

- токовая отсечка

- максимальная токовая защита МТЗ с выдержкой времени; На силовых трансформаторах:

- продольная дифференциальная защита;

- максимальная	токовая	защита	(МТЗ)	с	пуском	по	напряжению	с выдержкой времени на сторонах 110 и 10 кВ;

- газовая защита трансформатора и РПН;

- УРОВ (устройство резервирования отключения выключателя);

- сигнализация о понижении уровня масла;

- сигнализация о повышении температуры масла;

- сигнализация о перегрузке на стороне 10 кВ;

- автоматическое регулирование напряжения под нагрузкой; На секционном выключателе 10 кВ:

- максимальная токовая защита МТЗ с выдержкой времени;

- ЛЗШ (логическая защита шин);

- ЗДЗ (защита от дуговых замыканий);

- УРОВ (устройство резервирования отключения выключателя)

- автоматическое включение резерва (АВР);

На отходящих линиях 10 кВ:

- максимальная токовая защита (МТЗ) с выдержкой времени;

- токовая отсечка;

- защита от замыканий на землю;

- ЛЗШ (логическая защита шин);

- ЗДЗ (защита от дуговых замыканий);

- УРОВ (устройство резервирования отключения выключателя);

- АПВ (автоматическое повторное включение).

На отходящих линиях 10 кВ для конденсаторных батарей:

- токовая отсечка;

- защита от повышения напряжения;

- максимальная токовая защита МТЗ с выдержкой времени;

- ЛЗШ (логическая защита шин);

- ЗДЗ (защита от дуговых замыканий).

Согласно	требованиям	в	шкафах	трансформаторов	напряжения предусматривается МПУ (микропроцессорное устройство) для I, II – секций шин:

-защита минимального напряжения;

- защита от замыканий на землю;

- защита от повышения напряжения на шинах;

- АЧР (автоматическая частотная разгрузка).

В ОПУ в помещении панелей предусматриваются к установке 4 панелей РЗА, управления и сигнализации, в том числе:

- панели защиты и автоматики трансформаторов «Т1» и «Т2»;

- панель: счетчиков электроэнергии, ТН – 110 кВ.

Трасса ВЛ 110кВ

В соответствии с п.5 Технических АО «Межрегионэнерготранзит» для электроснабжения проектируемой ПС 110/10кВ «Шыгыс» проектом предусмотрено сооружение двухцепной ВЛ 110кВ от ОРУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ Заречное.

Трасса двухцепной ВЛ 110кВ берет свое начало на опоре УС110-8 №1 и следует в юго-восточном направлении до опоры У110-2 №2, пересекая существующую ВЛ 10 кВ. Для выдержки необходимого габарита проектом предусмотрено переустройство данной линии в КЛ 10 кВ.

На опоре У110-2 №2 ВЛ 110 кВ поворачивает влево (северо-восток) и  следует до опоры У110-2 №4, пересекая канал, где несколько подворачивая следует до опоры У110-2+5 №7, пересекая существующую ВЛ 10кВ. На опоре У110-2+5 №7 проектируемая линия вновь поворачивает в юго-восточном направлении до опоры №19 У110-2+9, пересекая ряд инженерных коммуникаций: канал, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и автодорогу.

На опоре У110-2+9 №13 трасса поворачивает влево и следует в северо- восточном направлении до опоры У110-2 №26, имея несколько небольших углов поворота при своем следовании, пересекая ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и автодорогу.

На опоре У110-2 №26 трасса проектируемой ВЛ 110 кВ поворачивает вправо на угол 600 и следует до опоры У110-2+9 №28, где меняет свое направление на северо-восточное до опоры №29 У110-2+5 пересекая существующие ВЛ 10 кВ,  ВЛ 35 кВ и автодорогу.

От опоры №29 У110-2+5 трасса идет в северо-восточном направлении до поры №42 У110-2, имея несколько небольших углов поворота.

На опоре У110-2 №42 трасса поворачивает вправо на угол 600 и следует до опоры У110-2 №43, на которой меняет свое направление на юго-восточное и следуя до опоры №45 У110-2.

От опоры №45 У110-2 до опоры У110-2+9 №48 трасса следует в северо- восточном направлении, имея несколько углов поворота и пересекая канал и ВЛ 10 кВ.

На опоре №48 У110-2+9 трасса ВЛ 110 кВ сворачивает на юго-восток и следует до опоры №54 У110-2, на которой меняет свое направление на северо- восточное до опоры №62 У110-2+5, пересекая ряд инженерных сооружений.

От опоры №62 проектируемая ВЛ 110 кВ следует в восточном направлении до опоры №77 У110-2, на которой трасса поворачивает влево и, следуя в северо- восточном направлении, идет до опоры №82 У110-2, имея несколько углов поворота и пересекая существующие инженерные сооружения.

От опоры №82 до опоры №91 У110-2 трасса идет в юго-восточном направлении. На участке опора №87 У110-2+5 – опора №90 У110-2 трасса разделяется на две одноцепные ВЛ 110 кВ для возможности перехода под существующей ВЛ 220 кВ. Чертежи перехода см. 1083-ЭВ, листы 38, 39, 40.

На опоре №91 трасса меняет свое направление на северо-восточное и следует до концевой опоры №99 У110-2В.

Полный перечень углов поворота трассы проектируемой ВЛ 110 кВ, а также ведомость пересечений см. на черт. 1083-ЭВ, лист 2.

Все пересечения выполнены с соблюдением всех норм и правил и согласованы с владельцами пересекаемых сооружений.

Протяженность трассы ВЛ 110 кВ – 16,38 км.

Общая продолжительность строительства принимаем 7 месяцев. Начало – май 2022 г.

Ист.0001-0002

Ист.6001-6011

Рис.1 Карта с нанесением источников выбросов ЗВ на период строительства

Рис.2 Расстояние до водного объекта

Участок проектируемых боксов

ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Краткая характеристика физико-географических, климатических и метеорологических условий района размещения участка разведочных работ

Расчетные паpаметpы наpужного воздуха для проектирования вентиляции и кондиционирования, пpиняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»

Рельеф площадки относительно ровный.

Климатический подрайон - IВ.

Температура наружного воздуха:

Абсолютная максимальная температура воздуха   +41°С;

Абсолютная минимальная температура воздуха     -43,1°С;

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92  -33,5°С

Характеристика уровня загрязнения атмосферы в районе расположения проектируемого объекта

Непосредственно в районе производства работ наблюдения за фоновыми концентрация органами РГП «Казгидромет» не ведутся. Отсюда принимается, что изначально атмосфера на проектируемом участке не загрязнена.

Воздействие работ на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ

Источники загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации на территории проектируемого объекта отсутствуют.

В период строительства будут выполнены земляные работы, автотранспортные работы, сварочные работы, покрасочные и медницкие работы.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания,

- Котлы битумные

- Агрегат для сварки ПЭ труб

-  Машины шлифовальные электрические

- Аппарат для газовой сварки и резки

- Бульдозер, 79 кВт

- Машины бурильно-крановые

- Экскаваторы одноковшные дизельные 0,5 м3- 0,25 м3

- Сварочные работы

- Разгрузка сыпучих стройматериалов

- Покрасочные работы

- Медницкие работы

- Спецтехника (передвижные источники),

Всего при производстве строительных работ проектом предусмотрено 13 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 2 – организованный, 11 – неорганизованные.

Перечень источников и параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 3.3. Протоколы расчетов выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении А.

Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от источников выбросов

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.0) фирмы Логос-плюс предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г).

Для правильного расчета максимальных разовых выбросов (г/с) на основе которых выполнен расчет рассеивания учтена степень нестационарности выделений (выбросов) во времени от отдельных источников выбросов. Нестационарность обусловлена в основном: цикличностью и многостадийностью производственных процессов; изменением выбросов на какой-либо стадии процессов.

Учет нестационарности выделений и выбросов проведен по каждому загрязняющему веществу отдельно. Для учета неравномерности выбросов во времени для работ выявлены наиболее неблагоприятные сочетания одновременно наблюдающихся факторов, влияющих на нестационарность во времени: нагрузки и продолжительности работы техники, расхода топлива разных сортов, одновременность загрузки оборудования и т.п.

Размер основного расчетного прямоугольника (400 × 400 м) для всей территории карьера определен с учетом размеров санитарно-защитной зоны и возможного распространения загрязнения. Шаг сетки основного прямоугольника по осям X и Y принят 40 метров с перебором по направлению ветра и перебором по скорости ветра.

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ производился на теплый период года, согласно среднегодовым метеорологическим характеристикам.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными таблице 3.5и картами рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих (Приложение Б).

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

Результаты расчетов приземных концентраций, показывают, что во время штатной работы оборудования при одновременной работе всех проектируемых источников, с учетом их нестационарности, зона максимальных концентраций формируется на территории проектируемых работ, то есть в пределах рабочей зоны. При этом отмечается, что превышение допустимых уровней приземных концентраций на границе участка не наблюдается.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы приведен в таблице 3.5.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ)

Так как максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам при производстве строительных работ не создадут превышения ПДК для населенных мест, данные параметры выбросов от стационарных источников  предлагается принять в качестве предельно допустимых. Предложения по нормативам ПДВ загрязняющих веществ от стационарных источников приведены в таблице 3.6.

Для передвижных источников согласно требований Экологического кодекса РК нормативы предельно допустимых выбросов не устанавливались.

Планирование и реализация каких-либо мероприятий по снижению выбросов не требуется.

Определение расчетных размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны влияния намечаемой хозяйственной деятельности

Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, Минимальные санитарные разрывы для ВЛЭ напряжением до 220 кВ составляет 20м. Для данного объекта СЗЗ не устанавливается.

Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, строительные работы не классифицируются, и санитарно-защитная зона для них не устанавливается.

Согласно Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК, статьи 12. п.2 Приложением 2 к Кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий. Виды деятельности, не указанные в приложении 2 к настоящему Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.

Согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 "Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду", согласно п.13, пп.2 наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн/год относиться к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

На основании вышеуказанного, данный объект относиться к IV категории предприятия.

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02745 | 0.0389436 | 0 |  | 0.97359 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0011366 | 0.00440266 | 6.868 |  | 4.40266 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ |  | 0.02 |  | 3 | 0.0000033 | 0.0000001188 | 0 |  | 0.00000594 |
|  | (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.0000075 | 0.000000225 | 0 |  | 0.00075 |
|  | соединения /в пересчете на свинец/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.08265 | 0.084969 | 2.6629 |  | 2.124225 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.057009 | 0.104724 | 1.7454 |  | 1.7454 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.007604 | 0.013509 | 0 |  | 0.27018 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.02966 | 0.030033 | 0 |  | 0.60066 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.105405 | 0.07851381 | 0 |  | 0.02617127 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.000000988 | 0.000002603 | 0 |  | 0.0005206 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.001493 | 0.1602588 | 0 |  | 0.801294 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  | 0.01 |  | 1 | 0.0000065 | 0.000000351 | 0 |  | 0.0000351 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.001533 | 0.003196 | 0 |  | 0.3196 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.001533 | 0.003196 | 0 |  | 0.3196 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 |  | 0.00508 | 0.000972 | 0 |  | 0.00081 |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.00278 | 0.0564268 | 0 |  | 0.0564268 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.05123 | 0.03945 | 0 |  | 0.03945 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0036 | 0.0000389 | 0 |  | 0.00025933 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 1.6109 | 0.69243 | 6.9243 |  | 6.9243 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.002 | 0.0000216 | 0 |  | 0.00054 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 1.991081888 | 1.3110884678 | 18.2 |  | 18.606478 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без передвижных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02745 | 0.0389436 | 0 |  | 0.97359 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0011366 | 0.00440266 | 6.868 |  | 4.40266 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ |  | 0.02 |  | 3 | 0.0000033 | 0.0000001188 | 0 |  | 0.00000594 |
|  | (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.0000075 | 0.000000225 | 0 |  | 0.00075 |
|  | соединения /в пересчете на свинец/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.06607 | 0.082325 | 2.5557 |  | 2.058125 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.054315 | 0.104294 | 1.7382 |  | 1.73823333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00639 | 0.01332 | 0 |  | 0.2664 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.02636 | 0.029466 | 0 |  | 0.58932 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.077805 | 0.07399381 | 0 |  | 0.0246646 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.000000988 | 0.000002603 | 0 |  | 0.0005206 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.001493 | 0.1602588 | 0 |  | 0.801294 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  | 0.01 |  | 1 | 0.0000065 | 0.000000351 | 0 |  | 0.0000351 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.001533 | 0.003196 | 0 |  | 0.3196 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.001533 | 0.003196 | 0 |  | 0.3196 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.00278 | 0.0564268 | 0 |  | 0.0564268 |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без передвижных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр. Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.05123 | 0.03945 | 0 |  | 0.03945 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0036 | 0.0000389 | 0 |  | 0.00025933 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 1.6109 | 0.69243 | 6.9243 |  | 6.9243 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.002 | 0.0000216 | 0 |  | 0.00054 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 1.934613888 | 1.3017664678 | 18.1 |  | 18.5157747 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Компрессор | 1 | 579 | Труба дымовая | 0001 | 3 | 0.15 | 10 | 0.176715 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | передвижной с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Котлы битумные | 1 | 58 | Труба дымовая | 0002 | 4 | 0.152 | 10 | 0.1814588 |  | 0 | 0 |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 0001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0383 | 216.733 | 0.0799 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0498 | 281.810 | 0.1039 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00639 | 36.160 | 0.01332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.01278 | 72.320 | 0.02663 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.03194 | 180.743 | 0.0666 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.001533 | 8.675 | 0.003196 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.001533 | 8.675 | 0.003196 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.01533 | 86.750 | 0.03196 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 0002 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00372 | 20.501 | 0.000776 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Агрегат для | 1 | 15 | Неорг.источник | 6001 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | сварки ПЭ труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Машины | 1 | 3 | Неорг.источник | 6002 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000605 | 3.334 | 0.000126 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.01358 | 74.838 | 0.002836 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0321 | 176.900 | 0.0067 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0359 | 197.841 | 0.00749 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.000015 |  | 0.00000081 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.0000065 |  | 0.000000351 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |
| 6002 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0036 |  | 0.0000389 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.002 |  | 0.0000216 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Аппарат для | 1 | 14 | Неорг.источник | 6003 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | газовой сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Бульдозеры, 79 | 1 | 167 | Неорг.источник | 6004 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 6003 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02025 |  | 0.00102 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003056 |  | 0.0000154 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.02405 |  | 0.001649 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00391 |  | 0.000268 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  | 0.000693 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
| 6004 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.25 |  | 0.1503 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Машины бурильно | 1 | 128 | Неорг.источник | 6005 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | крановые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Экскаваторы | 1 | 391 | Неорг.источник | 6006 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | одноковшные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дизельные 0, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5м3-0,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сварочные | 1 | 732 | Неорг.источник | 6007 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6005 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1 |  | 0.0461 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6006 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0509 |  | 0.03735 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6007 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0072 |  | 0.0379236 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Разгрузка | 1 | 10 | Неорг.источник | 6008 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | сыпучих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стройматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Покрасочные | 1 | 65 | Неорг.источник | 6009 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.000831 |  | 0.00438726 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.000000988 |  | 0.000002603 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |  |
| 6008 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 1.21 |  | 0.45868 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6009 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.001493 |  | 0.1602588 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Медницике | 1 | 5 | Неорг.источник | 6010 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Спецтехника | 1 | 824 | Неорг.источник | 6011 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00278 |  | 0.0564268 |  | 2022 |
| 6010 |  |  |  |  | 0168 | Олово оксид /в | 0.0000033 |  | 0.0000001188 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на олово/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олово (II) оксид) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 446) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0184 | Свинец и его | 0.0000075 |  | 0.000000225 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на свинец/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (513) |  |  |  |  |  |
| 6011 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.01658 |  | 0.002644 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.002694 |  | 0.00043 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.001214 |  | 0.000189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0033 |  | 0.000567 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0276 |  | 0.00452 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.00508 |  | 0.000972 |  | 2022 |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) | 0.12697/0.05079 |  | -135/66 |  | 6003 | 100 |  | Строительная |  |
|  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
|  | триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его | 0.07665/0.00077 |  | -135/66 |  | 6003 | 100 |  | Строительная |  |
|  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
|  | пересчете на марганца ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.16056/0.03211 |  | -135/66 |  | 6003 | 94.8 |  | Строительная |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
|  |  |  |  |  |  | 0002 | 5.2 |  | Строительная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.42555/0.12766 |  | -135/66 |  | 6006 | 100 |  | Строительная |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.17273 |  | -135/66 |  | 6003 | 88.1 |  | Строительная |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  | 0002 | 11.9 |  | Строительная |  |
|  | сернистый, Сернистый |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |
|  | газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.02745 | 2.5000 | 0.0686 | - |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.0011366 | 2.5000 | 0.1137 | Расчет |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово |  | 0.02 |  | 0.0000033 | 2.5000 | 0.0000165 | - |
|  | (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.057009 | 2.9527 | 0.1425 | Расчет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.007604 | 2.9202 | 0.0507 | - |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.105405 | 3.1083 | 0.0211 | - |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.001493 | 2.5000 | 0.0075 | - |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) |  | 0.01 |  | 0.0000065 | 2.5000 | 0.000065 | - |
|  | (646) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.01 |  | 0.001533 | 3.0000 | 0.0511 | - |
|  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.001533 | 3.0000 | 0.0307 | - |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.00508 | 2.5000 | 0.0042 | - |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.00278 | 2.5000 | 0.0028 | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 0.05123 | 3.7008 | 0.0512 | - |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.0036 | 2.5000 | 0.0072 | - |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 1.6109 | 2.5000 | 5.3697 | Расчет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 | 0.002 | 2.5000 | 0.05 | - |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в | 0.001 | 0.0003 |  | 0.0000075 | 2.5000 | 0.0075 | - |
|  | пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.08265 | 2.7992 | 0.4133 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.02966 | 3.4022 | 0.0593 | - |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.000000988 | 2.5000 | 0.0000494 | - |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | май 2022- ноябрь 2022 |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.0383 | 0.0799 | 0.0383 | 0.0799 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.00372 | 0.000776 | 0.00372 | 0.000776 |  | 2022 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.0498 | 0.1039 | 0.0498 | 0.1039 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.000605 | 0.000126 | 0.000605 | 0.000126 |  | 2022 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.00639 | 0.01332 | 0.00639 | 0.01332 |  | 2022 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.01278 | 0.02663 | 0.01278 | 0.02663 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.01358 | 0.002836 | 0.01358 | 0.002836 |  | 2022 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.03194 | 0.0666 | 0.03194 | 0.0666 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.0321 | 0.0067 | 0.0321 | 0.0067 |  | 2022 |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.001533 | 0.003196 | 0.001533 | 0.003196 |  | 2022 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.001533 | 0.003196 | 0.001533 | 0.003196 |  | 2022 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 0001 |  |  | 0.01533 | 0.03196 | 0.01533 | 0.03196 |  | 2022 |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | май 2022- ноябрь 2022 |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 0002 |  |  | 0.0359 | 0.00749 | 0.0359 | 0.00749 |  | 2022 |
| Итого по организованным |  |  |  | 0.243511 | 0.34663 | 0.234055 | 0.326918 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.02025 | 0.00102 | 0.02025 | 0.00102 |  | 2022 |
|  | 6007 |  |  | 0.0072 | 0.0379236 | 0.0072 | 0.0379236 |  | 2022 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.0003056 | 0.0000154 | 0.0003056 | 0.0000154 |  | 2022 |
|  | 6007 |  |  | 0.000831 | 0.00438726 | 0.000831 | 0.00438726 |  | 2022 |
| (0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6010 |  |  | 0.0000033 | 0.0000001188 | 0.0000033 | 0.0000001188 |  | 2022 |
| (0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6010 |  |  | 0.0000075 | 0.000000225 | 0.0000075 | 0.000000225 |  | 2022 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.02405 | 0.001649 | 0.02405 | 0.001649 |  | 2022 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.00391 | 0.000268 | 0.00391 | 0.000268 |  | 2022 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6001 |  |  | 0.000015 | 0.00000081 | 0.000015 | 0.00000081 |  | 2022 |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | май 2022- ноябрь 2022 |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 6003 |  |  | 0.01375 | 0.000693 | 0.01375 | 0.000693 |  | 2022 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6007 |  |  | 0.000000988 | 0.000002603 | 0.000000988 | 0.000002603 |  | 2022 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6009 |  |  | 0.001493 | 0.1602588 | 0.001493 | 0.1602588 |  | 2022 |
| (0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6001 |  |  | 0.0000065 | 0.000000351 | 0.0000065 | 0.000000351 |  | 2022 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6009 |  |  | 0.00278 | 0.0564268 | 0.00278 | 0.0564268 |  | 2022 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6002 |  |  | 0.0036 | 0.0000389 | 0.0036 | 0.0000389 |  | 2022 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6004 |  |  | 0.25 | 0.1503 | 0.25 | 0.1503 |  | 2022 |
|  | 6005 |  |  | 0.1 | 0.0461 | 0.1 | 0.0461 |  | 2022 |
|  | 6006 |  |  | 0.0509 | 0.03735 | 0.0509 | 0.03735 |  | 2022 |
|  | 6008 |  |  | 1.21 | 0.45868 | 1.21 | 0.45868 |  | 2022 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6002 |  |  | 0.002 | 0.0000216 | 0.002 | 0.0000216 |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 1.691102888 | 0.9551364678 | 1.691102888 | 0.9551364678 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская область, Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | май 2022- ноябрь 2022 |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 1.934613888 | 1.3017664678 | 1.934613888 | 1.3017664678 |  |  |

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Водопотребление и водоотведение при строительстве и эксплуатации объекта

В период строительства вода будет использоваться привозная. На территории строительной площадки будут устанавливаться биотуалеты для нужд рабочих с последующим вывозом с коммунальными службами по договору.

Продолжительность строительства 7 мес.

Суточная потребность воды (СП РК 4.01-101-2012)

Кол-во работающих-20 чел., норма-25 л/сут

Q=20х25=500 л (0,5 м3/сут)

500 л х 210 дней= 105000 л/1000=105 м3/год – объем воды на хоз-бытовые нужды.

Объем технической воды 51,621643 м3, согласно смете.

Подземные воды и поверхностные воды

Вблизи в радиусе 1,7 км поверхностные водные объекты отсутствуют. Объект не входит в водоохранную зону (см.рис.2).

Подземные воды до глубины 3,0 м от поверхности земли не вскрыты.

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование водопотреб ителей (цех участок) Ед. изм | Кол-во | Расход воды на единицу измерения куб. м |  |  |  |  | Годовой расход воды тыс. куб.м |  |  |  |  | Безвозвратное водо-потребление |  | Количество выпускаемых сточных вод на единицу |  |  | Количество выпускаемых сточных вод в год тыс куб м |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборотная вода | Свежей из источников |  |  |  | Оборотная вода | Свежей из источников |  |  |  | Единицы измерения | Всего тыс. мЗ | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | Производственные стоки | Хозяйствен но-бытовые стоки |  | Производственные стоки | Хозяйственно-бытовые стоки |  |
|  |  |  |  |  | Производственно-технические нужды | Хозяйственно- питьевые нужды | Полив и орошение |  |  | Производственно-технические нужды | Хозяйственно- питьевые нужды | Полив и орошение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочие человек | 20 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |  | 0,105 |  | 0,105 |  |  |  | 0,025 |  | 0,025 | 0,105 |  | 0,105 | СНиП РК 4 01-41-2012 |
| 2 | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  | 0,051621643 | 0,051621643 |  |  |  | 0,051621643 |  |  |  |  |  |  | По смете |

- 2.3 Воздействие объекта и строительных работ на состояние поверхностных и подземных вод

Непосредственно проектируемым объектом сброс сточных вод в окружающую среду не предусмотрен. Отрицательное воздействие объекта в период его эксплуатации на водные ресурсы исключается.

Возможными источниками загрязнения водных ресурсов при проведении строительных работ будут являться: смыв загрязнений со строительной площадки, свалки строительного мусора, проливы ГСМ. Комплекс организационных мероприятий проводимых при строительстве позволит исключить загрязнение поверхностных и подземных вод.

При строительстве и эксплуатации не предусматривается нарушение гидрогеологических условий площадки строительства и прилегающей территории, повышение или понижении уровня грунтовых вод, изменение их химического состава, перемещении областей питания и разгрузки подземных вод не прогнозируется.

Оценка значимости воздействия на водные ресурсы на этапе строительства и эксплуатации объекта приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Оценка значимости воздействия на водные ресурсы

| Источник и вид воздействия | Пространственныймасштаб (бал) | Временноймасштаб (бал) | Интенсивностьвоздействия (бал) | Значимостьвоздействия в баллах, бал | Категориязначимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водопотребление и образование сточных вод при строительстве, загрязнение поверхностных вод | Локальный (1) | Кратковременное (1) | Незначительное (1) | 1 | Низкаязначимость |
| Водопотребление и образование сточных вод при эксплуатации моста | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 0 | Отсутствует |
| Результирующая значимость воздействия |  |  |  | Низкая значимость |  |

В соответствии с принятыми критериями антропогенного воздействия совокупность указанных параметров при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта позволяет сделать вывод о «незначительном» уровне воздействия на водные ресурсы. Необратимых воздействий на состояние водных ресурсов оказано не будет. Истощение поверхностных и подземных вод, а так же их загрязнение на сопредельных территориях не прогнозируется.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что прогнозирование воздействия объекта на водные ресурсы позволяет рекомендовать реализацию проекта по строительству и эксплуатации объекта.

Вывод: отрицательное воздействие на поверхностные и подземные водныеисточники низкое и не приведет к изменению состояния водных ресурсов.

- 2.4 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Загрязнением водных объектов признается сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов.

Охрана водных объектов осуществляется от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли и воздух).

В соответствии с оказываемым воздействием на поверхностные и подземные водные объекты в рамках ОВОС разработаны мероприятия по предотвращению или снижению этого воздействия. На всех стадиях СМР необходимо следовать рекомендациям организационного характера:

1) обязательно соблюдать границы участков, отводимых под строительство;

2) техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники осуществлять на базе автотранспортного предприятия, предоставляющего технику;

3) применять технически исправные строительные машины и механизмы;

4) запретить проезд строительной техники вне существующих и специально созданных технологических проездов;

5) оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для исключения пролива топлива и масел;

6) обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально оборудованном месте или АЗС;

7) оснащение строительных площадок, где работают машины и механизмы, адсорбентом на случай утечек ГСМ;

8) в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их ликвидации;

9) предотвращение мойки автотранспортных средств и других механизмов в реке и на берегах, а также производство работ, которые могут явиться источником загрязнения вод;

10) образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собирать в специализированные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения;

11) складировать материалы только на специально подготовленной площадке;

12) своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон ТБО;

13) производить разборку всех временных сооружений, а также очистку стройплощадки и благоустройство нарушенных земель после окончания строительства.

Дополнительно при проектировании соответствующих объектов необходимо предусмотреть мероприятия инженерно-технического характера. При планировке территории площадок под строительство объектов рекомендуется:

1) вертикальную планировку производить методом отсыпки территории площадочных объектов с максимальным сохранением моховорастительного слоя;

2) сохранять сложившийся термовлажностный режим грунтов в основании возводимых сооружений;

3) срез грунта при вертикальной планировке по возможности исключить;

4) благоустройство и закрепление откосов песчаных отсыпок специальными материалами и посевом трав.

Также строительство необходимо осуществлять с соблюдением следующих мероприятий:

1) при производстве работ в руслах водных объектов в местах их пересечения применять наиболее щадящие технологии, не приводящие к образованию мутности и заиления;

2) работы по пересечению водотоков трубопроводами проводить в меженный период;

3) по возможности исключение гидромеханизированных работ в руслах ручьев и рек в местах их пересечения линейными объектами;

4) при пересечениях объекта с водотоками согласовывать проектную документацию с бассейновой инспекцией.

Запрещается ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств, водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов и водохозяйственных сооружений.

В целях охраны водных объектов от загрязнения запрещаются: сброс и захоронение радиоактивных и токсичных веществ в водные объекты; сброс в водные объекты сточных вод промышленных, пищевых объектов, не имеющих сооружений очистки и не обеспечивающих в соответствии с нормативами эффективной очистки; применение техники и технологий на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, представляющих угрозу здоровью населения и окружающей среде. Сброс в водные объекты и захоронение в них твердых, производственных, бытовых и других отходов запрещается.

В целях предотвращения истощенности водных объектов физические и юридические лица, пользующиеся водными объектами, обязаны:

1) не допускать сверхлимитного безвозвратного изъятия воды из водных объектов;

2) не допускать на территории водоохранных зон и полос распашки земель, купки и санитарной обработки скота, возведения построек и ведения других видов хозяйственной деятельности, приводящих к истощению водных объектов;

3) проводить водоохранные мероприятия.

- 3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и недр

- 3.1 . Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Намечаемое строительство не приведет к нарушению земель и сокращению территорий сторонних землепользователей. Строительство и эксплуатация объекта не приведет к загрязнению земель.

Изменения состояния и свойств грунтов в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами от выбросов загрязняющих веществ, при их увлажнении или обезвоживании не прогнозируется.

Особенности рельефа, геологического строения участка, гидрогеологических условий, параметров сооружений и характера их размещения на местности при строительстве не позволят активизировать экзогенные геологических процессы (карст, оползни, суффозия и др.). Полезные ископаемые на участке отсутствуют.

Непосредственного влияния на недра проектируемый объект не окажет т.к. в зоне влияния объекта минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия отсутствует

- 3.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

При строительстве возможными источниками загрязнения почв на прилегающих территориях будут являться выхлопные газы авто- и специальной строительной техники. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этого фактора на фоне существующего загрязнения автомобильным транспортом почв будет крайне незначительным и практически неуловимым.

- 3.3. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта, мероприятия по охране земель

После завершения строительства на территории объекта убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются планировочные работы и проводится благоустройство земельного участка.

После завершения планировочных работ проводят озеленение территории.

Деревья и кустарники обладают высокими декоративными свойствами и стойкостью к загрязняющим веществам, рассеянным в атмосфере района строительства.

Проектными решениями принят комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения и деградации земельных ресурсов и почв, к которым относятся:

- строгое соблюдение границ землеотвода;

- соблюдение нормативных требований по временному складированию отходов производства и потребления;

- постоянный технический осмотр и ремонт машин и механизмов, участвующих в строительстве с целью предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в почву.

- 4. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов намечаемой хозяйственной деятельности

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время являетсязагрязнение окружающей природной среды отходами производства. Отходы являютсяисточником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв ирастительности.

Согласно п.1 ст.338 Экологического Кодекса РК  был разработан классификатор отходов, утвержденный приказом  и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отходы, образуемые при плановом техническом обслуживании и ремонте (ТО и ТР) автотранспорта, строительных машин и механизмов, задействованных при строительстве, не учитываются, так как подлежат учету в организациях, производящих работы по строительству, на балансе которых находится данная техника. Выполнение ремонтных работ на территории объекта не предусмотрено.

В результате жизнедеятельности работников, занятых на строительных работах будут образовываться твердые коммунальные отходы, которые классифицируются как твердые бытовые (коммунальные) отходы. Твердые бытовые отходы накапливаются в контейнере, расположенном на территории строительной площадки.

Расчет объемов образования коммунальных отходов

| Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях на одного человека | 0,3 |
| --- | --- |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 20 |
| Продолжительность строительства, мес | 7 |
| Средняя плотность отходов, т/м3 | 0,25 |
| Количество отходов, т/год | 0,875 |

Огарки сварочных электродов. Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах. Огарки сварочных электродов размещаются с другими металлическими отходами. По мере накопления вывозятся совместно с ломом черных металлов на утилизацию.

Расчет объемов образования огарков сварочных электродов

| Фактический расход электродов, Мост, т/год | Остаток электрода от массы электрода, α | Объем образования огарков, N, т/год |
| --- | --- | --- |
| 2,53657 | 0,015 | 0,03804855 |

, т/год, где  - фактический расход электродов, т/год;  - остаток электрода, =0.015 от массы электрода.

Жестяные банки из-под краски. Образуются при выполнении малярных работ. Жестяные банки из-под краски размещаются в спец.контейнере. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.

Расчет объемов образования жестяных банок из-под краски

| Вид тары (краски) | Масса краски в таре, МК, т/год (по смете) | Масса тары, М, т/год | Содержание остатков краски в таре в долях | Объем образования тары, N. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛКМ | 0,4268382 | 0,00852 | 0,01 | 0,01278838 |

, т/год

,где - масса -го вида тары, т/год;  - число видов тары;  - масса краски в -ой таре, т/год;  - содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05).

Ветошь промасленная. При ежедневном обслуживании строительных машин и механизмов образуются отходы в виде промасленной ветоши, которые классифицируются как обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

Расчет объемов образования ветоши промасленной

| Поступившее количество ветоши, т/год | Норматив содержания в ветоши |  | Объем образования ветоши, N, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | масел, М | влаги, W |  |
| 0,0012806 | 0,12 | 0,15 | 0,00162636 |

, т/год, где , .

Лимиты накопления отходов

Образующиеся при строительстве отходы не обладают опасными свойствами. При соблюдении требований по управлению отходами загрязнение окружающей среды не прогнозируется.

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Захоронение отходов проектом не предусмотрено, лимиты захоронения не устанавливаются.

Лимиты накопления отходов на период строительства представлены в таблице ниже:

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 0,92746329 |
| в том числе отходов производства | - | 0,05246329 |
| отходов потребления | - | 0,875 |
| Опасные отходы |  |  |
| перечень отходов | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |
| Тара из-под краски | - | 0,01278838 |
| Обтирочный материал | - | 0,00162636 |
| Строительный мусор | - | - |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,03804855 |
| Твердые бытовые отходы | - | 0,875 |
| Зеркальные |  |  |
| перечень отходов | - | - |

- 5. Охрана растительности и животного мира

- 5.1.Характеристика существующего состояния растительности района намечаемой хозяйственной деятельности

Растительность территории бедная, характеризуется преобладанием степных видов трав. Животный мир представлен несколькими видами грызунов (суслики, песчанка, тушканчик) и пресмыкающимися (черепахи, змеи, ящерицы).

- 5.2.Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на растительный и животный мир

Выравнивание поверхности проектной территории предполагает механическое воздействие на растительный покров. При сооружении объектов будет наблюдаться уничтожение растительного покрова. Проведение строительных работ будет сопровождаться скоплением автотранспортной и специальной техники, присутствием производственного и бытового мусора и возможным точечным загрязнением территории горюче-смазочными материалами.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир будут являться:

- отчуждение территории под строительство;

- прокладка дорог и линий коммуникаций;

- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэрозолями и т.п.;

- изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях;

-- изменение рельефа и параметров поверхностного стока;

- шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации объекта.

Как отмечалось выше, предусмотренные проектом мероприятия предотвращают эрозию почв и как следствие отрицательное воздействие на растительный и животный мир. Шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве объектов носят кратковременный характер. Результаты расчетов, выполненные в предыдущих главах показывают, что миграция загрязняющих веществ, как через воздух, так и с поверхностными водами не выйдет за пределы территории предприятия. Места сосредоточения и пути движения животных, гнездования птиц в районе проектируемого объекта отсутствуют.

Строительство объекта не должно повредить популяциям редких и эндемичных видов, так как выше упомянутые растения встречаются лишь на пространствах за пределами населенного пункта.

Места сосредоточения и пути движения животных в районе предприятия отсутствуют.

- 6. Физические факторы воздействия (шум, вибрация, электромагнитное излучение)

Физическими факторами воздействия на окружающую среду при строительстве объекта являются: шум, вибрация, электромагнитное излучение и освещение.

При проведении строительных работ, автотранспорт и работающее строительное оборудование будут являться источниками шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия. Проектными решениями предусмотрено использование в период строительства оборудования и техники, обеспечивающего уровень физических воздействий в пределах, установленных гигиеническими нормативами

Акустическое воздействие. Технологические процессы проведения работ являются источником сильного шумового воздействия на здоровье людей непосредственно принимающих участие в техно-логических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, сейсморазведочных работ и расстояния от места работы. Во время работ внешний шум может создаваться при работе механических агрегатов, автотранспорта.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на ЗдБ при каждом двух кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука. При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характер и состояния прилегающей территории, наличия звукоотра-жающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение при необходимости, звукоот-ражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумоза-щитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики должны быть указаны в их паспорте.

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, вибрация воспринимается различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также в применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. При расположении противовибрационных экранов дальше 5-6 м от источника колебаний их эффективность резко падает. В период сейсморазведочных работ вибрация может наблюдаться от технологического оборудования, поэтому для ее снижения предусмотрено:

-сокращение времени пребывания в условиях вибрации;

-применение средств индивидуальной защиты.

Электромагнитные воздействия. Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широко используемые в производстве - все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать проведение мероприя-тий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

-заболеваний глаз, в том числе хронических;

-зрительного дискомфорта;

-изменения в опорно-двигательном аппарате;

-кожно-резорбтивных проявлений;

-стрессовых состояний;

-изменений мотивации поведения;

-неблагополучных исходов беременности;

-эндокринных нарушений и т.д.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

-возможные системы защиты, в том числе временем и расстоянием;

-противопоказания для работы у конкретных лиц;

-соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

В целом, воздействие физических факторов на текущий момент оценивается сле-дующим образом:

- пространственный масштаб - локальный,

- временной масштаб - временный,

- интенсивность воздействия – незначительная.

Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Радиационная безопасность. Изменение радиационной обстановки под воздействием природных факторов носит крайне медленный характер, однако вмешательство человека в природные процессы может вызвать быстрые и необратимые изменения естественной обстановки.

Первоочередной задачей радиоэкологических исследований, согласно постановлениям Кабинета Министров РК № 1103 от 31 декабря 1992 года и № 363 от 30 марта 1995 года, является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем выявления радиоактивного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, которая может привести к радиоактивному загрязнению.

В качестве допустимого и контролируемого уровня естественного радиационного фона устанавливается мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД). Для обеспечения безопасности персонала можно рекомендовать проведение замеров гамма-фона в процессе проведения работ.

- Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Согласно ст. 576 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» [8] за эмиссии в окружающую среду взимается плата в порядке специального природопользования.

Объектом обложения является фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах и (или) сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (МРП) на первое число налогового периода, с учетом положений п. 7 ст. 576 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» [8].

Расчет платы за эмиссии в окружающую среду выполняется в соответствии с «Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом МООС Республики Казахстан от 8.04.2009 г. № 68-п.

Расчет платы за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

Ci выб . = Hi выб.хMi выб.

где:

C i выб . - плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП);

H i выб . - ставка платы за выбросы i-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн);

M i выб . - суммарная масса всех разновидностей i-ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн).

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ, для стационарных источников каждой площадки приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование вещества | Выброс вещества т/год | Ставки платы за 1 тонну МРП | МПР, тенге | Сумма платежа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (II, III) оксиды /в (274) | 0,0389436 | 30 | 3063 | 3578,53 |
| Марганец и его соединения / в марганца (327) | 0,00440266 | 0 | 3063 | 0,00 |
| Азота (IV) диоксид (4) | 0,082325 | 20 | 3063 | 5043,23 |
| Азот (II) оксид (6) | 0,104294 | 20 | 3063 | 6389,05 |
| Углерод (583) | 0,01332 | 24 | 3063 | 979,18 |
| Сера диоксид (516) | 0,029466 | 20 | 3063 | 1805,09 |
| Углерод оксид (584) | 0,07399381 | 0,32 | 3063 | 72,53 |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0,1602588 | 0,32 | 3063 | 157,08 |
| Проп-2-ен-1-аль | 0,003196 | 0,32 | 3063 | 3,13 |
| Хлорэтилен (646) | 0,000000351 | 0,32 | 3063 | 0,00 |
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,003196 | 332 | 3063 | 3250,06 |
| Уайт-спирит (1294*) | 0,0564268 | 0,32 | 3063 | 55,31 |
| Алканы С12-19 | 0,03945 | 0,32 | 3063 | 38,67 |
| Взвешенные частицы (116) | 0,0000389 | 0 | 3063 | 0,00 |
| Пыль неорганическая: 70-20% (494) | 0,69243 | 10 | 3063 | 21209,13 |
| Пыль абразивная (1027*) | 0,0000216 | 10 | 3063 | 0,66 |
| В С Е Г О: | 1,3017635210 |  |  | 42581,64 |

- ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

| Рабочий проект: «Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское, Костанайского района» |  |
| --- | --- |
| Инвестор (заказчик) | ГУ "Отдел строительство Костанайского района" |
| Реквизиты (почтовый адрес, телефон, телефакс, телетайп, расчетный счет) | ГУ "Отдел строительство Костанайского района" |
| Источники финансирования (госбюджет, частные или иностранные инвестиции) | Государственные инвестиции |
| Местоположение объекта (область, район, населенный пункт или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта) | мкр. Байтерек с. Мичуринское и Астана пос. Затобольск Костанайского района |
| Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника | Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское, Костанайского района |
| Представленные проектные материалы (полное название документации) | Пояснительная записка, графический материал |
| Генеральная проектная организация | ТОО «Astana Mix Building» |
| Характеристика объекта |  |
| Расчетная площадь земельного отвода (га) |  |
| Радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ), м | не требуется |
| Количество и этажность производственных корпусов | нет |
| Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения | нет |
| Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении | нет |
| Основные технологические процессы | Строительные работы |
| Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности | создать условия для жителей поселка потреблять электроэнергию, без каких-либо потерей электроэнергии и повысить безопасность к порожениям тока жителей |
| Сроки намечаемого строительства | 2022 г. |
| Виды и объемы сырья: |  |
| местное | Не требуется |
| привозное | Не требуется |
| Технологическое и энергетическое топливо |  |
| Электроэнергия |  |
| Тепло | Не требуется |
| Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду |  |
| Атмосфера |  |
| Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу |  |
| суммарный выброс, тонн в год | 1,301766468 |
| перечень основных ингредиентов в составе выбросов | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Олово оксид, Свинец и его неорганические соединения Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Формальдегид (Метаналь) (609) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |
| Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны | Не превышают ПДК |
| Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния: |  |
| электромагнитные излучения |  |
| акустические |  |
| вибрационные |  |
| Водная среда |  |
| Забор свежей воды: |  |
| разовый, для заполнения водооборотных систем, м3 |  |
| постоянный, м3/год |  |
| Источники водоснабжения: |  |
| поверхностные, штук/(м3/год) | нет |
| подземные, штук/(м3/год) |  |
| водоводы и водопроводы, (м3/год) | 0,5 |
| Количество сбрасываемых сточных вод: |  |
| в природные водоемы и водотоки, (м3/год) | нет |
| в пруды-накопители (м3/год) | нет |
| в посторонние канализационные системы, (м3/год) | 0,5 |
| Концентрация (миллиграмм на литр) и объем (тонн в год) основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (по ингредиентам) |  |
| Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки), миллиграмм на литр |  |
| Земли |  |
| Характеристика отчуждаемых земель: |  |
| Площадь: | нет |
| в постоянное пользование, га |  |
| во временное пользование, га |  |
| в том числе пашня, га |  |
| лесные насаждения, га |  |
| Нарушенные земли, требующие рекультивации: | нет |
| в том числе карьеры, количество/га |  |
| отвалы, количество/га |  |
| накопители (пруды-отстойники, гидрозолошлакоотвалы, хвостохранилища и так далее), количество/га |  |
| прочие, количество/га |  |
| Недра (для горнорудных предприятий и территорий) |  |
| Вид и способ добычи полезных ископаемых тонн (м3/год) |  |
| в том числе строительных материалов |  |
| Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (тонн в год)/% извлечения: |  |
| Растительность |  |
| Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению, га (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и так далее) | нет |
| в том числе площади рубок в лесах, га | нет |
| Фауна |  |
| Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну | нет |
| Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) | нет |
| Отходы производства |  |
| Объем неутилизируемых отходов, тонн в год |  |
| в том числе токсичных, тонн в год | нет |
| Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов | Передача сторонним организациям; Полигон ТБО |
| Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия |  |
| Возможность аварийных ситуаций |  |
| Потенциально опасные технологические линии и объекты | нет |
| Вероятность возникновения аварийных ситуаций | низкая |
| Радиус возможного воздействия |  |
| Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения | Результирующая значимость воздействия на окружающую среду определена как воздействие низкой значимости. |
| Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта | Последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность |
| Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации | Заказчик обязуется соблюдать строительные нормы и правила безопасности при проведении работ по созданию благоприятных условий жизни населения |

- Приложения

- Приложение А. Протоколы расчетов выбросов загрязняющих

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая

Источник выделения N 0001 01, Компрессор передвижной с ДВС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Временные рекомендации по расчету выбросов

от стационарных дизельных установок. Л., 1988

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 4.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 2.6634

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 30 / 3600 = 0.0383

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 30 / 103 = 0.0799

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 1.2 / 3600 = 0.001533

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 1.2 / 103 = 0.003196

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 39 / 3600 = 0.0498

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 39 / 103 = 0.1039

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 10 / 3600 = 0.01278

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 10 / 103 = 0.02663

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 25 / 3600 = 0.03194

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 25 / 103 = 0.0666

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 12 / 3600 = 0.01533

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 12 / 103 = 0.03196

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 1.2 / 3600 = 0.001533

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 1.2 / 103 = 0.003196

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 4.6 · 5 / 3600 = 0.00639

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 2.6634 · 5 / 103 = 0.01332

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0383000 | 0.0799000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0498000 | 0.1039000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0063900 | 0.0133200 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0127800 | 0.0266300 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0319400 | 0.0666000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0015330 | 0.0031960 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0015330 | 0.0031960 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0153300 | 0.0319600 |

Источник загрязнения N 0002,Труба дымовая

Источник выделения N 002, Котлы битумные

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе

асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 58

Расчет выбросов при сжигания топлива

Вид топлива: жидкое

Марка топлива : Дизельное топливо

Зольность топлива, %(Прил. 2.1), AR = 0.1

Сернистость топлива, %(Прил. 2.1), SR = 0.3

Содержание сероводорода в топливе, %(Прил. 2.1), H2S = 0

Низшая теплота сгорания, МДж/кг(Прил. 2.1), QR = 42.75

Расход топлива, т/год, BT = 0.482328

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.482328 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.482328 = 0.002836

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.002836 · 106 / (3600 · 58) = 0.01358

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической

неполноты сгорания топлива, R = 0.65

Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.482328 · (1-0 / 100) = 0.0067

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.0067 · 106 / (3600 · 58) = 0.0321

NOX = 1

Выбросы оксидов азота

Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0

Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.482328 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.00097

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.00097 · 106 / (3600 · 58) = 0.00465

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.00097 = 0.000776

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.00465 = 0.00372

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.00097 = 0.000126

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.00465 = 0.000605

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 7.488971

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 7.488971) / 1000 = 0.00749

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00749 · 106 / (58 · 3600) = 0.0359

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0037200 | 0.0007760 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0006050 | 0.0001260 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0135800 | 0.0028360 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0321000 | 0.0067000 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0359000 | 0.0074900 |

Источник загрязнения N 6001, Неорг.источник

Источник выделения N 6001 03, Агрегат для сварки ПЭ труб

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 90

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 15

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 · 90 / 106 = 0.00000081

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00000081 · 106 / (15 · 3600) = 0.000015

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 · 90 / 106 = 0.000000351

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.000000351 · 106 / (15 · 3600) = 0.0000065

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000150 | 0.00000081 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0.0000065 | 0.000000351 |

Источник загрязнения N 6002, Неорг.источник

Источник выделения N 6002 04, Машины шлифовальные электрические

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.01

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.01 · 3 · 1 / 106 = 0.0000216

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.01 · 1 = 0.002

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 3 · 1 / 106 = 0.0000389

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0036000 | 0.0000389 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0020000 | 0.0000216 |

Источник загрязнения N 6003, Неорг.источник

Источник выделения N 6003 05, Аппарат для газовой сварки и резки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 100.99425

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 7.213875

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 100.99425 / 106 = 0.001212

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 7.213875 / 3600 = 0.02405

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 100.99425 / 106 = 0.000197

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 7.213875 / 3600 = 0.00391

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 14

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 14 / 106 = 0.0000154

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 14 / 106 = 0.00102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 14 / 106 = 0.000693

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 14 / 106 = 0.000437

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 14 / 106 = 0.000071

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0202500 | 0.0010200 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003056 | 0.0000154 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0240500 | 0.0016490 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0039100 | 0.0002680 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0137500 | 0.0006930 |

Источник загрязнения N 6004, Неорг.источник

Источник выделения N 6004 06, Бульдозеры, 79 кВт

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), G = 900

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 900 · (1-0) = 900

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 900 / 3600 = 0.25

Время работы в год, часов, RT = 167

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 900 · 167 · 10-6 = 0.1503

Итого выбросы от источника выделения: 006 Бульдозеры, 79 кВт

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2500000 | 0.1503000 |

Источник загрязнения N 6005, Неорг.источник

Источник выделения N 6005 07, Машины бурильно крановые

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 360 · (1-0) = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 128

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 360 · 128 · 10-6 = 0.0461

Итого выбросы от источника выделения: 007 Машины бурильно крановые

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1000000 | 0.0461000 |

Источник загрязнения N 6006, Неорг.источник

Источник выделения N 6006 08, Экскаваторы одноковшные дизельные 0,5м3-0,25 м3

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.8

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 12

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 0.5

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.6

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 66.3429974

Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 2.3 · 0.01 · 0.4 · 0.5 · 0.6 · 66.3429974 · 106 / 3600 = 0.0509

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 391

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.4 · 0.5 · 0.6 · 66.3429974 · 391 = 0.03735

Итого выбросы от источника выделения: 008 Экскаваторы одноковшные дизельные 0,5м3-0,25 м3

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0509000 | 0.0373500 |

Источник загрязнения N 6007, Неорг.источник

Источник выделения N 6007 09, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1263.579

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.72620082

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 1263.579 / 106 = 0.0189

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 1.72620082 / 3600 = 0.00718

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 1263.579 / 106 = 0.002186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1.72620082 / 3600 = 0.00083

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42А

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1266.4873

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.73017391

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 1266.4873 / 106 = 0.01896

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 1.73017391 / 3600 = 0.0072

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 1266.4873 / 106 = 0.00219

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1.73017391 / 3600 = 0.000831

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э46

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 6.5073

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.00888975

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 6.5073 / 106 = 0.0000636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.00888975 / 3600 = 0.00002413

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 6.5073 / 106 = 0.00001126

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.00888975 / 3600 = 0.00000427

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 6.5073 / 106 = 0.000002603

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.00888975 / 3600 = 0.000000988

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0072000 | 0.0379236 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0008310 | 0.00438726 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000000988 | 0.000002603 |

Источник загрязнения N 6008,Неорг.источник

Источник выделения N 6008 10, Разгрузка сыпучих стройматериалов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.4

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 20

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 276.5648

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.7 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 20 · 276.5648 · (1-0) · 10-6 = 0.0026

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.7 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 20 · 10 · (1-0) / 3600 = 0.02613

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0261300 | 0.0026000 |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Гравий

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.4

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 73.368

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 120 · 73.368 · (1-0) · 10-6 = 0.00592

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 120 · 10 · (1-0) / 3600 = 0.224

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2240000 | 0.0085200 |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.4

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 540

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 997.295415

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 540 · 997.295415 · (1-0) · 10-6 = 0.434

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 540 · 10 · (1-0) / 3600 = 1.21

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.2100000 | 0.4425200 |

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 8.0 - 9.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 0.3

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.4

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 668.163612

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.3 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 120 · 668.163612 · (1-0) · 10-6 = 0.01616

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.3 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 120 · 10 · (1-0) / 3600 = 0.0672

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.2100000 | 0.4586800 |

Источник загрязнения N 6009, Неорг.источник

Источник выделения N 6009 11, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0014425

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0014425 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.000649

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0012500 | 0.0006490 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0026628

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0026628 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.002663

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00278

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0012500 | 0.0006490 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0027800 | 0.0026630 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00079

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0001

Марка ЛКМ: Олифа натуральная

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00079 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0001778

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0001 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00000625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00079 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0001778

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0001 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00000625

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0012500 | 0.0008268 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0027800 | 0.0028408 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0108

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Краска масляная МА-015

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0108 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00243

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0108 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00243

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000625

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0012500 | 0.0032568 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0027800 | 0.0052708 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0036

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0036 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.001302

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001005

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0036 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.000966

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000746

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0012500 | 0.0045588 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0027800 | 0.0062368 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2048536

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2048536 · 56 · 96 · 100 · 10-6 = 0.1101

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001493

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2048536 · 56 · 4 · 100 · 10-6 = 0.00459

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000622

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0014930 | 0.1146588 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0027800 | 0.0108268 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2026893

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2026893 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0456

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2026893 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0456

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000625

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0014930 | 0.1602588 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0027800 | 0.0564268 |

Источник загрязнения N 6010,Неорг.источник

Источник выделения N 012, Медницкие работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт

Марка применяемого материала: ПОС-30

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 5

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 46.445

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.0000075

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000075 · 5 · 3600 · 10-6 = 0.000000135

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.000000135 · 106) / (5 · 3600) = 0.0000075

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.0000033

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000033 · 5 · 3600 · 10-6 = 0.0000000594

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.0000000594 · 106) / (5 · 3600) = 0.0000033

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт

Марка применяемого материала: ПОС-40

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 5

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 3.546

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.000005

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.000005 · 5 · 3600 · 10-6 = 0.00000009

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.00000009 · 106) / (5 · 3600) = 0.000005

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.0000033

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000033 · 5 · 3600 · 10-6 = 0.0000000594

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.0000000594 · 106) / (5 · 3600) = 0.0000033

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0.0000033 | 0.0000001188 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.0000075 | 0.000000225 |

Источник загрязнения N 6011, Неорг.источник

Источник выделения N 6011 13, Спецтехника

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 41

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 5

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 5

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.36

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.9 · 10 + 1.3 · 2.9 · 5 + 0.36 · 20 = 55.1

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 55.1 · 2 · 41 · 10-6 = 0.00452

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.9 · 10 + 1.3 · 2.9 · 5 + 0.36 · 5 = 49.65

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 49.65 · 1 / 30 / 60 = 0.0276

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.18

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.5 · 10 + 1.3 · 0.5 · 5 + 0.18 · 20 = 11.85

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 11.85 · 2 · 41 · 10-6 = 0.000972

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.5 · 10 + 1.3 · 0.5 · 5 + 0.18 · 5 = 9.15

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.15 · 1 / 30 / 60 = 0.00508

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.2 · 10 + 1.3 · 2.2 · 5 + 0.2 · 20 = 40.3

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 40.3 · 2 · 41 · 10-6 = 0.003305

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.2 · 10 + 1.3 · 2.2 · 5 + 0.2 · 5 = 37.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 37.3 · 1 / 30 / 60 = 0.02072

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.003305 = 0.002644

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.02072 = 0.01658

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.003305 = 0.00043

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.02072 = 0.002694

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.13

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.008

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.13 · 10 + 1.3 · 0.13 · 5 + 0.008 · 20 = 2.305

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 2.305 · 2 · 41 · 10-6 = 0.000189

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.13 · 10 + 1.3 · 0.13 · 5 + 0.008 · 5 = 2.185

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.185 · 1 / 30 / 60 = 0.001214

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.34

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.065

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.34 · 10 + 1.3 · 0.34 · 5 + 0.065 · 20 = 6.91

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 6.91 · 2 · 41 · 10-6 = 0.000567

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.34 · 10 + 1.3 · 0.34 · 5 + 0.065 · 5 = 5.94

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.94 · 1 / 30 / 60 = 0.0033

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 41 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.36 |  | 2.9 |  | 0.0276 |  |  | 0.00452 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.5 |  | 0.00508 |  |  | 0.000972 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.01658 |  |  | 0.002644 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.002694 |  |  | 0.00043 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.008 |  | 0.13 |  | 0.001214 |  |  | 0.000189 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.065 |  | 0.34 |  | 0.0033 |  |  | 0.000567 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0165800 | 0.0026440 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0026940 | 0.0004300 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0012140 | 0.0001890 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0033000 | 0.0005670 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0276000 | 0.0045200 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0050800 | 0.0009720 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

- Приложение Б. Карты полей рассеивания загрязняющих веществ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Костанайская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра=   2.8 м/с

Температура летняя = 25.0 град.C

Температура зимняя = -12.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 6003 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0202500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/

ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 6003|    0.020250| П1 |   3.222790 |   0.50  |     7.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.020250 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      3.222790 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.068: 0.078: 0.086: 0.092: 0.094: 0.092: 0.086: 0.078: 0.068: 0.059:

Cc : 0.024: 0.027: 0.031: 0.034: 0.037: 0.038: 0.037: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024:

Фоп:  135 :  141 :  149 :  158 :  169 :  180 :  191 :  202 :  211 :  219 :  225 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.068: 0.081: 0.094: 0.107: 0.116: 0.120: 0.116: 0.107: 0.094: 0.081: 0.068:

Cc : 0.027: 0.032: 0.038: 0.043: 0.046: 0.048: 0.046: 0.043: 0.038: 0.032: 0.027:

Фоп:  129 :  135 :  143 :  153 :  166 :  180 :  194 :  207 :  217 :  225 :  231 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.152 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.078: 0.094: 0.113: 0.131: 0.146: 0.152: 0.146: 0.131: 0.113: 0.094: 0.078:

Cc : 0.031: 0.038: 0.045: 0.053: 0.058: 0.061: 0.058: 0.053: 0.045: 0.038: 0.031:

Фоп:  121 :  127 :  135 :  146 :  162 :  180 :  198 :  214 :  225 :  233 :  239 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.188 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.107: 0.131: 0.158: 0.179: 0.188: 0.179: 0.158: 0.131: 0.107: 0.086:

Cc : 0.034: 0.043: 0.053: 0.063: 0.071: 0.075: 0.071: 0.063: 0.053: 0.043: 0.034:

Фоп:  112 :  117 :  124 :  135 :  153 :  180 :  207 :  225 :  236 :  243 :  248 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.205 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.116: 0.146: 0.179: 0.205: 0.202: 0.205: 0.179: 0.146: 0.116: 0.092:

Cc : 0.037: 0.046: 0.058: 0.071: 0.082: 0.081: 0.082: 0.071: 0.058: 0.046: 0.037:

Фоп:  101 :  104 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  243 :  252 :  256 :  259 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.202 долей ПДК (x=    40.0; напр.ветра=270)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.094: 0.120: 0.152: 0.188: 0.202: 0.011: 0.202: 0.188: 0.152: 0.120: 0.094:

Cc : 0.038: 0.048: 0.061: 0.075: 0.081: 0.004: 0.081: 0.075: 0.061: 0.048: 0.038:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  135 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.205 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.116: 0.146: 0.179: 0.205: 0.202: 0.205: 0.179: 0.146: 0.116: 0.092:

Cc : 0.037: 0.046: 0.058: 0.071: 0.082: 0.081: 0.082: 0.071: 0.058: 0.046: 0.037:

Фоп:   79 :   76 :   72 :   63 :   45 :    0 :  315 :  297 :  288 :  284 :  281 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.188 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.107: 0.131: 0.158: 0.179: 0.188: 0.179: 0.158: 0.131: 0.107: 0.086:

Cc : 0.034: 0.043: 0.053: 0.063: 0.071: 0.075: 0.071: 0.063: 0.053: 0.043: 0.034:

Фоп:   68 :   63 :   56 :   45 :   27 :    0 :  333 :  315 :  304 :  297 :  292 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.152 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.078: 0.094: 0.113: 0.131: 0.146: 0.152: 0.146: 0.131: 0.113: 0.094: 0.078:

Cc : 0.031: 0.038: 0.045: 0.053: 0.058: 0.061: 0.058: 0.053: 0.045: 0.038: 0.031:

Фоп:   59 :   53 :   45 :   34 :   18 :    0 :  342 :  326 :  315 :  307 :  301 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.068: 0.081: 0.094: 0.107: 0.116: 0.120: 0.116: 0.107: 0.094: 0.081: 0.068:

Cc : 0.027: 0.032: 0.038: 0.043: 0.046: 0.048: 0.046: 0.043: 0.038: 0.032: 0.027:

Фоп:   51 :   45 :   37 :   27 :   14 :    0 :  346 :  333 :  323 :  315 :  309 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.068: 0.078: 0.086: 0.092: 0.094: 0.092: 0.086: 0.078: 0.068: 0.059:

Cc : 0.024: 0.027: 0.031: 0.034: 0.037: 0.038: 0.037: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024:

Фоп:   45 :   39 :   31 :   22 :   11 :    0 :  349 :  338 :  329 :  321 :  315 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   -40.0 м    Y=    40.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20454 доли ПДК  |

|       0.08182 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0203|   0.204540 | 100.0  | 100.0 |  10.1007595  |

|                        В сумме =   0.204540   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.059 0.068 0.078 0.086 0.092 0.094 0.092 0.086 0.078 0.068 0.059 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.068 0.081 0.094 0.107 0.116 0.120 0.116 0.107 0.094 0.081 0.068 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.078 0.094 0.113 0.131 0.146 0.152 0.146 0.131 0.113 0.094 0.078 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.086 0.107 0.131 0.158 0.179 0.188 0.179 0.158 0.131 0.107 0.086 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.092 0.116 0.146 0.179 0.205 0.202 0.205 0.179 0.146 0.116 0.092 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.094 0.120 0.152 0.188 0.202 0.011 0.202 0.188 0.152 0.120 0.094 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.092 0.116 0.146 0.179 0.205 0.202 0.205 0.179 0.146 0.116 0.092 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.086 0.107 0.131 0.158 0.179 0.188 0.179 0.158 0.131 0.107 0.086 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.078 0.094 0.113 0.131 0.146 0.152 0.146 0.131 0.113 0.094 0.078 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.068 0.081 0.094 0.107 0.116 0.120 0.116 0.107 0.094 0.081 0.068 |-10

|                                                                   |

11-| 0.059 0.068 0.078 0.086 0.092 0.094 0.092 0.086 0.078 0.068 0.059 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.20454 долей ПДК

=0.08182 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -40.0м

( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    40.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.127: 0.115: 0.112: 0.103: 0.095: 0.090: 0.079: 0.079: 0.118: 0.104: 0.089: 0.075: 0.109: 0.072: 0.094:

Cc : 0.051: 0.046: 0.045: 0.041: 0.038: 0.036: 0.032: 0.031: 0.047: 0.042: 0.036: 0.030: 0.044: 0.029: 0.038:

Фоп:  116 :  125 :  128 :  133 :  137 :  139 :  144 :  144 :  114 :  125 :  134 :  141 :  112 :  139 :  109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.088: 0.085: 0.080: 0.075: 0.072: 0.065: 0.065:

Cc : 0.035: 0.034: 0.032: 0.030: 0.029: 0.026: 0.026:

Фоп:  117 :  119 :  124 :  128 :  130 :  135 :  135 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12697 доли ПДК  |

|       0.05079 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0203|   0.126975 | 100.0  | 100.0 |   6.2703562  |

|                        В сумме =   0.126975   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 6003 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0003056

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 6003|    0.000306| П1 |   1.945451 |   0.50  |     7.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.000306 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      1.945451 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.041: 0.047: 0.052: 0.055: 0.057: 0.055: 0.052: 0.047: 0.041: 0.036:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  135 :  141 :  149 :  158 :  169 :  180 :  191 :  202 :  211 :  219 :  225 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.049: 0.057: 0.064: 0.070: 0.072: 0.070: 0.064: 0.057: 0.049: 0.041:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  129 :  135 :  143 :  153 :  166 :  180 :  194 :  207 :  217 :  225 :  231 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.047: 0.057: 0.068: 0.079: 0.088: 0.092: 0.088: 0.079: 0.068: 0.057: 0.047:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:  121 :  127 :  135 :  146 :  162 :  180 :  198 :  214 :  225 :  233 :  239 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.113 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.052: 0.064: 0.079: 0.095: 0.108: 0.113: 0.108: 0.095: 0.079: 0.064: 0.052:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  112 :  117 :  124 :  135 :  153 :  180 :  207 :  225 :  236 :  243 :  248 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.123 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.070: 0.088: 0.108: 0.123: 0.122: 0.123: 0.108: 0.088: 0.070: 0.055:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  101 :  104 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  243 :  252 :  256 :  259 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.122 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.057: 0.072: 0.092: 0.113: 0.122: 0.007: 0.122: 0.113: 0.092: 0.072: 0.057:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  135 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.123 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.070: 0.088: 0.108: 0.123: 0.122: 0.123: 0.108: 0.088: 0.070: 0.055:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   79 :   76 :   72 :   63 :   45 :    0 :  315 :  297 :  288 :  284 :  281 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.113 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.052: 0.064: 0.079: 0.095: 0.108: 0.113: 0.108: 0.095: 0.079: 0.064: 0.052:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   68 :   63 :   56 :   45 :   27 :    0 :  333 :  315 :  304 :  297 :  292 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.047: 0.057: 0.068: 0.079: 0.088: 0.092: 0.088: 0.079: 0.068: 0.057: 0.047:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:   59 :   53 :   45 :   34 :   18 :    0 :  342 :  326 :  315 :  307 :  301 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.049: 0.057: 0.064: 0.070: 0.072: 0.070: 0.064: 0.057: 0.049: 0.041:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:   51 :   45 :   37 :   27 :   14 :    0 :  346 :  333 :  323 :  315 :  309 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.041: 0.047: 0.052: 0.055: 0.057: 0.055: 0.052: 0.047: 0.041: 0.036:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   45 :   39 :   31 :   22 :   11 :    0 :  349 :  338 :  329 :  321 :  315 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   -40.0 м    Y=    40.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12347 доли ПДК  |

|       0.00123 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1| 0.00030560|   0.123472 | 100.0  | 100.0 | 404.0303650  |

|                        В сумме =   0.123472   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.036 0.041 0.047 0.052 0.055 0.057 0.055 0.052 0.047 0.041 0.036 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.041 0.049 0.057 0.064 0.070 0.072 0.070 0.064 0.057 0.049 0.041 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.047 0.057 0.068 0.079 0.088 0.092 0.088 0.079 0.068 0.057 0.047 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.052 0.064 0.079 0.095 0.108 0.113 0.108 0.095 0.079 0.064 0.052 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.055 0.070 0.088 0.108 0.123 0.122 0.123 0.108 0.088 0.070 0.055 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.057 0.072 0.092 0.113 0.122 0.007 0.122 0.113 0.092 0.072 0.057 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.055 0.070 0.088 0.108 0.123 0.122 0.123 0.108 0.088 0.070 0.055 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.052 0.064 0.079 0.095 0.108 0.113 0.108 0.095 0.079 0.064 0.052 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.047 0.057 0.068 0.079 0.088 0.092 0.088 0.079 0.068 0.057 0.047 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.041 0.049 0.057 0.064 0.070 0.072 0.070 0.064 0.057 0.049 0.041 |-10

|                                                                   |

11-| 0.036 0.041 0.047 0.052 0.055 0.057 0.055 0.052 0.047 0.041 0.036 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.12347 долей ПДК

=0.00123 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -40.0м

( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    40.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.070: 0.067: 0.062: 0.057: 0.054: 0.048: 0.047: 0.071: 0.063: 0.054: 0.045: 0.066: 0.043: 0.057:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001:

Фоп:  116 :  125 :  128 :  133 :  137 :  139 :  144 :  144 :  114 :  125 :  134 :  141 :  112 :  139 :  109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.053: 0.051: 0.048: 0.045: 0.044: 0.039: 0.039:

Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  117 :  119 :  124 :  128 :  130 :  135 :  135 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.07665 доли ПДК  |

|       0.00077 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1| 0.00030560|   0.076649 | 100.0  | 100.0 | 250.8142700  |

|                        В сумме =   0.076649   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 6010 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0000033

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )

ПДКр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 6010|  0.00000330| П1 |   0.001050 |   0.50  |     7.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =  0.00000330 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.001050 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 6010 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0000075

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

ПДКр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 6010|  0.00000750| П1 |   0.477450 |   0.50  |     7.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =  0.00000750 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.477450 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.022: 0.022: 0.019: 0.017: 0.014: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.026: 0.028: 0.026: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.017: 0.022: 0.026: 0.030: 0.030: 0.030: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.018: 0.022: 0.028: 0.030: 0.002: 0.030: 0.028: 0.022: 0.018: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.017: 0.022: 0.026: 0.030: 0.030: 0.030: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.026: 0.028: 0.026: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.022: 0.022: 0.019: 0.017: 0.014: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   -40.0 м    Y=    40.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03030 доли ПДК  |

|       0.00003 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6010| П1| 0.00000750|   0.030302 | 100.0  | 100.0 |     4040.30  |

|                        В сумме =   0.030302   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.011 0.010 0.009 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.018 0.017 0.016 0.014 0.012 0.010 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.022 0.022 0.019 0.017 0.014 0.011 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.013 0.016 0.019 0.023 0.026 0.028 0.026 0.023 0.019 0.016 0.013 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.014 0.017 0.022 0.026 0.030 0.030 0.030 0.026 0.022 0.017 0.014 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.014 0.018 0.022 0.028 0.030 0.002 0.030 0.028 0.022 0.018 0.014 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.014 0.017 0.022 0.026 0.030 0.030 0.030 0.026 0.022 0.017 0.014 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.013 0.016 0.019 0.023 0.026 0.028 0.026 0.023 0.019 0.016 0.013 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.022 0.022 0.019 0.017 0.014 0.011 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.018 0.017 0.016 0.014 0.012 0.010 |-10

|                                                                   |

11-| 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.011 0.010 0.009 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.03030 долей ПДК

=0.00003 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -40.0м

( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    40.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.017: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.016: 0.011: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01881 доли ПДК  |

|       0.00002 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6010| П1| 0.00000750|   0.018811 | 100.0  | 100.0 |     2508.14  |

|                        В сумме =   0.018811   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0037200

000501 6003 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0240500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 0002|    0.003720| Т  |   0.131819 |   0.50  |    22.8  |

|   2 |000501 6003|    0.024050| П1 |   2.551707 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.027770 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      2.683527 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.143 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.113: 0.122: 0.131: 0.137: 0.141: 0.143: 0.141: 0.137: 0.131: 0.122: 0.113:

Cc : 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023:

Фоп:  135 :  141 :  149 :  158 :  169 :  180 :  191 :  202 :  211 :  219 :  225 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.106: 0.115: 0.123: 0.129: 0.133: 0.134: 0.133: 0.129: 0.123: 0.115: 0.106:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.157 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.122: 0.133: 0.143: 0.150: 0.155: 0.157: 0.155: 0.150: 0.143: 0.133: 0.122:

Cc : 0.024: 0.027: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024:

Фоп:  129 :  135 :  143 :  153 :  166 :  180 :  194 :  207 :  217 :  225 :  231 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.115: 0.125: 0.134: 0.142: 0.147: 0.149: 0.147: 0.142: 0.134: 0.125: 0.115:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.131: 0.143: 0.154: 0.162: 0.168: 0.170: 0.168: 0.162: 0.154: 0.143: 0.131:

Cc : 0.026: 0.029: 0.031: 0.032: 0.034: 0.034: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.026:

Фоп:  121 :  127 :  135 :  146 :  162 :  180 :  198 :  214 :  225 :  233 :  239 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.123: 0.134: 0.145: 0.154: 0.160: 0.162: 0.160: 0.154: 0.145: 0.134: 0.123:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.137: 0.150: 0.162: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.162: 0.150: 0.137:

Cc : 0.027: 0.030: 0.032: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027:

Фоп:  112 :  117 :  124 :  135 :  153 :  180 :  207 :  225 :  236 :  243 :  248 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.129: 0.142: 0.154: 0.162: 0.161: 0.161: 0.161: 0.162: 0.154: 0.142: 0.129:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра=117)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.141: 0.155: 0.168: 0.169: 0.165: 0.162: 0.165: 0.169: 0.168: 0.155: 0.141:

Cc : 0.028: 0.031: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034: 0.031: 0.028:

Фоп:  101 :  104 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  243 :  252 :  256 :  259 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.133: 0.147: 0.160: 0.161: 0.158: 0.155: 0.158: 0.161: 0.160: 0.147: 0.133:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.143: 0.157: 0.170: 0.169: 0.162: 0.015: 0.162: 0.169: 0.170: 0.157: 0.143:

Cc : 0.029: 0.031: 0.034: 0.034: 0.032: 0.003: 0.032: 0.034: 0.034: 0.031: 0.029:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  135 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.134: 0.149: 0.162: 0.161: 0.155: 0.009: 0.155: 0.161: 0.162: 0.149: 0.134:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=    80.0; напр.ветра=297)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.141: 0.155: 0.168: 0.169: 0.165: 0.162: 0.165: 0.169: 0.168: 0.155: 0.141:

Cc : 0.028: 0.031: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034: 0.031: 0.028:

Фоп:   79 :   76 :   72 :   63 :   45 :    0 :  315 :  297 :  288 :  284 :  281 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.133: 0.147: 0.160: 0.161: 0.158: 0.155: 0.158: 0.161: 0.160: 0.147: 0.133:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=    80.0; напр.ветра=315)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.137: 0.150: 0.162: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.162: 0.150: 0.137:

Cc : 0.027: 0.030: 0.032: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027:

Фоп:   68 :   63 :   56 :   45 :   27 :    0 :  333 :  315 :  304 :  297 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.129: 0.142: 0.154: 0.162: 0.161: 0.161: 0.161: 0.162: 0.154: 0.142: 0.129:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.131: 0.143: 0.154: 0.162: 0.168: 0.170: 0.168: 0.162: 0.154: 0.143: 0.131:

Cc : 0.026: 0.029: 0.031: 0.032: 0.034: 0.034: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.026:

Фоп:   59 :   53 :   45 :   34 :   18 :    0 :  342 :  326 :  315 :  307 :  301 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.123: 0.134: 0.145: 0.154: 0.160: 0.162: 0.160: 0.154: 0.145: 0.134: 0.123:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.157 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.122: 0.133: 0.143: 0.150: 0.155: 0.157: 0.155: 0.150: 0.143: 0.133: 0.122:

Cc : 0.024: 0.027: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024:

Фоп:   51 :   45 :   37 :   27 :   14 :    0 :  346 :  333 :  323 :  315 :  309 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.115: 0.125: 0.134: 0.142: 0.147: 0.149: 0.147: 0.142: 0.134: 0.125: 0.115:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.143 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.113: 0.122: 0.131: 0.137: 0.141: 0.143: 0.141: 0.137: 0.131: 0.122: 0.113:

Cc : 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023:

Фоп:   45 :   39 :   31 :   22 :   11 :    0 :  349 :  338 :  329 :  321 :  315 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.106: 0.115: 0.123: 0.129: 0.133: 0.134: 0.133: 0.129: 0.123: 0.115: 0.106:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    80.0 м    Y=   -80.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.17043 доли ПДК  |

|       0.03409 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   315 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0240|   0.162423 |  95.3  |  95.3 |   6.7535620  |

|                        В сумме =   0.162423    95.3                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.008007     4.7                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.113 0.122 0.131 0.137 0.141 0.143 0.141 0.137 0.131 0.122 0.113 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.122 0.133 0.143 0.150 0.155 0.157 0.155 0.150 0.143 0.133 0.122 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.131 0.143 0.154 0.162 0.168 0.170 0.168 0.162 0.154 0.143 0.131 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.137 0.150 0.162 0.170 0.169 0.169 0.169 0.170 0.162 0.150 0.137 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.141 0.155 0.168 0.169 0.165 0.162 0.165 0.169 0.168 0.155 0.141 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.143 0.157 0.170 0.169 0.162 0.015 0.162 0.169 0.170 0.157 0.143 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.141 0.155 0.168 0.169 0.165 0.162 0.165 0.169 0.168 0.155 0.141 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.137 0.150 0.162 0.170 0.169 0.169 0.169 0.170 0.162 0.150 0.137 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.131 0.143 0.154 0.162 0.168 0.170 0.168 0.162 0.154 0.143 0.131 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.122 0.133 0.143 0.150 0.155 0.157 0.155 0.150 0.143 0.133 0.122 |-10

|                                                                   |

11-| 0.113 0.122 0.131 0.137 0.141 0.143 0.141 0.137 0.131 0.122 0.113 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.17043 долей ПДК

=0.03409 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    80.0м

( X-столбец 8, Y-строка 8)       Yм =   -80.0 м

При опасном направлении ветра  :     315 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.161: 0.155: 0.153: 0.148: 0.143: 0.140: 0.132: 0.131: 0.156: 0.149: 0.139: 0.129: 0.152: 0.125: 0.143:

Cc : 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.026: 0.026: 0.031: 0.030: 0.028: 0.026: 0.030: 0.025: 0.029:

Фоп:  116 :  125 :  128 :  133 :  137 :  139 :  144 :  144 :  114 :  125 :  134 :  141 :  112 :  139 :  109 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.152: 0.146: 0.145: 0.140: 0.135: 0.132: 0.124: 0.123: 0.148: 0.140: 0.131: 0.121: 0.143: 0.118: 0.134:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.138: 0.136: 0.133: 0.128: 0.126: 0.119: 0.119:

Cc : 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024:

Фоп:  117 :  119 :  124 :  128 :  130 :  135 :  135 :

:      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.130: 0.128: 0.125: 0.120: 0.118: 0.111: 0.111:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.16056 доли ПДК  |

|       0.03211 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0240|   0.152227 |  94.8  |  94.8 |   6.3296256  |

|  2 |000501 0002| Т |     0.0037|   0.008332 |   5.2  | 100.0 |   2.2397246  |

|                        В сумме =   0.160559   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0006050

000501 6003 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0039100

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 0002|    0.000605| Т  |   0.010719 |   0.50  |    22.8  |

|   2 |000501 6003|    0.003910| П1 |   0.207426 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.004515 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.218145 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    80.0; напр.ветра=243)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.001: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012:

Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.000: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра= 63)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   -80.0 м    Y=    80.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01385 доли ПДК  |

|       0.00554 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0039|   0.013203 |  95.3  |  95.3 |   3.3767810  |

|                        В сумме =   0.013203    95.3                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000651     4.7                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.011 0.012 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.011 0.013 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.013 0.011 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.012 0.013 0.014 0.014 0.013 0.001 0.013 0.014 0.014 0.013 0.012 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.011 0.013 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.013 0.011 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.011 0.012 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 |-10

|                                                                   |

11-| 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.01385 долей ПДК

=0.00554 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -80.0м

( X-столбец 4, Y-строка 4)       Yм =    80.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.012: 0.010: 0.012:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01305 доли ПДК  |

|       0.00522 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0039|   0.012374 |  94.8  |  94.8 |   3.1648128  |

|  2 |000501 0002| Т | 0.00060500|   0.000678 |   5.2  | 100.0 |   1.1198622  |

|                        В сумме =   0.013052   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0135800

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 0002|    0.013580| Т  |   0.192484 |   0.50  |    22.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.013580 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.192484 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:

Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра=166)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра=117)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра=104)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра= 76)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра= 63)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 14)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:

Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -120.0 м    Y=   120.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01225 доли ПДК  |

|       0.00612 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 0002| Т |     0.0136|   0.012250 | 100.0  | 100.0 | 0.902037263  |

|                        В сумме =   0.012250   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 |-10

|                                                                   |

11-| 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.01225 долей ПДК

=0.00612 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  -120.0м

( X-столбец 3, Y-строка 3)       Yм =   120.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -162.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01225 доли ПДК  |

|       0.00613 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   112 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 0002| Т |     0.0136|   0.012253 | 100.0  | 100.0 | 0.902278125  |

|                        В сумме =   0.012253   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0321000

000501 6003 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0137500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 0002|    0.032100| Т  |   0.045499 |   0.50  |    22.8  |

|   2 |000501 6003|    0.013750| П1 |   0.058355 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.045850 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.103854 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Cc : 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.026: 0.028: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.028: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.028: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра=108)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.030: 0.029: 0.030: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   120.0; напр.ветра=270)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.002: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.030: 0.031: 0.033: 0.031: 0.029: 0.012: 0.029: 0.031: 0.033: 0.031: 0.030:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра= 72)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.030: 0.029: 0.030: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.028: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.026: 0.028: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.028: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Cc : 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=     0.0 м    Y=   120.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00650 доли ПДК  |

|       0.03251 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   180 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0137|   0.003709 |  57.0  |  57.0 | 0.269724578  |

|  2 |000501 0002| Т |     0.0321|   0.002793 |  43.0  | 100.0 | 0.086997673  |

|                        В сумме =   0.006501   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.002 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 |-10

|                                                                   |

11-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.00650 долей ПДК

=0.03251 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 3)       Yм =   120.0 м

При опасном направлении ветра  :     180 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006:

Cc : 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027: 0.031: 0.027: 0.030:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00636 доли ПДК  |

|       0.03179 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.0137|   0.003481 |  54.8  |  54.8 | 0.253185034  |

|  2 |000501 0002| Т |     0.0321|   0.002876 |  45.2  | 100.0 | 0.089588977  |

|                        В сумме =   0.006357   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0359000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 0002|    0.035900| Т  |   0.254425 |   0.50  |    22.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.035900 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.254425 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:

Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра=166)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:

Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра=117)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра=104)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.016: 0.016:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра= 76)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  -160.0; напр.ветра= 63)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:

Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 14)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:

Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -120.0 м    Y=   120.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01619 доли ПДК  |

|       0.01619 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 0002| Т |     0.0359|   0.016192 | 100.0  | 100.0 | 0.451018661  |

|                        В сумме =   0.016192   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.016 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.014 0.015 0.016 0.016 0.016 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.016 0.016 0.016 0.014 0.013 0.012 0.013 0.014 0.016 0.016 0.016 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.016 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.014 0.015 0.016 0.016 0.016 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 |-10

|                                                                   |

11-| 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.01619 долей ПДК

=0.01619 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  -120.0м

( X-столбец 3, Y-строка 3)       Yм =   120.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.016: 0.015: 0.016:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.016: 0.015: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -162.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01620 доли ПДК  |

|       0.01620 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   112 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 0002| Т |     0.0359|   0.016196 | 100.0  | 100.0 | 0.451139092  |

|                        В сумме =   0.016196   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000501 6006 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0509000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 6006|    0.050900| П1 |  10.800990 |   0.50  |     7.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.050900 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =     10.800990 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.315 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.198: 0.228: 0.260: 0.288: 0.308: 0.315: 0.308: 0.288: 0.260: 0.228: 0.198:

Cc : 0.059: 0.068: 0.078: 0.086: 0.092: 0.095: 0.092: 0.086: 0.078: 0.068: 0.059:

Фоп:  135 :  141 :  149 :  158 :  169 :  180 :  191 :  202 :  211 :  219 :  225 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.401 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.228: 0.270: 0.315: 0.357: 0.389: 0.401: 0.389: 0.357: 0.315: 0.270: 0.228:

Cc : 0.068: 0.081: 0.095: 0.107: 0.117: 0.120: 0.117: 0.107: 0.095: 0.081: 0.068:

Фоп:  129 :  135 :  143 :  153 :  166 :  180 :  194 :  207 :  217 :  225 :  231 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.509 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.260: 0.315: 0.378: 0.441: 0.488: 0.509: 0.488: 0.441: 0.378: 0.315: 0.260:

Cc : 0.078: 0.095: 0.114: 0.132: 0.147: 0.153: 0.147: 0.132: 0.114: 0.095: 0.078:

Фоп:  121 :  127 :  135 :  146 :  162 :  180 :  198 :  214 :  225 :  233 :  239 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.629 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.288: 0.357: 0.441: 0.529: 0.599: 0.629: 0.599: 0.529: 0.441: 0.357: 0.288:

Cc : 0.086: 0.107: 0.132: 0.159: 0.180: 0.189: 0.180: 0.159: 0.132: 0.107: 0.086:

Фоп:  112 :  117 :  124 :  135 :  153 :  180 :  207 :  225 :  236 :  243 :  248 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.686 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.308: 0.389: 0.488: 0.599: 0.686: 0.678: 0.686: 0.599: 0.488: 0.389: 0.308:

Cc : 0.092: 0.117: 0.147: 0.180: 0.206: 0.203: 0.206: 0.180: 0.147: 0.117: 0.092:

Фоп:  101 :  104 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  243 :  252 :  256 :  259 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.678 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.315: 0.401: 0.509: 0.629: 0.678: 0.037: 0.678: 0.629: 0.509: 0.401: 0.315:

Cc : 0.095: 0.120: 0.153: 0.189: 0.203: 0.011: 0.203: 0.189: 0.153: 0.120: 0.095:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  315 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.686 долей ПДК (x=    40.0; напр.ветра=315)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.308: 0.389: 0.488: 0.599: 0.686: 0.678: 0.686: 0.599: 0.488: 0.389: 0.308:

Cc : 0.092: 0.117: 0.147: 0.180: 0.206: 0.203: 0.206: 0.180: 0.147: 0.117: 0.092:

Фоп:   79 :   76 :   72 :   63 :   45 :    0 :  315 :  297 :  288 :  284 :  281 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.629 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.288: 0.357: 0.441: 0.529: 0.599: 0.629: 0.599: 0.529: 0.441: 0.357: 0.288:

Cc : 0.086: 0.107: 0.132: 0.159: 0.180: 0.189: 0.180: 0.159: 0.132: 0.107: 0.086:

Фоп:   68 :   63 :   56 :   45 :   27 :    0 :  333 :  315 :  304 :  297 :  292 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.509 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.260: 0.315: 0.378: 0.441: 0.488: 0.509: 0.488: 0.441: 0.378: 0.315: 0.260:

Cc : 0.078: 0.095: 0.114: 0.132: 0.147: 0.153: 0.147: 0.132: 0.114: 0.095: 0.078:

Фоп:   59 :   53 :   45 :   34 :   18 :    0 :  342 :  326 :  315 :  307 :  301 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.401 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.228: 0.270: 0.315: 0.357: 0.389: 0.401: 0.389: 0.357: 0.315: 0.270: 0.228:

Cc : 0.068: 0.081: 0.095: 0.107: 0.117: 0.120: 0.117: 0.107: 0.095: 0.081: 0.068:

Фоп:   51 :   45 :   37 :   27 :   14 :    0 :  346 :  333 :  323 :  315 :  309 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.315 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.198: 0.228: 0.260: 0.288: 0.308: 0.315: 0.308: 0.288: 0.260: 0.228: 0.198:

Cc : 0.059: 0.068: 0.078: 0.086: 0.092: 0.095: 0.092: 0.086: 0.078: 0.068: 0.059:

Фоп:   45 :   39 :   31 :   22 :   11 :    0 :  349 :  338 :  329 :  321 :  315 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   -40.0 м    Y=    40.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.68550 доли ПДК  |

|       0.20565 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6006| П1|     0.0509|   0.685505 | 100.0  | 100.0 |  13.4676800  |

|                        В сумме =   0.685505   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.198 0.228 0.260 0.288 0.308 0.315 0.308 0.288 0.260 0.228 0.198 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.228 0.270 0.315 0.357 0.389 0.401 0.389 0.357 0.315 0.270 0.228 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.260 0.315 0.378 0.441 0.488 0.509 0.488 0.441 0.378 0.315 0.260 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.288 0.357 0.441 0.529 0.599 0.629 0.599 0.529 0.441 0.357 0.288 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.308 0.389 0.488 0.599 0.686 0.678 0.686 0.599 0.488 0.389 0.308 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.315 0.401 0.509 0.629 0.678 0.037 0.678 0.629 0.509 0.401 0.315 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.308 0.389 0.488 0.599 0.686 0.678 0.686 0.599 0.488 0.389 0.308 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.288 0.357 0.441 0.529 0.599 0.629 0.599 0.529 0.441 0.357 0.288 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.260 0.315 0.378 0.441 0.488 0.509 0.488 0.441 0.378 0.315 0.260 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.228 0.270 0.315 0.357 0.389 0.401 0.389 0.357 0.315 0.270 0.228 |-10

|                                                                   |

11-| 0.198 0.228 0.260 0.288 0.308 0.315 0.308 0.288 0.260 0.228 0.198 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.68550 долей ПДК

=0.20565 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -40.0м

( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    40.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.426: 0.387: 0.374: 0.344: 0.317: 0.302: 0.265: 0.264: 0.394: 0.349: 0.299: 0.252: 0.366: 0.240: 0.315:

Cc : 0.128: 0.116: 0.112: 0.103: 0.095: 0.091: 0.079: 0.079: 0.118: 0.105: 0.090: 0.076: 0.110: 0.072: 0.094:

Фоп:  116 :  125 :  128 :  133 :  137 :  139 :  144 :  144 :  114 :  125 :  134 :  141 :  112 :  139 :  109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.294: 0.286: 0.268: 0.251: 0.242: 0.217: 0.216:

Cc : 0.088: 0.086: 0.080: 0.075: 0.073: 0.065: 0.065:

Фоп:  117 :  119 :  124 :  128 :  130 :  135 :  135 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.42555 доли ПДК  |

|       0.12766 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6006| П1|     0.0509|   0.425548 | 100.0  | 100.0 |   8.3604755  |

|                        В сумме =   0.425548   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

(513) )

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0184--------

000501 6010 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0000075

--------- Примесь 0330--------

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0135800

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

(513) )

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

_______________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.        |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси     |

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания                          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|______

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|-----|

|   1 |000501 6010|    0.007500| П1 |   0.477450 |   0.50  |     7.1  |3.0  |

|   2 |000501 0002|    0.027160| Т  |   0.192484 |   0.50  |    22.8  |1.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|    Суммарный Mq =    0.034660  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.669935 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

(513) )

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

(513) )

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.026: 0.029: 0.032: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.028: 0.032: 0.035: 0.038: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.041: 0.040: 0.041: 0.038: 0.033: 0.029: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=    40.0; напр.ветра=270)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.030: 0.034: 0.039: 0.040: 0.011: 0.040: 0.039: 0.034: 0.030: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=   -40.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.041: 0.040: 0.041: 0.038: 0.033: 0.029: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.028: 0.032: 0.035: 0.038: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.026: 0.029: 0.032: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   -40.0 м    Y=    40.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.04055 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6010| П1|     0.0075|   0.030302 |  74.7  |  74.7 |   4.0403037  |

|  2 |000501 0002| Т |     0.0272|   0.010249 |  25.3  | 100.0 | 0.377352804  |

|                        В сумме =   0.040551   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

(513) )

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 0.020 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.021 0.024 0.026 0.028 0.029 0.030 0.029 0.028 0.026 0.024 0.021 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.023 0.026 0.029 0.032 0.033 0.034 0.033 0.032 0.029 0.026 0.023 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.025 0.028 0.032 0.035 0.038 0.039 0.038 0.035 0.032 0.028 0.025 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.026 0.029 0.033 0.038 0.041 0.040 0.041 0.038 0.033 0.029 0.026 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.026 0.030 0.034 0.039 0.040 0.011 0.040 0.039 0.034 0.030 0.026 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.026 0.029 0.033 0.038 0.041 0.040 0.041 0.038 0.033 0.029 0.026 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.025 0.028 0.032 0.035 0.038 0.039 0.038 0.035 0.032 0.028 0.025 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.023 0.026 0.029 0.032 0.033 0.034 0.033 0.032 0.029 0.026 0.023 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.021 0.024 0.026 0.028 0.029 0.030 0.029 0.028 0.026 0.024 0.021 |-10

|                                                                   |

11-| 0.020 0.021 0.023 0.025 0.026 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 0.020 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.04055

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -40.0м

( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =    40.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/

(513) )

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.031: 0.029: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.023: 0.030: 0.028: 0.025: 0.023: 0.028: 0.022: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03098 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6010| П1|     0.0075|   0.018811 |  60.7  |  60.7 |   2.5081427  |

|  2 |000501 0002| Т |     0.0272|   0.012166 |  39.3  | 100.0 | 0.447944850  |

|                        В сумме =   0.030977   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0301--------

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0037200

000501 6003 П1    2.5                       0.0        0        0        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0240500

--------- Примесь 0330--------

000501 0002 Т     4.0  0.15 10.00  0.1815   0.0        0        0                       1.0 1.000 0 0.0135800

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

_______________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      |

|   суммарным М                                                       |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000501 0002|    0.045760| Т  |   0.324304 |   0.50  |    22.8  |

|   2 |000501 6003|    0.120250| П1 |   2.551707 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.166010  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|    Сумма Cм по всем источникам =      2.876011 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 400x400 с шагом 40

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=        0  Y=        0

размеры: Длина(по Х)=    400, Ширина(по Y)=    400

шаг сетки =    40.0

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   200 : Y-строка  1  Cmax=  0.155 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.124: 0.133: 0.142: 0.149: 0.153: 0.155: 0.153: 0.149: 0.142: 0.133: 0.124:

Фоп:  135 :  141 :  149 :  158 :  169 :  180 :  191 :  202 :  211 :  219 :  225 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.106: 0.115: 0.123: 0.129: 0.133: 0.134: 0.133: 0.129: 0.123: 0.115: 0.106:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   160 : Y-строка  2  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.133: 0.145: 0.155: 0.162: 0.168: 0.169: 0.168: 0.162: 0.155: 0.145: 0.133:

Фоп:  129 :  135 :  143 :  153 :  166 :  180 :  194 :  207 :  217 :  225 :  231 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.115: 0.125: 0.134: 0.142: 0.147: 0.149: 0.147: 0.142: 0.134: 0.125: 0.115:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   120 : Y-строка  3  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.142: 0.155: 0.166: 0.174: 0.180: 0.182: 0.180: 0.174: 0.166: 0.155: 0.142:

Фоп:  121 :  127 :  135 :  146 :  162 :  180 :  198 :  214 :  225 :  233 :  239 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.123: 0.134: 0.145: 0.154: 0.160: 0.162: 0.160: 0.154: 0.145: 0.134: 0.123:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    80 : Y-строка  4  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра=135)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.149: 0.162: 0.174: 0.182: 0.180: 0.180: 0.180: 0.182: 0.174: 0.162: 0.149:

Фоп:  112 :  117 :  124 :  135 :  153 :  180 :  207 :  225 :  236 :  243 :  248 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.129: 0.142: 0.154: 0.162: 0.161: 0.161: 0.161: 0.162: 0.154: 0.142: 0.129:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    40 : Y-строка  5  Cmax=  0.180 долей ПДК (x=    80.0; напр.ветра=243)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.153: 0.168: 0.180: 0.180: 0.176: 0.172: 0.176: 0.180: 0.180: 0.168: 0.153:

Фоп:  101 :  104 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  243 :  252 :  256 :  259 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.133: 0.147: 0.160: 0.161: 0.158: 0.155: 0.158: 0.161: 0.160: 0.147: 0.133:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.017: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=  -120.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.155: 0.169: 0.182: 0.180: 0.172: 0.024: 0.172: 0.180: 0.182: 0.169: 0.155:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  135 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.134: 0.149: 0.162: 0.161: 0.155: 0.015: 0.155: 0.161: 0.162: 0.149: 0.134:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 0002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.009: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6003 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -40 : Y-строка  7  Cmax=  0.180 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра= 63)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.153: 0.168: 0.180: 0.180: 0.176: 0.172: 0.176: 0.180: 0.180: 0.168: 0.153:

Фоп:   79 :   76 :   72 :   63 :   45 :    0 :  315 :  297 :  288 :  284 :  281 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.133: 0.147: 0.160: 0.161: 0.158: 0.155: 0.158: 0.161: 0.160: 0.147: 0.133:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.017: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -80 : Y-строка  8  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=   -80.0; напр.ветра= 45)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.149: 0.162: 0.174: 0.182: 0.180: 0.180: 0.180: 0.182: 0.174: 0.162: 0.149:

Фоп:   68 :   63 :   56 :   45 :   27 :    0 :  333 :  315 :  304 :  297 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.129: 0.142: 0.154: 0.162: 0.161: 0.161: 0.161: 0.162: 0.154: 0.142: 0.129:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -120 : Y-строка  9  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.142: 0.155: 0.166: 0.174: 0.180: 0.182: 0.180: 0.174: 0.166: 0.155: 0.142:

Фоп:   59 :   53 :   45 :   34 :   18 :    0 :  342 :  326 :  315 :  307 :  301 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.123: 0.134: 0.145: 0.154: 0.160: 0.162: 0.160: 0.154: 0.145: 0.134: 0.123:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -160 : Y-строка 10  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.133: 0.145: 0.155: 0.162: 0.168: 0.169: 0.168: 0.162: 0.155: 0.145: 0.133:

Фоп:   51 :   45 :   37 :   27 :   14 :    0 :  346 :  333 :  323 :  315 :  309 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.115: 0.125: 0.134: 0.142: 0.147: 0.149: 0.147: 0.142: 0.134: 0.125: 0.115:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -200 : Y-строка 11  Cmax=  0.155 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0)

----------:______________________________________________________________________

x=  -200 :  -160:  -120:   -80:   -40:     0:    40:    80:   120:   160:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.124: 0.133: 0.142: 0.149: 0.153: 0.155: 0.153: 0.149: 0.142: 0.133: 0.124:

Фоп:   45 :   39 :   31 :   22 :   11 :    0 :  349 :  338 :  329 :  321 :  315 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.106: 0.115: 0.123: 0.129: 0.133: 0.134: 0.133: 0.129: 0.123: 0.115: 0.106:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   -80.0 м    Y=    80.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.18212 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.1203|   0.162423 |  89.2  |  89.2 |   1.3507124  |

|  2 |000501 0002| Т |     0.0458|   0.019699 |  10.8  | 100.0 | 0.430488318  |

|                        В сумме =   0.182122   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

|  Длина и ширина     : L=    400 м;  B=    400 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     40 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.124 0.133 0.142 0.149 0.153 0.155 0.153 0.149 0.142 0.133 0.124 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.133 0.145 0.155 0.162 0.168 0.169 0.168 0.162 0.155 0.145 0.133 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.142 0.155 0.166 0.174 0.180 0.182 0.180 0.174 0.166 0.155 0.142 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.149 0.162 0.174 0.182 0.180 0.180 0.180 0.182 0.174 0.162 0.149 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.153 0.168 0.180 0.180 0.176 0.172 0.176 0.180 0.180 0.168 0.153 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.155 0.169 0.182 0.180 0.172 0.024 0.172 0.180 0.182 0.169 0.155 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.153 0.168 0.180 0.180 0.176 0.172 0.176 0.180 0.180 0.168 0.153 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.149 0.162 0.174 0.182 0.180 0.180 0.180 0.182 0.174 0.162 0.149 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.142 0.155 0.166 0.174 0.180 0.182 0.180 0.174 0.166 0.155 0.142 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.133 0.145 0.155 0.162 0.168 0.169 0.168 0.162 0.155 0.145 0.133 |-10

|                                                                   |

11-| 0.124 0.133 0.142 0.149 0.153 0.155 0.153 0.149 0.142 0.133 0.124 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.18212

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -80.0м

( X-столбец 4, Y-строка 4)       Yм =    80.0 м

При опасном направлении ветра  :     135 град.

и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :030  Костанайская область.

Объект    :0005 Строительство электроснабжения в мкр.Байтерек.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2022      Расчет проводился 23.08.2021 17:23

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     66:    96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:    66:   106:   146:   186:    66:   187:    66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -135:  -149:  -149:  -149:  -149:  -162:  -162:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.173: 0.167: 0.165: 0.160: 0.155: 0.152: 0.143: 0.143: 0.168: 0.161: 0.151: 0.140: 0.164: 0.137: 0.155:

Фоп:  116 :  125 :  128 :  133 :  137 :  139 :  144 :  144 :  114 :  125 :  134 :  141 :  112 :  139 :  109 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.152: 0.146: 0.145: 0.140: 0.135: 0.132: 0.124: 0.123: 0.148: 0.140: 0.131: 0.121: 0.143: 0.118: 0.134:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.021: 0.019: 0.020:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=     96:   106:   127:   146:   157:   186:   187:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=   -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:  -189:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.148: 0.144: 0.140: 0.137: 0.130: 0.130:

Фоп:  117 :  119 :  124 :  128 :  130 :  135 :  135 :

:      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.130: 0.128: 0.125: 0.120: 0.118: 0.111: 0.111:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=  -135.0 м    Y=    66.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.17273 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   116 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000501 6003| П1|     0.1203|   0.152227 |  88.1  |  88.1 |   1.2659250  |

|  2 |000501 0002| Т |     0.0458|   0.020498 |  11.9  | 100.0 | 0.447944880  |

|                        В сумме =   0.172725   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Приложение В