Заявление о намечаемой деятельности

к рабочему проекту «Внедрение автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках ТОО «Казахойл Актобе»

- Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

ТОО «Казахойл Актобе», Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район.

Головной офис, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, 46.

Телефон: +7 7132 93 32 99,

БИН - 990940002914

Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» – Чжао Цзичэнь

- Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Кодекса.

В соответствии с п. 2.1 Раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса РК работы по разведке и добычи относятся к виду намечаемой деятельности, для которой проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательной. Проектом предусмотрен внедрение автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках ТОО «Казахойл Актобе.

- При внесении существенных изменений в виды деятельности.

Строительство согласно Рабочему проекту будет осуществляться в течение 2 месяцев (ориентировочно II квартал, месяц июнь, июль):

Дата начала строительства – июнь 2022 года;

Дата завершения строительства - июль 2022 года.

Основные решения по системе автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках КОА.

Согласно заданию на проектирование данная документация предусматривает автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на печь дожига, поз. М-1901 УКПГ месторождение Алибекмола.

Система предназначена для автоматического непрерывного измерения расхода, давления, температура, концентрации загрязняющих веществ (диоксида серы SO2, оксида углерода СО, диоксида углерода СО2, оксида азота NO диоксида азота NO2, метана СН4), пыли в отходящих дымовых газах.

Область применения системы ИИС СГК-510 «SOLER» - контроль выбросов вредных (загрязняющих) веществ в рамках задачи, поставленной №23659 от 22 июля 2021 г., согласно которому стационарные источники выбросов объектов оснащены средствами автоматического контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ.

Система экологического мониторинга ИИС СГК-510 «SOLER» позволяет проводить анализ выбросов загрязняющих веществ в дымовых трубах различного назначения. Система в реальном времени отслеживает выбросы загрязняющих веществ и пыли, приводит их к нормальным условиям, обеспечивает расчет валовых выбросов (г/сек или тонн/год). АРМ оператора позволяет отслеживать основные параметры системы.

- Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.

ТОО «Казахойл Актобе»» осуществляеть свою деятельность на месторождениях Алибекмола и Кожасай.

Месторождения Алибекмола и Кожасай в административном отношении расположены на территориях Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, в 250-270 км к югу от г. Актобе.

В орографическом отношении описываемые районы представляет собой слабо всхолмленную равнину, расчлененную балками и оврагами. К северо-западной части площади примыкают барханные пески Кумжарган. Максимальная абсолютная отметка рельефа плюс 281м приурочена к центральной части описываемой площади, минимальная плюс 160м наблюдается в долине р. Эмба.

Ближайшей железнодорожной станцией и районным центром является ст. Эмба, расположенная в 50км к северо-востоку от месторождения.

Ближайшими нефтяными месторождениями являются – Жанажол (20 км) и Кенкияк (45 км), которые обладают развитой инфраструктурой, энергетической базой и мощностями по подготовке нефти и газа. Нефть этих месторождений по нефтепроводу подаётся в магистральный нефтепровод Атырау-Орск. Нефтепромыслы указанных месторождений связаны шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием с г. Актобе. Через северную часть площади месторождения проходит асфальтированная дорога Жанажол-Эмба-Актобе.

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом, продолжительной холодной зимой, с большими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха.

- Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Целью настоящего раздела является внедрение автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках ТОО «Казахойл Актобе».

Основные решения по системе автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках КОА.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

Организованные источники:

- Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем;

- Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;

- Источник 0003 – Битумный котел;

Неорганизованные источники:

- Источник 6001 – Планировка грунта;

- Источник 6002 – Гудронатор ручной;

- Источник 6003 – Работа перфоратора;

- Источник 6004 – Покрасочный пост;

- Источник 6005 – Сварочный пост;

- Источник 6006 – Разгрузка пылящих материалов;

- Источник 6007 – Транспортировка пылящих материалов;

- Источник 6008 – Машина шлифовальная;

- Источник 6009 – Медницкие работы.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 12 ед. в том числе: неорганизованных – 9 ед., организованных – 3 ед.

Источники выделения выбросов в период эксплуатации:

Организованные источники:

- Источник 0004 - Печи дожига М-1901

- Источник 0005-001 - ФНД ЦПНГ Алибекмола;

- Источник 0005-002 - ФВД ЦПНГ Алибекмола;

- Источник 0006 - Факел ЦПиПГ Алибекмола;

- Источник 0007 - Факел УПН Кожасай;

- Источник 0008 - Факел УПГ Кожасай.

Общее количество организованных источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта составляет 5 ед

Более подробное описание всех источников представлено в разделе ООС, Приложение 1.

Согласно Экологическому Кодексу Статьи 22. Регистр выбросов и переноса загрязнителей, пункт 8 Оператор объектов, указанные в пункте 9 настоящей статьи, обязаны ежегодно до 1 апреля представлять в регистр выбросов и переноса загрязнителей отчетность за предыдущий календарный год, содержащую информацию в соответствия с пунктом 7 настоящей статьи. Отчетным годом является календарный год, к которому относится такая информация. Так как намечаемая деятельность рассматривает внедрение автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках ТОО «Казахойл Актобе, в связи с этим регистр выбросов и переноса загрязнителей не предусматривается.

- Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Целью настоящего раздела является внедрение автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках ТОО «Казахойл Актобе».

Строительство согласно Рабочему проекту будет осуществляться в течение 2 месяцев (ориентировочно II квартал, месяц июнь, июль):

Дата начала строительства – июнь 2022 года;

Дата завершения строительства - июль 2022 года.

Основные решения по системе автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках КОА.

Согласно заданию на проектирование данная документация предусматривает автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на печь дожига, поз. М-1901 УКПГ месторождение Алибекмола.

Система предназначена для автоматического непрерывного измерения расхода, давления, температура, концентрации загрязняющих веществ (диоксида серы SO2, оксида углерода СО, диоксида углерода СО2, оксида азота NO диоксида азота NO2, метана СН4), пыли в отходящих дымовых газах.

Область применения системы ИИС СГК-510 «SOLER» - контроль выбросов вредных (загрязняющих) веществ в рамках задачи, поставленной №23659 от 22 июля 2021 г., согласно которому стационарные источники выбросов объектов оснащены средствами автоматического контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ.

Система экологического мониторинга ИИС СГК-510 «SOLER» позволяет проводить анализ выбросов загрязняющих веществ в дымовых трубах различного назначения. Система в реальном времени отслеживает выбросы загрязняющих веществ и пыли, приводит их к нормальным условиям, обеспечивает расчет валовых выбросов (г/сек или тонн/год). АРМ оператора позволяет отслеживать основные параметры системы.

- Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения.

Строительство согласно Рабочему проекту будет осуществляться в течение 2 месяцев (ориентировочно II квартал, месяц июнь, июль):

Дата начала строительства – июнь 2022 года;

Дата завершения строительства - июль 2022 года.

- Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

- земельных участков:

Проектируемые объекты находятся на территории действующего месторождения Алибекмола. Дополнительного отвода земель не требуется.

- водных ресурсов:

Проектируемые объекты находится на территории действующего месторождения Алибекмола.  Проектируемых объектов будут располагаться за пределами водоохраной зоны – не ближе 500м от реки Жем.

На месторождении Алибекмола вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых и технических нужд - автоцистернами из близлежащего источника.

Вода технического качества используется на производственные нужды в соответствии с планом строительно-монтажных работ, а потребление воды питьевого качества предусматривается для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд работающих.

Для питьевых нужд работающих на проектируемом объекте бутилированная вода питьевого качества доставляется автотранспортом. Питьевая вода должна соответствовать ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода». В соответствии СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения» удельное водопотребление составляет 150 л/сут. Количество задействованных людей составляет 5 человек. Продолжительность строительства 60 дней.

Водоохранные полосы по реке Жем не установлены, но учитывается согласно Земельному Кодексу п.1-1 ст. 43 при оформлении земельного отвода.

- участков недр:

Проектируемые объекты находятся на территории действующего месторождения Алибекмола. Дополнительного отвода земель не требуется. Площадь геологического отвода составляет 95,27 км2. Географические координаты в приложении. Касательно право землепользования все земельные участки ТОО «Казахойл Актобе» имеют срок до 19 октября 2023 года, согласно сроку контракта на недропользование.

- растительных ресурсов:

На территории строительства зеленые насаждения отсутствуют.

- видов объектов животного мира:

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

- иных ресурсов:

иных ресурсы отсутствуют

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) не возобновляемостью

Использование природных ресурсов, обусловленных их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью исключается. Риски отсутствуют.

- Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Выбросы загрязняющих веществ на период СМР

| Код загр. веще- ства | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды ( |  | 0.04 |  | 3 | 0.00743 | 0.00008233 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000784 | 0.00000775 |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на |  | 0.02 |  | 3 | 0.0000133 | 0.00000003 |
| 0184 | Свинец и его неорганические | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.0000493 | 0.0000001 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.25537 | 0.0007265 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) ( | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.32542 | 0.00089576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0416 | 0.00011395 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0832 | 0.0002279 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.208 | 0.0005693 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.434475 | 0.00168668 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.1678 | 0.000604 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.1 |  |  | 4 | 0.03247 | 0.0001169 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.009984 | 0.00002734 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.009984 | 0.00002734 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.07035 | 0.0002532 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.17603 | 0.0006388 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 1 |  |  | 4 | 0.16799 | 0.0010634 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.266888 | 0.00099008 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.004 | 0.000003 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0001936 | 0.00000205 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.89497 | 0.2161404 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0026 | 0.0000017 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 3.1596012 | 0.22417851 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации объектов

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | загрязняющего вещества | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | вещества | вещества, |
| веще- |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | г/с | т/год |
| ства |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  |  |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 23.6557833 | 59.759058217 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00921 | 0.2904 |
| 0328 | Углерод | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 15.7327422 | 38.647972143 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 192.391832463 | 1468.22934515 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0.008 |  |  | 2 | 0.11008503787 | 0.24472334354 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 157.622932 | 395.798921432 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 3.93318555 | 9.661993036 |
| 1715 | Метантиол | 0.006 |  |  | 4 | 0.03257170402 | 0.0552116459 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 393.488342255 | 1972.68762502 |

- Описание сбросов загрязняющих веществ.

Накопленные сточные воды в период строительства отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на территории строительства не производится, в связи с этим расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в природные объекты не осуществляется.

Баланс водоотведения и водопотребления при строительных работах

| № п/п | Наименование потребителей | Количество чел. | Норма расхода воды на ед. | Количество дня в год | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. |  | м3/период |  | м3/сут. |  |  | м3/период |
| 1. На хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На хозяйственно-питьевые нужды | 5 | 150 л/сут.* | 60 | 0,75 |  | 45 |  | 0,75 |  |  | 45 |
| Всего |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 45 |  | 0,75 | 45 |  |

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности.

На площадке строительства и эксплуатации организованы места временного хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления вывозятся по договору на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захоронение отходов. При организации мест временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Обеспечение мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности (маркировано по типу отхода), физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих требований.

Влияние отходов производства и потребления на природную среду будет минимальным при условии выполнения, соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду. Потенциальная направленность негативного воздействия отходов может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранении, либо утилизации отходов производства и потребления.

Таблица 1 Лимиты накопления отходов на 2022 год при СМР

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 0,0944 |
| в т. ч. отходов производства | - | 0,0328 |
| отходов потребления | - | 0,0616 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,0305 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 0,00049 |
| Металлолом | - | 0,002 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,00028 |
| Коммунальные отходы | - | 0,06164 |

Таблица 2 Лимиты захоронения отходов на 2022 год при СМР

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | 0,0944 | - | - | 0,0944 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,0328 | - | - | 0,0328 |
| отходов потребления | - | 0,0616 | - | - | 0,0616 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,0305 | - | - | 0,0305 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов |  | 0,00049 |  |  | 0,00049 |
| Металлолом |  | 0,002 |  |  | 0,002 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,00028 | - | - | 0,00028 |
| Коммунальные отходы |  | 0,06164 |  |  | 0,06164 |

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

Экологическое разрешение на воздействие (выдаётся уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями).

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии - с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).

ТОО «Казахойл Актобе» ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно программе производственного экологического контроля наблюдения атмосферного воздуха, на границе СЗЗ, объектов ТОО «Казахойл Актобе» проводились по следующим ингредиентам: диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сажи, углеводородов, меркаптанов, сероводорода.

По результатам проведенного мониторинга атмосферного воздуха концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха месторождения Кожасай на границе СЗЗ находились ниже уровня ПДК.

Распределение речной сети на территории Урало-Эмбинского района обусловлено наличием на юго-западе Каспийского моря и на северо-востоке горных сооружений Южного Урала, поэтому реки здесь имеют общее направление течения с северо-востока на юго-запад. По особенностям формирования гидрографической сети территория относится к подрайону «Бессточные реки восточной части Прикаспийской низменности».

Реки маловодные с резко выраженным преобладанием стока в весенний период.

По территории месторождения протекают временные водотоки Ащисай и Жайынды, являющиеся притоками реки Эмба. Техногенное воздействие месторождений сказывается на степени минерализации поверхностных вод и загрязнении их различными химическими токсичными веществами.

Река Эмба начинается на западном склоне Мугалжарских гор. Длина реки 712 км, общая площадь водосбора 40400 кв. км, в пределах области - 34800 кв. км. Река Эмба используется для водоснабжения населения, орошения и водопоя скота, любительской рыбалки. В многоводные годы река имела связь с Каспийским морем.

Программой ПЭК предусмотрен ежеквартальный мониторинг состояния поверхностных и подземных вод.

Мониторинг поверхностных вод предусматривает отбор проб на двух точках реки Эмба, а также в точке места впадения ручья Ащисай в р.Жем.

В пробах воды превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для вод рыбохозяйственных водоемов не выявлено.

Рассматриваемая территория расположена в подзоне светло-каштановых почв. Почвообразующими породами служат легкие суглинки и супеси, реже средние суглинки, на которых формируются бурые почвы, часто в комплексе ли в сочетании с такырами и солончаками под солянково-полынной, с редкими эфемерами растительностью.

Для данной территории характерна комплексность почвенного покрова, где в основном представлены сочетания разновидностей светло-каштановых различной степени засоленности. Светло каштановые почвы являются зональными и занимают большие площади на территории.

Почвообразующими породами служат элювиально-делювиальные отложения различного механического состава, как незаселенные, так засоленные в различной степени. По механическому составу выделяются легко и среднесуглинистые разновидности. Среди фракций в легкосуглинистых почвах доминируют фракции мелкого песка (0,25-0,05мм).

Пойменные луговые светло-каштановые почвы получили ограниченные распространение, встречаются одним контуром по сухому руслу реки Атжаксы. Солонцы светло-каштановые средние – выделяются как однородными контурами, так и небольшими пятнами среди светло каштановых солончаковатых и солончаковых, лугово-светлокаштановых солончаковых почв, часто образуя комплексы. Формируются в долине реки Атжаксы и по волнистой равнине. Почвообразующими породами служат засоленные глины и суглинки. По механическому составу эти почвы легко и среднесуглинистые.

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценка прогноза и разработки рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Целью контроля над состоянием почвенного покрова является получение аналитической информации о состоянии почв для оценки влияния деятельности предприятия на их качество.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Во всех пробах почвы, отобранных на территории промплощадок и на границе ССЗ, валовое содержание контролируемых веществ находится практически на одном уровне.

Район расположен в полупустынной (пустынно-степной) зоне, для которой характерно сочетание степных и пустынных сообществ. Растения исследуемого региона распределены крайне разреженно. Полупустыни характеризуются полыными ландшафтами. Для полупустыни современная эпоха является временем господства полыней, группа которых составляет основное ядро флоры полупустыни Казахстана.

Животный мир исследуемой территории богат и разнообразен и представлен 2 видами земноводных, 20 видами пресмыкающихся, 227 видами птиц 40 видами млекопитающих.

Фауна земноводных и пресмыкающихся обеднена в силу экологических условий. Так, с одной стороны это бедность территорий поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой и озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию, удаленную от водоемов. Пресмыкающиеся представлены 15 видами, что составляет 30,6% от герпетофауны Республики Казахстан.

Вывод: На территории проектируемого строительства ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.

Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства:

| Показатели воздействия |  |  |  | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб |  | Интенсивность воздействия | Балл значимости |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл | Кратковременный 1 балл |  | Слабая 2 балла | 2 балла Низкой значимости |
| Поверхностные воды |  |  |  |  |
| воздействие отсутствует |  |  |  |  |
| Подземные воды |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл | Кратковременный 1 балл |  | Слабая 2 балла | 2 балла Низкой значимости |
| Недра |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл | Кратковременный 1 балл |  | Умеренная 3 балла | 3 балла Низкой значимости |
| Почвы |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл | Кратковременный 1 балл |  | Умеренная 3 балла | 3 балла Низкой значимости |
| Растительность |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл |  | Кратковременный 1 балл | Умеренная 3 балла | 3 балла Низкой значимости |
| Животный мир |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл |  | Кратковременный 1 балл | Слабая 2 балла | 2 балла Низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «низкая» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия находится в пределах от допустимых стандартов до порогового значения, ниже которого воздействие является низким.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.

Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период строительных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие:

- своевременное и качественное обслуживание техники;

- использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам;

- организация движения транспорта;

- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

- для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;

- использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.

В период эксплуатации основными мероприятиями, направленными на снижение ВЗВ, а также на предупреждение и обеспечение безопасных условий труда являются:

- обеспечение полной герметизации технологического оборудования;

- выбор оборудования с учетом его надежности и экономичности;

- строгое соблюдение всех технологических параметров;

- своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и профилактики технологического оборудования.

В период проведения строительно-монтажных работ, должен быть предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и предотвращение негативных последствий строительства.

В период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы будут храниться с учетом существующих требований для предотвращения загрязнения окружающей среды;

- с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облегчения утилизации различных типов отходов, предусмотрен раздельный сбор;

- на этапе технической рекультивации нарушенных земель – уборка строительного мусора;

- сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места.

В целях предотвращения воздействия строительно-монтажных работ на почвенно-растительный покров площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

- сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

- четкое соблюдение границ рабочих участков;

- применение производственного оборудования с нормативным уровнем шума;

- регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- движение транспорта при строительных работах будет организовано по автодорогам и отведенным маршрутам;

- оптимизация продолжительности работы транспорта;

- введение ограничений по скорости движения транспорта;

- проведение рекультивации согласно существующим требованиям;

- включение вопросов охраны окружающей среды в занятия по тренингу среди рабочих и руководящего звена.

В период проведения строительно-монтажных работ, должен быть предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и предотвращение негативных последствий строительства.

В период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы будут храниться с учетом существующих требований  для предотвращения загрязнения окружающей среды;

- с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облегчения утилизации различных типов отходов, предусмотрен раздельный сбор;

- на этапе технической рекультивации нарушенных земель – уборка строительного мусора;

- сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места.

В целях предотвращения воздействия строительно-монтажных работ на почвенно-растительный покров площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

- сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

- четкое соблюдение границ рабочих участков;

- применение производственного оборудования с нормативным уровнем шума;

- регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- движение транспорта при строительных работах будет организовано по автодорогам и  отведенным маршрутам;

- оптимизация продолжительности работы транспорта;

- введение ограничений по скорости движения транспорта;

- проведение рекультивации согласно существующим требованиям;

- включение вопросов охраны окружающей среды в занятия по тренингу среди рабочих и руководящего звена.

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возникновение аварийных ситуаций, как во время строительно-монтажных работ.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на защиту окружающей среды и обеспечения безопасных условий труда являются:

- Движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

- Сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

- Четкое соблюдение границ рабочих участков;

- При строительстве во время производства земляных работ использовать орошение уплотняемых грунтов;

- Содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

- Постоянный контроль за технологическим оборудованием, наличие исправных приборов;

- Обеспечение прочности и герметичности оборудования;

- Постоянная профилактика исправности и ремонт оборудования.

- Тщательное выполнение работ по строительству с соблюдением правил техники безопасности;

- Надлежащая организация складирования отходов в специально отведенных для этого местах, в отдельных контейнерах, своевременный вывоз по договору;

- Контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

- Соблюдение графика строительных работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение (возможный разлив топлива).

- Исключается сброс всех видов сточных вод, а также исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности.

После окончания строительства на техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель» должны проводиться следующие работы:

- вывоз строительного и производственного мусора, неиспользованных материалов и других отходов с последующим их захоронением или организованным складированием;

- распределение оставшего грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;

- оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- планировка и укатка катком поверхности рекультивируемой площади;

- проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не рассматриваются в данном проекте.