|  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ecogroup KZ» Государственная лицензия № 01698Р от 19.09.2014 года. |
| --- | --- |

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

—

«Привязка АЗС блочно-контейнерного типа с операторной и магазином в

с. Богатырь, Успенского района, Павлодарской области»

—

ОТЧЁТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Заказчик:

Директор ТОО «АЗС Монолит»                                             Садвакасов Д.К.

Исполнитель:

Директор

ТОО «Ecogroup KZ»                                                                    А.В. Поплавец

г. Павлодар 2023 год

СПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель отдела экологии                                                  О.К. Золотов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	 6

- Описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен

отчет	 8

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами ………………………………………………………………………………….	   8

1.2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий) ……………………..   9

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности …………………………………………………     15

1.4 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой

деятельности ……………………………………………………………………………… 15

1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах ……………………………………………………………………….  16

1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий - для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодекса ………………………………………..  21

1.7 Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности	 ………………………………………………….  21

1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия ……………………………………………………………..   22

1.8.1 Воздействие на атмосферный воздух, расчёты выбросов, рассеивания, анализ, предложения по ДДВ   ………………………………………………………………...      22

1.8.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны …………………………….       78

1.8.3 Воздействие на водные ресурсы …………………………………………………    84

1.8.4 Воздействие на почвы ……………………………………………………..…….     86

1.8.5 Воздействие на недра  ……………………………………………………………    86

1.8.6 Физические воздействия …………………………………………………………    86

1.8.7 Воздействие на растительный и животный мир ……………………………….     87

1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности	 91

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду, участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов ……………………………………	 97

3. Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды ………………………………………..       98

4. Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности ……………    99

5. Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты ……………………….	 99

6. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами ………………………………………………………………………………… 101

7. Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам ……….. 102

8. Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности …………………..  102

9. Информация об определении вероятности возникновения аварий и

опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации	  102

10. Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)	 103

11Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду

и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах	 105

12. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу……………………………………………………………… 105

13 Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления…105

14. Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях…………………………………………………………………………….. 105

15 Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных отсутствием технических возможностей и недостаточным ровнем современных научных знаний………………………………………………………………………….  106

16. Выполнение требований согласно заключению по определению феры охвата… 106

17 Краткое нетехническое резюме …………………………………………………….. 109

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ситуационная карта-схема расположения АЗС с нанесённой СЗЗ и расстоянием до ЖЗ.

2. Схема функционального использования территории-генеральный план объектов АЗС с нанесёнными источниками загрязнения окружающей среды и озеленением.

3. Эскиз АЗС.

4. Исходные данные.

5.Землеотвод под строительство АЗС.

6. Протокола дозиметрического контроля и замеров содержания родона на объекте.

7. Письмо об отсутствии на площадке строительства зелёных насаждений.

8. Письмо об отсутствии на площадке строительства очагов сибирской язвы и скотомогильников.

9. Письмо Казгидромета об отсутствии данных по фоновым концентрациям ЗВ.

10. Договор о вывозе стоков септика.

11. Договор о вывозе ТБО.

12. Договор о вывозе промышленных отходов.

13. Справка о гос. Регистрации ЮЛ Заказчика.

14 Лицензия Ecogroup KZ

15 Лицензия проектировщиков

16. Заключение СЭК на предварительную расчётную СЗЗ

17. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

18. Расчёты.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «Отчет о возможных воздействиях», разработан для ТОО «АЗС Монолит» в связи выполнением рабочего проекта «Привязка АЗС блочно-контейнерного типа с операторной и магазином в с. Богатырь, Успенского района, Павлодарской области».

«Отчет о возможных воздействиях», далее ОоВВ, к РП – это выявление, анализ, оценка и учет в процессе строительства и промышленной эксплуатации предприятия, воздействия хозяйственной деятельности на экологию, вызываемых изменений в окружающей среде, а также последствий для общества.

ОоВВ разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан.

Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, Астана, Аккорда, 02 января

2021 г. [1];

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809, [2];

- Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 [3];

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Утверждены приказом Исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.»  [5].

Согласно Заключению об определении сферы охвата № KZ73VWF00102052

Дата: 30.06.2023 года (прил. 17):

- Вид деятельности принят согласно: пп.10.29, п.10 раздела 2 приложения 1 к Экологическому Кодексу РК от 02.01.2021 года (далее - ЭК РК), места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений.

- Согласно пп.72, п.1, Раздела 3 Приложения 2 к ЭК РК, автозаправочные станции по заправке транспортных средств жидким и газовым моторным топливом относится к объектам III категории.

- На период строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: погрузочно-разгрузочные работы (выемка и засыпка грунта, разгрузка песка и т.д.), намечаемая деятельность также подлежит отнесению к объектам III категории на основании пп.78 п.1 раздела 3, приложения 2 к ЭК РК.

В соответствии с [5], приложения 1, раздела 11, п.48, п.п.6 и заключении санитарно-эпидемиологической экспертизы на проект предварительной, расчётной СЗЗ № S.12.X.KZ90VBZ00043246 Дата: 26.04.2023 ж. (г.) [16], на период эксплуатации объект относится к IV классу опасности с СЗЗ - 100 метров.

Основанием для разработки проекта послужило:

- АПЗ, Номер: KZ11VUA00844266 Дата выдачи: 22.02.2023 г.

- Техническое задание на рабочий проект,

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Геодезия ПВ» в 2022 году.

Главный архитектор проекта – И.А. Галета

Рабочий проект «Привязка АЗС блочно-контейнерного типа с операторной и магазином в с. Богатырь, Успенского района, Павлодарской области»,

разработан ТОО "СП-SELFISH", реквизиты:

- КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПАВЛОДАР,

ул. Циолковского, 30, (государственная лицензия ГСЛ № 001472-1 от 14.10.2011 г.

- Тел. 87016185996

Раздел «РООС» выполнило ТОО «Ecogroup KZ» (государственная лицензия

№ 01698 Р от 19.09.2014 г.) находящееся по адресу: 140000, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, 64, оф.13, тел., факс (8 7182) 730087.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Основным видом деятельности ТОО «АЗС Монолит» - является реализация нефтепродуктов (бензинового и дизельного топлива).

Юридический адрес ТОО «АЗС Монолит»: 140003, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Достоевского, 1, прил. 13.

Реквизиты:

- БИН: 940440000198

- ИИК:KZ786017241000000660 (KZT)

- АО «Народный Банк Казахстана» в г. Павлодар

- БИК HSBKKZKX

- Св-во по НДС Серия 45001 №0006345 от 15.10.2012 г.

Тел.: 8 (7182) 62-77-04

azs-monolit@mail.ru

Директор Садвакасов Даурен Каирбекович

- Описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами.

Расположение объекта

Площадка объекта расположена в районе с. Богатырь (каз. Богатырь) — село в Успенском районе Павлодарской области Казахстана.

Село является административным центром Богатырьского сельского округа. Расположено на берегу озера Чаган примерно в 60 км к северу от с. Успенки.

В 1999 году население села составляло 750 человек (345 мужчин и 405 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 339 человек (173 мужчины и 166 женщин).

Расстояние от Павлодара до Богатыря ~ 168 км

Назначение земельного участка

АЗС, автозаправочная станция с магазином сопутствующих товаров, размещается на земельном участке, согласно акта на земельный участок:

- Кадастровый номер земельного участка: 14-212-014-35

- Площадь земельного участка (гектар): 0.3200 га, приложение 5.

Характеристика земельного участка, адрес: Павлодарская обл., Успенский район, с. Богатырь.

Целевое назначение: для строительства автозаправочной станции (АЗС) и автотранспортной газозаправочной станции (АГЗС) с сопутствующей продукции, рис.1.

Протокола дозиметрических замеров и на содержание родона, прил. 6.

Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии территории участка, прил. 9.

Письмо об отсутствии зелёных насаждений на участке под АЗС, прил. 7.

Рассматриваемый объект:

- Площадка объекта расположена на расстоянии 9 километров в северо-западном направлении от села Богатырь (каз. Богатырь), Успенский район Павлодарской области Казахстана, на автотрассе, автомобильный код А17.

Координаты:

- 53.389418325978866 N, 77.68794872328527 E;

- 53.38965800912729 N, 77.68833148749952 E;

- 53.38896178291504 N, 77.6887716663459 E;

- 53.38916342337194 N, 77.6891671893673 E.

Количество работников на объекте составит – 5 человек

Рис. 1

С северной, восточной, южной и западной стороны от АЗС расположена свободная от застройки территория (пустырь), АЗС расположена на автотрассе, Автомобильный код А17.

Ближайший жилая зона находится на расстоянии более 9000 метров в северо-западном направлении от объекта.

Лесов, зон отдыха, водозаборов, граничащих с территорией объекта, нет.

Ближайший поверхностный водоём озеро Чаган, в северо-западном направлении около 8500 метров.

Сельскохозяйственные поля расположены с севера и востока от территории объекта и в минимальную СЗЗ – 100 метров, не входят.

Срок строительства объекта – 2,5 месяца 2023 года.

Ситуационная карта-схема с указанием расстояния до ЖЗ прил. 1, Ген. план с нанесёнными источниками выбросов ЗВ в атмосферу и озеленением в прил. 2, Карта-схема с указанием границ СЗЗ по 8 румбам с указанием точек проведения контроля,

прил. 3, Эскиз АЗС в прил. 4.

  - Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)

Атмосферный воздух

Климат района резкоконтинентальный и характеризуется сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой. Наибольшей повторяемостью обладают ветры юго-западного и западного направлений. По многолетним наблюдениям метеостанции г. Павлодара ниже приводятся основные климатические характеристики, которые применяются для технических условий на строительное проектирование в данном районе.

Средняя температура наружного воздуха характеризуется следующими величинами:

| Метеостанция г. Павлодра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| -17,9 | -17,2 | -10,5 | 3,2 | 12,9 | 19,0 | 21,2 | 18,7 | 12,3 | 3,2 | -7,6 | -15,0 | 2,1 |

Абсолютная минимальная температура -47°С. Абсолютная максимальная температура +42°С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой 0°С составляет 165 суток.

Средняя относительная влажность на 13 часов наиболее холодного месяца года составляет 82%, наиболее жаркого - 45%. Число дней с относительной влажностью 80% равно 70-85.

Количество осадков, выпадающих в течение года, составляет 352 мм, в том числе в жидкой фазе -264 мм.

Наиболее засушливые месяцы: май, июнь, июль.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 19 ноября, разрушения - 4 апреля.

Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в году, равна 27 м/сек, один раз за 10 лет -34 м/сек и за 20 лет -36 м/сек.

Из повторяемости направлений ветра по румбам, следует, что в холодный период года явно преобладают ветры с южной составляющей: юго-западные, юго-восточные и западные, которым свойственны наибольшие скорости (8-9 м/сек).

В то же время минимальную повторяемость имеют ветры северных, северо-восточных и восточных направлений. Средняя скорость ветра по румбам колеблется в пределах от 3 до 9 м/сек.

Так как район относится к степной зоне, необходимо отметить значительное развитие ветровой эрозии, проявляющееся в весеннее время.

Атмосферные явления:

Среднее число дней с туманом- 26;

Среднее число дней с грозой- 20;

Среднее число дней с метелью- 24;

Среднее число дней с градом- 1;

Среднее число дней с пыльной бурей- 17,5.

Температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98%- 42.2; 0,92%- 40,1.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью: 0,98% - 39,6; 0,92% - 34,6.

На основании письма Казгидромета от 22.02.2023 года, прил.9, «В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, Павлодарская область, село Богатырь, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным».

Согласно РД 52.04.186-89, «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» табл. 9.5. [12], ориентировочные значения фоновых концентраций примесей в селе Богатырь, принималось для населённых пунктов численностью населения менее 10000 человек.

Таблица 9.5

Ориентировочные значения фоновой концентрации примесей (мг/м3) для городов с разной численностью населения

Численность населения, тыс. жителей; Пыль; Диоксид серы; Диоксид азота; Оксид углерода. 250 - 125; 0,4; 0,05; 0,03; 1,5. 125 - 50; 0,3; 0,05; 0,015; 0,8. 50 - 10; 0,2; 0,02; 0,008; 0,4. Менее 10; 0; 0; 0; 0.

Водные ресурсы

Рассматриваемый район принадлежит к бассейну одной из крупных рек Азии – Иртышу. Район находится почти в центре обширного евразийского материка, чем и обуславливается своеобразие его климата. Территория является малодоступной областью для атлантических воздушных масс, несущих на материк основные запасы влаги. Континентальные воздушные массы, поступающие из Сибири, отличаются относительно малым влагосодержанием.

Среднее количество осадков, выпадающих в районе, составляет 278 мм в год. Коэффициент увлажнения 0,5-0,6.

Интенсивного подъема уровня воды во время весеннего паводка в р. Иртыш не наблюдается, так как выше по течению от района расположения предприятия, расположены гидроэлектростанции и водохранилища.

Питание водоносного горизонта террасированного аллювиального комплекса, в основном, осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока из смежных водоносных горизонтов, разгрузка происходит в русло р. Иртыша. Воды пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с минерализацией до 1 г/л.

В пределах характеризуемого района, основные процессы физико-геологической деятельности связаны с р. Иртыш, которая обладает большой энергией водного потока, что приводит к переработке ложа долины и берегов. В результате деятельности поверхностных и грунтовых вод на склонах долины р. Иртыша отмечается интенсивное оврагообразование. В суглинках и супесях овраги имеют V-образный поперечный профиль, с крутыми, иногда отвесными, бортами.

Объект расположен на правом берегу реки Иртыш, расстояние от рассматриваемого объекта до р. Иртыш составляет более 100 километров.

Ближайший открытый водоём, озеро Чаган, расстояние от площадки АЗС до озера более 8500 метров.

В водохранную зону водоёмов территория площадки АЗС не входит.

Почвы, земельные ресурсы

Загрязнение почв происходит через загрязнение атмосферы газообразными и твердыми веществами, содержащих микроэлементы химических веществ.

Степень влияния металлов на почву зависит от ее буферной способности «сорбционных свойств». Тяжелые по гранулометрическому составу почвы, содержащие много органического вещества и обладающие вследствие этого высокой сорбционной способностью, поглощают значительную часть ксенобиотиков, которые становятся недоступными, безвредными для растений.

Важное влияние на доступность металлов растениями оказывает почвенная кислотность. Ее повышение усиливает подвижность форм тяжелых металлов и их транслокацию в растениях. Высокое содержание карбонатов, сульфидов и гидроксидов, глинистых минералов повышает сорбционную способность почв. Токсичное действие тяжелых металлов стимулируется присутствием в атмосфере оксидов серы и азота, понижающих рН выпадающих осадков, приводя тем самым тяжелые элементы в подвижные формы.

Почвенный покров территории представлен зональными
каштановыми неполноразвитыми, малоразвитыми и маломощными суглинками и легкосуглинистыми почвами разной степени солоноватости и защебненности,
гидроморфными почвами: лугово-болотными, луговыми и лугово-каштановыми маломощными разной степени солонцеватости, засоленности и механического состава: голоморфными – солонцами и солончаками.

Наиболее распространенными являются буролугово-бурые солонцы и солонцеватые почвы. Все почвы пустынной зоны характеризуются малой гумусностью, относительно небольшой мощностью гумусового горизонта, низким содержанием элемента зольного питания, малой емкостью поглощения.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к поверхности второй надпойменной правобережной террасы р. Иртыш.

Рельеф участка полого-наклонный, абсолютные отметки поверхности земли равны 135,3-135,9 м., повышение отметок наблюдается в юго-западном направлении.

Геологический разрез в пределах разведанной глубины представлен тремя геолого-генетическими комплексами:

- отложения современного возраста - tQIV (насыпной грунт);

- эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возраста - vdQIII-IV (супесь);

- аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста - aQIII (песок мелкий).

С учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приведено ниже:

ИГЭ-1 0,0 - 0,6 (0,8) м Насыпной грунт - супесь серо-коричневая, с примесью строительного мусора до 10 %. Грунт маловлажный, слежавшийся.

ИГЭ-2 0,6 (0,8) - 3,0 (3,2) м Супесь коричневая, твердая, ниже уровня грунтовых вод текучая, с прослоями песка мощностью до 1,0см.

ИГЭ-3 3,0 (3,2) - 8,0 м Песок мелкий, серо-коричневый, слюдистый, насыщенный водой, средней плотности, с прослоями суглинка мягкопластичного мощностью до 5,0см.

Растительный и животный мир прилегающей территории

Район размещения площадки находится под влиянием интенсивного  многокомпонентного антропогенного воздействия промышленных  предприятий района, немаловажным фактором пространственного распределения растительности является рельеф.

В связи с засушливостью климата, на всех элементах рельефа выражены процессы засоления почв. Этот фактор лимитирует биоразнообразие растительности, как на видовом, так и на фитоценотическом и ландшафтом уровнях.

Территория региона расположена в зоне сухих типчаково-растительных степей. Основу их травостоя составляют узколистые дерновинные злаки. Флора региона насчитывает около 769 видов растений, относящихся к 77 семействам и 311 родам.

Наиболее часто встречающиеся в Павлодарском регионе растения это марь, ковыль, пырей, одуванчик, рогоз, шингиль, подснежник, рогач, осока, клевер, тростник, типчак, осот желтый, тонконог, таволга, ковыль перистый.

Древесная растительность в районе месторождения строительного камня отсутствует. Растительный состав беден своим видовым составом и представлен полынно-ковыльной растительностью. Из кустарников наиболее распространенными являются карагач, спирея зверобоелистная.

Редких и исчезающих растений в зоне влияния предприятия нет.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастров учетной документации сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.

На площадке строительства отсутствуют зеленые насаждения, прил. 7.

СЗЗ для предприятий IV, V классов, предусматривает максимальное озеленение - не менее 60% площади, для предприятий II и III класса - не менее 50%, [5, п.50].

При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

В связи с отсутствием источника водоснабжения на площадке АЗС, а также нахождения объекта на удалении от населённого пункта, Акиматом

с. Богатырь будет выделен земельный участок для высадки зелёных насаждений и обоснован в Проекте установленной, окончательной СЗЗ.

При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия.

Благоустройство территории АЗС включает в себя: устройство проездов, площадки под мусороконтейнеры и устройство газонов. Проектом предлагается посев газона на площади 1 432,42 кв.м., установка урн, скамеек.

С целью благоустройства и создания нормальных санитарно-гигиенических условий на территории объекта предусмотрено устройство проездов с твёрдым покрытием, тротуары.

Для сбора отходов в юго-западной части участка предусмотрено устройство площадки с контейнерами.

На рассматриваемом объекте, проектом строительства предусматривается высадка газона.

Таблица 12.1. Ведомость элементов озеленения

| Наименование | Возраст, лет | Кол., шт. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газон обыкновенный (h=0,15 м), м² | - | 1432,42 м² |  | Травосмесь, 40 гр/м2. Смесь семян газонных трав: мятлик луговой, овсяница красная, клевер белый, тимофеевка луговая. |

Процент озеленения, 64,92 %.

Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях Павлодарской области (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе)и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Павлодар (ПНЗ №3; №4), г.Аксу (ПНЗ №1),г.Екибастуз (ПНЗ №1) [14].

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,01-0,27 мкЗв/ч (норматив - до 0,57мкЗв/ч).

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Екибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-5,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

Работы, связанные с реализацией рабочего проекта:

- «Привязка АЗС блочно-контейнерного типа с операторной и магазином в

с. Богатырь, Павлодарской области», не приведут к появлению источников радиационного загрязнения и к изменению существующей радиационной обстановки.

  - Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности

Изменения объектов окружающей среды в случае отказа от намечаемой

деятельности отсутствуют.

  - Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

АЗС блочно-контейнерного типа с операторной и магазином в с. Богатырь, размещается на земельном участке, согласно акта на земельный участок:

- Кадастровый номер земельного участка: 14-212-014-35

- Площадь земельного участка (гектар): 0.3200 га, приложение 5.

Характеристика земельного участка, адрес: Павлодарская обл., Успенский район, с. Богатырь.

Целевое назначение: для строительства автозаправочной станции (АЗС) и автотранспортной газозаправочной станции (АГЗС) с сопутствующей продукции.

Протокола дозиметрических замеров и на содержание родона, прил. 6.

Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии территории участка, прил. 9.

Письмо об отсутствии зелёных насаждений на участке под АЗС, прил. 7.

  - Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Технико - экономические показатели площадки АЗС по

Генеральному плану

Рабочий проект "Привязка АЗС блочно-контейнерного типа с операторной и магазином в с. Богатырь, Успенского района, Павлодарской области"  разработан на основании задания на проектирование и АПЗ № KZ11VUA00844266 выданным 22.02.2023 г. Коммунальным государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", состоит из комплекса зданий и сооружений в следующем составе:

1. здание операторной в составе: операторной; торгового зала; помещением для персонала и техническим помещением;

2. топливораздаточные пункты (заправка автомашин);

3. противопожарного резервуара.

В данном проекте по заданию заказчика здание спроектировано в блончо-контейнерном исполнении. Размеры в осях составляют 12,1х2,33м.

Теплоснабжение здания предусмотрено от электроконвекторов "КОУЗИ", производства ООО "Технология тепла", Россия. Энергосберегающая система отопления «КОУЗИ» представляет собой комплекс обогревателей, подключённых к терморегуляторам, которые контролируют заданную температуру в отдельно взятых комнатах.

В АЗС запроектирована система холодного водоснабжения и система внутренней канализации. Вода привозная. Смена воды в баке V=750литров, должна производиться не реже 1 раза в 3-е суток. Наполнение воды предусматривается через крышку бака методом её открывания.

Наполнение воды предусматривается через крышку бака методом её открывания. Пользование водой от встроенного в емкость водоразборного крана (∅20 мм). Для пополнения емкости установлен насос марки Wilo Н=6м, Q=1 м³/ч.

Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей марки Термекс V=30л.

Внутренние сети   горячего водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб PP-R SDR 6 PN 20 армированные по СТ РК ISO 4427-2-2014 диаметром 20мм.

Питьевая вода бутилированная, привозная.

Внутренние сети холодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб SDR11 по СТ РК ISO 4427-2-2014 диаметром 20 мм.

Канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в проектируемый выгреб V=7.5м³.

Система бытовой канализации монтируется из труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей ∅50-100мм по ГОСТ 22689-2014. Вытяжные части канализационных стояков вывести выше обреза вентиляционных шахт на 0,50м.

Сброс хозяйсвенно-бытовой и дождевой-талой канализации запроектированы в проектируемый сбросной колодец. Производственно-дождевые сточные воды отводятся на камеру-фильтр и далее в проектируемый сбросной колодец.   Канализационная сеть запроетирована: самотечная - из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR41 ∅160х4,9мм.

Канализация дождевая-талая запроектирована в виде линейного водоотвода, который представляет собой лоток-желоб, покрытый асфальтобетоном t=8см, размером 0,28х0,28м, длиной 30,0м. Лоток закрывается решеткой сливной (см. раздел АС). Лоток комплектуется заглушкой и фиксаторами решетки. Для устройства линейного водосбора выполняются плоские уклоны с обеих сторон к линии лотка.

Для очистки проиводственно-дождевых сточных вод в проекте предусмотрены очистные сооружения по анологии с сооружениями , разработанными в т.п. 503-6-8.86 в составе:

- отстойник (колодец с гидрозатвором);

-фильтр.

Дождевые и талые стоки самотеком поступают в отстойник , конструктивно выполненный по т. пр. 901-09-11.84 как колодец с гидрозатвором. В колодце с гидрозатвором, имеющим отстойную часть, происходит выпадение наиболее крупных частиц взвешенных веществ и нефтепродуктов. Затем сточные воды поступают в камеру-фильтр размером 2,0х3,0м, а оставшийся верхний слой собирается в маслосборнике. Фильтр может быть песчаным, состоящим из мелкого керамзита или синтетическим, а так же фильтр может быть и из опилок. Песчаный фильтр работает как поверхностный, т.е. частицы загрязнений задерживаются в тонком верхнем слое песчаной загрузки. По мере загрязнения песка нефтепродуктами и взвешенными веществами , производится замена верхнего слоя песка толщиной 10-15см.

Очищенная вода поступает самотеком в проектируемый сбросной колодец.

Из маслосборника нефтепродукты по мере накопления периодически удаляются спецавтотранспортом с вывозом для сжигания в котельной или в

места, установленные СЭС.

C целью недопущения замораживания воды в колодцах и фильтре, перед наступлением холодов следует произвести опорожнения колодца с гидрозатвором спецавтотранспортом с вывозом жидкости в специально отведенные места.

На проектируемом участке предусмотрена емкость хранения воды объемом 60 м³ с колодцами для наружного тушения пожара. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение БКАЗС 10 л/с и принят в соответствии СН РК 4.01-15-2001 "Нормы технологического проектирования автозаправочных станций блочно-контейнерного типа" пунтк 5, "Водопровод и канализация", подпункт 5.4., что составляет не менее 54 м3.

Водоснабжение на период строительства объекта будет привозное «бутилированное».

Для нужд строителей на площадке строительства будет установлен «биотуалет», стоки будут вывозиться по мере накопления в места указанные СЭС, по договору со спец. предприятием.

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 1.1. в соответствии с нормами СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутреннее водоснабжение и канализация зданий».

Таблица 1.1 – Баланс водопотребления и водоотведения

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. измере-ния | Кол-во | Норма водопотре-бления, л / сутки на человека | Водопотреб-ление м3/сут м3/год | Водоотве-дение м3/сут м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На период строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строители | человек | 10 | 12 | 0,12 0,3 | 0,12 0,3 |
| - | ИТОГО: | - | - | - | 0,12 0,3 | 0,12 0,3 |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работники на площадке предприятия | человек | 5 | 12 | 0,06 15 | 0,12 15 |
| 3. | Общий объем очищенного поверхностного стока из ливневой канализации, | полив зелёных насаждений территории АЗС (га) | 1441,4 | - | 1,4414 43,371 | 1,4414 43,371 |
| - | ИТОГО: | - | - | - | 1,5014 58,371 | 1,5014 58,371 |

Электроснабжение проектом предусматривается от ЛЭП-10 кВт, установить линейный разъединитель Р/НД-10 кВ на отпаечной опоре и монтаж комплектной подстанции 10/0,4 кВ.

Основные параметры:

- максимально разрешенная мощность           - 32 кВт;

- категория надежности                                    - III (третья);

- класс напряжения электрических сетей       - 10 кВ;

- источник питания                          - ПС 35/10кВ Качиры-2, ячейка 10кВ №20;

- точка присоединения                    - Опора № п 16 ВЛ-10 кВ Фидер №20.

Наружное освещение

Наружное освещение территории площадки АЗС выполнено светодиодными светильниками типа Кобра 100, установленными по периметру территории. Управление наружным освещением осуществляется со шкафа управления освещением, установленным в КТП-40-10/0,4. Напряжение сети наружного освещения -380/220В.     При пересечении с основными проездами кабели проложить в асбестоцементных трубах Дн=116 мм.

Проектируемая блочно-контейнерная АЗС (далее БКАЗС) относиться к типу А - более 250 заправок в сутки (от 80 заправок в час "пик") при 3 резервуаров вместимостью резервуаров 10 м3; 15 м3; 15 м³. (40 м3 общ.)

Проектируемая БКАЗС предназначена для заправки автотранспортных средств следующими видами топлива: бензином Аи-95; Аи-92 и ДТ.

Годовая реализация топлива в год (в тоннах) по каждому виду топлива

1.                                                     АИ-95                                         164,3 тонны/год

2.                                                     АИ-92                                          536,5 тонны/год

3.                                                       ДТ                                              438  тонн/год

Количество закачиваемого топлива по видам в осенне-зимний период, в весенне-летний период.

1.     АИ-95        осень/зима    80 тонн;            весна/лето 85 тонны;

2.     АИ-92        осень/зима    280 тонн;            весна/лето 260 тонны;

3.      ДТ              осень/зима    220 тонн;            весна/лето 220 тонны;

Количество и объемы резервуаров для хранения каждого вида топлива.

Три резервуара.    1. Для бензина АИ-95, 10м3;

2. Для бензина АИ-92, 15 м3;

3. Для дизельного топлива, 15 м3.

Дыхательные трубы расположены на 5 метров от уровня земли, Ø 57х3

БКАЗС оснащена топливораздаточными колонками, обеспечивающими газовозвратную систему сбора из бака автомобиля загрязняющих веществ.

ТРК фирмы Tatsuno самовсасывающего типа. Односторонние, по одному рукаву.

Два ТРК для ДТ; два для бензина АИ-92; и 1 для бензина АИ-95.

Контроль достижения нижнего (10%) и верхнего (83%) предельных уровней осуществляется уровнемером. При достижении критического значения сигнал подается в операторную. При достижении минимального уровня в резервуаре, происходит блокировка топливораздаточной колонки. При достижении минимального уровня происходит отсечка резервуара отсечным клапаном КОП-80.

Завоз нефтепродуктов на БКАЗС предусмотрен автоцистернами.   Объем автоцистерны, привозимой топливо на территорию АЗС

составляет 14 м3 для всех видов топлива. Слив топлива из автоцистерны предусмотрен через гибкий шланг при выключенном двигателе. Слив в резервуары осуществляется закрытым способом через сливную муфту типа МС-2, через фильтр сливной для нефтепродуктов ФСН-80, обеспечивающий фильтрацию сливаемого нефтепродукта от механических примесей и защиту от попадания пламени и искр внутрь резервуара и через запорную арматуру. Топливо поступает в каждую емкость по сливной трубе, нижний открытый конец которой расположен на высоте 100 мм от дна резервуара, обеспечивая слив топлива «под слой».

Для уменьшения потерь нефтепродуктов от «больших» и «малых» дыханий предусмотрена линия рекуперации паров. При сливе бензина, вытесняемый объем паровоздушной смеси из наливаемого резервуара через соединительный трубопровод, заполняет автоцистерну. Возврат паровоздушной смеси осуществляется с помощью соединения линии рекуперации паров с УПР-1, состоящей из присоединительного патрубка, огнепреградителя и крана.

Выдача топлива потребителям предусмотрена через топливораздаточные колонки фирмы Tatsuno самовсасывающего типа, оснащенные системой газовозврата. Подключение топливораздаточных колонок следует выполнять по паспортам, прилагаемым к ним.

Резервуары для топлива оснащены системой деаэрации. Трубопроводы деаэрации резервуаров оснащены сбросным предохранительным клапаном типа СМДК-50АА.    Клапаны необходимо подвергать осмотру не реже двух раз в месяц в теплое время года и не реже одного раза в десять дней при отрицательной температуре.

Резервуары, стальные трубопроводы и технологическое оборудование должны быть присоединены к заземляющему контуру для защиты от зарядов статического электричества. Для заземления автоцистерн при сливе нефтепродуктов, а также в случае временной стоянки автоцистерны на территорий АЗС предусмотрено болтовое соединение заземляющего кабеля с общим контуром заземления. Болтовое соединение должно быть видимым и искробезопасным.

  - Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий - для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом

Намечаемая деятельность предусматривает проведение строительно-монтажных работ по строительству автозаправочной станции. Согласно п.72 раздела 3 Приложения 2 Экологического кодекса РК проектируемые объекты относятся к объектам III категории. Получение комплексного экологического заключения не требуется

  - Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

На земельном участке, отведённым под строительство АЗС, какие-либо строения отсутствуют.

  - Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

    - Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие в период строительно-монтажных _работ

Согласно проектным решениям источниками выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период строительства, неорганизованный источник загрязнения № 6001, площадка строительных работ, будут:

- Источник выбросов N 600101, ДВС автотранспорта (ненормируемый),

- Источник выбросов N 600102, Передвижной дизельный компрессор,

- Источник выбросов N 600103. Грунтовые погрузочно-разгрузочные работы,

- Источник выбросов N

600104, N 600105, N 600106, N 600107 - Пыление при погрузочно-разгрузочных работах строительных материалов,

- Источник выбросов N600108. Сливное отверстие, битумная емкость, битумы горячего применения,

- Источник выбросов N600109. Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах,

- Источник выбросов N 600110. Расчет выбросов при окрашивании,

- Источник выбросов №600111. Выбросы при укладке асфальтобетона,

Продолжительность строительно-монтажных работ (СМР) – 2,5 месяца.

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ воздухе населенных мест, принятые в Казахстане.

Ориентировочные расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта на периоды строительства и эксплуатации приведены ниже.      Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены на основании действующих методических указаний.

На период строительства объекта в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид (6), Сера диоксид, Углерод оксид, Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С, Углерод, Бенз/а/пирен, Проп-2-ен-1-аль (482), Формальдегид (619), Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592), Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров),  Уайт-спирит, Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений), Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504).,

в количестве – 10.54778986 т/год.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

на период строительства

Источник загрязнения N 600101, ДВС автотранспорта.

Движение по территории автотранспорта

(ненормируемый)

В соответствии с проектом организации строительства (ПОС), сметы не разрабатывались), при проведении строительных работ будут задействованы строительные машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе:

Ведомость основных строительных машин

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | шт. | 1 |
| 2 | Автомобили бортовые, 20 т | шт. | 1 |
| 3 | Автосамосвалы, 10 т | шт. | 1 |
| 4 | Автопогрузчики, 5 т | шт. | 1 |
| 5 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | шт. | 1 |
| 6 | Аппарат для газовой сварки и резки | шт. | 1 |
| 7 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | шт. | 1 |
| 8 | Вибратор глубинный | шт. | 1 |
| 9 | Вибратор поверхностный | шт. | 1 |
| 10 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | шт. | 1 |
| 11 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | шт. | 1 |
| 12 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | шт. | 1 |
| 13 | Котлы битумные передвижные, 400 л | шт. | 1 |
| 14 | Краны на автомобильном ходу, 16 т | шт. | 1 |
| 15 | Машины поливомоечные, 6000 л | шт. | 1 |
| 16 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | шт. | 1 |
| 17 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | шт. | 1 |
| 18 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | шт. | 1 |
| 19 | Электростанции передвижные, 4 кВт | шт. | 1 |

Суммарный расход дизельного топлива на площадке строительства,  составит – 2,67 т. Суммарное время работы техники на дизтопливе – 1496 час; 5385600 сек.

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к приказу МООС РК от «18» 04 2008 г. №100-п.

Валовой годовой выброс вредных  веществ  рассчитывается по формуле (9):

М = Gд · qi

где  Gд  – расход топлива дизельными транспортными средствами, т/пер.;

qi – удельные величины выброса i-го вещества в атмосферу на единицу сжигаемого топлива, т/т топлива.

Удельные показатели выбросов вредных веществ при сжигании дизтоплива по табл. 3.1 составляют:

Таблица 3.1

| Вредный компонент | Выбросы ЗВ дизельными двигателями |
| --- | --- |
| Углерод оксид | 0.1 т/т |
| Углеводороды | 0.03т/т |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.01 т/т |
| Углерод (Сажа) | 15.5 кг/т |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.02 т/т |
| Свинец | — |
| Бенз(а)пирен | 0.32 г/т |

Количество   вредных   веществ,   поступающих   в   атмосферу, определяют путем умножения величины расхода топлива в тоннах   на   соответствующие   коэффициенты.

Выбросы от дизтоплива:

Выбросы углерод оксид:

М = 2,67  т х 0,1 т/т = 0,267 т/пер.

М = 0,267 т/пер. х 106 г/ 5385600с = 0,049575 г/с

Выбросы углеводородов С12-С19:

М = 2,67  т х 0,03 т/т  =  0,0801т/пер.

М = 0,0801 т/пер. х 106 г/ 5385600с = 0,0148725 г/с

Выбросы Азот (IV) оксид (Азота диоксид):

М = 2,67  т х 0,01 т/т  = 0,0267 т/пер.

М = 0,0267 т/пер. х 106 г/ 5385600с = 0,0049575г/с

Выбросы углерод (сажи):

М = 2,67  т х 0,0155 т/т = 0,0413 т/пер.

М = 0,0413 т/пер. х 106 г/ 5385600с = 0,0076843 г/с

Выбросы Сера диоксид (Ангидрид сернистый) :

М = 2,67  т х 0,02 т/т = 0,0534 т/пер.

М = 0,0534 т/пер. х 106 г/ 5385600с = 0,009915 г/с

Выбросы бенз(а)пирена:

М = 2,67  т х 0,00000032 г/т = 0,0000008544 т/пер.

М= 0,0000008544 х106/5385600=0,00000033 г/с

Итого:

| Код | Наименование вещества | Дизтопливо |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/пер. |
| 0337 | Углерод оксид | 0,049575 | 0,267 |
| 0401 | Углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на углерод/ | 0,0148725 | 0,0801 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0049575 | 0,0267 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0076843 | 0,041385 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,009915 | 0,0534 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,00000033 | 0,00000085 |
| Всего |  | 0,08700463 | 0,46858585 |

Источник загрязнения N 600102, Передвижной дизельный компрессор

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Временные рекомендации по расчету выбросов от стационарных дизельных установок.

Л., 1988

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кП (7 атм), 2,2 м3/мин, типа DXE (паспортные данные).

Расход дизельного топлива установкой, 0,17 л/час, р-плотность дизельного топлива - 0,84кг/л

Расход дизельного топлива установкой, кг/час, BS = 0.14

Годовой расход дизельного топлива, т/пер. BG = 32,2

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 30 / 3600 = 0.001167

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2 · 30 / 103 = 0.966

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 1.2 / 3600 = 0.0000467

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2 · 1.2 / 103 = 0.03864

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 39 / 3600 = 0.001517

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2 · 39 / 103 = 1,2558

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 10 / 3600 = 0.000389

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2 · 10 / 103 = 0.322

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 25 / 3600 = 0.000972

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2 · 25 / 103 = 0.8117

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 12 / 3600 = 0.000467

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2 · 12 / 103 = 0.3864

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 1.2 / 3600 = 0.0000467

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2 · 1.2 / 103 = 0.3864

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 0.14 · 5 / 3600 = 0.0001944

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 32,2  · 5 / 103 = 5,1842

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0011670 | 0.966 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0015170 | 1,2558 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0001944 | 5,1842 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0003890 | 0.322 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0009720 | 0.0005 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0000467 | 0.3864 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0000467 | 0.03864 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.0004670 | 0.3864 |

Источник загрязнения N 600103. Погрузочно-разгрузочные работы

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

Вид работ: Работы погрузочно-разгрузочные.

Материал: Земля

Выбросы пыли при производстве земляных работ рассчитываем по формулам [7]:

, г/с,

, т/год,

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале для песка составляет – 0,05;

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль - 0,01;

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2;

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования - 1;

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,8;

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,6;

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера. При использовании иных типов перегрузочных устройств - 1;

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала - 1;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки - 0,5;

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала – 6,8 т/ч;

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года – 8160,18 т/год;

ή- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы  = 0;

М сек = 0,03 х 0,01 х 1.2 х 1 х 0,8 х 0,6 х 1 х 1 х 0,5 х 6,8 х 0,4 х 106 /3600 =

0,06528 г/с

М год = 0,03 х 0,01 х 1.2 х 1 х 0,8 х 0,6 х 1 х 1 х 0,5 х 8160,18 = 0,70504 т/год

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,06528 | 0,70504 |

Источник загрязнения N 600104. Пыление при погрузочно-разгрузочных работах

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Щебень из плотных горных пород для строительных работ

Выбросы пыли при производстве земляных работ рассчитываем по формулам [7]:

, г/с,

, т/год,

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале для песка составляет – 0,04;

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль -0,02;

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2;

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования - 1;

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,7;

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,6;

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера. При использовании иных типов перегрузочных устройств - 1;

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала - 1;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки - 0,5;

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала – 0,0234 т/ч;

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года – 33,649 т/год;

ή- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы  = 0;

М сек = 0,04 х 0,02 х 1.2 х 1 х 0,7 х 0,6 х 1 х 1 х  0,5 х 0,0234 х 0,4 х 106 /3600 =   0,00052 г/с

М год = 0,04 х 0,02 х 1.2 х 1 х 0,7 х 0,6 х 1 х 1 х 0,5 х 33,649 = 0,00678 т/год

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/пер. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504) | 0,00052 | 0,00678 |

Источник загрязнения N 600105. Пыление при погрузочно-разгрузочных работах

Список литературы:  Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песок

Выбросы пыли при производстве земляных работ рассчитываем по формулам [7]:

, г/с,

, т/пер.,

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале для песка составляет – 0,05;

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль -0,03;

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2;

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования - 1;

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,8;

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,6;

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера. При использовании иных типов перегрузочных устройств - 1;

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала - 1;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки - 0,5;

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала – 0,0024 т/ч;

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года – 1,94 т/пер.;

ή- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы  = 0;

М сек = 0,05 х 0,03 х 1.2 х 1 х 0,8 х 0,6 х 1 х 1 х 0,5 х 0,0024 х 0,4 х 106 /3600 =   0,00011 г/с

М год = 0,05 х 0,03 х 1.2 х 1 х 0,8 х 0,6 х 1 х 1 х х 0,5 х 1,94 = 0,00084 т/пер.

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/пер. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,00011 | 0,00084 |

Источник загрязнения N 600106. Пыление при погрузочно-разгрузочных работах

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Выбросы пыли при производстве земляных работ рассчитываем по формулам [7]:

, г/с,

, т/год,

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале для песка составляет – 0,05;

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль -0,02;

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2;

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования - 1;

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,7;

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,6;

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера. При использовании иных типов перегрузочных устройств - 1;

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала - 1;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки - 0,5;

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала – 0,032 т/ч;

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года – 25,5 т/год;

ή- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы  = 0;

М сек = 0,05 х 0,02 х 1.2 х 1 х 0,7 х 0,6 х 1 х 1 х  0,5 х 0,032 х 0,4 х 106 /3600 =   0,0009 г/с

М год = 0,05 х 0,02 х 1.2 х 1 х 0,7 х 0,6 х 1 х 1 х 0,5 х 25,5 = 0,0064 т/год

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/пер. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,0009 | 0,0064 |

Источник загрязнения N 600107. Пыление при погрузочно-разгрузочных работах

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Гравий из плотных горных пород для строительных работ

Выбросы пыли при производстве земляных работ рассчитываем по формулам [7]:

, г/с,

, т/год,

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале для песка составляет – 0,01;

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль -0,001;

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – 1,2;

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования - 1;

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,7;

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала – 0,6;

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера. При использовании иных типов перегрузочных устройств - 1;

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала - 1;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки - 0,5;

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала – 0,002 т/ч;

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года – 1,43 т/год;

ή- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы  = 0;

М сек = 0,01 х 0,001 х 1.2 х 1 х 0,7 х 0,6 х 1 х 1 х 0,5 х 0,002 х 0,4 х 106 /3600 =   0,000001 г/с

М год = 0,01 х 0,001 х 1.2 х 1 х 0,7 х 0,6 х 1 х 1 х 0,5 х 1,43 = 0,000004 т/год

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/пер. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504) | 0,000001 | 0,000004 |

Источник выделения N600108. Сливное отверстие, битумная емкость, битумы горячего применения.

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов.

Группа нефтепродуктов: 6 группа

2 (средняя) климатическая зона, средняя зона, области РК: север Карагандинской (в старых границах), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская

Нефтепродукт: Битумы нефтяные жидкие

Производительность закачки, м3/час , V0 = 2.2

Объем газовоздушной смеси, м3/с , _VO_ = V0 / 3600 = 2.2 / 3600 = 0.000611

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3 , C = 0.2

Тип: Резервуары наземные стальные

Емкость резервуаров до 700 м3

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн , GNOZ = 0

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн , GNVL = 2,7171

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т(прил.15), N4OZ = 0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т(прил.15) , N4VL = 0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т, GOZ = (N4OZ + N3OZ * (SOZ-1)) * GNOZ * 0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 0 * 0.001 = 0

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т, GVL = (N4VL + N3VL * (SVL-1)) * GNVL * 0.001 = (0.12 + 0 * (0-1)) * 2,7171 * 0.001 = 0.00033

Выбросы углеводородов за год, т, G = GOZ + GVL = 0 + 0.00033 = 0.00033

Максимальный разовый выброс, г/с, G_ = _VO_ * C = 0.000611 * 0.2 = 0.000122

Валовый выброс, т/пер. , _M_ = G = 0.00033

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/пер. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 0.000122 | 0.00033 |

Источник загрязнения N600109. Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в состав которого, в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса, входят вредные для здоровья оксиды металлов (марганца, хрома, алюминия и др.), газообразные (фтористые соединения, оксиды углерода, азота и др.).

Сварочные работы с применением электродов марки Э – 42,

расход – 0,085 т/пер.

Выбросы ЗВ в атмосферу при сварочных работах рассчитываются по формуле [8] «Методика   расчета   выбросов   загрязняющих   веществ   в атмосферу при    сварочных    работах (по    величинам    удельных   выбросов)   РНД 211.2.02.03-2004»:

Мсек = q х Вчас/3600, г/сек

Мпер = q х Вгод/1000000, т/пер.

где, q - удельные выделения вредных веществ, г/кг

Вчас, Вгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/час, кг/год

Результаты расчета выбросов ЗВ от сварки сведены в таблице:

Таблица - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от сварки

| Наименование источника | Вчас, кг/час | Впер.кг/пер. | q, г/кг |  |  |  | Годовые и секундные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FeO (0123) | MnO2 (0143) | хром шестивалентный (0203) | фтористые газообр. соед (0342) | FeO |  | MnO2 |  | Хром шестивалентный |  | фтористые газообразные соединения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/пер. | г/с | т/пер. | г/с | т/пер. | г/с | т/пер. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сварочные работы с применением электродов марки Э-42 | 0,85 | 85 | 9,27 | 1 | 1,43 | 0,001 | 0,00219 | 0,00079 | 0,00024 | 0,000085 | 0,00034 | 0,00012 | 0,0000002 | 0,00000001 |

Источник загрязнения N 600110. Расчет выбросов при окрашивании.

Согласно «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов РНД 211.2.02.05-2004»

- Выбросы от грунтовки ГФ - 021:

Способ окраски – кистью, валиком.

Валовый выброс ксилола индивидуальных летучих компонентов рассчитывается по формулам:

а) при окрашивании:

М н.окр.= mф … x … ƒp … x … δр … х … δх /106 х (1-n); (т/пер.)

М н.окр.= 0,0154 x 45 х 28 х 50 /106 х (1-0) = 0,00097 т/пер.

где: δр – доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при нанесении покрытия, (%);

δх – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ (%).

б) при сушке:

М суш..= mф … x … ƒp … x … δс … х … δх /106 х (1-n); (т/пер.)

М н.окр.= 0,0154 x 45 х 72  х 50 /106 х (1-0) = 0,00249 т/пер.

где:

δс – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия.

а) при окрашивании:

М н.окр.= mм … x … ƒp … x … δр … х … δх /106 х 3,6 х (1-n); (г/с)

М н.окр.= 0,1 x 45 х 28  х 50 /106 х 3,6 х (1-0) = 0,02268 г/с

где:

mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учётом дискретности работы оборудования (0,1) кг/час;

δр – доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при нанесении покрытия, (%);

δх – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ (%).

б) при сушке:

М суш..= mм … x … ƒp … x … δс … х … δх /106 х 3,6 х (1-n); (г/с)

М н.окр.= 0,1 x 45 х 72  х 50 /106 х 3,6 х  (1-0) = 0,05832 г/с

где: δс – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия.

- Выбросы при нанесении краски ПФ-115:

Способ окраски – кистью, валиком

Валовый выброс ксилола индивидуальных летучих компонентов эмали рассчитывается по формулам:

а) при окрашивании:

М н.окр.= mф … x … ƒp … x … δр … х … δх /106 х (1-n); (т/пер.)

М н.окр.= 0,0138 x 45 х 28  х 50 /106 х (1-0) = 0,00087 т/пер.

где: δр – доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при нанесении покрытия, (%);

δх – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ (%).

б) при сушке:

М суш..= mф … x … ƒp … x … δс … х … δх /106 х (1-n); (т/пер.)

М н.окр.= 0,0138 x 45 х 72  х 50 /106 х (1-0) = 0,00223 т/пер.

где: δс – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия.

а) при окрашивании:

М н.окр.= mм … x … ƒp … x … δр … х … δх /106 х 3,6 х (1-n); (г/с)

М н.окр.= 0,01 x 45 х 28  х 50 /106 х 3,6 х (1-0) = 0,00227 г/с

где: mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учётом дискретности работы оборудования (0,1) кг/час;

δр – доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при нанесении покрытия, (%);

δх – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ (%).

б) при сушке:

М суш..= mм … x … ƒp … x … δс … х … δх /106 х 3,6 х (1-n); (г/с)

М н.окр.= 0,01 x 45 х 72  х 50 /106 х 3,6 х  (1-0) = 0,00583 г/с

где: δс – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия.

Валовый выброс уайт-спирита индивидуальных летучих компонентов эмали рассчитывается по формулам:

а) при окрашивании:

М н.окр.= mф … x … ƒp … x … δр … х … δх /106 х (1-n); (т/пер.)

М н.окр.= 0,0138 x 45 х 28  х 50 /106 х (1-0) = 0,00087 т/пер.

где: δр – доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при нанесении покрытия, (%);

δх – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ (%).

б) при сушке:

М суш..= mф … x … ƒp … x … δс … х … δх /106 х (1-n); (т/пер.)

М н.окр.= 0,0138 x 45 х 72  х 50 /106 х (1-0) = 0,00223 т/пер.

где: δс – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия.

а) при окрашивании:

М н.окр.= mм … x … ƒp … x … δр … х … δх /106 х 3,6 х (1-n); (г/с)

М н.окр.= 0,01 x 45 х 28  х 50 /106 х 3,6 х (1-0) = 0,00227 г/с

где: mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учётом дискретности работы оборудования (0,1) кг/час;

δр – доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при нанесении покрытия, (%);

δх – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ (%).

б) при сушке:

М суш..= mм … x … ƒp … x … δс … х … δх /106 х 3,6 х (1-n); (г/с)

М н.окр.= 0,01 x 45 х 72  х 50 /106 х 3,6 х  (1-0) = 0,00583 г/с

где: δс – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия.

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол | 0,0891 | 0,00656 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,0081 | 0,0031 |

Источник выделения №600111. Выбросы при укладке асфальтобетона

Проектом предусматривается укладка смеси асфальтобетона. Асфальтобетон на площадку строительства доставляется в готовом виде. Общее количество используемого асфальтобетона составит – 684,539 тонн.

В используемом асфальтобетоне битума содержится 6% от массы, что составит – 41,072 тонн.

Согласно нормативы естественной убыли (потери) дорожно- строительных материалов – битума при разгрузке и укладке составляет 0,2%.

Выбросы углеводородов предельных С12-С19 в атмосферный воздух в процессе разгрузки и укладки асфальтобетона определяются по формуле:

G = В x n х 10-2, т/пер.

М = G х 106/ (Т х 3600), г/с

где:

В – расход битума, тонн.

n – нормативы естественной убыли, %:

Т – время работы по укладке асфальтобетона, час:

Итого:

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/пер. |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,00253 | 0,00821 |

Приведенные выше расчеты являются основой для декларирования выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительства.

Разрешение на загрязнение окружающей среды во время проведения строительства, оформляется организацией, осуществляющей работы по строительству объекта.

Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации АЗС

Общее количество источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации объекта:

- 3 – неорганизованный источник (ист.№6001, 6002, 6003) и

- 3 – организованных (ист. №0001, 0002, 0003).

Источники загрязнения атмосферного воздуха:

1. Трубы резервуаров парка АЗС (ист.№0001, 0002, 0003), состоящий из

3-х емкостей. Общий объём резервуаров – 40,0 м3, из них:

- резервуар для хранения бензина Аи-92, объёмом 15,0 м3

- резервуар для хранения бензина Аи-95, объёмом 10,0 м3

- резервуар для хранения дизельного топлива, объёмом 15,0 м3

Резервуары оборудованы сливными, отпускными и смотровыми устройствами, зачистными патрубками и дыхательным устройством, состоящим из совмещенного дыхательного клапана с огневым предохранителем и трубопроводом.    Дыхательное устройство расположено на высоте 5 метров от уровня земли, диаметр Ø 57х3

Резервуары наземные, блочно-контейнерного типа. Установка резервуаров выполнена на же-лезобетонном основании с лотком для сбора утечек. Установлены стандартные резервуары за-водского изготовления, наружные поверхности которых защищены от коррозии с покрытием эмалью по слою грунтовки с толщиной покрытия 130 мм.

2. Площадка ТРК АЗС (ист. №6002):

- 2 (две) топливо-раздаточных колонки с 2-мя рукавами (по одной с каждой стороны) для бензина Аи-92;

- 1 (одна) топливо-раздаточная колонка с 2-мя рукавами (по одной с каждой стороны) для бен-зина АИ-95;

- 2 (две) топливо-раздаточных колонки с 2-мя рукавами (по одной с каждой стороны) для ДТ.

Подача топлива из резервуаров в баки автомобилей осуществляется насосами топливоразда-точных колонок. Управление колонками дистанционное из здания операторской.

Производительность колонок 2,4-3,0 м3/час, 40-50 л/мин.

Топливораздаточные колонки марки «ТАТСУНО РУС» серии ВМР 2000 STANDART, производства КОИИ ООО «ТАТСУНО РУС» (Россия, г.Рязань).

Паспорт колонки топливораздаточной «ТАТСУНО РУС» представлен в приложении 6.

Для доставки нефтепродуктов используется бензовоз, объемом 14,0 м3 для всех видов топли-ва.

Прием топлива и автоцистерн в резервуары осуществляется через сливную трубу диметром 100 мм.

Время слива самотеком составляет от 20 до 28 минут в зависимости от видов топлива.

Максимальная годовая реализация ГСМ представлена в таблице:

| № п/п | Вид топлива | Годовая реализация ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | осенне-зимний период | весенне-летний период |
| 1 | Бензин АИ-92 | 280,0 тонн (204,4 м3) | 260,0 тонн (189,8 м3) |
| 2 | Бензин АИ-95 | 80,0 тонн (28,4 м3) | 85,0 тонн (62,1 м3) |
| 3 | Дизельное топливо | 220,0 тонн (169,2 м3) | 220,0 тонн (169,2 м3) |

3. Выбросы от нефтеловушки (маслосборный колодец), неорганизованный источник загрязнения № 6003.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составляет в ОС – 6, из них:

- 3 организовнных источника загрязнения ОС и 3 неорганизованных.

На АЗС применяются следующие технически мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Налив топлива из автоцистерн осуществляется под слой нефтепродукта, а не падающей струей, что позволяет снизить выброс ЗВ в атмосферный воздух на 50%;

- Установлена газовозвратная система (закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны), что позволяет снизить выброс ЗВ в атмосферный воздух на 60%;

- Для уменьшения потерь нефтепродуктов от «больших» и «малых» дыханий предусмотрена линия рекуперации паров. При сливе бензина, вытесняемый объем паровоздушной смеси из наливаемого резервуара через соединительный трубопровод, заполняет автоцистерну. Возврат паровоздушной смеси осуществляется с помощью соединения линии рекуперации паров с УПР-1, состоящей из присоединительного патрубка, огнепреградителя и крана.

- Конструкция топливораздаточных пистолетов полностью исключает случайный пролив нефтепродуктов при заправке автомашин.

Вид деятельности объектов, в соответствии с ЭК РК 2021 года [1], приложением 2, гл.3, п.72:

- автозаправочные станции по заправке транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, относятся к III категории воздействия на окружающую среду.

Согласно п.11, статьи 39, Экологического Кодекса РК - Нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

Согласно статьи 110. Декларация о воздействии на окружающую среду,

п.1.Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

На период эксплуатации объекта в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества:

- Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Углерод (593), Сера диоксид (526), Углерод оксид (594), Керосин (660*), Бензин (нефтяной, малосернистый) в пересчете на углерод/ (60), Сероводород, Смесь углеводородов предельных С1-С5, Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены (амилены - смесь изомеров), Бензол, Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-), Метилбензол (Толуол), Этилбензол, Алканы С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19), в количестве – 1.407617 т/год.

Расчет выбросов ЗВ на период эксплуатации

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

на период эксплуатации АЗС

Неорганизованный источник загрязнения №6001, ДВС автотранспорта.

Расчет выбросов от проезда автотранспортной техники, (ненормируемый):

Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при въезде на территорию АЗС (MikI) и выезде (MikII) рассчитывается по формулам [13]:

MikI =  mпрik х tпр + mlik х L1 + mxxik х txx1, г

MikII = mlik х L2 + mxxik х txx2, г

где mnрik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля каждой

группы,  г/мин;

mlik -   пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем каждой группы при движении со

скоростью 5-10 км/час, г/км;

mxxi - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

tпр -     время прогрева двигателя, мин;

txx1, txx2 -    время работы двигателя на холостом ходу при выезде (возврате) на территорию

предприятия, мин;

L1, L2 -    пробег по территории предприятия одного автомобиля в день при выезде (возврате), км  .

Валовый выброс i-го вещества автомобилями данной группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле:

Mij =  х (MikI + MikII) х Nk х Dр х 10-6, т / год

где - коэффициент выпуска автомобилей;

Nk - количество автомобилей каждой группы в хозяйстве;

Dр - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном;

j  - период года (теплый –Т, холодный-Х, переходный-П).

Для определения общего валового выброса, валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

Miо= МiТ + МiХ +МiП, т/пер.

Максимально разовый выброс i-го вещества рассчитывается по формуле:

GiI =  MikI х Nk / 3600, г/c

Таблица: Перечень транспортных средств предприятия

| Категория автомобиля | Год выпуска, страна производитель | Объем двигателя, л; | Марка топлива | Количество автомобилей Nk | Коэффициент выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка АЗС (ист.6001) |  |  |  |  |  |
| Грузовой | СНГ | Свыше 2 до 5 | Дизель | 1 | 0,8 |
| Легковой | Иномарка | До 1,8. | Бензин | 2 | 0,8 |

#### Таблица: Исходные данные для расчета

| Время работы двигателя, tпр, мин. |  |  | Время работы двигателя на холостом ходу при выезде (возврате) на территорию, мин |  | Пробег по территории одного автомобиля в день при выезде (возврате), км. |  | Количество рабочих дней в расчетном периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый t > 50C | Холодный 50C< t < -150C | Пере-ходный 50C< t < -50C | tхх1 | tхх2 | L1 | L2 | Тепл-ый | Холод-ный | Пере-ходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Площадка АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 90 | 90 | 180 |

Результаты расчета сведены в таблицы 1 и 2:

Таблица 1: Удельные выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта

| Категория автомобиля | Год выпуска, страна производитель | Объем двигателя, л; Длина, м | Тип двигателя | Обозначение выбросов | Удельные выделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СO |  | CH |  | NOх |  | С |  | SO2 |  |
|  |  |  |  |  | Периоды года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х |
| 2 ед. легковой техники | Иномарка | до 1,8 | Б | mnpik | 4,5 | 5,7 | 0,44 | 0,53 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,012 | 0,013 |
|  |  |  |  | mlik | 13,2 | 16,5 | 1,7 | 2,5 | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,063 | 0,079 |
|  |  |  |  | mxxik | 3,5 |  | 0,35 |  | 0,03 |  | - |  | 0,011 |  |
| 1 ед. грузовой техники | СНГ | свыше 2 до 5 | Д | mnpik | 2,8 | 3,6 | 0,38 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,097 |
|  |  |  |  | mlik | 5,1 | 6,2 | 0,9 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,56 |
|  |  |  |  | mxxik | 2,8 |  | 0,35 |  | 0,6 |  | 0,03 |  | 0,09 |  |

Таблица 2, итого выбросов ЗВ

| Категория автомобиля | Год выпуска, страна производитель | Объем двигателя, л; Длина, м | Тип двигателя |  |  |  |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СO (0337) |  | Керосин (2732) |  | Бензин нефтяной малосернистый (2704) |  | NO2 (0301) |  | NO (0304) |  |  | С (0328) |  |  | SO2 (0330) |  |
|  |  |  |  | г/с | т/пер. | г/с | т/пер. | г/с | т/пер. | г/с | т/пер. | г/с |  | т/пер. |  | г/с | т/пер. | г/с | т/пер. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АЗС (ист.6001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ед. легковой техники | иномарка | до 1,8 | Б | 0,019721 | 0,982162 | - | - | 0,001846 | 0,053813 | 0,000086 | 0,00279 | 0,000014 |  | 0,000453 |  | - | - | 0,0000458 | 0,001398 |
| 1 ед. грузовой техники | СНГ | свыше 2 до 5 | Д | 0,020633 | 0,067031 | 0,002863 | 0,005269 | - | - | 0,002807 | 0,005852 |  | 0,001984 | 0,004137 |  | 0,000345 | 0,000617 | 0,0005659 | 0,0011246 |
| Итого |  |  |  | 0,040354 | 1,049193 | 0,002863 | 0,005269 | 0,001846 | 0,053813 | 0,002893 | 0,008642 |  | 0,001998 | 0,00459 |  | 0,000345 | 0,000617 | 0,0006117 | 0,0025226 |

Организованный источник загрязнения № 0001. Резервуарный парк АЗС

Дыхательная труба резервуара бензинового топлива:

Н – 5 m, D – 0.06 m, V – 0,0044 m3/s, V - 0,014-0,02 m/s

"Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". Астана, РНД 211.2.02.09-2005.

Максимальный разовый выброс от резервуара АЗС рассчитан по формуле 9.2.1:

М= Сpmax × Vслt, г/с

Где: Сpmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров (приложении 15 и 17);

Vсл - объем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар АЗС, 14,0 м3;

t – среднее время слива заданного объема (Vсл) нефтепродукта, 1200 с (20 мин).

При сливе бензина:

М= 580 × 141200=6,7667 г/с

Слив нефтепродуктов из бензовоза «под слой» обеспечивает сокращение выбросов на 50 % (приложение 18):

6,7667 × (1 – 0,5) = 3, 3834 г/с

Установка газовоздушной системы («закольцовка» паров бензина во время слива) снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

3, 3834 × (1 – 0,6) = 1,3534 г/с

Выброс ЗВ при сливе от резервуаров высооктанового бензина – 1, 3534 г/с.

Слив нефтепродуктов из бензовоза «под слой» обеспечивает сокращение выбросов на 50 % (приложение 18):

0,0217 × (1 – 0,5) = 0,0109 г/с

Установка газовоздушной системы («закольцовка» паров дизельного топлива во время слива) снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0109 × (1 – 0,6) = 0,0044 г/с

Годовые выбросы паров нефтепродуктов из резервуаров при закачке рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность по формуле 9.2.3:

GP = GЗАК + GПР.Р, т/год

Где: GЗАК – выбросы из резервуаров;

GПР.Р – выбросы от проливов нефтепродуктов на поверхность.

Значение  GЗАК вычисляется по формуле 9.2.4:

GЗАК =Сроз × Qоз+ Срвл × Qвл×10-6, т/год

Где: Сроз, Срвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний периоды (приложение 15);

Qоз, Qвл - количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды принимается по исходным данным АЗС.

Значение  GПР.Р вычисляется по формуле 9.2.5:

GПР.Р = 0,5 × J × (Qоз + Qвл) × 10-6, т/год

Где: J – удельные выбросы при проливах, г/м3, для бензина – 125, для дизельного топлива – 50.

От резервуаров высооктанового бензина:

GЗАК = (250 × 232,8 + 310 × 251,9) × 10-6 = 0,1363 т/год

Слив нефтепродуктов «под слой» сокращает выбросы на 50 % (приложение 18):

0,1363 × (1 – 0,5) = 0,0682 т/год

Возврат ГВС снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0682 × (1 – 0,6) = 0,0273 т/год

GПР.Р = 0,5 × 125 × (232,8 + 251,9) × 10-6 = 0,0303 т/год

GP = 0,0273 + 0,0303 = 0,0576 т/год

Компонентный состав выбросов для ГСМ находим согласно приложению 14:

| Высоко-октановый бензин | С1 – С5 | С6 – С10 | Непредельные по амиленам | Бензол | Толуол | Ксилол | Этилбензол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 67,67 | 25,01 | 2,5 | 2,3 | 2,17 | 0,29 | 0,06 |
| 1,3534 г/с | 0,9158 | 0,3385 | 0,0338 | 0,0311 | 0,0294 | 0,0039 | 0,0008 |
| 0,0576 т/год | 0,039 | 0,0144 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0002 | 0,00003 |

Выбросы по источнику № 0001:

| Код ЗВ | Наименование вещества | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9158 | 0,039 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3385 | 0,0144 |
| 0501 | Пентилены | 0,0338 | 0,0014 |
| 0602 | Бензол | 0,0311 | 0,0013 |
| 0616 | Ксилол | 0,0039 | 0,0002 |
| 0621 | Толуол | 0,0294 | 0,0012 |
| 0627 | Этилбензол | 0,0008 | 0,00003 |
| ИТОГО: |  | 1,3533 | 0,05753 |

Организованный источник загрязнения № 0002. Резервуарный парк АЗС

Дыхательная труба резервуара бензинового топлива:

Н – 5 m, D – 0.06 m, V – 0,0044 m3/s, V - 0,014 m/s

"Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". Астана, РНД 211.2.02.09-2005.

Максимальный разовый выброс от резервуара АЗС рассчитан по формуле 9.2.1:

М= Сpmax × Vслt, г/с

Где: Сpmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров (приложении 15 и 17);

Vсл - объем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар АЗС, 10,0 м3;

t – среднее время слива заданного объема (Vсл) нефтепродукта, 1200 с (20 мин).

При сливе бензина:

М= 580 × 101200=6,7667 г/с

Слив нефтепродуктов из бензовоза «под слой» обеспечивает сокращение выбросов на 50 % (приложение 18):

6,7667 × (1 – 0,5) = 3,3834 г/с

Установка газовоздушной системы («закольцовка» паров бензина во время слива) снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

3,3834 × (1 – 0,6) = 1,3534 г/с

Выброс ЗВ при сливе от резервуаров высооктанового бензина – 1,3534 г/с.

Слив нефтепродуктов из бензовоза «под слой» обеспечивает сокращение выбросов на 50 % (приложение 18):

0,0217 × (1 – 0,5) = 0,0109 г/с

Установка газовоздушной системы («закольцовка» паров дизельного топлива во время слива) снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0109 × (1 – 0,6) = 0,0044 г/с

Годовые выбросы паров нефтепродуктов из резервуаров при закачке рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность по формуле 9.2.3:

GP = GЗАК + GПР.Р, т/год

Где: GЗАК – выбросы из резервуаров;

GПР.Р – выбросы от проливов нефтепродуктов на поверхность.

Значение  GЗАК вычисляется по формуле 9.2.4:

GЗАК =Сроз × Qоз+ Срвл × Qвл×10-6, т/год

Где: Сроз, Срвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний периоды (приложение 15);

Qоз, Qвл - количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды принимается по исходным данным АЗС.

Значение  GПР.Р вычисляется по формуле 9.2.5:

GПР.Р = 0,5 × J × (Qоз + Qвл) × 10-6, т/год

Где: J – удельные выбросы при проливах, г/м3, для бензина – 125, для дизельного топлива – 50.

От резервуаров высооктанового бензина:

GЗАК = (250 × 232,8 + 310 × 251,9) × 10-6 = 0,1363 т/год

Слив нефтепродуктов «под слой» сокращает выбросы на 50 % (приложение 18):

0,1363 × (1 – 0,5) = 0,0682 т/год

Возврат ГВС снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0682 × (1 – 0,6) = 0,0273 т/год

GПР.Р = 0,5 × 125 × (232,8 + 251,9) × 10-6 = 0,0303 т/год

GP = 0,0273 + 0,0303 = 0,0576 т/год

Компонентный состав выбросов для ГСМ находим согласно приложению 14:

| Высоко-октановый бензин | С1 – С5 | С6 – С10 | Непредельные по амиленам | Бензол | Толуол | Ксилол | Этилбензол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 67,67 | 25,01 | 2,5 | 2,3 | 2,17 | 0,29 | 0,06 |
| 1,3534 г/с | 0,9158 | 0,3385 | 0,0338 | 0,0311 | 0,0294 | 0,0039 | 0,0008 |
| 0,0576 т/год | 0,039 | 0,0144 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0002 | 0,00003 |

Выбросы по источнику № 0002:

| Код ЗВ | Наименование вещества | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9158 | 0,039 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3385 | 0,0144 |
| 0501 | Пентилены | 0,0338 | 0,0014 |
| 0602 | Бензол | 0,0311 | 0,0013 |
| 0616 | Ксилол | 0,0039 | 0,0002 |
| 0621 | Толуол | 0,0294 | 0,0012 |
| 0627 | Этилбензол | 0,0008 | 0,00003 |
| ИТОГО: |  | 1,3533 | 0,05753 |

Организованный источник загрязнения № 0003. Резервуарный парк АЗС

Дыхательная труба резервуара дизельного топлива:

Н – 5 m, D – 0.06 m, V – 0,0044 m3/s, V - 1,14 m/s

"Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". Астана, РНД 211.2.02.09-2005

Максимальный разовый выброс от резервуара АЗС рассчитан по формуле 9.2.1:

М= Сpmax × Vслt, г/с

Где: Сpmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров (приложении 15 и 17);

Vсл - объем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар АЗС, 14,0 м3;

t – среднее время слива заданного объема (Vсл) нефтепродукта, 1200 с (20 мин).

При сливе дизельного топлива:

М= 1,86 × 141200=0,0217  г/с

Слив нефтепродуктов из бензовоза «под слой» обеспечивает сокращение выбросов на 50 % (приложение 18):

0,0217 × (1 – 0,5) = 0,0109 г/с

Установка газовоздушной системы («закольцовка» паров дизельного топлива во время слива) снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0109 × (1 – 0,6) = 0,0044 г/с

Выброс ЗВ при сливе от резервуара дизельного топлива – 0,0044 г/с.

Годовые выбросы паров нефтепродуктов из резервуаров при закачке рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность по формуле 9.2.3:

GP = GЗАК + GПР.Р, т/год

Где: GЗАК – выбросы из резервуаров;

GПР.Р – выбросы от проливов нефтепродуктов на поверхность.

Значение GЗАК вычисляется по формуле 9.2.4:

GЗАК =Сроз × Qоз+ Срвл × Qвл×10-6, т/год

Где: Сроз, Срвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний периоды (приложение 15);

Qоз, Qвл - количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды принимается по исходным данным АЗС.

Значение  GПР.Р вычисляется по формуле 9.2.5:

GПР.Р = 0,5 × J × (Qоз + Qвл) × 10-6, т/год

Где: J – удельные выбросы при проливах, г/м3, для дизельного топлива – 50.

От резервуаров дизельного топлива:

GЗАК = (0,96 × 169,2 + 1,32 × 169,2) × 10-6 = 0,0004 т/год

Слив нефтепродуктов «под слой» сокращает выбросы на 50 % (приложение 18):

0,0004 × (1 – 0,5) = 0,0002 т/год

Возврат ГВС снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0002 × (1 – 0,6) = 0,00008 т/год

GПР.Р = 0,5 × 50 × (169,2 + 169,2) × 10-6 = 0,0085 т/год

GP = 0,00008 + 0,0085 = 0,00858 т/год

Компонентный состав выбросов для ГСМ находим согласно приложению 14:

| Дизельное топливо | С12 – С19 | Ароматические | Сероводород |
| --- | --- | --- | --- |
| % | 99,57 | 0,15 | 0,28 |
| 0,0044 г/с | 0,0044 | 0,000007 | 0,00001 |
| 0,00858 т/год | 0,0085 | 0,00001 | 0,00002 |

Итого: Выбросы по источнику № 0003:

| Код ЗВ | Наименование вещества | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0,00001 | 0,00002 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3385 | 0,0144 |
| 2754 | Алканы С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19) | 0,0044 | 0,0085 |
| ИТОГО: |  | 0,034291 | 0,02292 |

Неорганизованный источник загрязнения № 6002. Площадка ТРК АЗС

"Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". Астана, РНД 211.2.02.09-2005.

Максимальные разовые выбросы при заполнении топливных баков автомобилей через ТРК рассчитаны по формуле 9.2.2:

Мб.а/м= Vсл × Сб.а/мmax3600, г/с

Где: Vсл – фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК), Производительность ТРК составляет 50 л/мин или 3 м3/ч;

Сб.а/мmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, (приложение 12).

При заправке топливных баков автомобилей бензином:

Мб.а/м= 3 × 9723600=0,81 г/с

Возврат ГВС снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,81 × (1 – 0,6) = 0,324 г/с

Выброс ЗВ при заправке автомобиля высооктановым бензином – 0,324 г/с.

При заправке топливных баков автомобилей дизельным топливом:

Мб.а/м= 3 × 3,143600=0,0026 г/с

Возврат ГВС снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0026 × (1 – 0,6) = 0,001 г/с

Выброс ЗВ при заправке автомобиля дизельным топливом – 0,001 г/с.

Годовые выбросы при заполнении топливных баков автомобилей через ТРК рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность по формуле 9.2.6:

GТРК = Gб.а. + Gпр.а., т/год

Где: Gб.а – выброс паров нефтепродуктов из бака автомобиля;

Gпр.а – выброс от проливов нефтепродуктов на поверхность.

Значение  Gб.а вычисляется по формуле 9.2.7:

Gб.а =Сбоз × Qоз+ Сбвл × Qвл×10-6, т/год

Где: Сроз, Срвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний периоды (приложение 15);

Qоз, Qвл - количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды принимается по исходным данным АЗС.

Значение  Gпр.а вычисляется по формуле 9.2.8:

Gпр.а = 0,5 × J × (Qоз + Qвл) × 10-6, т/год

Где: J – удельные выбросы при проливах , г/м3, для бензина – 125, для дизельного топлива – 50.

При заправке топливных баков бензином Аи-90:

Gб.а = (420 × 232,8 + 515 × 251,9) × 10-6 = 0,2275 т/год

Возврат ГВС снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,2275 × (1 – 0,6) = 0,091 т/год

Gпр.а = 0,5 × 125 × (232,8 + 251,9) × 10-6 = 0,0303 т/год

GТРК = 0,091 + 0,0303 = 0,1213 т/год

При заправке топливных баков дизельным топливом:

Gб.а = (1,6 × 169,2 + 2,2 × 169,2) × 10-6 = 0,0006 т/год

Возврат ГВС снижает выбросы на 60 % (приложение 18):

0,0006 × (1 – 0,6) = 0,0002 т/год

Gпр.а = 0,5 × 50 × (169,2 + 169,2) × 10-6 = 0,0085 т/год

GТРК = 0,0002 + 0,0085 = 0,0087 т/год

Компонентный состав выбросов для ГСМ находим согласно приложению 14:

| Высоко-октановый бензин | С1 – С5 | С6 – С10 | Непредельные по амиленам | Бензол | Толуол | Ксилол | Этилбензол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 67,67 | 25,01 | 2,5 | 2,3 | 2,17 | 0,29 | 0,06 |
| 0,324 г/с | 0,2193 | 0,081 | 0,0081 | 0,0075 | 0,007 | 0,0009 | 0,0002 |
| 0,1213 т/год | 0,0821 | 0,0303 | 0,003 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0004 | 0,00007 |

| Дизельное топливо | С12 – С19 | Ароматические | Сероводород |
| --- | --- | --- | --- |
| % | 99,57 | 0,15 | 0,28 |
| 0,001 г/с | 0,001 | 0,000002 | 0,000003 |
| 0,0087 т/год | 0,0087 | 0,00001 | 0,00002 |

Выбросы по источнику № 6002:

| Код ЗВ | Наименование вещества | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0,000003 | 0,00002 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2193 | 0,0821 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,081 | 0,0303 |
| 0501 | Пентилены | 0,0081 | 0,003 |
| 0602 | Бензол | 0,0075 | 0,0028 |
| 0616 | Ксилол | 0,0009 | 0,0004 |
| 0621 | Толуол | 0,007 | 0,0026 |
| 0627 | Этилбензол | 0,0002 | 0,00007 |
| 2754 | Алканы С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19) | 0,001 | 0,0087 |
| ИТОГО: |  | 0,325003 | 0,12999 |

Неорганизованный источник загрязнения № 6003.

Выбросы от нефтеловушки (маслосборный колодец).

Определение выброса (г/с) и годовых потерь от резервуара-сборника производственно-дождевых стоков и сборника очищенных стоков по:

“Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов”.

Общая площадь резервуаров составляет 3,0 м2.

Среднегодовая температура воздуха10оС, в летний период дневная 20оС,

ночная 10оС.

Число дневных часов tдн= 16 часов, ночных - 8 часов. Скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью V = 0,5 м/сек.

Результаты лабораторной разгонки ловушечного нефтепродукта и характеристику каждой фракции принимаем:

Количество паров углеводородов с 1 м2 поверхности при t = 20оС; 10о

n

Q =    (40,35 + 30,75 х V) х 10-3 х Рsn х Хi х Мn

1

где:

n-  число фракций;

Рsn-  давление насыщенных паров каждой фракции, Па;

Хi   -  мольная доза n-фракций в испаряющейся углеводородной смеси;

Мn -  молярная масса n-фракций;

Qн  - количество паров углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в ночное время;

Qдн - количество паров углеводородов, испаряющихся с 1 м2поверхности в дневное время                          ___                         ___

Qн = (40,35 + 30,75 х 0,5) х 10-3 х (54,5 х 0,081 142 + 1,33 х 0,172  128 = 3,1 г/м2 час

__                             ___

Qдн = (40,35 + 30,75 х 0,5) х 10-3 х (119,75 х 0,081 142 + 6,65 х 0,172  128 = 7,2 г/м2 час.

7,2 х 16 + 3,1 х 8

Qср =     ---------------------- = 5,8 г/м2 час

24

Мощность выброса до мероприятий

5,8 х 3,0

М = ---------------- = 0,005 г/с

3600

Так как очистные сооружения перекрыты на 100%, мощность выброса сокращается на 90%.

М = 0,005 х 0,10 = 0,0005 г/сек

Годовые выбросы углеводородов, от регулирующей емкости составят:

до мероприятий

Qгод  = 8,76 х Qср х. F х. 10-3 = 8,76 х. 5,8 х. 3,0 х. 10-3 = 0,15 т/год

после мероприятий

Qгод  = 0,15 х 0,1 = 0,015 т/год.

Выбросы по источнику № 6003:

| Код ЗВ | Наименование вещества | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) | 0,0005 | 0,015 |
| Итого |  | 0,0005 | 0,015 |

Расчет рассеивания выбросов и анализ величин приземных

концентраций загрязняющих веществ в атмосфере

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе " Эра - 2.0 " на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Размер расчетного прямоугольника выбран из условий кратности высот источников выбросов, зоны их влияния и характеристики размещений изолиний.      Параметры расчетного прямоугольника составляют: 10000 х 10000 м шаг расчетной сетки – 100 м.

Расчет концентраций ЗВ в атмосфере, на период строительства, проводился от площадки строительства объекта до ближайших жилых зон (расстояние принято согласно рабочему проекту – 9000 метров, прил. 1.

Расчет концентраций и рассеивания ЗВ в атмосфере на период эксплуатации, проводился от площадки АЗС до границы СЗЗ – 100 метров и до ближайшей жилой зоны – 9000 метров.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска.

Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

В расчет рассеивания включены загрязняющие вещества для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м

где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ….) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + …..

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

На основании письма Казгидромета от 22.02.2023 года, прил.10, «В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, Павлодарская область, село Богатырь, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным».

Согласно РД 52.04.186-89, «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» табл. 9.5. [12], ориентировочные значения фоновых концентраций примесей в селе Богатырь, принималось для населённых пунктов численностью населения менее 10000 человек.

Таблица 9.5

Ориентировочные значения фоновой концентрации примесей (мг/м3) для городов с разной численностью населения

Численность населения, тыс. жителей; Пыль; Диоксид серы; Диоксид азота; Оксид углерода. 250 - 125; 0,4; 0,05; 0,03; 1,5. 125 - 50; 0,3; 0,05; 0,015; 0,8. 50 - 10; 0,2; 0,02; 0,008; 0,4. Менее 10; 0; 0; 0; 0.

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Богатырь, Стр. АЗС Табл. 3.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в |  | 0.04 |  | 3 | 0.00219 | 0.00079 | 0 | 0.01975 |
|  | пересчете на железо/ (277) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00024 | 0.000085 | 0 | 0.085 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (332) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) |  | 0.0015 |  | 1 | 0.00034 | 0.00012 | 0 | 0.08 |
|  | оксид/ (657) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.006124 | 0.9927 | 65.0407 | 24.8175 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.001517 | 1.2558 | 20.93 | 20.93 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.007874 | 5.2256 | 104.512 | 104.512 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.010305 | 0.3734 | 2.9872 | 2.9872 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4 | 0.064297 | 1.0787 | 0 | 0.35956667 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0000002 | 0.00000001 | 0 | 0.000002 |
|  | /в пересчете на фтор/ (627) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | Углеводороды | 1 |  |  | 4 | 0.0148725 | 0.0801 | 0 | 0.0801 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.0891 | 0.00656 | 0 | 0.0328 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000033 | 0.00000085 | 0 | 0.85 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (482) | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0000467 | 0.3864 | 115.6507 | 38.64 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.035 | 0.003 |  | 2 | 0.0000467 | 0.03864 | 27.7262 | 12.88 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) |  |  | 1 |  | 0.0081 | 0.0031 | 0 | 0.0031 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в | 1 |  |  | 4 | 0.000859 | 0.38673 | 0 | 0.38673 |
|  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.06629 | 0.71228 | 7.1228 | 7.1228 |
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.000521 | 0.006784 | 0 | 0.04522667 |
| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Богатырь, Стр. производственной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | двуокиси кремния (доломит, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | боксит и др.) (504) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.27272343 | 10.54778986 | 344 | 213.831775 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика источников загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Богатырь, Стр. АЗС Табл. 3.8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Высо- | Ширина | Длина |  | Скор. | Объемн |  | Тем- | Тип |  | Координаты источника |  |  |  |  | Угол | Коэф | N |  |
| исто- | источника | та, | или | м |  | ГВС | расход |  | пе- | ис- |  | загрязнения в заводской |  |  |  |  | поворо- | рель | гру |  |
| чника |  | м | диа- |  |  | на вы | ГВС |  | рату | точ |  | системе координат |  |  |  |  | та пло- | ефа | ппы |  |
| на |  |  | метр, |  |  | ходе | м3/сек |  | ра, | ни- |  |  |  |  |  |  | щадного |  | ист | Код |
|  |  |  | м |  |  | м/с |  |  | oС | ка |  |  |  |  |  |  | источн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 | X2 | Y2 | град. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6001 | Строительная | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 27.9 | П1 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 1 | 1 | 0337 |
|  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 |
| Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выброс, |  |  | Выброс, |  |  | Коэф |  |
| Наименование |  |  |  |  | г/сек |  |  | т/год |  |  | осе- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дан. |  |
| 18 |  |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |
| Углерод оксид (594) |  |  |  |  | 0.064297000 |  |  | 1.078700000 |  |  | 1 |  |
| Углеводороды |  |  |  |  | 0.014872500 |  |  | 0.080100000 |  |  | 1 |  |
| Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  |  | 0.006124000 |  |  | 0.992700000 |  |  | 1 |  |
| Углерод (593) |  |  |  |  | 0.007874000 |  |  | 5.225600000 |  |  | 3 |  |
| Сера диоксид (526) |  |  |  |  | 0.010305000 |  |  | 0.373400000 |  |  | 1 |  |
| Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  | 0.000000330 |  |  | 0.000000850 |  |  | 3 |  |
| Пыль неорганическая: 70-20% |  |  |  |  | 0.066290000 |  |  | 0.712280000 |  |  | 3 |  |
| двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  |  |  |  | 0.089100000 |  |  | 0.006560000 |  |  | 1 |  |
| изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уайт-спирит (1316*) |  |  |  |  | 0.008100000 |  |  | 0.003100000 |  |  | 1 |  |
| Железо (II, III) оксиды /в |  |  |  |  | 0.002190000 |  |  | 0.000790000 |  |  | 3 |  |
| пересчете на железо/ (277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марганец и его соединения /в |  |  |  |  | 0.000240000 |  |  | 0.000085000 |  |  | 3 |  |
| пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром /в пересчете на хром (VI) |  |  |  |  | 0.000340000 |  |  | 0.000120000 |  |  | 3 |  |
| оксид/ (657) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фтористые газообразные соединения / |  |  |  |  | 0.000000200 |  |  | 0.000000010 |  |  | 1 |  |
| в пересчете на фтор/ (627) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая: ниже 20% |  |  |  |  | 0.000521000 |  |  | 0.006784000 |  |  | 3 |  |
| двуокиси кремния (доломит, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика источников загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Богатырь, Стр. АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Тип источника загрязнения: , П1 - Площадный 1-го типа(равномерное выдел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) X1, Y1 - координаты точечного источника или координаты одного конца линейного источника, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или центра площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) X2, Y2 - координаты другого конца линейного источника или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина,ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |
| смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |
| боксит и др.) (504) |  |  |  |
| Азот (II) оксид (6) | 0.001517000 | 1.255800000 | 1 |
| Проп-2-ен-1-аль (482) | 0.000046700 | 0.386400000 | 1 |
| Формальдегид (619) | 0.000046700 | 0.038640000 | 1 |
| Углеводороды предельные С12-19 /в | 0.000859000 | 0.386730000 | 1 |
| пересчете на С/ (592) |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Богатырь, Стр. АЗС Табл. 3.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.00219 | 2.5000 | 0.0055 | - |
|  | железо/ (277) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.00024 | 2.5000 | 0.024 | - |
|  | марганца (IV) оксид/ (332) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ |  | 0.0015 |  | 0.00034 | 2.5000 | 0.0227 | - |
|  | (657) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.001517 | 2.5000 | 0.0038 | - |
| 0328 | Углерод (593) | 0.15 | 0.05 |  | 0.007874 | 2.5000 | 0.0525 | - |
| 0401 | Углеводороды | 1 |  |  | 0.0148725 | 2.5000 | 0.0149 | - |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.0891 | 2.5000 | 0.4455 | - |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) |  | 0.000001 |  | 0.00000033 | 2.5000 | 0.033 | - |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (482) | 0.03 | 0.01 |  | 0.0000467 | 2.5000 | 0.0016 | - |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.035 | 0.003 |  | 0.0000467 | 2.5000 | 0.0013 | - |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) |  |  | 1 | 0.0081 | 2.5000 | 0.0081 | - |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в | 1 |  |  | 0.000859 | 2.5000 | 0.0009 | - |
|  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0.5 | 0.15 |  | 0.000521 | 2.5000 | 0.001 | - |
|  | кремния (доломит, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - известняк, мел, огарки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | боксит и др.) (504) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.006124 | 2.5000 | 0.0306 | - |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.5 | 0.05 |  | 0.010305 | 2.5000 | 0.0082 | - |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 0.064297 | 2.5000 | 0.0129 | - |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.0000002 | 2.5000 | 0.00001 | - |
|  | пересчете на фтор/ (627) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси | 0.3 | 0.1 |  | 0.06629 | 2.5000 | 0.221 | - |
|  | кремния (шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Богатырь, Стр. АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | производства - глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица групп суммаций |  |  |
| с. Богатырь, Стр. АЗС Табл. 3.10.1 |  |  |
| Номер | Код |  |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 31 | 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (526) |
| 35 | 0330 | Сера диоксид (526) |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (627) |
| 41 | 0337 | Углерод оксид (594) |
|  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния ( |
|  |  | шамот, цемент, пыль цементного производства - |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, |
|  |  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских |
|  |  | месторождений) (503) |
| Пыли | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния ( |
|  |  | шамот, цемент, пыль цементного производства - |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, |
|  |  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских |
|  |  | месторождений) (503) |
|  | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния ( |
|  |  | доломит, пыль цементного производства - известняк, |
|  |  | мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся |
|  |  | печей, боксит и др.) (504) |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (эксплуатация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Богатырь, Стр. АЗС, эксплуатация Табл. 3.7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.002893 | 0.008642 | 0 | 0.21605 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.001998 | 0.00459 | 0 | 0.0765 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.000345 | 0.000617 | 0 | 0.01234 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.000612 | 0.002523 | 0 | 0.020184 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.008 |  |  | 2 | 0.000013 | 0.00004 | 0 | 0.005 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 4 | 0.040354 | 1.049193 | 0 | 0.349731 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  | 50 |  | 2.0509 | 0.1601 | 0 | 0.003202 |
|  | С1-С5 (1531*, 1539*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  | 30 |  | 1.0965 | 0.0735 | 0 | 0.00245 |
|  | С6-С10 (1532*, 1540*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь | 1.5 |  |  | 4 | 0.0757 | 0.0058 | 0 | 0.00386667 |
|  | изомеров) (468) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0697 | 0.0054 | 0 | 0.054 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.0087 | 0.0008 | 0 | 0.004 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.6 |  |  | 3 | 0.0658 | 0.005 | 0 | 0.00833333 |
| 0627 | Этилбензол (687) | 0.02 |  |  | 3 | 0.0018 | 0.00013 | 0 | 0.0065 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.001846 | 0.053813 | 0 | 0.03587533 |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (660*) |  |  | 1.2 |  | 0.002863 | 0.005269 | 0 | 0.00439083 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в | 1 |  |  | 4 | 0.0059 | 0.0322 | 0 | 0.0322 |
|  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 3.425924 | 1.407617 |  | 0.83462316 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика источников загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Богатырь, Стр. АЗС эксплуатация Табл. 3.8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Высо- | Ширина | Длина |  | Скор. | Объемн |  | Тем- | Тип |  | Координаты источника |  |  |  |  | Угол | Коэф | N |  |
| исто- | источника | та, | или | м |  | ГВС | расход |  | пе- | ис- |  | загрязнения в заводской |  |  |  |  | поворо- | рель | гру |  |
| чника |  | м | диа- |  |  | на вы | ГВС |  | рату | точ |  | системе координат |  |  |  |  | та пло- | ефа | ппы |  |
| на |  |  | метр, |  |  | ходе | м3/сек |  | ра, | ни- |  |  |  |  |  |  | щадного |  | ист | Код |
|  |  |  | м |  |  | м/с |  |  | oС | ка |  |  |  |  |  |  | источн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 | X2 | Y2 | град. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0001 | Дыхательный | 5 | 0.06 |  |  | 0.01 | 2.8E-5 |  | 27.9 | Т |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 0415 |
|  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 |
| 0002 | Дыхательный | 5 | 0.06 |  |  | 0.02 | 5.6E-5 |  | 27.9 | Т |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 0415 |
|  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 |
| 0003 | Дыхательный | 5 | 0.06 |  |  | 0.01 | 2.8E-5 |  | 27.9 | Т |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 0333 |
|  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |
| 6001 | ДВС А/Т | 2 |  |  |  |  |  |  | 27.9 | П1 |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 1 | 1 | 0337 |
| Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выброс, |  |  | Выброс, |  |  | Коэф |  |
| Наименование |  |  |  |  | г/сек |  |  | т/год |  |  | осе- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дан. |  |
| 18 |  |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |
| Смесь углеводородов предельных С1- |  |  |  |  | 0.915800000 |  |  | 0.039000000 |  |  | 1 |  |
| С5 (1531*, 1539*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6- |  |  |  |  | 0.338500000 |  |  | 0.014400000 |  |  | 1 |  |
| С10 (1532*, 1540*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пентилены (амилены - смесь |  |  |  |  | 0.033800000 |  |  | 0.001400000 |  |  | 1 |  |
| изомеров) (468) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  | 0.031100000 |  |  | 0.001300000 |  |  | 1 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  |  |  |  | 0.003900000 |  |  | 0.000200000 |  |  | 1 |  |
| изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (353) |  |  |  |  | 0.029400000 |  |  | 0.001200000 |  |  | 1 |  |
| Этилбензол (687) |  |  |  |  | 0.000800000 |  |  | 0.000030000 |  |  | 1 |  |
| Смесь углеводородов предельных С1- |  |  |  |  | 0.915800000 |  |  | 0.039000000 |  |  | 1 |  |
| С5 (1531*, 1539*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6- |  |  |  |  | 0.338500000 |  |  | 0.014400000 |  |  | 1 |  |
| С10 (1532*, 1540*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пентилены (амилены - смесь |  |  |  |  | 0.033800000 |  |  | 0.001400000 |  |  | 1 |  |
| изомеров) (468) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  | 0.031100000 |  |  | 0.001300000 |  |  | 1 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  |  |  |  | 0.003900000 |  |  | 0.000200000 |  |  | 1 |  |
| изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (353) |  |  |  |  | 0.029400000 |  |  | 0.001200000 |  |  | 1 |  |
| Этилбензол (687) |  |  |  |  | 0.000800000 |  |  | 0.000030000 |  |  | 1 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (528) |  |  |  |  | 0.000010000 |  |  | 0.000020000 |  |  | 1 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6- |  |  |  |  | 0.338500000 |  |  | 0.014400000 |  |  | 1 |  |
| С10 (1532*, 1540*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углеводороды предельные С12-19 /в |  |  |  |  | 0.004400000 |  |  | 0.008500000 |  |  | 1 |  |
| пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод оксид (594) |  |  |  |  | 0.040354000 |  |  | 1.049193000 |  |  | 1 |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика источников загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Богатырь, Стр. АЗС эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  |
| 6002 | Площадка ТРК | 2 |  |  |  |  |  | 27.9 |  |  | П1 |  |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  |
| 6003 | Нефтесборник | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.0025 |  | 27.9 |  |  | П2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2754 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Тип источника загрязнения: , Т - Точечный, П1 - Площадный 1-го типа(равномерное выдел.), П2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадный 2-го типа(точки на площадке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) X1, Y1 - координаты точечного источника или координаты одного конца линейного источника, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или центра площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) X2, Y2 - координаты другого конца линейного источника или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина,ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |
| Керосин (660*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002863000 |  |  |  |  | 0.005269000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Бензин (нефтяной, малосернистый) /в |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001846000 |  |  |  |  | 0.053813000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002893000 |  |  |  |  | 0.008642000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Азот (II) оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001998000 |  |  |  |  | 0.004590000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Углерод (593) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000345000 |  |  |  |  | 0.000617000 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Сера диоксид (526) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000612000 |  |  |  |  | 0.002523000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (528) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000003000 |  |  |  |  | 0.000020000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.219300000 |  |  |  |  | 0.082100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| С5 (1531*, 1539*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.081000000 |  |  |  |  | 0.030300000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| С10 (1532*, 1540*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пентилены (амилены - смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008100000 |  |  |  |  | 0.003000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| изомеров) (468) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007500000 |  |  |  |  | 0.002800000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000900000 |  |  |  |  | 0.000400000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (353) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007000000 |  |  |  |  | 0.002600000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Этилбензол (687) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000200000 |  |  |  |  | 0.000070000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Углеводороды предельные С12-19 /в |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001000000 |  |  |  |  | 0.008700000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углеводороды предельные С12-19 /в |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000500000 |  |  |  |  | 0.015000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Богатырь, Стр. АЗС эксплуатация Табл. 3.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е |  |  |  |  |  | ПДК |  |  | ПДК |  |  | ОБУВ |  |  | Выброс |  |  |  | Средневзве- |  |  |  | М/(ПДК*Н) |  |  |  |  |
| загр. | вещества |  |  |  |  |  | максим. |  |  | средне- |  |  | ориентир. |  |  | вещества |  |  |  | шенная |  |  |  | для Н>10 |  |  | Примечание |  |
| веще- |  |  |  |  |  |  | разовая, |  |  | суточная, |  |  | безопасн. |  |  | г/с |  |  |  | высота, |  |  |  | М/ПДК |  |  |  |  |
| ства |  |  |  |  |  |  | мг/м3 |  |  | мг/м3 |  |  | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | для Н<10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.001998 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 0.005 |  |  | - |  |
| 0328 | Углерод (593) |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.000345 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 0.0023 |  |  | - |  |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.040354 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 0.0081 |  |  | - |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 2.0509 |  |  |  | 4.6792 |  |  |  | 0.041 |  |  | - |  |
|  | (1531*, 1539*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 1.0965 |  |  |  | 4.7784 |  |  |  | 0.0366 |  |  | - |  |
|  | (1532*, 1540*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0757 |  |  |  | 4.6790 |  |  |  | 0.0505 |  |  | - |  |
|  | (468) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.0697 |  |  |  | 4.6772 |  |  |  | 0.2323 |  |  | Расчет |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0087 |  |  |  | 4.6897 |  |  |  | 0.0435 |  |  | - |  |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (353) |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0658 |  |  |  | 4.6809 |  |  |  | 0.1097 |  |  | Расчет |  |
| 0627 | Этилбензол (687) |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0018 |  |  |  | 4.6667 |  |  |  | 0.09 |  |  | - |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 0.001846 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 0.0004 |  |  | - |  |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (660*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.002863 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 0.0024 |  |  | - |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0059 |  |  |  | 4.2373 |  |  |  | 0.0059 |  |  | - |  |
|  | пересчете на С/ (592) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.002893 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 0.0145 |  |  | - |  |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.000612 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 0.0005 |  |  | - |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000013 |  |  |  | 4.3077 |  |  |  | 0.0016 |  |  | - |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "Ecogroup KZ" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица групп суммаций |  |  |
| с.Иртышск, Стр. АЗС, эксплуатация Табл. 3.10.2 |  |  |
| Номер | Код |  |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 30 | 0330 | Сера диоксид (526) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) |
| 31 | 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (526) |

Проведенный анализ воздействия на воздушную среду работ намечаемой деятельности по строительству автозаправочной станции показал следующее:

Во время проведения строительных работ на объекте, в атмосферу будут выделяться восемнадцать загрязняющих веществ.

Количество выбросов ЗВ в атмосферу при строительстве объекта составит:

–  0.27272343 г/сек, 10.54778986 т/пер.

На период строительства объекта, согласно таблице 3.9.1. «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам», расчет рассеивания выбросов в атмосферу загрязняющих веществ нецелесообразен.

Перечень выбросов ЗВ в атмосферу, Класс опасности, ПДК максим. разовая,

мг/м3, ПДК среднесуточная мг/м3, ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3, на период строительства объекта, приведен в таблице 3.7.1

Параметры и характеристика источников загрязнения на период строительства объекта приведены в таблице 3.8.1

Таблица групп суммаций ЗВ в таблице 3.10.1.

Нормативы ПДВ на период строительства объекта приведены в таблице 3.11.1.

Результаты расчетов в ПК «ЭРА» ЗВ на период строительства объекта показывает, что превышений ПДК ЗВ (менее 0,5 ПДК) на границе жилой зоны не наблюдается, прил. 23-1

Выбросы от источников проектируемого объекта на период строительства объекта, не будут оказывать значительного влияния на загрязнение атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух на период проводимых работ по критериям классифицируется как:

-	пространственный масштаб воздействия - локальный, воздействие ограничено площадкой проведения работ;

-	временной масштаб воздействия - кратковременное, определяемое сроком проведения строительных работ (5 месяцев);

-	интенсивность воздействия - незначительное воздействие: максимально приземные концентрации загрязняющих веществ меньше ПДК, категория опасности объекта в период СМР 4-я.

Категория значимости воздействия, учитывая вышеперечисленные критерии определена как “низкая”.

На период эксплуатации в атмосферный воздух будут выбрасываться шестнадцать загрязняющих веществ.

Количество выбросов ЗВ в атмосферу на период эксплуатации объекта составит: 3.425924 г/сек и 1.407617 т/год.

На период эксплуатации объекта, согласно таблице 3.9.2. «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам», расчет рассеивания выбросов в атмосферу загрязняющих веществ целесообразен по:

- 0602	Бензол (64) и 0621	Метилбензол (353), табл. 3.5, РНД 211.2.02.02-97.

Таблица 3.5.2

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень
загрязнения атмосферы

| Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, мг/м3 |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок,.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в жилой зоне | на границе ССЗ | N источников на карте- схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0602 - Бензол | - | 0.0311 | 0001 | 41,5 | 1.Дыхательный клапан |
| 0621-Метилбензол | - | 0.0294 | 0001 | 41,5 | 1.Дыхательный клапан |
| 0602 - Бензол | - | 0.084336 | 0002 | 43,1 | 2.Дыхательный клапан |
| 0621-Метилбензол | - | 0.0294 | 0002 | 43,5 | 2.Дыхательный клапан |
| 0602 - Бензол | - | 0.0075 | 6002 | 15,4 | Площадка ТРК |
| 0621-Метилбензол | - | 0,0070 | 6002 | 15,1 | Площадка ТРК |

Сводные данные расчётов рассеивания ЗВ АЗС с.Достык, табл.3.5.3, прил.9, [5]

| № | Наименование загрязняющего вещества (код) | Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха (в долях ПДК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На границе жилой зоны без учета фона | На границе жилой зоны с учетом фона | На границе СЗЗ без учета фона | На границе СЗЗ с учетом фона |
| 1. | 0602 - Бензол | - | - | 0.19549 | - |
| 2. | 0621-Метилбензол | - | - | 0.09222 | - |

Результаты расчетов рассеивания в атмосфере на период эксплуатации объекта на границе СЗЗ показывают, что превышений ПДК по всем ЗВ не наблюдается, прил. 18.

Результаты расчетов рассеивания в атмосфере на период эксплуатации в жилой зоне, проводить: нецелесообразно.

Перечень выбросов ЗВ в атмосферу, Класс опасности, ПДК максим. разовая,

мг/м3, ПДК среднесуточная мг/м3, ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3, на период эксплуатации объекта, приведен в таблице 3.7.2.

Параметры источников загрязнения на период эксплуатации объекта приведены в таблице 3.8.2.

Целесообразность расчет рассеивания ЗВ в атмосфере на период эксплуатации объекта в табл. 3.9.2., групп суммаций воздействия ЗВ 3.10.2.

Воздействие на атмосферный воздух на период эксплуатации по критериям классифицируется как:

-	пространственный масштаб воздействия - локальный, воздействие ограничено площадкой АЗС;

-	временной масштаб воздействия - постоянное;

-	интенсивность воздействия - незначительное воздействие: максимально приземные концентрации загрязняющих веществ меньше ПДК, категория опасности объекта 4-я.

Категория значимости воздействия, учитывая вышеперечисленные критерии определена как “низкая”.

ДДВ на период эксплуатации объекта приведены в таблице 3.11.2.

Ввод в эксплуатацию проектируемого объекта предусматривается в 2023 года.

Анализ расчетов показывает, что выбросы от источников проектируемого объекта на периоды строительства и эксплуатации объекта, будут оказывать допустимое влияние на загрязнение атмосферного воздуха.

Карты изолиний расчета рассеивания, эксплуатация:

- 0602	Бензол (64) и 0621	Метилбензол (353).

Залповые выбросы

Залповые выбросы в атмосферу отсутствуют.

Предложения по декларируемым допустимым выбросам (ДДВ)

Расчет ДДВ, не превышающих ПДК загрязняющих веществ, производился на основании расчета выбросов вредных веществ в приземном слое атмосферы.

ДДВ определены для каждого вещества отдельно и для случая всех возможных групп суммаций.

Анализы расчетов выбросов ЗВ в атмосферу на периоды строительства и эксплуатации объекта показывают, что в зоне влияния промплощадки АЗС, превышений ПДК м.р. по всем ЗВ на границе СЗЗ и ЖЗ не имеется.

Вклад предприятия в загрязнение атмосферы не превышает ПДК.

Предложение по достижению декларируемым ДВ на период реконструкции и эксплуатации объекта, представлено в таблицах 3.11.1, 3.11.2.

Согласно п.11, статьи 39, Экологического Кодекса РК - Нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются, а представляется декларация.

Согласно статья 110. Декларация о воздействии на окружающую среду,

п.1 - Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду,

п.3, п.п.5 - Для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Ввод в эксплуатацию проектируемого объекта предусматривается в 2023 году.

Согласно ст.202 п.17 Экологического кодекса РК от 2.01.2021 г № 400-VI ЗРК выбросы от передвижных источников не нормируются и в предложении по ДДВ не учитываются.

Валовый выброс от передвижных источников, учитывается и оплачивается по фактическому объему сожженного топлива, согласно ставкам платы за загрязнение окружающей среды, утвержденным Налоговым кодексом РК (глава 69, параграф 4, ст. 576, п. 4). с изменениями на 06.07.2021 г. в областной бюджет.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства АЗС

с.Богатырь. Стр.. АЗС                                                                              Табл.3.11.1

| Номер источника загрязнения | Наименование загрязняющих веществ | Декларируемый объем выбросов на 2023 год (2,5 месяца) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 6001 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.00219 | 0.00079 |
| 6001 | Марганец и его соединения /впересчете на марганца (IV) оксид | 0.00024 | 0.000085 |
| 6001 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (657) | 0.00034 | 0.00012 |
| 6001 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (627) | 0.0000002 | 0.00000001 |
| 6001 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0081 | 0.0031 |
| 6001 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0891 | 0.00656 |
| 6001 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.000859 | 0.38673 |
| 6001 | Проп-2-ен-1-аль (482) | 0.0000467 | 0.03864 |
| 6001 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0011670 | 0.966 |
| 6001 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0003890 | 0.322 |
| 6001 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0000467 | 0.03864 |
| 6001 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0015170 | 1,2558 |
| 6001 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0001944 | 5,1842 |
| 6001 | Углерод оксид | 0.0009720 | 0.0005 |
| 6001 | Пыль неорганиче-ская: 70-20% дву-окиси кремния (ша-мот, цемент, пыль цементного произ-водства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зо-ла, кремнезем, зола углей казахстанских место | 0.06629 | 0.71228 |
| 6001 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504) | 0.000521 | 0.006784 |
| Всего по предприятию: |  | 0,171973 | 8,92222901 |

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух АЗС на период эксплуатации.

с.Богатырь АЗС                                                                                   Табл. 3.11.2

| Номер источника загрязнения | Наименование загрязняющих веществ | Декларируемый объем выбросов на период эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 0001 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9158 | 0,039 |
| 0001 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3385 | 0,0144 |
| 0001 | Пентилены | 0,0338 | 0,0014 |
| 0001 | Бензол | 0,0311 | 0,0013 |
| 0001 | Ксилол | 0,0039 | 0,0002 |
| 0001 | Толуол | 0,0294 | 0,0012 |
| 0001 | Этилбензол | 0,0008 | 0,00003 |
| 0002 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,9158 | 0,039 |
| 0002 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3385 | 0,0144 |
| 0002 | Пентилены | 0,0338 | 0,0014 |
| 0002 | Бензол | 0,0311 | 0,0013 |
| 0002 | Ксилол | 0,0039 | 0,0002 |
| 0002 | Толуол | 0,0294 | 0,0012 |
| 0002 | Этилбензол | 0,0008 | 0,00003 |
| 0003 | Сероводород | 0,00001 | 0,00002 |
| 0003 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,3385 | 0,0144 |
| 0003 | Алканы С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19) | 0,0044 | 0,0085 |
| 6002 | Сероводород | 0,000003 | 0,00002 |
| 6002 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2193 | 0,0821 |
| 6002 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,081 | 0,0303 |
| 6002 | Пентилены | 0,0081 | 0,003 |
| 6002 | Бензол | 0,0075 | 0,0028 |
| 6002 | Ксилол | 0,0009 | 0,0004 |
| 6002 | Толуол | 0,007 | 0,0026 |
| 6002 | Этилбензол | 0,0002 | 0,00007 |
| 6002 | Алканы С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19) | 0,001 | 0,0087 |
| 6003 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) | 0,0005 | 0,015 |
| Всего: |  | 2,079243 | 1,57874 |

1.8.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Согласно главы 2, п.4, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, [5]:

- СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, утверждаемых согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения (далее – гигиенические нормативы), а для объектов I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

На основании п.6, п.8, п.9, главы 2, [5]:

- Минимальные размеры СЗЗ объектов устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам.

- СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Проекты СЗЗ разрабатываются для объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека для обоснования размеров СЗЗ, в диапазонах, указанных в пункте 6 настоящих Санитарных правил.

- СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) сзз, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности), установленная (окончательная) сзз, определяемая на основании проекта, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Также, на основании п.11 и п.12, главы 2 [5], данных санитарных правил «Критерием для определения размера СЗЗ является одновременное соблюдение следующих условий:

- не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК максимально разовые или ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест и (или) ПДУ физического воздействия, а также результаты оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

- Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются СЗЗ от территории жилой застройки, ландшафтно- рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере показали, что по всем загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами рассматриваемых источников АЗС, в приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях, не превысят 1,0 ПДК на границе санитарно-защитной зоны (100 метров), и 0,8 ПДК на границе жилой зоны ни по одному веществу и группе суммации.

Согласно результатам расчетов, на границе минимальной СЗЗ, установленной действующими санитарными правилами и нормами, отсутствует превышение ПДК по всем 9-ти загрязняющим веществам (и их группам суммаций), выбрасываемых от объекта. Полученные данные свидетельствуют о том, что риск, создаваемый приоритетными веществами, поступающими с выбросами анализируемого предприятия, относится к минимальному или низкому.

Согласно выполненных расчётов, которые показали соблюдение концентраций загрязняющих веществ (ПДК) и физических воздействий (ПДУ) на границе санитарно-защитной зоны (100 метров), вероятность возникновения вредных эффектов у человека, критических эффектов, при ежедневном поступлении веществ в течении жизни несущественная и такое воздействие характеризуется как допустимое.

На основании прил. 9, п. 1, п.п. 14, [5]:

- оценку риска для жизни и здоровья населения проводится (для объектов I и II класса опасности);

- В случае, если расстояние от границы объекта в 2 (два) раза и более превышающем нормативную (минимальную) СЗЗ до границы нормируемых территорий, а также для кладбищ, животноводческих и птицеводческих объектов, выполнение работ по оценке риска для жизни и здоровья населения проводить - нецелесообразно.

АЗС расположена на расстоянии более 9000 метров от жилой зоны.

Полученные данные свидетельствуют о том, что риски, создаваемые приоритетными веществами, поступающими с выбросами анализируемого предприятия, относится к минимальному или низкому.

Вероятность возникновения вредных эффектов у человека, критических эффектов, при ежедневном поступлении веществ в течении жизни несущественная и такое воздействие характеризуется как допустимое.

Риски для здоровья населения в регионе, от эксплуатации объекта, не прогнозируются.

По санитарной классификации СП [5], раздел 11, п.6:

- объекты (автозаправочные станции, автогазозаправочные станции и другие установки по заправке) для заправки автомобильных транспортных средств всеми видами моторного топлива (жидким и газовым моторным топливом),  относятся к IV классу опасности – СЗЗ 100 метров.

На основании СП [5], гл.2, п.8, п.9, параграфа 1, «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию санитарно-защитных зон», п.36, был разработан Проект расчётной предварительной СЗЗ, санитарно-эпидемиологическое заключение № S.12.X.KZ90VBZ00043246 Дата:

26.04.2023 ж. (г.).  прил. 16.

Вид деятельности, в соответствии с ЭК РК [1], приложением 2, гл.3, п.72 - автозаправочные станции по заправке транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, относятся к III категории воздействия на окружающую среду.

На основании СП [5], п. 9 раздела 2 и прил. 12, в целях подтверждения соблюдения расчетных параметров и гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны (100 метров), в процессе эксплуатации необходимо осуществлять годичный цикл натурных исследований и измерений, с установлением окончательной СЗЗ.

Режим использования и озеленение территории СЗЗ

Режим территории СЗЗ не нарушен и является допустимым, так как согласно п.47, п.48, параграфа 2, СП [5], в границах СЗЗ не размещается:

1) вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

В границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не размещаются:

1) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

2) объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

3) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в границах СЗЗ объекта или прилегающая к СЗЗ не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не рассматриваются как резервная территория объекта для расширения жилой зоны, размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Часть СЗЗ рассматривается как резервная территория объекта для расширения производственной зоны при условии наличия проекта обоснования соблюдения ПДК и/или ПДУ на внешней границе существующей СЗЗ.

Зелёные насаждения неотъемлемы элемент  урбанизированной среды, выполняющий санитарно-гигиенические, рекреационные, структурно-планировочные, декоративно-художественные функции. Растения оказывают благотворное влияние на микроклимат, увлажняют воздух и обогащают его кислородом, обогащают фитонцидной активностью, являются эффективным средством борьбы с шумом, водной и ветровой эрозией почв, способствуют архитектурно-планировочной организации территории. Придают ей своеобразие и выразительность. Они обладают уникальной фильтрующей способностью, поглощают из воздуха и метаболизируют в тканях значительно количество токсических компонентов промышленных эмиссий, способствуя поддержанию газового баланса в атмосфере.

Проектирование озеленения санитарно-защитных зон должно осуществляться с учетом характера промышленных загрязнений, а также местных природно-климатических и топографических условий.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами.

Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитной зоны должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны.

Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду. Осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющие роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

При проектировании озеленения СЗЗ рекомендуется отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большой биологической устойчивостью. При этом не менее 50% общего числа высаживаемых деревьев должна занимать главная древесная порода, обладающая наибольшей санитарно-гигиенической эффективностью, жизнеспособностью в данных почвенно-климатических условиях и устойчивостью по отношению к выбросам данного промпредприятия. Древесные породы подбираются исходя из природно-климатических особенностей.

Остальные древесные породы являются дополнительными, способствующими лучшему росту главной породы. Менее устойчивые породы, но дающие большой эффект в очистке воздуха, как древесные, так и кустарниковые, размещаются внутри массива под прикрытием опушечных посадок.

Посадки типов ЛПИ-1, ЛПИ-2, ЛМИ (рис 1,2,3) создаются в виде плотных древесных массивов и полос с опушками из кустарников на территории СЗЗ. Насаждения изолирующего типа размещаются у промышленного предприятия или предприятий с высокими источниками выбросов.озии почв предусматривается проведение мероприятий по закреплению насаждениями оврагов, балок, крутых склонов в соответствии с агролесомелиоративными требованиями. При этом учитывается необходимость проветривания территории.  Склоны следует на 60-70% оставлять открытыми, размещая высококронные древесные насаждения небольшими группами, кулисами. Плотные массивы могут создаваться при удалении от бровки оврага не менее чем на 200-300м.

Забота и мероприятия по благоустройству, уборки СЗЗ и др возлагается на природопользователя, для которого установлена СЗЗ. В случае, когда СЗЗ накладывается на СЗЗ соседствующих предприятий, благоустройство носит совместный характер. Каждая из сторон несет ответственность свою часть СЗЗ и в установленной доли ответственность за общую СЗЗ.

На основании [5], Параграф 2, п. 50:

- СЗЗ для предприятий IV, V классов предусматривает максимальное озеленение - не менее 60% площади, для предприятий II и III класса - не менее 50%, для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке промышленной площадью (объектами)), допускается озеленение свободных от застройки территорий с обязательным обоснованием в проекте по СЗЗ.

В связи с отсутствием источника водоснабжения на площадке АЗС, а также нахождения объекта на удалении от населённого пункта, Акиматом с. Богатырь будет выделен земельный участок для высадки зелёных насаждений и обоснован в Проекте установленной, окончательной СЗЗ.

Благоустройство территории АЗС включает в себя: устройство проездов, площадки под мусороконтейнеры, посадку деревьев и устройство газонов. Проектом предлагается посев газона на площади 1442,32 кв.м, установка урн, скамеек.

Процент благоустройства от общей площади территории 64,92%

Покрытие проездов у раздаточных колонок по навесу, площадки
под автоцистерны спроектированы из стойкой к воздействию нефтепродуктов брусчатки. Остальные участки территории АЗС для проезда автотранспорта запроектированы из асфальтобетона.

Источников ионизирующего и неионизирующего излучения, электромагнитного и превышающего нормативы теплового излучения на период строительства и после ввода объекта в эксплуатацию не будет.

Уровень шума на период строительства от строительной техники и на период эксплуатации от автотранспорта, будет в пределах нормы.

Физическое воздействие от деятельности объекта на период строительства и эксплуатации оценивается как допустимое и превышений ПДУ не будет.

Результаты расчетов рассеивания в атмосфере на периоды строительства и эксплуатации объекта показывают, что превышений ПДК по всем ЗВ на границе СЗЗ и ближайшей жилой зоны не наблюдается.

1.8.3 Воздействие на водные ресурсы

Имеющиеся водотоки удалены от площадки.

Ближайший поверхностный водоём, озеро Чаган, расположено в северо-западном направлении от объекта на расстоянии около 8500 метров.

Подземные воды расположены на глубине 3,6 метров.

В АЗС запроектирована система холодного водоснабжения и система внутренней канализации. Вода для хозяйственно-бытовых нужд привозная. Наполнение воды предусматривается через крышку бака методом её открывания. Пользование водой от встроенного в емкость водоразборного крана (∅20 мм). Для пополнения емкости установлен насос марки Wilo Н=6м, Q=1 м³/ч.

Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей марки Термекс V=30л.

Канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в проектируемый выгреб V=7.5м³, вывоз по договору, прил. 11.

Для очистки повехностного стока с территории АЗС, в проекте предусмотрены очистные сооружения.

Сброс хозяйсвенно-бытовой и дождевой-талой канализации запроектированы в проектируемый сбросной колодец. Производственно-дождевые сточные воды отводятся на камеру-фильтр и далее в проектируемый сбросной колодец. Канализационная сеть запроетирована: самотечная - из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR41 ∅160х4,9мм.

Канализация дождевая-талая запроектирована в виде линейного водоотвода, который представляет собой лоток-желоб, покрытый асфальтобетоном t=8см, размером 0,28х0,28м, длиной 30,0м. Лоток закрывается решеткой сливной (см. раздел АС). Лоток комплектуется заглушкой и фиксаторами решетки. Для устройства линейного водосбора выполняются плоские уклоны с обеих сторон к линии лотка.

Для очистки проиводственно-дождевых сточных вод в проекте предусмотрены очистные сооружения по анологии с сооружениями , разработанными в т.п. 503-6-8.86 в составе:

-отстойник (колодец с гидрозатвором);

-фильтр;

Дождевые и талые стоки самотеком поступают в отстойник, конструктивно выполненный по т. пр. 901-09-11.84 как колодец с гидрозатвором. В колодце с гидрозатвором, имеющим отстойную часть, происходит выпадение наиболее крупных частиц взвешенных веществ и нефтепродуктов. Затем сточные воды поступают в камеру-фильтр размером 2,0х3,0м, а оставшийся верхний слой собирается в маслосборнике. Фильтр может быть песчаным, состоящим из мелкого керамзита или синтетическим, а так же фильтр может быть и из опилок. Песчаный фильтр работает как поверхностный, т.е. частицы загрязнений задерживаются в тонком верхнем слое песчаной загрузки.

По мере загрязнения песка нефтепродуктами и взвешенными веществами, производится замена верхнего слоя песка толщиной 10-15см.

Очищенная вода поступает самотеком в проектируемый сбросной колодец.

Из маслосборника нефтепродукты по мере накопления периодически удаляются спецавтотранспортом с вывозом для сжигания в котельной или в места, установленные СЭС.

C целью недопущения замораживания воды в колодцах и фильтре , перед наступлением холодов следует произвести опорожнения колодца с гидрозатвором спецавтотранспортом с вывозом жидкости в специально отведенные места.

Дождевые-талые стоки на площадке АЗС образуются в результате в случае атмосферных осадков.

Качественная характеристика дождевых-талых стоков с площадки АЗС:

- взвешенные вещества	 - 600 мг/л

- нефтепродукты		 - 100 мг/л

- БПК20			- 30 мг/л

Уловленные нефтепродукты и взвешенные вещества откачиваются спец. техникой и вывозятся на предприятия по изготовлению стройматериалов по договору.

Кроме того, площадка предприятия оборудуется системой противопожарного водопровода.

Для предотвращения загрязнения подземных вод в процессе намечаемой деятельности предусматривается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- сбор и накопление всех образуемых отходов в специально предусмотренных для целей тарах и местах;

- своевременный вывоз всех образуемых на площадке отходов производства и потребления в места размещения либо утилизации по Договору со спец. предприятием.

Для контроля загрязнения подземных вод нефтепродуктами, необходимо проведение мониторинга грунтовых вод на содержание в них нефтепродуктов (мг/дм3). В период эксплуатации АЗС будут установлены наблюдательные скважины.

Мониторинг будет проводиться ежегодно (1 раз в год) с привлечением специализированной лаборатории.

Оценка воздействия на водные ресурсы в период СМР

- Воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует.

- Сброс сточных вод на рельеф местности не предусматривается.

- При выполнении предложенных в проекте природоохранных мероприятий, воздействие на подземные воды будет отсутствовать.

- Количество воды, используемой на период СМР, составит 367.096 м3.

- Категория значимости воздействия по критериям (пространственный, временной, интенсивность) не определялась ввиду отсутствия негативного воздействия на водные ресурсы.

Оценка воздействия на водные ресурсы в период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемых объектов источники воздействия на поверхностные водные объекты отсутствуют. Воздействие на подземные воды, учитывая принятые проектные решения по гидроизоляции конструкций, а также учитывая отсутствие сброса сточных вод на рельеф местности, отсутствует.

Исходя из вышеизложенного и при условии соблюдения всех природоохранных мероприятий, можно заключить, что влияние на подземные и поверхностные воды на период строительства и эксплуатации объекта оценивается как допустимое.

1.8.4 Воздействие на почвы

Период строительно-монтажных работ

Прямыми источниками воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в период проведения СМР являются отчуждение земель под размещение временных объектов (бытовые вагончики, площадка для сбора отходов и прочее), автостроительная техника, работающая на площадке строительства, работы, при которых образуются отходы производства и потребления.

Воздействие на почвы так же возможно косвенным путем за счет оседания загрязняющих веществ из атмосферы.

При соблюдении природоохранных мероприятий, а так же учитывая кратковременность проводимых работ и отсутствие превышения ПДК выбросов загрязняющих вещест, воздействие на почвенный покров в период проведения СМР по интенсивности оценивается как незначительное.

Период эксплуатации.

Основное влияние на земельные ресурсы и почвы оказано при строительстве объектов. После реализации проектных решений источники воздействия на земельные ресурсы носят постоянный характер (размещение проектируемых объектов), на почвы отсутствуют.

1.8.5 Воздействие на недра

Рабочий проект по строительству автозаправочной станции не является проектом недропользования, воздействия на недра отсутствуют.

1.8.6 Физические воздействия

Период строительства

К физическим воздействиям относятся ионизирующее излучение, шумовое, тепловое, электромагнитное и вибрационное воздействия.

В период проведения строительно-монтажных работ к источникам физических воздействий можно отнести шумовое и вибрационное воздействие от работы автостроительной техники и механизмов (посты сварки, шлифовальные станки и др.).

Данные воздействия являются кратковременными и наблюдаются непосредственно вблизи источников шума и вибрации.

При соблюдении рекомендаций, а так же учитывая временность и неодновременность проводимых работ, воздействие классифицируется как:

- локальное воздействие, ограниченное площадкой строительства,

- умеренное воздействие.

Проектными решениями не предусмотрено использование оборудования, являющегося источником инфразвукового и ультразвукового воздействия.

Источники ионизирующего излучения отсутствуют.

Период эксплуатации

Расчет и анализ СЗЗ по фактору шумового воздействия

Расчет звукового давления выполняется по формуле:

Где Lp  - октавный уровень звукового давления в р.т., дБ;

Lw – октавный уровень звуковой мощности точечного источника, дБ;

Ф – фактор направленности излучения шума в пространстве, [табл 1];

R – расстояние от акустического центра протяженного источника шума до р.т., м;

Ω - пространственный угол излучения источника шума, [табл 7.3.1];

n – количество точечных источников шума равной звуковой мощности, шт;

βα – октавное затухание звука в атмосфере; дБ/км;

lg – логарифм выражения.

Таблица 1.3.2

| № п/п | Условия излучения и размещения ИШ в пространстве | Угол, Ω, рад. | фактор направленности излучения шума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Равномерно в открытое пространство. На расстоянии от ИШ, соразмерном его нескольким габаритами, отсутствуют ограничения излучению звука (ИШ помещен на мачте, колонне) | 4π | 1 |
| 2 | В полупространство. ИШ находится на плоскости - отражающей поверхности (ИШ помещен на полу, на земле, на стене и т.п.) | 2π | 2 |
| 3 | В 1/4 пространства. ИШ ограничен близлежащими взаимно перпендикулярными двумя плоскостями - отражающими поверхностями (например, ИШ помещен на полу вблизи стены) | π | 4 |
| 4 | В 1/8 пространства. ИШ ограничен близлежащими взаимно перпендикулярными тремя плоскостями - отражающими поверхностями (например, ИШ у потолка, в углу комнаты) | π/2 | 8 |

Таблица 1.3.3

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затухание звука в атмосфере, дБ/км, βα | 0 | 0,7 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

Таблица 1.3.4

| Наименование параметра | Расстояние от акуст.центра ИШ до Р.Т. (r), м | Количество точечных ИШ, равной мощности (n), шт. | Пространст-венный угол излучения ИШ, Ω, рад | фактор направленности излучения шума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные для расчёта | 25,0 | 6 | 4П | 1 |

Корректирующие добавки для последних вычислений (предпоследние три строки таблицы, коррекция по шкале А, В или С)  приняты на основе экспериментальных данных.

Выбор шкалы коррекции следующий: шкала А применяется при текущем октавном уровне звукового давления менее 55 дБ, при уровне между 55 и 85 дБ используется шкала В, при октавном уровне звукового давления выше 85 дБ  прибавляется добавка по шкале С.

В таблице 1.3.5, приведены уровни шумового, звукового давления или

звуковой мощности (дБ) при среднегеометрической частоте октановых полос.

Таблица 1.3.5

| Наименование параметров и искомой величины | Уровень звукового давления или звуковой мощности (дБ) при среднегеометрической частоте октановых полос |  |  |  |  |  |  |  | Суммарный уровень шума дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Уровень звуковой мощности ИШ (без коррекции на слух человека) | 72,0 | 71,3 | 69,8 | 62,3 | 38,3 | 30,8 | 18,8 | 3,8 | 76,1 |
| Поглощение энергии звука открытым пространством, т.е. - атмосферой (см. последние два члена в формуле (3)) | -11,0 | -11,0 | -11,1 | -11,1 | -11,3 | -11,6 | -12,2 | -13,4 | -- |
| Уровень звукового давления в Р.Т., по формуле (3); без коррекции на слух | 43,3 | 42,5 | 41,0 | 33,4 | 9,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 47,3 |
| Корректирующие добавки, получаемые с коррекцией А-фильтром - поправка на чувствительность человеческого уха | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | -1,1 | -- |
| Корректирующие добавки, получаемые с коррекцией В-фильтром - поправка на чувствительность человеческого уха | -9,0 | -4,6 | -2,2 | -0,6 | 0,7 | -0,4 | -2,0 | -3,7 | -- |
| Корректирующие добавки, получаемые с коррекцией С-фильтром - поправка на чувствительность человеческого уха | -1,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -0,5 | -1,9 | -3,8 | -- |
| Уровень звукового давления в Р.Т. с коррекцией по шкале А, В или С (т.е. - с поправкой на человеческий слух); в последней ячейке - уровень звука (шума) | 17,1 | 26,4 | 32,4 | 30,2 | 9,3 | 2,7 | 1,2 | 0,0 | 35,2 |

Выводы, анализ:

Как видно из полученных результатов, все октавные уровни шумового, звукового давления в Р.Т. и уровень звука соответствует предельно-допустимому уровню воздействия.

После реализации проектных решений источниками физических воздействий являются шум при работе насосного оборудования, вентиляционного оборудования, двигателей автотранспорта.

Учитывая, что проектируемый объект размещается на расстоянии более 9000 метров от с. Богатырь, физические воздействия проектируемого объекта являются допустимыми.

1.8.7 Воздействие на растительный и животный мир

Воздействие обычно выражается двумя факторами:

- через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания. Однако наличие других соседствующих объектов различного назначения и автодороги уже повлияли на фауну путем вытеснения животных из мест их постоянного обитания.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не повлияют на растительный и животный мир, так как превышений ПДК на границе СЗЗ не наблюдается.

Забота и мероприятия по благоустройству площадки АЗС, уборки СЗЗ и др, возлагается на природопользователя, для которого установлена СЗЗ. В случае, когда СЗЗ накладывается на СЗЗ соседствующих предприятий, благоустройство носит совместный характер. Каждая из сторон несет ответственность свою часть СЗЗ и в установленной доли ответственность за общую СЗЗ.

СЗЗ для предприятий IV, V классов, предусматривает максимальное озеленение - не менее 60% площади, для предприятий II и III класса - не менее 50%, [СП, п.50].

При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

В связи с отсутствием источника водоснабжения на площадке АЗС, а также нахождения объекта на удалении от населённого пункта, Акиматом

с. Богатырь будет выделен земельный участок для высадки зелёных насаждений и обоснован в Проекте установленной, окончательной СЗЗ.

При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия.

Благоустройство территории АЗС включает в себя: устройство проездов, площадки под мусороконтейнеры и устройство газонов. Проектом предлагается посев газона на площади 1 432,42 кв.м., установка урн, скамеек.

С целью благоустройства и создания нормальных санитарно-гигиенических условий на территории объекта предусмотрено устройство проездов с твёрдым покрытием, тротуары.

. Для сбора отходов в юго-западной части участка предусмотрено устройство площадки с контейнерами.

На рассматриваемом объекте, проектом строительства предусматривается высадка газона.

Таблица. Ведомость элементов озеленения

| Наименование | Возраст, лет | Кол., шт. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газон обыкновенный (h=0,15 м), м² | - | 1432,42 м² |  | Травосмесь, 40 гр/м2. Смесь семян газонных трав: мятлик луговой, овсяница красная, клевер белый, тимофеевка луговая. |

Процент озеленения, 64,92 %.

На площадке строительства отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие сносу, прил. 7.

При соблюдении всех проектных решений и правил эксплуатации объекта, отрицательного влияния на растительную среду проектируемый объект оказывать не будет.

- Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности

Источник:

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п.

- РНД 03.3.0.4.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов.

- Классификатор отходов Приложение к приказу И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в статье 320 ЭК РК, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ЭК РК.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 ЭК РК производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 действующего ЭК РК.

На период реконструкции объекта будут образовываться следующие виды отходов производства и потребления: демонтажные, строительные, коммунальные отходы, огарки сварочных электродов и пустые жестяные банки из-под ЛКМ.

Все образующиеся виды отходов временно накапливаются на территории площадки строительно-монтажных работ, и по мере накопления в полном объеме вывозятся в специализированное предприятие для последующего размещения либо на полигоне, либо для дальнейшей переработки или утилизации.

Все отходы, образующиеся во время проведения демонтажных и монтажных работ собираются раздельно по видам, смешивание отходов разных видов, на весь период строительно-монтажных работ ИСКЛЮЧАЕТСЯ.

Срок хранения отходов строительства, не более Периода СМР -

2,5 мес. 2023 год.

Расчет объемов образования отходов производства и потребления

на период строительства объекта

На период строительства объекта будут образовываться следующие виды отходы производства и потребления: коммунальные отходы, пустая тара из-под краски, огарки сварочных электродов.

Смешанные отходы строительства.

Образующиеся смешанные отходы строительства и сноса собираются в контейнеры и по мере накопления, будут передаваться на утилизацию в спец. организацию для утилизации.

Количество смешанные отходы строительства составит – 1,3 т/пер.

Наименование отходов (код): смешанные отходы строительства, (неопасные отходы) - 170904.

Смешанные коммунальные отходы.

Исходя из численности рабочих (10 человек) приводим следующий расчет – ТБО [9]:

10 х 0,35 = 3,5 м3/год

3,5 х 0,25 = 0,875 т/год

0,875/12 месяцев х 2,5 месяца = 0,182 т/пер.

Итого объем коммунальных отходов, составляет – 0,182 т/пер.

Образующиеся коммунальные отходы собираются в металлический контейнер и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Наименование отходов (код): Смешанные коммунальные отходы являются нетоксичными, непожароопасными, твердыми, нерастворимыми в воде, относятся к неопасным отходам. Код опасности отхода: 20 03 01.

Тара (жестяные банки из под краски).

Тара из под краски образуется в процессе использования ЛКМ. Общее количество освобождающейся от лакокрасочных материалов тары составляет 5 шт., каждая по 1 кг. Пустая тара из под ЛКМ по мере накопления будет передаваться на утилизацию в спецорганизацию.

Объем образования отходов рассчитывается по формуле [10]:

N = Мі х n + Mki x ai = 0,002 х 5 + 1 х 0,03 = 0,04 т/пер.

где: Мі – масса тары, т;

n – число видов тары;

Мкi – масса краски в таре, т;

αi – содержание остатков краски в таре, αi=0,03;

Итого объем отходов - тары из под краски составит -  0,04 тонн.

Наименование отходов (код): тара (жестяные банки из-под краски) – относится к опасным отходам. Код опасности отхода: 08 01 11*.

Огарки сварочных электродов

Норма образования отхода определяется по формуле [10]:

N = Moст х α  =  0,085 х 0,015 = 0,001275 т/пер.

где: Moст  – фактический расход электродов, т/пер;

α – остаток электрода, α = 0,015 от массы электрода.

Итого объем отходов – огарки сварочных электродов составит – 0,001275 т/пер.

По мере образования отходы собираются в специальные металлические контейнера и временно хранятся возле места проведения сварочных работ, с последующей передачей в спецорганизации.

Наименование отходов (код): огарки сварочных электродов – относятся к неопасным отходам.  Код опасности отхода: 12 01 13.

Расчет объемов образования отходов производства и потребления

на период эксплуатации объекта

На период эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходы производства и потребления: коммунальные отходы, песок, загрязненный нефтепродуктами, осадок очистных сооружений, спец. одежда.

Вывоз отходов по договорам со спец. предприятиями, прил. 11, 12, 13, 14.

Смешанные коммунальные отходы

Исходя из численности строителей (5 человек) приводим следующий расчет отходов ТБО [10]:

5 х 0,3 = 1,5 м3/год

1,5 х 0,25 = 0,375 т/год

Итого объем коммунальных отходов составит – 0,375 т/год

Сбор коммунальных отходов организуется в металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием.

Вывоз ТБО будет осуществляться спец. организацией по Договору.        Наименование отходов (код): Коммунальные отходы являются нетоксичными, непожароопасными, твердыми, нерастворимыми в воде, относятся к неопасным отходам. Код опасности отхода: 20 03 01.

Промасленная спец. одежда (ветошь)

Образуется в процессе использования спец. одежды при зачистки резервуаров и работе с механизмами, деталями.

Состав: тряпье – 73%, нефтепродукты – 12%, влага – 15%.

Объем образования данного вида отхода составит: 0,8 т/год.

По мере образования промасленная спец. одежда собирается в контейнер и вывозится по договору со спец. предприятием.

Наименование отходов (код): спец. одежда промасленная, относится к зеркальному, код: 200110*.

Песок загрязненный нефтепродуктами.

Расчетный объем образования песка загрязненного нефтепродуктами, образуемого при «сухой затирке» проливов нефтепродуктов на твердых покрытиях:

- Песок загрязненный нефтепродуктами, составит – 1,5 т/год.

Песок загрязненный нефтепродуктами хранится в металическом контейнере и по мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

Наименование отхода: песок, загрязненный нефтепродуктами, относится к опасному и имеет код – 170301*

Осадки очистных сооружений, нефтешламы

Общий объем образования отходов – от зачистки резервуаров, осадки очистных сооружений, паспортные данные, составит – 1,2 тонн/год.

По мере образования отходы - будут собираться в металлическом контейнере, и по мере фактического накопления передаваться на утилизацию в специализированную организацию.

По агрегатному состоянию отходы пастообразные, содержат нефтепродукты и взвешенные вещества, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, непожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, относится к опасному и имеет код – 050106*.

Количество декларируемых отходов приведено в таблице 2.1.

Физико-химическое состояние отходов приведено в таблице 2.2.

Таблица 3.1

| Наименование отходов | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| На период строительства |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | 0,001275 | 0,001275 |
| Смешанные отходы строительства. | 1,3 | 1,3 |
| Смешанные коммунальные отходы | 0,182 | 0,182 |
| всего | 1,483275 | 1,483275 |
| в т.ч. отходов производства | 1,301275 | 1,301275 |
| Опасные отходы |  |  |
| Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами. | 0,04 | 0,04 |
| Всего | 0,04 | 0,04 |
| в т.ч. отходов производства | 0,04 | 0,04 |
| На период эксплуатации т/год |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |
| Коммунальные отходы | 0,375 | 0,375 |
| Всего | 0,375 | 0,375 |
| в т.ч. отходов производства | 0,375 | 0,375 |
| Опасные отходы |  |  |
| Песок, загрязненный нефтепродуктами | 1,5 | 1,5 |
| Осадок очистных сооружений. Нефтешламы | 1,2 | 1,2 |
| Всего | 2,7 | 2,7 |
| в т.ч. отходов производства | 2,7 | 2,7 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| Промасленная спец. одежда (ветошь) | 0,8 | 0,8 |
| Всего | 0,8 | 0,8 |
| в т.ч. отходов производства | 0,8 | 0,8 |

Примечание:

* Объёмы размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям.
* В графе «Накопление» предусматривается хранение, захоронение либо прием отходов от сторонних организаций на неограниченные сроки.

Таблица 3.2

| Наим. объекта | Наименование отходов | Физическое состояние (твердые, жидкие, пастообразные) | Химическое загрязнение |
| --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |  |  |  |
| Площадка строительства | Смешанные отходы строительства - 170904. | Твердые, нерастворимые, непожароопасные | Оксиды Si, Ca, Mg |
|  | Смешанные коммунальные отходы - 200301 | Твердые, нерастворимые, пожароопасные | Отсутствует |
|  | Огарки сварочных электродов - 120113 | Твёрдые нерастворимые, непожароопасные | SiО2, Fe2О3, Mn, Fe |
|  | Тара (металлические бочки из под краски) - 080117* | Твёрдые, нерастворимые, непожароопасные | Fe2O3, Fe, C |
| На период эксплуатации |  |  |  |
| АЗС | Коммунальные отходы - 200301 | Твердые, нерастворимые, пожароопасные | Отсутствует |
|  | Промасленная спец. одежда (ветошь) - 200110* | Твёрдые, нерастворимые, непожароопасные | Тряпье, нефтепродукты, влага |
|  | Песок, загрязненный нефтепродуктами - 170301* | Твердые, растворимые, непожароопасные | Нефтепродукты(Mg, Fe)(Cr,Al,Fe)2O4 MgO+Al2O3+ Cr2O3 и др. |
|  | Осадки очистных сооружений, нефтешламы - 050106* | Твёрдые, нерастворимые, непожароопасные | Глинистые минералы (Al4[Si4O10](OH)Соединения магния Mg3Si4O10(OH2) Mg3(OH)6 и др. |

# Система управления отходами

Система управления отходами включает в себя следующие этапы технологического цикла:

- образования;

- сбор (накопление);

- идентификация;

- паспортизация;

- транспортирование;

- складирование (упорядочное размещение);

- хранение;

- удаление.

Сбор и временное хранение всех образующихся в период строительства и эксплуатации отходов осуществляется специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности.

Периодичность вывоза отходов с площадки предприятия - по мере накопления.

Транспортировка отходов до мест санкционированного размещения (утилизации) осуществляется специально оборудованным транспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Контроль за своевременным удалением и упорядоченным складированием отходов на площадке осуществляется специально определенное лица (по приказу).

Удаление (вывоз с площадки для дальнейшего размещения (захоронения) на полигонах сторонних предприятий либо утилизации (повторного использования) отходов производится с учетом уровня опасности отходов.

На период эксплуатации объекта разработать Проект нормативов образования отходов (НОО) по фактическому объёму образования отходов.

- Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду, участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Описание затрагиваемой территории

Площадка объекта расположена в районе с. Богатырь (каз. Богатырь) — село в         Успенском районе Павлодарской области Казахстана.

Село является административным центром Богатырьского сельского округа, расположено на берегу озера Чаган примерно в 60 км к северу от с. Успенки.

С северной, восточной, южной и западной стороны от АЗС расположена свободная от застройки территория (пустырь), АЗС расположена на автотрассе, Автомобильный код А17.

Ближайший жилая зона находится на расстоянии более 9000 метров в северо-западном направлении от объекта.

# Лесов, зон отдыха, водозаборов, граничащих с территорией объекта, нет.

# Ближайший поверхностный водоём озеро Чаган, в северо-западном направлении около 8500 метров.

# Сельскохозяйственные поля расположены с севера и востока от территории объекта и в минимальную СЗЗ – 100 метров, не входят.

Участки, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности

Воздействие намечаемой деятельности по строительству автозаправочной станции ограничено участком проведения работ. Так, по результатам проведенного расчета рассеивания концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны и санитарно-защитной зоны составляют менее 1ПДК, образующиеся отходы производства и потребления передаются специализированным организациям по договору, сброс сточных вод на рельеф местности и в водный объект отсутствует. Воздействие является локальным.

Участки извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Намечаемая деятельность не является объектом недропользования. Все материалы и ресурсы в период строительства (щебень, ПГС, песок) привозные.

Полигон для захоронения отходов не предусматривается. Все виды отходов, образующиеся в период СМР временно накапливаются на проектируемом участке с последующей передачей специализированным организациям по договору.

- Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды

Варианты осуществления намечаемой деятельности не рассматривались. Приняты оптимальные проектные решения с учетом минимизации воздействия на окружающую среду, такие как линия улавливания и возврата (рекуперации) паров, предотвращающая испарение паров топлива; для предохранения от коррозии поверхность резервуаров и стальных трубопроводов покрывается «весьма усиленной» антикоррозийной изоляцией; для обнаружения утечек нефтепродуктов из резервуаров, предусмотрены смотровые трубы; гидроизоляция стальных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена путем обмазки битумной мастикой за два раза, а также выполненной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике.

- Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

Существенным воздействиям могут быть подвержены следующие объекты и компоненты природной среды:

- здоровье людей;

- земельные ресурсы и почвы;

- водные ресурсы;

- атмосферный воздух.

- Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты

Здоровье людей

Возможным существенным воздействием на здоровье людей является воздействие выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от источников выбросов, определенных периодом строительно-монтажных работ и эксплуатации. Вредное воздействие возможно при ежедневном поступлении веществ в течении жизни.

В период строительно-монтажных работ, учитывая их кратковременность и неодновременность проводимых строительных операций, а так, же отсутствие превышения ПДК выбросов загрязняющих веществ на границе жилой зоны, воздействие на здоровье населения будет отсутствовать.

Анализ расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, на период эксплуатации показали, что по всем загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами рассматриваемых источников АЗС, в приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях, не превысят 1,0 ПДК на границе санитарно-защитной зоны (100 метров), а проведение расчётов на границе жилой зоны  ни по одному веществу и группе их суммаций - нецелесообразны.

В связи с нецелесообразностью проведением расчётов воздействия объекта на жилую зону, ввиду удалённости более 9000 метров, расчёты для определения риска воздействия намечаемой деятельности на здоровье населения в период эксплуатации проектируемого объекта не проводились.

На основании прил. 9, п. 1, п.п. 14, [5]:

- оценку риска для жизни и здоровья населения проводится (для объектов I и II класса опасности);

- В случае, если расстояние от границы объекта в 2 (два) раза и более превышающем нормативную (минимальную) СЗЗ до границы нормируемых территорий, а также для кладбищ, животноводческих и птицеводческих объектов, выполнение работ по оценке риска для жизни и здоровья населения проводить - нецелесообразно.

АЗС расположена на расстоянии более 9000 метров от жилой зоны.

На основании Санитарно-эпидемиологического заключения, прил.16,

№S.12.X.KZ90VBZ00043246 Дата: 26.04.2023 ж. (г.), риск, создаваемый приоритетными веществами, поступающими с выбросами анализируемого предприятия, относится к минимальному или низкому.

Вероятность возникновения вредных эффектов у человека, критических эффектов, при ежедневном поступлении веществ в течении жизни несущественная и такое воздействие характеризуется как допустимое.

Риски для здоровья населения в регионе, от эксплуатации объекта, не прогнозируются.

Воздействие предприятия на атмосферный воздух, включая физические факторы, оценено как допустимое.

Влияние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на жилую застройку отсутствует, воздействие физических факторов не выходит за пределы производственной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия. Поэтому непосредственного воздействия на состояние здоровья населения объект оказывать не будет.

Залповые выбросы на проектируемом объекте отсутствуют. Вероятность возникновения аварийных ситуаций снижается за счет предусмотренных мероприятий по применению оборудования заводского изготовления, мониторингу технического состояния оборудования и надлежащему техническому обслуживанию, мониторингу состояния атмосферного воздуха и физических факторов на границе санитарно-защитной зоны.

Загрязнение гидросферы от деятельности объекта не происходит.

На основании вышеизложенного негативного влияние на здоровье населения происходить не будет.

Земельные ресурсы и почвы

Существенными воздействиями на земельные ресурсы и почвы являются:

На период СМР

Отчуждение земель под размещение временных объектов (бытовки, площадки сбора отходов), работа автостроительной техники (проливы горючесмазочных материалов, увеличение нагрузки на грунты), места накопления отходов (сбор и хранение отходов без организации специальных площадок и контейнеров).

На период эксплуатации

Прямым существенным воздействием на почвенный покров и земельные ресурсы в период эксплуатации АЗС является отчуждение земель под размещение постоянных объектов (здание операторной, заправочные островки для легковых и грузовых автомобилей, резервуарный парк, выгреб).

Водные ресурсы

Существенными воздействиями на водные ресурсы являются: проведение работ в водоохранных зонах и полосах, сброс сточных вод на рельеф местности и в водный объект.

Проектируемая АЗС размещается за пределами установленных границ водоохранных зон и полос. Расстояние до составляет более 8500 метров.

Сточные воды, образующиеся в период строительства и эксплуатации, сбрасываются в устройство биотуалетов (на период СМР) и в проектируемые системы хозяйственно-бытовой канализации.

Вода привозная.

Учитывая вышеизложенное, существенные воздействия на водные ресурсы отсутствуют.

Атмосферный воздух

Существенным воздействием на атмосферный воздух являются выбросы загрязняющих веществ.

- Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами

Обоснование количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ выполнено в разделе 1.8.1 на основании принятых проектных решений в соответствии с действующими нормативнометодическими документами:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу МООС РК от 18 апреля 2008 года № 100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-е.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года №100 - п).

- РНД 211.2.02.06-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), Астана 2005г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.032004. Астана, 2004 г.

- Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе АБЗ (Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 100-п).

- РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана. 2004.

- РНД 211.2.02.04-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, Астана, 2004г.

Операции по управлению с отходами приведены в разделе 1.9 и включают в себя накопление отходов в специально отведенных местах (на площадках, в контейнерах), их передачу специализированной организации по договору.

- Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам

Расчет количества отходов, образующихся при проведении строительномонтажных работ, выполнен на основании проектных решений и в соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления - Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п.

- Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности

При эксплуатации автозаправочной станции захоронение отходов не предусматривается.

- Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации

Вероятность возникновения опасных природных явлений

Проектируемая АЗС находится на площадке, не подверженной чрезвычайным ситуациям природного характера, таким как наводнения, оползни, обвалы, сильные дожди, снежные лавины, ураган. Сейсмичность района - не сейсмичен.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций и их последствия

Возможными аварийными ситуациями в период строительно-монтажных работ могут являться: пожар, техногенные аварии при работе с автостроительной техникой.

Работа автостроительной техники в неисправном виде может привести к утечке топлива и, тем самым, к загрязнению почвенного покрова, водных ресурсов, а так же к увеличению выбросов загрязняющих веществ. Возгорание каких-либо материалов так же приведет к возникновению аварийных выбросов загрязняющих веществ.

В период проведения строительно-монтажных работ для предупреждения аварийных ситуаций необходимо:

- осуществлять проверку и техническое обслуживание автостроительной техники;

- соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ;

- к строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта производства работ;

- наличие на строительной площадке средств пожаротушения;

- складирование материалов и отходов осуществлять в специально отведенных местах, чтобы исключить захламление.

План действий при аварийных ситуациях на площадке строительства:

- Сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию, обязан сиюминутно проинформировать коллег и руководство, оповестить пожарную службу.

- При возможности локализовать возгорание с помощью средств пожаротушения.

- При ликвидации аварии и последствий аварии все работы производить с соблюдением мер противопожарной безопасности, в соответствующей спецодежде и средствах индивидуальной защиты.

Для снижения вероятности возникновения аварии и, тем самым, обеспечения безопасной эксплуатации автозаправочной станции следует осуществлять следующие мероприятия:

- регулярно проводить обучение персонала и проверку знаний правил безопасного ведения работ;

- регулярное проведение текущих и капитальных ремонтов оборудования;

- профилактический осмотр оборудования, выполняемый по графику, утвержденному руководителем АЗС;

- постоянный контроль состояния оборудования;

- обеспечение использования подъездов к АЗС в любое время года;

- исключение допуска к обслуживанию лиц, не ознакомленных с конструкцией, принципом действия и порядком работы;

- осмотр дефектов выгребной ямы (визуальное и инструментальное обследование).

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение, автоматическое отключение всех систем вентиляции при возникновении пожара, вентиляционное оборудование и воздуховоды выполнены из негорючих материалов.

10. Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на снижение и предотвращение существенных воздействий:

Период строительно- монтажных работ

- применение автостроительной техники с исправными двигателями;

- применение тентов и контейнеров при перевозке и хранении инертных материалов;

- накопление отходов на спец.площадках в контейнерах;

- не допускать сжигание на строительной площадке отходов;

- не допускать сброс сточных вод на рельеф местности путем организации сбора хоз-бытовых стоков в устройство биотуалетов с последующим вывозом специализированной организацией по договору;

- при проведении работ увлажнять автодороги.

Период эксплуатации

- предусмотрена линия рекуперации паров топлива, предотвращающая их испарение;

- исключение сброса сточных вод, путем организации систем канализации;

- учет расхода воды;

- безопасное обращение с отходами путем накопления в специально отведенных местах и своевременной передачей специализированной организации для размещения или утилизации.

Предлагаемые меры по мониторингу

Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов в период строительно-монтажных работ осуществляется расчетным методом на основании фактически выполненных объемов работ и израсходованных ТМЦ, использование которых сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферу.

Согласно типовой инструкции по организации систем контроля выбросов в атмосферу, контролю подлежат предприятия, для которых выполняется неравенство:

М/ПДК * Н >0.01 при H > 10м или М/ПДК * Н >0.1 при Н < 10 м, где,

М - суммарная величина выбросов вредного вещества от всех источников предприятия, г/с;

ПДК - максимально-разовая предельно-допустимая концентрация, мг/куб.м;

Н - средняя по предприятию высота источников выбросов, м.

Выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации не подлежат инструментальному контролю, так как не выполняются вышеприведенные неравенства.

При строительных работах изъятие воды из поверхностных источников и сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности отсутствует. Воздействие на водные ресурсы оказано не будет.

Для контроля загрязнения подземных вод нефтепродуктами в период эксплуатации резервуарного парка предусматривается проведение производственного экологического контроля, который включает в себя проведение мониторинга подземных вод на содержание в них нефтепродуктов (мг/дм3). Мониторинг будет проводиться ежегодно с привлечением специализированной лаборатории.

Инструментальный мониторинг почв не предусматривается ввиду отсутствия полигонов размещения отходов, принятых мероприятий по безопасному обращению с отходами, а также незначительному воздействию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ.

11. Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

Намечаемая деятельность не приведет к необратимым воздействиям на окружающую среду, таким как вымирание животных, исчезновение растений, истощению недр, нарушению почвенно-растительного покрова, деградации почв.

Воздействие оценивается как локальное, кратковременное и незначительное по интенсивности с учетом выполнения природоохранных мероприятий.

12. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу

Проведение послепроектного анализа осуществляется в соответствии со ст.78 Экологического кодекса и с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 229 об утверждении правил проведения послепроектного анализа.

Целью проведения послепроектного анализа является подтверждение соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Учитывая, что приняты оптимальные проектные решения, позволяющие обеспечить безопасную работу АЗС и минимизировать воздействие на окружающую среду, изменения принятых проектных решений при реализации намечаемой деятельности не предполагается в связи с чем, проведение послепроектного анализа не требуется.

13. Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления

В случае прекращения намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления предлагаются следующие способы и меры восстановления окружающей среды:

- сбор и передача специализированным организациям всех видов отходов;

- рекультивация земель, затронутых при строительстве.

Так как намечаемая деятельность в основном затрагивает компонент природной среды - земельные ресурсы и почвы, то предложенные меры направлены на их восстановление.

14. Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях

Методология исследований при выполнении отчета о возможных воздействий основана на сборе данных о существующем состоянии компонентов окружающей среды в районе размещения проектируемых объектов.

Источниками экологической информации являлись:

- информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022 год;

- инженерные изыскания;

- СП РК 2.04.01-2017. Строительная климатология.

15. Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний

При составлении отчета о возможных воздействиях к рабочему проекту трудностей не возникало.

16. Выполнение требований согласно заключению по определению сферы охвата

Протокол сбора предложений и замечаний от ГО и заинтересованной общественности, № 4.1064 от 21.06.2023, по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «АЗС МОНОЛИТ» (№KZ21RYS00389739 от 19.05.2023 г.), приведены требования заинтересованных государственных органов согласно протоколу к заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и принятые меры по их выполнению, прил. 17.

## Сводная таблица предложений и замечаний

| Предложения и замечания: | Содержание предложений, замечаний и иных сведений |
| --- | --- |
| от государственных органов: |  |
| РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» | В связи с тем, что намечаемый объект расположен за пределами границ водоохранных территорий водных объектов, а также отсутствий условий специального водопользования - предложений и замечаний не имеется. |
| РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов» Республики Казахстан | Не поступало. |
| ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» | - Согласно ст. 120 Водного кодекса РК физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. Необходимо предусмотреть бурение наблюдательных скважин для ведения мониторинга состояния подземных вод. - В ходе проведения работ возможны аварийные проливы нефтепродуктов. Следует учесть, что отходы нефтехимической отрасли содержат опасные составляющие. На основании вышеизложенного проектными решениями следует предусмотреть промливневую канализацию. - Согласно п. 50 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. В этой связи необходимо предусмотреть мероприятия по озеленению СЗЗ и достижению нормативного показателя. |
| ГУ «Аппарат акима Успенского района Павлодарской области» | Не поступало. |
| ГУ «Отдел земельных отношений» Успенского района | Не поступало. |
| Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Сообщает, что из компетенции органов гражданской защиты с 2011 года исключены функции по проведению проверок строящихся объектов, отводу земельного участка под строительство и согласованию проектной документации, а с 1 января 2016 года по приемке в |

|  | эксплуатацию построенных объектов. Кроме того, согласно Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской защите» не установлена компетенция по согласованию проекта органами гражданской защиты. |
| --- | --- |
| Департамент Комитета промышленной безопасности по Павлодарской области | Не поступало. |
| РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» | Обеспечить в полном объёме, соблюдение всех экологических требований Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее - ЭК РК). Кроме того: 1.Провести анализ текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора. - Отходы производства и потребления. - Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. - Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. - Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. - Предусмотреть мероприятия по недопущению захоронения отходов и исключения их влияния на компоненты окружающей среды. - Учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами согласно ст.329, п.1 ст. 358 Кодекса; 3. Провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ с указанием объема, класса опасности и источника ЗВ. - Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах реализации намечаемой деятельности. - Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. - Предусмотреть внедрение мероприятий с учетом Приложения 4 к Кодексу, в том числе мероприятия направленные на снижение объёмов эмиссий. - Предусмотреть (рассмотреть) альтернативные варианты намечаемой деятельности, в том числе с учётом внедрения наилучших доступных технологий. |
| Ecoportal.kz | Не поступало. |

17. Краткое нетехническое резюме

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Площадка объекта расположена в районе с. Богатырь (каз. Богатырь) — село в Успенском районе Павлодарской области Казахстана.

Село является административным центром Богатырьского сельского округа. Расположено на берегу озера Чаган примерно в 60 км к северу от с. Успенки.

С северной, восточной, южной и западной стороны от АЗС расположена свободная от застройки территория (пустырь), АЗС расположена на автотрассе, Автомобильный код А17.

Лесов, зон отдыха, водозаборов, граничащих с территорией объекта, нет.

Сельскохозяйственные поля расположены с севера и востока от территории объекта и в минимальную расчётную СЗЗ – 100 метров, не входят.

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Ближайший жилая зона, с.Богатырь, находится на расстоянии -  9200 метров в северо-западном направлении от объекта.

В 1999 году население села составляло 750 человек (345 мужчин и 405 женщин).

По данным переписи 2009 года, в селе проживало 339 человек (173 мужчины и 166 женщин).

Воздействие намечаемой деятельности по строительству АЗС ограничено участком проведения работ. Так, по результатам проведенного расчета рассеивания концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны, расчёт нецелесообразен и санитарно-защитной зоны составляют менее 1ПДК, образующиеся отходы производства и потребления передаются специализированным организациям по договору, сброс сточных вод на рельеф местности и в водный объект отсутствует. Воздействие является локальным, допустимым.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности – ТОО «АЗС Монолит»

Основным видом деятельности ТОО «АЗС Монолит» - является реализация нефтепродуктов (бензинового и дизельного топлива).

Юридический адрес ТОО «АЗС Монолит»: 140003, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Достоевского, 1.

Реквизиты:

- БИН: 940440000198

- ИИК:KZ786017241000000660 (KZT)

- АО «Народный Банк Казахстана» в г. Павлодар

- БИК HSBKKZKX

- Св-во по НДС Серия 45001 №0006345 от 15.10.2012 г.

Тел.: 8 (7182) 62-77-04

azs-monolit@mail.ru

Директор Садвакасов Даурен Каирбекович

4. Краткое описание намечаемой деятельности

Проектируемая блочно-контейнерная АЗС (далее БКАЗС) относиться к типу А - более 250 заправок в сутки (от 80 заправок в час "пик") при 3 резервуаров вместимостью резервуаров 10 м3; 15 м3; 15 м³. (40 м3 общ.)

Проектируемая БКАЗС предназначена для заправки автотранспортных средств следующими видами топлива: бензином Аи-95; Аи-92 и ДТ.

Годовая реализация топлива в год (в тоннах) по каждому виду топлива

1.                                                     АИ-95                                         164,3 тонны/год

2.                                                     АИ-92                                          536,5 тонны/год

3.                                                       ДТ                                              438  тонн/год

Количество закачиваемого топлива по видам в осенне-зимний период, в весенне-летний период.

1.     АИ-95        осень/зима    80 тонн;            весна/лето 85 тонны;

2.     АИ-92        осень/зима    280 тонн;            весна/лето 260 тонны;

3.      ДТ              осень/зима    220 тонн;            весна/лето 220 тонны;

Количество и объемы резервуаров для хранения каждого вида топлива.

Три резервуара.    1. Для бензина АИ-95, 10м3;

2. Для бензина АИ-92, 15 м3;

3. Для дизельного топлива, 15 м3.

БКАЗС оснащена топливораздаточными колонками, обеспечивающими газовозвратную систему сбора из бака автомобиля загрязняющих веществ.

ТРК фирмы Tatsuno самовсасывающего типа. Односторонние, по одному рукаву.

Два ТРК для ДТ; два для бензина АИ-92; и 1 для бензина АИ-95.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой Деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

Здоровье людей

В период строительно-монтажных работ, учитывая их кратковременность и неодновременность проводимых строительных операций, а также отсутствие превышения ПДК выбросов загрязняющих веществ на границе жилой зоны, воздействие на здоровье населения будет отсутствовать.

При эксплуатации АЗС вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении в течении жизни несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое.

Существенные воздействия от намечаемой Деятельности – отсутствуют.

Земельные ресурсы и почвы

На период СМР

Отчуждение земель под размещение временных объектов (бытовки, площадки сбора отходов), работа автостроительной техники (увеличение нагрузки на грунты), места накопления отходов (сбор и хранение отходов без организации специальных площадок и контейнеров).

На период эксплуатации

Прямым существенным воздействием на почвенный покров и земельные ресурсы в период эксплуатации АЗС является отчуждение земель под размещение постоянных объектов (здание операторной, заправочные островки для легковых и грузовых автомобилей, резервуарный парк, выгреб).

По мере образования отходы собираются в специальные металлические контейнера на спец. площадке, с последующей передачей в спецорганизации.

Водные ресурсы

Существенными воздействиями на водные ресурсы являются: проведение работ в водоохранных зонах и полосах, сброс сточных вод на рельеф местности и в водный объект.

Существенные воздействия от намечаемой Деятельности – отсутствуют.

Атмосферный воздух

Существенным воздействием на атмосферный воздух являются выбросы загрязняющих веществ. Согласно проведенному расчету рассеивания максимальные приземные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Учитывая это, существенные воздействия являются допустимыми.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Предполагаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР:

- 10.54778986 т/пер.

На период эксплуатации - 1.407617 т/год.

Предполагаемое количество образования отходов на период строительства:

-  1,523275 т/пер.

На период эксплуатации – 3,875 т/год.

Захоронение отходов не предусматривается.

7. Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений

Проектируемая АЗС проектируется на площадке, не подверженной чрезвычайным ситуациям природного характера, таким как наводнения, оползни, обвалы, сильные дожди, снежные лавины, ураган. Сейсмичность района - не сейсмичен.

Причинами возникновения аварийных ситуаций в период строительства могут являться: нарушения технологических процессов работы оборудования, противопожарных норм и правил, технические ошибки обслуживающего персонала, несоблюдение правил техники безопасности.

Вероятность аварийных ситуаций снижается за счет мероприятий:

- проверка и техническое обслуживание автостроительной техники,

- соблюдение правил безопасности при производстве работ,

- складирование материалов и отходов в специально отведенных местах.

Для снижения вероятности возникновения аварии и, тем самым, обеспечения безопасной эксплуатации автозаправочной станции следует осуществлять следующие мероприятия:

- регулярно проводить обучение персонала и проверку знаний правил безопасного ведения работ;

- регулярное проведение текущих и капитальных ремонтов оборудования;

- профилактический осмотр оборудования, выполняемый по графику, утвержденному руководителем АЗС;

- постоянный контроль состояния оборудования;

- обеспечение использования подъездов к АЗС в любое время года;

- исключение допуска к обслуживанию лиц, не ознакомленных с конструкцией, принципом действия и порядком работы.

8. Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на снижение и предотвращение существенных воздействий:

Период строительно- монтажных работ

- применение автостроительной техники с исправными двигателями;

- применение тентов и контейнеров при перевозке и хранении инертных материалов;

- накопление отходов на спец.площадках в контейнерах;

- не допускать сжигание на строительной площадке отходов;

- не допускать сброс сточных вод на рельеф местности путем организации сбора хоз-бытовых стоков в устройство биотуалетов с последующим вывозом специализированной организацией по договору;

- при проведении работ увлажнять автодороги.

Период эксплуатации

На АЗС применяются следующие технически мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Налив топлива из автоцистерн осуществляется под слой нефтепродукта, а не падающей струей, что позволяет снизить выброс ЗВ в атмосферный воздух на 50%;

- Установлена газовозвратная система (закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны), что позволяет снизить выброс ЗВ в атмосферный воздух на 60%;

- Для уменьшения потерь нефтепродуктов от «больших» и «малых» дыханий предусмотрена линия рекуперации паров. При сливе бензина, вытесняемый объем паровоздушной смеси из наливаемого резервуара через соединительный трубопровод, заполняет автоцистерну. Возврат паровоздушной смеси осуществляется с помощью соединения линии рекуперации паров с УПР-1, состоящей из присоединительного патрубка, огнепреградителя и крана.

- Конструкция топливораздаточных пистолетов полностью исключает случайный пролив нефтепродуктов при заправке автомашин.

- отсутствие сброса сточных вод.

- безопасное обращение с отходами путем накопления в специально отведенных местах и своевременной передачей специализированной организации для размещения или утилизации.

Выводы

По результатам проведенной экологической оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду установлено, что в период проведения строительно-монтажных работ воздействие намечаемой деятельности на все компоненты окружающей среды является локальным, кратковременным, допустимыми.

По категории значимости строительно-монтажные работы относятся к «низкой» категории. Воздействие на социально-экономическую среду является положительным с учетом обеспечения работ для местных строительно-монтажных организаций и автомобильным топливом население.

После реализации проектных решений выбросы загрязняющих веществ от источников АСЗ не превышают ПДК, источники сброса сточных вод на рельеф местности и в водные объекты отсутствуют.

Все виды отходов, образующиеся на АЗС, передаются специализированной организации по договору.

Литература

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан, Астана, Аккорда, 02 января

2021 г. [1];

2. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809, [2];

3. Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 [3];

4. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду (утверждены приказом МООС РК от 29 октября 2010 года № 270-п) [4];

5. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2

6. РНД 03.3.0.4.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов.

7. СНиП РК 2.04.01-2010. «Строительная климатология».

8. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 100-п к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

9. Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100-п.

10. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при    сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004.

11. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов РНД 211.2.02.05-2004.

12. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды от 18.04.2008 г. №100-п.

13. Классификатор отходов Приложение к приказу И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314

14. Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» о состоянии окружающей среды РК.

15. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных    предприятий. Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п.

16. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2005

17.“Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов”.

18. Методические рекомендации «Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды», Алматы 2004.

19. Приказ Председателя Комитета государственного санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК от 28 декабря 2007 года, №117.

20. «Руководства по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04.

ПРИЛОЖЕНИЯ