Приложение 1

к Правилам оказания государственной услуги

«Заключение об определении сферы охвата

оценки воздействия на окружающую среду и

(или) скрининга воздействий намечаемой

деятельности»

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

Юридическое лицо: товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройТехник", г.Астана, район Байқоңыр, улица Иманбаевой, 5а (Бц "Шанырак"), Помещение 2 З, к. 212. БИН – 150740023380, руководитель – Сердюк Виталий Викторович.

- Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее -Кодекс).

Общее описание видов намечаемой деятельности:

Добыча глин на месторождении Белый, расположенного в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Классификация: п. 2.5 раздела 2 приложению 1 Экологического Кодекса: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

Существенных изменений в виды деятельности отсутствуют. Объектов не определено. Необходимость разработки ПГР вызвана в связи с открытием месторождения Белый. Ранее оценка воздействия на окружающую среду не была проведена.

Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:

Существенных изменений в виды деятельности объектов не определено. Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.

В административном отношении месторождение Белый расположен на территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Административный центр – город Мамлютка.

Месторождение Белый:

- ближайший населённый пункт – город Мамлютка, расположенный в 2,2 км юго-восточнее участка, и село Белое, расположенное в 8,0 км северо-западнее участка;

- ближайший водный объект – болото без названия, расположенное в 2,6 км западнее участка и озеро Каменное, расположенное 2,0 км восточнее участка.

Учитывая вышеизложенное, выбор других мест не планируется.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Предполагаемые размеры: Площадь для разработки карьера на месторождении Белый составляет – 4,77 га.

Срок эксплуатации месторождений составит 1 год (2024 г.).

Производительность: запасы глин на 2024 год подсчитаны в количестве:

- месторождение Белый – 203, 6 тыс. м3;

Характеристика продукции: Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки месторождений глин Белый.

Полезная толща участка Белый на разведанную глубину до 5,0 м, представлена глинами светло коричневого и сероватого цветов, с включениями гравийно-галечного материала содержанием по массе 0-3,4%, среднее – 0,65%.

Вскрытая мощность полезной толщи, вошедшей в подсчет запасов, участка Белый составила от 4,4 до 4,6 м, среднее 4,5 м. Перекрывается полезная толща почвенно-растительным слоем мощностью от 0,4 до 0,6 м, среднее 0,5 м.

Усредненное литологическое строение участка Белый по разрезу (сверху вниз) следующее (характерно для всего участка):

1) Почвенно-растительный слой представлен черноземом с корневищами растений. Средняя мощность слоя – 0,5м.

2) Глины светло коричневого и сероватого цветов. Средняя мощность слоя – 4,5м.

В процессе проведения буровых работ подземные воды не вскрыты.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Система разработки определяется способом и порядком производства горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ. Рациональная система должна обеспечить безопасность работ, минимальные потери полезного ископаемого, достижения наилучших показателей интенсивности разработки, а также труда и себестоимости продукции.

Принимая во внимание горнотехнические факторы, а также в соответствии с параметрами используемого в карьере погрузочного оборудования, характеристика которого приведена в горно-механической части настоящего проекта, месторождение предполагается отработать одним уступом. Высота уступов колеблется:

- высота добычного уступа – от 4,4 до 4,7м;

- высота вскрышного уступа – от 0,3 до 0,6м.

Основные факторы, учтенные при выборе системы разработки:

1) горно-геологические условия залегания полезного ископаемого, выдержанность по мощности, отсутствие внутренней вскрыши.

2) физико-механические свойства полезного ископаемого;

3) заданная годовая производительность;

4) среднее расстояние транспортирования полезного ископаемого.

Проектом рекомендуется автотранспортная система разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием (экскаватор-автосамосвал).

Покрывающие породы месторождений глин Белый представлены почвенно-растительным слоем.

Почвенно-растительный слой по карьеру будет срезан бульдозером – Shantui SD-22 и перемещен за границы карьерных полей на расстояние 15м от бортов карьера в компактные отвалы (бурты). Объем снятого почвенно-растительного слоя месторождения Белый составит – 23,9 тыс. м3.

В результате оценки минеральных ресурсов объем глин участка Белый составляет 214672,5м3.

Выемка полезного ископаемого предусматривается без проведения предварительного рыхления.

Средняя мощность полезной толщи на месторождении Белый составил 4,5м. Учитывая небольшие размеры и мощности карьеров, на добычном уступе планируется в работе по одному добычному блоку. Отработка полезного ископаемого будет производиться экскаватором JCB-305.

Проектом предусматривается валовая выемка полезного ископаемого.

Забой находится ниже уровня стояния экскаватора. Выемка осадочных пород производится боковыми проходками. Глубина копания экскаватора JCB-305 – 7,09м.

Доставка полезного ископаемого осуществляется автосамосвалами марки Shacman.

Для снятия ПРС предусмотрены бульдозеры Shantui SD-22.

Для зачистки рабочих площадок, планировки подъездов в карьере и подгребанию полезного ископаемого к экскаватору предусмотрен бульдозер Shantui SD-22.

Ввиду небольших объемов полезного ископаемого и годовых объемов добычи, потери данным Планом горных работ не предусматриваются.

Разубоживание отсутствует.

В качестве технологического транспорта принят автомобильный транспорт. Вывоз полезного ископаемого и покрывающих пород будет осуществляться при помощи автосамосвалов SHACMAN грузоподъемностью 25,0т и вместимостью кузова 19,32м3 на участок строительство дороги.

Горные работы предусматривается производить имеющимся в наличии у ТОО «КазСтройТехник» горнотранспортным оборудованием:

а) добычные работы:

- экскаваторами JCB-305, с емкостью ковша – 1,8м3.

б) вскрышные работы:

- ПРС – бульдозером Shantui SD-22.

Для безопасности съездов и карьерных дорог необходимо предусмотреть ограждающий вал по краям дороги.

Режим работы карьера, согласно заданию, на проектирование определен по добыче - сезонный с семидневной рабочей неделей, в одну 10-ти часовую смену.

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере:

1.	Для осуществления последующих рекультивационных работ почвенно-растительный слой будет складироваться во временные отвалы (бурты).

2.	Выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях.

3.	Транспортировка полезного ископаемого на строительство дороги.

Для выполнения годовых объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного оборудования:

- экскаватор JCB-305 – 2ед;

- автосамосвал SHACMAN – 6ед;

- бульдозер Shantui SD - 22 – 2ед.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта).

Ранее работы по добычи на участке не велись.

Срок эксплуатации карьера составляет 1 год. Срок начало реализации - 2024 г., конец реализации - Декабрь 2024 г.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования: Площадь для разработки карьера на месторождении Белый составляет – 4,77 га.

Предполагаемые сроки - 2024 год.

Целевое назначение – Глины с месторождений будут использоваться при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-51 «гр.РФ (на Челябинск) – гр.РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск» км 465-525 на участке транзитного коридора «Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – гр.РФ, II участок км 496-465».

2) Водные ресурсы с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их222222 установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности*:

Месторождение Белый:

- ближайший водный объект – болото без названия, расположенное в 2,6 км западнее участка и озеро Каменное, расположенное 2,0 км восточнее участка.

Таким образом, разрабатываемый карьер не расположен в пределах водоохраной полосы и водоохраной зоны, что исключает засорение и загрязнения водного объекта и отвечает требованиям санитарно-гигиенического законодательства.

Вывод: учитывая отдаленность участков от поверхностного водного объекта, установления дополнительной водоохраной зоны и полосы отсутствуют.

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения горных работ на месторождении сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Водные ресурсы с указанием видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, не питьевая) *:

Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевая (бутилированная) и техническая. Источник технического водоснабжение – привозная, из с. Белое.

Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды*:

Объем потребления для хозяйственно-питьевых нужд – 78,75 м3/год.

Объем воды на орошение пылящих поверхностей – 810 м3/год.

Объем воды на нужды пожаротушения – 50 м3/год.

Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны)

Географические координаты угловых точек определены с соответствующей точностью топографического плана масштаба 1:1000.

Участок Белый:

1) 54° 58' 39.51'' С.Ш. 68° 30' 04.04'' В.Д.

2) 54° 58' 40.45'' С.Ш. 68° 30' 27.36'' В.Д.

3) 54° 58' 36.34'' С.Ш. 68° 30' 26.90'' В.Д.

4) 54° 58' 35.57'' С.Ш. 68° 30' 07.83'' В.Д.

4) Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации*:

Территория исследований располагается в двух зонах: лесостепной и степной.

Лесостепная зона развита к северу от широты Камышловского лога и подразделяется на северную и южную лесостепь, граница между которыми проходит примерно по 550с.ш. В северной лесостепи лесная растительность занимает 40-60% ее площади, в южной 15-20%. Березовые и осиново-березовые леса (колки) встречаются как на плакарных участках с серыми лесными почвами, так и в западинах на осолоделых почвах. Межлесные пространства заняты степными группировками на обыкновенных среднегумосовых, иногда солонцеватых черноземах. В степной зоне широко распространены карбонатные черноземы мощностью 25-50 см, на которых развита ковыльно-типчаковая степь, местами с примесью разнотравья. В слабо дренируемых низинах и по западинам располагаются маломощные солонцеватые почвы.

Во избежание нанесения какого-либо вреда растительному покрову, передвижение автотранспорта будет осуществляться по существующим дорогам. Там же, где дороги отсутствуют - по бездорожью, свободному от растительного покрова.

Сбор растительных ресурсов не предусматривается, зеленые насаждения на карьере отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

5) Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром*:

Из парнокопытных в степных районах встречаются косули, из хищников – волки, лисы, корсаки; мелкие грызуны представлены многими видами мышей и сусликов, из птиц распространены орлы, кобчики, журавли, совы, по водоемам встречаются дикие утки и гуси.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных*:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием операций, для которых планируется использование объектов животного мира*:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

6) Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования*: написать по годам

Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов:

- использование хозяйственно-питьевых вод в объеме – 78,75 м3/год;

- использование воды на орошение пылящих поверхностей – 810 м3/год;

- дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования. Ориентировочный необходимый объем ГСМ составит – 1000 м3 на 2024 г. Источник приобретения ГСМ – ближайшие АЗС.

7) Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью*:

При горных работах риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предусматривается. Отработка карьера осуществляется в соответствии планом горных работ и утвержденным протоколом по запасам полезных ископаемых.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) *:

Загрязнение, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли и воздух) происходить не будет.

Наименование ожидаемых загрязняющих веществ, их классы опасности:

При работе ДВС техники: азота диоксид (2 класс опасности –), азота оксид (3 класс опасности), углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности), керосин (отсутствует класс опасности).

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

1)	Предположительные объемы выбросов при проведении горных работ на 2024 г.: пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния - 3 класс опасности- 20 т/год.

Согласно приложения 1 и 2 Правил регистр выбросов и переноса загрязнителей месторождение Белый не подлежит внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей.

При разработке проектной документации, выбросы загрязняющих веществ будет определена расчетным методом в соответствии утвержденных методик.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Гидрогеологические условия при разработке месторождений глин Белый карьерным способом достаточно благоприятны. Полезная толща на всю ее вскрытую мощность не обводнена.

Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5м3 и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика (нарядной).

Удаление сточных вод предусматривается ассенизационной машиной заказываемой по договору со специализированным предприятием.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*:

Наименования отходов - твердые бытовые отходы, промасленная ветошь

Вид - твердый

Предполагаемые объемы: 2024 год. ТБО – 2.1 т/год (код отхода 20 03 01), промасленная ветошь – 0.05 т/год (код отхода 15 02 02*)

Операции, в результате которых образуются отходы: ТБО - образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. Промасленная ветошь – образуется в процессе использования тряпья при работе на металлообрабатывающих станках и обслуживания автотранспорта, загрязнения спецодежды.

Хранение: временное, хранится в контейнере.

Организация утилизации: По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией, накопление и временное хранение отходов сроком не более шести месяцев, до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

- Разрешение на воздействие в окружающую среду для объектов ІІ категории выдаваемой КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области».

- Лицезия на добычу ОПИ выдаваемоей КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области».

- Письмо-согласование о промбезопасности выдаваемой РГУ «Департамент комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Северо-Казахстанской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)*:

В административном отношении месторождения Белый и Коваль расположены на территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Административный центр – город Мамлютка.

Ближайший населённый пункт – город Мамлютка, расположенный в 2,2 км юго-восточнее участка, и село Белое, расположенное в 8,0км северо-западнее участка;

Ближайший водный объект – болото без названия, расположенное в 2,6км западнее участка и озеро Каменное, расположенное 2,0км восточнее участка.

Территория входит в важный зерновой район Казахстана. Большие площади бывшей целины распаханы под посевы пшеницы, ржи, ячменя; в меньшем количестве выращивается просо, бобовые, гречиха. Развито молочное и мясное животноводство, в основном разведение крупного рогатого скота, а также птицеводство. Район работ обжит и довольно густо населен.

Национальный состав населения разнообразен: русские, украинцы, казахи, татары, немцы и др.

Атмосферный воздух. Климат района резкоконтинентальный, характеризуется продолжительной холодной зимой с сильными буранами и метелями и жарким, сухим летом.

Состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта не превышает гигиенических нормативов. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха на территории Прибрежного сельского округа, который входит в состав п. Шаховское - отсутствует. Крупных и средних предприятий на территории сельского округа отсутствует. При проведении добычных работах, предусмотрено орошение пылящих поверхностей.

Гидрография. Непосредственно на прилегающей территории какие-либо водные объекты отсутствуют. Месторождений подземных вод на планируемом участке работ не обнаружено.

Таким образом прямого воздействия на состояние водных ресурсов предприятием оказываться не будет. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не прогнозируется. Прямого воздействия на состояние водных ресурсов предприятием оказываться не будет.

Почвы черноземные, лугово-черноземные, карбонатные, есть солоди, лесные и солонцовые комплексы.

Растительность. В растительном покрове сочетаются массивы осиново-березовых и березовых лесов на серых лесных почвах и солодях с богаторазно-травно-ковыльными комплексными степями на черноземах и лугово-черноземных почвах. Леса занимают от 25 до 50% площади. В структуре почвенного покрова черноземы и лугово-черноземные почвы занимают около 40% территории, серые лесные почвы и солоди-20, полугидроморфные и гидроморфные почвы –20, солонцы и солочаки-20%.

Животный мир. В Северном Казахстане, в зоне лесостепей, обитают лось, косуля, заяц-беляк, обыкновенная мышь-полевка, водяная крыса, лесная мышовка, тетерев, белая куропатка. Встречаются и крупные хищники: евразийский волк, бурый медведь, рысь.

На многочисленных озёрах Северного Казахстана гнездится большое количество водоплавающей птицы — лебедь, гусь, утка, чайка.

В покрытых травой степях встречаются грызуны: сурок-байбак, степная пеструшка, узкочерепная полевка, суслики. Из птиц — дрофа, стрепет, кроншнеп, кречетка, степная трикушка, жаворонок, степной орел, степной и луговой луни. С началом лета сюда на откорм приходят с юга стада сайгаков и джейранов, спасаясь от южной жары, и уходят на зимовку в пустынные районы ближе к середине осени.

Пользования животным миром деятельность не предусматривает; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования животным миром деятельность не предусматривает; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных пользования животным миром деятельность не предусматривает; операций, для которых планируется использование объектов животного мира пользования животным миром деятельность не предусматривает.

Месторождение не расположено в особо охраняемых природных территории и государственного лесного фонда.

Иные исследования. В границах территории месторождения исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют.

Результаты фоновых исследований отсутствуют. Необходимость проведения фоновых исследований отсутствует. В предполагаемом объекте исторические загрязнения, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности

На карьере природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается.

Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории промплощадки организовывается централизованное складирование бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием.

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения горных работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Влияние на земельные ресурсы непосредственно будет оказано на нарушение естественного рельефа местности в период проведения горных работ. Рекультивация и ликвидация карьера предусмотрено отдельным проектом, с описанием видом рекультивации и ликвидации деятельности предприятия.

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что в период горных работ будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ участка без предварительного согласования с контролирующими органами.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.

При проведении горных работ, трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

При осуществлении намечаемой деятельности предлагаются следующие меры:

- применение пылеподавления на дорогах при интенсивном движении транспорта путем орошения дорог поливомоечным автомобилем;

- снятие и сохранение поверхностного слоя почвы при добычных работах отдельно в буртах, с дальнейшим применением в рекультивации;

- бурты ПРС использовать в качестве ограждении карьера;

- обустройство и упорядочение дорожной сети вне ценных растительных сообществ, запрет на движение автотранспорта и спецтехники за пределами дорог;

- рекультивация карьера после отработки запасов полезных ископаемых;

- осуществлять горно-капитальные работы в пределах отвода земельного участка;

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Альтернативных решений на разработку карьера открытым способом отсутствует.