Перечень загрязняющих веществ:

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение КОВ (M/ПДК)**а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,005428 | 0,001662 | 0 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000962 | 0,0002941 | 0 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 7,3590712 | 57,98388 | 12871,2719 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,35248032 | 1,216068 | 20,2678 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,0916 | 0,01780704 | 0 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,109378794 | 0,3766079 | 7,5322 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,14437 | 4,3675 | 87,35 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 2 | 0,0152178 | 0,00173597 | 0 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 2,916780833 | 11,3188 | 3,3038 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000222 | 0,000068 | 0 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,0375 | 0,3645 | 0 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 18,34602943 | 2,37950075 | 0 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 6,783638412 | 0,84060315 | 0 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0884 | 0,00959959 | 0 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,0278 | 0,00301701 | 0 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,0556 | 0,00603603 | 0 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 2,26082E-06 | 1,0642E-05 | 55,7108 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,02266769 | 0,07601581 | 13,9693 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  | 0,05 |  | 0,00222 | 0,00013574 | 0 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,589192709 | 1,9180014 | 1,7971 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,125 | 1,215 | 8,1 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 13,98 | 14,657 | 146,57 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 52,053561 | 96,75384 | 13215,9 |