Перечень отходов:

| Вид отхода | Объемы на 1 скв. | Объемы на 3 скв. | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 4,99 | 14,96 | VБШ = 1,2хVп= 1,2*4,155=4,99 |
| Буровой шлам, тонн | 8,72 | 26,17 | 4,99 *1,75= 8,72 (уд. вес 1,75 т/м3) |
| Объем циркуляционной системы БУ | 3,46 |  | Vц=Sсеч.сквxH=0,2972*3,14/4*50 |
| Объем глинистого раствора, м3 | 2,82 | 8,47 | VОБР = 0,25 хVсквх1,052 + 0,5 х Vц=0,25*4,1546*1,052+0,5*3,46 |
| ОБР, тонн | 3,56 | 10,67 | уд. вес 1,26 т/м3 |
| Объем буровых сточных вод, м3 | 0,71 | 2,12 | VБСВ =0,25хVОБР=0,25*2,82 |
| БСВ, тонн | 0,76 | 2,29 | уд. вес 1,08 т/м3 |
| Общий объем выбуренной породы, м3 | 8,52 | 25,55 | Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ=4,99+2,82+0,71 |
| Общая масса выбуренной породы, тонн | 12,28 | 36,85 | Mвп = MБШ + MОБР =8,72+3,56 |