ОТВЕТЫ

на замечания по Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду номер: KZ36VWF00110866 Дата 06.10.2023 г.

| Уполномоченный орган | Замечания | Ответы на замечания |
| --- | --- | --- |
| Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР | 1. Согласно представленных материалов Заявления о намечаемой деятельности объекта по проекту «Реконструкция обогатительной фабрики № 2 ТОО «Сатпаевское горно–обогатительное предприятие» (далее–ЗНД), предусматривается перевод на круглогодичный режим работы, с установкой блочно–модульной котельной на сжиженном газе, размещения подземных резервуаров для хранения СУГ, устройство приемного узла для зимнего периода, размещение 2-х резервных ДЭС. С учетом близости жилой зоны (с. Койтас, Самарского района, ВКО), ближайшего водного объекта р. Бектемир (516 м на границе водоохранной зоны, расположенного на территории месторождения ильменитового сырья Сатпаевское), предприятию необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и всех источников воздействия предприятия ТОО «СГОП» к жилой зоне, розе ветров, СЗЗ для устанавливаемых объектов в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Необходимо исключить риск нахождения объекта в селитебной зоне согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Необходимо представить топографическую и ситуационную карту-схему достоверного расположения объекта относительно жилой застройки, водного объекта (указать конкретное расстояние в метрах, с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130). При установлении СЗЗ, необходимо руководствоваться Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. | Проектируемые объекты и все источников воздействия предприятия ТОО «СГОП» располагаются на расстоянии более 2990 м от жилой зоны села Койтас (см. рис. 1.1.3 в разделе 1.1.). Информация о розе ветров приведена в таблице 1.3.1 раздела 1.3.1. Ситуационная карта-схема достоверного расположения водных объектов с указанием конкретного расстояния в метрах приведена на рис. 1.3.2.1 – 1.3.2.3. СЗЗ ТОО «СГОП» установлена в проекте «Определение границ и площади санитарно-защитной зоны ТОО «СГОП», согласованном Санитарно-эпидемиологическим заключением № F.16.X.KZ79VBZ00032289 Дата: 27.12.2021 ж. (г.) |
|  | 2. В соответствии с требованиями пп. 3) п. 8 ЗНД, при разработке Отчета о возможных воздействиях, необходимо исключить риск наложения объекта территории объекта на особоохраняемые природные территории. По п. 4 представленного ЗНД необходимо привести обоснование выбора места и возможности выбора других мест, предусмотренные п.п. 4) п. 2 ст. 68 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее – Кодекс). | Расстояние до ближайшей особо охраняемой территории показано на рис. 1.3.6 и составляет 24 км. Выбор места проведения реконструкции определен фактическим местом расположения действующей обогатительной фабрики № 2. Возможности выбора других мест исключена, так как там отсутствуют объекты проектируемой реконструкции. |
|  | 3. Необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.21г. № 280 (далее – Инструкция). | Вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.21г. № 280 рассмотрены в разделе 1.7 Отчета о возможных воздействиях: - в разделе 1.7.1 – воздействие на атмосферный воздух; - в разделе 1.7.2 – воздействие на водные объекты; - в разделе 1.7.3 – воздействие на почвы; - в разделе 1.7.4 – воздействие на недра; - в разделе 1.7.5 – физические воздействия; - в разделе 1.7.6 – радиационные воздействие; - в разделе 1.7.7 – воздействие большегрузных перевозок на качество дорог и транспортную нагрузку; |
|  | 4. В ЗНД указано, что выбор альтернатив технических решений является необоснованным. Вместе с тем, необходимо показать сравнительную таблицу результатов альтернативных вариантов технических решений в соответствии с п.12 Приложения к Инструкции, согласно ст. 50 Кодекса, где оценка воздействий должна основываться на обязательном рассмотрении нескольких альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа, включая вариант отказа от их реализации («нулевой» вариант). | Раздел 2 Отчета дополнен таблицей результатов альтернативных вариантов технических решений в соответствии с п.12 Приложения к Инструкции, согласно ст. 50 Кодекса Наименование критериев; Варианты осуществления намечаемой деятельности; Принятое решение. 1. Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов; - Начало работ по реконструкции в 2024 году, Окончание в 2025 году. - Начало в 2024 году, Окончание в 2024 году.; Начало в мае 2024 года, Окончание в декабре 2027 года.. 2. Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели; - Проведение работ по реконструкции ОФ-2 специалистами ТОО «СГОП» - Проведение работ по реконструкции ОФ-2 специалистами апециализированных подрядных организаций; Проведение работ по реконструкции ОФ-2 специалистами апециализированных подрядных организаций. 3) различная последовательность работ; - Проведение работ по реконструкции в период остановки ОФ-2; - Проведение работ по реконструкции в период эксплуатации ОФ-2; - Проведение работ по реконструкции в период эксплуатации ОФ-2. 4) различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели; - Установка котельной на твердом топливе; - Установка котельной на жидком топливе; - Установка котельной на сжиженном газе.; - Установка котельной на сжиженном газе. 5) различные способы планировки объекта; - размещение котельной и газгольдера у здания ОФ-2; - размещение котельной и газгольдера за территорией ОФ-2; - реконструкция существующего здания ФСО. 6) различные условия эксплуатации объекта; - Проведение работ по реконструкции в 3 смены по 8 часов - Проведение работ по реконструкции в 2 смены по 8 часов - Проведение работ по реконструкции в 2 смены по 12 часов; - Проведение работ по реконструкции в 2 смены по 8 часов. 7) различные условия доступа к объекту; - утепление здания ОФ-2 внутри помещения; - утепление здания ОФ-2 с наружней стороны здания;; - утепление здания ОФ-2 с наружней стороны здания. 8) различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности; - строительство одного помещения калориферной; - строительство двух помещений калориферной; - строительство двух помещений калориферной. |
|  | 5. При проведении СМР (установка блочно-модульной котельной на СУГ, размещение подземных резервуаров для хранения СУГ, устройство приемного узла для зимнего периода, размещение 2-х резервных ДЭС мощностью 120 кВт и 400кВт) предусмотреть требования ст. 401, 228, 237, 238, 319, 320 и 321 Кодекса. | Требования ст. 401 ЭК РК не могут быть предусмотрены, так как они относятся к подводным трубопроводам и кабелям, которые проектом реконструкции не предусмотрены. Требования ст. 228, 237, 238 ЭК РК предусмотрены в разделе 10 Отчета. Требования ст. 319, 320, 321 ЭК РК предусмотрены в разделе 10 Отчета. |
|  | 6. В Отчете необходимо предоставить информацию по наличию санитарно–эпидемиологического заключения на проект установления/изменения размера СЗЗ для действующего объекта (через год после ввода в эксплуатацию на основании результатов годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетной (предварительной) СЗЗ) в порядке, утвержденном уполномоченным органом, с последующим исключением в уполномоченном органе по земельным отношениям риска попадания в границы смежных собственников земельных участков и землепользователей, а также определения обременения и сервитутов предоставляемого земельного участка. | СЗЗ ТОО «СГОП» установлена в проекте «Определение границ и площади санитарно-защитной зоны ТОО «СГОП», согласованном Санитарно-эпидемиологическим заключением № F.16.X.KZ79VBZ00032289 Дата: 27.12.2021 ж. (г.). Информация о санитарно-защитной зоне предприятия представлена в разделе 1.1. |
|  | 7. В связи с тем, что намечаемая деятельность осуществляется на действующем предприятии, необходимо в Отчет включить сведения о расчетах уровня загрязнения атмосферы в период эксплуатации с учетом фоновых концентраций на границе области воздействия, на границе СЗЗ и на границе с жилой зоной. При выполнении намечаемой деятельности необходимо обеспечить соблюдение гигиенических нормативов вредных веществ на границе СЗЗ и селитебной территории с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно–эпидемиологического благополучия населения (Санитарные правила «Санитарно–эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровья человека, утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 г. № ҚР ДСМ -2»). | Сведения об уровне загрязнения атмосферы в период эксплуатации с учетом фоновых концентраций на границе области воздействия, на границе СЗЗ приведены в разделе 1.3.1 по результатам отчетов производственного экологического контроля за 2020, 2021 и 2022 годы. Нарушение гигиенических нормативов вредных веществ на границе СЗЗ и селитебной территории за период работы предприятия с 2004 года не установлено. |
|  | 8. Необходимо учесть требования ст. 207 Кодекса: запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В этой связи, необходимо предусмотреть установку очистки газов, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан, а также дать подробную характеристику данной установке, описать технологическую схему работы установки очистки газа, указать ее вид и эффективность очистки газов, а также обосновать ее эффективность. | Установок по очистке газов на предприятии проектной документацией не предусмотрено. Установки по очистке выбросов в атмосферу от твердых загрязняющих веществ (пыль) имеются на источниках № 0001, 0002,0100. Проведение инструментального контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусмотрено программой производственного экологического контроля и осуществляется специализированной организацией аккредитованной в установленном порядке.. |
|  | 9. Согласно ЗНД, участок намечаемой деятельности находится на расстоянии 516 м от руслоотводного канала ручья Бектемир (питьевого значения). При этом, постановлением акимата ВКО от 28.12.2020г. № 477, ширина водоохранной зоны составляет 500 метров. Учитывая небольшую разницу отклонения действующего предприятия с работами по строительству газопроводов, установке подземных резервуаров хранения СУГ от установленной ширины водоохранной зоны, необходимо в соответствии со ст. 223 Кодекса, предоставить письмо–согласование проектных решений с уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения (бассейновая инспекция) и согласовать особый режим работы на данной территории. Кроме того, отмечаем, что в пределах водоохранной зоны запрещаются: производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых), добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, проведение буровых, сельскохозяйственных и иных работ, за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда. | Промплощадка ОФ-2 расположена за пределами установленной постановлением акимата ВКО от 28.12.2020г. № 477 водоохранной зоны шириной 500 м. Расстояние от проектируемой газовой котельной до водного объекта составляет более 600 м (рис. 1.3.2.4). Согласно ст. 223 Кодекса согласование с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда требуется в случае расположения проектируемых объектов в пределах водоохранной зоны. Согласование с ИБВИ не требуется. |
|  | 10. Согласно представленного ЗНД, указывается, что на участке намечаемой деятельности отсутствуют редкие, занесенные в Красную Книгу РК животные. Между тем, согласно письма № исх: 03-13/442 от: 30.03.2022 г. РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», указано, что оказывается воздействие на места используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции) «по территории намечаемой деятельности проходят пути миграции сибирской косули. Также на данной территории обитает Дрофа, занесенная в Красную Книгу Республики Казахстан». Необходимо приложить актуализированные в настоящее время материалы КЛХЖМ МЭПР РК. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее Закон) при намечаемой деятельности должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. Деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного (п. 1 ст. 12 Закона). | Приложение 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280) предусматривает в составе отчета о возможных воздействиях: Пунктом 6 п/п 2) – информацию о биоразнообразии (в том числе растительный Пунктом 6и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы); Пунктом 13 – Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренные пунктом 2 статьи 240 и пунктом 2 статьи 241 Кодекса. Включение в состав Отчета о возможных воздействиях материалов КЛХЖМ МЭПР РК Инструкцией не предусмотрено. Отчет о возможных воздействиях дополнен в разделе 3.2 текстом: Сохранение биоразнообразия — это сохранение природных даров, которые важны как на местном уровне, так и с точки зрения страны и всего человечества. Сохранение биоразнообразия заметно проявляется лишь при учёте его долговременных последствий и на уровне большой страны, материка, всего земного шара и интересов их населения за длительный период. Потерей биоразнообразия признается исчезновение или существенное сокращение популяций вида растительного и (или) животного мира на определенной территории в результате антропогенных воздействий. Площадь Самарского района 547600 га. Площадь участка работ – 11,3 га или 0,0021 % от площади района. При осуществлении намечаемой деятельности потеря биоразнообразия на территории Самарского района даже теоретически невозможна. Намечаемая деятельность не предусматривает: - Использование растительных ресурсов района; - Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных района Таким образом, намечаемая деятельность приводит лишь к вытеснению объектов животного с территории предприятия, что не является потерей биоразнообразия. Намечаемую деятельность планируется осуществлять на территории существующего земельного участка с кадастровым номером 05-244-011-363 площадью 12,0 га для строительства и эксплуатации обогатительной фабрики. Участок имеет сплошное ограждение бетонным забором высотой 2,5 м с двумя пропускными пунктами. Окружают участок земли объектов ТОО «СГОП», за которыми располагаются земли крестьянских хозяйств Акколинского сельского округа. Места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции на территории проектируемых работ отсутствуют, так как это территория промышленного предприятия, используемая по целевому назначению (рис. 3.2). Рис. 3.2. Карта-схема расположения существующих и проектируемых объектов. Отчет о возможных воздействиях дополнен - в разделе 10 текстом: Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий: - ограждение территории участков работ; - строгое соблюдение разработанных и согласованных с местными органами транспортных схем и маршрутов движения транспорта; - соблюдение правил пожарной безопасности. - запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных; - установка специальных предупредительных знаков или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных; - не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных. - обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ; - охрана атмосферного воздуха и поверхностных вод; - запрещен отлов и охота на диких животных. - соблюдение максимально благоприятного акустического режима в целях сохранения мест обитания, условий размножения, путей миграции животного мира; - пропаганда задач и путей охраны животного мира среди работников; - рекультивация нарушенных земель. В результате осуществления мероприятий по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие не приводят к потерям биоразнообразия, в связи с чем мероприятия по разработке компенсации потерь биоразнообразия не разрабатываются. |
|  | 11. В соответствии с требованиями статьи 43 Земельного кодекса РК: на период СМР необходимо оформить правоустанавливающие и идентификационные документы на земельные участки целевого назначения (установка подземных резервуаров хранения СУГ. | Правоустанавливающие и идентификационные документы на земельные участки целевого назначения (установка подземных резервуаров хранения СУГ будут получены в установленном порядке до начала СМР, но после получения заключения по настоящему Отчету с выводом о возможности намечаемой деятельности. |
|  | 12. Согласно ЗНД, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды скважинного водозабора. Источником производственного водоснабжения являются карьерные воды панели 3В ТОО «СГОП». Также забор воды предусматривается с водохранилища реки Бектемир. Необходимо предоставить информацию по данным источникам водоснабжения (количественный и качественный объем поступаемой воды и т.д.), а также разрешительные документы на использование питьевой и технической воды. Необходимо отразить баланс водопотребления и водоотведения с учетом использования технических вод в оборотной системе водоснабжения. Согласно п. 1 ст.66 Водного кодекса РК к специальному водопользованию относится пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения, потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, рыбоводства и транспорта, а также для сброса промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных и других сточных вод, то есть при использовании водных ресурсов необходимо оформить разрешения на специальное водопользование (РСВП). Согласно экологического законодательства, в целях рационального использования водных ресурсов необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. | ТОО СГОП имеет разрешение на специальное водопользование №KZ90VTE00109540 Серия Ертис от 20.04.2022 года. Раздел 5.5 дополнен текстом: Баланс водопотребления и водоотведения рассмотрен в разделе 5.5. Настоящим проектом не предусматриваются технические решения, связанные со сбросами загрязненных веществ в водные объекты. Планом производства предусмотрен полный водооборот на обогатительном производстве. Обоснование необходимости забора воды с водохранилища приведено в таблице 5.5.1 Отчета «Баланс водопотребления и водоотведения ТОО «СГОП» на 2024-2027 гг.». Необходимость забора воды определяется технологическими и безвозвратными потерями (испарение с прудка хвостохранилища), которые составят по Плану – 418,908 тыс. м3/год (100 %). Восполнение этих потерь производится: - карьерными водами – 241,917 (57,75 %) тыс. м3/год - атмосферными осадками на площадку прудков хвостохранилища – 79,976 (19,09 %) тыс. м3/год Недостаток воды в количестве 418,908 - 241,917 - 79,976 = 97,015 (23,16 %) тыс. м3/год подается с водохранилища реки Бектемир и осуществляется в период работы обогатительной фабрики с апреля по октябрь. Излишки карьерной воды в процессе деятельности предприятия в количестве 100686 м3 образуются сезонно, в период весеннего паводка (март -май см. таблицу 1.4.16.1 на стр. 69) за счет того, что в зимний период фабрика не работает. Использование накопленных за зиму карьерных вод осуществляется в июле – сентябре. Загрязнение водных объектов исключено по причине отсутствия сбросов на рельеф или в водные объекты. При общей потребности предприятия в водных ресурсах в объёме 1230,609 тыс. м3/год (100 %) из поверхностного водоисточника забирается только 97,015 (7,88 %) тыс. м3/год. Достичь более рационального использования водных ресурсов практически невозможно. Альтернативой является использование в технологическом процессе только свежей воды из водохранилища на реке Бектемир в количестве 1230,609 тыс. м3/год (100 %). При этом возникнет необходимость сброса на рельеф или в водный объект (ручей Бектемир) сточных вод в объеме 811,701 тыс. м3/год (65,96 %). |
|  | 13. Нет информации относительно наличия или отсутствия ближайшего месторождения подземных вод. Предоставить информацию анализа относительно влияния планируемых добычных работ на истощение близ расположенных месторождений подземных вод и возможное влияние на изменение уровня подземных вод. | Раздел 1.3.2 Поверхностные и подземные воды. Подраздел Подземные воды дополнен рисунком 1.3.2.5 и текстом: «Схематическая карта размещения месторождений, распределения запасов и прогнозных ресурсов подземных вод по Ертисскому водохозяйственному бассейну приведена на рис. 1.3.2.5. Участок расположения намечаемой деятельности отмечен квадратом красного цвета. Места расположения месторождений подземных вод отмечены кружками синего цвета. По данным схематической карты ближайшие месторождения подземных вод с утвержденными запасами расположены на расстоянии более 35 км от промплощадки ОФ-2 ТОО СГОП. С учетом расположения карьера ТОО СГОП относительно месторождений подземных вод района возможное влияние на изменение уровня подземных вод и истощение запасов месторождений отсутствует.» |
|  | 14. Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта при строительстве/эксплуатации намечаемой деятельности (донные осадки ГСМ, нефтепродукты очистных сооружений сточных вод с хвостохранилища, нефтепродукты очистных сооружений сточных вод с хвостохранилища, нефтепродукты очистных сооружений поверхностных стоков, вскрышные породы и т.д.), а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и его утилизации). В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий). | Объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта альтернативные методы использования отходов и их утилизации приведены в разделе 1.8 Отчета. Раздел 8 Отчета дополнен текстом: «В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).» |
|  | 15. Необходимо согласно ст. 72 Кодекса, в Отчете предоставить обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам (хвосты обогащения), если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности (при наличии собственного полигона). | Обоснование предельных объемов захоронения хвостов обогащения приведено в разделе7 Отчета. |
|  | 16. Необходимо указать объемы промышленно-ливневой канализации; противопожарной системы; хозяйственно-фекальной канализации и конечный пункт сбора вышеуказанных стоков. Необходимо указать метод утилизации всех видов сточных вод с указанием места его конечной утилизации. | Объемы промышленно-ливневой канализации; противопожарной системы; хозяйственно-фекальной канализации и конечный пункт сбора вышеуказанных стоков с описанием методов утилизации всех видов сточных вод с указанием мест их конечной утилизации приведены в разделе 3.7. Расход оборотной воды из хвостохранилища на производственные нужды на заполнение и последующую подпитку оборотной системы мойки колес - 72 м3/год; 0,4 м3/сут; 0,2 м3/час и восстановление пожарного запаса воды в пожарных резервуарах - 252,0 м3/сут; 10,5 м3/час (раздел 3.7). Объём стоков очистных сооружений дождевых стоков 312 м3/год. |
|  | 17. Представить водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения с нормами водопотребления и водоотведения на период строительных работ и эксплуатации (СП РК 4.01-101-2012), с учетом использования технических вод в оборотной системе водоснабжения (объемы поступаемой и расходуемой воды, источники водоснабжения и водоотведения, количественный и качественный объем очистки сточных вод). Необходимо указать операции, для которых планируется использование водных ресурсов, а также описать процесс очистки сточных вод с указанием качественных и количественных характеристик воды до и после очистки. | Водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения с нормами водопотребления и водоотведения на период эксплуатации объектов ТОО СГОП приведен в таблице 5.5.2. Водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения с нормами водопотребления и водоотведения на период строительных работ по реконструкции (подрядчики) приведен в таблице 5.5.1. |
| в | 18. В ЗНД отсутствует информация по эксплуатации оборудования в соответствии с техническими регламентами и инструкциями, наличие плана действий персонала в аварийных ситуациях, отсутствуют мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций, в случае их возникновения, оперативной ликвидации, кратковременности и незначительным масштабам. В этой связи необходимо описать возможные чрезвычайные и аварийные ситуации, а также разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды по отдельным компонентам. | Описание возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды по отдельным компонентам приведены в разделе 9 «Возникновение аварийных ситуаций». |
|  | 19. Необходимо указать конструктивные параметры герметичной емкости для стоков, их объем, периодичность, конечный пункт нейтрализации (очистные сооружения), лицензируемые документы принимающей стороны. Согласно п.1 ст.336 Кодекса субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Необходимо указать операции, для которых планируется использование водных ресурсов, а также описать процесс очистки сточных вод с указанием качественных и количественных характеристик воды до и после очистки. | Бытовые стоки, образующиеся от санитарно-технических приборов АБК в количестве 1124,55 м3/год, 5,36 м3/сут, системой трубопроводов отводятся в водонепроницаемый выгреб ёмкостью 30 м3. По мере накопления бытовые стоки вывозятся на существующие очистные сооружения села Самарское для дальнейшей полной биологической очистки вместе со сточными водами села. Дождевые стоки с твердых покрытий территории топливозаправочного пункта: сливоналивная площадка (0,0102 га), площадка проездов топливозаправочного пункта (0,143 га) после очистки поступают в резервуар-накопитель рабочим объёмом 70 м3. Условно-чистые производственные стоки от смыва полов здания РММ в количестве 10,95 м3/год; 0,03 м3/сут отводятся выпуском в «мокрый» колодец. В него же предполагается опорожнение системы отопления в конце отопительного сезона в объеме 0,4 м3. Содержимое колодца вывозится на очистные сооружения Самарского коммунально-хозяйственного государственного предприятия по договору. Описание процессов очистки сточных вод с указанием качественных и количественных характеристик воды до и после очистки приведены в таблице 3.7.2. |
|  | 20. Согласно ст. 71 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской защите» (далее-Закон), к опасным производственным объектам относятся предприятия, производственные подразделения и другие объекты данных предприятий, обладающие признаками, установленными статьей 70 настоящего Закона, и идентифицируемые как таковые в соответствии с правилами идентификации опасных производственных объектов, утвержденными уполномоченным органом в области промышленной безопасности (подземные резервуары хранения СУГ и т.д. другие объекты ТОО «СГОП» согласно перечня ЗНД). В соответствие с п.п. 21 п. 3 ст. 16 Закона организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, в дополнение к п.2 настоящей статьи обязаны согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. А также в соответствии с п.п. 22 п. 3 ст. 16 Закона организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, в дополнение к п. 2 настоящей статьи обязаны при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта проводить приемочные испытания, технические освидетельствования с участием государственного инспектора. В связи с чем, в соответствии с п. 1 ст. 78 Закона необходимо представить проектную документацию на согласование в департамент в области промышленной безопасности. | Проектная документация по реконструкции ОФ-2 представлена на согласование в департамент в области промышленной безопасности. |
|  | 21. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий. | Мероприятия согласно Приложения 4 к Кодексу предусмотрены в разделе 10 Отчета. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий предусмотрены в разделе 10 Отчета. |
|  | 22. Согласно п. 36 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. Приказом Министра экологии геологии и природных ресурсов РК от 10.03.21г. № 63 (далее–Методика), при установлении нормативов допустимых выбросов рассматриваются мероприятия, осуществляемые оператором при неблагоприятных метеорологических условиях, обеспечивающие снижение выбросов вредных веществ, вплоть до частичной или полной остановки работы стационарных источников загрязнения атмосферы. Необходимо предусмотреть таблицу мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ и характеристики выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ, заполняемой по форме согласно приложению 9 к Методике. Предоставить перечень мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду и население | В Самарском районе отсутствуют посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха Казгидромета по ВКО. Периоды НМУ для ТОО «СГОП» Казгидрометом не определяются. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду и население в период НМУ не разрабатываются. |
|  | 23. Предусмотреть в технологическом процессе с учетом внедрения с применением наилучших доступных техник с количественными и качественными характеристиками на каждом этапе согласно требованию приложения 3 Кодекса. | Применение наилучших доступных техник предусмотрено в таблице 10.1 раздела 10. |
|  | 24. В связи с тем, что рассматриваемый объект является действующим, необходимо предоставить полный перечень проектируемых и существующих объектов, с подробным описанием технологического процесса с количественными и качественными характеристиками на каждом этапе. Предоставить характеристику технологических процессов, в результате которых предусматриваются выбросы, сбросы загрязняющих веществ, образование отходов. Необходимо дать информацию по герметичности проектируемых объектов. Предусмотреть установку герметичных фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры. | Полный перечень проектируемых и существующих объектов, с подробным описанием технологического процесса с количественными и качественными характеристиками на каждом этапе приведен в разделе 1,5. |
|  | 25. Согласно ст. 238 Кодекса, необходимо предусмотреть мероприятие по озеленению территории. Указать количество зеленых насаждений и площадь озеленяемой территории. | Мероприятия по озеленению территории будут предусмотрены в плане природоохранных мероприятий на стадии получения экологического разрешения на воздействие. Залужение газонов предусматривается на площади 400 м2. |
|  | 26. Необходимо обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. | Отчет в разделах 1.8, 1.9 предусматривает обеспечение операций по сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. |
|  | 27. Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта с разделением их на строительство и эксплуатации намечаемой деятельности, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации). Указать место хранения отходов до их утилизации, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов. | Объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта с разделением их на строительство и эксплуатации намечаемой деятельности рассмотрены в разделах 6, 7 Отчета. |
|  | 28. Дать характеристику отходам, перечень ТБО, дополнить информацией по строительному мусору. Необходимо учесть, что согласно ст.351 Кодекса, строительные отходы запрещается принимать для захоронения на полигонах. Кроме того, учесть ст. 376 Кодекса «Экологические требования в области управления строительными отходами»: под строительными отходами понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций; строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте; смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными решениями; запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест. | Строительные отходы образуются в процессе реконструкции здания ОФ-2, а также в процессе строительных работ тепловых камер и газовой котельной. Отходы относятся к неопасным и будут использованы при рекультивации 4 отсека хвостохранилища. |
|  | Проект необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130, статьи 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286. | Подача Отчета на портал осуществляется согласно статьи 72 Кодекса в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130, статьи 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286. |