11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОРАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Настоящий проект составлен на основе «Пересчета запасов нефти и газа месторождения Б.Жоламанов Атырауской области Республики Казахстан» (по состоянию на 02.01.2022г), который был утвержден Протоколом ГКЗ РК №2599-23-У от 12.07.2023г).

На Гос. баланс РК (Протокол ГКЗ РК №2599-23-У от 12.07.2023г) поставлены начальные геологические/извлекаемые запасы нефти по категориям В+С1 в количестве 10014/4071 тыс. т, по категории С2 в количестве 579/27 тыс. т, по категориям В+С1+ С2 в количестве 10593/4098 тыс. т; из них в пределах горного отвода месторождения числятся геологические/извлекаемые запасы нефти по категориям В+С1 в количестве 8432/3397 тыс. т, по категории С2 в количестве 414,3/187,8 тыс. т, по категориям В+С1+ С2 в количестве 8872/3422 тыс.

По месторождению Б.Жоламанов соотношение геологических запасов нефти промышленных категорий В+С1 (10014 тыс. т) к С2 (579 тыс. т) составляет 95% и 5%, которые необходимо доразведать для получения промышленных притоков нефти и дальнейшего их перевода в более высокие категории. Основная часть геологических запасов нефти категории С2 приходится на меловые (445 тыс. т) и юрские (134 тыс. т) горизонты юго-восточного и юго-западного крыла.

При дальнейшей работе на месторождении рекомендуется:

- провести детальные сейсморазведочные работы МОГТ-3Д по уточнению структурно-тектонической модели месторождения, дальнейшее уточнение трассировки разрывных нарушений, в частности разлома F2 и наличие разлома f7; особенно это касается юго-западной части структуры, не охваченной сейсмическими исследованиями, с перекрытием границ площади сейсмики МОГТ-3Д 2005г (рис.11.3);

- продолжить уточнение положений водонефтяных контактов;

- продолжить отбор поверхностных проб нефти по залежам IV-J2 юго-восточного крыла и K1 III al северо-западного крыла;

- отобрать керн из меловых и юрских продуктивных горизонтов с проведением стандартных и специальных исследований;

- в дополнение к стандартному комплексу ГИС выполнять в продуктивном разрезе скважин методы: БК, МБК, МЗ, ИК многозондовый, ИК (однозондовый) с записью кривой в мСм, ГК, КНК, ГГКП+ФЭФ, АК; в 6-8 скважинах выполнить СГК;

- предусмотреть бурение оценочных скважин с целью подтверждения распространения залежей углеводородного сырья, оцененных по категории С2.

На месторождении имеются запасы за пределами контрактной территории АО «Эмбамунайгаз»: В+С1-1582/674 тыс. т.; С2-139/2 тыс. т. геолог/извлек, недропользователю рекомендуется выполнить расширение территории участка недр, с проведением дальнейшего комплекса работ по доразведке и доизучению залежей.