ВВЕДЕНИЕ

Соляной купол Орысказган, к которому приурочено нефтегазовое месторождение Б.Жоламанов (ранее Орысказган), был выявлен в 1949г по результатам проведения гравиметрической съемки Сагизской партией Эмбенской Аэрогеологической экспедицией в масштабе 1:200000 в юго-восточной части Прикаспийской впадины в Атырауской области РК. Недропользователем месторождения является АО «Эмбамунайгаз», имеющее Государственную Лицензию серии МГ №278 (нефть) от 01.12.1995г на право пользования недрами РК и Контракт №211 на проведение разведки и добычи УВ на месторождениях в Атырауской области РК от 13.08.1998г. В соответствии с Дополнением №5 к Контракту №211 от 13.08.1998 года срок действия Контракта продлен до 13.08.2037 года включительно.

Площадь горного отвода участка составляет 4,06 км2, глубина горного отвода в вертикальных разрезах Юго-восточного и Юго-западного крыльев составляет до подошвы юрских отложений, на периферии Юго-восточного крыла – до подошвы триасовых отложений.

Месторождение было открыто по результатам проведения поискового бурения Прикаспийской нефтеразведочной экспедицией в период 1978-1982гг на основании проекта, утвержденного Министерством геологии КазССР 11.07.1978г. В общей сложности были пробурены 36 поисковых скважин, из которых 20 ед. предусмотренные «Дополнением к проекту разведки…». Первооткрывательницей месторождения стала скважина №2, при опробовании которой в интервале 576-580м (среднеюрский горизонт) был получен фонтанный приток нефти.

2015г был выполнен «Пересчет запасов…» (Протокол ГКЗ РК №1630-15-У от 9.12.2015г).

Нефти:

- по категории В+С1 - 8753/3445,5 тыс.т;

- по категории С2 – 858/90,7 тыс.т;

Растворенного в нефти газа:

- по категории В+С1 – 198,2/101,6 млн.м3;

- по категории С2 – 2,4/0,3 млн.м3;

Свободного газа:

- по категории С1 – 0,3 млн.м3;

- по категории С2 – 1,4 млн.м3.

На базе пересчитанных запасов месторождения в 2016г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» составлен и утвержден «Уточненный проект разработки…» по состоянию на 01.01.2015г (Протокол Комитета геологии и недропользования РК №27-5-527-И от 15.03.2016г), являющийся действующим проектным документом. Согласно II рекомендуемому варианту основные положения проекта были следующие:

Проектный уровень добычи нефти – 66 тыс.т в 2021г;

Проектный уровень добычи жидкости – 452,7 тыс.т (2066г);

Ввод из бурения добывающих скважин – 24 ед. в период 2016-2021гг.

Максимальный проектный фонд скважин – 138 ед. (2021г);

Проектный КИН – 0,403 доли ед.;

Рентабельный срок разработки – 51 год (2066г).

Выделение эксплуатационных объектов осталось без изменений:

- I объект – юрские горизонты J-I, J-II, J-III, J-IV (пл.-1,2,3) Юго-Восточного крыла;

- II объект – юрские горизонты J-I, J-II, J-III, J-IV, J-V, J-VI Юго-Западного крыла;

- III объект – триасовые горизонты T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII (пл.-а, б), T-VIII на периферии Юго-Восточного крыла;

- Возвратный объект – неокомский горизонт Ne (пласты а, б) Юго-Восточного крыла.

В 2017г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» был выполнен авторский надзор за реализацией действующего проекта «Уточненный проект разработки…» 2016г. В рамках отчета были уточнены технологические показатели разработки на период 2017-2018гг.

В 2019г Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» «Каспиймунайгаз» составлен «Анализ разработки месторождения Б.Жоламанов» (Протокол ЦКРР №15/17 от 7-8 ноября 2019г). К реализации был утвержден II вариант разработки, в рамках отчета были уточнены технологические показатели разработки на период 2019-2021гг.

В 2021г составлен «Анализ разработки месторождения Б.Жоламанов» (Протокол ЦКРР №20/17 от 24-25 ноября 2021г), в рамках которого ведется текущая разработка месторождения. К реализации был утвержден II вариант разработки, в рамках отчета были уточнены технологические показатели разработки на период 2021-2023гг.

На базе пересчитанных запасов месторождения в 2015г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» составлен и утвержден второй «Уточненный проект разработки…» по состоянию на 01.01.2015г (Протокол Комитета геологии и недропользования РК №27-5-527-И от 15.03.2016г), являющийся действующим проектным документом также, как и выполненный в 2021г Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» проект «Анализ разработки…» по состоянию на 01.01.2021 (Протокол заседания ЦКРР МУ РК № 20/17 от 24-25.11.2021г).

На основе новых геолого-промысловых дынных было уточнено геологическое строение месторождения Б. Жоламанов, выявлены новые нефтяные залежи на Юго-западном крыле (Ю-VII), на Юго-восточном крыле разбить горизонт Ю-IV-4 на пласты 1, 2, 3, 4 каждый со своим флюидальным контактом. На периферии Юго-восточного крыла из-за разности флюидального контакта горизонт Т-V был поделен на два пласта (T-V-А и T-V-Б). Все вышеперечисленное явилось основной причиной для выполнения нового пересчета запасов.

На основе утвержденных запасов и принятых изменений в рамках «Пересчета запасов…» 2022г, составлена настоящая работа «Проект разработки месторождения Б. Жоламанов» по состоянию изученности на 01.01.2023г.

Настоящий «Проект разработки…» выполнен согласно договору №495-113//150/2020АТ от 14.08.2020г между Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» и АО «Эмбамунайгаз», согласно «Единым правилам по рациональному и комплексному использованию недр» (приказ Министра энергетики РК от 15.06.2018г №239, зарегистрированный в Министерстве юстиции РК 28.06.2018г за №17131) и НТД «Методические рекомендации по составлению проектов разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений» (приказ И.о. министра энергетики РК от 24.08.2018г №329).

В отчете использованы фактические материалы, предоставленные геологическими службами НГДУ «Кайнармунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз». Авторы выражают благодарность специалистам компании-недропользователя за сотрудничество при выполнении настоящей работы.