2.2 Характеристика толщин, коллекторских свойств продуктивных горизонтов и их неоднородности

Для определения характеристики коллекторских свойств продуктивных горизонтов были использованы имеющиеся данные лабораторного изучения образцов керна, материалы геофизических и гидродинамических исследований скважин.

Результаты анализа керна.

За отчетный период керн не отбирался и дополнительных исследований по керну не проводилось.

На дату составления данного отчета на месторождении керн отобран в 36 скважинах:

• 5 скважин Юго-Восточного крыла – №№5, 9, 10, 11, 14;

• 12 скважин Юго-Западного крыла – №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 20, 29;

• 19 скважин в периферийной части Юго-Восточного крыла – №№16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Кроме того, в 28 скважинах отобраны боковые грунты.

В целом по месторождению с отбором керна пройдено 3595 м, общий линейный вынос составил 1468,65 м или 40,85% от проходки. Всего по разрезу, включая его части между горизонтами, было отобрано и проанализировано 273 образца керна 31 скважины, из них 179 образцов приходится на продуктивные горизонты, 81 образца являются кондиционными. Вне продуктивных горизонтов с отбором керна пройдено 1788,09 м, при этом вынесено 767,27 м или 42,9% от проходки. За пределами горизонтов оказались 94 образца керна.

Общая проходка по скважинам Юго-Восточного крыла составляет 719 м, общий линейный вынос керна – 302,8 м или 42,11% от проходки с отбором керна. Из них в меловых отложениях пройдено 228,11 м, вынесено 94,71 м (41,52%) керна. Изучено 9 образцов керна. В юрских отложениях отбор керна составил 408,89 м, вынос керна 171,69 м или 41,99% от проходки. На анализ отобрано 33 образца, из них 7 являются кондиционными.

В периферийной части Юго-Восточного крыла нефтяные залежи приурочены к триасовым отложениям. По данным отложениям с отбором керна пройдено 1804 м, с выносом 733,4 м или 40,65% от проходки. Проанализировано 143 образцов керна, из них кондиционные – 36 единиц.

Юго-Западное крыло освещено керном с общей проходкой 1072 м, с выносом 432,45 м или 40,34% от проходки. Из них по отложениям мела проходка составила 237,3 м, с выносом керна 85,05 м или 35,84% от проходки, проанализировано 11 анализов керна, из них 4 – кондиционные. В юрских отложениях пройдено 613,7 м с выносом 258,9 м или 42,19% от проходки, на анализ отобрано и проанализировано 68 образцов из них 34 – кондиционные. В триасовых отложениях проходка составила 149 м, с выносом 51 м или 34,23% от проходки, изучено 7 образца керна, являющиеся неколлекторами.

Керн отбирался колонковыми бурами «Недра». Интервал долбления составлял преимущественно от 2 м до 12 м, интервал выноса керна от 0 м до 8 м.

Анализы кернового материала выполнены по стандартной методике в Центральной лаборатории объединения «Гурьевнефтегазгеология». Применялся обычный комплекс лабораторных исследований, включающий в себя определения полной и открытой пористости, удельного веса зерен и породы, содержания воды и нефти в образце на экстракционных аппаратах, проницаемости в двух направлениях, гранулометрического состава и содержания карбонатности.

По месторождению Б.Жоламанов определялись на 20 образцах керна для зависимости Рп=f(Кп) и на 14 образцах (20 определения) для зависимости Рн=f(Кв). Поэтому для количественной интерпретации ГИС данные параметры приняты по аналогии с месторождением Уаз Восточный.

Полученные зависимости описываются уравнениями:

мел+юра: Рп=Кп-1,59 R2=0,99; Рн=Кв-1,709 R2=0,99;

триас: Рп=Кп-1,908 R2=0,99; Рн=Кв-1,81 R2=0,99.

Замеры удельного сопротивления на образцах проведены при разной водонасыщенности в процессе снятия кривых капиллярного давления при центрифугировании. Полученные зависимости Рп=f(Kп), Рн=f(Kв) использованы при определении нефтегазонасыщенности коллекторов.

Специальные исследования для определения граничных значений проницаемости и пористости на керне скважин не выполнялись.

59

Поэтому требовалось привлечь результаты с аналогичных отложений соседнего месторождения. В таблице 2.2.1 приведены сопоставление физических свойств нефти и воды, где видно, что близко по параметрам, такие как плотность нефти, вязкость нефти и глубина залегания продуктивного горизонта, наиболее подходящим является месторождение Уаз Восточный.

Таблица 2.2.1 – Сопоставление физических свойств нефти и воды

| Месторождение | Горизонт | Глубина залегания, м | Плотность нефти, г/см3 | Вязкость пластовой нефти, o, мПа*с | Принятые граничные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кпр. | Кп |
| Б.Жоламанов | мел | 119,45-347,6 | 0,89 | 426,4 | 5 | 17,5 |
| Уаз Восточный | мел | 158,8-587,38 | 0,88 | 42,58 | 4,2 | 19 |
| Б.Жоламанов | юра | 347,6-777,4 | 0,85 | 69,25 | 5 | 17,5 |
| Уаз Восточный | юра | 587,38-1007,3 | 0,85 | 15,8 | 3,2 | 17 |
| Б.Жоламанов | триас | 777,4-973,56 | 0,69 | 1,325 | 5 | 17,5 |
| Уаз Восточный | триас | 1007,3-1332 | 0,75 | 1,2 | 1 | 12,8 |

Таким образом, по результатам данного сопоставления граничные значения Кпр были приняты с месторождения Уаз Восточный, для мела по 5 образцам составило 4,2 мД, для юры по 12 образцам – 3,2 мД, для триаса по 18 образцам керна – 1 мД.

Граничное значение пористости определено по пересечению линии граничного значения проницаемости с трендом зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента пористости и равно для мела 19% для юры 17,5% и для триаса 12,8%.

Таким образом, по результатам исследования керна определены параметр пористости, параметр насыщения, граничные значения проницаемости, пористости, объемной глинистости, которые были использованы при количественной интерпретации ГИС.

Анализа проведения ГИС. В настоящей работе выполнена интерпретация материалов ГИС по №№200, 201, 203, 205, 212, 213, 214, 217 новым скважинам. Проведена интерпретация по всем новым скважинам.

Пробурена одна №217 наклонно-направленная скважина, зенитный угол составляет 82,20 . Эксплуатационная наклонно-направленная скважина №217 пробурено до глубины 868,4м по стволу (426,74м по вертикали) вскрытый юрские отложения. В открытом стволе проведен детальные исследования ГИС.

Промыслово-геофизические исследования в новых скважинах месторождения Б. Жоламанов были выполнены несколькими такими как: ТОО “Атыраугеоконтроль”, ТОО “Анега-Казахстан”, “Нефтьтехсервис”, Комплекс промыслово-геофизических исследований проводился в открытом, так и в закрытом стволе скважин.

В открытом стволе по месторождению проведен стандартный комплекс ГИС, включающий в себя следующие методы: гамма каротаж (ГК), вторичный гамма излучения (НГК), нейтрон-нейтронный каротаж (ННКт), спектральный гамма каротаж (СГК), потенциалов собственной поляризации (СП), кавернометрия (КВ), боковой каротаж (БК), микро боковой каротаж (МБК), микро зонды (МГЗ и МПЗ), многозондовый ИК, индукционный каротаж активный и реактивный (ИК-А и ИК-Р), стандартный каротаж кровельными (N0.5M2.0A), (N11M0.5A) и подошвенными градиент зондами (A2.0M0.5N), акустический каротаж (АК), гамма гамма каротаж плотностной (ГГКп), водородосодержание (W), термометрия, инклинометрия, профилеметрия, резистивиметрия.

В обсаженных частях ствола скважины (в колонне):

При исследовании разрезов скважин месторождения Б. Жоламанов методами ГИС были выполнены общие исследования по всему стволу скважины, детальные исследования в продуктивной части разреза, исследования по контролю за техническим состоянием ствола скважины и качества цементирования обсадных колонн.

Для оценки определения качества цементирования колонн проводился АКЦ, методы ГК и ЛМ служили для привязки по глубине к разрезу ствола скважины.

С целью контроля за разработкой месторождения выполнены исследования ГИС-контроля по определению текущей нефтенасыщенности пластов-коллекторов и технического состояния скважин. Исследования выполнены несколькими сервисными компаниями: ТОО «БатысГеоЗерттеу», ТОО «АтырауГеоКонтроль», АО «Узеньпромгеофизика» и ТОО «GeoMunaiResource», ТОО «Нефтьтехсервис», ТОО «УралНефтьГазСервис», ТОО «Анега-Казахстан» в 55 скважинах: на объекте Юго-Восточное крыло – в скважинах №№5, 40, 51, 58, 71, 72, 73, 76, 101, 102, 103, 106, 108, 212, 213, 214, 217, Юго-Восточное крыло (периферия) – 17, 19, 21, 23, 36, 45, 47, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 119, 120, 121, 123, 203, Юго-Западное крыло –2, 4, 8, 43, 53, 59, 78, 79, 82, 83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 200, 201.

Приборы состояли в следующей комбинации модулей:

Приборы состояли в следующей комбинации модулей: гамма-каротаж (ГК), локатор муфт (ЛМ), термометрия (ТМ), манометрия (МН), влагометрия (ВЛГ), резистивиметрия (РЕЗ), термоиндикатор притока (СТИ), импульсный нейтронный каротаж (ИННК), импульсный нейтронный гамма каротаж (ИНГК), АКЦ.

В процессе разработки месторождения в эксплуатационных скважинах проведены исследования прибором PLT в 24 скважинах; на объекте Юго-Восточное крыло – в скважинах №№71, 72, 103, 105, 106, 108, 212, Юго-Восточное крыло (периферия) –23, 36, 94, 119, 120, 121, 205, Юго-Западное крыло – 2, 64, 78, 82, 111, 112, 113, 114, 122, 200, включающие запись методов: ГК, резистивиметрия, термометрия, манометрия, влагометрия, расходометрия, запись термоиндикатором притока (СТИ).

В №71 скважине по данным комплекса ГИС притока в пределах перфорированных интервалов не отмечается, приток наблюдается в интервале 339.0-340.0м. Сопоставление мощности интервала перфорации 337.0-338.0м и интервала нарушения 339.0-340.0м, а именно 1м, возможно может свидетельствовать об ошибке при проведении прострелочно-взрывных работ. По данным методов состава флюид характеризуется как вода со следами нефти, общий дебит составляет 14.5 м3/сут.

Данные исследования позволили определить работоспособность перфорированных интервалов, профиль притока и характер поступающего флюида.

В дальнейшем рекомендуется продолжить исследования методами ГИС-контроля в эксплуатационных скважинах для контроля текущего состояния пластов-коллекторов, а также выявления возможных интервалов заколонных перетоков пластовой воды.

Интерпретация геофизических исследований проводилась при помощи программного обеспечения “Interactive Petrophysics”. Обязательно осуществлялся контроль качества полученных геофизических замеров.

Для определения объемной глинистости использованы методы ГК и ПС, как в комплексе, так и раздельно. Глинистость по методу ГК рассчитывалась по двойному разностному параметру с использованием зависимости Ларионова В.В.

Коэффициент пористости оценивался по методам ГГКп, АК и W.

Коллектора выделялись на качественном и на количественном уровне с учетом граничных значений. По данным керна определено граничное значение пористости и глинистости, Кп для меловых отложений – 19% и для юрских отложений – 17,5%, для триаса – 12,8%

Глинистость для горизонта мела составляет 34,68%, для юры – 36,1%, триаса – 40,08%. Граничное значение нефтенасыщенности составляет- 44%.

Коэффициент нефтегазонасыщенности определен по формуле Арчи, с использованием петрофизических параметров: для меловых и юрских отложений: Рп=Кп-1,59 Рн=Кв-1,709; для отложений триаса: Рп=Кп-1,908 Рн=Кв-1,81.

Все материалы по новым скважинам добавлены в существующую базу данных по ГИС.

Результаты обобщенных значений общих, нефтенасыщенных, газонасыщенных, водонасыщенных толщин, а также полученные показатели неоднородности нефтяных пластов представлены в таблицах 2.2.2 и 2.2.3.

Таблица 2.2.2-Характеристика толщин продуктивных горизонтов

| Толщина | Наименование | Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юго-Восточное крыло (периферийная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юго-Западное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nc-A | Nc-Б | Ю-I | Ю-II-1 | Ю-II-2 | Ю-III-1 | Ю-III-2 | Ю-IV-1-A | Ю-IV-1-Б | Ю-IV-2 | Ю-IV-3 | Ю-IV-4 | T-I | T-II | T-III | T-IV | T-V-А | T-V-Б | T-VI | T-VII-А | T-VII-Б | T-VIII | Nc-A-1 | Nc-A-2 | Nc-Б-1 | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-V-1-А | Ю-V-1-Б | Ю-V-2 | Ю-VI | Ю-VII |
| общая | Средняя, м | 30,6 | 26,4 | 24,0 | 33,4 | 14,2 | 10,8 | 13,5 | 16,6 | 9,8 | 11,9 | 18,8 | 25,9 | 13,8 | 19,2 | 19,8 | 18,1 | 11,9 | 11,5 | 16,0 | 15,2 | 14,1 | 19,2 | 20,5 | 23,3 | 28,3 | 13,7 | 10,8 | 55,1 | 66,7 | 34,5 | 9,4 | 9,1 | 13,7 | 30,8 | 75,0 |
|  | Интервалы изменения, м | 20,8-49,7 | 15,8-32 | 15-36,2 | 6-38,7 | 4,1-16,2 | 7,5-35,4 | 4-45,6 | 9,1-29,9 | 7-18,6 | 9,4-16,8 | 13,9-22,8 | 15,7-31,2 | 8,2-19,6 | 11,8-28,1 | 11,9-27 | 12,6-22,6 | 5,5-18,9 | 5,7-19,2 | 8,1-23 | 6-30,9 | 11,7-18,5 | 13-27 | 11-31,5 | 12,6-36,3 | 15,9-50,8 | 9,7-21,7 | 6,8-15,8 | 48-76,6 | 44,2-97,7 | 22,9-39,8 | 5,2-12,8 | 4,9-24,6 | 6,1-2,2 | 14,7-60,9 | 36,4-131,4 |
|  | Коэффициент вариации, д.ед | 0,224 | 0,133 | 0,172 | 0,184 | 0,137 | 0,415 | 0,501 | 0,218 | 0,282 | 0,170 | 0,133 | 0,184 | 0,239 | 0,211 | 0,174 | 0,148 | 0,324 | 0,234 | 0,273 | 0,376 | 0,118 | 0,262 | 0,251 | 0,202 | 0,208 | 0,192 | 0,182 | 0,103 | 0,187 | 0,125 | 0,200 | 0,381 | 0,360 | 0,348 | 0,275 |
| газонасыщенная | Средняя, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 4,5 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервалы изменения, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 4,5 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации, д.ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нефтенасыщенная | Средняя, м | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 9,2 | 3,8 | 5,8 | 3,2 | 3,6 | 1,7 | 4,9 | 6,9 | 3,3 | 1,8 | 3,4 | 5,3 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 4,3 | 5,6 | 2,6 | 5,0 | 7,4 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | 15,9 | 9,5 | 9,5 | 2,7 | 2,8 | 4,0 | 12,4 | 8,5 |
|  | Интервалы изменения, м | 1,3-10,7 | 0,6-5,9 | 0,8-6,7 | 1,7-20 | 0,8-9 | 1,6-9,5 | 0,9-6,8 | 45048,0 | 1,7-1,7 | 1,6-8,4 | 3,1-13,1 | 2,5-4,8 | 1-2,8 | 0,6-11,7 | 1,3-10,6 | 1-7,3 | 1-8,7 | 0,8-6,4 | 1,1-9,3 | 1,1-9,1 | 1,6-8,2 | 1,8-3,4 | 3,7-6,7 | 3,4-15,3 | 1,7-14,4 | 1,1-5,6 | 1-8,8 | 1,4-33,7 | 1,1-25,2 | 2-20,7 | 1,3-4,5 | 1,1-6,6 | 1,3-6,7 | 2-25,6 | 8,5-8,5 |
|  | Коэффициент вариации, д.ед | 0,571 | 0,506 | 0,510 | 0,484 | 0,570 | 0,410 | 0,540 | 0,332 | 0 | 0,402 | 0,406 | 0,322 | 0,318 | 0,935 | 0,427 | 0,435 | 0,667 | 0,504 | 0,515 | 0,606 | 3,331 | 0,308 | 0,229 | 0,524 | 0,783 | 0,503 | 0,705 | 0,690 | 0,798 | 0,557 | 0,345 | 0,788 | 0,457 | 0,612 | 0 |
| водонасыщенная | Средняя, м | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 7,2 | 8,2 | 4,1 | 3,1 | 3,7 | 8,4 | 5,5 | 3,2 | 5,5 | 2,4 | 4,6 | 2,9 | 4,3 | 6,2 | 4,5 | 6,9 | 6,9 | 5,0 | 6,5 | 4,1 | 4,8 | 9,7 | 8,2 | 10,9 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 12,7 | 48,1 |
|  | Интервалы изменения, м | 3,5-3,5 | 1,4-4,1 | 1,7-5,7 | 2-8,3 | 3,1-7,6 | 0,6-11 | 1,3-13,3 | 0,9-14 | 0,7-14,4 | 1,6-5,2 | 1,9-7,9 | 1,9-45,5 | 2,4-9,6 | 2,2-4,1 | 0,8-12,6 | 1-5,1 | 1,8-10 | 0,9-6,5 | 1,5-10,3 | 1,8-11,2 | 1,4-9 | 2,4-16,7 | 2,5-11 | 3,6-65 | 1,9-16,6 | 1,6-8,7 | 1-6,7 | 1,8-21,6 | 1-63,3 | 1,5-24,9 | 45231,0 | 1,1-7,4 | 1,2-12,1 | 1,2-44,3 | 14-78,8 |
|  | Коэффициент вариации, д.ед | 0 | 0,310 | 0,581 | 0,492 | 0,290 | 0,641 | 0,482 | 0,445 | 0,826 | 0,491 | 0,445 | 0,479 | 0,455 | 0,187 | 0,784 | 0,582 | 0,567 | 0,566 | 0,442 | 0,437 | 0,477 | 0,591 | 0,411 | 0,200 | 0,581 | 0,500 | 0,341 | 0,556 | 0,635 | 0,576 | 0,606 | 0,567 | 0,727 | 0,791 | 0,348 |
| эффективная | Средняя, м | 4,4 | 2,9 | 3,0 | 8,9 | 4,0 | 6,1 | 6,2 | 8,5 | 4,0 | 4,7 | 6,9 | 8,5 | 4,4 | 3,4 | 5,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 5,1 | 6,4 | 5,7 | 7,3 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 4,3 | 3,9 | 15,6 | 32,1 | 11,9 | 3,7 | 3,6 | 4,6 | 16,5 | 48,5 |
|  | Интервалы изменения, м | 1,3-10,7 | 0,6-5,9 | 0,8-6,7 | 1,7-20 | 0,8-9 | 1,7-11 | 1,3-13,3 | 3,3-14 | 0,7-14,4 | 1,6-8,4 | 1,9-15,7 | 1,9-17 | 1-9,6 | 0,6-11,7 | 0,8-12,6 | 1-7,3 | 45200,0 | 0,8-6,5 | 1,1-13 | 1,1-12,3 | 1,4-10,6 | 2,4-16,7 | 2,5-11 | 3,4-15,3 | 1,9-16,6 | 1,1-8,7 | 1-8,8 | 1,8-44,6 | 1-67,3 | 2-24,9 | 1,0-11 | 1,1-9,9 | 1,2-12,1 | 1,2-44,3 | 14-78,8 |
|  | Коэффициент вариации, д.ед | 0,568 | 0,448 | 0,505 | 0,455 | 0,522 | 0,418 | 0,566 | 0,372 | 0,840 | 0,418 | 0,533 | 0,540 | 0,618 | 0,793 | 0,522 | 0,455 | 0,671 | 0,498 | 0,504 | 0,453 | 0,484 | 0,541 | 0,407 | 0,504 | 0,623 | 0,465 | 0,549 | 0,690 | 0,618 | 0,510 | 0,576 | 0,747 | 0,686 | 0,703 | 0,333 |

Таблица 2.2.3 - Статические показатели характеристик неоднородности продуктивных горизонтов

| Горизонт | Кол-во скважин | Коэффициент песчанистости |  |  |  | Коэффициент расчлененности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднее значение | интервал изменения |  | коэфф. вариации | сред нее значение | интер вал изменения |  | коэфф. вариации |
| Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nc-A | 37 | 0,15 | 0 | 0,3 | 0,543 | 2,6 | 1 | 10 | 0,719 |
| Nc-Б | 37 | 0,11 | 0 | 0,4 | 0,554 | 1,91 | 1 | 5 | 0,647 |
| Ю-I | 37 | 0,12 | 0,03 | 0,25 | 0,454 | 1,63 | 1 | 5 | 0,527 |
| Ю-II-1 | 37 | 0,28 | 0 | 1,35 | 0,764 | 3,24 | 1 | 8 | 0,450 |
| Ю-II-2 | 37 | 0,30 | 0,05 | 140 | 0,767 | 2,14 | 1 | 5 | 0,489 |
| Ю-III-1 | 36 | 0,58 | 0,11 | 1 | 0,447 | 1,68 | 1 | 3 | 0,346 |
| Ю-III-2 | 32 | 0,47 | 0,06 | 1,23 | 0,552 | 2,18 | 1 | 5 | 0,569 |
| Ю-IV-1-А | 27 | 0,54 | 0,24 | 0,92 | 0,344 | 3,12 | 1 | 5 | 0,140 |
| Ю-IV-1-Б | 22 | 0,38 | 0,1 | 0,88 | 0,590 | 1,5 | 1 | 4 | 0,348 |
| Ю-IV-2 | 18 | 0,42 | 0,12 | 0,68 | 0,401 | 2,35 | 1 | 4 | 0,384 |
| Ю-IV-3 | 15 | 0,36 | 0,12 | 0,69 | 0,472 | 2,93 | 1 | 6 | 0,491 |
| Ю-IV-4 | 15 | 0,35 | 0,07 | 0,58 | 0,473 | 3,36 | 1 | 7 | 0,499 |
| Юго-Восточное крыло (периферийная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-I | 40 | 0,31 | 0,1 | 0,7 | 0,581 | 2,1 | 1 | 5 | 0,543 |
| T-II | 40 | 0,17 | 0 | 0,5 | 0,656 | 2,1 | 1 | 6 | 0,604 |
| T-III | 40 | 0,27 | 0,1 | 0,5 | 0,454 | 2,4 | 1 | 6 | 0,464 |
| T-IV | 40 | 0,19 | 0,1 | 0,4 | 0,466 | 2,2 | 1 | 5 | 0,473 |
| T-V-А | 40 | 0,29 | 0,1 | 0,9 | 0,645 | 1,6 | 1 | 4 | 0,443 |
| T-V-Б | 39 | 0,29 | 0,1 | 0,7 | 0,528 | 1,8 | 1 | 4 | 0,481 |
| T-VI | 38 | 0,34 | 0,1 | 1 | 0,516 | 2,4 | 1 | 5 | 0,459 |
| T-VII-А | 33 | 0,46 | 0,1 | 0,9 | 0,459 | 2,5 | 1 | 6 | 0,475 |
| T-VII-Б | 24 | 0,41 | 0,1 | 0,8 | 0,500 | 2,4 | 1 | 7 | 0,695 |
| T-VIII | 12 | 0,59 | 0,4 | 0,8 | 0,223 | 2,8 | 1 | 5 | 0,495 |
| Юго-Западное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nc-A-1 | 35 | 0,28 | 0,1 | 0,60 | 0,544 | 1,58 | 1 | 3 | 0,404 |
| Nc-A-2 | 35 | 0,25 | 0,1 | 0,40 | 0,330 | 1,92 | 1 | 4 | 0,518 |
| Nc-Б-1 | 35 | 0,23 | 0,1 | 0,70 | 0,614 | 2,35 | 1 | 5 | 0,584 |
| Ю-I-1 | 37 | 0,30 | 0,08 | 0,64 | 0,494 | 2,1 | 1 | 5 | 0,549 |
| Ю-I-2 | 37 | 0,35 | 0,08 | 0,61 | 0,514 | 1,7 | 1 | 3 | 0,496 |
| Ю-II | 37 | 0,28 | 0,03 | 0,77 | 0,688 | 4,59 | 1 | 10 | 0,445 |
| Ю-III | 37 | 0,46 | 0,02 | 0,90 | 0,579 | 5,88 | 1 | 14 | 0,531 |
| Ю-IV | 37 | 0,34 | 0,05 | 0,72 | 0,510 | 3,69 | 1 | 8 | 0,457 |
| Ю-V-1-А | 37 | 0,67 | 0,1 | 0,88 | 0,448 | 1,46 | 1 | 3 | 0,434 |
| Ю-V-1-Б | 36 | 0,34 | 0,09 | 0,82 | 0,690 | 1,69 | 1 | 5 | 0,671 |
| Ю-V-2 | 36 | 0,30 | 0,06 | 0,73 | 0,711 | 1,58 | 1 | 3 | 0,427 |
| Ю-VI | 36 | 0,45 | 0,05 | 0,83 | 0,520 | 3,86 | 1 | 10 | 0,605 |
| Ю-VII | 24 | 0,70 | 0,32 | 0,89 | 0,176 | 9,22 | 2 | 20 | 0,447 |

Результаты осреднений основных параметров по керну, ГИС и гидродинамическим исследованиям приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Характеристика коллекторских свойств, нефтенасыщенности и газонасыщенности

| Метод определения | Наименование | Проницаемость, мкм2*10-3 | Пористость в газовой части, доли ед. | Пористость в нефтяной части, доли ед. | Газонасыщенность, доли ед. | Нефтенасыщенность, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |
| Nc-А |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 34 | - | 34 | - | 34 |
|  | Количество определений | 83 | - | 83 | - | 83 |
|  | Среднее значение | 370,1 | - | 0,27 | - | 0,67 |
|  | Интервал изменения | 44,5-1708,2 | - | 0,22-0,32 | - | 0,50-0,83 |
|  | Коэффициент вариации | 1,023 | - | 0,087 | - | 0,125 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Nc-Б |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 23 | - | 23 | - | 23 |
|  | Количество определений | 49 | - | 49 | - | 49 |
|  | Среднее значение | 151,29 | - | 0,26 | - | 0,59 |
|  | Интервал изменения | 35,2-644,1 | - | 0,20-0,31 | - | 0,47-0,74 |
|  | Коэффициент вариации | 0,71 | - | 0,096 | - | 0,124 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Возвратный объект (Nc-А, Nc-Б ) |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 34 | - | 34 | - | 34 |
|  | Количество определений | 132 | - | 132 | - | 132 |
|  | Среднее значение | 304,15 | - | 0,27 | - | 0,64 |
|  | Интервал изменения | 35,2-1708,2 | - | 0,20-0,32 | - | 0,47-0,83 |
|  | Коэффициент вариации | 1,109 | - | 0,093 | - | 0,135 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ю-I |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Среднее значение | 560,98 | - | 25,46 | - | - |
|  | Интервал изменения | 411,57-710,39 | - | 22,52-28,4 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,25 | - | 0,107 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 30 | - | 30 | - | 29 |
|  | Количество определений | 47 | - | 47 | - | 45 |
|  | Среднее значение | 212,7 | - | 0,27 | - | 0,61 |
|  | Интервал изменения | 28,9-708,3 | - | 0,21-0,34 | - | 0,46-0,77 |
|  | Коэффициент вариации | 0,762 | - | 0,087 | - | 0,128 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 8,66 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-II-1 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | 3 | - | - |
|  | Среднее значение | 13,88 | - | 28,33 | - | - |
|  | Интервал изменения | 5,53-25,05 | - | 25,56-30,78 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,525 | - | 0,125 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 34 | - | 34 | - | 34 |
|  | Количество определений | 117 | - | 117 | - | 112 |
|  | Среднее значение | 1581,69 | - | 0,30 | - | 0,74 |
|  | Интервал изменения | 22,7-18418,1 | - | 0,21-0,41 | - | 0,44-0,90 |
|  | Коэффициент вариации | 1,518 | - | 0,119 | - | 0,165 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 67,7 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-II-2 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 28 | - | 28 | - | 25 |
|  | Количество определений | 60 | - | 60 | - | 53 |
|  | Среднее значение | 207 | - | 0,25 | - | 0,63 |
|  | Интервал изменения | 29,3-2285,5 | - | 0,21-0,35 | - | 0,44-0,81 |
|  | Коэффициент вариации | 1,198 | - | 0,078 | - | 0,153 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 67,7 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-III-1 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Среднее значение | 177,85 | - | 29,56 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | - | 0 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 21 | - | 21 | - | 20 |
|  | Количество определений | 29 | - | 29 | - | 27 |
|  | Среднее значение | 359,27 | - | 0,27 | - | 0,69 |
|  | Интервал изменения | 29,6-1189,9 | - | 0,22-0,33 | - | 0,45-0,79 |
|  | Коэффициент вариации | 0,648 | - | 0,083 | - | 0,102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 15,667 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 7,33-20,9 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,453 | - | - | - | - |
| Ю-III-2 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 14 | - | 14 | - | 12 |
|  | Количество определений | 23 | - | 23 | - | 20 |
|  | Среднее значение | 127,02 | - | 0,26 | - | 0,55 |
|  | Интервал изменения | 31,5-408 | - | 0,22-0,31 | - | 0,46-0,69 |
|  | Коэффициент вариации | 0,627 | - | 0,092 | - | 0,115 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 15,667 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 7,33-20,9 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,453 | - | - | - | - |
| Ю-IV-1-A |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 5 | - | 5 | - | 5 |
|  | Количество определений | 12 | - | 12 | - | 12 |
|  | Среднее значение | 839,41 | - | 0,27 | - | 0,64 |
|  | Интервал изменения | 61,4-2790,2 | - | 0,23-0,33 | - | 0,44-0,86 |
|  | Коэффициент вариации | 1,235 | - | 0,115 | - | 0,176 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-IV-1-Б |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество определений | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Среднее значение | 128,7 | - | 0,25 | - | 0,60 |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-IV-2 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Среднее значение | 783,02 | - | 33,1 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | - | 0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 14 | - | 14 | - | 14 |
|  | Количество определений | 34 | - | 34 | - | 33 |
|  | Среднее значение | 268,1 | - | 0,28 | - | 0,62 |
|  | Интервал изменения | 41,5-703,6 | - | 0,22-0,34 | - | 0,44-0,75 |
|  | Коэффициент вариации | 0,714 | - | 0,117 | - | 0,110 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-IV-3 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 8 | - | 8 | - | 8 |
|  | Количество определений | 22 | - | 22 | - | 22 |
|  | Среднее значение | 582 | - | 0,28 | - | 0,72 |
|  | Интервал изменения | 52,5-2010,2 | - | 0,22-0,33 | - | 0,53-0,84 |
|  | Коэффициент вариации | 0,883 | - | 0,093 | - | 0,121 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-IV-4 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Количество определений | 8 | - | 8 | - | 8 |
|  | Среднее значение | 94,30 | - | 0,24 | - | 0,55 |
|  | Интервал изменения | 23,8-174,6 | - | 0,20-0,27 | - | 0,45-0,62 |
|  | Коэффициент вариации | 0,533 | - | 0,083 | - | 0,110 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 110,92 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Всего по I объекту (Ю-I, Ю-II-1, Ю-II-2, Ю-III-1, Ю-III-2, Ю-IV-1A, Ю-IV-1Б, Ю-IV-2, Ю-IV-3, Ю-IV-4) |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 4 | - | 4 | - | - |
|  | Количество определений | 7 | - | 7 | - | - |
|  | Среднее значение | 303,5 | - | 28,37 | - | - |
|  | Интервал изменения | 5,53-783,02 | - | 22,52-33,10 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,027 | - | 0,115 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 34 | - | 34 | - | 33 |
|  | Количество определений | 353 | - | 353 | - | 333 |
|  | Среднее значение | 783,38 | - | 0,28 | - | 0,68 |
|  | Интервал изменения | 22,7-18418,1 | - | 0,20-0,41 | - | 0,44-0,90 |
|  | Коэффициент вариации | 2,060 | - | 0,119 | - | 0,168 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 3 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 6 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 39,047 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 7,33-110,92 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,124 | - | - | - | - |
| Юго-Западное крыло |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nc-A-1 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Среднее значение | 107,18 | - | 37,18 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | - | 0 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 5 | - | 5 | - | 5 |
|  | Количество определений | 11 | - | 11 | - | 11 |
|  | Среднее значение | 862,90 | - | 0,27 | - | 0,75 |
|  | Интервал изменения | 71,9-2905,7 | - | 0,25-0,32 | - | 0,51-0,90 |
|  | Коэффициент вариации | 1,030 | - | 0,073 | - | 0,141 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Nc-A-2 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 8 | - | 8 | - | 8 |
|  | Количество определений | 18 | - | 18 | - | 18 |
|  | Среднее значение | 1193,21 | - | 0,29 | - | 0,76 |
|  | Интервал изменения | 153,6-6512,2 | - | 0,25-0,34 | - | 0,61-0,92 |
|  | Коэффициент вариации | 1,352 | - | 0,090 | - | 0,117 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Nc-Б-1 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | 3 | - | - |
|  | Среднее значение | 387,18 | - | 28,19 | - | - |
|  | Интервал изменения | 54,92-657,02 | - | 22,70-32,40 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,64 | - | 0,149 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 12 | - | 12 | - | 12 |
|  | Количество определений | 21 | - | 21 | - | 21 |
|  | Среднее значение | 969,06 | - | 0,29 | - | 0,76 |
|  | Интервал изменения | 75,4-3762,7 | - | 0,24-0,35 | - | 0,50-0,87 |
|  | Коэффициент вариации | 0,981 | - | 0,110 | - | 0,100 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Возвратный объект (Nc-А-1, Nc-А-2, Nc-Б-1 ) |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | 4 | - | 4 | - | - |
|  | Среднее значение | 317,18 | - | 30,44 | - | - |
|  | Интервал изменения | 54,92-657,02 | - | 22,7-37,18 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,727 | - | 0,178 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 15 |  | 15 |  | 15 |
|  | Количество определений | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  | Среднее значение | 1027,22 |  | 0,28 |  | 0,76 |
|  | Интервал изменения | 71,9-6512,2 |  | 0,24-0,35 |  | 0,50-0,92 |
|  | Коэффициент вариации | 1,213 |  | 0,097 |  | 0,116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-I-1 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 | - | 3 | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | 3 | - | - |
|  | Среднее значение | 347,85 | - | 29,22 | - | - |
|  | Интервал изменения | 58,7-649,47 | - | 22,56-34,94 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,69 | - | 0,17 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 7 | - | 7 | - | 7 |
|  | Количество определений | 14 | - | 14 | - | 14 |
|  | Среднее значение | 273,64 | - | 0,27 | - | 0,63 |
|  | Интервал изменения | 45,5-755,3 | - | 0,22-0,33 | - | 0,49-0,75 |
|  | Коэффициент вариации | 0,877 | - | 0,102 | - | 0,132 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-I-2 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | 2 | - | - |
|  | Среднее значение | 186,13 | - | 26,65 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | 25,26-28,04 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | - | 0,056 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 10 | - | 10 | - | 10 |
|  | Количество определений | 14 | - | 14 | - | 14 |
|  | Среднее значение | 197,43 | - | 0,27 | - | 0,61 |
|  | Интервал изменения | 87,8-305 | - | 0,24-0,31 | - | 0,50-0,70 |
|  | Коэффициент вариации | 0,354 | - | 0,058 | - | 0,085 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-II |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | 3 | - | - |
|  | Среднее значение | 598,74 | - | 24,93 | - | - |
|  | Интервал изменения | 183,88-1209,9 | - | 23,1-28,54 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,827 | - | 0,094 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 16 | - | 16 | - | 16 |
|  | Количество определений | 65 | - | 65 | - | 64 |
|  | Среднее значение | 2991,37 | - | 0,29 | - | 0,79 |
|  | Интервал изменения | 20,1-14275,6 | - | 0,19-0,36 | - | 0,48-0,93 |
|  | Коэффициент вариации | 1,331 | - | 0,129 | - | 0,168 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 24,1 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-III |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 4 | - | 4 | - | - |
|  | Количество определений | 10 | - | 11 | - | - |
|  | Среднее значение | 646,62 | - | 28,61 | - | - |
|  | Интервал изменения | 13,82-3919,39 | - | 21,06-36,98 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,56 | - | 0,168 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 10 | - | 10 | - | 10 |
|  | Количество определений | 29 | - | 29 | - | 29 |
|  | Среднее значение | 1143,182 | - | 0,27 | - | 0,77 |
|  | Интервал изменения | 26,2-4610,2 | - | 0,20-0,34 | - | 0,44-0,89 |
|  | Коэффициент вариации | 1,014 | - | 0,138 | - | 0,144 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 2 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 142,155 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 16,78-267,53 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,887 | - | - | - | - |
| Ю-IV |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | 4 | - | 4 | - | - |
|  | Среднее значение | 27,29 | - | 29,085 | - | - |
|  | Интервал изменения | 5,61-63,13 | - | 19,3-33,48 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,82 | - | 0,19 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 20 | - | 20 | - | 19 |
|  | Количество определений | 65 | - | 65 | - | 64 |
|  | Среднее значение | 456,91 | - | 0,27 | - | 0,70 |
|  | Интервал изменения | 29,6-2246,5 | - | 0,20-0,34 | - | 0,45-0,85 |
|  | Коэффициент вариации | 0,133 | - | 0,107 | - | 0,130 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 2 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 9,400 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 4,1-14,7 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,538 | - | - | - | - |
| Ю-V-1-A |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 7 | - | 7 | - | 7 |
|  | Количество определений | 11 | - | 11 | - | 11 |
|  | Среднее значение | 353,95 | - | 0,28 | - | 0,67 |
|  | Интервал изменения | 109,9-694,5 | - | 0,24-0,30 | - | 0,57-0,78 |
|  | Коэффициент вариации | 0,609 | - | 0,084 | - | 0,095 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 13,06 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-V-1-Б |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Количество определений | 4 | - | 4 | - | 4 |
|  | Среднее значение | 164,55 | - | 0,28 | - | 0,56 |
|  | Интервал изменения | 145,6-170,6 | - | 0,23-0,30 | - | 0,50-0,70 |
|  | Коэффициент вариации | 0,048 | - | 0,092 | - | 0,135 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 13,06 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-V-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 5 | - | 5 | - | 5 |
|  | Количество определений | 7 | - | 7 | - | 6 |
|  | Среднее значение | 185,23 | - | 0,25 | - | 0,64 |
|  | Интервал изменения | 55,6-313 | - | 0,24-0,29 | - | 0,47-0,75 |
|  | Коэффициент вариации | 0,563 | - | 0,053 | - | 0,145 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 13,06 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Ю-VI |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 6 | - | 6 | - | - |
|  | Среднее значение | 1898,70 | - | 32,52 | - | - |
|  | Интервал изменения | 132,66-3116,81 | - | 27,6-34,6 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,54 | - | 0,081 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 17 | - | 17 | - | 17 |
|  | Количество определений | 45 | - | 45 | - | 43 |
|  | Среднее значение | 870,10 | - | 0,29 | - | 0,75 |
|  | Интервал изменения | 23,3-4779,4 | - | 0,20-0,34 | - | 0,49-0,89 |
|  | Коэффициент вариации | 0,950 | - | 0,081 | - | 0,118 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 2 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 96,555 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 5,01-188,1 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,929 | - | - | - | - |
| Ю-VII |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 | - | 3 | - | - |
|  | Количество определений | 5 | - | 5 | - | - |
|  | Среднее значение | 2068,55 | - | 25,8 | - | - |
|  | Интервал изменения | 31,34-5128,11 | - | 18,26-32,87 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,1 | - | 0,22 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество определений | 5 | - | 5 | - | 5 |
|  | Среднее значение | 305,72 | - | 0,24 | - | 0,67 |
|  | Интервал изменения | 33,4-699,7 | - | 0,21-0,26 | - | 0,48-0,81 |
|  | Коэффициент вариации | 0,894 | - | 0,090 | - | 0,216 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 1,69 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Всего по II объекту (Ю-I, Ю-II-1, Ю-II-2, Ю-III-1, Ю-III-2, Ю-IV-1A, Ю-IV-1Б, Ю-IV-2, Ю-IV-3, Ю-IV-4, Ю-IV-5) |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 8 | - | 8 | - | - |
|  | Количество определений | 32 | - | 34 | - | - |
|  | Среднее значение | 979,3 | - | 28,6 | - | - |
|  | Интервал изменения | 5,61-5128,11 | - | 18,26-36,98 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,41 | - | 0,18 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 31 | - | 31 | - | 31 |
|  | Количество определений | 259 | - | 259 | - | 254 |
|  | Среднее значение | 1413,25 | - | 0,28 | - | 0,74 |
|  | Интервал изменения | 20,1-14275,6 | - | 0,19-0,36 | - | 0,44-0,93 |
|  | Коэффициент вариации | 1,84 | - | 0,118 | - | 0,162 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 9 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 13 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 126,305 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 1,69-654 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,588 | - | - | - | - |
| Юго-Восточное крыло (периферийная часть) |  |  |  |  |  |  |
| T-I |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Среднее значение | 16,40 | - | 24,605 | - | - |
|  | Интервал изменения | 15,34-17,45 | - | 18,8-30,41 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | - | 0,245 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 |
|  | Количество определений | 11 | 1 | 10 | 1 | 7 |
|  | Среднее значение | 171 | 0,25 | 0,23 | 0,71 | 0,66 |
|  | Интервал изменения | 15,21-354,44 | - | 0,19-0,27 | - | 0,45-0,81 |
|  | Коэффициент вариации | 0,749 | - | 0,114 | - | 0,176 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 2 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 41,685 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 27,97-55,4 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,375 | - | - | - | - |
| T-II |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 | - | 4 | - | - |
|  | Количество определений | 4 | - | 5 | - | - |
|  | Среднее значение | 37,02 | - | 28,8 | - | - |
|  | Интервал изменения | 5,45-90,33 | - | 25,33-31,07 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,925 | - | 0,089 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 21 | 1 | 20 | 1 | 20 |
|  | Количество определений | 46 | 3 | 43 | 3 | 39 |
|  | Среднее значение | 374,68 | 0,25 | 0,24 | 60 | 0,68 |
|  | Интервал изменения | 10,5-2495,4 | 0,23-0,27 | 0,16-0,31 | 0,52-0,67 | 0,45-0,86 |
|  | Коэффициент вариации | 1,573 | 0,064 | 0,152 | 0,100 | 0,190 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 36,99 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| T-III |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 7 | - | 7 | - | - |
|  | Количество определений | 14 | - | 14 | - | - |
|  | Среднее значение | 201,2 | - | 28,52 | - | - |
|  | Интервал изменения | 4,57-2379,86 | - | 22,31-33,11 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 3,03 | - | 0,1 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 30 | - | 30 | - | 30 |
|  | Количество определений | 72 | - | 72 | - | 69 |
|  | Среднее значение | 280,74 | - | 0,24 | - | 0,67 |
|  | Интервал изменения | 7,6-657,2 | - | 0,17-0,29 | - | 0,44-0,82 |
|  | Коэффициент вариации | 0,609 | - | 0,123 | - | 0,112 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 3 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 43 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 8-83 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0.82 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-IV |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 | - | 3 | - | - |
|  | Количество определений | 5 | - | 5 | - | - |
|  | Среднее значение | 329,84 | - | 30,79 | - | - |
|  | Интервал изменения | 6,27-1551,02 | - | 24,12-34,4 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,84 | - | 0,121 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 29 | - | 29 | - | 29 |
|  | Количество определений | 62 | - | 62 | - | 58 |
|  | Среднее значение | 149,54 | - | 0,24 | - | 0,62 |
|  | Интервал изменения | 13,02-447,60 | - | 0,18-0,32 | - | 0,44-0,78 |
|  | Коэффициент вариации | 0,885 | - | 0,108 | - | 0,153 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 4 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 4 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 231 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 2-886 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,99 | - | - | - | - |
| T-V-A |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | 2 | - | - |
|  | Среднее значение | 645,72 | - | 24,53 | - | - |
|  | Интервал изменения | 324,03-967,4 | - | 24,36-24,69 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,46 | - | 0 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 26 | - | 26 | - | 26 |
|  | Количество определений | 41 | - | 41 | - | 41 |
|  | Среднее значение | 280,77 | - | 0,25 | - | 0,67 |
|  | Интервал изменения | 8,7-1043,7 | - | 0,14-0,29 | - | 0,44-0,82 |
|  | Коэффициент вариации | 1,001 | - | 0,117 | - | 0,156 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 3 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 41 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 38-42 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,04 | - | - | - | - |
| T-V-Б |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 2 | - | - |
|  | Количество определений | 6 | - | 7 | - | - |
|  | Среднее значение | 1396,33 | - | 25,12 | - | - |
|  | Интервал изменения | 21,26-5865,88 | - | 14,32-33,09 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,438 | - | 0,27 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 20 | - | 20 | - | 20 |
|  | Количество определений | 34 | - | 34 | - | 34 |
|  | Среднее значение | 287,94 | - | 0,24 | - | 0,69 |
|  | Интервал изменения | 18,6-2573,2 | - | 0,17-0,30 | - | 0,46-0,87 |
|  | Коэффициент вариации | 1,333 | - | 0,124 | - | 0,145 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| T-VI |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество определений | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Среднее значение | 59,53 | - | 29,86 | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 | - | 0 | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 |
|  | Количество определений | 37 | 1 | 37 | 1 | 36 |
|  | Среднее значение | 171,3 | 0,22 | 0,24 | 0,57 | 0,65 |
|  | Интервал изменения | 24,5-500,7 | - | 0,19-0,29 | - | 0,50-0,85 |
|  | Коэффициент вариации | 0,767 | - | 0,113 | - | 0,131 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 2 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 2 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 42 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 10--66 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,74 | - | - | - | - |
| T-VII-А |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 13 | - | 13 | - | 12 |
|  | Количество определений | 23 | - | 23 | - | 19 |
|  | Среднее значение | 187 | - | 0,24 | - | 0,65 |
|  | Интервал изменения | 10,7-686,4 | - | 0,18-0,28 | - | 0,51-0,78 |
|  | Коэффициент вариации | 1,070 | - | 0,121 | - | 0,145 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| T-VII-Б |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 4 | - | 4 | - | 4 |
|  | Количество определений | 6 | - | 6 | - | 6 |
|  | Среднее значение | 213,6 | - | 0,22 | - | 0,63 |
|  | Интервал изменения | 18,7-1219,9 | - | 0,19-0,24 | - | 0,49-0,76 |
|  | Коэффициент вариации | 1,874 | - | 0,077 | - | 0,159 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| T-VIII |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  | Количество определений | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Среднее значение | 111,35 | - | 0,26 | - | 0,53 |
|  | Интервал изменения | 83,7-161,4 | - | 0,26 | - | 0,48-0,63 |
|  | Коэффициент вариации | 0,327 | - | 0,005 | - | 0,133 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | - | - | - | - | - |
|  | Количество определений | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | - | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | - | - | - | - | - |
| Всего по III объекту (Т-I,Т-II,Т-III,Т-IV,Т-V-А,Т-V-Б,Т-VI,Т-VII-А,Т-VII-Б,Т-VIII) |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 9 | - | 11 | - | - |
|  | Количество определений | 34 | - | 36 | - | - |
|  | Среднее значение | 422,8 | - | 27,8 | - | - |
|  | Интервал изменения | 4,57-5865,88 | - | 14,32-34,4 | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 2,54 | - | 0,17 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 |
|  | Количество определений | 336 | 5 | 331 | 5 | 312 |
|  | Среднее значение | 231,32 | 0,24 | 0,24 | 0,61 | 0,66 |
|  | Интервал изменения | 7,6-2573,2 | 0,22-0,27 | 0,142-0,315 | 0,52-0,71 | 0,44-0,867 |
|  | Коэффициент вариации | 1,294 | 0,077 | 0,123 | 0,102 | 0,158 |
| Гидродинами-ческие исследования скважин | Количество скважин | 6 | - | - | - | - |
|  | Количество определений | 6 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение | 38,517 | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения | 1,54-105,72 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,120 | - | - | - | - |

Как видно из таблицы 2.2.4 освещенность продуктивных горизонтов кондиционными анализами керна значительно ниже. Поэтому сравнивать данные по пористости по керну и по ГИС не представляется возможным. Для расчётов рекомендуется взять значение Кп по геофизическим данным, так как они позволяют более достоверно судить о пористости коллекторов: количество определений и количество скважин, охваченных исследованием по ГИС намного больше чем по керну.

Значения проницаемости определённые по керну и гидродинамике несколько различаются. Проницаемость по гидродинамике в горизонтах Ю-I, Ю-II-1, Ю-III-1 – Юго-Восточного крыла; Ю-I-1 – Юго-Западного крыла; Т-III – Юго-Восточного крыла периферийной части  выше, чем по керну. Но по горизонтам Ю-IV, Ю-VI (Юго-Западное крыло), T-I, Т-II, Т-IV (Юго-Восточное крыло периферийная часть) проницаемость по керну выше, чем по гидродинамическим испытаниям.

Для характеристики проницаемости продуктивного разреза более достоверное представление даёт проницаемость, определённая по гидродинамическим исследованиям. Она характеризует проницаемость всего перфорированного интервала, а не отдельных его частей, как по анализам керна.

Статистические ряды распределения проницаемости пород-коллекторов продуктивных горизонтов представлены ниже в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 - Статистические ряды распределения проницаемости

| По данным лабораторного изучения керна, мкм2*10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал изменения | Число случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юго-Восток |  |  |  | Юго-Запад |  |  |  |  |  |  |  |  | Юго-Восток периферия |  |  |  |  |  |  |
|  | Ю-I | Ю-II-1 | Ю-III-1 | Ю-IV-2 | Nc-А-1 | Nc-Б-1 | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-VI | Ю-VII | T-I | T-II | T-III | T-IV | T-V-А | T-V-Б | T-VI |
| 1.-10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 10-100 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | - | 3 | 1 |
| 100-200 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300-400 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 400-500 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600-700 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700-800 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800-900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1000-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2000-3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 3000-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4000-5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000-6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |