Глава 2.3. Физико-химические свойства и состав пластовых жидкостей и газов эксплуатационных объектов

На дату составления настоящего отчета, после ПЗ-2015г. Было отобрано и исследовано 13 проб нефти по скв№ 44, 62 ,64, 105, 108, 116, 117, 11,8 200.

В пластовых условиях 13 проб, в поверхностных условиях 17 проб и растверенного газа 13 проб.

2.3.1. Состав и свойства нефти в пластовых условиях

Физико-химические свойства пластовой нефти охарактеризованы 33 пробами, которые отобраны из неокомского (пласт А), юрских (Ю-III; Ю- IV; Ю-V; Ю-VI;) и триасовых (Т-II; Т-III; Т-IV; Т-VI) продуктивных горизонтов.

В целом, по месторождению изучено по:

- Юго-Восточному крылу - 9 проб из 6 скважин.

- Юго-Восточному крылу (Периферия) -11 проб из 9 скважин.

- Юго-Западному крылу- 13 проб из 11 скважин.

Юго-Восточное крыло

Пластовая нефть неокомского (пласт А) горизонта охарактеризована двумя параллельно отобранными пробами из скважины №70 (инт. 206-209, 224-226м). Плотность пластовой нефти в среднем составляет 890 кг/м3. Вязкость пластовой нефти в среднем 426,4 мПа·с. Газосодержание меняется от 1,72 до 1,8 м³/т и в среднем составляет 1,76 м³/т.

Объемный коэффициент – 1,01 доли ед. Давление насыщения нефти газом при Тпл = 9,90˚С – 0,49 МПа. Пластовая температура очень низкая, дата замера 07.08.2009г., хотя по данным опробования неокомского горизонта (пласт А) температура пласта изменяется от 17˚С (скв. №№ 11, 14) до 18˚С (скв. № 9) и в среднем составляет 17,5˚С.

Пластовая нефть продуктивного горизонта Ю-I охарактеризована двумя рекомбинированными пробами, отобранными из скважин № 62.

Нефть и газ, взятые из сепаратора, рекомбинируют в лабораторных условиях в соотношениях, пропорциональных дебитам нефти и газа на устье скважины в период исследования.

Плотность пластовой нефти –  866 кг/м³. Вязкость пластовой нефти – 127.3 мПа*с. Газосодержание – 15 м³/т, объемный коэффициент 1,055 доли ед. Давление насыщения – 2.1 МПа при температуре пласта 22˚С.

Горизонт Ю-II-1 исследован 1 рекомб. пробой, отобранная из скважины № 71. Плотность пластовой нефти в среднем составляет – 886 кг/м³. Давление насыщения нефти газом при температуре 22 ˚С – 2,5 МПа. Газосодержание – 8,2 м³/т, объемный коэффициент 1,014 доли ед. Вязкость пластовой нефти 97,1 мПа·с.

Горизонт Ю-II-2 охарактеризован 2-мя пробами из скв№ 107, 108.

Принятые значения по горизонту следующие. Плотность – 868 кг/м3. Давление насыщения 2,1 при Тпл. – 21,1 ºC, газосодержание – 11,7 м3/т. обьемный коэффициент – 1,038.

Горизонт Ю-IV-3 охарактеризован 2-мя пробами из скв№ 102.

Принятые значения по горизонту следующие. Плотность – 868 кг/м3. Вязкость динамической нефти – 98,1 мПа*с. Давление насыщения – 0,4 при Тпл. – 21,1 ºC, газосодержащие – 11,7 м3/т. обьемный коэффициент – 1,038.

Периферия Юго-Восточного крыла

По горизонту Т-II исследована одна глубинная по скважине № 19.

Плотность пластовой нефти – 794 кг/м³. Давление насыщения нефти газом при температуре 34˚С – 4,7 МПа. Вязкость пластовой нефти – 0,8 мПа·с. Газосодержание – 50,2 м³/т, объемный коэффициент – 1,084 доли ед.

Горизонт Т-III исследован 3-мя глубинными и 1-ой рекомбинированной пробой нефти, которые отобраны из скважин №№19 (инт.890-896м); 21 (инт.918-920м) 44 (867-871м) и №118 (инт.906-913м). При вычислении средних значений параметров нефти, данные по скважине №21 (инт.918-920м) не учтены, т.к. полученное газосодержание очень высокое по сравнению с газосодержанием других двух скважин.

Плотность пластовой нефти в среднем составляет – 769 кг/м³. Вязкость пластовой нефти в среднем – 1,6 мПа·с. Газосодержание – 54,6 м³/т, объемный коэффициент – 1,131 доли ед.

Горизонт Т-IV исследован одной глубинной пробой нефти, которые отобраны из скважин №32 (инт.917- 921м). Плотность пластовой нефти по горизонту составляет – 571 кг/м³. Вязкость пластовой нефти – 2,0 мПа·с. Газосодержание – 82,2 м³/т, объемный коэффициент – 1,450 доли ед.

Горизонт Т-VI освещен одной глубинной пробой отобранного из скважин № 23.

В целом принятые значения по горизонту следующие, плотность в среднем 782 кг/м3, газосодержание – 40,2 м3/т, обьемный коэффициент – 1,110, давление наыщения при Тпл 30,4 °С составляет 3,8 МПа.

Горизонт, Т-VII-а анализирован 1 глубинной пробой, отобранная из скважины № 93 (инт.950-956м) в период промышленной эксплуатации. Плотность пластовой нефти – 657 кг/м³. Вязкость пластовой нефти – 0,7 мПа·с. Газосодержание –  118,6 м3/т, при объемном коэффициенте – 1,203 доли ед. Давление насыщения нефти газом при Тпл 30˚С – 5,4 МПа.

Юго-Западное крыло

Горизонт Ю-II исследован 3 рекомбинированными пробами, которые отобраны из скважин №№110, 116. Плотность пластовой нефти – 872 кг/м³. Вязкость пластовой нефти – 85,5 мПа∙с. Давление насыщения нефти газом при температуре 29˚С – 2,46 МПа. Газосодержание – 12,7 м³/т, объемный коэффициент – 1,033 доли ед. Вязкость пробы намного выше вязкости пластовой нефти других проб по Юго-Западному крылу. Полученная завышенная величина вязкости пластовой нефти связана с недостоверностью соотношений объемов нефти и газа при рекомбинации.

По горизонту Ю-IV исследована 1 глубинной и 1 рекомбинированная проба, отобранные в геологоразведочный период из скважин № 4 и № 112.

Плотность пластовой нефти – 836 кг/м³. Вязкость пластовой нефти – 17,7. Давление насыщения – 4,5 МПа при температуре пласта 29˚С. Газосодержание – 44,8 м³/т, объемный коэффициент – 1,088 доли ед.

Пластовая нефть горизонта Ю-V-2 охарактеризована одной глубинной пробой, которая отобрана из скважины № 64. Плотность пластовой нефти – 846 кг/м³. Вязкость пластовой нефти – 16,9 мПа·с. Давление насыщения нефти газом при температуре пласта 32,3˚С – 5 МПа.

Горизонт Ю-VI исследован 5 глубинными и 1 рекомбинированной пробой. Пробы, которые отобраны из 4 скважин №8 (инт.564-570м), №122 (инт.587-596м.) и 200 (инт. 566-574м) были отбракованы.

Принятые данные по горизонту следующие. Плотность в среднем – 762 кг/м3. Вязкость пластовой нефти варьирует от 3,82 до 16,9 мПа∙с и в среднем – 4,4 мПа∙с. Газосодержание меняется от 36 до 83,8 м3/т, в среднем составляя – 59,9 м3/т, при объемном коэффициенте – 1,210 доли ед. Давление насыщения нефти с газом при температуре пласта 29,5˚С – 3,5 МПа.

2.3.2. Состав и свойства нефти в поверхностных условиях

Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях изучены на основе 73 проб, которые были отобраны из 42 скважин.

В целом по месторождению изучено по:

- Юго-Восточному крылу 19 проб из 15 скважин.

- Юго-Восточному крылу(Периферия) 27 проб из 15 скважин.

- Юго-Западному крылу 27 проб из 17 скважин.

Среднее значение параметров нефти в поверхностных условиях и их диапазон изменения по горизонтам приведены в таблице 2.3.2.

Юго-Восточное крыло. По неокомскому «А» горизонту проанализированы две пробы из скважин №№11 и 70. Нефть характеризуется как тяжелая, плотность при температуре 20°С – 902 кг/м3, кинематическая вязкость при 20°С – 242,6 мм2/с, нефть вязкая, малосернистая – 0,24%, малосмолистая – 8,9%, малопарафинистая – 0,94%.  Содержание асфальтенов – 0,46%. Выход светлых фракций, выкипающих до 300˚С – 23,5%. По физико-химическим свойствам нефть горизонта – тяжелая, высоковязкая, малосмолистая, малосернистая и малопарафинистая.

Нефть продуктивного горизонта Ю-I изучена по двум пробам в период эксплуатации залежи из скважины №73 и №62 характеризуется плотностью – 894 кг/м3, кинематической вязкостью при 20°С – 269.4 мм2/с, при 50°С – 45.9 мм2/с. Содержание смол-силикагелевых и парафина не определялось. Содержание светлых фракций, выкипающих при температуре 300°С, составляет – 16.5% и представлены керосиновой фракцией.

Нефть горизонта по плотности относится к тяжелой, по вязкости в стандартных условиях к высоковязкой, по содержанию серы малосернистой.

Физико-химические свойства нефти продуктивного горизонта Ю-II-1 изучены по 6 пробам из скважин №№ 5, 52, 71, 107 ,108. Величина плотности нефти варьирует от 889 до 895 кг/м3, в среднем по горизонту составляет – 892 кг/м3. Величина кинематической вязкости нефти при 20°С варьирует от 168,3 до 197,1 мм2/с, в среднем – 174,4 мм2/с. Концентрации серы в нефти изменяется от 0,17 до 0,52%, в среднем составляя – 0,21%. Содержание смол-силикагелевых до – 8,04%, асфальтены отсутствуют. Содержание парафина – 0,64%. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300°С, изменяется от 15% до 32,0%, в среднем – 20%. По физико-химическим свойствам нефть тяжелая, малосернистая, смолистая, высоковязкая, с низким выходом светлых фракций.

Продуктивный горизонт Ю-III-1. Свойства нефти изучены по 6 пробам из 5 скважин. Плотность в среднем по горизонту составляет – 886 кг/м3, кинематическая вязкость нефти при 20°С меняется от 86,3 до 175,5 мм2/с в среднем –  117,6 мм2/с. Концентрация серы в нефти изменяется от 0,12 до 0,36%, в среднем по горизонту – 0,21%. Температура застывания нефти изменяется от минус 15 до 36°С, в среднем составляя минус -25,4°С. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300°С составляет – 20%.

По физико-химическим свойствам нефть по плотности тяжелая, высоковязкая, смолистая, малосернистая.

Нефть среднеюрского продуктивного Ю-IV-3 горизонта изучена по одной пробе, которая отобрана из скважины №102, в период интенсивной эксплуатации залежи и характеризуется плотностью – 886 кг/м3, кинематической вязкостью при 20°С – 130,9 мм2/с. Содержание серы – 0,15%, парафина – 0,87%, смол-силикагелевых – 6,65%, асфальтены отсутствуют. Выход светлых фракций, выкипающих при 300°С составляет – 20%.

Нефть по плотности тяжелая, высоковязкая, смолистая, малосернистая, малопарафинистая.

Юго-Восточное крыло (Периферия).

Т-II продуктивный горизонт охарактеризован 3 пробами из скважин №№ 19, 120. Плотность нефти были взяты по аналогии ниже лежащего горизонта Т-III.

Нефть по содержанию смол силикагелевых малосмолистая – 8,7%. Асфальтены – 1,8%. По содержанию серы нефть малосернистая, в среднем – 0,13%.

Свойства нефти Т-III продуктивного горизонта охарактеризованы по 9 пробам, из скважин №№17, 21, 36, 44,118, 119. Плотность нефти составляет – 816 кг/м3. По содержанию серы нефть относится к малосернистой. Величина концентрации серы составляет – 0,16%. Кинематическая вязкость при 20°С составляет – 7,3 мм2/с. По величине кинематической вязкости нефть относится к нефтям повышенной вязкости. Выход светлых фракций составляет – 49,4%.

Нефть Т-IV продуктивного горизонта охарактеризована двумя пробами из поисковых скважин №№ 23 и 32.

Величина плотности нефти в среднем составляет – 804 кг/м3. По плотности нефти относятся к легкой. Содержание смол силикагелевых составляет 2,3%, асфальтены отсутствуют. Содержание серы в нефти варьирует от 0,12 до 0,13%, в среднем составляя – 0,13%. Нефть по содержанию серы относится к малосернистой.

Величина кинематической вязкости при 20°С в среднем составляет 5,2 мм2/с. Выход светлых фракций при температуре 300˚ – 57,5%.

Свойства нефти, Т-V-а продуктивного горизонта охарактеризованы тремя пробами из скважин №№60 и 44. Плотность нефти в среднем составляет – 791 кг/м3, по плотности нефть относится к особо легким нефтям.

Величина кинематической вязкости при 20°С составляет – 2,9 мм2/с. Выход светлых фракций при 300°С составляет – 64,3%.

Свойства нефти, Т-V-б продуктивного горизонта исследованы 2-мя пробами из скважин №№ 23 и 44.

Плотность нефти составляет –  798 кг/м3, по плотности нефть относится к особо легким нефтям. Величина кинематической вязкости при 20°С составляет – 3,45 мм2/с. Выход светлых фракций при 300°С составляет – 65%.

Горизонт Т-VI исследован 6-ю пробами из скв№ 23, 36, 46.

Физико-химические свойства нефти исследованы по трем пробам, отобранным из скважин №23 и 46. Величина плотности нефти в среднем 800кг/м3. Величина кинематической вязкости при 20˚С составляет – 3,78мм2/с. Содержание серы в среднем – 0,24%. Выход светлых фракций составляет - 61,7%. Нефть по типу легкая, маловязкая, малосмолистая и малосернистая.

Т-VII продуктивного горизонт пласт A. Физико-химические свойства охарактеризованы по 3 пробами из скв№ 47, 93. Величина плотности нефти в среднем – 801 кг/м3. Величина кинематической вязкости при 20˚С составляет – 4,5 мм2/с. Содержание серы в среднем – 0,10%. Выход светлых фракций составляет – 59%.

Нефть по типу легкая, маловязкая, малосмолистая и малосернистая.

Юго-Западное крыло.

Горизонт Ne-A-2 охарактеризован 1 пробой нефти из скважины №81. Плотность нефти – 891,5 кг/м3, кинематическая вязкость при 20°С – 172,6 мм2/с. Концентрация серы – 0,18%, парафина – 0,35%, смол – 10%, асфальтены отсутствуют. Выход светлых фракций, выкипающих при 300°С – 15%.

Горизонт Ю-I-1 охарактеризован 1 пробой нефти из скважины №81. Плотность нефти – 884,7 кг/м3, кинематическая вязкость при 20°С – 149 мм2/с. Концентрация серы – 0,1%, парафина – 1,2%, смол – 3%, асфальтены отсутствуют. Выход светлых фракций, выкипающих при 300°С – 20%.

Горизонт Ю-III охарактеризован 3-мя пробами нефти из скв№ 2.

Плотность нефти – 881 кг/м3, кинематическая вязкость при 20°С – 110,4 мм2/с. Концентрация серы – 0,28%, парафина – 0,8%, смол – 3,6%, асфальтены – 4%. Выход светлых фракций, выкипающих при температуре 300°С – 24%.

IV-среднеюрского горизонт охарактеризован 5 пробами отобранными из скв№ 2, 8, 43, 81, 112. Плотность нефти в среднем составляем 877кг/м3, кинематическая вязкость при 20ºС – 82,4мм2/с. Концентрации смол силикагелевых – 6,3% и асфальтенов – 2,3%. Содержание серы в нефти в среднем составляет – 0,22%, парафина – 0,45%. Выход светлых фракций, выкипающих до 300˚С – 26,2%.

Нефть тяжелая, малосернистая, смолистая, малопарафинистая.

Физико-химические свойства нефти Ю-V-2 продуктивного горизонта охарактеризован 1 пробой из скв№ 56.

Величина плотности нефти составляет 874 кг/м3. Содержание смол не обнаружено, асфальтенов не обнаружено. Концентрация серы в нефти составляет – 0,15%, парафина – 3,83%. Величина кинематической вязкости при 20°С составляет – 26мм2/с. Выход светлых фракций составляет – 26,2%.

Нефть по плотности тяжелая, малосернистая, малопарафинистая.

Величина плотности нефти среднеюрского продуктивного горизонта Ю-VI варьирует от 868 до 877 кг/м3, в среднем составляя – 874 кг/м3. Нефть горизонта малосмолистая. Содержание смол в среднем составляет – 5,5%, асфальтенов – 2,5%.

По содержанию серы нефть относится к малосернистой. Величина концентрации серы в среднем – 0,2%, парафина – 1,1%. Величина кинематической вязкости при 20°С в среднем составляет – 67,8 мм2/с. Выход светлых фракций, выкипающих при 300°С – 20,9%.

2.3.3. Компонентный состав и свойства растворенного и нефтяного газа

Всего по месторождению отобрано и изучено 86 проб растворенного газа в нефти.

В целом по месторождению изучено по:

-Юго-Восточному крылу- 31 проб из 18 скважин.

-Юго-Восточному крылу(Периферия)- 32 проба из 14 скважин.

-Юго-Западному крылу – 23 проб по 12 скважинам.

По данным результатов анализа изученных проб, растворенный газ в нефти юрских горизонтов Юго-Восточного крыла является полужирным, т.к. содержание С2+ высшие составляет – 6,2%, содержание метана – 89,3%. Из неуглеводородных компонентов присутствует азот – 4,4%, углекислый газ – 0,422%, гелий – 0,012% и сероводород – 0,0001%. Относительная плотность газа по воздуху в среднем – 0,701 доли ед.

Растворенный газ в нефти триасовых горизонтов Юго-Восточного крыла по своим свойствам является высокожирным, содержание С2+высшие – 39,1%, метана – 57,8%. Из неуглеводородных компонентов присутствуют азот – 3,2% и углекислый газ – 0,34%. Содержание гелия в газе составляет – 0,019%, сероводород отсутствует. Относительная плотность газа по воздуху – 1,110 доли ед.

Газ Юго-Западного крыла по содержанию С2+высшие – 9,01% относится к полужирным. Содержание метана – 84,7%. Из неуглеводородных компонентов присутствуют азот – 5,7 % и углекислый газ – 0,48%. Сероводород и гелий присутствуют в количестве – 0,009 и 0,0149%, соответственно. Относительная плотность газа по воздуху – 0,764 доли ед.

Нефтяной газ Свободный газ выявлен в своде триасового нефтеносного горизонта Т-I, в результате получения притока из скважины №23 (инт.842-847м), расположенной в пределах Юго-Восточного крыла (табл. 2.3.4). Свободный газ триасового горизонта характеризуется высоким содержанием метана − 88,4%, по содержанию С2+высшие является «сухим» − 2,47%. Из неуглеводородных компонентов присутствует азот в количестве 9,11%, углекислый газ отсутствует. Относительная плотность газа по воздуху не определена.

Таблица 2.3.1 – Состав и свойства пластовой нефти и газа.

| Крыло | Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт | Nc-A |  |  |  |  | Ю-I |  |  |  |  | Ю-II-1 |  |  |  |  | Ю-II-2 |  |  |  |  | Ю-IV-3 |  |  |  |  |
| №/№ Наименования | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Пластовая температура, оС | 1 | 2 | - |  | 9.9 | 1 | 1 | - | - | 22 | 1 | 1 | - | - | 22 | 2 | 2 | 20.1 | 22 | 21.05 | 2 | 2 | - | - | 24.1 |
| Пластовое давление, МПа | 1 | 2 | - |  | 2.1 | 1 | 1 | - | - | 3.24 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2.27 | 3.2 | 2.74 | 2 | 2 | - | - | 3.03 |
| Давление насыщения, МПа | 1 | 2 | - |  | 0.49 | 1 | 1 | - | - | 2.12 | 2 | 2 | - | - | 2.5 | 2 | 2 | 1.99 | 2.15 | 2.07 | 2 | 2 | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
| Газосодержание, м3/т | 1 | 2 | 1,72 | 1,8 | 1.76 | 1 | 1 | - | - | 15 | 2 | 2 | - | - | 8.22 | 2 | 2 | 7.91 | 15.42 | 11.67 | 2 | 2 | 2.59 | 2.73 | 2.66 |
| Плотность пластовой нефти, кг/м3 | 1 | 2 | - |  | 890 | 1 | 1 | - | - | 866 | 2 | 2 | - | - | 886 | 2 | 2 | 866 | 869 | 867.5 | 2 | 2 | - | - | 833 |
| Вязкость, мПа*с | 1 | 2 | - |  | 426.4 | 1 | 1 | - | - | 127.29 | 2 | 2 | - | - | 97.09 | 2 | 2 | 102.05 | 103.17 | 97.09 | 2 | 2 | - | - | 98.05 |
| Объёмный коэффициент при стандартной сепарации, д.ед. | 1 | 2 | - |  | 1.015 | 1 | 1 | - | - | 1.055 | 2 | 2 | - | - | 1.014 | 2 | 2 | 1.03 | 1.045 | 1.038 | 2 | 2 | 1.003 | 1.004 | 1.003 |
| в) Пластовая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация, г/л | - | - | - |  | - | 3 | 4 | 86,4 | 103,2 | 102.7 | 3 | 4 | 86,4 | 103,2 | 102.7 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
| Плотность, кг/м3 | - | - | - |  | - | 3 | 4 | 1,055 | 1,084 | 1.073 | 3 | 4 | 1,055 | 1,084 | 1.073 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |

Продолжение таблицы 2.3.1.

| Крыло | Юго-Восточное крыло (Периферия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт | Т-II |  |  |  |  | Т-III |  |  |  |  | Т-IV |  |  |  |  | Т-VI |  |  |  |  | Т-VII-a |  |  |  |  |
| №/№ Наименования | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Пластовая температура, оС | 1 | 1 | - | - | 34 | 3 | 3 | 30.40 | 45.00 | 36.47 | 1 | 1 |  |  | 35 | 1 | 1 |  |  | 35 | 1 | 1 | - |  | 30 |
| Пластовое давление, МПа | 1 | 1 | - | - | 9.9 | 3 | 3 | 8.90 | 10.13 | 9.64 | 1 | 1 |  |  | 9.3 | 1 | 1 |  |  | 9.6 | 1 | 1 | - |  | 9.6 |
| Давление насыщения, МПа | 1 | 1 | - | - | 4.7 | 3 | 3 | 3.80 | 9.10 | 5.8 | 1 | 1 |  |  | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 4.05 | 1 | 1 | - |  | 5.4 |
| Газосодержание, м3/т | 1 | 1 | - | - | 50.2 | 3 | 3 | 31.86 | 91.87 | 54.64 | 1 | 1 |  |  | 82.2 | 1 | 1 |  |  | 124.84 | 1 | 1 | - |  | 118.6 |
| Плотность пластовой нефти, кг/м3 | 1 | 1 | - | - | 794 | 3 | 3 | 759 | 782 | 769 | 1 | 1 |  |  | 771 | 1 | 1 |  |  | 571 | 1 | 1 | - |  | 657 |
| Вязкость, мПа*с | 1 | 1 | - | - | 0.8 | 3 | 3 | 0.73 | 2.91 | 1.57 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.45 | 1 | 1 | - |  | 0.74 |
| Объёмный коэффициент при стандартной сепарации, д.ед. | 1 | 1 | - | - | 1.084 | 3 | 3 | 1.087 | 1.197 | 1.131 | 1 | 1 |  |  | 1.45 | 1 | 1 |  |  | 1.31 | 1 | 1 | - |  | 1.203 |
| в) Пластовая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация, г/л | 4 | 8 | 203 | 257 | 230 | 4 | 8 | 203 | 257 | 230 | 3 | 4 | 202 | 238 | 225.3 | 3 | 3 | 212 | 252 | 234.5 | 2 | 2 | 236 | 237 | 236.5 |
| Плотность, кг/м3 | 4 | 8 | 1,112 | 1,161 | 1.151 | 4 | 8 | 1,112 | 1,161 | 1.151 | 3 | 4 | 1,150 | 1,161 | 1.155 | 3 | 3 | 1,152 | 1,161 | 1.157 | 2 | 2 | 1,159 | 1,161 | 1.16 |

Продолжение таблицы 2.3.1.

| Крыло | Юго-Западное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт | Ю-II |  |  |  |  | Ю-IV |  |  |  |  | Ю-V-2 |  |  |  |  | Ю-VI |  |  |  |  |
| №/№ Наименования | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Количество |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Пластовая температура, оС | 2 | 2 | - | - | 29 | 1 | 1 |  |  | 29 | 1 | 1 | - |  | 32.3 | 2 | 2 | 29 | 30 | 29.5 |
| Пластовое давление, МПа | 2 | 2 | 3.85 | 5.4 | 4.63 | 1 | 1 |  |  | 5.4 | 1 | 1 | - |  | 5.27 | 2 | 2 | 6.03 | 6.09 | 6.06 |
| Давление насыщения, МПа | 2 | 2 | 2.11 | 2.8 | 2.46 | 1 | 1 |  |  | 4.53 | 1 | 1 | - |  | 5.04 | 2 | 2 | - | - | 3.5 |
| Газосодержание, м3/т | 2 | 2 | 10.52 | 14.85 | 12.69 | 1 | 1 |  |  | 44.8 | 1 | 1 | - |  | 45.37 | 2 | 2 | 36 | 83.8 | 59.9 |
| Плотность пластовой нефти, кг/м3 | 2 | 2 | 867 | 877 | 872 | 1 | 1 |  |  | 836 | 1 | 1 | - |  | 846 | 2 | 2 | 724 | 800 | 762 |
| Вязкость, мПа*с | 2 | 2 | 72.64 | 98.42 | 85.53 | 1 | 1 |  |  | 17.72 | 1 | 1 | - |  | 16.87 | 2 | 2 | 3.82 | 4.9 | 4.36 |
| Объёмный коэффициент при стандартной сепарации, д.ед. | 2 | 2 | 1.021 | 1.044 | 1.033 | 1 | 1 |  |  | 1.088 | 1 | 1 | - |  | 1.083 | 2 | 2 | 1.13 | 1.29 | 1.21 |
| в) Пластовая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация, г/л | - | - | - |  | - | 1 | 1 | - |  | 131.16 | 1 | 1 | - |  | 171.37 | 2 | 2 | 130,1 | 155,3 | 142.7 |
| Плотность, кг/м3 | - | - | - |  | - | 1 | 1 | - |  | 1.09 | 1 | 1 | - |  | 1.116 | 2 | 2 | 1,089 | 1,112 | 1.101 |

Таблица 2.3.2. –физико-химических свойств и фракционного состава разгазированной нефти горизонта (объекта)

| Крыло |  | Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт |  | Nc-A |  |  |  |  | Ю-I |  |  |  |  | Ю-II-1 |  |  |  |  |
| №/№ Наименования |  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 1 | 2 | - |  | 902.00 | 2 | 2 | 885.00 | 903.60 | 894.00 | 3 | 4 | 889.00 | 895.00 | 893.00 |
| Вязкость при | 20 ºС, мПа×с | 1 | 2 | 241,3 | 243,9 | 242.60 | 2 | 2 | 240.00 | 298.76 | 269.38 | 3 | 4 | 165.59 | 197,1 | 178.05 |
|  | 50 ºС, мПа×с | 1 | 2 | 42,7 | 47,0 | 44.80 | 2 | 2 | 39.00 | 52.97 | 45.99 | 3 | 4 | 34.83 | 51,9 | 40.76 |
| Температура застывания, ºС |  | 1 | 2 | -16.00 | -20.00 | -18.00 | 2 | 2 | -16.00 | -20.00 | -18.00 | 3 | 4 | -15.00 | -54.00 | -36.00 |
| Температура вспышкиºС |  | 1 | 2 | 49.00 | 58.00 | 53.50 | 2 | 2 | 87.00 | 93.00 | 90.00 | 3 | 4 | 53.00 | 108.00 | 86.25 |
| Массовое содержание, % | Серы | 1 | 2 | 0,17 | 0,3 | 0.24 | 2 | 2 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 3 | 4 | 0.17 | 0.51 | 0.29 |
|  | Смол силик-вых | 1 | 1 |  |  | 8.90 | 1 | 1 |  |  | 10.43 | 2 | 2 | 6.10 | 6.65 | 6.38 |
|  | Асфальтенов | 1 | 1 |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Парафинов | 1 | 1 |  |  | 0.94 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 0.78 |
| Объемный выход фракций, % | Нач. кипения, ºС | 1 | 2 | 175.00 | 220.00 | 197.50 | 2 | 2 | 215.00 | 225.00 | 220.00 | 2 | 2 | 190.00 | 220.00 | 205.00 |
|  | до 100 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | до 200 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
|  | до 250 ºС | 1 | 1 |  |  | 2.00 | 2 | 2 | 2.00 | 7.00 | 4.50 | 2 | 2 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
|  | до 300 ºС | 1 | 2 | 22,0 | 25,0 | 23.50 | 2 | 2 | 13.00 | 20.00 | 16.50 | 2 | 3 | 15.00 | 32.00 | 22.67 |

Продолжение таблицы 2.3.2.

| Крыло |  | Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт |  | Ю-II-2 |  |  |  |  | Ю-III-1 |  |  |  |  | Ю-IV-3 |  |  |  |  |
| №/№ Наименования |  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 2 | 2 | 891.00 | 892.00 | 891.00 | 5 | 6 | 881.00 | 893.00 | 886.00 | 1 | 1 |  |  | 886.00 |
| Вязкость при | 20 ºС, мПа×с | 2 | 2 | 158.54 | 175.52 | 167.03 | 5 | 6 | 86.30 | 156.50 | 117.63 | 1 | 1 |  |  | 130.94 |
|  | 50 ºС, мПа×с | 2 | 2 | 33.50 | 36.37 | 34.94 | 5 | 6 | 21.50 | 34.10 | 27.42 | 1 | 1 |  |  | 28.85 |
| Температура застывания, ºС |  | 2 | 2 | -20.00 | -36.00 | -28.00 | 4 | 5 | -15.00 | -30.00 | -25.40 | 1 | 1 |  |  | -38.00 |
| Температура вспышкиºС |  | 2 | 2 | 73.00 | 93.00 | 83.00 | 5 | 5 | 15.00 | 117.00 | 57.40 | 1 | 1 |  |  | 97.00 |
| Массовое содержание, % | Серы | 2 | 2 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 4 | 5 | 0.12 | 0.36 | 0.21 | 1 | 1 |  |  | 0.15 |
|  | Смол силик-вых | 2 | 2 | 9.24 | 10.17 | 9.71 | 1 | 1 |  |  | 6.20 | 1 | 1 |  |  | 6.65 |
|  | Асфальтенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парафинов | 2 | 2 | 0.31 | 0.84 | 0.58 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.87 |
| Объемный выход фракций, % | Нач. кипения, ºС | 2 | 2 | 158.54 | 175.52 | 167.03 | 4 | 5 | 180.00 | 240.00 | 213.80 | 1 | 1 |  |  | 230.00 |
|  | до 100 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 250 ºС | 2 | 2 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4 | 5 | 1.00 | 6.00 | 3.40 | 1 | 1 |  |  | 5.00 |
|  | до 300 ºС | 2 | 2 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 5 | 6 | 16.00 | 26.00 | 20.00 | 1 | 1 |  |  | 20.00 |

Продолжение таблицы 2.3.2.

| Крыло |  | Юго-Восточное крыло (Периферия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт |  | T-II |  |  |  |  | T-III |  |  |  |  | Т-IV |  |  |  |  |
| №/№ Наименования |  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 1 | 1 |  |  | 849.00 | 6 | 8 | 794.00 | 827.00 | 816.00 | 2.00 | 2.00 | 794.00 | 814.00 | 804.00 |
| Вязкость при | 20 ºС, мПа×с | 1 | 1 |  |  | 18.30 | 6 | 8 | 5.10 | 10.04 | 7.28 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 6.80 | 5.15 |
|  | 50 ºС, мПа×с | 1 | 1 |  |  | 7.40 | 6 | 8 | 3.30 | 4.84 | 3.78 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.80 | 2.90 |
| Температура застывания, ºС |  | 2 | 2 | -15.00 | 25.00 | 5.00 | 6 | 8 | -45.00 | -16.00 | -25.38 | 2.00 | 2.00 | -32.00 | -17.00 | -24.50 |
| Температура вспышкиºС |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | -25.00 | -5.00 | -9.50 | 2.00 | 2.00 | -7.00 | -5.00 | -6.00 |
| Массовое содержание, % | Серы | 2 | 2 | 0.13 | 0.64 | 0.39 | 6 | 8 | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 2.00 | 2.00 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
|  | Смол силик-вых | 1 | 1 |  |  | 8.68 | 4 | 5 | 2.10 | 3.59 | 3.02 | 1.00 | 1.00 |  |  | 2.30 |
|  | Асфальтенов | 1 | 1 |  |  | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парафинов | 1 | 1 |  |  | 20.23 | 3 | 3 | 1.23 | 1.92 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| Объемный выход фракций, % | Нач. кипения, ºС | 1 | 1 |  |  | 75.00 | 5 | 7 | 40.00 | 90.00 | 62.71 | 2.00 | 2.00 | 46.00 | 55.00 | 50.50 |
|  | до 100 ºС | 1 | 1 |  |  | 3.00 | 6 | 8 | 2.00 | 12.00 | 7.13 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 8.50 |
|  | до 200 ºС | 2 | 2 | 15.00 | 20.00 | 17.50 | 6 | 8 | 20.00 | 44.00 | 30.25 | 2.00 | 2.00 | 26.00 | 44.00 | 35.00 |
|  | до 250 ºС | 1 | 1 |  |  | 20.00 | 6 | 8 | 30.00 | 55.00 | 38.50 | 2.00 | 2.00 | 34.00 | 56.00 | 45.00 |
|  | до 300 ºС | 2 | 2 | 28.00 | 48.00 | 38.00 | 3 | 4 | 41.00 | 68.00 | 49.38 | 2.00 | 2.00 | 45.00 | 70.00 | 57.50 |

Продолжение таблицы 2.3.2.

| Крыло |  | Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт |  | Т-V-a |  |  |  |  | Т-V-б |  |  |  |  | Т-VI |  |  |  |  | Т-VII-а |  |  |  |  |
| №/№ Наименования |  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 2 | 3 | 778.00 | 797.00 | 789.00 | 2 | 2 | 797.00 | 798.00 | 798.00 | 3 | 6 | 785.00 | 811.00 | 800.00 | 2 | 3 | 786.00 | 809.00 | 801.00 |
| Вязкость при | 20 ºС, мПа×с | 2 | 3 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2 | 2 | 2.90 | 4.00 | 3.45 | 3 | 6 | 2.90 | 5.10 | 3.78 | 2 | 3 | 2.80 | 6.10 | 4.50 |
|  | 50 ºС, мПа×с | 2 | 3 | 1.60 | 1.90 | 1.74 | 2 | 2 | 1.70 | 2.30 | -5.00 | 3 | 6 | 1.80 | 3.00 | 2.23 | 2 | 3 | 1.70 | 3.40 | 2.57 |
| Температура застывания, ºС |  | 2 | 3 | -50.00 | -20.00 | -38.00 | 2 | 2 | -42.00 | -15.00 | -28.50 | 2 | 4 | -45.00 | -20.00 | -27.00 | 2 | 3 | -50.00 | -15.00 | -27.67 |
| Температура вспышкиºС |  | 2 | 3 | -25.00 | -7.00 | -13.00 | 1 | 1 |  |  | -5.00 | 3 | 6 | -5.00 | -3.00 | -3.17 | 2 | 3 | -15.00 | -4.00 | -8.67 |
| Массовое содержание, % | Серы | 2 | 3 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 0.04 | 0.55 | 0.30 | 3 | 6 | 0.08 | 0.71 | 0.24 | 2 | 3 | 0.07 | 0.15 | 0.10 |
|  | Смол силик-вых | 1 | 1 |  |  | 2.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парафинов | 1 | 1 |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.44 |
| Объемный выход фракций, % | Нач. кипения, ºС | 2 | 3 | 45.00 | 58.00 | 50.00 | 1 | 1 |  |  | 54.00 | 2 | 5 | 45.00 | 58.00 | 48.80 | 2 | 2 | 50.00 | 55.00 | 52.50 |
|  | до 100 ºС | 2 | 3 | 8.00 | 9.00 | 8.67 | 1 | 1 |  |  | 8.00 | 2 | 5 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | 2 | 2 | 2.00 | 10.00 | 9.00 |
|  | до 200 ºС | 2 | 3 | 40.00 | 45.00 | 41.67 | 2 | 2 | 38.00 | 39.00 | 38.50 | 3 | 6 | 32.00 | 39.00 | 35.50 | 2 | 2 | 33.00 | 40.00 | 36.50 |
|  | до 250 ºС | 2 | 3 | 51.00 | 56.00 | 52.67 | 1 | 1 |  |  | 48.00 | 2 | 5 | 41.00 | 49.00 | 46.20 | 2 | 2 | 42.00 | 50.00 | 46.00 |
|  | до 300 ºС | 2 | 3 | 65.00 | 68.00 | 66.67 | 2 | 2 | 61.00 | 69.00 | 65.00 | 3 | 6 | 60.00 | 65.00 | 61.17 | 2 | 2 | 55.00 | 63.00 | 59.00 |

Продолжение таблицы 2.3.2.

| Крыло |  | Юго-Западное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт |  | Ne-A-2 |  |  |  |  | Ю-I-1 |  |  |  |  | Ю-II |  |  |  |  |
| №/№ Наименования |  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 1 | 1 |  |  | 891.50 | 1 | 1 |  |  | 884.70 | 2 | 3 | 888.50 | 895.00 | 892.80 |
| Вязкость при | 20 ºС, мПа×с | 1 | 1 |  |  | 172.56 | 1 | 1 |  |  | 149.04 | 2 | 3 | 211.97 | 215.77 | 214.02 |
|  | 50 ºС, мПа×с | 1 | 1 |  |  | 36.18 | 1 | 1 |  |  | 26.85 | 2 | 3 | 26.85 | 47.24 | 44.04 |
| Температура застывания, ºС |  | 1 | 1 |  |  | -20.00 | 1 | 1 |  |  | -20.00 | 2 | 3 | -51.00 | -20.00 | -34.67 |
| Температура вспышкиºС |  | 1 | 1 |  |  | 99.00 | 1 | 1 |  |  | 85.00 | 2 | 3 | 85.00 | 97.00 | 91.33 |
| Массовое содержание, % | Серы | 1 | 1 |  |  | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 0.10 | 2 | 3 | 15.00 | 16.00 | 0.15 |
|  | Смол силик-вых | 1 | 1 |  |  | 10.03 | 1 | 1 |  |  | 3.00 | 2 | 3 | 5.98 | 10.21 | 8.58 |
|  | Асфальтенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парафинов | 1 | 1 |  |  | 0.35 | 1 | 1 |  |  | 1.23 | 2 | 3 | 0.27 | 0.89 | 0.65 |
| Объемный выход фракций, % | Нач. кипения, ºС | 1 | 1 |  |  | 230.00 | 1 | 1 |  |  | 220.00 | 2 | 3 | 215.00 | 235.00 | 226.67 |
|  | до 100 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 250 ºС | 1 | 1 |  |  | 3.00 | 1 | 1 |  |  | 6.00 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 2.67 |
|  | до 300 ºС | 1 | 1 |  |  | 15.00 | 1 | 1 |  |  | 20.00 | 2 | 3 | 13.00 | 18.00 | 15.33 |

Продолжение таблицы 2.3.2.

| Крыло |  | Юго-Западное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт |  | Ю-III |  |  |  |  | Ю-IV |  |  |  |  | Ю-V-2 |  |  |  |  | Ю-VI - на дату анализа |  |  |  |  |
| №/№ Наименования |  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 1 | 3 | 876.00 | 886.00 | 881.00 | 5 | 5 | 871.00 | 886.00 | 877.00 | 2 | 2 | 874.00 | 885.00 | 880.00 | 7 | 8 | 868.00 | 881.00 | 874.00 |
| Вязкость при | 20 ºС, мПа×с | 1 | 3 | 62.00 | 135.90 | 110.37 | 5 | 5 | 56.90 | 138.70 | 82.35 | 2 | 2 | 68.90 | 121.94 | 95.42 | 7 | 8 | 46.80 | 82.46 | 67.80 |
|  | 50 ºС, мПа×с | 1 | 3 | 16.80 | 29.10 | 24.37 | 5 | 5 | 16.50 | 30.40 | 20.88 | 2 | 2 | 18.20 | 27.49 | 22.85 | 7 | 8 | 14.30 | 23.10 | 18.62 |
| Температура застывания, ºС |  | 1 | 3 | -15.00 | -42.00 | -33.00 | 4 | 4 | -28.00 | -15.00 | -20.25 | 2 | 2 | -51.00 | -26.00 | -38.50 | 7 | 8 | -54.00 | -15.00 | -25.50 |
| Температура вспышкиºС |  | 1 | 3 | 14.00 | 111.00 | 77.00 | 4 | 4 | 7.00 | 111.00 | 53.50 | 2 | 2 | 50.00 | 90.00 | -70.00 | 6 | 7 | 6.00 | 101.00 | 66.43 |
| Массовое содержание, % | Серы | 1 | 3 | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 5 | 5 | 0.08 | 0.62 | 0.22 | 2 | 2 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 7 | 8 | 0.17 | 0.76 | 0.21 |
|  | Смол силик-вых | 1 | 1 |  |  | 3.60 | 2 | 2 | 4.40 | 8.15 | 6.28 | 1 | 1 |  |  | 6.60 | 5 | 5 | 3.90 | 6.90 | 5.47 |
|  | Асфальтенов | 1 | 1 |  |  | 4.00 | 1 | 1 |  |  | 2.30 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.50 |
|  | Парафинов | 1 | 1 |  |  | 0.80 | 2 | 2 | 0.32 | 0.57 | 0.45 | 2 | 2 | 0.88 | 3.83 | 2.36 | 4 | 4 | 0.73 | 1.63 | 1.13 |
| Объемный выход фракций, % | Нач. кипения, ºС | 1 | 2 | 124.00 | 160.00 | 142.00 | 4 | 4 | 107.00 | 195.00 | 163.75 | 2 | 2 | 190.00 | 212.00 | 201.00 | 5 | 6 | 105.00 | 205.00 | 171.00 |
|  | до 100 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200 ºС | 1 | 2 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 2 | 2 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 1 | 1 |  |  | 1.00 | 5 | 6 | 2.00 | 6.00 | 2.88 |
|  | до 250 ºС | 1 | 2 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 4 | 4 | 5.00 | 10.00 | 8.25 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 5 | 6 | 4.00 | 10.00 | 7.33 |
|  | до 300 ºС | 1 | 3 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 5 | 5 | 21.00 | 36.00 | 26.20 | 2 | 2 | 22.00 | 26.00 | 24.00 | 7 | 8 | 15.00 | 27.00 | 20.88 |

Таблица 2.3.3. – Компонентного состава нефтяного газа, разгазированной и пластовой нефти горизонта (объекта), мольное содержание, %

| Крыло | Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юго-Западное крыло |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горизонт | Ne пл А | Ю-I | Ю-II-1 | Ю-II-2 | Ю-III-1 | Ю-IV-3 | T-II | Т-III | Т-IV | T-V-a | T-V-б | T-VII-a | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VI |
| №/№ Наименования | Выделившийся газ при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Углекислый газ | 0.71 | 0.42 | 0.48 | 0.76 | 0.39 |  |  | 0.22 | 0.41 | 1.13 | 0.19 | 1.01 | 0.13 | 0.44 | 0.53 | 0.25 | 0.67 |
| Азот+редкие | 5.14 | 4.64 | 4.58 | 4.22 | 4.7 | 4.31 | 8.23 | 3.22 | 2.78 | 2.19 | 2.98 | 0.9 | 2.75 | 5.25 | 9.25 | 5.16 | 5.4 |
| в т.ч. гелий | - | - | - | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.02 | - |  |  |  | 0.02 | 0.01 |
| метан | 91.93 | 90.9 | 88.6 | 88.54 | 86.52 | 94.27 | 65.53 | 56.26 | 60.03 | 58.49 | 67.82 | 38.3 | 92.8 | 85.81 | 80.45 | 86.73 | 84.7 |
| этан | 0.54 | 2.74 | 4.81 | 5.91 | 6.55 | 0.72 | 14.47 | 16.63 | 14.96 | 17.49 | 18.1 | 25.3 | 1.95 | 6.12 | 5.98 | 6.59 | 5.14 |
| пропан | 0.2 | 1.53 | 0.87 | 0.67 | 1.21 | 0.21 | 8.99 | 13.56 | 11.98 | 12.25 | 8.18 | 19.85 | 1.21 | 1.54 | 1.82 | 0.97 | 1.75 |
| изобутан | 0.15 | 0.14 | 0.38 | 0.09 | 0.2 | 0.15 | 1.46 | 2.96 | 2.43 | 2.53 | 1.27 | 3.27 | 0.23 | 0.42 | 0.79 | 0.17 | 0.54 |
| н. бутан | 0.46 | 0.08 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 134 | 4.59 | 4.24 | 3.56 | 1.08 | 5.58 | 0.42 | 0.28 | 0.73 | 0.12 | 0.69 |
| остаток (С5+высшие) | 0.89 | 0.16 | 0.47 |  | 0.38 |  |  | 3.03 | 3.7 | 2.59 | 0.4 | 6.04 | 0.53 | 0.23 | 1.15 | 0.02 | 0.6 |
| Плотность газа относительная (по воздуху), доли ед. | 0.616 | 0.693 | 0.715 | 0.745 | 0.764 | 0.587 |  | 1.135 | 0.958 | 1.133 | 0.948 | 1.406 | 0.61 | 0.772 | 0.781 | 0.755 | 0.759 |

Таблица 2.3.4. – Компонентный состав свободного газа горизонта Т-1

| Сероводород | - |
| --- | --- |
| Углекислый газ | - |
| Азот+редкие | 9.11 |
| в т.ч. гелий | - |
| метан | 88.42 |
| этан | 2.12 |
| пропан | 0.35 |
| изобутан | - |
| н. бутан | - |
| остаток (С5+высшие) | - |
| Плотность газа относительная (по воздуху), доли ед. | - |

2.3.4 Физические свойства и химический состав пластовых вод

Свойства пластовых вод месторождения изучены по 72 пробам отобранных из юрских (28проб) и триасовых (30 проб) продуктивных горизонтов, из которых были приняты 57 представительных и 15 непредставительных проб.

# Отбор проб производился геологической службой объединения «Эмбанефть». Анализы проб воды проводились в исследовательской лаборатории ЦНИЛ, в лаборатории АФ ТОО «КМГ-Инжиниринг». Для оценки характеристики вод был проанализирован ионно-солевой состав, микрокомпонентный состав по горизонтам. Данные химического состава и физических свойств воды представлены в таблице 2.3.8.

Юго-Восточное крыло

Юрские горизонты – Ю-I, Ю-II, Ю-III.  Состав и свойства пластовых вод изучены по 13-м пробам, отобранных из 9-ти скважин №№ 5, 40, 41, 49, 62, 63, 72, 77, 105. Удельный вес пластовой воды при 20оС составляет 1,055- 1,096 г/см3. Соленость вод равна 7,7 – 12,9 оВе, реакция среды нейтральная, рН = 6 - 8,2. Вода   жесткая, общая жесткость варьирует от 125,64 до 293,56 мг-экв/дм3. По степени минерализации пластовая вода относится к средним рассолам хлоркальциевого типа по В.А.Сулину, минерализация воды составляет 85,83 – 139,4 г/дм3.

Юго-Западное крыло

Юрские горизонты – Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII. Состав и свойства пластовых вод изучены по 15 пробам воды из 12-ти скважин №№ 4, 43, 54, 78, 79, 81, 82, 83, 111, 200, 201, 217. По показателю минерализации пластовые воды меняются от средних до крепких рассолов, общая минерализация воды изменяется от 128,7 до 183 г/дм3. Удельная плотность воды меняется в диапазоне от 1,086 до 1,118 г/см3. Среда вод меняется от кислой до слабощелочной, рН варьирует от 4 до 8. Воды жесткие, величина общей жесткости вод варьирует от 124,88 до 311,76 мг-экв/дм3. Воды слабометаморфизованные, коэффициент (rNa/rCl)=0,89-0,96, низкосульфатные,  коэффициент (rSO42-100/rSO42-+rCl-)=0,01-0,33.

Юго-Восточное крыло (периферия)

Триасовые горизонты – Т-II, Т-III, Т-IV, Т-V, Т-VI, Т-VII.  Состав и свойства пластовых вод изучены по 57 пробам воды из 16-ти скважин №№ 19, 21, 23, 24, 26, 36, 45, 46, 47, 60, 85, 92, 93, 119, 120, 205. По показателю минерализации пластовые воды представляют собой крепкие рассолы, общая минерализация воды изменяется от 202,6 до 271,8 г/дм3. Удельная плотность воды меняется в диапазоне от 1,112 до 1,161 г/см3. Среда вод меняется от кислой до нейтральной, рН варьирует от 3 до 7. Воды жесткие, величина общей жесткости вод варьирует от 274,5 до 928,76 мг-экв/дм3. Воды слабометаморфизованные, коэффициент (rNa/rCl)=0,76-0,92, низкосульфатные,  коэффициент (rSO42-100/rSO42-+rCl-) = 0,01-1,03.

В таблице 2.3.5 приведены диапазоны изменения и средние значения содержания основных ионов в пластовых водах, плотность воды, общая минерализация и рН.

В целом по месторождению пластовые воды юрских горизонтов почти идентичны по химическому составу и физическим свойствам: средние рассолы хлоркальциевого типа, жесткие, III класса. Пластовым водам триасовых горизонтов присуще высокая минерализация, в связи с тем, что гидрогеологическая закрытость продуктивных горизонтов триаса выше, чем неглубокозалегающих юрских горизонтов.

Плотность пластовых вод, как и общая минерализация с глубиной и возрастом водовмещающих пород возрастает.

В дальнейшем рекомендуется для контроля за изменениями регулярно проводить отбор и исследования проб пластовой воды по всем продуктивным горизонтам месторождения.

Таблица 2.3.5 – Содержание ионов примесей в пластовой воде

| Содержание ионов, мг/дм3 и примесей, мг/дм3 | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  |
|  | Юго-Восточное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горизонт Ю-I |  |  |  | Горизонт Ю-II |  |  |  | Горизонт Ю-III |  |  |  |
| Cl- | 3 | 3 | 52500-71255 | 64218,33 | 2 | 4 | 58500-60200 | 59525 | 5 | 6 | 52500-85510 | 66115 |
| S04 -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| НСО3- | 3 | 3 | 230-256 | 242 | 2 | 4 | 370-670 | 547,5 | 5 | 6 | 200-650 | 410,5 |
| Ca2 | 3 | 3 | 1600-1703 | 1667,7 | 2 | 4 | 1200-1600 | 1400 | 5 | 6 | 1200-2100 | 1558,8 |
| Mg2+ | 3 | 3 | 900-1155 | 1018,3 | 2 | 4 | 700-2600 | 1225 | 5 | 6 | 500-1600 | 960 |
| Na+ + K+ | 3 | 3 | 30500-42187 | 37929 | 2 | 4 | 32000-36400 | 34925 | 5 | 6 | 31200-50000 | 39438 |
| Общее содержание железа | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| Содержание йода | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| Содержание брома | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| Содержание сероводорода | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 | 3 | 3 | 158,81-179,92 | 166,92 | 2 | 4 | 125,64-293,56 | 170,56 | 5 | 6 | 125,64-236,31 | 156,7 |
| Плотность, г/см3 | 3 | 3 | 1,058-1,077 | 1,068 | 2 | 4 | 1,066-1,071 | 1,068 | 5 | 6 | 1,055-1,096 | 1,076 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 | 3 | 3 | 85,83-116,56 | 105,1 | 2 | 4 | 96,01-99,27 | 97,62 | 5 | 6 | 86,4-139,4 | 108,5 |
| Тип воды | 3 | 3 | ХК | ХК | 2 | 4 | ХК | ХК | 5 | 6 | ХК | ХК |
| Примеси | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| pH | 3 | 3 | 7-7,8 | 7,5 | 2 | 4 | 6-8,2 | 7 | 5 | 6 | 6,7-7,1 | 6,9 |

Продолжение таблицы 2.3.5

| Содержание ионов, мг/дм3 и примесей, мг/дм3 | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  |
|  | Юго-Западное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горизонт Ю-III |  |  |  | Горизонт Ю-IV |  |  |  | Горизонт Ю-V |  |  |  | Горизонт Ю-VI |  |  |  | Горизонт Ю-VII |  |  |  |
| Cl- | 1 | 1 | 80009 | 80009 | 1 | 1 | 82400 | 82400 | 4 | 4 | 79600-99100 | 89275 | 2 | 3 | 78900-111800 | 98500 | 6 | 6 | 98400-105300 | 103066,7 |
| S04 -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0-440 | 110 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0-179 | 44,2 |
| НСО3- | 1 | 1 | 238 | 238 | 1 | 1 | 244 | 244 | 4 | 4 | 90-510 | 272,5 | 2 | 3 | 290-560 | 550 | 6 | 6 | 70-644 | 381,5 |
| Ca2 | 1 | 1 | 2104 | 2104 | 1 | 1 | 1804 | 1804 | 4 | 4 | 1300-2200 | 1825 | 2 | 3 | 1400-2600 | 2000 | 6 | 6 | 1253-2200 | 1746,9 |
| Mg2+ | 1 | 1 | 851 | 851 | 1 | 1 | 1459 | 1459 | 4 | 4 | 900-2700 | 1500 | 2 | 3 | 900-1900 | 1100 | 6 | 6 | 730-2400 | 1374,43 |
| Na+ + K+ | 1 | 1 | 47960 | 47960 | 1 | 1 | 48700 | 48700 | 4 | 4 | 46900-61500 | 53150 | 2 | 3 | 45900-67400 | 58933,3 | 6 | 6 | 60400-65647 | 63322,3 |
| Общее содержание железа | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 6 | 0-1,96 | - |
| Содержание йода | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - |
| Содержание брома | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - |
| Содержание сероводорода | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 | 1 | 1 | 174,94 | 174,94 | 1 | 1 | 209,95 | 209,95 | 4 | 4 | 138,85-311,76 | 214,37 | 2 | 3 | 203,72-231,32 | 220,36 | 6 | 6 | 124,88-277,12 | 178,93 |
| Плотность, г/см3 | 1 | 1 | 1,09 | 1,09 | 1 | 1 | 1,0924 | 1,0924 | 4 | 4 | 1,089-1,112 | 1,1 | 2 | 3 | 1,086-1,117 | 1,106 | 6 | 6 | 1,107-1,118 | 1,113 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 | 1 | 1 | 131,2 | 131,2 | 1 | 1 | 134,6 | 134,6 | 4 | 4 | 130,1-163,3 | 146,1 | 2 | 3 | 128,7-183 | 161,4 | 6 | 6 | 162-173,7 | 169,7 |
| Тип воды | 1 | 1 | ХК | ХК | 1 | 1 | ХК | ХК | 4 | 4 | ХК | ХК | 2 | 3 | ХК | ХК | 6 | 6 | ХК | ХК |
| Примеси | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - |
| pH | 1 | 1 | 6,7 | 6,7 | 1 | 1 | 6,7 | 6,7 | 4 | 4 | 5,9-8 | 7,3 | 2 | 3 | 7,3-7,9 | 7,6 | 6 | 6 | 6,1-7,9 | 7,1 |

Продолжение таблицы 2.3.5

| Содержание ионов, мг/дм3 и примесей, мг/дм3 | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  | сква-жин | проб |  |  |
|  | Юго-Восточное крыло (периферия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горизонт T-II |  |  |  | Горизонт T-III |  |  |  | Горизонт T-IV |  |  |  | Горизонт T-V |  |  |  | Горизонт T-VI |  |  |  | Горизонт T-VII |  |  |  |
| Cl- | 6 | 9 | 124800-146072 | 140568,8 | 5 | 7 | 123000-144470 | 137421,6 | 2 | 2 | 138100-139700 | 138900 | 4 | 4 | 130826-157900 | 147706,5 | 2 | 2 | 144700-146000 | 145350 | 4 | 5 | 131821-147800 | 141784,2 |
| S04 -2 | 6 | 9 | 0-40 | 12,2 | 5 | 7 | 0-2046 | 415,14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0-45 | 11,25 | 2 | 2 | 0-50 | 25 | 4 | 5 | 0-40 | 8 |
| НСО3- | 6 | 9 | 0-60 | 19,67 | 5 | 7 | 0-70 | 26,61 | 2 | 2 | 0-20 | 10 | 4 | 4 | 0-32 | 10,5 | 2 | 2 | 0-30 | 15 | 4 | 5 | 0-24 | 8,4 |
| Ca2 | 6 | 9 | 8800-14400 | 12688 | 5 | 7 | 4380-13800 | 9644,57 | 2 | 2 | 10200-13800 | 12000 | 4 | 4 | 13627-15200 | 14169 | 2 | 2 | 9400-15000 | 12200 | 4 | 5 | 7815,6-15000 | 12703 |
| Mg2+ | 6 | 9 | 1200-2800 | 1698,11 | 5 | 7 | 680-3000 | 2077,14 | 2 | 2 | 2800-3000 | 2900 | 4 | 4 | 1580-1700 | 1642,5 | 2 | 2 | 1100-1800 | 1450 | 4 | 5 | 1100-2400 | 1789,12 |
| Na+ + K+ | 6 | 9 | 68500-78685 | 73418,2 | 5 | 7 | 68200-80000 | 74309,14 | 2 | 2 | 68400-73200 | 70800 | 4 | 4 | 66200-101100 | 81400 | 2 | 2 | 74600-81100 | 77850 | 4 | 5 | 71800-77700 | 73957 |
| Общее содержание железа | 6 | 9 | 36,4-39,9 | 38,15 | 5 | 7 | 31,92-49,28 | 40,6 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 51,8-82,32 | 67,06 |
| Содержание йода | 6 | 9 | 0-3,36 | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 2,94 | 2,94 |
| Содержание брома | 6 | 9 | 0-95,68 | - | 5 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 93,86 | 93,86 |
| Содержание сероводорода | 6 | 9 | 0 | - | 5 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 | 6 | 9 | 537,76-928,76 | 772,74 | 5 | 7 | 274,46-918,78 | 652 | 2 | 2 | 755,58-918,78 | 837,18 | 4 | 4 | 809,86-898,22 | 842,02 | 2 | 2 | 559,48-896,46 | 727,97 | 4 | 5 | 549,93-945,78 | 780,95 |
| Плотность, г/см3 | 6 | 9 | 1,112-1,161 | 1,152 | 5 | 7 | 1,150-1,161 | 1,154 | 2 | 2 | 1,153-1,158 | 1,156 | 4 | 4 | 1,152-1,161 | 1,157 | 2 | 2 | 1,159-1,161 | 1,16 | 4 | 5 | 1,145-1,160 | 1,156 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 | 6 | 9 | 203,4-237,7 | 228,4 | 5 | 7 | 202,6-238,2 | 223,89 | 2 | 2 | 223,1-226,1 | 224,6 | 4 | 4 | 212,2-271,8 | 244,9 | 2 | 2 | 236,4-237,4 | 236,9 | 4 | 5 | 214,5-239,2 | 230,2 |
| Тип воды | 6 | 9 | ХК | ХК | 5 | 7 | ХК | ХК | 2 | 2 | ХК | ХК | 4 | 4 | ХК | ХК | 2 | 2 | ХК | ХК | 4 | 5 | ХК | ХК |
| Примеси | 6 | 9 | - | - | 5 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| pH | 6 | 9 | 3,6-6,7 | 5,4 | 5 | 7 | 4,8-6,5 | 5,5 | 2 | 2 | 3,3-6,9 | 5,1 | 4 | 4 | 3,5-3,9 | 3,7 | 2 | 2 | 3,8 | 3,8 | 4 | 5 | 3-7 | 4,4 |