2.4. Физико-гидродинамические характеристики

По месторождению Б.Жоламанов специальные исследования на керне по определению параметров, характеризующих физико-гидродинамические свойства пластов по определению коэффициента вытеснения нефти-водой, относительной фазовой проницаемости, капиллярного давления, сжимаемости и смачиваемости пород не проводились.

По причине отсутствия специальных лабораторных исследований на керне, значения коэффициента вытеснения приняты по аналогии со схожими по своим геолого-геофизическим характеристикам промышленных участков Молдабек Восточный и Котыртас Северный соседнего месторождения Кенбай. Для I и II возвратного объекта значение коэффициента вытеснения принят по аналогии с меловыми горизонтами участка Молдабек Восточный – 0,523 доли ед., для I и II объекта – по аналогии с юрскими горизонтами участка Молдабек Восточный 0,536 доли ед., для III объекта – по аналогии с триасовыми горизонтами участка Котыртас Северный 0,652 доли ед.

Рекомендуется провести на керне из новых скважин качественные экспериментальные исследования по определению коэффициента вытеснения нефти, относительной фазовой проницаемости, капиллярного давления.