3. ПОДГОТОВКА ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ

3.1 Анализ результатов гидродинамических исследований скважин и пластов, характеристика энергетического состояния залежей

Анализ результатов гидродинамических исследований скважин (ГДИС) проведен на базе данных, предоставленных НГДУ «Кайнармунайгаз».

По месторождению с начала разработки были проведены 196 исследований ГДИС по 103 скважинам. Количество и виды проведенных гидродинамических исследований по эксплуатационным объектам приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Распределение проведенных гидродинамических исследований по эксплуатационным объектам с начала разработки на 01.09.2023г

| Объект | Всего по объекту | Виды исследования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУО | КВУ | КПУ | КПД | КВД |
|  | кол-во иссл/кол-во скв. |  |  |  |  |  |
| Возвратный объект | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
| I экс. объект | 77/40 | 37/24 | 32/12 | 3/3 | 5/3 | - |
| II экс. объект | 44/29 | 20/13 | 14/8 | 4/4 | 6/4 | - |
| III экс. объект | 72/32 | 3/2 | 55/18 | 6/6 | 5/3 | 3/3 |
| Всего по месторождению | 196/103 | 60/39 | 104/40 | 13/13 | 16/10 | 3/3 |

Во время проведения ГДИС с 2007г по 2014г не были определены такие основные фильтрационные параметры пласта, как проницаемость, проводимость, гидропроводность, пьезопроводность, скин-фактор и т.д., так как в этот период на месторождении проводились лишь режимные исследования с целью определения продуктивности. Следует отметить, что гидродинамические исследования с определением этих основных параметров проводились в основном в 2004-2007гг.

По результатам выполненных замеров динамических и статических уровней расчетным путем определялись забойные и пластовые давления. Диагностические исследования (динамометрирование) действующего фонда скважин, оборудованных ШСНУ, были выполнены аппаратным комплексом «Сиддос-автомат».

В процессе интерпретации восстановления уровня были определены фильтрационно-емкостные свойства пласта, состояние призабойной зоны скважины, коэффициент продуктивности и путем экстраполяции рассчитывались пластовые давления.

Интерпретация данных проводилась собственными силами ЦИР, организациями ТОО «Алстрон» и Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» при помощи специализированного программного продукта «PanSystem» и «Saphir».

На месторождении проводятся также проводятся режимные исследования с целью определения продуктивности. Режимные исследования МУО проводились по общепринятой методике. Скважины исследовались на трех, четырех режимах, с замером дебитов на каждом режиме, замером динамических уровней, трубного и затрубного давлений, отбором поверхностных проб скважинной продукции. По каждой скважине строились индикаторные кривые. По наклону индикаторной диаграммы определялся коэффициент продуктивности.

Большинство исследований за отчетный период проводились на трех режимах. Практически во всех случаях при построении индикаторных диаграмм, режимные точки ложатся на одной прямой линии (прямые индикаторные кривые), то есть аппроксимирующие прямые, проходящие через начало координат, отлично коррелируются с данными.

Также, качество выполняемых исследований на месторождении в целом удовлетворительные, так как все добывающие скважины – это механизированный фонд, что в свою очередь при проведении ГДИС, вызывают некоторые трудности. Это связано с такими причинами, как невозможностью спуска глубинного манометра в скважины оборудованными ШГН и ЭВН не извлекая насос на поверхность, допущения огромных погрешностей при прослеживании уровня, то есть невозможности точно пересчитывать уровни в забойные давления (т.к. неправильный учет плотности флюида дают большие погрешности).

Степень достоверности полученных данных по результатам выполненных исследований находится в допустимых пределах, что отражает достоверность полученных параметров пласта и призабойной зоны.

I эксплуатационный объект (горизонты J-I, II, III, IV-1,2,3 Юго-Восточного крыла)

По I объекту гидродинамическими исследованиями охвачены горизонты J-II, III, IV и скважины, совместно эксплуатирующиеся на нескольких горизонтах. С начала разработки по данному объекту было произведено 77 исследования по 40 скважинам. За период 2021-01.09.2023гг по данному объекту проведены 10 исследований. По результатам обработанных гидродинамических исследований с нахождением основных гидродинамических параметров значение проницаемости изменяется в интервале от 7,33*10-3 мкм2 до 110,92*10-3 мкм2, среднее значение составило 39,05*10-3 мкм2. Коэффициент продуктивности изменяются в пределах от 0,1 м3/(сут*МПа) до 125,9 м3/(сут*МПа), среднее значение – 39,3 м3/(сут*МПа), у пробуренной скважины №212 коэффициент продуктивности имеет максимальное значение по данному объекту (125,9 м3/(сут*МПа)). Скин-фактор был определен по 7 измерениям, в среднем составляя 1,02, данное значение скин-фактора свидетельствовует об умеренном загрязнений призабойной зоны скважин. Стоит отметить, что самое максимальное значение скин-фактора (13,9) наблюдалось в 2017г во время исследования КПД скважины №48. При повторном проведении исследования в 2021г на данной скважине значение скин-фактора снизилось до 1,6.

II эксплуатационный объект (горизонты J-I, II, III, IV, V, VI Юго-Западного крыла)

Ко II объекту приурочены горизонты J-I - J-VI. С начала разработки по объекту было произведено 44 исследования по 29 скважинам. За отчетный период было произведено 8 ГДИС по 8 скважинам. По результатам гидродинамических исследований, значение проницаемости находится в интервале от 1,7*10-3 мкм2 по скважине №112 (данная скважина в 2019г была переведена под закачку) до 654*10-3 мкм2 по скважине №122, расположенной в северо-восточной части объекта. Среднее значение проницаемости по объекту составляет 126,3*10-3 мкм2, скин-фактор равен -2,8, отрицательное значение скин-фактора свидетельствует о хорошем состоянии призабойной зоны скважин. Коэффициенты продуктивности изменяются в интервале от 0,07 до 33,65 м3/(сут*МПа), в среднем составляя 11,7 м3/(сут*МПа). Следует отметить, что район скважин, расположенный в западной части данного объекта, характеризуются низкой проницаемостью. По результатам интерпретации трех скважин №№8, 54, 112 проницаемость составила 13, 5, 1,7 *10-3 мкм2 соответственно.

III эксплуатационный объект (горизонты T-I, II, III, IV, V, VI, VII-А, Б, VIII периферии Юго-Восточного крыла

К III объекту приурочены триасовые горизонты. За отчетный период было проведено 4 исследования по 4 скважинам: 1 МУО и 3 КВД. По результатам ГДИС значения проницаемости варьируются в интервале от 1,54*10-3 мкм2 до 55,4*10-3 мкм2, среднее значение 21,9*10-3 мкм2. По результатам исследований наибольшие значения продуктивности отмечаются по скважине №93, расположенной в центральной части объекта (35,7 м3/(сут*МПа), наименьшее значение продуктивности по скважине №123 значение которой составляет 0,02 м3/(сут*МПа), в среднем по объекту коэффициент продуктивности равен 6,9 м3/(сут*МПа). Значение скин-фактора варьируется от -3,1 до 60,4. Максимальное значение скин-фактора получено по результатам интерпретации исследования КПД скважины №17 проведенной в 2019г. При этом значение истинного скин-фактора (Strue) составляет 40, а значение геометрического скина (Sp) равен 1,75. Во всех добывающих скважинах скин-фактор имеет отрицательное значение.

Таким образом, в целом качество и количество проведенных исследований удовлетворительное. По некоторым скважинам основные фильтрационные параметры не были определены. Причиной которых являются, как низкий динамический уровень, так и неоднозначность расчетных забойных давлений в связи с колебаниями уровня жидкости в затрубном пространстве и отсутствие периодичности замеров для корректировки расчетов.

Таблица 3.1.2 – Результаты гидродинамических исследований скважин с начала разработки на 01.09.2023г

| Наименование | Количество, ед. |  | Интервал изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | измерений |  |  |
| I эксплуатационный объект |  |  |  |  |
| Коэффициент продуктивности, м3/(сут*МПа) | 7 | 9 | 0,1-125,9 | 39,3 |
| Удельная продуктивность, м3/(м*сут*МПа) | 7 | 9 | 0,004-14,53 | 4,23 |
| Коэффициент приемистости, м3/(сут*МПа) | 3 | 5 | 5,51-13,36 | 7,89 |
| Удельная приемистость, м3/(м*сут*МПа) | 3 | 5 | 0,89-2,86 | 1,58 |
| Гидропроводность, 10-3*мкм2*м/мПа*с | 3 | 6 | 55,9-525 | 185,25 |
| Пьезопроводность, м2/с | 3 | 6 | 0,03-0,42 | 0,16 |
| Проницаемость, 10-3 мкм2 | 3 | 6 | 7,33-110,92 | 39,05 |
| II эксплуатационный объект |  |  |  |  |
| Коэффициент продуктивности, м3/(сут*МПа) | 13 | 15 | 0,07-33,65 | 11,7 |
| Удельная продуктивность, м3/(м*сут*МПа) | 13 | 15 | 0,002-3,55 | 0,89 |
| Коэффициент приемистости, м3/(сут*МПа) | 4 | 6 | 5,04-23,49 | 13,22 |
| Удельная приемистость, м3/(м*сут*МПа) | 4 | 6 | 0,29-3,91 | 1,18 |
| Гидропроводность, 10-3*мкм2*м/мПа*с | 9 | 13 | 7,32-215,15 | 97,02 |
| Пьезопроводность, м2/с | 9 | 13 | 0,0005-6,6 | 0,54 |
| Проницаемость, 10-3 мкм2 | 9 | 13 | 1,7-654 | 126,3 |
| III эксплуатационный объект |  |  |  |  |
| Коэффициент продуктивности, м3/(сут*МПа) | 5 | 6 | 0,04-6,02 | 2,86 |
| Удельная продуктивность, м3/(м*сут*МПа) | 5 | 6 | 0,002-1,33 | 0,49 |
| Коэффициент приемистости, м3/(сут*МПа) | 2 | 2 | 5,42-5,85 | 5,64 |
| Удельная приемистость, м3/(м*сут*МПа) | 2 | 2 | 0,73-1,17 | 0,95 |
| Гидропроводность, 10-3*мкм2*м/мПа*с | 6 | 7 | 27,9-699,6 | 177,41 |
| Пьезопроводность, м2/с | 6 | 7 | 0,0003-0,16 | 0,063 |
| Проницаемость, 10-3 мкм2 | 6 | 7 | 1,54-55,4 | 21,9 |

Характеристика энергетического состояния залежей

Оценка энергетического состояния нефтяных и газонефтяных залежей месторождения Б.Жоламанов проводилась с использованием результатов замеров статических и динамических уровней. Значения пластовых давлений были рассчитаны на середину интервала перфорации, далее на глубину ВНК по каждому объекту. Значения забойных давлений были приведены на середину интервала перфорации. Расчет производится следующим образом:

Рприв=Рзам+0,1*ρж*(Нприв–Нзам)                                                                                                                (1)

где

ρж=ρв*W/100%+ρн*(1-W/100%), г/см3                                                                                               (2)

ρв – плотность воды, г/см3, ρн – плотность нефти, г/см3

W – обводненность продукции, %.

Количество проведенных замеров по эксплуатационным объектам с 2021г по 01.09.2023г приведено в таблице 3.1.4. Как видно из таблицы количество проведённых замеров удовлетворительное. Всего по месторождению за отчетный период проведены:

- Замеры статических уровней жидкости – 762 замеров по 49 эксплуатационным скважинам;

- Замеры динамических уровней жидкости – 2326 замеров по 47 эксплуатационным скважинам.

Таблица 3.1.4 – Количество проведенных замеров уровней по объектам за отчетный период

| Вид замера |  | Объекты |  |  | В целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| Замеры статического уровня | кол. изм. | 358 | 259 | 145 | 762 |
|  | кол. скв. | 20 | 18 | 11 | 49 |
| Замеры динамического уровня | кол. изм. | 1032 | 863 | 431 | 2326 |
|  | кол. скв | 20 | 18 | 9 | 47 |

Начальные пластовые давление определены при опробовании скважин начальных стадиях. Значения начальных и текущих пластовых давлений по объектам приведены в таблице 3.1.5. Как видно из данной таблицы, значительного снижения пластового давления практически по всем объектам не наблюдается. Кроме III объекта, по которому наблюдается сравнительно большее снижение пластового давления по сравнению с другими объектами.

Таблица 3.1.5 – Распределение начального и текущего пластового давления по объектам разработки

| Объект | Начальное пластовое давление, МПа | Тек. пластовое давление, МПа | Снижение от начального, МПа | Давление насыщения, МПа | Тек. Забойное давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возвратный | 2,1 | - | - | 0,5 | - |
| I (Юго-Восточное крыло) | 4,1 | 3,8 | 0,3 | 0,9 | 3,2 |
| II (Юго-Западное крыло) | 6,0 | 5,1 | 0,9 | 2,7 | 4,3 |
| III (Периферия Юго-Восточного крыла) | 10,9 | 7,2 | 3,7 | 4,6 | 2,1 |

Ниже приведена характеристика энергетического состояния по объектам.

I объект (Юго-Восточное крыло)

На отчетную дату на объекте находятся 18 добывающих скважин. Начальное пластовое давление по объекту – 4,1 МПа, давление насыщения в среднем – 0,9 МПа. Замеры статического уровня по объекту проводились в 20 скважинах, из значений которых были определены текущие средневзвешенные пластовые давления, в среднем составляя 3,8 МПа, что на 0,3 МПа ниже начального. На отчетную дату резких изменений пластовых давлений по объекту не наблюдается.

Для наглядности на рисунке 3.1.1 приведена динамика изменения пластового и забойного давлений.

Рис. 3.1.1 – Динамика пластового, забойного давлений и закачки воды по скважинам І объекта

Как видно из рисунка, значения текущих пластовых давлений по сравнению с начальным пластовым давлением снизилось незначительно.

По замерам динамических уровней расчетным путем вычислены забойные давления на середину интервала перфорации. В среднем по объекту расчетное забойное давление составляет 3,2 МПа.

В целом залежи I объекта на дату отчета работают на искусственном водонапорном режиме.

II объект (Юго-Западное крыло)

На дату составления отчета на объекте работают 18 добывающих скважин. Начальное пластовое давление составляет 6 МПа. Давление насыщения по объекту составляет 2,7 МПа. Текущее пластовое давление составило в среднем 5,1 МПа. За период разработки пластовое давления снизилось на 0,9 МПа от начального и находится выше давления насыщения.

На рисунке 3.1.2 приведена динамика изменения пластового и забойного давлений по объекту в целом. Как видно из рисунка, значительного снижения пластового давления по II объекту не наблюдается.

Забойное давление в среднем составляет 4,3 МПа.

Рис. 3.1.2 – Динамика пластового, забойного давлений и закачки воды по скважинам ІI объекта

Периферия Юго-Восточного крыла

III объект

На дату отчета объект разрабатывается 8 добывающими скважинами. Начальное пластовое давление по объекту – 10,9 МПа. Давление насыщения в среднем по объекту 4,6 МПа. Текущие пластовое давление определено по результатам статических замеров в 11 скважинах. Среднее текущие пластовое давление составляет 7,2 МПа, что ниже начального пластового давления на 3,7 МПа.

Ниже на рисунке 3.1.3 приведена динамика изменения пластового и забойного давлений данного объекта. По результатам динамических уровней определено забойное давление – 2,1 МПа.

Рис. 3.1.3 – Динамика пластового и забойного давления, добычи жидкости по скважинам ІII объекта

Возвратный объект

До 2016г объект разрабатывался 1 добывающей скважиной №70 (Не «А» Юго-Восточного крыла), нагнетательных скважин, работающих на данный объект нет. Текущее пластовое давление на дату отчета не определено, так как скважина на дату отчета находится в консервации.

Пластовое давление скважины №70 по результатам 3 замеров статического уровня, в среднем составляло 1,6 МПа. По 10 замерам динамических уровней забойное давление изменялось от 0,56 МПа до 0,64 МПа, в среднем составляя 0,6 МПа.

Выводы и рекомендации:

- По месторождению все объекты разрабатываются на искусственном водонапорном режиме. Все скважины, охваченные исследованиями, работали механизированным способом. В целом, качество и количество проведенных ГДИС удовлетворительное;

- В целом по месторождения энергетическое состояние залежи характеризуется как стабильное, существенного снижения пластового давления по всем объектам не наблюдается, что обусловлено по большей части активностью подошвенных вод, а также рациональностью действующей системы ППД. Однако дальнейшая закачка воды вероятнее всего приведет к скорейшему обводнению эксплуатационного фонда скважин, поскольку текущая среднегодовая обводненность по объектам составляет: 86,3% - I объект; 93,9% - II объект; 84,4% - III объект. Учитывая также нарастающий рост обводненности по объектам за последние несколько лет, рекомендуется продолжить дальнейшую разработку без системы ППД (подробная информация представлено в разделе 3.2 – характеристика системы ППД);

- В дальнейшем для контроля за энергетическим состоянием залежей следует продолжить проведение замеров пластового (статических уровней) и забойного давления (динамических уровней) не реже 1 раза в квартал и проведение гидродинамических исследований.