3.2. Анализ технологических показателей и текущего состояния разработки

Промышленная разработка месторождения осуществляется с 1986г. Действующим проектным документом является «Уточненный проект разработки месторождения Б.Жоламанов» (Письмо КомГео №27-5-527-И от 15.03.2016г), согласно которому, выявленные горизонты и подсчетные объекты на дату ее составления, были выделены в эксплуатационные объекты. Таким образом, на месторождении выделены 3 основных объекта и 1 возвратный:

- I объект – юрские горизонты Юго-Восточного крыла (Ю-I, II, III, IV-1, IV-2, IV-3);

- II объект – юрские горизонты Юго-Западного крыла (Ю-I, II, III, IV, V, VI);

- III объект – триасовые горизонты на периферии Юго-Восточного крыла (T-I, II, III, IV, V, VI, VII-А, VII-Б, VIII);

- Возвратный объект – неокомские горизонты Юго-Восточного крыла (Ne-А+Б).

В 2021г был выполнен «Анализ разработки …» (Протокол ЦКРР №20/17 от 24-25 ноября 2021г), в рамках которого были уточнены проектные решения и технологические показатели разработки на 2021-2023гг, на основе которых в настоящее время ведется разработка месторождения.

3.2.1 Анализ структуры фонда скважин, текущих дебитов и технологических показателей разработки

По состоянию на 01.07.2023г весь пробуренный фонд составляет 122 скважины (рис. 3.2.1.1). В эксплуатационном фонде добывающих скважин находятся 44 ед, из которых 2 ед. (№№ 8, 82) в простое. Все скважины действующего добывающего фонда эксплуатируются механизированным способом (12 ШГН, 30 ЭВН).

В нагнетательном фонде числятся 14 скважин, из которых одна скважина №47 находится в бездействии.

В консервации 15 скважин (№№19, 23, 36, 40, 41, 45, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 203).

В контрольный фонде числится одна скважина №121.

В ожидание ликвидаций находится скважина №77, которая ранее числилась в нагнетательном фонде.

Фонд ликвидированных скважин составляет 44 ед., из них по геологическим причинам ликвидировано 19 ед. (№№2в, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 30, 34, 31, 35, 37, 55, 70, 74, 75, 86н, 87н, 88), по техническим причинам - 25 ед. (№№1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 26, 28, 29, 33, 42н, 46н, 49, 50, 56н, 60, 61, 65н, 80).

Фонд водозаборных скважин составляет 3 ед. (№№32, 2006, 2007), все скважины на дату отчта находятся в бездействии.

Рис. 3.2.1.1 - Характеристика фонда скважин в целом по месторождению на 01.07.2023г

Распределение пробуренного фонда скважин по объектам разработки и категориям по состоянию на 01.07.2023г представлено в таблице 3.2.1.1.

По состоянию на 01.07.2023г по I объекту общий пробуренный фонд скважин составляет 40 ед., из них в добывающем фонде числятся 18 ед. (№№ 5, 51, 62, 71, 72, 76, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 212, 213, 114, 217). Все эксплуатационные добывающие скважины работают механизированным способом (ЭВН). В нагнетательном фонде находятся 5 действующих скважин (№№ 48, 52, 57, 58, 63).

В консервации числятся 3 скважины (№№ 40, 41, 73), а также в фонде водозаборных скважин в бездействии находятся 3 скважины (№№ 32, 2006, 2007).

По II объекту по состоянию общий пробуренный фонд скважин составляет 35 ед., в том числе действующих добывающих скважин 18 ед. (№№ 2, 8, 43, 64, 78, 79, 81, 82, 83, 109, 113, 114, 115, 116, 122, 200, 201, 214). Все скважины действующего добывающего фонда эксплуатируются механизированным способом, в том числе 12 скважин ЭВН и 4 скважины ШГН, в простое 4 скважины. В нагнетательном действующем фонде находятся 5 скважины (№№ 54, 59, 84, 111, 112).

В консервации находится одна скважина №53.

На дату составления отчета весь пробуренный фонд III объекта составляет 47 скважин, в том числе в добывающем фонде находятся 8 ед. (№№ 44, 85, 117, 118, 119, 120, 123, 205). Все скважины действующего добывающего фонда эксплуатируются механизированным способом (ШГН). В нагнетательном фонде находятся 4 скважины (№№ 17, 21, 47, 89), из них одна скважина №47 в бездействии.

В консервации находятся 11 скважин (№№ 19, 23, 36, 45, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 203), а также одна скважина №121 числится в наблюдательном фонде.

На Возвратный объект за все время работали скважины №№41, 49, 70, 76, 77, которые пребывали небольшой отрезок времени. Скважины №№49, 70 и 77 были ликвидированы, скважина  №41 в консервации, а скважина №76 переведена на I эксплуатационный объект.

На месторождении продуктивными являются неокомские и юрские горизонты на Юго-восточном крыле, триасовые горизонты в периферийной части Юго-восточного крыла и юрские горизонты на Юго-западном крыле. На дату отчета в разработке находятся 3 основных эксплуатационных объекта, возвратный объект не разрабатывается.

В таблице 3.2.1.2 представлена динамика распределения действующего фонда скважин по дебитам нефти на дату отчета 01.07.2023г.

Таблица 3.2.1.1 – Характеристика фонда скважин месторождения по состоянию на 01.07.2023г

| Наименование | Категория | I объект |  | II объект |  | III объект |  | Всего по мест. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | № скважин | Кол-во | № скважин | Кол-во | № скважин |  |
| Фонд добывающих скважин | Действующие | 18 |  | 18 |  | 8 |  | 44 |
|  | -ЭВН | 18 | 5, 51, 62, 71, 72, 76, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 212, 213, 217 | 12 | 43, 78, 81, 83, 109, 113, 114, 115, 116, 200, 201, 214 | 0 | - | 30 |
|  | -ШГН | 0 | - | 4 | 2, 64, 79, 122 | 8 | 44, 85, 117, 118, 119, 120, 123, 205 | 12 |
|  | -в простое | 0 | - | 2 | 8, 82 | 0 | - | 2 |
|  | В бездействии | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|  | Всего | 18 |  | 18 |  | 8 |  | 44 |
| Фонд нагнетательных скважин |  | 5 | 48, 52, 57, 58, 63 | 5 | 54, 59, 84, 111, 112 | 3 | 17, 21, 89 | 13 |
|  | В бездействии | 0 | - | 0 | - | 1 | 47 | 1 |
|  | В ожид. ликвидации | 0 | - | 0 | - | 1 | 77 | 1 |
|  | Всего | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |
| В консервации |  | 3 | 40, 41, 73 | 1 | 53 | 11 | 19, 23, 36, 45, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 203 | 15 |
| Фонд водозаборных скважин | Действующие | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|  | В бездействии | 3 | 32, 2006, 2007 | 0 | - | 0 | - | 3 |
|  | Всего | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |
| Контрольные скважины | Наблюдательные | 0 | - | 0 | - | 1 | 121 | 1 |
| Фонд ликвидированных скважин | -по геологическим причинам | 2В, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 55, 70, 74, 75, 86н, 87н, 88 |  |  |  |  |  | 19 |
|  | -по техническим причинам | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 26, 28, 29, 33, 42н, 46н, 49, 50, 56н, 60, 61, 65н, 80 |  |  |  |  |  | 25 |
|  | Всего | 44 |  |  |  |  |  |  |
| Общий пробуренный фонд |  | 40 |  | 35 |  | 47 |  | 122 |

Таблица 3.2.1.2 – Динамика распределения действующего фонда скважин объектов разработки по дебиту нефти по состоянию на 01.07.2023г

| Объект | Фонд скважин | Средний дебит нефти, т/сут | Диапазон изменения дебитов нефти, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | q≤2,5 |  | 2,5<q≤5 |  | 5<q≤7,5 |  | 7,5≤q |  |
|  |  |  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| I | 18 | 4,3 | 5 | 27,8 | 7 | 38,9 | 4 | 22,2 | 2 | 11,1 |
| II | 18 | 2,1 | 10 | 55,6 | 8 | 44,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| III | 8 | 2,4 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 |
| В целом по месторождению | 44 | 3,1 | 21 | 47,7 | 16 | 36,4 | 4 | 9,1 | 3 | 6,8 |

С момента реализаций «АР-2021г» из бурения была введена одна новая горизонтальная скважина №217 в августе 2021г. Начальные показатели дебита нефти и обводненности составляли 14,0 т/сут и 38,9%. За первые 10 месяцев работы по скважине наблюдается стабильная добыча нефти в усредненном размере – 325 т в месяц, а после постепенное снижение. После проведения ПРС по замену привода в ноябре 2022г дебит нефти возрос с 4,5 до 6,1 т/сут. На дату проекта показатели по дебиту нефти и обводненности составили 7,7 т/сут и 88,2%. За все время эксплуатации скважины накопленная добыча нефти и жидкости составили 6,2 и 32,1 тыс.т.

Рис. 3.2.1.2 – Динамика эксплуатаций скважины №217

Анализ технологических показателей

Как видно из рисунка 3.2.1.3 основная доля накопленной добычи нефти (44%) приходится на III объект разработки, что обусловлено рядом факторов, основными из которых являются гидродинамические и флюидальные характеристики триасовых горизонтов периферии Юго-восточного крыла, заметно отличающиеся в лучшую сторону от аналогичных характеристик остальных горизонтов, в силу своего геологического расположения. В целом по месторождению накопленная добыча нефти составляет 1938,3 тыс.т, выработанность запасов нефти на 01.07.2023г составляет 57,1%.

Рис. 3.2.1.3 - Распределение текущей и накопленной добычи нефти по объектам разработки

Динамика основных технологических показателей разработки по эксплуатационным объектам, а также по месторождению в целом с начала промышленной разработки представлена на рисунках 3.2.1.4-3.2.1.7, а в таблицах 3.2.1.3-3.2.1.7.

I объект разработки (юрские горизонты Юго-восточного крыла)

В 2021г добыча нефти составила 22,5 тыс.т, добыча жидкости 195,4 тыс.т. Согласно плану «АР-2021г», в данном году была введена из бурения горизонтальная скважина №217, среднегодовой дебит по ней составил 11,5 т/сут, что в 3,5 раз больше дебита переходящего фонда добывающих скважин, обводненность по новой скважине составила 57,6%, в то время как обводненность существующих скважин составляет 89,1%.

В 2022г добыча нефти немного выше показателя прошлого года и составила 25,8 тыс.т, средний дебит нефти добывающих скважин вырос на 0,5 т/сут, добыча жидкости составила 191,3 тыс.т. Фонд добывающих скважин уменьшился по сравнению со значением предыдущего года на 1 ед., скважина №73 была переведена в консервацию и теперь добывающий фонд составляет 18 скважин. Фонд нагнетательных скважин составляет 5 ед., все из которых являются действующими, так как скважины №№48, 52, 57, 63, простаивающие в прошлом году, были введены в эксплуатацию.

За первое полугодие 2023г добыча нефти составила 14,1 тыс.т, добыча жидкости 103,4 тыс.т, средний дебит на уровне 4,5 т/сут, что в целом вырос на 0,5 т/сут, как и в прошлом году, дебит жидкости составил 32,8 т/сут. Среднегодовая обводненность составила 86,3%, в целом показатель на уровне прошлого года. Фонд добывающих скважин остался без изменения (18 ед.), также, как и фонд нагнетательных скважин (5 ед.).

В целом, на конец 2023г годовая добычи нефти составила 28,3 тыс.т, такая высокая добыча обусловлено работой горизонтальной скважины №217, добыча жидкости предположительно составит 139,0 тыс.т. Накопленная добыча нефти и жидкости на конец 2023г составят 544,0 и 2123,0 тыс.т.

На дату составления настоящего отчета общий отбор нефти по I объекту составил 529,9 тыс.т, что соответствует выработке 40,6% извлекаемых запасов и коэффициенту нефтеизвлечения в 0,173 доли ед.

Рис. 3.2.1.4 - График разработки I объекта

II объект разработки (юрские горизонты Юго-западного крыла)

В 2021г добыча нефти практически на уровне значения предыдущего года и составила 11,3 тыс.т, добыча жидкости 173,3 тыс.т. Фонд скажин остался на уровне предыдущего года, дебит нефти составил 1,9 т/сут при обводненности продукции 93,5%, добыча газа за год составила 0,589 млн.м3.

На 2022г добыча нефти по объекту составила 12,0 тыс.т, добыча жидкости – 180,1 тыс.т, что немного выше показателей добычи прошлого года. Фонд добывающих и нагнетательных скважин с прошлого года остался неизменным и составил 18 добывающих и 5 нагнетательных скважин. Фонд добывающих скважин не менялся с 2019г и составляет 18 ед. Фонд нагнетательных скважин также аналогичен значению предыдущего года и составляет 5 ед.

За 6 месяцев 2023г добыча нефти и жидкости составили 5,6 и 91,8 тыс.т, при отборе от НИЗ – 56,9%. Согласно расчету ожидается, что годовые отборы по нефти и жидкости составят 12,0 и 127,2 тыс.т, а среднегодовая обводненность в размере 90,5%. Согласно «АР-2021г» масштабные ГТМ по данному объекту в период 2021-2023гг не предусматривались.

Согласно рис. 3.2.1.5 за последние несколько лет наблюдается тенденция снижении дебита нефти и роста обводненности, связано это с увеличением режимов работы скважин в 2017г, что привело к последующему росту обводненности и снижению дебитов нефти.

На дату отчета накопленная добыча нефти составляет 561,3 тыс.т, текущий КИН составляет 0,241 доли ед. Накопленная добыча газа на уровне 26,355 млн.м3.

Рис. 3.2.1.5 - График разработки II объекта

III объект разработки (триасовые горизонты Юго-восточного крыла)

В 2021г добыча нефти составила 8,7 тыс.т, что ниже на 3,2 тыс.т за прошлый год (11,8 тыс.т), данное снижение связано с меньшим фондом действующих добывающих скважин (-1ед.), дебит нефти составил 3,1 т/сут, связано это с ростом обводненности продукции до 84,7%, что выше, чем в предыдущем году (78,9%) на 5,7%. Фонд добывающих и нагнетательных скважин составили 8 и 5 ед., из которых нагнетательная скважина №203 находится в бездействии и одна скважина №77 в ожидании ликвидации.

В 2022г добыча нефти снизилась по сравнению с предыдущим годом на 1,5 тыс.т и составила 7,2 тыс.т, добыча жидкости и газа составили 43,6 тыс.т и 0,384 млн.м3 соответственно, при обводненности продукции 83,4%. По фонду добывающих скважин не наблюдаются изменения по сравнению с предыдущим годом, число скважин составило 8 ед. За описываемой год, из нагнетательного фонда скважина №203 была переведена в консервацию, а скважина №89 в бездействие, тем самым действующий нагнетательный фонд на конец года состоял из 2 ед.

За первое полугодие текущего года отборы по нефти и жидкости составили 3,4 и 21,7 тыс.т, при обводненности – 84,4%. В целом, согласно ожидаемой добычи, наблюдается снижение добычи нефти и жидкости, как и за предыдущие 2 года, тем самым составив 6,7 и 28,3 тыс.т. Как и в случае со II объектом разработки, по данному объекту наблюдается снижение дебитов нефти и рост обводненности. Также за текущий год нагнетательная скважина №89 была введена в действие.

На дату отчета накопленная добыча нефти по объекту составляет 841,9 тыс.т, что соотвествует выработке извлекаемых запасов 81,6%, текущий КИН достиг значения 0,90 доли ед. Накопленная добыча газа на уровне 64,824 млн.м3.

Рис. 3.2.1.6 - График разработки III объекта

Возвратный объект (неокомские горизонты Юго-восточного крыла)

На отчетную дату объект не разрабатывается, так как добывающие скважины I объекта, предусмотренные для перевода на возвратный объект, работают с дебитами нефти более 2,5 т/сут. В 2015г объект разрабатывался только одной скважиной (№70), которая с 2011г работала со среднесуточным дебитом нефти 0,3 т/сут и обводненностью продукции до 38%, однако скважина №70 в 2016г выбыла в консервацию.

С начала разработки по объекту добыто 2,6 тыс.т нефти и 5,8 тыс.т жидкости. Отбор от начальных извлекаемых запасов – 5,4%. Текущий КИН – 0,004 доли ед.

В целом по месторождению

В 2021г добыча нефти составила 42,5 тыс.т, добыча жидкости на уровне 415,0 тыс.т, добыча газа – 2,250млн.м3. Фонд добывающих скважин составляет 45 ед. Дебит нефти составил 2,9 т/сут при обводненности продукции 90,0%.

В 2022г наблюдается положительная тенденция по дебиту нефти, который по сравнению с прошлым годом увеличился с 2,8 до 3,0 т/сут, обводненность продукции также снизилась с прошлого года с 90 до 89%. Данный эффект обусловлен успешным вводом из бурения во второй половине прошлого года скважины №217, которая вступила в эксплуатацию с начальными дебитом нефти и обводненностью в 14 т/сут и 40% соответственно. Таким образом в целом за год было отобрано 45,5 тыс.т нефти и 418,7 тыс.т жидкости, при добывающем фонде в 44 скважины и 14 нагнетательных скважинах.

На дату отчета добыча нефти, жидкости и растворенного газа составили 23,1 тыс.т, 216,9 тыс.т и 0,995 млн.м3 соответственно. Фонд добывающих и нагнетательных скважин за 6 месяцев эксплуатации остались неизменным. Среднегодовая обводненность также не изменилась и составила 89%.

На конец 2023г отборы по нефти, жидкости и растворенному газу составят 47,0 тыс.т, 294,5 тыс.т и 1,329 млн.м3 соответственно. Ожидаемые отборы от НИЗ и КИН составляют 57,8% и 0,233 доли ед.

В целом по месторождению накопленная добыча нефти составляет 1938,3 тыс.т, что соответствует выработке запасов 57,1%, текущий КИН достиг значения 0,230 доли ед. За последние 2 с половины года отмечается рост добычи нефти, что обусловлено положительной работой новой скважины №217.

Рис. 3.2.1.7 - График разработки месторождения в целом

Таблица 3.2.1.3 – Динамика основных показателей разработки I объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 01.07.2023 | На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 22,5 | 25,8 | 14,1 | 28,3 |
|  | в том числе: из новых скважин | 1,5 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | из переходящих скважин | 21,0 | 25,8 | 14,1 | 28,3 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 490,0 | 515,8 | 529,9 | 544,0 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,160 | 0,169 | 0,173 | 0,178 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 1,172 | 1,351 | 0,608 | 0,810 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 17,695 | 19,046 | 19,654 | 19,856 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 52,0 | 52 | 43 | 29 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 2,2 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,7 | 3,2 | 1,8 | 3,6 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 37,5 | 39,5 | 40,6 | 41,7 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 88,5 | 86,5 | 86,3 | 79,7 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 89,1 | 86,5 | 86,3 | 79,7 |
|  | новых скважин | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 195,4 | 191,3 | 103,4 | 139,0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из переходящих скважин | 191,8 | 191,3 | 103,4 | 139,0 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 1868,9 | 1894,7 | 1998,1 | 2033,7 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 40,0 | 34,3 | 30,2 | 35,8 |
|  | накопленная | 1740,2 | 1774,4 | 1804,6 | 1810,3 |
| 14 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, % текущая | 21,7 | 18,9 | 30,8 | 26,7 |
|  | накопленная | 95,4 | 95,7 | 92,5 | 91,1 |
| 15 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом с других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | перевод на возвратный объект | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | на ликвидацию | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в ожидании ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
|  | по жидкости | 30,4 | 29,7 | 32,8 | 32,9 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | по жидкости | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 64,6 | 31,3 | 33,3 | 33,8 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,95 |

Таблица 3.2.1.4 - Динамика основных показателей разработки II объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 01.07.2023 | На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 11,3 | 11,96 | 5,6 | 12,0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | из переходящих скважин | 11,3 | 12,0 | 5,5 | 11,9 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 543,8 | 555,7 | 561,3 | 567,8 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,234 | 0,239 | 0,241 | 0,244 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 0,589 | 0,634 | 0,242 | 0,333 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 25,479 | 26,113 | 26,4 | 26,446 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 45,0 | 53,0 | 43,0 | 27,7 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,5 | 2,7 | 1,3 | 2,8 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 55,1 | 56,3 | 56,9 | 57,6 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 93,5 | 93,4 | 93,9 | 90,5 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 93,5 | 93,4 | 93,9 | 90,5 |
|  | новых скважин | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 93,2 |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 173,3 | 180,1 | 91,8 | 127,2 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,1 |
|  | из переходящих скважин | 173,3 | 180,1 | 90,6 | 125,0 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 2108,9 | 2289,0 | 2380,8 | 2416,2 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 201,2 | 146,1 | 67,4 | 79,7 |
|  | накопленная | 1799,4 | 1945,5 | 2012,9 | 2025,2 |
| 14 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, % текущая | 124,2 | 86,8 | 78,7 | 66,5 |
|  | накопленная | 86,8 | 86,8 | 86,5 | 85,8 |
| 15 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | перевод из другого объекта | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | перевод на другой объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | на ликвидацию | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в ожидании ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,9 |
|  | по жидкости | 29,4 | 31,5 | 30,1 | 31,0 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | по жидкости | 0,0 | 0,0 | 0,0062 | 0,0059 |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 120,5 | 73,7 | 74,5 | 75,2 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,95 |

Таблица 3.2.1.5 - Динамика основных показателей разработки III объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 01.07.2023 | На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 8,7 | 7,24 | 3,4 | 6,7 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из переходящих скважин | 8,7 | 7,2 | 3,4 | 6,7 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 831,3 | 838,5 | 841,9 | 845,2 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,385 | 0,388 | 0,390 | 0,391 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 0,451 | 0,384 | 0,145 | 0,186 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 64,295 | 64,679 | 64,824 | 64,865 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 106,0 | 53,0 | 43,0 | 27,8 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 4,1 | 3,6 | 1,7 | 3,5 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 80,6 | 81,3 | 81,6 | 81,9 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 84,7 | 83,4 | 84,4 | 76,3 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 84,7 | 83,4 | 84,4 | 76,3 |
|  | новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 56,7 | 43,6 | 21,7 | 28,3 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | из переходящих скважин | 56,7 | 43,6 | 21,7 | 28,3 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 1847,1 | 1890,7 | 1912,3 | 1918,95 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 108,7 | 129,1 | 76,9 | 90,6 |
|  | накопленная | 1619,4 | 1748,5 | 1825,4 | 1839,11 |
| 14 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, % текущая | 197,7 | 302,7 | 365,4 | 311,7 |
|  | накопленная | 74,6 | 79,0 | 81,7 | 82,0 |
| 15 | Ввод добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из контрольного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | перевод на другой объект | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | на ликвидацию | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в контрольный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из другого объекта | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
|  | по жидкости | 20,4 | 15,4 | 15,2 | 15,3 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | по жидкости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 117,2 | 169,6 | 141,6 | 142,5 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |

Таблица 3.2.1.6 - Динамика основных показателей разработки возвратного объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 0,052 | 0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0 | 0 |
|  | из переходящих скважин | 0,052 | 0 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Темп отбора от НИЗ, % | 0,11 | 0,00 |
| 5 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 0,11 | 0,00 |
| 6 | Отбор от НИЗ, % | 5,41 | 5,41 |
| 7 | Среднегодовая обводненность, % | 44,68 | 0,00 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 44,68 | 0,00 |
|  | новых скважин | 0 | 0,0 |
| 8 | Добыча жидкости, тыс.т | 0,094 | 0,0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0 | 0,00 |
|  | из переходящих скважин | 0,094 | 0,0 |
| 9 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 5,8 | 5,8 |
| 10 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 0 |
|  | переводом с I объекта | 0 | 0 |
| 11 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 1 |
|  | в том числе: в консервацию | 0 | 1 |
| 12 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 0 |
| 13 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 0 | 0 |
| 14 | Среднегодовой дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 0,3 | 0 |
|  | по жидкости | 0,4 | 0 |
| 15 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 0 | 0 |
| 16 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,45 | 0 |

Таблица 3.2.1.7 - Динамика основных показателей разработки в целом по месторождению

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 01.07.2023 | На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 43,3 | 45,5 | 23,1 | 47,0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 1,5 | - | - | - |
|  | из переходящих скважин | 41,7 | 45,5 | 23,1 | 47,0 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 1869,6 | 1915,16 | 1938,3 | 1962,2 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,222 | 0,227 | 0,230 | 0,233 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 2,250 | 2,398 | 0,995 | 1,329 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 107,650 | 110,048 | 111,043 | 111,377 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 52,0 | 52,7 | 43,0 | 28,3 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,8 | 3,0 | 1,6 | 3,2 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 55,0 | 56,4 | 57,1 | 57,8 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 90,0 | 89,1 | 89,3 | 84,0 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 90,2 | 89,1 | 89,3 | 84,0 |
|  | новых скважин | 57,6 | - | - | - |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 431,6 | 418,7 | 216,9 | 294,5 |
|  | в том числе: из новых скважин | 3,6 | - | - | - |
|  | из переходящих скважин | 428,0 | 418,7 | 216,9 | 294,5 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 5679,2 | 6097,9 | 6314,8 | 6392,38 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 349,9 | 309,5 | 174,5 | 206,1 |
|  | накопленная | 5159,0 | 5468,4 | 5643,0 | 5674,6 |
| 15 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | в том числе: из бурения | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из контрольного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 4 | 2 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 4 | 2 | 0 | 0 |
|  | в контрольный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 45 | 43 | 44 | 44 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 45 | 43 | 44 | 44 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из бездействия | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут, по нефти | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | по жидкости | 28,6 | 28,0 | 28,4 | 28,9 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 11,5 | - | - | - |
|  | по жидкости | 27,1 | - | - | - |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 108,8 | 80,6 | 74,2 | 74,8 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |

Сравнение проектных и фактических показателей разработки

Действующим проектным документом является «Анализ разработки месторождения Б.Жоламанов» (2021г), в котором к реализации был принят 2 вариант разработки с корректировкой технологических показателей на 2021-2023гг

Выделение эксплуатационных объектов осталось без изменений, но с учетом уточненного геологического строения месторождения (УПР-2016г):

- I объект – юрские горизонты J-I, J-II, J-III, J-IV (пл.-1,2,3) Юго-Восточного крыла;

- II объект – юрские горизонты J-I, J-II, J-III, J-IV, J-V, J-VI Юго-Западного крыла;

- III объект – триасовые горизонты T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII (пл.-а, б), T-VIII на периферии Юго-Восточного крыла;

- Возвратный объект – неокомский горизонт Ne (пласты а, б) Юго-Восточного крыла.

За период реализации Анализа разработки пробурена 1 новая горизонтальная скважина №217.

Согласно принятому к реализации варианту, разработка основных эксплуатационных объектов предусматривалась на искусственном упруговодонапорном режиме с внутриконтурным заводнением для поддержания пластового давления (ППД).

По состоянию на 01.07.2023г весь пробуренный фонд составляет 122 скважины. В эксплуатационном фонде добывающих скважин находятся 44 ед., в нагнетательном фонде числятся 15 ед., из которых скважина №47 находится в бездействии и скважина №77 в ожидании ликвидации, а также в консервации 15 ед.

Применяемая компоновка наземного и подземного оборудования добывающих и нагнетательных скважин соответствует условиям безопасной эксплуатации и добывным  возможностям скважин.

Основным осложняющим фактором при эксплуатации скважин на месторождении является выпадение асфальто-смолистых парафиновых отложений (АСПО) и обводнение добывающих скважин. Осложнения, связанные с выпадением АСПО в призабойной зоне скважины (ПЗС), в наземном и подземном оборудовании, обусловлены физико-химическими свойствами нефти. По классификации нефть неоком-среднеюрских горизонтов является парафинистой, а триасовых горизонтов - малопарафинистой. В настоящее время на месторождении по контрактной территории АО «Эмбамунайгаз» применяются промывки скважин горячей нефтью (ОГН). Данные мероприятия по защите от АСПО являются эффективными.

Преждевременное обводнение добывающих скважин ведет к потере нефти. В основном, обводнение скважин может быть следствием форсированного отбора нефти, организации закачки воды в нагнетательную скважину, а также естественным подтягиванием «своей» пластовой воды.

С целью контроля за разработкой на месторождении проводятся гидродинамические исследования, включающие в себя исследования МУО, КВУ, КПД, а также замеры статических и динамических уровней, по расчетам которых позволяют контролировать энергетическое состояние эксплуатационных объектов, добывные возможности и коллекторские свойства продуктивных пластов.

Для анализа расхождения фактических данных от проектных значений проведено сравнение основных показателей разработки по эксплуатационным объектам и в целом по месторождению, результаты которых представлены в таблицах 3.2.1.8-3.2.1.11.

Поскольку дата составление отчета 01.07.2023г, в сравнений проектных и фактических показателей разработки будут представлены результаты 6 месячной работы и фактические показатели на конец текущего года.

I эксплуатационный объект

В 2021г добыча нефти соответсвует проектной. В данном году была введена горизонтальная скважина №217 согласно проекту, при этом фактический фонд ниже на 1 ед, так как скважина №40 выбыла в консервацию. Дебит нефти соответсвует проектному значению и составляет 3,5 т/сут.

В 2022г добыча нефти составила 25,8 тыс.т, что незначительно выше от проектных значений, среднегодовая обводненность находится на уровне проектной превышая ее менее чем на 1%.  Дебит нефти фактически составляет 4,0 т/сут, при проектном дебите 3,8 т/сут, дебит жидкости превышает проектное значение (26,5 т/сут) на 3,2 т/сут и составляет 29,7 т/сут. Фонд добывающих скважин соответствует проектному 18 ед., однако при этом нагнетательный фонд включает 5 скважин, что на 1 меньше проектного.

За первое полугодие 2023г добыча нефти и жидкости составили 14,1 и 103,4 тыс.т, Дебиты по нефти и жидкости составили 4,5 и 32,8 т/сут. Среднегодовая обводненность на уровне 86,3%. Фонд добывающих скважин остался без изменения (18 ед.), также, как и фонд нагнетательных скважин (5 ед.). Текущий КИН составляет – 0,193 доли ед., что соответствует проекту. Отбор от НИЗ составляет 40,6%.

В целом годовая добыча нефти составляет 26,9 тыс.т, такая высокая добыча обусловлено работой горизонтальной скважины №217, добыча жидкости предположительно составит 196,5 тыс.т. Накопленная добыча нефти и жидкости на конец 2023г составят 542,6 и 2194,7 тыс.т.

II эксплуатационный объект

В 2021г фактическая добыча нефти составила 11,3 тыс.т, что незначительно меньше проектной (11,8 тыс.т) на 0,5 тыс.т, при это среднегодовой дебит нефти соответствует проектному дебиту – 1,9 т/сут. Добыча жидкости составила 173,3 тыс.т, что выше проектной добычи (164,1 тыс.т) на 9,2 тыс.т, что свою очередь оказывает на превышение уровня обводненности на 0,7% (92,8% по проекту и 93,5% по факту). Фонд добывающих и нагнетательных скважин полностью соответствуют проектным показателям и составили 18 и 5 ед.

В 2022г фактическая добыча нефти составила 12,5 тыс.т при проектной 11,4 тыс.т, что обеспечено за счет небольшого превышения фактического дебита нефти над проектным (1,9 т/сут по проекту и 2,1 т/сут по факту). Среднегодовая обводненность находится на уровне проектной и составляет 93,2%, за счет чего добыча жидкости также соответствует проектному значению и составляет 183,8 тыс.т. Скважина №81 была переведена на другой объект, в связи с чем фонд добывающих скважин составил 17 ед., что в целом соответствует проекту.

За первые 6 месяцев 2023г добыча нефти и жидкости составили 5,6 и 91,8 тыс.т, при отборе от НИЗ – 56,9%. Дебиты по нефти и жидкости составили 1,8 и 30,1 т/сут. Среднегодовая обводненность составила 93,9%. Фонд добывающих скважин увеличился на 1 ед. путем перевода скважины №81 из другого объекта.

В целом за 2023г годовые отборы по нефти и жидкости составят 10,7 и 174,3 тыс.т, а среднегодовая обводненность в размере 93,9%. Согласно «АР-2021г» масштабные ГТМ по данному объекту в период 2021-2023гг не предусматривались.

III эксплуатационный объект

В 2021г добыча нефти ниже проектной на 2,3 тыс.т, отставание связано с более низким дебитом нефти (-0,6 т/сут) и более высокой фактической обводненностью (+5,4%). Фонд добывающих скважин на уровне проекта.

В 2022г добыча нефти составила 7,2 тыс.т, что значительно ниже проектных значений, среднегодовая обводненность превышает проектную на 2,5%. Дебит нефти фактически составляет 2,6 т/сут, при проектном – 3,8 т/сут, дебит жидкости также ниже проектного значения и составляет 15,4 т/сут. Фонд добывающих скважин соответствует проектному равному 8 ед., однако при этом фонд действующих нагнетательных скважин меньше на 3 ед.

За первое полугодие текущего года отборы по нефти и жидкости составили 3,4 и 21,7 тыс.т, при обводненности – 84,4%. В целом согласно расчету предположительно ожидается снижение добычи нефти и жидкости, как и за предыдущие 2 года, тем самым составив 6,4 и 41,2 тыс.т. Как и в случае со II объектом разработки, по данному объекту наблюдается снижение дебитов нефти и рост обводненности.

На дату отчета накопленная добыча нефти по объекту составляет 841,9 тыс.т, что соотвествует выработке извлекаемых запасов 81,6%, текущий КИН достиг значения 0,390 доли ед. Накопленная добыча газа на уровне 64,824 млн.м3.

Возвратный объект

На дату отчета разработка данного объекта приостановлена.

С начала разработки по объекту добыто 2,6 тыс.т нефти и 5,4 тыс.т жидкости. Отбор от начальных извлекаемых запасов – 5,4%.

В целом по месторождению

В целом по месторождению расхождение фактической добычи нефти от проектной незначительное. Максимальное недостижение добычи нефти приходится на 2022г, основное несоответствие приходится на III эксплуатационный объект. Не смотря на несоответствие годовых отборов нефти с проектными за 2021-2022гг, по месторождению наблюдается небольшая тенденция роста дебита нефти и снижения обводненности. Данный результат обусловлен

В целом по месторождению можно отметить, что месторождения разрабатывается в соответствии с действующим проектным документом, а заложенные в нем проектные решения выполняются в полном объеме, за счет чего фактические показатели разработки также соответствуют проектным.

Текущий КИН составляет 0,230 доли ед., фактические накопленные показатели добычи составляют: по нефти – 1914,0 тыс.т. против проектных 1918,7 тыс.т., по жидкости – 6095,0 тыс.т. при проектном значении 6036,5 тыс.т. Отбор от НИЗ достиг 57,1%.

Таблица 3.2.1.8 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки I объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  |  | «АР-2021г» | Факт | «АР-2021г» | Факт | «АР-2021г» | Факт на 01.07.2023г | На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 22,7 | 22,5 | 25,0 | 25,8 | 22,5 | 14,1 | 28,3 |
|  | в том числе: из новых скважин | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из переходящих скважин | 20,4 | 21,0 | 25,0 | 25,8 | 22,5 | 14,1 | 28,3 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 490,1 | 490,0 | 515,9 | 515,8 | 538,4 | 529,9 | 544,0 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,160 | 0,160 | 0,192 | 0,169 | 0,201 | 0,173 | 0,178 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 0,340 | 1,172 | 0,374 | 1,351 | 0,337 | 0,608 | 0,810 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 11,051 | 17,695 | 12,862 | 19,046 | 13,199 | 19,654 | 19,856 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 15,0 | 52,0 | 15,0 | 52 | 15,0 | 43 | 29 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 1,1 | 2,2 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,7 | 2,7 | 6,7 | 3,2 | 6,5 | 1,8 | 3,6 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 37,5 | 37,5 | 59,8 | 39,5 | 62,4 | 40,6 | 41,7 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 85,8 | 88,5 | 85,6 | 86,5 | 86,2 | 86,3 | 79,7 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 86,9 | 89,1 | 85,6 | 86,5 | 0 | 86,3 | 79,7 |
|  | новых скважин | 50,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 160,4 | 195,4 | 173,8 | 191,3 | 163,1 | 103,4 | 139,0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 4,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из переходящих скважин | 155,8 | 191,8 | 173,8 | 191,3 | 163,1 | 103,4 | 139,0 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 1710,6 | 1868,9 | 1844,9 | 1894,7 | 2008 | 1998,1 | 2123,0 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 45,7 | 40,0 | 56,1 | 34,3 | 52,6 | 30,2 | 35,8 |
|  | накопленная | 1857,5 | 1740,2 | 1802,0 | 1774,4 | 1854,6 | 1804,6 | 1810,3 |
| 14 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, % текущая | 30,0 | 21,7 | 34,0 | 18,9 | 34 | 30,8 | 26,7 |
|  | накопленная | 110,6 | 95,4 | 99,7 | 95,7 | 94,5 | 92,5 | 87,5 |
| 15 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом с других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | перевод на возвратный объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | на ликвидацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в ожидании ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
|  | по жидкости | 23,8 | 30,4 | 26,5 | 29,7 | 26,1 | 32,8 | 32,9 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 16,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | по жидкости | 33,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 22,0 | 64,6 | 27,0 | 31,3 | 34,3 | 33,3 | 33,8 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 |

Таблица 3.2.1.9 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки II объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  |  | # «АР-2021г» | # факт | # «АР-2021г» | # факт | # «АР-2021г» | # Факт на 01.07.2023г | # На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 11,8 | 11,3 | 11,4 | 11,96 | 10,2 | 5,6 | 12,0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
|  | из переходящих скважин | 11,8 | 11,3 | 11,4 | 12,0 | 10,2 | 5,5 | 11,9 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 546,0 | 543,8 | 557,6 | 555,7 | 567,8 | 561,3 | 567,8 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,235 | 0,234 | 0,298 | 0,239 | 0,304 | 0,241 | 0,244 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 0,532 | 0,589 | 0,511 | 0,634 | 0,459 | 0,242 | 0,333 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 24,753 | 25,479 | 25,407 | 26,113 | 25,867 | 26,4 | 26,446 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 53,0 | 45,0 | 43,0 | 27,7 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,30 | 0,6 | 1,2 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,6 | 2,5 | 4,3 | 2,7 | 4,1 | 1,3 | 2,8 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 55,4 | 55,1 | 68,9 | 56,3 | 70,20 | 56,9 | 57,6 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 92,8 | 93,5 | 93,8 | 93,4 | 94,4 | 93,9 | 90,5 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 92,8 | 93,5 | 93,8 | 93,4 | 94,4 | 93,9 | 90,5 |
|  | новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 93,2 | 93,2 |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 164,1 | 173,3 | 184,4 | 180,1 | 183,7 | 91,8 | 127,2 |
|  | в том числе: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,1 | 2,1 |
|  | из переходящих скважин | 164,1 | 173,3 | 184,4 | 180,1 | 183,7 | 90,6 | 125,0 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 2114,6 | 2108,9 | 2292,1 | 2289,0 | 2475,8 | 2380,8 | 2417,3 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 131,4 | 201,2 | 151,5 | 146,1 | 149,9 | 67,4 | 79,7 |
|  | накопленная | 1749,6 | 1799,4 | 1883,4 | 1945,5 | 2033,3 | 2012,9 | 2025,2 |
| 14 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, % текущая | 85,5 | 124,2 | 88,0 | 86,8 | 88 | 78,7 | 66,5 |
|  | накопленная | 84,2 | 86,8 | 83,9 | 86,8 | 84,2 | 86,5 | 85,7 |
| 15 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | переводом из другого объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | перевод на другой объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | на ликвидацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в ожидании ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из ликвидации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
|  | по жидкости | 26,3 | 29,4 | 30,4 | 31,5 | 31,2 | 30,1 | 31,0 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | по жидкости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0062 | 0,0059 |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 75,8 | 120,5 | 87,4 | 73,7 | 86,4 | 74,5 | 75,2 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,95 |

Таблица 3.2.1.10 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки III объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  |  | # «АР-2021г» | # факт | # «АР-2021г» | # факт | # «АР-2021г» | # Факт на 01.07.2023г | # На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 11,0 | 8,7 | 9,9 | 7,24 | 11,0 | 3,4 | 6,7 |
|  | в том числе: из новых скважин | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | из переходящих скважин | 11,0 | 8,7 | 9,9 | 7,2 | 9,6 | 3,4 | 6,7 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 833,9 | 831,3 | 843,6 | 838,5 | 854,6 | 841,9 | 845,2 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,386 | 0,385 | 0,379 | 0,388 | 0,384 | 0,390 | 0,391 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 1,170 | 0,451 | 1,054 | 0,384 | 1,169 | 0,145 | 0,186 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 87,742 | 64,295 | 87,469 | 64,679 | 88,638 | 64,824 | 64,865 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 53,0 | 106,0 | 43,0 | 27,8 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,6 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 5,3 | 4,1 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 3,5 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 80,8 | 80,6 | 66,9 | 81,3 | 67,8 | 81,6 | 81,9 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 79,3 | 84,7 | 80,9 | 83,4 | 80,4 | 84,4 | 76,3 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 79,3 | 84,7 | 80,9 | 83,4 | 55,0 | 84,4 | 76,3 |
|  | новых скважин | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 53,1 | 56,7 | 52,2 | 43,6 | 56,2 | 21,7 | 28,3 |
|  | в том числе: из новых скважин | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,00 |
|  | из переходящих скважин | 53,1 | 56,7 | 52,2 | 43,6 | 52,9 | 21,7 | 28,3 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 1848,9 | 1847,1 | 1895,7 | 1890,7 | 1951,9 | 1912,3 | 1918,95 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 125,6 | 108,7 | 124,7 | 129,1 | 127,5 | 76,9 | 90,6 |
|  | накопленная | 1560,7 | 1619,4 | 1761,0 | 1748,5 | 1888,6 | 1825,4 | 1839,11 |
| 14 | Компенсация отборов жидкости в пластовых условиях, % текущая | 234,9 | 197,7 | 240,0 | 302,7 | 227,0 | 365,4 | 311,7 |
|  | накопленная | 71,8 | 74,6 | 79,3 | 79,0 | 82,9 | 81,7 | 82,0 |
| 15 | Ввод добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | из контрольного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | перевод на другой объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | на ликвидацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в контрольный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводов из другого объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 2,6 | 3,9 | 2,4 | 2,4 |
|  | по жидкости | 17,8 | 20,4 | 19,8 | 15,4 | 20,1 | 15,2 | 15,3 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | по жидкости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 51,8 | 117,2 | 51,4 | 169,6 | 52,5 | 141,6 | 142,5 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,95 |

Таблица 3.2.1.11 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки по месторождению

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  |  | # «АР-2021г» | # факт | # «АР-2021г» | # факт | # «АР-2021г» | # Факт на 01.07.2023г | # На конец 2023г |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 45,6 | 43,3 | 46,8 | 45,5 | 45,6 | 23,1 | 47,0 |
|  | в том числе: из новых скважин | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | из переходящих скважин | 43,3 | 41,7 | 46,8 | 45,5 | 44,1 | 23,1 | 47,0 |
| 2 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 1871,9 | 1869,6 | 1918,7 | 1915,2 | 1964,3 | 1938,3 | 1962,2 |
| 3 | Текущий КИН, доли ед. | 0,222 | 0,222 | 0,255 | 0,227 | 0,261 | 0,230 | 0,233 |
| 4 | Добыча газа, млн.м3 | 2,042 | 2,250 | 1,941 | 2,398 | 1,968 | 0,995 | 1,329 |
| 5 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 123,799 | 107,650 | 125,740 | 110,048 | 127,708 | 111,043 | 111,377 |
| 6 | Газовый фактор, м3/т | 44,8 | 52,0 | 41,5 | 52,7 | 43,2 | 43,0 | 28,3 |
| 7 | Темп отбора от НИЗ, % | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,4 |
| 8 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,9 | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 4,1 | 1,6 | 3,2 |
| 9 | Отбор от НИЗ, % | 55,1 | 55,0 | 63,3 | 56,4 | 64,8 | 57,1 | 57,8 |
| 10 | Среднегодовая обводненность, % | 87,9 | 90,0 | 88,6 | 89,1 | 88,8 | 89,3 | 84,0 |
|  | в т.ч. переходящих скважин | 88,4 | 90,2 | 88,6 | 89,1 | 89,1 | 89,3 | 84,0 |
|  | новых скважин | 50,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Добыча жидкости, тыс.т | 377,6 | 431,6 | 411,6 | 418,7 | 407,8 | 216,9 | 294,5 |
|  | в том числе: из новых скважин | 4,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 404,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | из переходящих скважин | 373,0 | 428,0 | 411,6 | 418,7 | 3,3 | 216,9 | 294,5 |
| 12 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 5624,9 | 5679,2 | 6036,5 | 6097,9 | 6444,2 | 6314,8 | 6392,4 |
| 13 | Закачка рабочего агента, тыс.м3 годовая | 302,7 | 349,9 | 332,3 | 309,5 | 330,0 | 174,5 | 206,1 |
|  | накопленная | 5114,1 | 5159,0 | 5446,4 | 5468,4 | 5776,4 | 5643,0 | 5674,6 |
| 15 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: из бурения | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из контрольного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: в нагнетательный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в консервацию | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | в контрольный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 46 | 45 | 45 | 43 | 49 | 44 | 44 |
| 18 | Фонд действующих скважин на конец года, ед. | 46 | 45 | 45 | 43 | 49 | 44 | 44 |
| 19 | Ввод нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переводом из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из бездействия | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Действ. фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 18 | 10 | 18 | 13 | 15 | 13 | 13 |
| 23 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут по нефти | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
|  | по жидкости | 23,7 | 28,6 | 26,4 | 28,0 | 25,3 | 28,4 | 28,9 |
| 24 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут по нефти | 16,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | по жидкости | 33,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 48,5 | 108,8 | 53,2 | 80,6 | 58,0 | 74,2 | 74,8 |
| 26 | Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |

Характеристика закачки рабочего агента

На месторождении система ППД осуществляется закачкой попутно-добываемой водой с 1990г, когда впервые закачка воды была реализована на III объекте через нагнетательные скважины №№ 17, 21, 28. Также, на месторождении имеются 3 водозаборные скважины (№№ 32, 2006, 2007), пробуренные для отбора воды из меловых водоносных горизонтов. На дату отчета водозаборные скважины №№ 32, 2006, 2007 находится в бездействии по причине отсутствия притока воды, что может быть связано со слабыми гидродинамическими свойствами пласта и призабойной зоны скважины.

На дату отчета закачка воды ведется на всех объектах, кроме возвратного. В таблице 3.2.1.12 представлены основные параметры по закачке. Всего с начала разработки по месторождению суммарная закачка воды составила: 4811,4 тыс.м3, из них по I объекту суммарная закачка составила 1700,2 тыс.м3, по II объекту – 1600,5 тыс.м3, по III объекту – 1510,7 тыс.м3. В целом наблюдается эффективность от принятой системы ППД, за весь период разработки по всем объектам отмечается незначительное снижение пластового давления. Распределение закачиваемой воды по объектам приведено на рисунках 3.2.1.8-3.2.1.11.

Таблица 3.2.12 – Основные показатели закачки по объектам разработки

| Объект | Год реализации ППД | Накопл. закачка воды, тыс.м3 | Накопл.компен., % | Тек. компен., % | Ср. приемист. скв., м3/сут | Кол-во действ. нагн. скв., ед. | Соотноше-ние доб. и нагн. скв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1991 | 1804,6 | 92,5 | 30,8 | 33,3 | 5 | 3/1 |
| II | 1995 | 2012,9 | 86,5 | 78,7 | 75,2 | 5 | 3/1 |
| III | 1990 | 1825,4 | 1825,4 | 76,9 | 141,6 | 3 | 3/1 |
| В целом | 1990 | 5643,0 | - | - | 74,2 | 13 | 3/1 |

На отчетную дату в нагнетательном фонде числятся 15 скважин, из которых скважина №47 находится в бездействии и одна скважина (№77) в ожидании ликвидаций.

По I объекту закачка воды ведется с 1991г и на текущую дату 01.07.2023г закачено всего 1804,6 тыс.м3 воды. В период 2021-01.07.2023гг нагнетательный фонд скважин не изменился, за исключением вывода из бездействия скважин №№ 52, 57 в 2021г.

В 2021г фактический объем закачиваемого агента составил 40,0 тыс.м3, при этом текущая компенсация составила 21,7%. Среднесуточная приемистость нагнетательных скважин составила 64,6 м3/сут.

В 2022г объем закачки воды составила 34,3 тсы.м3. Текущая компенсация за описываемый год составила 18,9%. Среднесуточная приемистость нагнетательных скважин составила 31,3 м3/сут.

За первое полугодие 2023г закачка составила 30,2 тыс.м3. Теущая компенсация отборов жидкости на уровне 30,8%, а среднесуточная приемистость нагнетательных скважин составила 33,3 м3/сут.

В таблице 3.2.1.13 представлено распределение скважин I объекта по приемистости на 01.07.2023г.

Ниже на рисунке 3.2.8 приведены основные показатели добычи и закачки по объекту. Как видно из рисунка до внедрения системы ППД в продукции содержалось вода, и к 1991г обводненность составляла 15,7%. После внедрения заводнения объем добываемой воды имеет тенденцию увеличения, и на сегодняшний день среднегодовая обводненность составляет 86,3% при дебите нефти 4,5 т/сут.

Таблица 3.2.13 – Распределение нагнетательных скважин I объекта разработки по приемистости

| Диапазон изменения приемистости, м3/сут | Кол-во скважин, ед. | №№ скважин |
| --- | --- | --- |
| 0-50 | 4 | 48, 52, 57, 63 |
| 50-100 | 1 | 58 |
| 100-150 | - | - |
| 150-200 | - | - |
| >200 | - | - |

Рис. 3.2.1.8 – Динамика основных показателей добычи и закачки по I объекту разработки

При анализе работы нагнетательных скважин I объекта разработки сложно сказать об эффекте системы ППД, к примеру на рис. 3.2.1.9 представлено работа добывающей скважины №71 расположенная недалеко от нагнетательной скважины №52, где можно заметить небольшой эффект по удержанию среднего уровня дебита нефти в размере 1,8 т/сут, однако при этом по наблюдается рост обводненности с 51,9 до 71,0% в период апреля и мая 2022г по мере увеличения приемистости.

Рис. 3.2.1.9 – Влияние работы нагнетательной скважины №52 на добывающую скважину №214

Также для примера можно обратить внимание на работу добывающей скважины №213, расположенная на блоке Ia горизонта Ю-IV-3, где разработка ведется без влияния нагнетательной скважины, как и в случае большинство других добывающих скважин. За счет активной подпитки подошвенных вод наблюдается стабильная добыча в среднем размере 220 т в месяц, а средняя обводненность за представленный в период составил 63,5%. Резкий подъем добычи жидкости в период января по май текущего года объясняется

Рис. 3.2.1.10 – Технологические показатели работы добывающей скважины №213

По II объекту закачка воды осуществляется с 1995г. С начала разработки закачено 1600,5 тыс.м3 воды.

За 2021г закачка рабочего агента составила 201,2 тыс.м3. Текущая компенсация отборов на тот момента составляла 124,2%. Среднесуточная приемистость скважина составила 120,5 м3/сут. Нагнетательный фонд составил 5 ед., из которых скважина №84 была переведена в бездействие.

За 2022г закачка составила 146,1 тыс.м3. Текущая компенсация составила 86,8%. Фонд нагнетательных скважин увеличился с переходом скважины №89 из другого объекта и выводом из бездействия скважины №84, тем самым составив 6 ед. На конец года среднесуточная приемистость скважин составила 73,7 м3/сут.

За первые 6 месяцев разработки текущего года закачка составила 67,4 тыс.м3. Фонд нагнетательных скважин составил 5 ед. с учетом перехода скважины №89 на другой объект в начале года. Текущая компенсация на уровне 78,7%, а среднесуточная приемистость составила 74,5 м3/сут.

В таблице 3.2.1.14 представлено распределение скважин II объекта по приемистости на 01.07.2023г.

Ниже на рисунке 3.2.1.11 приведены основные показатели добычи и закачки по объекту. До внедрения заводнения наблюдается увеличение среднегодовой обводненности от 1,5 до 37,5%, на дату отчета обводненность составляет 93,9% при среднесуточном дебите нефти 1,8 т/сут.

Таблица 3.2.14 – Распределение нагнетательных скважин II объекта разработки по приемистости

| Диапазон изменения приемистости, м3/сут | Кол-во скважин, ед. | №№ скважин |
| --- | --- | --- |
| 0-50 | - | - |
| 50-100 | 5 | 54, 59, 84, 111, 112 |
| 100-150 | - | - |
| 150-200 | - | - |
| >200 | - | - |

Рис. 3.2.11 – Динамика основных показателей добычи и закачки по II объекту разработки

Работа нагнетательного фонда II объекта разработки несколько схожа с ситуацией I объекта. На рис. 3.2.1.12 представлено влияние нагнетательной скважины №59 на соседнюю добывающую скважину №83, где можно заметить снижение уровня обводненности в ноябре 2022г в связи с низкой приемистости и последующий рост по мере увеличения уровней закачки воды. В то время как по скважине №201 работающая на горизонте Ю-VI, I блока, где за последний полтора года отмечается стабильный уровень дебита нефти в усредненном размере 2,5 т/сут, а обводненность держится на уровне 91,5%. Стоит отметить, что данный участок разработки ведется без системы ППД. В середине сентября текущего года по скважине провели доперфорацию, что в свою очередь объясняет резкое снижение обводненности до 71,1% и рост дебита нефти до 3,4 т/сут.

Рис. 3.2.1.12 – Влияние работы нагнетательной скважины №59 на добывающую скважину №83

Рис. 3.2.1.13 – Технологические показатели работы добывающей скважины №201

По III объекту закачка воды начата в 1990г и продолжается по настоящее время. Всего было закачено 1825,4 тыс.м3 воды. Однако начиная с ноября 2021г действующий фонд нагнетательных скважин работают согласно «Программе исследовательских работ для проведения специальных гидрогеологических исследований по месторождению Б.Жоламанов», а именно закачивают воду в отложение средней юры, которые служат в качестве резервуара под закачку попутно-добываемых вод.

В целом нагнетательный фонд с момента реализации «АР-2021г» остался неизменным и составил 5 ед., из которых скважина №47 в бездействии и одна скважина №77 в ожидании ликвидации.

В таблице 3.2.1.15 представлено распределение скважин III объекта по приемистости на 01.07.2023г.

Ниже на рисунке 3.2.1.15 приведены основные показатели добычи и закачки по объекту. До внедрения системы ППД обводненность составляла 29,2%. На сегодняшний день среднегодовая обводненность составляет 84,4%, что ниже по сравнению с другими объектами, дебит нефти – 2,4 т/сут. Стоит также отметить, что после 2021г наблюдается прекращение роста обводненности после перевода действующих нагнетательных скважин для закачки воды в среднею юру, при этом текущее пластовое давление (7,2 МПа) не сильно изменилось до перевода скважин.

Стоит отметить, что начиная с 2021г действующий фонд нагнетательных скважин работают согласно программе

Таблица 3.2.1.15 – Распределение нагнетательных скважин III объекта разработки по приемистости

| Диапазон изменения приемистости, м3/сут | Кол-во скважин, ед. | №№ скважин |
| --- | --- | --- |
| 0-50 | - | - |
| 50-100 | 2 | 17, 89 |
| 100-150 | - | - |
| 150-200 | - | - |
| >200 | 1 | 21 |

Рис. 3.2.1.15 – Динамика основных показателей добычи и закачки по III объекту разработки

В целом по месторождению с начала разработки закачено 5643,0 тыс.м3 воды. Фонд нагнетательных скважин составляет 14 ед., из них 13 ед. действующие. Среднегодовая обводненность по месторождению на дату отчета составляет 89,3%. Учитывая тенденцию роста обводненности начиная с 2017г, в купе с активной системой ППД и активности подошвенных вод, при этом учитывая высокую среднегодовую обводненность по объектам разработки на данный момент, дальнейшая активная закачка воды может привести и к более прогрессивному росту обводненности эксплуатационных скважин. Также исходя из анализа работы нагнетательных скважин дальнейшая разработка объектов рациональнее без системы ППД.

В таблице 3.2.1.16 представлено распределение скважин III объекта по приемистости на 01.07.2023г.

Таблица 3.2.1.16 – Распределение нагнетательных скважин по месторождению по приемистости

| Диапазон изменения приемистости, м3/сут | Кол-во скважин, ед. | №№ скважин |
| --- | --- | --- |
| 0-50 | 4 | 48, 52, 57, 63 |
| 50-100 | 8 | 17, 54, 58, 59, 84, 89, 111, 112 |
| 100-150 | - | - |
| 150-200 | - | - |
| >200 | 1 | 21 |

Рис. 3.2.1.16 – Динамика основных показателей добычи и закачки в целом по месторождению

3.2.2. Анализ состояния выработки запасов нефти из пластов и участков

По состоянию на 01.07.2023г накопленная добыча нефти по месторождению Б.Жоламанов составляет 1938,3 тыс.т. Отобрано 57,1% от начальных извлекаемых запасов нефти, при обводненности добываемой продукции 89,3%.

Согласно классификации запасов по запасам промышленной категории (В+С1) месторождение относится к мелким. Распределение утвержденных запасов нефти по промышленным категориям В+С1 представлены ниже на рисунке 3.2.2.1, где видно, что 39% извлекаемых запасов сосредоточены на I объекте, на II и III объектах 29% и 30% соответственно, остальные 2% извлекаемых запасов приходятся на возвратные объекты.

Стоит отметить, что согласно последнему «ПЗ-2023г» по Юго-западному крылу месторождения был выделен неокомский горизонт с запсами промышленной категорий С1. Ранее данные запасы входили в состав II объекта разработки и отмечались как юрские запасы, однако в последствии перекорреляций описываемые запасы были отнесены к неокомскому продуктивному комплексу, что в свою очередь были переведена в категорию запасов С2.

Рис. 3.2.2.1 – Распределение утвержденных геологических и извлекаемых запасов нефти по объектам

Рис. 3.2.2.2 – Распределение утвержденных и текущих значений КИН по объектам

Для оценки вовлеченных в разработку извлекаемых запасов нефти построены характеристики вытеснения по зависимости накопленной добычи от Ln(ВНФ), зависимости удельной добычи от накопленной, методике Максимова М.И, Сазанова Б.Ф, Камбарова Г.С. Результаты расчетов представлены в таблице 3.2.2.1 и на рисунках 3.2.2.4-3.2.2.6 Данные методики предполагают определение вовлеченных запасов к конечной стадии разработки при сложившейся системе.

Таблица 3.2.2.1 – Прогнозные вовлеченные запасы нефти и коэффициенты извлечения по объектам

| Показатели |  | Объекты |  |  |  |  | В целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | I возвр. | Неоком ЮЗК |  |
| Утвержденные НГЗ, тыс.т |  | 3 057 | 2 327 | 2 160 | 691 | 197 | 8 432 |
| Утвержденные НИЗ, тыс.т |  | 1 306 | 986 | 1 032 | 49 | 24 | 3 397 |
| Утвержденный КИН, д.ед. |  | 0,427 | 0,424 | 0,478 | 0,071 | 0,121 | 0,403 |
| Накопленная добыча, тыс.т |  | 529,9 | 561,3 | 841,9 | 2,6 | 2,6 | 1 938 |
| Текущий КИН, д.ед. |  | 0,173 | 0,241 | 0,390 | 0,004 | 0,013 | 0,230 |
| Отбор от НИЗ, % |  | 40,6 | 56,9 | 81,6 | 5,4 | 10,8 | 57,1 |
| ОИЗ, тыс.т |  | 776 | 425 | 190 | 46 | 21 | 1 459 |
| Вовлеченные запасы, тыс.т |  | 777 | 699 | 954 | - | - | 2 430 |
| Потенциальный КИН, д.ед. |  | 0,254 | 0,300 | 0,442 | - | - | 0,288 |
| Потенциальные ОИЗ, тыс.т |  | 247 | 138 | 112 | - | - | 497 |
| Зависимость накопленной добычи от Ln(ВНФ) | Запасы | 842 | 775 | 933 | 0 | 0 | 2 550 |
|  | КИН | 0,275 | 0,333 | 0,432 | 0,000 | 0,000 | 0,302 |
| Методика Назарова С.Н. и Сипачева Н.В. | Запасы | 788 | 813 | 1 039 | 0 | 0 | 2 640 |
|  | КИН | 0,258 | 0,349 | 0,481 | 0,000 | 0,000 | 0,313 |
| Зависимость удельной добычи от накопленной | Запасы | 806 | 610 | 962 | 0 | 0 | 2 377 |
|  | КИН | 0,264 | 0,262 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,282 |
| Методика Максимова М.И. | Запасы | 825 | 629 | 909 | 0 | 0 | 2 364 |
|  | КИН | 0,270 | 0,270 | 0,421 | 0,000 | 0,000 | 0,280 |
| Методика Сазонова Б.Ф. | Запасы | 736 | 656 | 860 | 0 | 0 | 2 252 |
|  | КИН | 0,241 | 0,282 | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,267 |
| Методика Камбарова Г.С. | Запасы | 663 | 710 | 1 022 | 0 | 0 | 2 396 |
|  | КИН | 0,217 | 0,305 | 0,473 | 0,000 | 0,000 | 0,284 |

Объект I

I объект разработки является основным и содержит 39% начальных извлекаемых запасов месторождения. Объект разрабатывается 18 добывающими и 5 нагнетательными скважинами. Накопленная добыча нефти по состоянию на 01.07.2023г составила 529,9 тыс.т, выработка запасов по объекту составляет 40,6% при обводненности продукции 86,3%. Текущий КИН равен 0,173 доли ед., при утвержденном – 0,427 доли ед.

Данный объект является наименее выработанным среди основных, при 28% начальных извлекаемых запасов нефти, на долю I объекта приходится всего 27% накопленной добычи нефти по месторождению. Данный фактор также обусловливает увеличение годовых отборов нефти за счет увеличения добывающего фонда, в 2019г были пробурены скважины №№212, 213, 214. Следует отметить, что подобное увеличение годовых отборов в последние годы вносит значительные погрешности в построение характеристик вытеснения и расчет извлекаемых запасов. Однако, исходя из существующей картины, вовлекаемые запасы – 777 тыс.т составили меньше утвержденных извлекаемых – 1 306 тыс.т Учитывая эффект от бурения горизонтальной скважины №217, дальнейшее бурение ГС представляет перспективу для полной выработки НИЗ.

Объект II

По II объекту разработки начальные извлекаемые запасы нефти составляет – 29% от запасов всего месторождения. На дату отчета на II объекте отобрано 56.9% от НИЗ, при обводненности продукции 93,9%. Текущий КИН достиг 0,241 доли ед., утвержденный – 0,424 доли ед.

Разработка II эксплуатационного объекта носит более закономерный характер, в результате чего расчеты вовлеченных в разработку запасов являются более достоверными, однако при сложившейся системе разработки утвержденный КИН не достигается.

Объект III

На долю III объекта приходится 42% начальных извлекаемых запасов нефти всего месторождения. Общий пробуренный фонд III объекта составляет 47 скважин. По состоянию на 01.07.2023г текущий эксплуатационный фонд по объекту составляет 11 скважин, из которых 8 – добывающие, 3 – нагнетательные. Накопленный отбор нефти составляет 841,9 тыс.т, отбор от НИЗ равен 81,6%, обводненность продукции достигла значения 84,4%. Текущий КИН равен 0,390 доли ед. при утвержденном – 0,566 доли ед.

При описании построения характеристик вытеснения и обосновании потенциальных извлекаемых запасов нефти по III объекту следует отметить, что снижение годовых отборов нефти в последние годы оказывают эффект искусственного занижения вовлеченных в разработку запасов. В таблице 3.2.2.1 представлены вовлеченные запасы по всем построенным характеристикам.

Возвратный объект

Объект содержит наименьшие начальные извлекаемые запасы нефти – 3% от запасов всего месторождения. На отчетную дату объект не разрабатывается, так как добывающие скважины I объекта не были переведены, нагнетательные скважины, предусмотренные отключению по I объекту и переводу на возвратный объект для добычи нефти, тоже не были переведены, вследствие наблюдения снижения пластового давления во время их пробного отключения. В 2015г объект разрабатывался только одной скважиной (№70), которая с 2011г работала со среднесуточным дебитом нефти 0,3 т/сут и обводненностью продукции до 38%, однако скважина №70 в 2016г выбыла в консервацию как нерентабельная.

Рис. 3.2.2.4 – Характеристика вытеснения по I объекту

Рис. 3.2.2.5 – Характеристика вытеснения по II объекту

Рис. 3.2.2.6 – Характеристика вытеснения по III объекту