3.4 Обоснование выделения эксплуатационных объектов и выбор расчетных вариантов разработки

3.4.1 Обоснование выделения эксплуатационных объектов по геолого-геофизическим характеристикам объектов

Эксплуатационный объект – это отдельный продуктивный пласт, группа пластов или часть крупной насыщенной углеводородами толщи, выделенные для разработки самостоятельной сеткой скважин.

При выделении в разрезе многопластового месторождения двух или более объектов разработки необходимо, чтобы между ними располагались повсеместно прослеживающиеся по площади пачки непроницаемых пород. Выделенный объект разработки должен располагать достаточными удельными запасами нефти на единицу площади залежи и достаточной продуктивностью с тем, чтобы обеспечить высокие дебиты скважин в течение продолжительного периода эксплуатации в безводный период и при обводнении.

Выделение эксплуатационных объектов является составной частью проектирования рациональной разработки месторождения. При этом необходимо, чтобы выделенный объект удовлетворял следующим требованиям:

1.	Эксплуатационный объект должен содержать достаточные запасы нефти для рентабельного ее извлечения при самостоятельной сетке скважин;

2.	Эксплуатационным объектом может являться один мощный или несколько мелких нефтяных пластов, отделенных на значительной территории от выше- и нижележащих отложений пачкой непроницаемых пород;

3.	Эксплуатационный объект должен обладать надлежащей эффективной толщиной;

4. В один эксплуатационный объект следует объединять пласты, характеризующиеся одним и тем же литологическим составом, и примерно одинаковой величиной пористости и проницаемости;

5. В один объект следует включать пласты, содержащие нефть с близкими физико-химическими свойствами;

В разрезе месторождения продуктивными являются неокомские и юрские горизонты в пределах Юго-восточного и Юго-западного крыльев и триасовые горизонты на периферии Юго-восточного крыла. Согласно УПР-2015г были выделены 3 основных эксплуатационных объекта и 1 возвратный, приуроченных к неокомским, юрским и триасовым отложениям.

Настоящий проект составлен на основе новых утвержденных запасов ПЗ-2022г. В рамках ПЗ-2022г были дополнительно разведаны неокомские горизонты Юго-западного крыла, запасы нефти которых ранее были оценены как категория запасов С2. Представленные горизонты были выделены как II Возвратный объект. Таким образом выделение эксплуатационных объектов строится следующим образом:

- I объект – юрские горизонты Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV-1, Ю-IV-2, Ю-IV-3 Юго-восточного крыла;

- II объект –юрские горизонты Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI Юго-западного крыла;

- III объект – триасовые горизонты T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII-а, T-VII-б, T-VIII на периферии Юго-восточного крыла;

- I Возвратный объект – неокомские горизонты Ne-а, Ne-б Юго-восточного крыла.

- II Возвратный объект – неокомские горизонты Ne-а, Ne-б Юго-западного крыла.

Также обоснованием выделения эксплуатационных объектов является фактическая работа добывающих скважин, которые эксплуатировали совместно несколько горизонтов в пределах одного крыла. Работа представленных скважин показала возможность эксплуатации сразу на нескольких горизонтах. Ниже представлены таблицы 3.4.1-3.4.3 со скважинами с их рабочими горизонтами за все время разработки, где цветом выделены скважины одновременно эксплуатировавшихся на нескольких горизонтах.

Таблица 3.4.1 – Скважины, одновременно работавшие на нескольких горизонтах за все время разработки. I объект

| Горизонты ЮВК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| J2-I | J2-II | J2-III | J2-IV |
|  | 5 |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 40 | 40 | 40 |  |
|  | 41 |  |  |
| 48 | 48 |  |  |
| 49 | 49 | 49 |  |
|  | 50 | 50 |  |
|  | 51 | 51 |  |
| 52 | 52 |  |  |
|  | 62 |  |  |
| 70 | 70 |  |  |
| 71 | 71 | 71 |  |
|  | 72 | 72 |  |
| 73 | 73 |  |  |
| 76 | 76 |  |  |
| 77 | 77 |  |  |
|  | 101 | 101 | 101 |
|  |  |  | 102 |
|  |  | 103 | 103 |
|  |  |  | 104 |
|  | 105 |  | 105 |
|  | 106 | 106 | 106 |
|  | 107 |  |  |
|  | 108 | 108 |  |
|  |  | 212 | 212 |
|  |  |  | 213 |
|  | 214 |  |  |
|  |  |  | 217 |

Таблица 3.4.2 – Скважины, одновременно работавшие на нескольких горизонтах за все время разработки. II объект

| Горизонты ЮЗК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J2-I | J2-II | J2-III | J2-IV | J2-V | J2-VI | J2-VII |
|  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 42 | 42 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 42 |  |  |  |  |
|  | 42 | 42 | 42 |  |  |  |
|  |  | 43 | 43 | 43 |  |  |
| 53 | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54 |  | 54 |  |
|  |  |  |  | 55 | 55 |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64 | 64 |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 64 |  |
| 65 | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79 |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |
| 81 | 81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81 |  | 81 |  |
|  | 82 | 82 |  |  | 82 |  |
| 83 | 83 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 83 |  |  |  |
|  | 84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | 112 | 112 |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 112 |  |
|  |  |  |  | 113 | 113 |  |
|  |  |  |  |  | 114 |  |
|  | 115 |  |  |  |  |  |
|  | 116 | 116 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 201 |  |

Таблица 3.4.3 – Скважины, одновременно работавшие на нескольких горизонтах за все время разработки. III объект

| Горизонты ПЮВК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-I | T1-II | T1-III | T1-IV | T1-V | T1-VI | T1-VII |
|  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | 19 | 19 |  |  |  |  |
|  | 21 | 21 |  |  |  |  |
| 23 |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 23 | 23 |  |  |
|  |  |  | 23 |  | 23 |  |
|  |  |  |  | 23 | 23 |  |
|  |  | 28 | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 36 | 36 | 36 |  |  |  |
|  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |
|  |  | 44 |  | 44 |  |  |
|  |  | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
|  |  | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
|  | 47 | 47 | 47 |  |  | 47 |
|  |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  | 85 |  | 85 |  |  |  |
|  |  | 85 | 85 | 85 |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 85 |  |
|  |  | 86 | 86 | 86 |  |  |
|  |  |  |  | 87 |  |  |
|  | 88 | 88 |  | 88 | 88 | 88 |
|  | 89 | 89 | 89 | 89 |  |  |
|  |  | 90 | 90 |  |  |  |
|  | 91 | 91 | 91 | 91 |  |  |
|  | 92 | 92 |  |  |  |  |
|  |  | 92 |  | 92 |  |  |
|  |  |  |  | 92 | 92 |  |
|  |  | 93 | 93 | 93 | 93 |  |
|  |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  |  | 94 |  | 94 | 94 |  |
|  |  | 95 |  | 95 | 95 |  |
|  |  |  |  | 117 | 117 | 117 |
|  | 118 | 118 |  |  |  |  |
|  | 119 | 119 | 119 | 119 |  |  |
|  | 120 | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | 121 | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  | 121 | 121 |
|  |  |  |  | 123 | 123 | 123 |
|  |  |  |  | 203 | 203 |  |
|  |  |  | 205 | 205 |  |  |

Рис. 3.4.1 – Динамика добычи скважины №42

Как видно из рисунка 3.4.1, скважина №42 вступила в разработку на J2-IV горизонт Юго-Западного крыла. Проработав 4,5 года, в скважине был проведен ГТМ по дополнительному достерлу продуктивных горизонтов J2-II и J2-III. Начало совместной эксплуатации демонстрирует хорошую эффективность, добыча нефти увеличилась в 2 раза. Так, добыча нефти после дострела выросла с 70 тонн в месяц до 150 тонн и держала планку в районе 180-200 тонн в месяц. Остановка скважины в конце 1998 года связано с проведением мероприятий по изоляции водопритоков. Также в середине 2000 года были дополнительно прострелены вышележащие интервалы горизонта J2-II, где при опробовани были получены притоки нефти в размере 2,25 т/сут и после скважину перевели в простой. В середине 2004г скважину вводят сразу на три продуктивных горизонта J2-I-1, J2-II и J2-III. По скважине наблюдалась проблема с ростом обводненности, где регулярно проводили ремонтно-изоляционные работы. На период работы на трех горизонтах одновременно добыча нефти возрастала до 232 тн в месяц или 7,57 т/сут. К концу 2010 года обводненность скважины достигла отметки 85% и была остановлена. Скважина продолжительное время находилась в простое и испытывалась неоднократно, но в 2014г ее ликвидировали по техническим причинам.

Рис. 3.4.2 – Динамика добычи скважины №105

На рисунке 3.4.2 представлена скважина №105, которая ранее была опробована на J2-III горизонте Юго-Западного крыла в середине 2012г, где был получен приток нефти. Далее в сентябре того же года был проведен ГТМ по дополнительным дострелам продуктивных горизонтов J2-II-1 и J2-IV-3. В течении разработки дебит нефти колебался в районе 3-10 т/сут, что также говорит о хорошей эффективности работы на двух представленных горизонтах. В середине 2018г был дополнительно прострелен 2 и 4 пласт горизонта J2-IV. В целом наблюдается стабильная добыча нефти с периодической остановкой скважины на проведение промежуточных работ. Основная проблема является рост обводненности, значение которой на дату отчета составило 86%.

Рис. 3.4.3 – Динамика добычи скважины №103

На рисунке 3.4.3 представлена аналогичная картина как на рисунке 3.5.2, стабильная добыча нефти на фоне роста значения обводненности. Скважина №103 вступила в разработку на J2-IV-3 горизонт Юго-восточного крыла, далее в сентябре 2017г был дополнительно вскрыт горизонт J2-III 1 и 2 пласты, а в июне 2018г дополнительно дострелян 2 пласт J2-IV горизонта.

Как видно по представленным скважинам, наблюдается быстрый рост значения обводненности, что характерно для всех добывающих скважин данного месторождения, в связи с этим работа в пределах одного горизонта является не эффективным подходом к системе разработки. На месторождении периодически проводят водоизоляционные работы, а также переходы на вышележащие горизонты. В рамках данного отчета рекомендуется и далее проводить дополнительные дострелы еще не вскрытых продуктивных интервалов по ГИС, а также переводы на вышележащие горизонты. Более рациональным решением, в связи с экономических соображений, будет являться одновременная эксплуатация сразу на нескольких горизонтах, что в принципе является возможным, как было представлено на примере выше.

В таблице 3.4.4 представлены исходные геолого-физические характеристики по объектам разработки.

Таблица 3.4.4 – Исходные геолого-физические характеристики по объектам разработки

| Параметры | На дату проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nc-A | Nc-Б | Ю-I | Ю-II-1 | Ю-II-2 | Ю-III-1 | Ю-III-2 | Ю-IV-1-A | Ю-IV-1-Б | Ю-IV-2 | Ю-IV-3 | Ю-IV-4 | Nc-A-1 | Nc-A-2 | Nc-Б-1 |
| Средняя глубина залегания, м | 237,8 | 237,2 | 310,8 | 347,7 | 365,2 | 376,1 | 389,4 | 403,1 | 413,6 | 429,4 | 452 | 482 | 227,2 | 260 | 299,4 |
| ВНК, м | Блок Iб -138,2м Блок II -126,5 Блок III -138 | Блок Iа -166,7м Блок Iб -184,9м Блок II -168,6м | Блок Iа -222,7-225м Блок Iб -226,5м Блок II -228,5-232,7м Блок III -204м | Блок Iа -264,8м Блок Iб -269,6м Блок II -262,3м Блок III -272,1м | Блок Iа -272,1м Блок Iб -286,9м Блок II -274,9м Блок III -277,1м | Блок Iа -277,7м Блок Iб -293,8м Блок II -273,8-274,6м Блок III -268,5м | Блок Iа -279,8-280,5м Блок Iб -297,3м Блок II -274,2м Блок III -274,6м | Блок Iа -277,9-281,8м Блок Iб -322,6-325,7м | Блок II -315,1м | Блок Iа -327,4м Блок II -330-331,4м Блок III -321,1м | Блок Iа -339,9-341,9м Блок III -337,9м | Блок II -350,9м Блок III -352,4м | Блок III -153,8м | Блок I -161,1м Блок III -184,2м | Блок I -191-192,9м Блок II -178,7м Блок III -192,9м Блок IVa -185,9м |
| Тип залежи | пластовые, сводовые, тектонически и литологически экранированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коллектора | поровый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь нефтеносности, тыс.м2 | 1046 | 730 | 1202 | 1341 | 940 | 503,4 | 332,4 | 242 | 90 | 444 | 300 | 96 | 242 | 148 | 377 |
| Средняя общая толщина коллектора, м | 4,4 | 2,9 | 3,1 | 9,1 | 4 | 6 | 6 | 8,7 | 4 | 4,7 | 6,7 | 8,5 | 6,1 | 6,3 | 6,1 |
| Средняя нефтенасыщенная толщина, м | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 4,1 | 2,5 | 4,8 | 2,4 | 2 | 1,7 | 2,8 | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 4,5 | 3,5 |
| Пористость, доли ед. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| Средняя нефтенасыщенность, доли ед. | 0,65 | 0,58 | 0,58 | 0,7 | 0,63 | 0,69 | 0,54 | 0,68 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,54 | 0,75 | 0,76 | 0,75 |
| Проницаемость по керну, *10-3 мкм2 | 0 | 0 | 560,98 | 13,88 | 0 | 177,85 | 0 | 0 | 0 | 783,02 | 0 | 0 | 107,18 | 0 | 387,18 |
| Проницаемость по ГДИС, *10-3 мкм2 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 67,7 | 20,9 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент песчанистости, доли ед. | 0,14 | 0,1 | 0,12 | 0,26 | 0,27 | 0,58 | 0,43 | 0,55 | 0,37 | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,23 |
| Коэффициент расчлененности, доли ед. | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| Пластовая температура, оС | 9,9 | 9,9 | 22 | 22 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Пластовое давление, МПа | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Вязкость нефти в пласт. условиях, мПа*с | 426,4 | 426,4 | 127,3 | 97,1 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 426,4 | 426,4 | 426,4 |
| Плотность нефти в пласт. условиях, г/см3 | 0,89 | 0,89 | 0,866 | 0,886 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| Плотность нефти в поверхностных условиях, г/см3 | 0,902 | 0,902 | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,886 | 0,866 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| Объемный коэффициент нефти | 1,015 | 1,015 | 1,055 | 1,014 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| Содержание в нефти серы, % | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Содержание в нефти парафина, % | 0,94 | 0,94 | 0,25 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Давление насыщения нефти газом, МПа | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Газосодержание нефти, м3/т | 1,8 | 1,8 | 15 | 8,2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Плотность воды в пластовых условиях, т/м3 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средний коэффициент продуктивности, м3/сут×МПа | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | 1,09 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Начальные балансовые запасы газа, млн.м3, С1 | 1,1 | 0,2 | 9,7 | 40,4 | 9,3 | 8,6 | 2,5 | 0 | 0,8 | 6,1 | 6,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 |
| Начальные извлекаемые запасы газа, млн.м3, С1 | 0,17 | 0,02 | 3,43 | 14,06 | 3,21 | 3,13 | 0,9 | 0 | 0,27 | 2,18 | 2,16 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,003 |
| Начальные балансовые запасы нефти A+B+С1, тыс.т | 592 | 99 | 360 | 1500 | 345 | 318 | 92 | 0 | 29 | 227 | 235 | 8 | 91 | 103 | 8 |
| Начальные балансовые запасы нефти С2, тыс.т | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 193 |
| КИН, доли ед. | 0,115 | 0,115 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,347 | 0,000 | 0,348 | 0,349 | 0,349 | 0,350 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| КИН запасов категории С2 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,000 | 0,137 | 0,141 |

Продолжение таблицы 3.4.4

| Параметры | На дату проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ю-I-1 | Ю-I-2 | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-V-1-A | Ю-V-1-Б | Ю-V-2 | Ю-VI | Ю-VII | T-I | T-II | T-III | T-IV | T-V-A | T-V-Б | T-VI | T-VII-A | T-VII-Б | T-VIII |
| Средняя глубина залегания, м | 326,8 | 344,7 | 412,7 | 484,5 | 537 | 550,6 | 560,6 | 578 | 614,4 | 700,1 | 856,7 | 878,8 | 902,1 | 923,5 | 937,3 | 952,2 | 970,4 | 987,4 | 998,4 | 1045 |
| ВНК, м | Блок I -218,8-220,1м Блок II -227,1м Блок III -242,3м | Блок I -240,7м Блок II -251,4м Блок III -247,3-255,1м | Блок II -288,4-290,3м Блок III -315-318,6м | Блок I -338,7-341,6м Блок II -342,3м Блок III -335м | Блок I -240,7м Блок II -251,4м Блок III -247,3-255,1м | Блок I -447,7м Блок IV -447,5м | Блок I -455,7м Блок IV -448,5м | Блок IV -477,6м | Блок I -500,4-503,4м Блок IV -502,3м | Блок I -513,1-516м Блок II -496,1м | Блок I -751-753,5м Блок I -748,5м Блок II -754,3м | Блок I -798,7м Блок II -806,4м | Блок I -830,2м Блок II -825,3-828,6м | Блок I -839,7м Блок II -824,4м Блок III -831,5м | Блок I -853,4-857,1м Блок II -834,5м Блок III -839,6м | Блок I -853,8м Блок II -855,8м Блок III -845-846,9м | Блок I -852-855,8м Блок II -853,2м | Блок I -861,9-866м | Блок I -875,3-877,1м | Блок I -878,9-883,1м |
| Тип залежи | пластовые, сводовые, тектонически и литологически экранированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коллектора | поровый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь нефтеносности, тыс.м2 | 159 | 246 | 616 | 174 | 570 | 204 | 203 | 265 | 440 | 16 | 352 | 875 | 1409 | 1087 | 909 | 742 | 599 | 479 | 339 | 181 |
| Средняя общая толщина коллектора, м | 4,2 | 3,9 | 15,5 | 31,7 | 11,8 | 3,7 | 3,6 | 4,6 | 15,7 | 48,5 | 4,4 | 3,4 | 5,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 5,1 | 6,3 | 5,7 | 7,3 |
| Средняя нефтенасыщенная толщина, м | 2,4 | 2,2 | 6,3 | 4,6 | 4,2 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 5,5 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3 | 2,1 |
| Пористость, доли ед. | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,26 |
| Средняя нефтенасыщенность, доли ед. | 0,62 | 0,61 | 0,8 | 0,78 | 0,69 | 0,66 | 0,6 | 0,63 | 0,73 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 0,53 |
| Проницаемость по керну, *10-3 мкм2 | 347,85 | 186,13 | 598,74 | 646,619 | 27,29 | 0 | 0 | 0 | 1898,7 | 2068,55 | 16,4 | 37,02 | 201,18 | 329,84 | 645,72 | 1396,33 | 59,53 | 0 | 0 | 0 |
| Проницаемость по ГДИС, *10-3 мкм2 | 0 | 0 | 24,1 | 267,53 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,69 | 105,7 | 71,4 | 71,4 | 0 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0 |
| Коэффициент песчанистости, доли ед. | 0,3 | 0,34 | 0,27 | 0,45 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,29 | 0,43 | 0,69 | 0,3 | 0,16 | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,29 | 0,34 | 0,45 | 0,42 | 0,58 |
| Коэффициент расчлененности, доли ед. | 1,9 | 1,7 | 4,5 | 5,8 | 3,6 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 3,8 | 9,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,8 |
| Пластовая температура, оС | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 29,5 | 29,5 | 34 | 34 | 36,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Пластовое давление, МПа | 0 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Вязкость нефти в пласт. условиях, мПа*с | 0 | 85,5 | 85,5 | 17,7 | 17,7 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 4,4 | 4,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Плотность нефти в пласт. условиях, г/см3 | 0,000 | 0,872 | 0,872 | 0,836 | 0,836 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,762 | 0,762 | 0,794 | 0,794 | 0,769 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,612 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Плотность нефти в поверхностных условиях, г/см3 | 0,885 | 0,893 | 0,893 | 0,881 | 0,877 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,804 | 0,789 | 0,798 | 0,800 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| Объемный коэффициент нефти | 0,000 | 1,033 | 1,033 | 1,088 | 1,088 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,210 | 1,210 | 1,084 | 1,084 | 1,131 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,310 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| Содержание в нефти серы, % | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,3 | 0,24 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Содержание в нефти парафина, % | 1,23 | 0,65 | 0,65 | 0,8 | 0,45 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 1,13 | 1,13 | 0 | 20,23 | 1,51 | 0 | 1,44 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Давление насыщения нефти газом, МПа | 0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Газосодержание нефти, м3/т | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 44,8 | 44,8 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 59,9 | 59,9 | 50,2 | 50,2 | 54,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 124,8 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Плотность воды в пластовых условиях, т/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Средний коэффициент продуктивности, м3/сут×МПа | 0 | 0 | 0,111 | 0,099 | 0,270 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,166 | 0,051 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Начальные балансовые запасы газа, млн.м3, С1 | 0,4 | 2,7 | 39,3 | 8,1 | 22 | 2 | 1,5 | 3,9 | 24,8 | 0,1 | 7,2 | 27,8 | 70,9 | 24,6 | 23,8 | 14,5 | 18,1 | 18,3 | 10,6 | 2,3 |
| Начальные извлекаемые запасы газа, млн.м3, С1 | 0,19 | 1,29 | 18,51 | 3,84 | 10,38 | 0,92 | 0,7 | 1,8 | 11,7 | 0,1 | 3,7 | 14,7 | 37,2 | 12,8 | 12,46 | 7,6 | 9,6 | 9,5 | 5,6 | 1,2 |
| Начальные балансовые запасы нефти A+B+С1, тыс.т | 9 | 59 | 847 | 177 | 475 | 42 | 32 | 84 | 536 | 3 | 70 | 270 | 688 | 239 | 231 | 141 | 176 | 177 | 103 | 22 |
| Начальные балансовые запасы нефти С2, тыс.т | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КИН, доли ед. | 0,467 | 0,473 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,471 | 0,472 | 0,473 | 0,472 | 0,467 | 0,521 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 |
| КИН запасов категории С2 | 0,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4.2. Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходные характеристики

В рамках настоящего «Проекта разработки…» с целью обоснования наиболее оптимальной системы разработки и рациональной выработки запасов, рассмотрено 3 варианта разработки.

Первый вариант предусматривает продолжение реализации существующей системы разработки с вводом из бурения оставшихся 20 добывающих скважин согласно АР-2021г, а также мероприятия по дополнительным дострелам, выводам из консервациям и переводам скважин на возвратный объект.

Второй вариант основан на проектных решениях первого варианта с дополнительным вводом из бурения 2 горизонтальных скважин вместо 4 вертикальных. Таким образом, вариант предусматривает дополнительные дострелы, выводы из консервации и переводы скважин на возвратный объект, а также ввод из бурения 2 горизонтальных и 16 вертикальных скважин.

Третий вариант (Рекомендуемый) предусматривает продолжение реализации существующей системы разработки с вводом из бурения 1-ой горизонтальной и 1-ой вертикальной скважины, а также переводы скважин на возвратный объект и ГТМ по дополнительным дострелам, и выводам из консервации.

Планируемые геолого-технические мероприятия по вариантам, а также основные исходные характеристики расчетных вариантов разработки представлены в таблицах 3.4.5-3.4.8.

Таблица 3.4.5 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 1

| № Скв. | Мероприятие | Объект | Год | Нач. дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Дострел Ю-II-1 | I | 2027 | 5,9 |
| 218 | Бурение ВС | I | 2028 | 3,4 |
| 223 | Бурение ВС | I | 2028 | 2,4 |
| 224 | Бурение ВС | I | 2028 | 3,4 |
| 202 | Бурение ВС | I | 2029 | 1,2 |
| 230 | Бурение ВС | I | 2029 | 1,8 |
| 213 | Дострел Ю-II-1 | I | 2030 | 9,4 |
| 102 | Дострел Ю-III-1 | I | 2031 | 5,6 |
| 202 | Дострел Ю-II-1 | I | 2034 | 0,9 |
| 104 | Дострел Ю-II-2 | I | 2035 | 3,9 |
| 202 | Дострел Ю-I | I | 2036 | 0,8 |
| 104 | Дострел Ю-III-1 | I | 2037 | 4,1 |
| 223 | Дострел Ю-II-1 | I | 2047 | 2,2 |
| 218 | Дострел Ю-III-1 | I | 2050 | 1,7 |
| 213 | Дострел Ю-III-1 | I | 2051 | 2,9 |
| 218 | Дострел Ю-II-2 | I | 2052 | 1,4 |
| 224 | Дострел Ю-III-1 | I | 2053 | 1,6 |
| 218 | Дострел Ю-II-1 | I | 2054 | 1,1 |
| 224 | Дострел Ю-II-2 | I | 2055 | 0,6 |
| 218 | Дострел Ю-I | I | 2056 | 0,8 |

Продолжение таблицы 3.4.5

| 224 | Дострел Ю-II-1 | I | 2057 | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | Дострел Ю-I | I | 2059 | 0,9 |
| 109 | Перевод | II | 2024 | 7,6 |
| 206 | Бурение ВС | II | 2024 | 1,9 |
| 210 | Бурение ВС | II | 2024 | 4,2 |
| 2 | Дострел Ю-VI | II | 2026 | 3,3 |
| 207 | Бурение ВС | II | 2026 | 4,4 |
| 246 | Бурение ВС | II | 2027 | 15,2 |
| 113 | Дострел Ю-IV | II | 2028 | 2,8 |
| 231 | Бурение ВС | II | 2029 | 3,9 |
| 225 | Бурение ВС | II | 2030 | 6,1 |
| 226 | Бурение ВС | II | 2030 | 3,9 |
| 81 | Дострел Ю-II-A | II | 2032 | 2,7 |
| 115 | Дострел Ю-IV | II | 2033 | 5,1 |
| 110 | Дострел Ю-II-A | II | 2038 | 3,6 |
| 205 | Дострел T-III | III | 2024 | 4,6 |
| 208 | Бурение ВС | III | 2024 | 5,6 |
| 216 | Бурение ВС | III | 2024 | 2,4 |
| 119 | Дострел T-II | III | 2025 | 3,1 |
| 211 | Бурение ВС | III | 2025 | 3,6 |
| 215 | Бурение ВС | III | 2025 | 4,4 |
| 220 | Бурение ВС | III | 2025 | 2,4 |
| 247 | Бурение ВС | III | 2026 | 2,4 |
| 227 | Бурение ВС | III | 2027 | 4,6 |
| 228 | Бурение ВС | III | 2027 | 2,8 |
| 85 | Дострел T-III | III | 2032 | 3,2 |
| 40 | Вывод из конс. | Возвр. I | 2024 | 1,5 |
| 41 | Вывод из конс. | Возвр. I | 2024 | 1,5 |
| 73 | Вывод из конс. | Возвр. I | 2024 | 1,2 |
| 106 | Перевод | Возвр. I | 2030 | 1,8 |
| 5 | Перевод | Возвр. I | 2038 | 1,2 |

Таблица 3.4.6 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 2

| № Скв. | Мероприятие | Объект | Год | Нач. дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Бурение ГС | I | 2026 | 18,0 |
| 102 | Дострел Ю-II-1 | I | 2027 | 5,9 |
| 218 | Бурение ВС | I | 2028 | 3,4 |
| 230 | Бурение ВС | I | 2028 | 1,8 |
| 202 | Бурение ВС | I | 2029 | 1,2 |
| 213 | Дострел Ю-II-1 | I | 2030 | 9,4 |
| 102 | Дострел Ю-III-1 | I | 2031 | 5,6 |
| 202 | Дострел T-II | I | 2034 | 0,9 |
| 104 | Дострел Ю-II-2 | I | 2035 | 3,9 |
| 202 | Дострел Ю-I | I | 2036 | 0,8 |
| 104 | Дострел Ю-III-1 | I | 2037 | 4,1 |
| 230 | Дострел Ю-II-1 | I | 2043 | 2,5 |
| 230 | Дострел Ю-I | I | 2048 | 0,4 |
| 218 | Дострел Ю-II-A | I | 2050 | 1,7 |
| 213 | Дострел Ю-III-1 | I | 2051 | 2,9 |
| 218 | Дострел T-III | I | 2052 | 1,4 |
| 218 | Дострел Ю-III-1 | I | 2054 | 1,1 |
| 218 | Дострел Ю-II-2 | I | 2056 | 0,8 |
| 109 | Перевод | II | 2024 | 7,6 |
| 206 | Бурение ВС | II | 2024 | 1,9 |
| 210 | Бурение ВС | II | 2024 | 4,2 |
| 221 | Бурение ГС | II | 2024 | 15,0 |
| 2 | Дострел Ю-VI | II | 2026 | 3,3 |
| 246 | Бурение ВС | II | 2026 | 15,2 |

Продолжение таблицы 3.4.6

| 113 | Дострел Ю-IV | II | 2028 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | Бурение ВС | II | 2029 | 6,1 |
| 226 | Бурение ВС | II | 2030 | 3,9 |
| 81 | Дострел Ю-II-A | II | 2032 | 2,7 |
| 115 | Дострел Ю-IV | II | 2033 | 5,1 |
| 110 | Дострел Ю-II-A | II | 2038 | 3,6 |
| 206 | Дострел Ю-IV | II | 2039 | 3,8 |
| 226 | Дострел Ю-V-1-Б | II | 2039 | 3,8 |
| 210 | Дострел T-III | II | 2054 | 6,1 |
| 225 | Дострел Ю-V-2 | II | 2063 | 1,9 |
| 205 | Дострел T-III | III | 2024 | 4,6 |
| 208 | Бурение ВС | III | 2024 | 5,6 |
| 216 | Бурение ВС | III | 2024 | 2,4 |
| 119 | Дострел T-II | III | 2025 | 3,1 |
| 211 | Бурение ВС | III | 2025 | 3,6 |
| 215 | Бурение ВС | III | 2025 | 4,4 |
| 220 | Бурение ВС | III | 2025 | 2,4 |
| 247 | Бурение ВС | III | 2026 | 2,4 |
| 227 | Бурение ВС | III | 2027 | 4,6 |
| 228 | Бурение ВС | III | 2027 | 2,8 |
| 85 | Дострел T-III | III | 2032 | 3,2 |
| 216 | Дострел T-III | III | 2043 | 2,2 |
| 220 | Дострел T-III | III | 2044 | 4,0 |
| 227 | Дострел T-III | III | 2056 | 2,0 |
| 208 | Дострел T-VI | III | 2059 | 1,6 |
| 40 | Вывод из конс. | Возвр. I | 2024 | 1,5 |
| 41 | Вывод из конс. | Возвр. I | 2024 | 1,5 |
| 73 | Вывод из конс. | Возвр. I | 2024 | 1,2 |
| 106 | Перевод | Возвр. I | 2031 | 1,8 |
| 5 | Перевод | Возвр. I | 2040 | 1,2 |

Таблица 3.4.7 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 3 (рекомендуемый)

| № Скв. | Мероприятие | Объект | Год | Нач. дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Бурение ГС | I | 2024 | 15,3 |
| 101 | Дострел Ю-I, II-1 | I | 2027 | 1,8 |
| 102 | Дострел Ю-II-1 | I | 2027 | 5,9 |
| 105 | Дострел Ю-III-2 | I | 2028 | 2,6 |
| 5 | Дострел Ю-II-2 | I | 2029 | 1,7 |
| 103 | Дострел Ю-IV-3 | I | 2029 | 2,3 |
| 107 | Дострел Ю-I | I | 2029 | 2,1 |
| 106 | Дострел Ю-II-1 | I | 2030 | 7,8 |
| 213 | Дострел Ю-II-1 | I | 2030 | 9,4 |
| 72 | Дострел Ю-I, II-1 | I | 2031 | 2,6 |
| 102 | Дострел Ю-III-1 | I | 2031 | 5,6 |
| 212 | Дострел Ю-II-2 | I | 2031 | 4,5 |
| 104 | Дострел Ю-II-1 | I | 2032 | 2,4 |
| 105 | Дострел Ю-I | I | 2032 | 2,1 |
| 105 | Дострел Ю-IV-2 | I | 2033 | 3,8 |
| 104 | Дострел Ю-II-2 | I | 2035 | 3,9 |
| 108 | Дострел Ю-I, II-1 | I | 2035 | 3,1 |
| 104 | Дострел Ю-III-1 | I | 2037 | 4,1 |
| 212 | Дострел Ю-II-1 | I | 2038 | 2,5 |
| 102 | Дострел Ю-IV-1-A | I | 2039 | 2,9 |
| 213 | Дострел Ю-III-1 | I | 2051 | 2,9 |
| 109 | Дострел Ю-II-А | II | 2024 | 7,6 |
| 2 | Дострел Ю-VI | II | 2026 | 3,3 |
| 110 | Дострел Ю-III | II | 2026 | 3,0 |

Продолжение таблицы 3.4.7

| 113 | Дострел Ю-IV | II | 2028 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Дострел Ю-I-2 | II | 2028 | 1,6 |
| 8 | Дострел Ю-VI | II | 2029 | 2,8 |
| 79 | Дострел Ю-IV | II | 2030 | 9,8 |
| 200 | Дострел Ю-I-1 | II | 2031 | 3,0 |
| 78 | Дострел Ю-IV | II | 2032 | 6,3 |
| 81 | Дострел Ю-II-A | II | 2032 | 2,7 |
| 115 | Дострел Ю-IV | II | 2033 | 5,1 |
| 110 | Дострел Ю-II-A | II | 2034 | 3,7 |
| 113 | Дострел Ю-I-1 | II | 2035 | 3,9 |
| 109 | Дострел Ю-III | II | 2036 | 7,6 |
| 79 | Дострел Ю-III | II | 2038 | 7,1 |
| 110 | Дострел Ю-II-A | II | 2038 | 3,6 |
| 113 | Дострел Ю-I-2 | II | 2042 | 3,6 |
| 114 | Дострел Ю-VI | II | 2043 | 6,4 |
| 115 | Дострел Ю-I-1 | II | 2044 | 3,8 |
| 205 | Дострел T-III | III | 2024 | 4,6 |
| 119 | Дострел T-II | III | 2025 | 3,1 |
| 44 | Дострел T-III | III | 2026 | 3,2 |
| 220 | Бурение ВС | III | 2027 | 10,7 |
| 85 | Дострел T-III | III | 2032 | 3,2 |
| 40 | Вывод из конс. | Возвр. I | 2026 | 2,2 |
| 101 | Перевод | Возвр. I | 2052 | 4,5 |
| 108 | Перевод | Возвр. I | 2069 | 6,8 |
| 105 | Перевод | Возвр. I | 2077 | 3,7 |
| 83 | Перевод | Возвр. II | 2024 | 3,0 |
| 82 | Перевод | Возвр. II | 2029 | 4,2 |

Таблица 3.4.8 – Основные исходные характеристики расчетных вариантов разработки по объетам

| Характеристики | Варианты | Объект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Режим разработки | 1-3 | ППД водой | Водонапорный |  |
| Расстояние между скважинами, м | 1 | 185 | 129 | 188 |
|  | 2 | 188 | 131 | 188 |
|  | 3 | 196 | 143 | 207 |
| Плотность сетки, 104 м2/скв | 1 | 3,4 | 1,7 | 3,5 |
|  | 2 | 3,5 | 1,7 | 3,5 |
|  | 3 | 3,8 | 2,1 | 4,3 |
| Режим работы добывающих скважин: | 1-3 | Pзаб ≥Рнас | Pзаб ≥Рнас | Pзаб ≥Рнас |
| Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. | 1-3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициенты эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 1-3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |