3.4.3 Обоснование рабочих агентов для воздействия на пласт

Закачка воды с целью поддержания пластового давления на месторождении Б.Жоламанов осуществлялась с 1990г. В связи с активным водонапорным режимом залежей, а также на фоне быстрорастущего значения среднегодовой обводненности, которая на дату отчета достигла отметки 84%, было принято решение отменить ППД закачкой воды. В 2019г была предусмотрена программа по утилизации сточных вод в «Программе исследовательских работ…» по договору №763-113/80/2019 АТ от 19.04.2019г, где предлагались скважины №№17, 19, 21 перевести в поглощающий фонд и скважины №91 и 98 в наблюдательный, что по факту было реализовано.

Для наглядности ниже приведено сравнение динамик показателей и энергетического состояния по 2 объекту Ю-IV и Ю-III горизонта Юго-Восточного крыла. На Ю-IV горизонте в отдельном блоке имелось ППД в скважине №54 (рис. 3.4.3.1-3.4.3.2), также на рис. 3.4.3.3-3.4.3.4 представлен блок на водонапорном режиме. Как видно из рисунков, динамика давлений по обоим объектам стабильная, на Ю-IV горизонте пластовое давление колеблится в районе 55-40 атм, а на Ю-III в районе 39-36 атм.

Рис. 3.4.3.1 – Динамика показателей по Ю-IV горизонту ЮЗК (блок IV)

Рис. 3.4.3.2 – Карта текущих отборов Ю-IV горизонта ЮЗК (блок IV)

Рис. 3.4.3.3 – Динамика показателей по Ю-III горизонту ЮЗК (блок I)

Рис. 3.4.3.4 – Карта текущих отборов Ю-III горизонта ЮЗК (блок I)

3.4.4 Обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки

В настоящем проекте для прогнозирования технологических показателей разработки эксплуатационных объектов использованы статистические методы. Выбор данной методики расчета объясняется невозможностью выполнения расчетов на аналитической модели «ТатНИПИнефть», ввиду отсутствия активного аквифера, малого количества скважин.

Статистический подход к исследованию нефтеотдачи с целью прогнозирования технологических показателей разработки месторождений, находящихся на разных стадиях освоения, широко используется в странах СНГ и за рубежом. Погрешности в оценках прогнозных технологических показателей разработки при статистическом подходе связаны, в основном, с недостаточностью информации, что ограничивает надежность известных детерминированных гидродинамических моделей пластовых систем.

Статистические методы прогноза технологических показателей от гидродинамических отличаются простотой и конструктивностью, что позволяет оперативно выполнять с их помощью оценку разведанных объектов по мере накопления информации и уточнять геолого-физические параметры.

Для расчета дебита нефти проектных добывающих скважин в рамках настоящего отчета применена формула Дюпюи (3.4.1) расчета фактической продуктивности несовершенной скважины, которая при расчете дебитов нефти новых скважин опирается на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, физико-химические свойства пластовых флюидов и продуктивность скважин, полученную при проведении ГДИС:

(3.7.1)

где, k – проницаемость, мД;

h – мощность интервала перфорации, м;

Rk – радиус контура, м;

rc – радиус скважины, м;

S – скин-фактор, доли ед.;

B – коэффициент объемного расширения, доли ед., для пересчета объема жидкости из поверхностных в пластовые условия.

Расчёт дебита горизонтальной нефтяной скважины по методу Джоши.

Преимущества скважин с горизонтальным стволом наилучшим образом можно обосновать путем простого анализа работы скважины. Поведение горизонтальной скважины анализируется, когда приток пластовой жидкости происходит по всей длине горизонтального ствола в продуктивном пласте, что отвечает открытому стволу, с хвостовиком, имеющим щелевидные отверстия, или перфорированной колонне с достаточно высокой плотностью, что позволяет не учитывать дополнительные фильтрационные сопротивления за счет перфорации, а также скин-эффект, обусловленный загрязнением призабойной зоны. Для выполнения более надежных сравнений необходимо рассматривать как переходный, так и псевдостационарный процессы фильтрации. Это особенно важно для низкопроницаемых коллекторов, в которых продолжительность переходного режима фильтрации очень высока.

Формула Джоши:

Q=Khh∆PμBolna+a2-L/22L/2+βhLlnβhβ+1rc+1

(3.7.2)

a=L20,5+0,25+2rehL40,5

β=KhKv

(3.7.3)

где:

µ – вязкость жидкости, сП;

reh – радиус контура питания, м;

rc – радиус ствола скв., м;

Bo – объемный коэффициент;

L – длина горизонтального ствола, м;

S – скин фактор;

Kh – горизонтальная проницаемость

Kv – вертикальная проницаемость

Rk – радиус контура, м;

rc – радиус скважины, м;

S – скин-фактор, доли ед.;

h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м;

∆P – депрессия.

Обоснование количества резервных скважин

На месторождении во всех рассматриваемых вариантах, где предусмотрено бурение скважин, предусматривается фонд резервных скважин для вовлечения в разработку отдельных линз, зон выклинивания и застойных зон, которые не вовлекаются в разработку скважинами основного фонда в пределах их размещения. В рамках настоящего проекта разработки количество резервных скважин предусматривается в количестве 2 ед., необходимость бурения и местоположение резервных скважин будет определятся по результатам бурение проектных скважин основного фонда I и III объектов:

- на I объект предусматривается резервная вертикальная скважина №204.

- на IІI объект предусматривается резервная вертикальная скважина №221.