4.3 Анализ расчетных коэффициентов извлечения нефти (КИН) из недр

В настоящем проекте для прогнозирования технологических показателей разработки эксплуатационных объектов использованы статистические методы. Выбор данной методики расчета объясняется невозможностью выполнения расчетов на аналитической модели «ТатНИПИнефть», ввиду отсутствия специальный лабораторных исследований на керне для определния значения коэффициента вытиснения.

Статистический подход к исследованию нефтеотдачи с целью прогнозирования технологических показателей разработки месторождений, находящихся на разных стадиях освоения, широко используется в странах СНГ и за рубежом. Погрешности в оценках прогнозных технологических показателей разработки при статистическом подходе связаны, в основном, с недостаточностью информации, что ограничивает надежность известных детерминированных гидродинамических моделей пластовых систем.

Статистические методы прогноза технологических показателей от гидродинамических отличаются простотой и конструктивностью, что позволяет оперативно выполнять с их помощью оценку разведанных объектов по мере накопления информации и уточнять геолого-физические параметры.

Для расчета дебита нефти проектных добывающих скважин в рамках настоящего отчета применена формула Дюпюи (4.3.1) расчета фактической продуктивности несовершенной скважины, которая при расчете дебитов нефти новых скважин опирается на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, физико-химические свойства пластовых флюидов и продуктивность скважин, полученную при проведении ГДИС:

(4.3.1)

где, k – проницаемость, мД;

h – мощность интервала перфорации, м;

Rk – радиус контура, м;

rc – радиус скважины, м;

S – скин-фактор, доли ед.;

B – коэффициент объемного расширения, доли ед., для пересчета объема жидкости из поверхностных в пластовые условия.

Расчёт дебита горизонтальной нефтяной скважины по методу Джоши.

Преимущества скважин с горизонтальным стволом наилучшим образом можно обосновать путем простого анализа работы скважины. Поведение горизонтальной скважины анализируется, когда приток пластовой жидкости происходит по всей длине горизонтального ствола в продуктивном пласте, что отвечает открытому стволу, с хвостовиком, имеющим щелевидные отверстия, или перфорированной колонне с достаточно высокой плотностью, что позволяет не учитывать дополнительные фильтрационные сопротивления за счет перфорации, а также скин-эффект, обусловленный загрязнением призабойной зоны. Для выполнения более надежных сравнений необходимо рассматривать как переходный, так и псевдостационарный процессы фильтрации. Это особенно важно для низкопроницаемых коллекторов, в которых продолжительность переходного режима фильтрации очень высока.

Q=Khh∆PμBolna+a2-L/22L/2+βhLlnβhβ+1rc+1

(4.3.2)

a=L20,5+0,25+2rehL40,5

β=KhKv

(4.3.3)

где:

µ – вязкость жидкости, сП;

reh – радиус контура питания, м;

rc – радиус ствола скв., м;

Bo – объемный коэффициент;

L – длина горизонтального ствола, м;

S – скин фактор;

Kh – горизонтальная проницаемость

Kv – вертикальная проницаемость

Rk – радиус контура, м;

rc – радиус скважины, м;

S – скин-фактор, доли ед.;

h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м;

∆P – депрессия.

На основе представленного метода были расчитаные технологические прогнозные показатели добычи нефти и газа по всем вариантам разработки. По результатам прогноза выполняется технико-экономический анализ для определения наиболее рентабельного варианта, рекомендуемый в дальнейшем к реализации (глава 5).

Технико-экономический анализ вариантов разработки показал, что наиболее экономически эффективным и рекомендуемым к внедрению является 3 вариант, предусматривающий бурение одной горизонтальной и одной вертикальной скважины и проведение дополнительных геолого-технических мероприятий по переходящим и новым скважинам.

В таблице 4.3.1 приведены значения извлекаемых запасов нефти и КИН по рекомендуемому к внедрению 3 варианту по объектам и в целом по месторождению.

Принимая во внимание, что к категории С2 отнесены запасы неразведанных залежей на площади в пределах контура продуктивности, примыкающей к участкам более высоких категорий или на участках, где имеется только положительная промыслово-геофизическая характеристика в пробуренных скважинах, что не позволяет в настоящее время выполнить технико-экономические расчеты с достаточной точностью, значение КИН для данной категории принято как КИН(С2)=0,75*КИН(С1).

Таблица 4.3.1- Рекомендуемые извлекаемые запасы нефти и КИН по объектам и в целом по месторождению в пределах горного отвода

| Объект | Крыло | Категория | Извлекаемые запасы нефти, тыс.т. | КИН, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Юго-Восточное | B+С1 | 1339,66 | 0,438 |
|  |  | С2 | 26,0 | 0,329 |
| II | Юго-Западное | B+С1 | 1007,26 | 0,433 |
|  |  | С2 | 7,5 | 0,325 |
| III | Периферия Юго-Восточного | B+С1 | 1035,68 | 0,479 |
| Возвратный I | Юго-Восточное | С1 | 12,21 | 0,018 |
|  |  | С2 | 1,3 | 0,014 |
| Возвратный II | Юго-Западное | С1 | 24,95 | 0,127 |
|  |  | С2 | 22,8 | 0,095 |
| В целом по метсорождению |  | B+С1 | 3419,76 | 0,406 |
|  |  | С2 | 57,5 | 0,131 |