6.3 Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

Согласно Правил по рациональному и комплексному использованию недр, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 [2], при разработке месторождений углеводородов предъявляются следующие общие требования, применимые к системам сбора и промысловой подготовки продукции скважин при добыче углеводородов:

1. Ввод в разработку нефтяных месторождений (залежей) без утилизации попутного газа, а газовых месторождений - без переработки (утилизации) добываемого газа не допускается.

Запрещается добыча углеводородов без переработки всего объема добываемого сырого газа, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 статьи 147 Кодекса [2, пункт 82].

2. Добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов, не предусмотренные базовым проектным документом, в соответствии с положительной практикой пользования недрами [2, пункт 83].

3. При проведении добычи углеводородов недропользователь обеспечивает [2, пункт 84]:

1) оптимальность и безопасность применяемых технических средств добычи;

2) охрану месторождения углеводородов от проявлений опасных техногенных процессов, приводящих к осложнению при их добыче, снижению экономической эффективности добычи углеводородов;

3) достоверный учет добытых и оставляемых в недрах запасов углеводородов, продуктов их переработки и отходов производства, образующихся при добыче;

4) соблюдение норм и стандартов, применяемых методов и способов добычи;

5) выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов добычи и продуктов переработки углеводородов;

6) извлечение углеводородов в порядке, предусмотренном проектом разработки месторождения.

Факторы, осложняющие эксплуатацию системы сбора, транспорта и подготовки продукции скважин

Возможными факторами, которые могут осложнять эксплуатацию системы сбора, транспорта и подготовки продукции скважин месторождения, являются:

- коррозия наземного оборудования;

- образование гидратов в промысловых газопроводах.

Меры для борьбы с указанными осложнениями в системе сбора, транспорта и подготовки продукции скважин:

- для предотвращения коррозии наземного оборудования – использование ингибиторов коррозии;

- для предотвращения образования гидратов в промысловых газопроводах - подача ингибиторов (метанола, гликолей или др.) в поток газа.

6.3.1 Описание технологического процесса сбора, подготовки, транспорта скважинной продукции месторождения

В систему сбора, транспорта и подготовки скважинной продукции месторождения Б.Жоламанов   входят сборный пункт СП-4 и пункт подготовки нефти (ППН) Б. Жоламанов, а также групповые замерные установки.

Принципиальная технологическая схема системы сбора, транспортировки скважинной продукции месторождения Б.Жоламанов представлена на рисунке 6.3.1.

Принципиальная технологическая схема процесса сбора скважинной продукции на СП-4 показана на рисунке 6.3.2.

Описание  технологического процесса сбора скважинной продукции на СП-4

Нефтегазовая эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на автоматические групповые замерные установки марки ГЗУ-1 «СИ-40-14-400», ГЗУ-2 «АМ 40-8-120», ГЗУ-3 «АМ 40-8-120», ГЗУ-4 «ММ 40-14-400», ГЗУ-5 «АМ 40-14-60», ГЗУ-6 Б-40-14-500.

На автоматических групповых замерных установках производится поочередной замер дебита нефти, воды и газа.

После замера дебита скважин по жидкости с ГЗУ №4, №5, №6 газожидкостная смесь собирается на сборном пункте нефти в сборные емкости №1, №2 V-50 м3.

Уровень жидкости в емкости №1 поддерживается автоматически при помощи уровнемера ПНП-0,99, который отрегулирован на насосы НБ -50 №1, №2.

Емкость №2 является резервной.

Емкости соединены между собой перепускной линией.

Рис. 6.3.1 ─ Принципиальная технологическая схема системы сбора, транспортировки скважинной продукции месторождения Б.Жоламанов

Рис. 6.3.2 ─ Принципиальная технологическая схема сбора скважинной продукции на СП №4

Со сборной емкости №1 и №2 пластовая жидкость подается на прием насоса НБ-50 №1, №2 (1 – насос «рабочий», 1 насос «резервный») и откачивается через счетчик «KROHNE» Ø 80 мм. Счетчик служит для объемного измерения расхода перекачиваемой жидкости.

Пластовая жидкость транспортируется по нефтяному коллектору Ø 159мм в резервуар №3 на ППН Б. Жоламанов для подготовки и получения товарной нефти 1 группы по СТ РК 1347-2005.

Технологический процесс подготовки скважинной продукции на ППН

Принципиальная технологическая схема подготовки скважинной продукции на ППН показана на рисунке 6.3.3.

Продукция скважин среднеюрского горизонта месторождения Б.Жоламанов по внутрипромысловой системе сбора и транспортирования нефти от однотрубной лучевой системы поступает на 3 групповые замерные установки типа ГЗУ-1 «СИ-40-14-400», ГЗУ-2 «АМ 40-8-120», ГЗУ-3 «АМ 40-8-120. На групповых замерных установках скважины подключены к измерительному устройству, где производится поочередной замер дебита жидкости.

С АГЗУ №4, №5, №6 газожидкостная смесь собирается на обустроенном сборном пункте №4 в буферную емкость №1 V-50м3, откуда через переточный уровень газожидкостная смесь поступает в емкость №2 V-50м3, откуда по мере наполнения откачивается с помощью насосов НБ-50 №1, №2 через узел учета по трубопроводу Ø159мм на установку подготовки нефти в нефтегазосепаратор I-ступени НГС-1-1,6-1600-2.

Из АГЗУ №3 газожидкостная смесь также поступает на установку подготовки нефти в нефтегазосепаратор I-ступени НГС-1-1,6-1600-2.

Газожидкостная смесь из АГЗУ №1, №2 с нижнего триасового горизонта поступает на установку подготовки нефти в нефтегазосепаратор на I-ступени НГС-1-1,6-1600-2.

В нефтегазосепараторе НГС-I происходит разгазирование нефтяной продукции. Отделившийся на первой ступени сепарации от нефти попутный газ по газопроводу подается в газосепаратор №1 ГС-1-2,5-600-1. С газосепаратора ГС-1-2,5-600-1 газ направляется в конденсатосборники, откуда используется в качестве топлива на подогрев нефти в подогревателях ПТ и отопления соц. бытовых объектов.

Отсепарированная нефть, скопившаяся в нижней секции сбора жидкости сепаратора НГС-1 через печи подогрева ПТ-16/150М №3, с температурой 35-40 ºС и направляется в отстойник ОБН-3000. С ОБН-3000 потоки нефти разных горизонтов поступают на вторую ступень сепарации НГС–II (КСУ) для полного отделения газа от нефти (дегазация).

Рис.6.3.3 –Принципиальная технологическая схема ППН месторождения Б. Жоламанов

Поток нефтяной жидкости поступает в резервуар №3 V=1000м3, откуда по перетоку заполняет резервуар РВС №2 V=1000м3. Далее идет процесс повторной деэмульсации.

Попутно-добываемая вода с ОБН-3000 и с резервуара РВС-1000м3 №3 сбрасывается на резервуар РВС-1000м3 №4, откуда откачивается с помощью КНС №1 (насосы НБ - 125, 9МГР – «1 насос рабочий, 1 – насос резервный») по мере необходимости и в КНС №2 (насосы НБ - 125, 9МГР – «1 насос рабочий, 1 – насос резервный»), насос ГНК-100 (1 насос) через расходомер воды в систему ППД и полигон утилизации попутно добываемой воды.

С резервуара РВС №2 с помощью насосов ЦНС 38/154, ЦНС 60/132, нефтяная эмульсия откачивается через печи ПТ16/150 №1, №2 с подогревом до температуры 55-60°С в РВС №1.

Для обессоливания и обезвоживания нефти добавляется деэмульгатор «Диссолван-V-4795», которая подается на прием технологического насоса при процессе деэмульсации.

С товарного резервуара каждые 4 часа производится отбор проб нефти для анализа и контроля подготовки качества продукции.

Подготовленная товарная нефть с товарного РВС №1 с пункта подготовки нефти Б.Жоламанов откачивается насосами ЦНС-180/128 и ЦНС-180/212 через массовый расходомер «KROHNE Optimass S150» Ø150 мм в резервуары РВС №4, №5 V=5000м3 нефтеперекачивающей станции НПС-3, где нефть сдается в систему АО «КазТрансОйл».

Попутно добываемая вода после отстоя с резервуара №1 дренируется на дренажную емкость V-60м3 и откачивается насосом НБ-125 (9МГР) в резервуар №4 V-1000м3, с последующей закачкой в систему ППД и полигон утилизации.

Расчет мощностей сооружений систем сбора, подготовки и транспорта продукции скважин

Согласно рекомендуемому варианту настоящего отчета максимальное значение объема добычи по месторождению составит:

- по нефти – 64 430 т/год ≈ 176,038 т/сутки в 2032г.,

- по жидкости – 444 800 т/год ≈ 1 218,7 т/сутки в 2023г.,

- по газу – 2,691 млн м3/год ≈ 7 532 м3/сутки в 2032г.

Производительности оборудования существующей системы сбора, подготовки и транспортировки скважинной продукции представлены в таблице 6.3.1.

Как видно из представленных в таблице 6.3.1 данных, мощностей имеющегося оборудования системы сбора, подготовки и транспортировки скважинной продукции достаточно для обеспечения сбора, замера, подготовки и транспортировки скважинной продукции при разработке месторождения по рекомендуемому варианту.

Таблица 6.3.1 - Производительность оборудования существующей системы сбора и подготовки нефти

| №п/п | Оборудование системы сбора и подготовки нефти |  | Производительность оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | марка | по жидкости, м3/сутки | по нефти, т/сутки | по газу, м3/сутки |
| 1 | Групповая замерная установка | Спутник АМ 40-14-60 | 60 |  |  |
|  |  | Спутник Б40-14-500 | 400 |  |  |
|  |  | Спутник АМ 40-8-120 | 120 |  |  |
|  |  | Мера-ММ- 4-14-400 | 400 |  |  |
|  |  | СИ-40/14/400 | 400 |  |  |
| 2 | Нефтегазовый сепаратор - I | НГС-1-1,6-1600-2 |  | 1848 | 1 509 600 |
|  | Нефтегазовый сепаратор – II (Концевая сепарационная установка) | НГС-12,5 |  | 900 | 180 000 |
| 3 | Газовый сепаратор | ГС 1-1,6-800-1-Т |  |  | 300 000 |
| 5 | Oтстойник блочный нефтяной | ОБН-3000/6 | 3000-6000 |  |  |
|  | Подогреватель трубчатый | ПТ-16/150М |  | 1296 |  |
|  | Центробежный секционный насос для перекачивания нефти с ППН на НПС-3 | ЦНС 180/128 |  | 3500 |  |
|  | Центробежный насос для перекачивания скважинной продукции с РВС №2 в печь ПТ 16/150 | ЦНС 38/154 | 900 |  |  |
|  |  | ЦНС 180/212 | 4320 |  |  |

6.4 Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа

АО «Эмбамунайгаз» придаёт большое внимание вопросу утилизации/переработки сырого газа месторождения, с учетом как экологических, так и экономических проблем, и стремится к максимальному использованию попутного газа путем переработки, использованием газа на собственные технологические нужды и сведения до минимума ущерба окружающей среде.

На момент составления настоящего отчета действующей является утвержденная МЭ РК «Корректировка «Программы развития переработки сырого газа на объектах НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на период с 01.01.2022г. по 31.12.2024г.» (далее – Корректировка ПРПСГ), рекомендованная к утверждению Рабочей группой МЭ РК (протокол №1.2 от 05.05.2023г.).

Корректировка ПРПСГ выполнена в соответствии с требованиями действующего Кодекса Республики Казахстан принятым от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» и «Методикой расчетов нормативов и объемов сжигания сырого газа при проведении операций по недропользованию», утвержденной Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 05 мая 2018 года № 164.

Согласно Разрешения на сжигание в факелах сырого газа № KZ45VPC00020401 от 27.06.2023, выданного МЭ РК на основании указанной Корректировки ПРПСГ, разрешенный объем технологически неизбежного сжигания газа составляет по месторождению Б.Жоламанов:

- на период с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. – 0,020798 млн. м3, в том числе:

V7 – 0,000924 млн. м3,

V8 – 0,019874 млн. м3,

при добыче газа 1,392350 млн.м3.

Согласно указанной Корректировке ПРПСГ, газ, выделившийся на первой ступени сепарации, после осушки в газосепараторе, почти полностью, за исключением технологически необходимого сжигания, используется на собственные нужды в печах подогрева ПТ-16/150 и котлах Buran Boiler CRONUS Ква-233, расположенных на ЦПС Б. Жоламанов.

Технологически неизбежное сжигание в 2024-2033гг.  на месторождении планируется при эксплуатации факельной установки, ежегодных плановых остановках технологического оборудования СП и ППН на техническое обслуживание и ремонтные работы.

Срок и частота технического обслуживания и технического ремонта (ТОиТР) СП и ППН регламентируется поставщиком оборудования. Ориентировочный период проведения работ составляет 7 суток с учетом мобилизации имеющегося эксплуатационного персонала и с привлечением подрядных организаций, имеющих лицензии на проведение ремонтных работ, диагностику и обследования трубопроводов и аппаратов.

Расчет баланса добычи и распределения сырого газа месторождения Б.Жоламанов выполнен на основании показателей добычи газа по вариантам разработки настоящего отчета и представлен в таблицах 6.4.1-6.4.3.

Таблица 6.4.1 - Баланс добычи и распределения сырого газа месторождения Б.Жоламанов для варианта разработки 1

| №п/п | Наименование | Кол-во оборудования |  | Количество часов в работе в сутки |  | Кол-во суток работы оборудования |  | Объем газа, млн м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее | в работе |  |  | в обычном году | в високосном году | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  |  | 1,734 | 1,967 | 2,041 | 2,221 | 2,365 | 2,498 | 2,696 | 2,754 | 2,773 | 2,665 |
| 2 | На собственные нужды месторождения (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 1,701 | 1,929 | 2,002 | 2,178 | 2,320 | 2,450 | 2,644 | 2,701 | 2,720 | 2,614 |
|  | ПТ-16/150 (технол. для подогрева ПДН) | 1 | 1 | 24 | 24 | 359 | 358 | 0,862 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,862 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,862 | 0,859 |
|  | ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) | 2 | 1 | 24 | 24 | 358 | 366 | 0,290 | 0,523 | 0,596 | 0,772 | 0,908 | 1,044 | 1,238 | 1,295 | 1,309 | 1,208 |
|  | Котел Buran Boiler CRONUS Ква-233 ЛЖ/Гн | 1 | 1 | 24 | 24 | 358 | 359 | 0,240 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,240 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,240 | 0,239 |
|  | Котел Buran Boiler CRONUS Ква-620 ЛЖ/Гн | 2 | 1 | 24 | 24 | 182 | 183 | 0,310 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,310 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,310 | 0,308 |
| 3 | Технологическое неизбежное сжигание газа (Vv) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 0,0332 | 0,0377 | 0,0391 | 0,0426 | 0,0452 | 0,0471 | 0,0517 | 0,0528 | 0,0530 | 0,0511 |
| 3.1 | При эксплуатации технол. оборудования (V7): |  |  |  |  |  |  | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 |
|  | Дежурная горелка | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
|  | Продувка факельного ствола | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 3.2 | При тех.обслуживании и ремонтных работах технол.оборудования (ТО и ППР) V8 |  |  |  |  |  |  | 0,0322 | 0,0368 | 0,0382 | 0,0417 | 0,0443 | 0,0470 | 0,0508 | 0,0519 | 0,0521 | 0,0502 |

Таблица 6.4.2 - Баланс добычи и распределения сырого газа месторождения Б.Жоламанов для варианта разработки 2

| №п/п | Наименование | Кол-во оборудования |  | Количество часов в работе в сутки |  | Кол-во суток работы оборудования |  | Объем газа, млн м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее | в работе |  |  | в обычном году | в високосном году | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  |  | 1,899 | 2,177 | 2,405 | 2,588 | 2,643 | 2,756 | 2,913 | 2,916 | 2,927 | 2,801 |
| 2 | На собственные нужды месторождения (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 1,863 | 2,135 | 2,359 | 2,539 | 2,592 | 2,703 | 2,857 | 2,860 | 2,871 | 2,747 |
|  | ПТ-16/150 (технол. для подогрева ПДН) | 1 | 1 | 24 | 24 | 359 | 358 | 0,862 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,862 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,862 | 0,859 |
|  | ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) | 2 | 1 | 24 | 24 | 358 | 366 | 0,452 | 0,729 | 0,953 | 1,133 | 1,181 | 1,297 | 1,451 | 1,455 | 1,460 | 1,341 |
|  | Котел Buran Boiler CRONUS Ква-233 ЛЖ/Гн | 1 | 1 | 24 | 24 | 358 | 359 | 0,240 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,240 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,240 | 0,239 |
|  | Котел Buran Boiler CRONUS Ква-620 ЛЖ/Гн | 2 | 1 | 24 | 24 | 182 | 183 | 0,310 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,310 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,310 | 0,308 |
| 3 | Технологическое неизбежное сжигание газа (Vv) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 0,0363 | 0,0418 | 0,0461 | 0,0496 | 0,0505 | 0,0528 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0560 | 0,0537 |
| 3.1 | При эксплуатации технол. оборудования (V7): |  |  |  |  |  |  | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  | Дежурная горелка | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | Продувка факельного ствола | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 3.2 | При тех. обслуживании и ремонтных работах технол. оборудования (ТО и ППР) V8 |  |  |  |  |  |  | 0,0354 | 0,0408 | 0,0452 | 0,0487 | 0,0496 | 0,0519 | 0,0549 | 0,0550 | 0,0551 | 0,0528 |

Таблица 6.4.3 - Баланс добычи и распределения сырого газа месторождения Б.Жоламанов для варианта разработки 3 (рекомендуемого)

| №п/п | Наименование | Кол-во оборудования |  | Количество часов в работе в сутки |  | Кол-во суток работы оборудования |  | Объем газа, млн м3 /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее | в работе |  |  | в обычном году | в високосном году | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  |  | 1,686 | 1,780 | 1,819 | 1,964 | 2,079 | 2,183 | 2,470 | 2,547 | 2,691 | 2,570 |
| 2 | На собственные нужды месторождения (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 1,654 | 1,746 | 1,784 | 1,926 | 2,039 | 2,141 | 2,422 | 2,498 | 2,639 | 2,521 |
|  | ПТ-16/150 (технол. для подогрева ПДН) | 1 | 1 | 24 | 24 | 359 | 358 | 0,862 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,862 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,862 | 0,859 |
|  | ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) | 2 | 1 | 24 | 24 | 358 | 366 | 0,243 | 0,340 | 0,378 | 0,520 | 0,628 | 0,735 | 1,017 | 1,093 | 1,228 | 1,115 |
|  | Котел Buran Boiler CRONUS Ква-233 ЛЖ/Гн | 1 | 1 | 24 | 24 | 358 | 359 | 0,240 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,240 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,240 | 0,239 |
|  | Котел Buran Boiler CRONUS Ква-620 ЛЖ/Гн | 2 | 1 | 24 | 24 | 182 | 183 | 0,310 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,310 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,310 | 0,308 |
| 3 | Технологическое неизбежное сжигание газа (Vv) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 0,0322 | 0,0341 | 0,0349 | 0,0377 | 0,0398 | 0,0419 | 0,0474 | 0,0489 | 0,0515 | 0,0493 |
| 3.1 | При эксплуатации технол. оборудования (V7): |  |  |  |  |  |  | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  | Дежурная горелка | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | Продувка факельного ствола | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 3.2 | При тех. обслуживании и ремонтных работах технол. оборудования (ТО и ППР) V8 |  |  |  |  |  |  | 0,0313 | 0,0332 | 0,0340 | 0,0367 | 0,0388 | 0,0409 | 0,0464 | 0,0479 | 0,0505 | 0,0484 |

6.5 Требования и рекомендации к системе ППД, качеству используемого агента

Разработка месторождения согласно решений настоящего отчета предусматривается с полным отказом от искуственного поддержания пластового давления путем закачки воды.

Попутно добываемая вода будет утилизироваться путем закачки в поглощающие скважины на полигоне утилизации, расположенном на территории месторождения Б. Жоламанов.

6.5.1 Описание технологического процесса транспортировки и утилизации попутно-добываемых вод  на полигоне «Б. Жоламанов»

В настоящее время фонд поглощающих скважин полигона закачки попутно-добываемых вод месторождения Б.Жоламанов состоит из 3 скважин №№ 19, 21, 45, фонд наблюдательных скважин составляют 3 скважины №№ 17, 32, 89 (рис. 6.5.1).

Рисунок 6.5.1 – Схема системы утилизации  попутно добываемых вод

Для утилизации попутно добываемой воды на месторождении Б.Жоламанов используется технологическое оборудование и сооружения действующей системы ППД. Система утилизации попутно добываемой воды работает следующим образом.

Попутно добываемая вода месторождения Б.Жоламанов, отделенная  в ходе технологического процесса подготовки скважинной продукции, поступает в резервуар №4 V=1000м3 (рис. 3.1.3).  С резервуара №4 утилизируемая попутно добываемая вода насосами НБ-125 №1, №2  (один насос «рабочий», другой - «резервный») кустовой насосной станции КНС-1, через гребенку КНС-1 направляется по напорному водоводу в ВРП №1 и далее в поглощающие скважины №19 и №21, и по второму напорному водоводу - в точку врезки в районе скважины 89, откуда нагнетается в поглощающую скважину №№45.

6.5.2 Система очистки утилизируемых вод и требования к качеству

Система очистки утилизируемых вод включает в себя сборный водяной резервуар №4 V=1000м3 для очистки воды от механических примесей и нефти путем отстаивания.

На линии перед резервуаром №4 установлен предохранительный клапан для сброса воды в дренажную систему при необходимости.

Уровень уловленной нефти в отстойнике контролируется датчиком межфазного уровня. Сброс нефти с верхней части отстойника осуществляется в дренажную емкость ЕП-16. Для опорожнения аппарата предусмотрены дренажные линии из нижней части аппарата через задвижки общим потоком в дренажную емкость ЕП-16.

Объем очищенной попутно добываемой воды из резервуара №4 замеряется по счетчику-расходомеру, расположенному на линии насосов НБ-125 №1, №2. Для контроля за качеством очистки воды на водяной линии отбираются пробы для проведения аналитического контроля.

Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 239 от 15 июня 2018 года, Глава 20, пункт 439 пп.1:

«Пластовая вода, добытая вместе с нефтью, подлежит очистке в соответствии с нормами содержания твердых взвешенных веществ и нефтепродуктов в воде, и используется в системе поддержания пластового давления или с целью захоронения закачивается в поглощающие горизонты».

Однако, законодательством РК нормы содержания твердых взвешенных веществ и нефтепродуктов в пластовой воде регламентируются только, если эти воды используются в системе поддержания пластового давления (СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». Астана, 2007г.). Указанные нормы к попутно добываемой воде, подлежащей утилизации в поглощающие горизонты, отсутствуют. Однако, с целью сохранения фильтрационных свойств поглощающего горизонта, в который закачивается вода, ориентировочно можно придерживаться тех же требований СТ РК 1662-2007г.

Согласно СТ РК 1662-2007 содержание нефти и механических примесей в воде, используемой для заводнения нефтяных пластов, устанавливается по таблице 6.5.1 (для попутно добываемой воды, которая целью захоронения закачивается в поглощающие горизонты эти нормы можно рассматривать только как ориентировочные).

Таблица 6.5.1 - Допустимое содержание механических примесей и нефти в закачиваемой воде

| Проницаемость пористой среды коллектора, мкм2 | Коэффициент относительной трещиноватости коллектора | Допустимое содержание в воде, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | механических примесей | нефти |
| до 0,1 вкл. свыше 0,1 | - | до 3 до 5 | до 5 до 10 |
| до 0,35 вкл свыше 0,35 | от 6,5 до 2 вкл менее 2 | до 15 до 30 | до 15 до 30 |
| до 0,6 вкл свыше 0,6 | от 35 до 3,6 вкл менее 3,6 | до 40 до 50 | до 40 до 50 |

На выбранном участке под закачку попутно-добываемых вод месторождения Б. Жоламанов предусмотрены среднеюрские горизонты периферии Юго-Восточного крыла, коэффициенты проницаемости которых не определялись, но по аналогии с среднеюрскими горизонтами Юго-Западного крыла можно их принять варьирующими  от 1,7· 10-3 мкм2 до 2905,3 · 10-3 мкм2. Поэтому ориентировочно принимаем допустимое содержание в закачиваемой в целях утилизации воде: механических примесей – до 50мг/л, нефти – до 50 мг/л.

Согласно проведенным в в рамках составления настоящего отчета лабораторным исследованиям содержание в закачиваемой в целях утилизации воде составляет: взвешенных веществ – 97,5 мг/л, нефтепродуктов – до 12,2 мг/л.

Следовательно, можно рекомендовать дополнительную очистку закачиваемой воды от твердых взвешенных веществ.

Требования к оборудованию полигона утилизации попутно добываемых вод

НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» прогнозирует накопленный объем утилизируемых вод за 26 лет в объеме 8 634 тыс. м3 со среднесуточным расходом 902,74 м3/сут в первый год эксплуатации полигона с увеличением до 943,01 м3/сут на конец срока эксплуатации.

Максимальная производительность имеющего насоса НБ -125 - 1120 м3/сут. Следовательно, существующее насосное оборудование позволяет достичь прогнозных показателей по закачке воды.

Прирост давления в конце срока эксплуатации полигона составит 110,4 кг/см2. Уменьшить давление можно вовлечением в работу дополнительных водоносных горизонтов среднеюрского водоносного комплекса. Для этого рекомендуется провести дополнительную перфорацию в нагнетательных скважинах в интервалах, указанных в таблице 3.2.2.

К конструкции поглощающих скважин предъявляются требования:

- устойчивость стенок ствола и надежное разобщение нефтеносных, газоносных и водоносных пластов;

- надежное сообщение ствола скважины с продуктивным пластом;

- герметизация устья и направление жидкости нагнетания в пласт;

- возможность проведения различных исследований в скважинах и ремонтно-профилактических работ со спуском приборов и специального оборудования.

На устье скважины должна быть смонтирована нагнетательная арматура, которая предназначена для обеспечения герметизации устья и колонны, а также подвески насосно-компрессорных труб.

Таблица 6.5.2 - Рекомендуемые интервалы дополнительной перфорации в нагнетательных скважинах

| Скважина 19 |  |  | Скважина 21 |  |  | Скважина 45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля,м | Подошва,м | Н,м | Кровля,м | Подошва,м | Н, м | Кровля,м | Подошва,м | Н, м |
| 583,8 | 589,4 | 5,6 | 596 | 613,7 | 17,7 | 616.7 | 620.4 | 3.7 |
| 601 | 608 | 7 | 646 | 652,7 | 6,7 | 634.1 | 637.8 | 3.7 |
| 647,1 | 652 | 4,9 | 670,5 | 674,8 | 4,3 | 653.8 | 655.4 | 1.6 |
| 691,9 | 694,1 | 2,2 |  |  |  | 656.9 | 662.1 | 5.2 |
| 695,7 | 698,1 | 2,4 |  |  |  | 670.2 | 673.5 | 3.3 |
| 711,7 | 716,4 | 4,7 |  |  |  | 674.4 | 675.9 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 677.8 | 680.6 | 2.8 |
| Итого дополнительная перфорация: |  | 26,8 |  |  | 28,7 |  |  | 21,8 |
| Существующая перфорация: |  | 16,0 |  |  | 18,0 |  |  | 13,0 |
| Всего: |  | 42,8 |  |  | 46,7 |  |  | 34,8 |

Выводы и рекомендации

- Существующих мощностей имеющегося оборудования системы сбора и подготовки нефти вполне достаточно для обеспечения достижения проектных показателей.

- Технологически неизбежное сжигание на месторождении планируется при эксплуатации факельных установок и при ежегодных плановых остановках технологического оборудования УПГ на техническое обслуживание и ремонтные работы.

3. Существующая система утилизации попутно-добываемых пластовых вод месторождения Б. Жоламанов в среднеюрские горизонты полигона месторождения обеспечивает утилизацию вод в необходимом объеме.

4. Существующая система очистки попутно-добываемых пластовых вод перед утилизацией на полигоне утилизации Б. Жоламанов не в полной мере обеспечивает соответствие закачиваемых вод нормам, установленным действующим уточненным проектом эксплуатации недр для утилизации попутно-добываемых вод в районе месторождения Б. Жоламанов. Для обеспечения соответствия закачиваемых вод указанным нормам рекомендуется установка дополнительного оборудования для очистки попутно добываемых вод от твердых взвешенных веществ.