Перечень отходов

| Вид отхода | 1 скв | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 230,13 | VБШ = 1,2хVп = 1,2*191,78=230,13 |
| Буровой шлам, тонн | 402,73 | уд. вес 1,75 т/м3= 230,13*1,75=402,73 |
| Объем циркуляционной системы БУ | 159,81 | Vц=SxH=0,2127*0,2127*0,785*4500=159,81 |
| Объем отработанного раствора, м3 | 130,34 | VОБР = 0,25 хVсквх1,052 + 0,5 х Vц=0,25*191,78*1,052+0,5*159,81=130,34 |
| ОБР, тонн, | 164,23 | уд. вес 1,26 т/м3 =130,34*1,26=164,23 |
| Объем буровых сточных вод, м3 | 32,59 | VБСВ =0,25хVОБР=0,25*130,34=32,59 |
| БСВ, тонн | 35,19 | уд. вес 1,08 т/м3 = 32,59*1,08=35,19 |
| Общий объем выбуренной породы, м3 | 393,06 | Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ |
| Общая масса выбуренной породы, тонн | 566,97 | Mвп = MБШ + MОБР |