ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| Рев. № | Часть проекта | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ	10

1.1 Общие сведения о месторождении	10

1.2	Целевое назначение работы	11

1.3	Технологические показатели	16

1.4	Сведение о производственном процессе	19

1.5 Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа	23

2	Современное состояние окружающей среды	28

2.1.	Природно-климатические условия	28

2.2.	Современное состояние окружающей среды на предпологаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета	29

2.3.	Современное состояние атмосферного воздуха	30

2.4.	Поверхностные и подземные воды	33

2.5.	Почвенный покров	37

2.6.	Растительный и животный мир	37

3.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИЙ	40

4.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	207

4.1	Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу	207

4.2	Предварительные расчеты по второму варианту (рекомендуемый)	214

4.3	Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу	220

4.4	Анализ возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности	221

4.5	Водоснабжение и водоотведение	223

4.6	Отходы производства и потребления	224

4.7	Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду	228

5.	КОМПЛЕКСНАЯ Оценка воздействия на окружающую среду	230

5.1.	Комплексная (интегральная) оценка воздействия на окружающую среду	230

5.2.	Предварительная оценка воздействия на качество атмосферного воздуха	233

5.3.	Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды	234

5.4.	Факторы негативного воздействия на геологическую среду	236

5.5.	Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров	238

5.6.	Факторы воздействия на животный мир	240

5.7.	Радиационная обстановка	241

5.8.	Физические воздействия	241

5.9.	Предварительная оценка воздействия на социально-экономическую сферу	243

5.10.	Состояние здоровья населения	244

6.	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	245

7.	ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	248

7.1	Мониторинг состояния промышленных площадок при бурении скважин	248

7.2	Мониторинг состояния технологического оборудования	249

7.3	Мониторинг состояния и размещения отходов	249

7.4	Мониторинг состояния биосферы	249

7.5	Оборудование и методы проведения мониторинга	249

7.6	Контроль в области охраны окружающей среды	250

8.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА	251

9.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	252

Нетехническое резюме	255

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	261

Приложения	262

Приложение №1 – Расчеты в папке приложении	263

Приложение №2 – Горный отвод	263

Приложение №3 – Письма от Гос органов	265

Приложение №4 - ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	268

Список  ТАБЛИЦ

Таблица 1-1– Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1	17

Таблица 1-2 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2 (рекомендуемый)	18

Таблица 1-3 – Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1	19

Таблица 1-4 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1	19

Таблица 1-5 –Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2	19

Таблица 1-6 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2	19

Таблица 1-7 – Баланс добычи и распределения нефтяного газа по контрактной территории АО «Эмбамунайгаз» на 2024-2030гг вариант-1	26

Таблица 1-8 – Баланс добычи и распределения нефтяного газа по контрактной территории АО «Эмбамунайгаз» на 2024-2030гг (рекомендуемый вариант-2)	26

Таблица 1-9– Техническая характеристика насосной установки ЦНС 105-392	28

Таблица 2-1 -  Общая климатическая характеристика	29

Таблица 2-2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С)	29

Таблица 2-3 -  Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей	30

Таблица 2-4 -Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны месторождения Восточный Макат 2023г	32

Таблица 2-5 - Результаты химического анализа воды за 2023 год	36

Таблица 3-1- Сельское хозяйство Атырауской области	43

Таблица 4-1– Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1	207

Таблица 4-2 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2 (рекомендуемый)	207

Таблица 4-3–  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)	209

Таблица 4-4 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2025г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)	209

Таблица 4-5 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2026г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» ( I вариант)	210

Таблица 4-6 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2027г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» ( I вариант)	210

Таблица 4-7 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2028г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)	211

Таблица 4-8 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2029г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)	212

Таблица 4-9 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024-2029г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)	212

Таблица 4-10–  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)	215

Таблица 4-11 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2025г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)	215

Таблица 4-12 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2026г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» ( II вариант)	216

Таблица 4-13 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2027г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»  ( II вариант)	216

Таблица 4-14 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2028г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)	217

Таблица 4-15 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2029г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)	218

Таблица 4-16 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2030г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)	218

Таблица 4-17 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024-2030г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)	219

Таблица 4-18 -  Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	220

Таблица 4-19-Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатаций	223

Таблица 4-20 - Образование ТБО при  эксплуатации	226

Таблица 4-21 - Объем отработанных автошин при эксплуатации	227

Таблица 4-22 - Объем отработанных масляных фильтров при эксплуатации	227

Таблица 4-23 -Предварительный количественный и качественный состав отходов при эксплуатации месторождения по рекомендуемому варианту	228

Таблица 5-1- Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины	230

Таблица 5-2 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении операций	232

Таблица 5-3 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме	232

Таблица 5-4 – Расчет значимости воздействия на атмосферный воздух	233

Таблица 5-5 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды	235

Таблица 5-6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду	237

Таблица 5-7 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров	239

Таблица 5-8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир (при бурении скважин и эксплуатации месторождения)	240

Таблица 5-9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу	244

Таблица 5-10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин	244

Таблица 7-1 – Список измеряемых параметров	250

Таблица 0-1– Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1	256

Таблица 0-2 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2 (рекомендуемый)	256

Список  рисунков

Рисунок 1-1- Обзорная карт	11

Рисунок 1-2-  Технологическая схема сбора скважинной продукции по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»	21

Рисунок 1-3-  Технологическая схема установки подготовки нефти месторождения по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»	22

Рисунок 1-4- Технологическая схема переработки сырого газа на УПН контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»	24

Рисунок 1-5- Технологическая схема системы ППД месторождения по контрактной территории	27

Рисунок 2-1- Роза ветров	28

ВВЕДЕНИЕ

«Отчет о возможных воздействиях» «Дополнение №2 к проекту разработки месторождения Восточный Макат» разработан в процессе оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424 О внесении изменений в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»

Основанием для составления отчета о возможных воздействиях является Договор, заключенный между ТОО «Jasyl Energy» и Филиалом «КМГ Инжиниринг»- Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС.

Отчет о возможных воздействиях разработана в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Целью составления отчета «Отчет о возможных воздействиях»  «Дополнение №2 к проекту разработки месторождения Восточный Макат» является обоснование рациональной системы разработки и добычи нефти на месторождении Восточный Макат на основе новых утвержденных запасов в рамках отчета «Пересчет запасов нефти, растворенного и свободного газа юрских (Ю-IV, Ю-V, Ю-VII-А, Ю-VII-Б, Ю-VIII) продуктивных горизонтов месторождения Восточный Макат Атырауской области Республики Казахстан» 2024г.

Целью проведения данной работы является определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Рассматриваемый материал включает в себя:

- краткое описание намечаемой деятельности, данные о местоположении и условиях землепользования;

- сведения об окружающей и социально-экономической среде;

- возможные виды воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

- анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации вариантов намечаемой деятельности;

- комплексную оценку ожидаемых изменений окружающей среды в результате производственной деятельности на лицензионном участке;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

| Заказчик | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ТОО «Jasyl Energy» Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Шевченко 100, офис 213 Телефон: +7 (7273) 12 16 72, | 060097, г. Атырау, мкр Нурсая, пр.Елорда, строение 10 Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» тел: (7122) 30 54 04/12 |

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

1.1 Общие сведения о месторождении

По административному делению месторождение Восточный Макат относится к Макатскому району Атырауской области Республики Казахстан.

Ближайшим населенным пунктом является пос. Макат (0,5 км), нефтяное месторождение Макат расположено в 7 км. Областной центр г. Атырау расположен в 120км к западу и юго-западу от площади (рис.1.1).

Железная дорога «Кандыагаш-Атырау» проходит у северной части территории. Автомобильные трассы представлены асфальтированной дорогой от г.Атырау до пос.Доссор и грунтовыми дорогами, связывающими нефтепромыслы, проходимость которых зависит от сухости времени года.

Электроснабжение на месторождении Восточный Макат осуществляется как за счет ЛЭП, так и за счет автономных источников - ДЭС.

Экономика территории целиком и полностью ориентирована на нефтедобывающую отрасль и геологоразведочные работы. Аграрный сектор развит слабо и его развитие сдерживается недостатком пригодных для сельскохозяйственного производства земель и полным отсутствием постоянных источников качественных водных ресурсов.

Местность представляет собой слабовсхолмленную равнину, покрытую сорами и слабозакрепленными песками, с абсолютными отметками рельефа от минус 10 до минус 17м.

Климат района резкоконтинентальный, с сухим жарким летом и малоснежной, холодной зимой. Растительный покров беден и характерен для зоны полупустынь.

Гидрографическая сеть отсутствует. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по водопроводу Атырау-Кульсары.

Рисунок 1-1- Обзорная карт

  - Целевое назначение работы

Настоящая работа выполнена на основании геолого-технического задания, согласно договору №495-113/150/2020 АТ от 14.08.2020г между Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг», АО «Эмбамунайгаз» согласно «Единым правилам по рациональному и комплексному использованию недр» (приказ Министра энергетики РК от 15.06.2018г №239, зарегистрированный в Министерстве юстиции РК 28.06.2018г за №17131) и НТД «Методические рекомендации по составлению проектов разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений» (приказ И.о. министра энергетики РК от 24.08.2018г №329) на основе запасов, пересчитанных в 2021г.

В настоящее время недропользователями месторождения Восточный Макат являются компании АО «Эмбамунайгаз» и ТОО «Jasyl Energy».

АО «Эмбамунайгаз» обладает правом недропользования в пределах северной и центральной части месторождения Восточный Макат согласно Контракту №211 от 13.08.1998г на проведение разведки и добычи углеводородов на месторождениях Атырауской области РК: Ботахан, Досссор, Танатар, Байчунас, Бек-Беке, Алтыкуль, Комсомольское (Нармунданак), Искине, Кошкар, Карсак, Сагиз, Салтанат Балгимбаев (Мартыши), Камышитовоне Юго-Западное, Камышитовое Юго-Востчоное, Гран, Жанаталап, Ровное, Забурунье, Макат, Макат Восточный, Жолдыбай Северный, Береген Жоламанов (Орысказган), заключенным с Министерством энергетики РК. Срок действия Контракта №211 – до 13.08.2037г.

Горный отвод на право недропользования для добычи УВС по контрактной территории АО «Эмбамунайгаз» выдан на основании Дополнения №3 от 01.10.20212 к Контракту №211 от 13.08.1998г. Площадь горного отвода составляет 5,71 км2. Глубина горного отвода – до подошвы триасовых отложений.

ТОО «Jasyl Energy» является недропользователем в соответствии с Контрактом №1117 на Разведку и Добычу углеводородного сырья на территориях Блока А: XXIV (частично), 17 (частично), 18 (частично), XXV-16 (частично), 17 (частично), 18 (частично), XXVI-17 (частично), 18 (частично) и Блока Е: XXV-13 (частично), 14 (частично), 15 (частично), XXVI-13 (частично), 14 (частично),  15 (частично), XXVII-13 (частично), 14 (частично), 15 (частично) в Атырауской области 04 марта 2003 года. Срок действия Контракта №1117 – до 04.03.2034 г.

Право недропользования по Контракту №1117 перешло к ТОО «Jasyl Energy» от ТОО «5А OIL (5А ОИЛ)» (прежние наименования ТОО «Самек Интернешнл» и ТОО «Манаш Петролеум») на основании Дополнения № 27 к Контракту №1117 (гос. рег. №5344-УВС- от 19 июня 2024 года).

Участок недр (горный отвод) предоставлен ТОО «Jasyl Energy» для осуществления операций по недропользованию на месторождении Восточный Макат (участок Жана Макат) (рег. №645-Д-УВ от 04 июня 2024 года). Площадь участка недр составляет - 7,45 км2. Глубина участка недр - до минус 1400 м.

Месторождение Восточный Макат открыто в 1988г в результате опробования и получения притока нефти дебитом 36,4 т/сут на 5 мм штуцере по скважине №1. Месторождение вступило в разработку в 1993г, согласно проекту разработки.

В 2005г по месторождению Восточный Макат по результатам бурения 64 скважин был утвержден подсчет запасов нефти и газа. Запасы нефти согласно Протоколу ГКЗ №384-05-У от 18.02.05г составили:

•	по категории В+С1: геологические – 7385,4 тыс.т; извлекаемые – 4102 тыс.т;

•	по категории С2: геологические – 1197,6 тыс.т; извлекаемые – 683,5 тыс.т.

На основании утвержденного подсчета запасов нефти и газа был составлен «Проект разработки месторождения Восточный Макат» по контрактной территории АО «Эмбамунайгаз», выполненный в 2006г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» и утвержденный ЦКР РК (протокол № 40 от 16.11.2006г).

Добыча нефти на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»  начата в сентябре 2006г при испытании разведочных скважин, пробная эксплуатация – в 2007г, согласно «Проекту пробной эксплуатации участка Жана Макат», утвержденному протоколом ЦКР МЭМР №44 от 13.07.2007г [14], составленному на основе утвержденного ГКЗ РК «Оперативного подсчета запасов нефти, растворенного газа участка Жана Макат месторождения Восточный Макат» по состоянию на 01.01.2007г.

После утверждения «Проекта пробной эксплуатации участка Жана Макат», в декабре 2007г ТУ «Запказнедра» протоколом № 306/2007 согласовано «Четвертое Дополнение к Локальному проекту на проведение поисково-разведочных работ на структурах Восточный Макат и Ескене в пределах блока Е (неокомские продуктивные отложения)», в котором предусмотрено бурение 4-х разведочных скважин, в т.ч. 3 наклонно-направленных (ЖМА-АН1, ЖМА-АН3, ЖМА-АН4) и 1 вертикальной (ЖМА-АН2) скважин.

Основанием для проведения дополнительных поисково-разведочных работ на структуре Восточный Макат послужили полученные новые данные по результатам разведочного бурения и ГИС на участке Жана Макат в 3-х скважинах (ЖМА-А6-2, ЖМА-А7, ЖМА-А8), где были выделены нефтенасыщенные коллекторы в отложениях неокома.

В 2008г ГКЗ РК утвержден «Оперативный подсчет запасов нефти, растворенного газа участка Жана Макат месторождения Восточный Макат» по состоянию на 01.05.2008г, в котором была осуществлена оценка запасов неокомской залежи нефти на участке Жана Макат.

В 2008-2009гг выполнены «Авторские надзоры за реализацией Проекта пробной эксплуатации участка Жана Макат», рассмотренные и принятые ЦКР РК 30.10.2008г (Протокол № 53) и 01.10.2009г (Протокол №59) соответственно, в которых приведены уточненные технологические показатели пробной эксплуатации участка Жана Макат на 2008-2010гг для двух объектов пробной эксплуатации: неокомской и юрских залежей нефти.

В 2010г ГКЗ РК был утвержден отчет «Пересчет запасов нефти и газа месторождения Восточный Макат (в т.ч. участка Жана Макат) Атырауской области Республики Казахстан по состоянию изученности на 02.01.2010г» Протоколом № 959-10-У от 27.08.2010г. При этом, часть запасов юрских и триасовых горизонтов в южной части месторождения была оценена по категории С2.

В связи с тем, что разработка месторождения Восточный Макат ведется двумя недропользователями, ГКЗ РК позднее утверждены извлекаемые запасы УВС для каждого продуктивного горизонта, в пределах каждой контрактной территории (Протокол № 986-10-У от 29.10.2010 г).

На основе новых запасов ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» в 2011г был составлен новый единый технологический проектный документ «Уточненный проект разработки месторождения Восточный Макат» (УПР), рассмотренный на ЦКРР РК и утвержденный на заседании Рабочей группы по рассмотрению и утверждению проектных документов Комитета геологии и недропользования МИНТ РК Протоколом №182 от 21.07.2011г.

В 2010-2011гг АО «Эмбамунайгаз» и ТОО «Самек Интернешнл» на месторождении Восточный Макат на участках с запасами, оцененными по категории С2, были пробурены разведочные скважины, результаты испытания которых подтвердили промышленную продуктивность юрских и триасовых горизонтов.

В 2011г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» составлен отчет «Перевод запасов месторождения Восточный Макат с категории С2 в категорию С1». В январе 2012г данный отчет рассмотрен и утвержден ГКЗ РК.

В 2012г на основе изменения запасов промышленной категории был составлен новый проектный документ на разработку месторождения «Дополнение к уточненному проекту разработки месторождения Восточный Макат» (ДУПР) рассмотренный на ЦКРР РК и утвержденный Комитета геологии и недропользования МИНТ РК (Протоколом №29 от 25.12.2012г).

В 2013г произошли изменения в системе сбора и подготовки добываемой продукции на контрактной территории Jasyl EnergyБыли исключены несколько единиц печей типа ПТ-16/150. Реорганизация печного хозяйства произошла в связи с тем, что была введена в действие установка подготовки газа, которая позволила производить транспортировку попутного газа в газопровод «КазТрансГаз-Аймак». В связи с этим, для приведения в соответствие технологической части проекта, а именно раздела 6.5 «Утилизация попутного газа» и подраздела 6.3.2 «Существующая система сбора и подготовки нефти», был составлен и утвержден Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК (протокол №43/30 от 28.12.2013г) новый технологический проектный документ «Дополнение №2 к уточненному проекту разработки месторождения Восточный Макат». Проектные показатели по добыче нефти, газа и воды остались без изменений.

В 2014г был выполнен «Пересчет запасов УВС месторождения Восточный Макат», в результате которого запасы промышленной категории по неокомскому горизонту увеличились на 75% (+616 тыс.т.), а также по результатам бурения разведочных скважин на территории АО «Эмбамунайгаз» в северной части месторождения были выявлены залежи нефти и газа, приуроченные к продуктивным горизонтам Т-I, Т-III, T-IV и T-V, выделенные в отдельный VI блок, и оцененные по промышленной категории С1.

Кроме того, по продуктивным горизонтам Ю-III, Т-I, Т-III, продуктивность которых ранее была установлена только на контрактной территории АО «Эмбамунайгаз», по результатам вновь полученной информации, выявлено незначительное распространение также на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy».

На основе пересчитанных запасов УВС ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» составлен «Анализ разработки месторождения Восточный Макат» по состоянию на 01.01.2014г, рассмотренный ЦКРР МНГ РК и утвержденный Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК (протокол №48/10 от 17.06.2014г) с уточненными технологическими показателями по II варианту разработки на период 2014-2016гг.

Технологические показатели на период 2016-2018гг уточнялись в рамках «Анализа разработки месторождения Восточный Макат» по состоянию на 01.01.2016г», рассмотренного ЦКРР МЭ РК (протокол №78/12 от 18.11.2016г) и утвержденного Комитетом геологии и недропользования МИР РК (письмо №27-5-2533-и от 23.12.2016г).

В 2018г выполнен «Анализ разработки месторождения Восточный Макат» по состоянию на 01.01.2018г» и согласован Государственной экспертизой базовых проектных документов и анализов разработки (протокол ЦКРР РК №3/6 от 26.10.2018г) с уточненными технологическими показателями разработки на 2018-2020гг.

Согласно рекомендациям ГКЗ РК (Протокол ГКЗ РК №1401-14-У от 08.04.2014г) и ЦКРР (протокол №12-02/894 от 15.11.2018г), на основании построенной 3Д геолого-гидродинамической модели месторождения, в результате обновленной структурно-тектонической модели, а также в связи с превышением накопленной добычи нефти более 20%, над ранее утвержденными извлекаемыми запасами, в 2020г выполнен «Пересчет запасов нефти и газа …» (Протокол ГКЗ РК №2185-20-У от 18.06.2020г).

В рамках Пересчета запасов утвержденные начальные геологические и извлекаемые запасы нефти по промышленным категориям А+В+С1 составили 14970 тыс.т и 7530 тыс.т, соответственно. По категории С2 геологические/извлекаемые запасы составляют 437/90 тыс.т нефти. Начальные геологические запасы нефти по категориям А+В+С1 в целом по месторождению увеличились на 25%, по категории С2 также увеличились на 414% (+352тыс.т). Начальные извлекаемые запасы нефти по категориям А+В+С1 в целом по месторождению увеличились на 20%, по категории С2 на 187% (+59 тыс.т).

На основе утвержденных запасов и принятых изменений в рамках «Пересчета запасов…» 2020г был составлен «Проект разработки месторождения Восточный Макат» (далее ПР-2021г), по состоянию на 01.01.2020г, данная работа была вынесена на заседание ЦКРР от 21.01.2021г (Протокол №10/2 от 21.01.2021г).

В связи с превышением прогнозной накопленной добычи растворенного газа над утвержденными извлекаемыми запасами по отдельным объектам, ЦКРР приняло решение об утверждении Проекта разработки сроком до 31 декабря 2021г и до конца 2021г рекомендовало представить в ЦКРР РК новый проектный документ. Также АО «Эмбамунайгаз» и ТОО «Jasyl Energy» ЦКРР выданы рекомендации по составлению целенаправленной программы изучения свойств пластового флюида, дополнения программы доразведки с указанием адресных программ по отбору керна, а также по заключению с Компетентным органом договора залога банковского вклада как способа обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию (Протокол №04-0/1078-вн от 02.02.2021г).

После ПР-2021г пробурены 4 новые добывающие скважины, выявлено наличие продолжения продуктивности в блоке II горизонта Т-II, получены новые данные по исследованию глубинных и рекомбинированных проб из юрских и триасовых продуктивных горизонтов, а также получены притоки газа и жидкости при опробования продуктивных горизонтов Ю-V и Ю-VII в скважинах №№76, 93, 120, 142, 146, в горизонтах Ю-V и Ю-VII выделена газовая шапка. Также, наличие газовой шапки определено по ГИС в горизонте Ю-VIII.

На основе новых полученных данных в 2021г были составлен «Пересчет запасов нефти, растворенного и свободного газа юрских и триасовых продуктивных горизонтов месторождения Восточный Макат» (Протокол ГКЗ РК № 2355-21-У от 26.10.2021г) по состоянию изученности 01.05.2021г.

В рамках «Пересчета запасов…» 2021г. утвержденные начальные геологические и извлекаемые запасы нефти по промышленным категориям А+В+С1 составили 15 314 тыс.т и 7 700 тыс.т, соответственно. По категории С2 геологические/извлекаемые запасы составляют 198/44 тыс.т нефти. Начальные геологические запасы нефти по категориям А+В+С1 в целом по месторождению увеличились на 2% (+344 тыс.т), по категории С2 уменьшились на -51% (-202 тыс.т). Начальные извлекаемые запасы нефти по категориям А+В+С1 в целом по месторождению увеличились на 2% (+ 170 тыс.т), по категории С2 уменьшились на -44% (-34 тыс.т). Так же по результатам ПЗ-2021г было выполнено перераспределение геологических запасов углеводородов по контрактным территориям на основе ранее выполненного перераспределения извлекаемых запасов углеводородов.

В связи с затянувшимся составлением отчета по пересчету запасов и риском остановки месторождения с января 2022г, в 2021г был составлен отчет «Анализ разработки …» 2021г, который был согласован ЦКРР (Протокол ЦКРР №19/1 от 27-28.10.2021г) с технологическими показателями на 2022 год. После утверждения ПЗ-2021, в сентябре-декабре 2021 г. на месторождении пробурены 3 новые добывающие скважины (ЖМА-Е11, ЖМА-Е13 и ЖМА-Е14) в пределах контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». По результатам бурения скважин ЖМА-Е11 и ЖМА-Е13 незначительно увеличилась площадь нефтеносности в юго-восточной части залежи горизонта Ю-IIА за счет сокращения зона глинизации.

В 2022г на основе новых утвержденных запасов было составлено и утверждено «Дополнение к проекту разработки…» по состоянию на 01.01.2022 г (Протокол ЦКРР №31/13 от 22.09.2022г). В рамках дополнению к проекту разработки было изменено выделение эксплуатационных объектов, были выделены 4 основных и 2 возвратных объекта:

I объект - неокомский горизонт;

II объект - I среднеюрский горизонт (Ю-I);

III объект - II и III среднеюрские горизонты (Ю-II-А, Ю-II-Б и Ю-III);

IV объект - триасовые горизонты (Т-III, Т-IV и Т-V);

I Возвратный объект - горизонты Ю-V, Ю-VII, Ю-VIII;

II Возвратный объект - горизонты T-I и Т-II.

В связи с перевыработкой запасов по отдельным горизонтам, новыми данными по опробованию и переинтерпретации ГИС в 2024г был составлен «Пересчет запасов нефти, растворенного и свободного газа юрских (Ю-IV, Ю-V, Ю-VII-А, Ю-VII-Б, Ю-VIII) продуктивных горизонтов месторождения Восточный Макат…» по результатам которого геологические запасы нефти увеличились на 221 тыс.т (+72%) а извлекаемые 192 тыс.т (+129%).

Настоящее «Дополнение №2 к проекту разработки…» выполнено по состоянию на 01.01.2024г. Целью составления отчета является обоснование рациональной системы разработки и добычи нефти на месторождении Восточный Макат на основе новых утвержденных запасов в рамках отчета «Пересчет запасов нефти, растворенного и свободного газа юрских (Ю-IV, Ю-V, Ю-VII-А, Ю-VII-Б, Ю-VIII) продуктивных горизонтов месторождения Восточный Макат Атырауской области Республики Казахстан».

  - Технологические показатели

Разработка месторождения на дату составления проекта осуществляется с применением системы ППД. На данный момент разработка месторождения Восточный Макат находится на третьей стадии разработки с характерными ей естественным ростом обводненности и снижением уровней добычи нефти.

Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

Учитывая текущее состояние разработки продуктивных горизонтов, в качестве основного метода увеличения нефтеотдачи будет оставаться закачка попутно-добываемой воды с целью поддержания пластового давления по основным эксплуатационным объектам.

Вариант 1 (базовый). В рамках 1 варианта по контрактной территории По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» также предусматривается продолжение реализации мероприятий, утвержденных в ДПР-2022г, а именно дострел ранее не вскрытых интервалов в скважинах ЖМА-А20 и ЖМА-А24.

Вариант 2 (рекомендуемый). По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» дополнительно предусматриваются переводы двух скважин ЖМА-Е13 и ЖМА-Е14 на III объект.

По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» предусматривается дострел двух ранее не вскрытых интервалов и перевод двух скважин между объектами.Планируемые геолого-технические мероприятия по вариантам представлены в таблице 1.1.-1.2

Таблица 1-1– Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1

| № п/п | Скважина | Объект | Вид ГТМ | Год | Проектный дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖМА-А24 | II | Дострел интервала 885,8-889,3м | 2024 | 5,0 |
| 2 | ЖМА-А20 | II | Дострел интервалов 857,0-858,4м, 864,8-865,9м | 2025 | 5,0 |

Таблица 1-2 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2 (рекомендуемый)

| № п/п | Скважина | Объект | Вид ГТМ | Год | Проектный дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖМА-Е13 | I | Перевод с III объекта | 2029 | 3,0 |
| 2 | ЖМА-Е14 | I | Перевод с III объекта | 2029 | 3,0 |
| 3 | ЖМА-А24 | II | Дострел интервала 885,8-889,3м | 2024 | 5,0 |
| 4 | ЖМА-А20 | II | Дострел интервалов 857,0-858,4м, 864,8-865,9м | 2025 | 5,0 |

В рамках представленной работы, согласно основным положениям вариантов систем разработки, произведены расчеты технологических показателей по эксплуатационным объектам и по месторождению в целом в 2-х вариантах. Из них первый вариант предусматривает продолжение разработки месторождения Восточный Макат согласно утвержденному ДПР-2022 года с корректировкой на текущее состояние.

Второй вариант (рекомендуемый) основан на проектных решениях 1 варианта разработки и дополнительно предусматривается увеличение количества проводимых ГТМ и включает в себя дополнительное углубление скважин №№97, 110 на I Возвратный объект контрактной территории Jasyl Energy

В итоге 2 вариант разработки по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» предусматривается два дострела ранее не вскрытых интервалов и два перевода скважин между объектами.

Таблица 1-3 – Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1

| Годы | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Ввод скважин из консервации, ед. | Ввод добывающих скважин из прочих категорий, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Ввод нагнетательных скважин из прочих категорий, ед. | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего |  | нефти | жидкости |  |
| 2024 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 4,7 | 84,9 | 236,1 |
| 2025 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 4,0 | 83,2 | 233,3 |
| 2026 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 7 | 3,5 | 81,7 | 211,7 |
| 2027 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 3,2 | 84,4 | 200,1 |
| 2028 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 2,8 | 88,1 | 189,6 |
| 2029 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2,5 | 83,7 | 161,4 |

Таблица 1-4 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | тек. |  |  |  |  |  |  | год. | накоп. | год. | накоп. |
| 2024 | 39,9 | 2,6 | 27,4 | 1457,3 | 93,2 | 0,518 | 714,4 | 11795,5 | 94,4 | 591,1 | 9015,7 | 1,501 | 54,020 |
| 2025 | 34,0 | 2,2 | 32,2 | 1491,3 | 95,4 | 0,531 | 700,3 | 12495,8 | 95,1 | 584,2 | 9599,9 | 1,323 | 55,342 |
| 2026 | 27,2 | 1,7 | 38,0 | 1518,6 | 97,2 | 0,540 | 630,2 | 13126,1 | 95,7 | 530,1 | 10129,9 | 1,070 | 56,412 |
| 2027 | 22,2 | 1,4 | 49,9 | 1540,8 | 98,6 | 0,548 | 591,4 | 13717,4 | 96,2 | 501,1 | 10631,0 | 0,887 | 57,299 |
| 2028 | 17,6 | 1,1 | 78,9 | 1558,3 | 99,7 | 0,554 | 555,8 | 14273,2 | 96,8 | 474,6 | 11105,7 | 0,718 | 58,017 |
| 2029 | 12,0 | 0,8 | 100,0 | 1570,3 | 100,5 | 0,559 | 460,8 | 14734,0 | 97,4 | 404,1 | 11509,8 | 0,483 | 58,501 |

Таблица 1-5 –Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2

| Годы | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Ввод скважин из консервации, ед. | Ввод добывающих скважин из прочих категорий, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие добывающих скважин, ед. | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нефти | жидкости |  |
| 2024 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 24 | 7 | 4,7 | 84,9 | 236,1 |
| 2025 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 24 | 7 | 4,0 | 83,2 | 233,3 |
| 2026 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 2 | 22 | 7 | 3,5 | 81,7 | 211,7 |
| 2027 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 2 | 20 | 7 | 3,2 | 84,4 | 200,1 |
| 2028 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 2 | 18 | 7 | 2,8 | 88,1 | 189,6 |
| 2029 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 2 | 16 | 7 | 2,5 | 83,7 | 161,4 |
| 2030 | 38 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 16 | 7 | 2,0 | 84,5 | 163,8 |

Таблица 1-6 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению. Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | тек. |  |  |  |  |  |  | год. | накоп. | год. | накоп. |
| 2024 | 39,9 | 2,6 | 27,4 | 1457,3 | 93,2 | 0,518 | 714,4 | 11795,5 | 94,4 | 591,1 | 9015,7 | 1,501 | 54,020 |
| 2025 | 34,0 | 2,2 | 32,2 | 1491,3 | 95,4 | 0,531 | 700,3 | 12495,8 | 95,1 | 584,2 | 9599,9 | 1,323 | 55,342 |
| 2026 | 27,2 | 1,7 | 38,0 | 1518,6 | 97,2 | 0,540 | 630,2 | 13126,1 | 95,7 | 530,1 | 10129,9 | 1,070 | 56,412 |
| 2027 | 22,2 | 1,4 | 49,9 | 1540,8 | 98,6 | 0,548 | 591,4 | 13717,4 | 96,2 | 501,1 | 10631,0 | 0,887 | 57,299 |
| 2028 | 17,6 | 1,1 | 78,9 | 1558,3 | 99,7 | 0,554 | 555,8 | 14273,2 | 96,8 | 474,6 | 11105,7 | 0,718 | 58,017 |
| 2029 | 13,8 | 0,9 | 100,0 | 1572,1 | 100,6 | 0,559 | 469,5 | 14742,7 | 97,1 | 404,1 | 11509,8 | 0,538 | 58,555 |
| 2030 | 11,3 | 0,7 | 100,0 | 1583,3 | 101,3 | 0,563 | 474,0 | 15216,7 | 97,6 | 410,1 | 11919,9 | 0,446 | 59,000 |

  - Сведение о производственном процессе

Рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

Существующая система сбора и подготовки скважинной продукции месторождения Восточный Макат, представляет собой все оборудование и систему трубопроводов, необходимых для сбора продукции со скважин, ее поочередного замера, подготовки и последующей транспортировки на ЦППН Восточный Макат. Внутрийпромысловый сбор на месторождении Восточный Макат – это герметизированная система сбора, исключающая потери легких фракций нефти, с комплексной автоматизацией технологических процессов.

Нефтяная эмульсия эксплуатационных скважин по выкидным линиям поступает в автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ). В АГЗУ производятся замер дебитов жидкости эксплуатационных скважин. Далее скважинная продукция поступает на ЦППН месторождения Восточный Макат. Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) предназначен для подготовки добываемой нефти со скважин до товарного качества, с последующей сдачей в систему АО «КазТрансОйл».

По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»

Продукция скважин контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» по выкидным линиям внутрипромысловой системы сбора и транспортирования нефти через ГЗУ и центральный подземный трубопровод поступает УПН.

Добытая нефтегазовая эмульсия со скважин сепарируется и стабилизируется на установке подготовки нефти (УПН).

Товарная нефть транспортируется автомобильным, железнодорожным транспортом и перекачивается по нефтепроводу, а подготовленная пластовая вода закачивается в водонагнетательные скважины. Добываемый попутный газ используется для собственных технических (печи подогрева) и выработку электроэнергии (газ поршневые электрогенераторы), и технологических нужд факельной установки (дежурная горелка и продувка).

Описание технологического процесса установки подготовки нефти

Продукция добывающих скважин ЖМА-E4БС1, -ЕТ1, -ЕТ2, -Е2, -Е3, -Е5, -Е6, -Е7, -Е11, -Е13 и -Е14 по выкидным трубопроводам подается на АГЗУ-1 (ГЗУ-1), где происходит поочередный автоматический замер дебита скважин по газу, воды и нефти. После замера нефтегазовая смесь с давлением Р-0.4–0.6 МПа по подземному коллектору поступает в трехфазный сепаратор добычи существующей УПН.

На УПН происходит полная сепарация жидких фаз и газа, качество подготовленной нефти соответствует требованиям, предъявляемым к товарной нефти, согласно которым содержание механических примесей и воды в ней не превышает 0.5%, а содержание хлоридов не более 100 мг/литр.

Жидкость с выкидных линий направляется к входному сепаратору добычи V-3404 (НГСВ), V-100м3, где предварительно отделяется газ и пластовая вода, после к печи подогревателю E-3420 (подогреватель ПНПТ-1.6ХЛ), а затем к вторичному сепаратору V-3402 (НГСВ), V-25м3. Оба сепаратора работают как 3-х фазовый сепаратор (ТФС) и отделенная вода направляется к системе очистки пластовой воды V-5010/11 для ее дальнейшей переработки.

Для замера дебита жидкость со скважины по тестовой выкидной линий сначала направляется к тестовому сепаратору V-3403 (НГСВ), V-12.5м3, где предварительно отделяется газ и пластовая вода, после к печи подогревателю E-3410, а затем к вторичному сепаратору V-3402. Тестовый сепаратор работает как ТФС и отделенная вода направляется к системе очистки пластовой воды V-5010/11 для ее дальнейшей переработки. Сепаратор оборудован счетчиками газа, нефти и воды.

Разделённый поток газа, выделенный в сепараторах V-3404 и V-3403, направляется к двухфазному вертикальному газовому сепаратору V-3401, V-1.6м3, где отделяется газ и сточная вода, после газ используется в качестве топливного газа для подогревателей Е-3410 (ПНПТ-1,6 ХЛ входная жидкость), Е-3420 (ПП-0,63 нефть) , Е-3430 (ПП-0,63А пластовая вода), Е-3440 (ПП-0,63А резерв), E-3501 (НУС-0.1 Пресная вода), газопоршневых электрогенераторов ГПЭС-1, 3 («Caterpillar G3512LE, 400 VAC», 50 Гц, 725кВт) и технологических нужд факельной установки (малое пламя). Весь добытый газ в качестве топливного газа используется на собственные нужды.

Сепарированная в сепараторе V-3404 нефть, смешивается с промывной водой и подогревается в подогревателе E-3410 до 55-60ºC и направляется сепаратору V-3402 для отделения остаточного газа и воды от нефтяного потока. Сепарированная нефть с V-3402 направляется к одному из трех промежуточных резервуаров для обессоливания T-3601/02/03. Объем каждой емкости 100м3. В этих емкостях жидкость перемешивается с промывочной водой в объеме 10 м3/сутки. Затем жидкость отстаивается. Слитая вода стекает к подземной дренажной емкости. Из емкостей V-100м3 обезвоженная и обессоленная нефть насосом перекачивается в товарный резервуар нефти T-3610 V-1000м3. Товарная нефть, хранящейся в резервуаре товарной нефти подогревается путевым подогревателем нефти Е-3420 (подогреватель ПП-0.63А) до 55-60ºC и циркулирует с помощью двух технологических циркуляционных насосов P-3601/02 (один в работе, один резервный).

Товарная нефть, из резервуара T-3610 V-1000 м3 через трубопровод в парк для хранения нефти T-3620 V-2000 м3 или напрямую в нефтепровод от УПН ТОО «Jasyl Energy» до НПС «Макат» АО «КазТрансОйл».

Подогретая, на путевом подогревателе Е-3430 (подогреватель ПП-0.63А) до температуры 45ºC, пластовая вода с сепараторов направляется к блоку подготовки пластовой воды, состоящему из отстойного резервуара V-5010, фильтра и узла дозирования химреагентов. Подготовленная вода (после удаления из нее нефти и прохождения ее через фильтр V-5011) собирается в буферные резервуары PW (T-5010/T-5020) или в резервуар T-5030 (V-1000 м3). Вода с резервуаров T-5010/T-5020/T-5030 перекачивается в трубопроводную сеть закачки воды, водонагнетательными насосами P-3501/3502.

На УПН имеется оборудование для ввода деэмульгатора марки «Диссолван 4397» для улучшения сепарации жидкости в сепараторах V-3404/V-3402. Блок дозирования химических реагентов имеет по 2 резервуара хранения (каждый V-1.2 м3) и 2 дозирующих насоса.

Технологическая схема ТОО «Jasyl Energy» представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1-2-  Технологическая схема сбора скважинной продукции по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»

Рисунок 1-3-  Технологическая схема установки подготовки нефти месторождения по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»

## 1.5 Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа

Правительство РК отводит одно из важнейших мест в области использования ресурсов вопросу утилизации попутного газа.

Утилизация газа на месторождении по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»  осуществляется по утвержденной «Программе развития переработки сырого газа на объектах НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на период с 01.01.2023 по 31.12.2024 гг. (Протокол №13-3-0/7530-вн от 22.12.2023г.).

В связи с небольшими объемами добываемого сырого газа и необходимостью обеспечения промысла топливным газом, с начала промышленной разработки месторождения предусмотрено использование его на собственные нужды в качестве топлива.

В настоящее время утилизация попутного газа осуществляется по утвержденной «Программа развития переработки попутного газа на этапе промышленной разработки месторождения по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» на 2023-2024гг», в рамках которой предусмотрено использование газа на собственные нужды (в печах подогрева и газо-приводных генераторах).

Сырой газ в качестве топлива используется в технологическом оборудовании, установленном на УПН по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» месторождения Восточный Макат, которое является частью технологической схемы сбора, подготовки и транспорта готовой продукции (подогреватели нефти ПНПТ-1.6 и ПП-0.63А, подогреватель пластовой воды ПП-0.63А, резервный подогреватель ПП-0.63А и подогреватель пресной воды НУС-0.1) и источниками электроэнергии (генератор электричества CAT G3512LE (ГПЭС-1), мощностью 725 кВт (906 кВА).

Технологическая схема переработки сырого газа на УПН контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» приведена на рисунке 1.5.

В таблице 1.5-1.6 приводятся прогнозный баланс добычи и распределения нефтяного газа на участке контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» в период 2024-2030гг подготовленный на основании показателей разработки по рекомендуемому варианту разработки.

Рисунок 1-4- Технологическая схема переработки сырого газа на УПН контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»

Таблица 1-7 – Баланс добычи и распределения нефтяного газа по контрактной территории АО «Эмбамунайгаз» на 2024-2030гг вариант-1

| Год | Добыча газа, м3 | Собственные нужды, м3 | Разница | ПНПТ-1.6 (E-3420 Входной Нефть) |  |  |  | ПП-0, 63A (E-3410 Тех. нефть) |  |  |  | ПП-0, 63A (E-3430 пластовая вода) |  |  |  | НУС-0.1 (E-3501 Пресн. вода) |  |  |  | ГПЭС - 1 (CAT G3512LE) |  |  |  | Утилизация,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2024 | 1,501 | 1,501000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 25,00 | 158400 | 225 | 5400 | 38,3380 | 207025,2 | 10 | 240 | 30,0 | 7200 | 243 | 5832 | 5,700 | 33242 | 347 | 8328 | 131,500 | 1095132 | 100 |
| 2025 | 1,323 | 1,323000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 20,00 | 126720 | 225 | 5400 | 30,0000 | 162000 | 10 | 240 | 25,0 | 6000 | 243 | 5832 | 5,700 | 33242 | 347 | 8328 | 119,481 | 995038 | 100 |
| 2026 | 1,070 | 1,070000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 18,00 | 114048 | 225 | 5400 | 20,0000 | 108000 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,651 | 32955 | 347 | 8328 | 97,286 | 810197 | 100 |
| 2027 | 0,887 | 0,887000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 16,171 | 102461 | 225 | 5400 | 18,0000 | 97200 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,651 | 32955 | 347 | 8328 | 78,000 | 649584 | 100 |
| 2028 | 0,718 | 0,718000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 15,00 | 95040 | 225 | 5400 | 16,0000 | 86400 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,600 | 32659 | 347 | 8328 | 59,930 | 499100 | 100 |
| 2029 | 0,483 | 0,483000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 13,00 | 82368 | 225 | 5400 | 14,0000 | 75600 | 10 | 240 | 15,0 | 3600 | 243 | 5832 | 5,500 | 32076 | 347 | 8328 | 34,745 | 289356 | 100 |
| 2030 | 0,386 | 0,386000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 13,00 | 82368 | 225 | 5400 | 13,0000 | 70200 | 10 | 240 | 15,0 | 3600 | 243 | 5832 | 5,000 | 29160 | 347 | 8328 | 24,096 | 200672 | 100 |

Таблица 1-8 – Баланс добычи и распределения нефтяного газа по контрактной территории АО «Эмбамунайгаз» на 2024-2030гг (рекомендуемый вариант-2)

| Год | Добыча газа, м3 | Собственные нужды, м3 | Разница | ПНПТ-1.6 (E-3420 Входной Нефть) |  |  |  | ПП-0, 63A (E-3410 Тех. нефть) |  |  |  | ПП-0, 63A (E-3430 пластовая вода) |  |  |  | НУС-0.1 (E-3501 Пресн. вода) |  |  |  | ГПЭС - 1 (CAT G3512LE) |  |  |  | Утилизация, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 | Дни работы | часы | часовой расход | итого, м3 |  |
| 2024 | 1,501 | 1,501000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 25,00 | 158400 | 225 | 5400 | 38,3380 | 207025,2 | 10 | 240 | 30,0 | 7200 | 243 | 5832 | 5,700 | 33242 | 347 | 8328 | 131,500 | 1095132 | 100 |
| 2025 | 1,323 | 1,323000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 20,00 | 126720 | 225 | 5400 | 30,0000 | 162000 | 10 | 240 | 25,0 | 6000 | 243 | 5832 | 5,700 | 33242 | 347 | 8328 | 119,481 | 995038 | 100 |
| 2026 | 1,070 | 1,070000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 18,00 | 114048 | 225 | 5400 | 20,0000 | 108000 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,651 | 32955 | 347 | 8328 | 97,286 | 810197 | 100 |
| 2027 | 0,887 | 0,887000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 16,171 | 102461 | 225 | 5400 | 18,0000 | 97200 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,651 | 32955 | 347 | 8328 | 78,000 | 649584 | 100 |
| 2028 | 0,718 | 0,718000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 15,00 | 95040 | 225 | 5400 | 16,0000 | 86400 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,600 | 32659 | 347 | 8328 | 59,930 | 499100 | 100 |
| 2029 | 0,538 | 0,538000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 14,00 | 88704 | 225 | 5400 | 14,0000 | 75600 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,500 | 32076 | 347 | 8328 | 40,444 | 336820 | 100 |
| 2030 | 0,446 | 0,446000 | 0,000000 | 264 | 6336 | 13,00 | 82368 | 225 | 5400 | 13,0000 | 70200 | 10 | 240 | 20,0 | 4800 | 243 | 5832 | 5,000 | 29160 | 347 | 8328 | 31,157 | 259472 | 100 |

Выводы:

- Мероприятия по утилизации газа, предусмотренные проектным документом разработки месторождения по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» выполняются в полном объеме.

- Достигнута 100%-ая утилизация попутно добываемого газа – сжигание газа на факелах не производится.

- Весь объем добытого сырого газа будет использован в качестве топлива в подогревателях и газопоршневых генераторах электричества, сжигание технологически неизбежного объема газа не предусмотрено.

- Рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

Система ППД представляет собой комплекс технологического оборудования необходимый для подготовки, транспортировки, закачки рабочего агента в пласт нефтяного месторождения с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта.

Контрактная территория ТОО «Jasyl Energy»

Система ППД на по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» осуществляется путем закачки воды в юрские горизонт. В качестве рабочего агента используются сточная (пластовая) вода.

Жидкость с выкидных линий сначала направляется к входному сепаратору добычи V−3404 (НГСВ), объемом V−100 м3, где предварительно отделяется газ и пластовая вода, после к печи подогревателю E−3420 (подогреватель ПНПТ−1.6ХЛ), а затем к вторичному сепаратору V−3402 (НГСВ), V−25м3. Oтделенная вода направляется к системе очистки пластовой воды V−5010/11 для ее дальнейшей переработки.

Жидкость со скважины по тестовой выкидной линий сначала направляется к тестовому сепаратору V−3403 (НГСВ), V−12,5м3, где предварительно отделяется газ и пластовая вода, после к печи подогревателю E−3420, а затем к вторичному сепаратору V-3402. Отделённая вода направляется к системе очистки пластовой воды V−5010/11 для ее дальнейшей переработки.

Подогретая, на путевом подогревателе Е−3430 (подогреватель ПП−0.63А) до температуры 45ºC, пластовая вода с сепараторов направляется к блоку подготовки пластовой воды, состоящему из отстойного резервуара V−5010, фильтра и узла дозирования химических реагентов. Подготовленная вода (после удаления из нее нефти и прохождения ее через фильтр V−5011) собирается в буферные резервуары PW (T-5010/T-5020) или в резервуар T−5030 (1000 м3). Вода с резервуаров T−5010/T−5020/T−5030 перекачивается в трубопроводную сеть закачки воды, водонагнетательными насосами P−3502/3503. Подготовленная вода нагнетается в скважины ЖМА−А1Х, ЖМА-А2, ЖМА−А3Х, ЖMA−A4, ЖMA−A9, ЖMA−A11, ЖMA−A13 и ЖMA−A14.

На прогнозный период 2024−2030гг максимальная закачка воды ожидается в 2024 году в объеме V−591,1 тыс. м3/год. Технологическая схема системы ППД представлена на рисунке 1.5.

Рисунок 1-5- Технологическая схема системы ППД месторождения по контрактной территории

ТОО «Jasyl Energy»

Максимальная производительность имеющего насоса ЦНС 105-392 системы ППД месторождения составляет 105 м3/ч или 919,800 тыс. м3/год. Техническая характеристика насосной установки ЦНС 105-392 представлена в таблице 1.9.

Таблица 1-9– Техническая характеристика насосной установки ЦНС 105-392

| Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 392 | 250 | 3000 |

На КНС имеются также 1 резервный насос ЦНС 105-392. Существующая мощность системы ППД вполне способны обеспечить достижение прогнозных и проектных показателей.

Вывод:

- Существующее насосное оборудование системы ППД позволяет достичь прогнозных показателей по закачке воды с большим запасом.

- Рекомендуется заменить нагнетательные линии на СВТ.

- Современное состояние окружающей среды

  - Природно-климатические условия

Климат района резко континентальный. Для него характерны холодная зима с устойчивым снежным покровом и сравнительно короткое, умеренное жаркое лето, большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, постоянно дующие ветры.

Температура воздуха. Температура воздуха является одной из основных характеристик климата. Режим температуры воздуха исследуемой области характеризуется большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и годовой амплитудой. Характерным является также преобладание теплого периода над холодным. Продолжительность безморозного периода составляет около полугода для севера региона и увеличивается к югу. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (август): плюс 35.2°С. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (декабрь): минус 11,3°С.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района в Макатском районе Атырауской области представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Макат за 2023 год.

Таблица 2-1 -  Общая климатическая характеристика

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (XII) | -11,30С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого жаркого месяца (VIII) | 35,20С |

Рисунок 2-1- Роза ветров

Таблица 2-2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6,7 | -5,8 | 7,7 | 15,1 | 22,0 | 25,7 | 28,2 | 27,8 | 18,6 | 10,3 | 5,6 | -2,6 | 12,1 |

Таблица 2-3 -  Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 21 | 16 | 9 | 11 | 12 | 12 | 0 |

  - Современное состояние окружающей среды на предпологаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета

Макатский район расположен в юго-восточной части Атырауской области, территория его имеет протяженность с севера на юг 58 км и с запада на восток 124 км. На севере район граничит с Кызылкогинским районом, на юго-востоке с Жылыой- ским районом, на юго-западе - с пригородными территориями г. Атырау и на западе с Махамбетским районом. Площадь района в административных границах 487,8 тыс. га, что составляет 4,2% территории Атырауской области.

Макатский район является промышленным. Развитие его хозяйства связано с разработкой и эксплуатацией нефтяных месторождений. Из общей площади района в сельском хозяйстве используется 28,8 тыс. га. Эти земли представлены скотопрогонной трассой - 28,0 тыс. га и подхозом Макатской нефтебазы - 0,8 тыс. га.

Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются еще пять подсобных хозяйств предприятий. Земли сельскохозяйственного назначения занимают всего 5,9% от всего земельного фонда района.

Территория Макатского района в геоморфологическом отношении принадлежит Прикаспийской аккумулятивной верхнечетвертичной морской, местами аллювиальной низменности окраинного прогиба платформы с сохранившимся морским за- солонением и с частичной эоловой моделировкой. По характеру рельефа она представляет собой крайне плоскую равнину, сложенную в основном песчаными и отчасти суглинистыми верх- нехвалынскими отложениями. Однообразие территории нарушается лишь сомкнутыми понижениями незначительной глубины, занятыми солончаками, сорами и такырами. Абсолютные высоты на большей части района колеблются в пределах 0-28 м ниже уровня моря.

Расчлененность территории овражно-балочной сетью составляет 0,01 км/км2, глубины местных базисов эрозии - 10 м, средние уклоны водосборов - менее 10.

Расположение территории района внутри евроазиатского континента обусловило черты резко выраженного материкового климата с высокой континентальностью: короткая малоснежная, но довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето.

За период вегетации осадков выпадает мало - 70-115 мм, а годовая сумма их не превышает 150-180 мм.

В гидрогеологическом отношении район расположен целиком в пределах Прикаспийской системы артезианских бассейнов.

На территории района формируются сильноминерализованные подземные воды с минерализацией более 10 г/л, которые нельзя использовать для обводнения пастбищ.

Макатский район размещается в пустынной зоне, подзоне бурых почв. Особенностью почвенного покрова района является абсолютное преобладание интразональных почв над зональными. Все почвы засоленные и солонцеватые. Преобладают почвы тяжелого механического состава (глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые) из почв легкого механического состава преобладают легкосуглинистые.

Для растительного покрова Макатского района характерно господство ксерофильных кустарничков, которые образуют однообразный, изреженный растительный покров.

Самыми распространенными пастбищами в районе являются биюргуновые. Формируются по равнине на солонцах. Биюр- гунники обычно встречаются большими массивами. Субдомини- руют мятлик луковичный, мортук восточный, солянки, клима- коптера, петросимония.

Незначительные площади занимают однолетнесолянковые пастбища. Формируются по равнине, присоровым понижениям на солонцах и солончаках. Доминируют климакоптера супротивнолистная, петросимония однотычинковая.

Согласно зоогеографического районирования Макатский район входит в северные Арало-Каспийские пустыни Туранского округа Ирано-Туранской провинции средиземноморской подобласти. Здесь распространены характерные для пустынь представители фауны: заяц-песчаник, суслик-песчаник, толстохвостый тушканчик, тарбаганчик, емуранчик, песчанки, степной хорь, корсак, волк. В зарослях тростника встречается иногда кабан.

Согласно письму №06-02/837 от 20.09.2024г., выданным Атырауской областной инспекцией лесного хозяйства и животного мира на рассматриваемой территории месторождения Восточный Макат, а именно по координатам горного отвода, отсутствует государственный лесной фонд и проектируемый участок не относится к особо охраняемым природным территориям Приложено приложением №3

Согласно письму №18-13-01-08/184 от 16.06.2022г., выданным Жайык-Каспийской бассейновой инспекцией на рассматриваемой территории месторождения Восточный Макат, а именно по координатам горного отвода, территория месторождения Восточный Макат расположен за пределами водоохранных зон реки Урал, Жем, Сагиз, Уил, и каспийское море установленных постановлением акимата Атырауской области от 25.03.2010 года №66 (изменение от 11.05.2016г №96) «Об установлении границ водоохранных зон и полос рек Урал и Кигач в пределах Атырауской области», постановлением акимата Атырауской области от 26.04.2013 года №153 «Об установлении водоохранных зон и полос рек Жем, Сагиз, У ил в пределах Атырауской области» и постановлением акимата Атырауской области от 12.04.2012 года №99 «Об установлении водоохранных зон и полос в Атырауской части Каспийского моря». Приложено приложением №6.

  - Современное состояние атмосферного воздуха

Для ТОО «Jasyl Energy»в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами ТОО «ЦентрЭксперт Групп» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности ТОО «Jasyl Energy».

Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух месторождения Восточный Макат проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Результаты анализов отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведены в таблице 2.4.

Таблица 2-4 -Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны месторождения Восточный Макат 2023г

| Точка отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Норма ПДК м.р. мг/м3 | Фактическая концентрация, мг/ м3 | Наличие превышения ПДК | Предложения по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I квартал |  |  |  |  |  |
| Производственная площадка (наветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0,072 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0,053 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0,02 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1,5 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0,023 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0,042 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,002 | не превышает | Не требуется |
| Производственная площадка (подветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0,057 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0,046 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0,032 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1,4 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0,028 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0,052 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,0033 | не превышает | Не требуется |
| II квартал |  |  |  |  |  |
| Производственная площадка (наветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0,078 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0,055 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0,04 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1,7 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0,023 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0,047 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,002 | не превышает | Не требуется |
| Производственная площадка (подветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0,061 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0,049 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0,028 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1,5 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0,032 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0,058 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,0029 | не превышает | Не требуется |
| III квартал |  |  |  |  |  |
| Производственная площадка (наветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0.071 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0.048 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0.08 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1.5 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0.028 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0.053 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0.005 | не превышает | Не требуется |
| Производственная площадка (подветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0.065 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0.054 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0.034 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1.9 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0.034 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0.062 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0.0033 | не превышает | Не требуется |
| IV квартал |  |  |  |  |  |
| Производственная площадка (наветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0,079 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0,053 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0,08 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1,7 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0,028 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0,061 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,006 | не превышает | Не требуется |
| Производственная площадка (подветренная граница СЗЗ) | Азот диоксид | 0,2 | 0,061 | не превышает | Не требуется |
|  | Азота оксид | 0,4 | 0,045 | не превышает | Не требуется |
|  | Сера диоксид | 0,5 | 0,039 | не превышает | Не требуется |
|  | Углерода оксид | 5,0 | 1,5 | не превышает | Не требуется |
|  | Углеводороды С12-С19 | 1,0 | 0,042 | не превышает | Не требуется |
|  | Пыль (взвешенные вещества) | 0,3 | 0,058 | не превышает | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,0033 | не превышает | Не требуется |

Вывод: анализ проведенного экологического мониторинга качества Восточный Макат  показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м.р.), установленных для населенных мест.

  - Поверхностные и подземные воды

Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагиз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Уил, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в ссорах и песках.

Река Урал – является главной водной артерией области, которая впадает в Каспийское море в 45-ти км южнее г. Атырау (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км). Река Урал используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.

Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана р. Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.

Средняя продолжительность паводка – 84 дня, в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Среднемноголетний пик паводка приходится на середину мая.

Река Сагиз – длина 511 км, площадь водосбора 19,4 кв. км, берет начало от источников Подуральского плата, теряется в солончаках Прикаспийской низменности, не доходя 60-70 км до Каспийского моря. В верхнем течении берега преимущественно высокие, крутые, в низовьях долина выработана слабо, русло извилистое. Питание в основном снеговое, частично грунтовое. Половодье в конце марта и в конце апреля. Среднегодовой расход воды у ст. Сагиз – 1,59 м/с.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.

Расстояние от месторождения Восточного Маката до Каспийского моря по полученным данным от недропользователя составляет 120 км.

Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93,5 до 229,5 г/дм3. Химический состав вод хлоридный натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м, представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.

Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа.

2.2.1 Современное состояние водных ресурсов

Загрязнение подземных вод в значительной степени обусловлено загрязнением окружающей среды в целом – поверхности земли (почвы), атмосферы и атмосферных осадков. Загрязняющие вещества из окружающей среды попадают в подземные воды в процессе кругооборота воды. Основными и потенциальными источниками техногенного загрязнения подземных вод являются действующие нефтедобывающие и ликвидированные разведочные скважины, извлекаемая нефть, вследствие утечки сырой нефти при транспортировке и хранении, а также недостаточно очищаемые производственные и бытовые сточные воды.

Анализ проб подземных вод был выполнен аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии с методиками и ГОСТами, утвержденными в РК. Результаты анализов приведены в таблице 2.5.

Таблица 2-5 - Результаты химического анализа воды за 2023 год

| №, п/п | Наименование точки отбора | Уровень воды, м | Глубина скважины, м | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 | Фенолы, мг/дм3 | АПАВ, мг/дм3 | ХПК, мгО/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Азот аммонийный, мг/дм3 | Нитриты, мг/дм3 | Нитраты, мг/дм3 | Медь, мг/дм3 | Цинк, мг/дм3 | Свинец, мг/дм3 | Никель, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Месторождение Восточный Макат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шламонакопитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скв. №1 | 3,40 | 8,28 | 6,8 | 103242,15 | 0,50 | 0,033 | 0,224 | 1827,0 | 2,294 | 0,072 | 0,192 | 3,133 | <0,0005 | 0,023 | 0,071 | <0,005 |
|  | Скв. №2 | 3,02 | 7,01 | 8,5 | 108472,68 | 0,62 | 0,024 | 0,197 | 1714,0 | 4,600 | 1,421 | 0,376 | 3,426 | <0,0005 | 0,014 | 0,011 | <0,005 |
|  | Скв. №3 | 3,19 | 7,25 | 7,9 | 103048,43 | 0,24 | 0,019 | 0,504 | 1647,5 | 1,226 | 0,719 | 0,503 | 4,779 | 0,046 | <0,1 | 0,033 | <0,005 |
|  | Скв. №4 | 3,20 | 8,27 | 7,8 | 190223,94 | 0,22 | 0,006 | 0,679 | 1581,0 | 1,000 | 0,126 | 0,655 | 2,838 | 0,088 | <0,1 | 0,008 | <0,005 |
|  | Для канализационных септиков и столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скв. №62 | 3,90 | 5,69 | 6,4 | 190514,53 | 0,35 | 0,015 | 0,201 | 1278,8 | 0,386 | 1,924 | 0,592 | 0,779 | 0,005 | <0,1 | 0,043 | 0,016 |
|  | Скв. №63 | 3,75 | 6,36 | 7,9 | 179278,57 | 0,42 | 0,017 | 0,119 | 1235,8 | 3,666 | 4,01 | 0,318 | 0,985 | 0,004 | <0,1 | 0,036 | 0,027 |
|  | Скв. №65 | 3,90 | 6,33 | 7,2 | 176663,31 | 0,26 | 0,006 | 0,462 | 1394,3 | 2,226 | 0,450 | 1,135 | 2,338 | 0,018 | <0,1 | 0,056 | <0,005 |
|  | Скв. №1 | 4,20 | 6,72 | 5,5 | 101886,09 | 0,19 | 0,009 | 0,065 | 955,5 | 2,254 | 3,651 | 0,055 | 0,956 | <0,0005 | 0,031 | 0,116 | 0,011 |
|  | Скв. №Н-1 | 3,50 | 5,28 | 7,3 | 140824,49 | 0,32 | 0,003 | 0,338 | 1458,8 | 8,574 | 0,701 | 0,888 | 5,074 | <0,0005 | 0,014 | <0,002 | 0,009 |
|  | Скв. №2 | 4,15 | 6,05 | 8,0 | 114865,55 | 0,22 | 0,011 | 0,119 | 1066,3 | 1,000 | 6,852 | 0,137 | 2,176 | <0,0005 | <0,1 | <0,002 | <0,005 |
|  | Скв. №Ф-2 | 3,69 | 6,03 | 7,2 | 133559,86 | 0,20 | 0,004 | 0,506 | 1503,3 | 3,266 | 5,431 | 0,767 | 4,559 | <0,0005 | 0,035 | <0,002 | <0,005 |
|  | Скв. №3 | 4,10 | 6,00 | 8,5 | 127166,99 | 0,11 | 0,020 | 0,665 | 1227,0 | 4,494 | 5,053 | 0,239 | 3,588 | 0,024 | <0,1 | <0,002 | <0,005 |
|  | Скв. №4 | 4,25 | 6,27 | 6,1 | 140630,76 | 0,20 | 0,007 | 0,702 | 1272,8 | 5,586 | 0,629 | 0,224 | 1,426 | 0,081 | <0,1 | <0,002 | <0,005 |
|  | Скв. №5ф | 4,20 | 6,31 | 6,3 | 132978,69 | 0,33 | 0,003 | 0,883 | 1365,5 | 0,746 | 1,241 | 0,214 | 2,295 | 0,063 | <0,1 | 0,079 | 0,026 |
|  | Гараж бокс с АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скв. №1 | 2,60 | 6,39 | 8,0 | 68275,09 | 0,19 | 0,013 | 0,168 | 1511,8 | 1,906 | 1,636 | 0,471 | 3,897 | <0,0005 | <0,1 | 0,034 | <0,005 |
|  | Скв. №2 | Вода отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скв. №3 | 2,25 | 6,45 | 7,4 | 43769,08 | 0,28 | 0,004 | 0,209 | 1387,0 | 4,120 | 0,450 | 0,666 | 0,867 | 0,022 | <0,1 | 0,076 | <0,005 |
|  | Скв. №4 | 2,20 | 5,13 | 6,7 | 54520,73 | 0,16 | 0,022 | 0,813 | 1408,0 | 0,612 | 2,068 | 1,304 | 0,618 | 0,051 | <0,1 | 0,081 | 0,004 |
|  | Скв. №5ф | 2,40 | 4,01 | 7,5 | 61301,05 | 0,28 | 0,040 | 0,529 | 1486,5 | 1,294 | 5,125 | 0,436 | 1,338 | 0,092 | <0,1 | 0,101 | 0,009 |
|  | Скв. №1Ф | 3,90 | 5,44 | 6,7 | 122614,49 | 0,37 | 0,005 | 0,842 | 1007,0 | 2,667 | 3,291 | 1,589 | 2,838 | <0,0005 | 0,011 | 0,101 | <0,005 |
|  | Скв. №2М | 4,16 | 7,00 | 8,4 | 127360,71 | 0,43 | 0,018 | 0,776 | 931,0 | 3,454 | 0,486 | 0,652 | 1,279 | 0,018 | <0,1 | 0,062 | <0,005 |
|  | Скв. №3М | 4,05 | 6,95 | 7,6 | 152544,75 | 0,26 | 0,012 | 0,119 | 1057,3 | 2,400 | 0,917 | 0,589 | 0,853 | 0,055 | <0,1 | 0,024 | <0,005 |
|  | Скв. №4М | 4,00 | 7,15 | 7,9 | 178309,96 | 0,18 | 0,008 | 0,106 | 1236,8 | 0,386 | 2,248 | 1,928 | 0,676 | <0,0005 | <0,1 | <0,002 | <0,005 |
|  | Скв №5М | 4,45 | 6,95 | 6,5 | 170754,75 | 0,20 | 0,002 | 0,088 | 1300,0 | 3,574 | 3,813 | 2,745 | 1,000 | <0,0005 | <0,1 | <0,002 | <0,005 |

Вывод: Пробы воды сравнивались с перечнем предельно-допустимых концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ,  для воды рыбохозяйственных  водоемов.  По результатам химического анализа поверхностной воды повышению по нормам ПДК не обнаружено.

  - Почвенный покров

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Важную роль в формировании и пространственном распределении почвенного покрова Прикаспийской низменности играет микрорельеф, представленный здесь разнообразными по величине и форме западинами и блюдцами, генетически связанными с суффозионными, эрозионными и дефляционными процессами. Перераспределяя атмосферную влагу по поверхности, микрорельеф создает неодинаковые гидрологические и микроклиматические условия почвообразования, следствием чего является весьма характерная для данного района резко выраженная комплексность почвенно-растительного покрова.

Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

•	своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

•	оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

  - Растительный и животный мир

Растительный покров контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве. Все это и определяет формирование растительного покрова, характерного для условий пустынь.

Особенности почвенно-климатических условий Атырауской области характеризуются крайней степенью аридности климата, что приводит к развитию чередования и смены растительности в вегетационный период. На описываемых территориях наблюдается смена типов растительности:

• весенняя флора (апрель – май). Развивается на фоне обильного увлажнения почвенного слоя за счет таяния снега и весенних дождей, в период относительно не высоких положительных температур. Характеризуется отрастанием многолетних растений, формированием у них надземных органов, массовым развитием эфемеров и эфемероидов. Аспект растительности зеленый, пестрый. ОПП может достигать 50-90 (100) %;

• летняя флора (июнь – 1 половина августа). Развивается на фоне высоких положительных температур, острого дефицита осадков. В данный период происходит отмирание надземных органов эфемероидов, заканчивается онтогенез эфемеров. Для многих многолетних растений и полукустарников отмечается летний листопад и летний период покоя. Аспект серый, серо-зеленый, ОПП снижается до 10-30 %;

• осенняя флора (со второй половины августа до октября). Развивается на фоне поздних летних и осенних дождей, снижении температуры воздуха. Отмечается период вторичного роста многолетников и полукустарничков, переход их в генеративную фазу. Аспект серо-зеленый с пестрыми пятнами, ОПП составляет 20-40 %.

При этом при смене сезонов года наблюдается смена типов растительности с эфемероидной на полынно-разнотравную, после на многолетне-солянковую и полынно-солянково-разнотравную.

Растительность представлена зональными и интразональными сообществами, слагающими следующие типы:

• полукустарничковая пустынная растительность – приурочена к повышенным равнинам и останцевым возвышенностям. Формируются сообщества с участием различных видов полыней и разнотравья. В весенний период обильно встречаются эфемеры и эфемероиды;

• псаммофитная полукустарничковая и кустарниковая растительность песков формируются на приморских песках;

• галофитная растительность солончаков формируется на пониженных равнинах с отрицательной экспозицией рельефа;

• лугово-тугайная растительность, или интразональная, формируется в долинах рек. Здесь преобладающими элементами являются кустарниковые заросли с участием гребенщика и лоха остроплодного, единично попадаются деревья ивы каспийской, тополя белого. Данные территории являются в большей или меньшей степени деградированными.

Растительность территории ТОО «Jasyl Energy» характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других. Видовой состав не богатый, представлен 8-14 видами.

На равнинных понижениях встречаются солянково-злаковые, злаково-солянковые и солянково-злаково-разнотравные сообщества.

На песчаных участках преобладают псаммофитно-кустарниковые (жузгун безлистный, курчавка колючая, гребенщик рыхлый, сообщества с участием эфемеров и эфемероидов (мятлик луковичный, тюльпан шренка, клоповник пронзеннолистный, дескурайния софии, желтушник левкойный, мортук восточный и др.), широко представлены сообщества с участием полыни песчаной, более редкими являются полынные сообщества с участием полыни Лерха, полыни белоземельной.

Значительные площади занимают сообщества однолетних солянок (Солерос европейский, сведа высокая, солянка южная и др.), солелюбивых кустарников и полукустарничков (селитрянка шобера, сарсазан шишковатый, поташник олиственный, поташник олиственный, карелиния каспийская) и эфемеров (клоповник пронзеннолистный, дескурайния софии, желтушник левкойный, мортук восточный, мортук пшеничный).

При этом при смене сезонов года наблюдается смена типов растительности с эфемероидной на полынно-разнотравную, после на многолетне-солянковую и полынно-солянково-разнотравную.

В состав антропогенной растительности входят:

- адраспаново-мортуковые (адраспан, мортук пшеничный, мортук восточный), адраспаново-сарсазановые, (адраспан, сарсазан шишковатый);

- однолетнесолянково-адраспановые (сарсазан шишковатый, сведа заостренная, клемакоптера шерстистая, солянка натронная, солянка содоносная, сведа заостренная, петросимония раскидистая).

Большая территория исследуемого участка антропогенно преображена за счет проведения строительных и буровых работ, густой транспортной сетью.

Растительность трансформирована также за счет многочисленных грунтовых дорог, замусоренности бытовыми и промышленными отходами.

Рассматриваемый регион интенсивно эксплуатируется, испыты¬вает значительный антропогенный прессинг, что может привести к серьезным экологическим проблемам в региональном масштабе. К техногенным воздействиям относятся механические нарушения и химические загрязнения. Из механических нарушений широко распространенным фактором является - транспортный. Он выражается в создании многочисленных грунтовых дорог и загрязнении экосистем токсикантами, поступающих от транспорта, обусловленных главным образом, ездой по несанкционированным дорогам и бездорожью.

Несмотря на существующий запрет езды по несанкционированным дорогам, в процессе полевого обследования были выявлены многочисленные следы проезда автотранспорта к местам разведочных и промысловых действующих скважин и к буровым вышкам. В связи со строительной и хозяйственной деятельностью на некоторых участках растительный покров частично или полностью уничтожен. Во многих участках исчезли ценные виды растений, такие как полынь Лерховская, ковыли волосатик и сарептский. Вместо этого проявляется бурное размножение сорных и ядовитых видов, таких как клоповник сорный, итсигек, брунец, желтушник раскидистый и др.

В целом, для данной территории характерно относительно бедное видовое разнообразие растительности и недостаточное ее развитие и как следствие разнообразие млекопитающих бедно и тяготеет к типичной пустынной фауне.

  - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Обязательным при разработке ОВОС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Месторождение Восточный Макат административно находится в Кзылкогинском районе Атырауской области Республики Казахстан. В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы указанного района и области в целом на основе данных Департамента статистики Атырауской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Обязательным при разработке отчета о возможных воздействиях является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы области в целом на основе данных Департамента статистики Атырауской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (https://new.stat.gov.kz).

Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью Российской Федерации, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Область находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2. Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.

Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.

Население. Численность населения области на 1 февраля 2023г. составила 694,1 тыс. человек, в том числе 382,9 тыс. человек (55,2%) – городских, 311,2 тыс. человек (44,8%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе 2023г. составил 1154 человека (в соответствующем периоде предыдущего года – 988 человек). За январь 2023г. зарегистрировано новорожденных на 13,1% больше, чем в январе 2022г., умерших – на 2,1%.

Сальдо миграции составило -62 человека (в январе 2022г. – - 107 человек), в том числе во внешней миграции – 55 (-6), во внутренней – -117 человек (-101 человек).

Статистика цен

Индекс потребительских цен в феврале 2023г. по сравнению с декабрем 2022г. составил 101,9%. Цены увеличились на продовольственные товары на 2,7%, непродовольственные товары - на 1,6%, платные услуги - на 0,3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в феврале 2023г. по сравнению с декабрем 2022г. понизились на 2,9%.

Промышленность

Атырауская область относится к основным нефтедобывающим регионам Республики Казахстан и имеет довольно высокий промышленный потенциал. В выпуске товарной продукции доля промышленности в области выше, чем в целом по стране.

В январе-декабре 2022 года по сравнению с январем-декабрем 2021 года индекс промышленного производства составил 97,9%. Снижение объемов производства наблюдается в Атырауской г.а. и в Индерском, Курмангазинском районах. Увеличение зафиксировано в Махамбетском, Кзылкогинском,  Макатском,  Жылыойском районах.

в % к соответствующему периоду предыдущего года, прирост +, снижение -

Рисунок 3.1- Изменение индексов промышленного производства по районам

В Атырауской г.а.  из-за уменьшения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил соответственно 86,1%.

В Индерском районе из-за уменьшения производства прочей неметаллической минеральной продукции индекс промышленного производства составил 94,2%.

В Махамбетском, Кзылкогинском, Макатском, Жылыойском районах из-за увеличения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил соответственно 102,5%, 102,1%, 103,5%, 107,4%.

В Курмангазинском районе из-за уменьшение объема сбора, обработки и распределению воды индекс промышленного производства составил 97,7%.

Сельское хозяйство

Ко всем категориям хозяйств относятся сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Сельскохозяйственные предприятия – юридические лица с основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства. Местные единицы-подразделения юридических лиц в форме подсобных хозяйств, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023г. составил  9 344,3 млн. тенге, в том числе валовая продукция животноводства – 8523,6 млн. тенге, валовая продукция растениеводства 442,3 млн. тенге.

Таблица 3-1- Сельское хозяйство Атырауской области

|  | Единица измерения | Январь –февраль 2023г. | В процентах к январь-февралю 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность основных видов сельскохозяйственных животных и птицы |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 196 517 | 104,6 |
| Овцы | голов | 472 877 | 99,5 |
| Козы | голов | 130 170 | 103,2 |
| Свиньи | голов | 319 | 58,9 |
| Лошади | голов | 105 822 | 108,8 |
| Птица | голов | 78 768 | 47,8 |
| Производство основных видов продукции животноводства |  |  |  |
| Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе | тонн | 7 345,6 | 102,3 |
| Надоено молока коровьего | тонн | 5 092,1 | 102,7 |
| Получено яиц куриных | тыс. штук | 1 753,5 | 55,1 |
| Продуктивность скота и птицы |  |  |  |
| Средний удой молока на 1 корову | кг | 167 | 104,4 |
| Средняя яйценоскость на 1 курицу-несушку | штук | 29 | 131,8 |

Продукция растениеводства включает стоимость продуктов, полученных из урожая данного года, стоимость выращивания молодых многолетних насаждений и изменение стоимости незавершенного производства от начала к концу года.

Продукция животноводства включает стоимость выращивания скота, птицы и других животных, производства молока, шерсти, яиц, меда и др.

Строительство

Объем строительных работ – это стоимость выполненных строительными организациями работ по возведению, реконструкции, расширению, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, работы по монтажу оборудования.

В январе-феврале 2023г. объем строительных работ (услуг)  составил  99,9  млрд. тенге.

Наибольший объем работ за январь-февраль 2023г. выполнен на строительстве нежилых зданий  (77,3 млрд. тенге), сооружений  (22,1 млрд. тенге) и  нежилых зданий  (495 млн. тенге).

Объем строительно-монтажных работ в январе-феврале 2023г. по сравнению с январем-февралем 2022г.  увеличился на 19% и составил  99,9 млрд. тенге.

В январе-феврале 2023г. на строительство жилья направлено 12,5 млрд. тенге.  В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 2,9%.

В январе-феврале 2023г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 27,6% и составила 98,9 тыс.кв.м, из них в индивидуальных домах уменьшилась – на 11,9% (68,3 тыс. кв.м.), при этом в многоквартирных домах  16,3 тыс. кв.м.

В общем объеме введенного в эксплуатацию жилья доля многоквартирных домов составила 16,5%, индивидуальных – 69,1%.

Средние фактические затраты на строительство 1 кв.метра общей площади жилья выросли в 2,4 раза.

Социально-экономические факторы

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что характер воздействия положительный, региональный.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется положительным экономическим фактором.

Природоохранные мероприятия. Разработка природоохранных мероприятий не требуется.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

Значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

  - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

- Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу

Разработка месторождения на дату составления проекта осуществляется с применением системы ППД. На данный момент разработка месторождения Восточный Макат находится на третьей стадии разработки с характерными ей естественным ростом обводненности и снижением уровней добычи нефти.

Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

Учитывая текущее состояние разработки продуктивных горизонтов, в качестве основного метода увеличения нефтеотдачи будет оставаться закачка попутно-добываемой воды с целью поддержания пластового давления по основным эксплуатационным объектам.

Вариант 1 (базовый). В рамках 1 варианта по контрактной территории По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» также предусматривается продолжение реализации мероприятий, утвержденных в ДПР-2022г, а именно дострел ранее не вскрытых интервалов в скважинах ЖМА-А20 и ЖМА-А24.

Вариант 2 (рекомендуемый). По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» дополнительно предусматриваются переводы двух скважин ЖМА-Е13 и ЖМА-Е14 на III объект.

По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» предусматривается дострел двух ранее не вскрытых интервалов и перевод двух скважин между объектами.

Планируемые геолого-технические мероприятия по вариантам представлены в таблице 4.1.-4.2

Таблица 4-1– Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1

| № п/п | Скважина | Объект | Вид ГТМ | Год | Проектный дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖМА-А24 | II | Дострел интервала 885,8-889,3м | 2024 | 5,0 |
| 2 | ЖМА-А20 | II | Дострел интервалов 857,0-858,4м, 864,8-865,9м | 2025 | 5,0 |

Таблица 4-2 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2 (рекомендуемый)

| № п/п | Скважина | Объект | Вид ГТМ | Год | Проектный дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖМА-Е13 | I | Перевод с III объекта | 2029 | 3,0 |
| 2 | ЖМА-Е14 | I | Перевод с III объекта | 2029 | 3,0 |
| 3 | ЖМА-А24 | II | Дострел интервала 885,8-889,3м | 2024 | 5,0 |
| 4 | ЖМА-А20 | II | Дострел интервалов 857,0-858,4м, 864,8-865,9м | 2025 | 5,0 |

На контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» бурение скважин не планируется.	Согласно технологической схеме по первому варианту источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения являются:

Организованные источники:

- Источник 0001 Печь ПНПТ-1.6

- Источник 0002 Печь ПП-0,63

- Источник 0003 Печь ПП-0,63

- Источник 0004 Печь НУС-0.1

- Источник 0005 ГПЭС

Неорганизованные источники:

- Источник №6001-6002 АГЗУ;

- Источник № 6003-6005 Нефтегазосепараторы. НГС

- Источник № 6006 Газосепаратор

- Источник № 6007 Отстойник ОБН – 3000;

- Источник № 6008-6010 Резервуары РВС 100м3

- Источник № 6011-6013 Резервуары РВС

- Источник № 6014 Дренажная емкость

- Источник №6015-6016 Насосы

- Источник №6017 Добывающие скважины

по 1 варианту

2024г – по 24 скважин;

2025г – по 24 скважин;

2026г – по 22 скважин.

2027г – по 20 скважин;

2028г – по 18 скважин;

2029г – по 16 скважин.

по 2 варианту

2024г – по 24 скважин;

2025г – по 24 скважин;

2026г – по 22 скважин.

2027г – по 20 скважин;

2028г – по 18 скважин;

2029г – по 16 скважин.

2030г – по 16 скважин.

В целом при эксплуатации максимально выявлено: 23 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 6, неорганизованных - 17.

Предварительные расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями, сборников методик, а также отраслевых методик для автомобильного транспорта и нефтехимического оборудования.

Предварительные расчеты по первому варианту

Расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями, сборниками методик, а также отраслевых методик для автомобильного транспорта и нефтехимического оборудования.

Предварительный количественный и качественный состав выбросов вредных веществ выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения приведен ниже.

Таблица 4-3–  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1837653 | 1,7777895 | 44,4447375 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1202869 | 10,8870547 | 181,450912 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0777544 | 1,555088 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0012412 | 0,0126725 | 0,25345 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,442632 | 14,117018 | 4,70567267 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0292987 | 0,4322485 | 0,00864497 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1426008 | 4,433283 | 0,08866566 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000017 | 1,7 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0207345 | 2,07345 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 7,7754372 | 7,7754372 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7303111 | 39,549292 | 244,056568 |

Таблица 4-4 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2025г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1832173 | 1,6132395 | 40,3309875 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201978 | 9,8916535 | 164,860892 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0706477 | 1,412954 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0012168 | 0,011555 | 0,2311 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,437207 | 12,7832743 | 4,26109143 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0238737 | 0,3492795 | 0,00698559 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1426008 | 4,4313414 | 0,08862683 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000016 | 1,6 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0188394 | 1,88394 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 7,0647698 | 7,0647698 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7187996 | 36,2499 | 221,741857 |

Таблица 4-5 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2026г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» ( I вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827797 | 1,3125859 | 32,8146475 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201266 | 8,0539943 | 134,233238 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,057524 | 1,15048 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011932 | 0,0103435 | 0,20687 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4321634 | 10,4009119 | 3,46697063 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0188301 | 0,2766902 | 0,0055338 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1425822 | 4,4285175 | 0,08857035 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000013 | 1,3 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0153397 | 1,53397 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 5,7523987 | 5,7523987 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7081614 | 30,323605 | 180,553189 |

Таблица 4-6 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2027г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» ( I вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827583 | 1,052707 | 26,317675 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201232 | 6,4574282 | 107,623803 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0461205 | 0,92241 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011873 | 0,0095782 | 0,191564 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4310307 | 8,3700498 | 2,7900166 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0176974 | 0,2528481 | 0,00505696 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1425636 | 4,426285 | 0,0885257 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0122988 | 1,22988 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 4,6120464 | 4,6120464 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7058467 | 25,254661 | 144,781488 |

Таблица 4-7 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2028г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827413 | 0,8092861 | 20,2321525 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201205 | 4,9615601 | 82,6926683 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0354361 | 0,708722 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011822 | 0,008882 | 0,17764 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4300775 | 6,469881 | 2,156627 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0167442 | 0,2331274 | 0,00466255 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,142545 | 4,4241857 | 0,08848371 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000008 | 0,8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0094496 | 0,94496 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 3,54361 | 3,54361 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7038969 | 20,510717 | 111,350036 |

Таблица 4-8 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2029г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,182451 | 0,4698495 | 11,7462375 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1200732 | 2,8765994 | 47,9433233 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0205443 | 0,410886 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011691 | 0,008027 | 0,16054 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4273854 | 3,8220234 | 1,2740078 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0140521 | 0,2062308 | 0,00412462 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1425264 | 4,4217564 | 0,08843513 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000005 | 0,5 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0054785 | 0,54785 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 2,0544276 | 2,0544276 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,6981434 | 13,900235 | 64,7303419 |

Таблица 4-9 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024-2029г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (I вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,7777895 | 1,6132395 | 1,3125859 | 1,052707 | 0,8092861 | 0,4698495 | 7,0354575 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 10,8870547 | 9,8916535 | 8,0539943 | 6,4574282 | 4,9615601 | 2,8765994 | 43,12829 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0777544 | 0,0706477 | 0,057524 | 0,0461205 | 0,0354361 | 0,0205443 | 0,308027 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0126725 | 0,011555 | 0,0103435 | 0,0095782 | 0,008882 | 0,008027 | 0,0610582 |
| 0337 | Углерод оксид | 14,117018 | 12,7832743 | 10,4009119 | 8,3700498 | 6,469881 | 3,8220234 | 55,963158 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,4322485 | 0,3492795 | 0,2766902 | 0,2528481 | 0,2331274 | 0,2062308 | 1,7504245 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,433283 | 4,4313414 | 4,4285175 | 4,426285 | 4,4241857 | 4,4217564 | 26,565369 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,091788 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000017 | 0,0000016 | 0,0000013 | 0,000001 | 0,0000008 | 0,0000005 | 0,0000069 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0207345 | 0,0188394 | 0,0153397 | 0,0122988 | 0,0094496 | 0,0054785 | 0,0821405 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 7,7754372 | 7,0647698 | 5,7523987 | 4,6120464 | 3,54361 | 2,0544276 | 30,80269 |
|  | В С Е Г О : | 39,549292 | 36,2499 | 30,323605 | 25,254661 | 20,510717 | 13,900235 | 165,78841 |

- Предварительные расчеты по второму варианту (рекомендуемый)

Расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями, сборниками методик, а также отраслевых методик для автомобильного транспорта и нефтехимического оборудования.

Предварительный количественный и качественный состав выбросов вредных веществ выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения приведен ниже.

Таблица 4-10–  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1837653 | 1,7777895 | 44,4447375 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1202869 | 10,8870547 | 181,450912 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0777544 | 1,555088 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0012412 | 0,0126725 | 0,25345 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,442632 | 14,117018 | 4,70567267 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0292987 | 0,4322485 | 0,00864497 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1426008 | 4,433283 | 0,08866566 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000017 | 1,7 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0207345 | 2,07345 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 7,7754372 | 7,7754372 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7303111 | 39,549292 | 244,056568 |

Таблица 4-11 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2025г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1832173 | 1,6132395 | 40,3309875 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201978 | 9,8916535 | 164,860892 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0706477 | 1,412954 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0012168 | 0,011555 | 0,2311 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,437207 | 12,7832743 | 4,26109143 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0238737 | 0,3492795 | 0,00698559 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1426008 | 4,4313414 | 0,08862683 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000016 | 1,6 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0188394 | 1,88394 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 7,0647698 | 7,0647698 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7187996 | 36,2499 | 221,741857 |

Таблица 4-12 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2026г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» ( II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827797 | 1,3125859 | 32,8146475 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201266 | 8,0539943 | 134,233238 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,057524 | 1,15048 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011932 | 0,0103435 | 0,20687 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4321634 | 10,4009119 | 3,46697063 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0188301 | 0,2766902 | 0,0055338 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1425822 | 4,4285175 | 0,08857035 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000013 | 1,3 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0153397 | 1,53397 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 5,7523987 | 5,7523987 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7081614 | 30,323605 | 180,553189 |

Таблица 4-13 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2027г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy»  ( II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827583 | 1,052707 | 26,317675 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201232 | 6,4574282 | 107,623803 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0461205 | 0,92241 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011873 | 0,0095782 | 0,191564 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4310307 | 8,3700498 | 2,7900166 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0176974 | 0,2528481 | 0,00505696 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1425636 | 4,426285 | 0,0885257 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0122988 | 1,22988 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 4,6120464 | 4,6120464 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7058467 | 25,254661 | 144,781488 |

Таблица 4-14 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2028г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827413 | 0,8092861 | 20,2321525 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201205 | 4,9615601 | 82,6926683 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0354361 | 0,708722 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011822 | 0,008882 | 0,17764 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4300775 | 6,469881 | 2,156627 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0167442 | 0,2331274 | 0,00466255 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,142545 | 4,4241857 | 0,08848371 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000008 | 0,8 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0094496 | 0,94496 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 3,54361 | 3,54361 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7038969 | 20,510717 | 111,350036 |

Таблица 4-15 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2029г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827258 | 0,5468447 | 13,6711175 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201179 | 3,3484451 | 55,8074183 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0239142 | 0,478284 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,001177 | 0,0082903 | 0,165806 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4291605 | 4,4231594 | 1,47438647 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0158272 | 0,2142567 | 0,00428513 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1425264 | 4,4223488 | 0,08844698 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000005 | 0,5 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0063771 | 0,63771 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 2,391422 | 2,391422 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,702021 | 15,400357 | 75,2193863 |

Таблица 4-16 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2030г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1827092 | 0,4215616 | 10,53904 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,1201152 | 2,5795497 | 42,992495 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0077778 | 0,0184225 | 0,36845 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0011738 | 0,0079048 | 0,158096 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,4284208 | 3,4410144 | 1,1470048 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,0150875 | 0,1986523 | 0,00397305 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,1425264 | 4,4215262 | 0,08843052 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,000486 | 0,015298 | 0,00050993 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000002 | 0,0000004 | 0,4 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0022222 | 0,0049127 | 0,49127 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,8 | 1,8422512 | 1,8422512 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,7005191 | 12,951094 | 58,0315205 |

Таблица 4-17 –  Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения за 2024-2030г на контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» (II вариант)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,7777895 | 1,6132395 | 1,3125859 | 1,052707 | 0,8092861 | 0,5468447 | 0,4215616 | 7,5340143 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 10,887055 | 9,8916535 | 8,0539943 | 6,4574282 | 4,9615601 | 3,3484451 | 2,5795497 | 46,179686 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0777544 | 0,0706477 | 0,057524 | 0,0461205 | 0,0354361 | 0,0239142 | 0,0184225 | 0,3298194 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0126725 | 0,011555 | 0,0103435 | 0,0095782 | 0,008882 | 0,0082903 | 0,0079048 | 0,0692263 |
| 0337 | Углерод оксид | 14,117018 | 12,783274 | 10,400912 | 8,3700498 | 6,469881 | 4,4231594 | 3,4410144 | 60,005309 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,4322485 | 0,3492795 | 0,2766902 | 0,2528481 | 0,2331274 | 0,2142567 | 0,1986523 | 1,9571027 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,433283 | 4,4313414 | 4,4285175 | 4,426285 | 4,4241857 | 4,4223488 | 4,4215262 | 30,987488 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,015298 | 0,107086 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000017 | 0,0000016 | 0,0000013 | 0,000001 | 0,0000008 | 0,0000005 | 0,0000004 | 0,0000073 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0207345 | 0,0188394 | 0,0153397 | 0,0122988 | 0,0094496 | 0,0063771 | 0,0049127 | 0,0879518 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 7,7754372 | 7,0647698 | 5,7523987 | 4,6120464 | 3,54361 | 2,391422 | 1,8422512 | 32,981935 |
|  | В С Е Г О : | 39,54929 | 36,2499 | 30,32361 | 25,25466 | 20,51072 | 15,40036 | 12,95109 | 180,2396 |

- Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования вновь создаваемых предприятий в Казахстане для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра».

На основании проведенной инвентаризации источников выбросов были выявлены все источники загрязняющих веществ, находящихся на территории промышленной площадки, перечень вредных веществ, содержащихся в них и объемы выбросов.  Моделирование рассеивания указанных вредных веществ в атмосфере от промплощадки проводились с помощью ПК «ЭРА» (версия 3.0).

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принята в расчетах равным 200. В нижеследующей таблице 4.63 приведены  метеорологические характеристики, полученные с РГП «Казгидромет».

Таблица 4-18 -  Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент. зависящий от стратификации атмосферы. А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1.0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (II) | -11,30С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого жаркого месяца (VI) | 35,20С |
| C | 10 |
| СВ | 9 |
| В | 21 |
| ЮВ | 16 |
| Ю | 9 |
| ЮЗ | 11 |
| З | 12 |
| СЗ | 12 |
| Штиль | 0 |

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными правительством РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Ранее компанией ТОО «Jasyl Energy» был составлен и утвержден проектный документ  «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны для ТОО «Jasyl Energy», далее согласно выданному заключению Департаментом комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской области по вышеназванному проектному документу для ТОО «Jasyl Energy» было установлено СЗЗ не менее 1000м.

- Анализ возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности

Расчет выбросов вредных веществ при реализации данного проекта по второму варианту, при эксплуатации были рассчитаны предварительные валовые выбросы на 6 лет (2024-2029гг), которые составляет 165,78841 т/год.

Расчет выбросов вредных веществ при реализации данного проекта по второму варианту, при эксплуатации были рассчитаны предварительные валовые выбросы на 7 лет (2024-2030гг), которые составляет 180,2396 т/год.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при аварийных ситуациях:

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- полная герметизация всей системы сбора и транспортировки нефти;

- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей системы нефтедобычи;

- установка перепускных газовых клапанов в устьевой арматуре скважин;

- автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийный ситуации.

Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению   загрязняющих   веществ   в   районе расположения   объекта, т.е.   концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проведении планируемых работ на месторождении Восточный Макат могут быть:

- пыльные бури,

- штормовой ветер,

- штиль,

- температурная инверсия,

- высокая относительная влажность (выше 70%).

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей природной среде. Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных метеорологических условий) дополнительно предусмотреть мероприятия, которые не требуют существенных затрат и носят организационно-технический характер. В целях минимизации влияния неблагоприятных метеорологических условий на загрязнение окружающей природной среды на предприятии должен быть разработан технологический регламент на период НМУ, обслуживающий персонал обучен реагированию на аварийные ситуации.

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные выбросы загрязняющих веществ на предприятии, в тоже время выполнение мероприятий не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения 3-х степеней опасности. Предупреждения первой степени опасности составляются в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК.

Мероприятия по регулированию выбросов носят организационно-технический характер:

- контроль за местами пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений;

- запрещение продувки и чистки оборудования, газоотходов, емкостей, а также ремонтных работ, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом
загрязняющих веществ в атмосферу.

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20%.

Мероприятия по второму режиму включают все выше перечисленные мероприятия, а также мероприятия на базе технологических процессов сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия, обеспечивают сокращение концентрации загрязняющих веществ на 20-40%:

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов.

- снижение производственной мощности или полную остановку производств, сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ;

- отключение аппаратов и оборудования с законченным циклом, сопровождающимся значительным загрязнением воздуха;

- запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения;

- остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу, запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

Мероприятия по защите атмосферы от загрязнения

Добыча углеводородного сырья обуславливает постоянное пополнение воздушной среды новыми объемами загрязняющих веществ. Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- разработка технологического регламента на период НМУ;

- обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

- соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

- хранить производственные отходы в строго определенных местах;

- ежегодно провести производственный мониторинг по атмосферному воздуху.

Для сведения к минимуму отрицательного действия, сопровождающее промышленное производство энергетического и химического сырья, необходимы способы борьбы за уменьшение его потерь. В технологии добычи ими будут:

- герметизация напорной системы сбора нефти.

- подавление наружной (изоляционное покрытие) и внутренней коррозии (подача ингибитора коррозии).

Указанные выше меры по снижению вредного воздействия нефтедобывающего объекта оказываются достаточными, по расчетным показателям загрязнения воздушного бассейна при нормальном режиме работ, так как обеспечивают санитарные требования к качеству воздуха.

- Водоснабжение и водоотведение

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

ТОО «Jasyl Energy» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях ТОО «Jasyl Energy», а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению при бурении новых скважин. Водоснабжение при строительстве скважин для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется согласно договору с специализированной организации. (Договор со специализированными организациями определяется путем проведения открытого тендера).

На месторождении Восточный Макат вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника.

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 20 человек.

Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.

Таблица 4-19-Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатаций

| Потребитель | Цикл строительств | Кол-во. чел | Расход воды | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
|  |  |  | л/сут |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2024г |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 365 | 20 | 0,15 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| Итого: |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |
| 2025г |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 365 | 20 | 0,15 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| Итого: |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |
| 2026г |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 365 | 20 | 0,15 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| Итого: |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |
| 2027г |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 365 | 20 | 0,15 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| Итого: |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |
| 2028г |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 365 | 20 | 0,15 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| Итого: |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |
| 2029г |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 365 | 20 | 0,15 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| Итого: |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |
| 2030г |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые и хоз-бытовые нужды | 365 | 20 | 0,15 | 3 | 1095 | 3 | 1095 |
| Итого: |  |  |  |  | 1095 |  | 1095 |

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для охраны водных ресурсов и прилегающих территории от негативного воздействия объектов производства необходимо выполнение следующих мероприятии:

- обеспечение учета воды и контроль ее использования с применением водоизмерительной аппаратуры;

- на всех технологических площадках оборудование системы ливневого сброса;

- создание системы сбора, очистки и утилизации сточных вод и промстоков, включая сточные хоз-бытовые воды, технические, пластовые;

- проведение ежеквартальных мониторинговых наблюдений.

Вся подтоварная вода после очистки должна быть полностью использована для закачки в пласт нагнетательных скважин.

- Отходы производства и потребления

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

В процессе эксплуатации месторождения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для захоронения, что исключает попадание их на почву.

Отходы, образующиеся от деятельности подрядных компаний, удаляются с контрактной территории месторождения Восточный Макат силами самих подрядных компаний, и далее передаются специализированным организациям для последующей их утилизации или переработки, в соотвествии с заключенными Договорами.

Металлолом (17 04 07) - собирается в металлических контейнерах «Металлолом», объем 3 м3 (1 ед.) (для мелкого металлолома) и на площадке для временного сбора металлолома, которая представляет собой огражденной сеткой высотой 1,5м, крытое профлистом и бетонированной площадью 35 м2, для крупного (металлолома), по мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

Коммунальные отходы (20 03 01) – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы Временно складируется (срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток) в специально установленном месте на твердом покрытии в Металлическом контейнере, с надписью  «Комунальные отходы», объемом 1м3 (2 ед.) и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Уровень опасности твердо-бытовых отходов – неопасен .

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабрь 2020г №ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Промасленная ветошь (15 02 02*). Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин.. Временно складируется (не более 6 месяцев) в специально установленном месте на твердом покрытии в Металлическом контейнере, с надписью  «Промасленные отходы», объемом 3м3 с плотно закрывающейся крышкой и транспортируется согласно договору со специализированной организацией.

Огарки сварочных электродов (12 01 13*) – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. По мере накопления Временно складируется (не более 6 месяцев)  в специально установленном месте на твердом покрытии в контейнерах объемом 0,864 м3 и транспортируется согласно договору со специализированной организацией.

Отработанные аккумуляторы (16 06 05*) – образуются после истечения срока годности. По мере накопления отходы Временно размещаются  не более 6 месяцев) в изолированном боксе и транспортируется согласно договору со специализированной организацией.

Предварительный расчет количества образования отходов при эксплуатации по рекомендуемому варианту

Металлолом

Металлолом транспортных средств

Количество металлолома, образующегося в процессе ремонта транспортных средств, определяется по формуле:

Nл = n * α * M,

где:  Nл – количество лома черных металлов, т/год;

n – количество автотранспортных средств грузовые – 2 ед:

α – коэффициент образования лома:

-  грузовой транспорт – 0,016.

M – масса металла на единицу транспорта, т:

- грузового – 4,74.

Nл = 2*0,016*4,74 = 0,1517 т/год

Твердо-бытовые отходы

Расчет образования ТБО рассчитан согласно Приложения 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на пром.предприятиях – 0,3м3/год, плотность отхода – 0,25т/м3.

Расчёт образования ТБО производится по формуле:

М = n * q *  ρ  т/год,

где  n – количество рабочих и служащих на объектах;

q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 4-20 - Образование ТБО при  эксплуатации

| № | Участок | Кол-во людей | Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вахтовый поселок при бурении | 40 | 0,3 | 365 | 0,25 | 3,0 |
|  | Итого: | 40 |  |  |  | 3,0 |

Количество промасленной ветоши

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где: N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,089 т/год;

M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

Количество промасленной ветоши в году:

N = 0,089 + 0,0106 + 0,013 = 0,1126 т/год

Огарки сварочных электродов

N = Mост*α,

где: Mост -  расход электродов, 1 т/год;

α- остаток электрода, 0,015.

N = 1*0,015 = 0,015 т/год.

Отработанные аккумуляторы

М = ∑ni * mi * 10-3 / τ

где:  ni – количество аккумуляторов для i – группы автотранспорта, 2 ед;

mi – средняя масса аккумулятора i – вида автотранспорта, 0,025т;
            τ – срок эксплуатации аккумулятора, 2 года

М = 2 * 0,025 * 10-3 / 2 = 0,000025 т/год

Отработанные автошины

В процессе эксплуатации автотранспорта образуются изношенные автошины.

Количество изношенных шин автомобилей определяется по «Методике рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденный приказом Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008г.

Удельные показатели по изношенным шинам приняты для разных видов транспорта из «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999 г. и составляют на 10 тыс. км пробега следующие величины:

| Для легковых | 10 кг |
| --- | --- |
| Для грузовых | 50 кг |

Данные в справочные материалы приводятся для дорог с асфальтированным покрытием.

Мотх = 0,001*Пср*К* k *М/Н, т/год

где k – количество шин;

М – масса шины;

К – количество машин;

Пср. – среднегодовой пробег машины (тыс. км);

Н – нормативный пробег шины (тыс. км).

Объем образования изношенных шин приведен в таблице 4.61

Таблица 4-21 - Объем отработанных автошин при эксплуатации

| № | Категория автотранспорта | Кол-во, шт. | Вес одной изношенной шины, кг | Среднегодовой пробег автомобиля, тыс.км/год | Нормативный пробег автокрышки, тыс. км/год | Кол-во шин, шт; | Масса отработанных автошин, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковой автотранспорт | 2 | 10 | 2,79 | 25 | 2 | 0,0045 |
| 2 | Грузовой автотранспорт | 2 | 50 | 19,06 | 25 | 2 | 0,1525 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,1570 |

Промасленные фильтры

Расчёт производится по формуле из «Справочных материалов по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления», Москва, 1996 г.:

Мф=∑(Qa*Qз*mi)/1000

где: Qa – количество техники определённого типа

Qз – количество замен масла в год (по регламенту работы техники)

mi – средний вес одного фильтра i-той марки

Расчет количества отработанных фильтров при замене масла на АТХ приведен в таблице 4.62

Таблица 4-22 - Объем отработанных масляных фильтров при эксплуатации

| № | Тип автомашины, оборудования | Кол-во автомобилей/ агрегатов, шт. | Объём масляной системы, л | Кол-во замены масла в год | Масса одного фильтра, кг | Масса фильтров, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые | 2 | 5 | 2 | 0,9 | 0,0036 |
| 2 | Грузовые | 2 | 5 | 2 | 1,3 | 0,0052 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0088 |

Таблица 4-23 -Предварительный количественный и качественный состав отходов при эксплуатации месторождения по рекомендуемому варианту

| Вид отхода | На 1 год т/год | на 7 лет т/год |
| --- | --- | --- |
| Промасленная ветошь | 0,1126 | 0,7882 |
| Отработанные аккумуляторы | 0,000025 | 0,000175 |
| Промасленные фильтры | 0,0088 | 0,0616 |
| Огарки сварочных электродов | 0,1517 | 1,0619 |
| Металлолом | 0,015 | 0,105 |
| ТБО | 3,0 | 21,0 |
| Отработанные автошины | 0,1570 | 1,099 |
|  | 3,4451 | 24,1159 |

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.

- Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду

Основными принципами компании проведения работ в области обращения с отходами являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;

- комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения   количества отходов на территории участка.

Скопление и неправильное хранение отходов на территории участка может оказать влияние на все компоненты экосистемы:

- Атмосферный воздух;

- Подземные и поверхностные воды;

- Почвенно-растительный покров;

- Животный мир.

Анализ данных показал, что влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Уровень воздействия при образовании отходов производства и потребления будет минимальным, временным.

Охрана труда и техника безопасности при проведении работ. Все полевые работы будут производиться в соответствии с действующими Правилами и инструкциями при проведении геологоразведочных работ. Перед началом полевых работ будут проводиться инструктажи на знание техники безопасности и приниматься экзамены. Все бригады партии будут обеспечены медицинскими аптечками.

Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Перед началом полевых работ будет произведен технический осмотр состояния и оборудования транспортных средств.

До начала работ предусматривается полный месячный тест, чтобы убедиться, что все технологическое оборудование функционирует в пределах технических описаний изготовителя, а также находится в пределах допуска Технических Стандартов. Будет обеспечена двусторонняя связь с офисом, полевыми базами и бригадами. Проектом предусматривается обучение рабочих бригад мероприятиям по предупреждению возникновения и ликвидации открытых фонтанов (по сигналу «Выброс»).

Буровая установка и полевой лагерь будут обеспечены противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения. В каждой смене будет ответственный за противопожарную безопасность. Для предупреждения аварийных ситуаций отряды и бригады будут иметь долговременные и краткосрочные прогнозы погоды. Для оперативного принятия мер при непредсказуемых ситуациях согласован и предусмотрен план по безопасному ведению работ.

Меры по охране окружающей среды.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- соблюдение всех правил проведения работ;

- проведение работ в пределах отведенной во временное пользование территории;

- контроль уровня шума на участках работ;

- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей и не допущение загрязнения почв;

- использование специальных емкостей для сбора отработанных масел;

- после окончания работ участки будут очищены от бытовых и производственных отходов, остатков ГСМ;

- утилизация отходов (отработанных масел и топлива);

- приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе;

- хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- оборотное водоснабжение (повторное использование БСВ);

- рекультивация земель, выданных во временное пользование.

Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды промышленными отходами

При проведения работ следует проводить следующие природоохранные мероприятия:

- жидкие химреагенты хранятся в цистернах на промплощадке ГСМ;

- буровая установка монтируется с учетом розы ветров, рельефа местности, для обеспечения течения жидкостей самотеком в технологические емкости;

- отработанные масла собираются в металлические емкости и вывозятся на промышленную базу для дальнейшей регенерации;

- КОМПЛЕКСНАЯ Оценка воздействия на окружающую среду

  - Комплексная (интегральная) оценка воздействия на окружающую среду

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на окружающую среду проекта оценочных работ на месторождении выполнена на основе покомпонентной оценки воздействия основных производственных операций, планируемых на участке в процессе бурения.

Комплексная оценка воздействия выполнена для условий штатного режима и условий возникновения возможных аварийных ситуаций.

Территория планируемой деятельности приурочена к чувствительной зоне антропогенных воздействий, в котором небольшие изменения в результате хозяйственной деятельности способны повлечь за собой нежелательные изменения в отдельных компонентах окружающей среды. Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, акватории воды, недра, флора и фауна района, и социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Работы по освоению месторождения являются многоэтапными, затрагивающими различные компоненты окружающей среды. Воздействия на окружающую среду на этапах различных производственных операций различны, в связи с чем, представляется целесообразным рассмотреть их отдельно.

Негативное воздействие на все компоненты природной среды по большинству этапов развития месторождения не выходит за пределы незначительного и умеренного уровня. Умеренное и локальное воздействие на отдельные компоненты окружающей среды прогнозируется при строительстве скважин.

Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Таблица 5-1- Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины

| № п/п | Факторы воздействия | Компоненты окружающей среды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосфера | Геологическая среда | Фауна | Флора | Птицы |
| 1 | Физическое присутствие (, вибрации, свет) |  |  |  |  |  |
| 2 | Работа дизель-генераторов |  |  |  |  |  |
| 3 | Проходка скважины |  |  |  |  |  |
| 4 | Испытание скважины |  |  |  |  |  |
| 5 | Отходы производства и потребления (в местах утилизации) |  |  |  |  |  |

Таким образом, анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технологических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время реализация проекта окажет значительное положительное воздействие на социально-экономическую сферу, приведет к повышению уровня жизни значительной группы населения.

Планируемая реализация проекта желательна с точки зрения социально-экономической и возможна без нежелательных последствий с точки зрения развития экологической ситуации.

Оценки воздействия на природную окружающую среду в штатной ситуации

В процессе разработки Отчета ОВОС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурным исследованием, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.

Согласно «Методики по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» оценивается воздействие на природную среду и социально-экономическую сферу данной намечаемой деятельности.

В связи с тем, что действие многочисленных факторов, воздействующих на природную и, тем более, социально-экономическую среду, невозможно оценить количественно, в Методике принят полуколичественный (балльный) метод оценки воздействия, позволяющий сопоставить различные по характеру виды воздействий, с дополнительным применением для оценки риска матричного метода.

Виды воздействий

В современной методологии Отчета ОВОС принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости воздействий:

- Прямые воздействия;

- Кумулятивные воздействия;

К прямым воздействиям относится воздействие, напрямую связанное с операцией по реализации проекта и являющееся результатом взаимодействия между рабочей операцией и принимающей средой;

Кумулятивное воздействие представляет собой воздействие, возникающее в результате постоянно возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно предсказуемыми действиями, сопровождающими реализацию проекта.

Оценка кумулятивных воздействий состоит из 2-х этапов:

- идентификация (скрининг) возможных кумулятивных воздействий;

- оценка кумулятивного воздействия на компоненты природной среды.

Идентификация возможных кумулятивных воздействий определяется построением простой матрицы, где показаны воздействия на различные компоненты природной среды, которые уже произошли на данной территории и воздействия, которые планируются при осуществлении проекта. Простые матрицы составляются для определения воздействия различных стадий проекта (строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации) на различные элементы окружающей среды. В этой же матрице необходимо определить за счет чего происходит кумулятивное воздействие - за счет возрастания площади воздействия, увеличения времени воздействия или увеличения интенсивности воздействия.

Определение значимости воздействия

где:
 -комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;

- балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

- балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

- балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;

- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;

- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных/чувствительных ресурсов.

Таблица 5-2 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении операций

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальное (1) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км2. Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ; |
| Ограниченное (2) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км2. Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности; |
| Местное (3) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта; |
| Региональное (4) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременное (1) | воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев; |
| Средней (2) | воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года; |
| Продолжительное (3) | воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта; |
| Многолетнее (4) | воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительное (1) | изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости |
| Слабое (2) | изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренное (3) | изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению |
| Сильное (4) | изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям |

Таблица 5-3 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость |
| Локальный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | 1 | Незначительная |
| Ограниченный 2 | Средний продолжительности 2 | Слабая 2 | 8 | 2-8 | Низкая |
| Местный 3 | Продолжительный 3 | Умеренная 3 | 27 | 9-27 | Средняя |
| Региональный 4 | Многолетний 4 | Сильная 4 | 64 | 28-64 | Высокая |

  - Предварительная оценка воздействия на качество атмосферного воздуха

Источниками воздействия на атмосферный воздух, является технологическое оборудование, установки, системы и сооружения основного и вспомогательных производств. На основе запланированных работ в геологическом проекте была проведена предварительная инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работах.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения, выполнено с учетом действующих методик и паспортов действующего оборудования, расходов сырья и материалов.

По степени воздействия на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 3 класса опасности.

Выводы. Инвентаризация источников выбросов вредных веществ на территории проведения работ выявила следующее:

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

При соблюдении всех мероприятий, указанных в проекте Отчета ОВОС, воздействие на атмосферный воздух будет следующее:

Таблица 5-4 – Расчет значимости воздействия на атмосферный воздух

| Технологические операции, основные факторы воздействия |  | Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость |
| при бурении |  |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферный воздух | При бурении | Локальное 1 | Кратковременное 1 | Слабая 2 | 2 | 2-8 | Низкая |
| при эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферный воздух | При эксплуатации | Локальное 1 | Многолетнее 4 | Умеренное 3 | 12 | 9-27 | Средняя |

Вывод. На основании полученных показателей воздействия, комплексная (интегральная) оценка воздействия на качество атмосферного воздуха при проведении планируемых работ (бурение скважин - определена как «низкая»), а при эксплуатации месторождения определена как «средняя».

Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 150 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.

Основные мероприятия по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха:

- оборудование резервуаров в резервуарных парках современной дыхательной арматурой, обвязанной газоуравнительной системой, плавающими крышами или понтонами. При технической невозможности осуществления указанных мер устанавливаются диски-отражатели. Наружная поверхность резервуаров окрашивается краской с высокой лучеотражающей способностью;

- предупреждение возможности нефтегазопроявлений при бурении и ремонте скважин;

- применение закрытой системы продувок аппаратов и трубопроводов;

- применение закрытой системы подготовки промысловых сточных вод, содержащих сероводород;

- обеспечение герметизации бездействующих скважин и контроль их технического состояния;

- обеспечение герметизации сальников запорной арматуры, скважин, трубопроводов, аппаратов и насосных агрегатов;

- обеспечение герметизации дренажных систем и канализационных колодцев, нефтеловушек закрытого типа;

- обеспечение, при возможности, утилизации попутно добываемого газа в целях сокращения его сжигания на факелах. Сжигание газа должно производиться при соблюдении процесса бессажевого горения.

  - Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды

Источниками загрязнения подземных вод при строительстве и при эксплуатации нефтяных месторождении могут: пластовые воды, извлекаемые из скважин вместе с нефтью; отработанные технические и бытовые воды, химические реагенты. Крупные очаги загрязнения могут возникнуть при аварийных ситуациях, ведущих к большим разливам нефти и пластовых вод на поверхность, при плохой изоляции нефтесодержащих пластов, при устройстве неэкранированных емкостей для отстоя и хранения нефти и пластовых вод и т.д.

Загрязняющие вещества могут поступать с инфильтрующимися атмосферными осадками на участках скопления промышленных и бытовых отходов, замазученных территорий, участков хранения нефти и пластовых вод.

Подземные воды месторождения не используются, вследствие чего вероятность истощения таких вод отсутствует. Кроме того, конструкция скважин обеспечивает изоляцию пластов подземных вод с помощью кондукторов спущенных до глубины 80-85 м.

При испытании скважины основными факторами загрязнения подземных вод являются:

- межпластовые перетоки по затрубному пространству и нарушенным обсадным колоннам;

- узлы, блоки и системы скважин (фонтанная арматура, продувочные отводы, выкидные линии);

- собственно, продукты, получаемые при испытании (нефть, газ, конденсат) и пластовые воды;

- дополнительное загрязнение пластов при ГРП;

- продукты аварийных выбросов скважин (пластовые флюиды, тампонажные смеси).

Наиболее значительными может являться загрязнение подземных вод при межпластовых перетоках по затрубным пространствам.

В настоящее время общепринята точка зрения о том, что основной причиной возникновения перетоков по затрубным пространствам является снижение первоначального давления столба тампонажного раствора в результате таких процессов, как седиментация, контракция, усадка, водоотдача цементного раствора в пористые пласты с образованием непроницаемых перемычек, зависание структуры тампонажного раствора на стенках скважины и колонны.

Для предотвращения перетоков по затрубным пространствам необходимо применять седиментационно-устойчивые тампонажные растворы, тампонажные растворы с высокой изолирующей способностью. Техническими проектами на строительство скважин будут предусмотрены применение тампонажных растворов, адоптированных к условиям района проведения работ.

По мере наполнения приемников стоки будут вывозиться согласно по договору.

На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации по составу природоохранных мер, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на водные ресурсы:

- Перед началом бурения представитель Заказчика должен проверить правильность проведения подготовительных работ, таких как бетонирование площадок под агрегатно-вышечным и насосным блоками, блоком приготовления раствора, устройство бетонированных желобов для стока жидких отходов в шламовую емкость, устройство циркуляционной системы приготовления бурового раствора, так как от них во многом зависит качество подземных вод.

- Бурение и испытание скважины должны проводиться при соответствующем оборудовании скважин, предотвращающем возможность выброса нефти и газа.

- Испытания скважины не должно производиться с нарушением герметичности эксплуатационных колонн, при отсутствии цементного камня за колонной.

- Реагенты для приготовления буровых растворов должны иметь сертификаты качества.

Таблица 5-5 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При бурении скважин | ограниченное (2) | Кратковременное (1) | Слабое (2) | 2 | Низкая |
| При эксплуатации месторождения | ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Умеренное (3) | 24 | Средняя |

В целом, при соблюдении природоохранных мероприятий, воздействие на подземные воды ожидается средней значимости (не более 24 баллов).

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленная на предотвращение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на сохранение и улучшение их качественного и количественного состояния.

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод при работах на месторождении Восточный Макат предусматриваются следующие мероприятия:

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- отказ от размещения водоемких производств в районах с недостаточной обеспеченностью водой;

- согласно ст. 72 Водного Кодекса РК принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения;

- проведение гидрогеологического контроля за предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- повторное использования сточных вод  с применением оборотных систем.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в горизонты подземных вод;

- организация регулярных режимных наблюдений за уровнями и качеством подземных вод;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- организацию регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления;

- обязательно ежеквартально должен осуществляться производственный экологический контроль через сеть инженерных (наблюдательных) скважин за состоянием подземных вод (по периметру месторождения).

- разработка плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта;

- качество и содержание в поверхностных водах различных компонентов должно соответствовать требованиям, указанным в «Правилах охраны поверхностных вод РК»: на поверхности воды не должно быть плавающих примесей, пятен масел, нефтепродуктов; запахи и привкусы не должны присутствовать в воде, кислотность воды должна находится в пределах 6,5-8,5; в воде не должны содержаться ядовитые вещества в концентрациях, оказывающих вредное действие на людей и животных; количество растворенного в воде кислорода должно быть не менее 4 мг/л; БПКполн при 200С не должна превышать 3 мг/л; минеральный осадок не должен быть более 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 и сульфатов 500 мг/л и т.д.;

- обязательное проведение мониторинговых исследований речной (поверхностной) воды (минимум 1 раз в год).

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду

При бурении, испытании и дальнейшей эксплуатации скважин могут возникнуть следующие негативные явления:

- проседание земной поверхности;

- нарушение гидродинамического режима вод;

- разрушение нефтегазоносного пласта;

- разрушение и переформирование неразрабатываемых залежей нефти и газа;

- загрязнение и истощение подземных вод;

- снижение нефтеотдачи пласта.

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

Таблица 5-6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При бурении скважин | Локальное 1 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | 3 | Низкая |
| При эксплуатации месторождения | Органиченное 2 | Многолетнее 4 | Умеренное 3 | 24 | Средняя |

Воздействие на геологическую среду при испытании скважин возможно в результате:

- пластовых перетоков в затрубном пространстве при нарушении цементажа;

- нарушения конструкции фонтанной арматуры;

- дополнительного загрязнения пласта при ГРП;

- аварийных выбросов и сбросов продуктов испытания скважин – пластовых флюидов, тампонажных смесей;

- аварийных разливов ГСМ и других опасных материалов.

При испытании предусматривается проведение в скважине обязательного комплекса гидродинамических и промыслово-геофизических исследований. В комплекс обязательно включают исследования по выявлению негерметичности обсадной колонны.

Заколонные проявления после цементирования обсадных колонн являются одним из распространенных осложнений процесса бурения и испытания скважин. Затрубные проявления (перетоки) в скважинах возникают и развиваются в различные промежутки времени после окончания цементирования обсадных колонн и носят непостоянный характер.

Возникновение межпластовых перетоков связывают с наличием давления между пластами, основной причиной которого является снижение первоначального давления столба тампонажного раствора. Снижение давления тампонажного раствора происходит в результате таких процессов, как седиментация, контракция, усадка, водоотдача цементного раствора в пористые пласты с образованием непроницаемых перемычек, зависание структуры тампонажного раствора на стенках скважины и колонны.

Местом заколонных проявлений могут быть: по мнению одних исследователей - тампонажный раствор (камень), по мнению других – остатки невытесненного бурового раствора, его фильтрационная корка, третьих – зоны контакта цементного камня с породой и колонной.

В техническом проекте будут разработаны мероприятия по охране недр, включая мероприятия по ликвидации последствий, связанных с возникновением нефтегазопроявлений, поглощением бурового и цементного растворов.  Описание возможных аварийных ситуаций на буровых в процессе проведения бурения и рекомендации по способам их предупреждения и ликвидации приведены также в техническом проекте.

Основное воздействие на состояние геологической среды в период проведения буровых работ будет проявляться в локальном нарушении сплошности недр и кратковременном изменении геотермального режима грунтов. Учитывая узколокальный характер воздействия и кратковременность данного воздействия, его можно считать допустимым.

Природоохранные мероприятия:

- комплекс мер по предотвращению выбросов, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;

- обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования;

- выполнение запроектированных противокоррозионных мероприятий;

- введение замкнутой системы водоснабжения, с максимальным использованием для заводнения промысловых сточных вод;

- работу скважины на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения скважины.

Выводы: На основании полученных показателей воздействия, комплексная (интегральная) оценка воздействия на геологическую среду при проведении буровых работ определена как «низкая», при эксплуатации месторождения – «средняя».

  - Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров:

- при движении автотранспорта;

- при бурении и обустройстве скважин, монтаж и демонтаж технологического оборудования.

К химическим факторам воздействия при производстве вышеназванных работ – привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы при возможных разливах нефти, пластовых вод, с буровыми сточными водами, буровыми шламами, хозбытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при случайных разливах ГСМ.

Интенсивное неупорядоченное движение автотранспорта может привести к разрушению поверхностной солевой корочки и активизации процесса ветрового и солевого переноса. Интенсивное развитие процессов дефляции обуславливается также высокой ветровой активностью, характерной для этой территории. Дорожно-транспортное нарушение почв связано, прежде всего, с их переуплотнением внутри месторождений.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;

- загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ и эксплуатации скважин.

Основными задачами охраны окружающей среды, заложенных в проекте являются максимально возможное сохранение почвенного покрова, возможность соблюдения установленных нормативов земельного отвода, проведение рекультивации почвенно-растительного покрова.

Образуемые бытовые и производственные отходы не влияют на почвенный покров, так как все отходы собираются в специальные емкости и по мере накопления вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Исходя из вышеизложенного, по принятой и существующей методике оценки воздействия планируемых работ на месторождении Восточный Макат  на почвенно-растительный покров можно оценить следующим образом: при бурении в пространственном масштабе – локальный (1 балл), временной масштаб – кратковременное (1 балл), интенсивность воздействия – умеренное (3 балла). Общая интегральная оценка 3 баллов – среднего уровня.  При эксплуатации месторождения в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), временной масштаб – многолетнее (4 балла), интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Таблица 5-7 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| почвенный покров |  |  |  |  |  |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |
| растительность |  |  |  |  |  |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |

Природоохранные мероприятия

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- использование автотранспорта с низким давлением шин;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефти, нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтью, нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

- разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае возникновения.

Природоохранные мероприятия по предотвращению воздействий на растительность:

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- провести мониторинг растительности.

  - Факторы воздействия на животный мир

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по строительству скважин, складировании производственно-бытовых отходов и в период бурения скважин необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

В целом, причиной сокращения численности и разнообразия животного мира являются следующие факторы:

- изъятие и уничтожение части местообитания;

- усиление фактора беспокойства;

- сокращение площади местообитаний;

- качественное изменение среды;

- движение автотранспорта.

Таблица 5-8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир (при бурении скважин и эксплуатации месторождения)

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |

Природоохранные мероприятия. Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель;

- провести мониторинг животного мира и орнитофауны.

  - Радиационная обстановка

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности», «Санитарно-гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности» и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижения дозы облучения до возможно низкого уровня.

Исходя из геолого-геоморфологических условий района исследований, первично природная радиационная обстановка соответствует относительно низкому уровню радиоактивности, характерному для селитебных территорий равнинных ландшафтов.

  - Физические воздействия

Акустическое воздействие

Шум. Технологические процессы проведения сейсморазведочных работ являются источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Во время строительных работ на месторождениях внешний шум может создаваться при работе механических агрегатов, автотранспорта.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период проведения строительства скважин и эксплуатации технологического оборудования будет складываться из двух факторов:

- воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники, буровой установки и передвижных дизель-генераторных установок);

- воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.

На объектах месторождения оборудование буровых установок является источником шума широкополосного спектра с постоянным уровнем звука.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих соответствуют требованиям приказа Министра национальной экономики «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от  16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15», предельно-допустимый уровень шума на производственных предприятиях не должны превышать 80 дБа.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ (А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше -  91 дБ (А).

Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ (А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д.

В условиях транспортных потоков планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ (А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на месторождении, даст возможность значительно снизить последние.

Электромагнитные излучения. Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

- параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

- физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Источниками электромагнитных излучений будут являться высоковольтные линии электропередач после ввода их в эксплуатацию, и трансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами.

Эти объекты устанавливаются и эксплуатируются только в соответствии с требованиями электробезопасности (высота опор, количество проводов и изоляторов на них). Поэтому ЛЭП не будет представлять опасности, как для населения, так и для ОС.

Аналогичные условия предъявляются и к трансформаторным подстанциям, которые также не будут являться источниками неблагоприятного электромагнитного воздействия на ОС.

Вибрация. Действие вибрации на организм проявляется по – разному в зависимости от того, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется в проведения буровых работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия).

При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, серднечно-сосудистой и нервной системах.

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

  - Предварительная оценка воздействия на социально-экономическую сферу

Исследуемая территория административно находится в Атырауской области. Проводимые работы способствуют:

- Организации современной инфраструктуры;

- Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 5.9.

Таблица 5-9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость (положительная) |
| Нулевой 0 | Нулевой 0 | Нулевая 0 | 0 |  | Незначительная |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | от +1 до +5 | Низкая |
| Локальный 2 | Средней продолжительный 2 | Слабая 2 | 6 | от +6 до +10 | Средняя |
| Местный 3 | Долговременный 3 | Умеренная 3 | 9 | от +6 до +10 | Средняя |
| Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | 12 | от +11 до +15 | Высокая |
| Национальный 5 | Постоянный 5 | Сильная 5 | 15 | от +11 до +15 | Высокая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

Таблица 5-10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При проведении планируемых работ | Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | +12 | Высокая |

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

  - Состояние здоровья населения

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.

Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное при бурении и постоянный при эксплуатации.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).

- АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осуществление производственной программы по строительству скважин требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок.

На этапе бурения скважин играют роль факторы производственной среды и трудового процесса, приводящие к возможным осложнениям или аварийным ситуациям. Их можно разделить на следующие категории:

- воздействие электрического тока кабельных линий силовых приводов и генератора;

- воздействие машин и технологического оборудования;

- технологический процесс бурения.

Воздействие электрического тока. Поражение тока в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к кабельным линиям. Вероятность возникновения несчастных случаев в этом случае низкая.

Воздействие машин и оборудования. Травмы в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами.

При бурении скважин могут возникать аварийные ситуации, связанные непосредственно с самим процессом бурения. К ним относятся:

- завалы ствола скважины или неблагоприятные геологические условия бурения скважин, когда геологические осложнения переходят в аварию;

- аварии в результате сжигания породоразрушающего инструмента;

- разрушение бурильных труб и их элементов соединений;

- нефтегазоводопроявления.

К возможным аварийным ситуациям при проведении работ в объекте следует отнести:

- механические повреждения емкостей, трубопроводов, предназначенных для транспортировки, хранения воды питьевого и технического качества, бытовых, производственных и поверхностных дождевых и талых вод.

Механические повреждения емкостей, и трубопроводов могут возникнуть в результате износа и разрушения материала, несвоевременного проведения ремонтно-профилактических работ и халатности обслуживающего персонала.

В результате утечек воды и сточных вод из трубопроводов, проложенных под землей, происходит размыв грунта, нарушение рельефа местности, загрязнение подземных вод и образование заболоченности. При повреждении наземных емкостей, резервуаров хранения запаса воды и регулирующих емкостей сточных вод происходит растекание жидкостей по территории предприятия, что возможно приведет к нарушению технологического процесса и к другим аварийным ситуациям.

Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций

Наиболее опасными являются следующие возможные аварийные ситуации:

- порыв технологических трубопроводов и трубопроводов транспорта готовой продукции;

- нарушение герметичности аппаратов.

Краткая характеристика условий, при которых возможны аварийные выбросы:

- механическое повреждение подземных трубопроводов системы нефти и газосборных сетей при несанкционированных земляных работах в охранной зоне трубопроводов, что маловероятно;

- нарушение графика контроля за техническим состоянием и ППР технологических трубопроводов на проектируемых площадках.

Все остальные причины маловероятны из-за высокой степени прочности и надёжности трубопроводов, высокой степени автоматического контроля за технологическим режимом. Кроме этого, данные предполагаемые аварийные ситуации будут, безусловно, разнесены во времени и пространстве, и наложение одной аварийной ситуации на другую также маловероятно.

Для ликвидации аварии нефтепроводов высылается ремонтная бригада со спецтехникой, экскаватор, сварочный агрегат, вакуум, самосвал.

Прибывшая на место аварии бригада определяет площадь разлитой нефти, роет приямок экскаватором для сбора в него с помощью скребков разлитой нефти с последующей откачкой ее в наливную цистерну и вывозит ее на промысел или на УПН. После сбора всей разлитой нефти, с помощью экскаватора собирают в кучу пропитанную нефтью землю, затем ее грузят на самосвал и отвозят в шламонакопитель. Место порыва нефтепровода вскрывают экскаватором, предварительно готовят трубопровод под электросварку. На место порыва ставят металлическую заплату, после чего трубу изолируют гидроизоляцией. Производят обратную засыпку траншей бульдозером.

После окончания аварийных работ открывают задвижки на нефтепроводе и восстанавливают откачку нефти в соответствии с режимом работы нефтеподачи. Во избежание аварийных ситуаций необходимо:

- соблюдать технологический регламент производственного процесса, процесса очистки сточных вод;

- вести контроль за поступлением воды на предприятие;

- следить за загрязнением подземных вод по анализам в наблюдательных скважинах;

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов;

- выполнять предписания инспектирующих организаций.

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля в которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным ситуациям и обновлялся план действий ликвидации последствий аварий.

В рамках организационной структуры необходимо создать подразделение, которое владело бы всей информацией о положении с потреблением и отведением сточных вод. Разобщенность отделов, занимающихся водоснабжением и водоотведением различных объектов не позволяет иметь достаточно информации для оперативного и перспективного управления водохозяйственной деятельностью, контролировать потоки сточных вод и объекты их отведения, оперативно реагировать на потенциальные угрозы окружающей среде от сетей, накопителей.

На водопотребляющих объектах необходимо установить приборы учета воды. Это позволяет контролировать рациональность использования воды отдельными объектами и технологиями, планировать водопотребление и мероприятия экономии водных ресурсов и

в целом лишает предприятие важнейшего средства управления - контроля и учета.

Для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве работ предлагаем следующий перечень рекомендуемых мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил работ по эксплуатации и бурению скважин;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге. Контроль за тем, чтобы спасательное и защитное оборудование всегда имелось в наличии, а персонал умел им пользоваться;

- установка в стволах скважин клапанов-отсекателей для предупреждения открытого фонтанирования в аварийных ситуациях;

- все операции по заправке, хранению и транспортировке горючего и смазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

- ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами антропогенного воздействия.

Главная задача в проведении мониторинга заключается в проведении наблюдений таким образом, чтобы охватить весь блок экологического мониторинга, включающий наблюдения за меняющейся составляющей биосферы и ответной реакцией экосистем на эти изменения.

Источниками воздействия являются:

- технологическое оборудование;

- технологические процессы проведения работ;

- отходы производства;

- площадки размещения отходов.

Мониторинг на территории месторождения включает в себя:

- мониторинг состояния промышленных площадок бурения и эксплуатации скважин;

- мониторинг состояния технологического оборудования;

- мониторинг состояния и размещения отходов;

- мониторинг состояния биосферы;

- мониторинг состояния здоровья персонала.

Рисунок 7.1 - Блок-схема проведения мониторинга лабораторией

  - Мониторинг состояния промышленных площадок при бурении скважин

Состояние промышленных площадок при бурении скважин несет в себе информацию о состоянии загрязненности территории.

Мониторинг состояния промышленных площадок заключается в периодическом контроле территории.

Контроль должен проводиться природопользователем, либо аккредитованными или аттестованными лабораториями, имеющими разрешение на проведение таких исследований. Кратность и номенклатура исследований согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

  - Мониторинг состояния технологического оборудования

Контрактная территория представляет собой комплекс производств, насыщенных тяжелым и сложным оборудованием, машинами и механизмами, сосудами (аппаратами) и трубопроводами с горючими и взрывоопасными жидкостями и газами, в том числе с токсичными и химически агрессивными, с высоким давлением и температурой.

Неисправность оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на объекте, в связи с этим необходим периодический контроль за его состоянием.

Мониторинг состояния технологического оборудования должен включать:

- визуальный постоянный осмотр оборудования (перед сменой);

- тестирование приборов.

  - Мониторинг состояния и размещения отходов

Скопление и неправильное хранение отходов на территории участка может оказать влияние на все компоненты экосистемы:

- атмосферный воздух;

- подземные воды;

- почвенный растительный покров;

- животный мир.

Мониторинг состояния и размещения отходов должен включать:

- периодический контроль состояния площадок, где будут расположены емкости для хранения отходов;

- контроль за выполнением проектных решений по процедурам обработки и утилизации (хранения) отходов.

  - Мониторинг состояния биосферы

При строительстве скважин, приоритетным направлением является наблюдение за поведением технологического процесса в окружающей среде и его влияние на природную среду.

Согласно проектным данным и полевым исследованиям процесс ведения работ по бурению скважин приведет к изменениям следующих экосистем:

- атмосферный воздух;

- подземные воды;

- растительно-почвенный покров;

- радиоэкологическая обстановка.

Контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ должен проводиться на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдение за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам. Мониторинг за состоянием природных экосистем необходимо проводить ежеквартально.

  - Оборудование и методы проведения мониторинга

Выбор методов и средств измерений параметров при проведении экологического мониторинга на блоке определяются следующими задачами.

Оборудования для проведения мониторинга природных сред. Мониторинг природных сред включает проведение наблюдений за состоянием окружающей среды у скважин и промышленных площадок.

Список измеряемых параметров и необходимых проб при проведении мониторинга приведен в табл. 7.1.

Таблица 7-1 – Список измеряемых параметров

| Параметры исследования | Используемое оборудование |
| --- | --- |
| Кем производится. Наим. Организации |  |
| Дата |  |
| Время |  |
| Координаты (широта/долгота) | Прибор для определения координат (GPS) |
| Глубина залегания пласта (м) |  |
| Метеопараметры |  |
| Температура (0 С) | Термометр |
| Скорость (м/с) и направление ветра (град.) | Метеостанция |
| Видимость (км) | Метеостанция |
| Осадки | Метеостанция |
| Воздух |  |
| Диоксид серы (S02)-пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Оксиды азота (NO,N02)- пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Оксид углерода (СО)- пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Подземные воды |  |
| Отбор проб воды | СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| Физические параметры |  |
| Температура (0 С) | Термометр |
| Глубина залегания пласта м | Гидрологические изыскания |
| Вода |  |
| Соленость (0/ 00) | Измеритель параметров воды |
| рН | В полевых условиях лакмус, в лаборатории Рh-метр |
| Растворенный кислород (мг/л) | Измеритель параметров воды |
| Мутность | Измеритель параметров воды |
| Содержание фенола (мг/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| БПК, ХПК (мгО2/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| Содержание тяжелых металлов Cu,Cd, Pb, Zn), (мг/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| Содержание нефтепродуктов | Консервация, лабораторный анализ |
| Почвенный покров и почвы |  |
| Отбор почвенных проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. |

  - Контроль в области охраны окружающей среды

Контроль в области охраны окружающей среды должен осуществляться согласно действующим нормативным и директивным документам Республики Казахстан.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия - производителя работ.

При проведении государственного контроля проверяется выполнение планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов, соблюдению требований законодательства Казахстан «Об охране окружающей среды», нормативов ее качества и экологических требований.

Государственный контроль осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции и местными исполнительными органами. Период контроля на блоке составляет один раз в год.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

(Послепроектный анализ)

Согласно статье 67 ЭК РК одной из стадией оценки воздействия на окружающую среду является послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с настоящим Кодексом.

Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет-ресурсе.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения по результатам послепроектного анализа является основанием для проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Составитель несет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие сведений, полученных при проведении послепроектного анализа, и представление недостоверных сведений в заключении по результатам послепроектного анализа.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принимая во внимание сложность проблем сохранения и защиты окружающей среды, ее хозяйственную, научную и культурную ценность, компания ТОО «Jasyl Energy» будет последовательно внедрять в практику своей работы экологическую политику, направленную на всемерное сохранение окружающей среды и снижение воздействия на нее в процессе проведения своих работ.

Политика охраны здоровья, труда, защиты окружающей среды и качества является важнейшей составной частью деятельности Компании и требует спланированного, систематического распознавания, исключения или сокращение возможностей любого риска. Для достижения поставленных целей Компания должна принять строгую систему качественного контроля по вопросам управления экологическими рисками так же, как и к другим важнейшим сторонам своей деятельности.

При реализации данного проекта на месторождении должен быть сделан на современные, экологически безопасные технологии, был учтен опыт проведения аналогичных работ.

При выполнении проектируемых работ Буровой подрядчик должен максимально минимизировать воздействия на окружающую среду, руководствуясь действующими нормативными документами, инструкциями и методиками.

Мероприятия по охране окружающей среды будут комплексными, обеспечивающими максимальное сохранение всех компонентов окружающей среды.

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Для снижения воздействия планируемых работ на атмосферный воздух проектом рекомендует предусмотреть ряд мероприятий:

- пылеподавление при использовании сыпучих материалов и цемента с эффективностью 90%;

- применение системы безопасности и мониторинга;

- применение  системы контроля загазованности;

- в целях предотвращения выбросов нефти при углублении скважины производится создание противодавления столба бурового раствора в скважине, превышающем пластовое давление;

- установка на устье скважины противовыбросовое оборудование, которое перекрывает устье скважины в случае противодавления на пласт по каким-либо причинам и препятствует выбросам нефти и газа в атмосферу;

- исключить сжигание попутного газа при промышленной эксплуатации,  использование попутного газа в народно-хозяйственных целях;

- установка газоуравнительной системы в резервуарном парке ТСБ со сбросом газа, выделяющегося при «большом» и «малом» дыхании, на общую вытяжную свечу, что позволит снизить выбросы углеводородов;

- применение дизельных установок зарубежного производства, которые имеют выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов, сажи, формальдегида и бенз/а/пирена в 2-3,5 раза меньше, чем дизель-генераторы отечественного производства;

Все планируемые мероприятия в сочетании с применением технологического оборудования, соответствующего мировым стандартам, хорошей организацией производственных процессов, ведение постоянного производственного контроля и систематического мониторинга за состоянием окружающей среды позволят обеспечить минимальное воздействие на атмосферный воздух в районе испытания месторождения.

Предусмотренные проектом проведения работ природоохранные мероприятия соответствуют нормативным требованиям Республики Казахстан.

Дополнительно рекомендуется:

- разработать, утвердить и согласовать с компетентными органами План по предупреждению и ликвидации аварий;

- провести штабные учения по реализации Плана ликвидации аварий;

- разработать специальную Программу управления отходами для объектов Jasyl Energy Главное назначение Программы обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды;

- буровым подрядчикам заключить контракты со специализированными предприятиями на утилизацию отходов производства и потребления;

- организовать производственный мониторинг за воздействием проектируемых работ на окружающую среду.

Кроме того, для минимизации негативных воздействий на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности, к принятым техническим решениям рекомендуется разработка комплекса дополнительных мероприятий в целях повышения надежности защиты от негативных последствий реализации проекта.

- Разработать эффективную систему оперативного контроля за соблюдением экологических требований при проведении работ;

- Разработать и довести до работников план действий при возникновении техногенных аварийных ситуаций;

- Предусмотреть запас необходимых реагентов, материалов и оборудования, необходимых при ликвидации чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;

- Поддерживать группы немедленного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности;

- Разработать для сотрудников Инструкцию по соблюдению экологической безопасности при производстве проектируемых работ.

Выполнение всех требований проекта в области охраны окружающей среды, комплекса законов и экологических нормативов, предложенных рекомендаций в полной мере позволит свести неблагоприятные воздействия, связанные с реализацией проекта, к минимуму, обеспечив экологическую безопасность района.

Природоохранные мероприятия по защите водных объектов

В гидрогеологическом отношении район расположен целиком в пределах Прикаспийской системы артезианских бассейнов.

На территории района формируются сильноминерализованные подземные воды с минерализацией более 10 г/л, которые нельзя использовать для обводнения пастбищ.

Согласно письму №18-13-01-08/184 от 16.06.2022г., выданным Жайык-Каспийской бассейновой инспекцией на рассматриваемой территории месторождения Восточный Макат, а именно по координатам горного отвода, территория месторождения Восточный Макат расположен за пределами водоохранных зон реки Урал, Жем, Сагиз, Уил, и каспийское море установленных постановлением акимата Атырауской области от 25.03.2010 года №66 (изменение от 11.05.2016г №96) «Об установлении границ водоохранных зон и полос рек Урал и Кигач в пределах Атырауской области», постановлением акимата Атырауской области от 26.04.2013 года №153 «Об установлении водоохранных зон и полос рек Жем, Сагиз, У ил в пределах Атырауской области» и постановлением акимата Атырауской области от 12.04.2012 года №99 «Об установлении водоохранных зон и полос в Атырауской части Каспийского моря».

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в горизонты подземных вод;

- организация регулярных режимных наблюдений за уровнями и качеством подземных вод;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления;

- обязательно ежеквартально должен осуществляться производственный экологический контроль через сеть инженерных (наблюдательных) скважин за состоянием подземных вод (по периметру месторождения).

Природоохранные мероприятия по защите почвенного покрова

Согласно Закона Республики Казахстан «О земле» раздел IV, Глава 17, статья 140 «Охрана земель», собственники земельных участков и землепользователь обязаны проводить мероприятия, направленные на:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановлению их плодородия и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земли.

В период строительства скважин произойдут нарушения земель, производимые строительными машинами, механизмами при проведении строительно-монтажных работ. После окончания бурения, испытания скважин и демонтажа оборудования исполнитель должен вести работы по восстановлению земельного участка в соответствии с проектными решениями.

Рекультивации земель должен осуществляться после полного завершения технического этапа. Биологический этап рекультивации включает:

- подбор участков нарушенных земель, удобных по рельефу, размерам и форме, поверхностный слой, который сложен породами, пригодными для биологической рекультивации;

- планировку участков нарушенных земель, обеспечивающую производительное использование современной техники для сельскохозяйственных работ и исключающую развитие эрозионных процессов;

- нанесение плодородного слоя почвы на малопригодные породы при подготовке земель под пашню;

- проведение интенсивного мелиоративного воздействия с выращиванием однолетних, многолетних трав.

Нетехническое резюме

Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02177Р от 18 марта 2020г).

Согласно Заключению, об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и скринга воздействия намечаемой деятельности № KZ53VWF00213089 от 10.09.2024г на «Дополнение №2 к проекту разработки месторождения Восточный Макат» необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна.

По административному делению месторождение Восточный Макат относится к Макатскому району Атырауской области Республики Казахстан.

Границы контрактной территории месторождения Восточный Макат на картограмме обозначены угловыми точками с т. 1 по т. 7.

| координаты угловых точек |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | северная широта | восточная долгота |
| 1 | 47°38'00" | 53°27'30" |
| 2 | 47°39'00" | 53°26'50" |
| 3 | 47°38'52" | 53°25'42" |
| 4 | 47°38'25" | 53°25'53" |
| 5 | 47°37'08" | 53°28'02" |
| 6 | 47°36'42" | 53°29'40" |
| 7 | 47°37'50" | 53°30'00" |
| 8 | 47°38'00" | 53°29'37" |
| 9 | 47°37'30" | 53°29'10" |

Площадь участка 7,45 (семь целыхсорок пятых соток) кв. км.

Целью составления отчета «Отчет о возможных воздействиях»  «Дополнение №2 к проекту разработки месторождения Восточный Макат» является обоснование рациональной системы разработки и добычи нефти на месторождении Восточный Макат на основе новых утвержденных запасов в рамках отчета «Пересчет запасов нефти, растворенного и свободного газа юрских (Ю-IV, Ю-V, Ю-VII-А, Ю-VII-Б, Ю-VIII) продуктивных горизонтов месторождения Восточный Макат Атырауской области Республики Казахстан» 2024г.

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Климат района резко континентальный. Для него характерны холодная зима с устойчивым снежным покровом и сравнительно короткое, умеренное жаркое лето, большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, постоянно дующие ветры.

Температура воздуха. Температура воздуха является одной из основных характеристик климата. Режим температуры воздуха исследуемой области характеризуется большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и годовой амплитудой. Характерным является также преобладание теплого периода над холодным. Продолжительность безморозного периода составляет около полугода для севера региона и увеличивается к югу. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (август): плюс 37.5°С. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (декабрь): минус 9.7°С.

Согласно ПЭК мониторинг проводился на атмосферный воздух, поверхносные и подземные воды и на почвенный покров.

Целью мониторинга атмосферного воздуха являлось получение информации о содержании загрязняющих веществ в атмосфере, на границе СЗЗ.

Отчет по производственному экологическому контролю на месторождении Восточный Макат за 2023г проводил АФ ТОО «КМГ Инжиниринг» по программе производственного экологического контроля ТОО «Jasyl Energy»  на 2023 г. Согласно ПЭК мониторинг проводился на атмосферный воздух, поверхносные и подземные воды и на почвенный покров.

Целью проведения данной работы является определение экологических и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Разработка месторождения на дату составления проекта осуществляется с применением системы ППД. На данный момент разработка месторождения Восточный Макат находится на третьей стадии разработки с характерными ей естественным ростом обводненности и снижением уровней добычи нефти.

Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

В рамках данной работы с целью обоснования наиболее оптимального значения КИН и расчета прогнозных технологических показателей рассмотрены 2 варианта разработки.

Учитывая текущее состояние разработки продуктивных горизонтов, в качестве основного метода увеличения нефтеотдачи будет оставаться закачка попутно-добываемой воды с целью поддержания пластового давления по основным эксплуатационным объектам.

Согласно технологической схеме по системе и сбору нефти и газа по двум вариантам разработки единтичны. В этой связи в данным Отчета ОВОС рассматриваются выбросы до конечной утилизации нефти и газа при реализации проекта разработки.

Основным проектом рассматривается 2 варианта разработки месторождения.

Вариант 1 (базовый). В рамках 1 варианта по контрактной территории по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» также предусматривается продолжение реализации мероприятий, утвержденных в ДПР-2022г, а именно дострел ранее не вскрытых интервалов в скважинах ЖМА-А20 и ЖМА-А24.

Вариант 2 (рекомендуемый). По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» дополнительно предусматриваются переводы двух скважин ЖМА-Е13 и ЖМА-Е14 на III объект.

По контрактной территории ТОО «Jasyl Energy» предусматривается дострел двух ранее не вскрытых интервалов и перевод двух скважин между объектами. Планируемые геолого-технические мероприятия по вариантам представлены в таблице 4.1.-4.2

Таблица 0-1– Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 1

| № п/п | Скважина | Объект | Вид ГТМ | Год | Проектный дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖМА-А24 | II | Дострел интервала 885,8-889,3м | 2024 | 5,0 |
| 2 | ЖМА-А20 | II | Дострел интервалов 857,0-858,4м, 864,8-865,9м | 2025 | 5,0 |

Таблица 0-2 – Адресная программа проведения планируемых мероприятий по контрактной территории ТОО «Jasyl Energy». Вариант 2 (рекомендуемый)

| № п/п | Скважина | Объект | Вид ГТМ | Год | Проектный дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖМА-Е13 | I | Перевод с III объекта | 2029 | 3,0 |
| 2 | ЖМА-Е14 | I | Перевод с III объекта | 2029 | 3,0 |
| 3 | ЖМА-А24 | II | Дострел интервала 885,8-889,3м | 2024 | 5,0 |
| 4 | ЖМА-А20 | II | Дострел интервалов 857,0-858,4м, 864,8-865,9м | 2025 | 5,0 |

Согласно технологической схеме по первому варианту источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения являются:

Организованные источники:

- Источник 0001 Печь ПНПТ-1.6

- Источник 0002 Печь ПП-0,63

- Источник 0003 Печь ПП-0,63

- Источник 0004 Печь НУС-0.1

- Источник 0005 ГПЭС

Неорганизованные источники:

- Источник №6001-6002 АГЗУ;

- Источник № 6003-6005 Нефтегазосепараторы. НГС

- Источник № 6006 Газосепаратор

- Источник № 6007 Отстойник ОБН – 3000;

- Источник № 6008-6010 Резервуары РВС 100м3

- Источник № 6011-6013 Резервуары РВС

- Источник № 6014 Дренажная емкость

- Источник №6015-6016 Насосы

- Источник №6017 Добывающие скважины

по 1 варианту

2024г – по 24 скважин;

2025г – по 24 скважин;

2026г – по 22 скважин.

2027г – по 20 скважин;

2028г – по 18 скважин;

2029г – по 16 скважин.

по 2 варианту

2024г – по 24 скважин;

2025г – по 24 скважин;

2026г – по 22 скважин.

2027г – по 20 скважин;

2028г – по 18 скважин;

2029г – по 16 скважин.

2030г – по 16 скважин.

Расчет выбросов вредных веществ при реализации данного проекта по второму варианту, при эксплуатации были рассчитаны предварительные валовые выбросы на 6 лета (2024-2029гг), которые составляет 165,78841т/год.

Расчет выбросов вредных веществ при реализации данного проекта по второму варианту, при эксплуатации были рассчитаны предварительные валовые выбросы на 7 лет (2024-2030гг), которые составляет 180,2396т/год.

В целом, сорменное состояние окружающей среды оценивается локальным, продолжительным, где значимость показывает низкий уровень.

Поскольку территория промышленной площадки относится к рабочей зоне и расчетные уровни загрязнения ниже нормативных требований к воздуху рабочей зоны, то можно считать, что выбросы от оборудования не приводят к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха окружающей среды.

Концентрации загрязняющих веществ на территории вахтового поселка в пределах нормативных требований к предельно-допустимым концентрациям в рабочей зоне.

Таким образом, с точки зрения социальных и экономических вопросов, наиболее оптимальным является рекомендуемый 2 вариант разработки.

ТОО «Jasyl Energy»  соблюдает все законодательные требования по защите охраны окружающей среды: ежеквартально проводится мониторинговые исследования согласны Программе производственного контроля по атмосферному воздуху, подземным и грунтовым водам, почвенного покрова и контролируется радиационный фон обстановка месторождения.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

Использование природных ресурсов, обусловленных их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью исключается. Риски отсутствуют.

ТОО «Jasyl Energy» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях ТОО «Jasyl Energy», а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению при бурении новых скважин. Водоснабжение при строительстве скважин для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется согласно договору с специализированной организации. (Договор со специализированными организациями определяется путем проведения открытого тендера).

В целом воздействия рассматриваемых работ на состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как ограниченное, продолжительное и умеренное по воздействию.

Воздействие на подземные воды при строительстве скважин оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как продолжительное и по величине как умеренное.

Воздействие на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как кратковременное и по интенсивности, как умеренное.

Воздействие на состояние почвенного покрова можно принять как умеренное, ограниченное и кратковременное.

Воздействие на состояние растительности можно принять как умеренное, ограниченное и кратковременное.

Мероприятия при аварийных ситуациях:

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- полная герметизация всей системы сбора и транспортировки нефти и газа;

- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей системы нефтедобычи;

- внедрение методов испытания и освоения скважин с минимальным выбросом веществ в атмосферу;

- автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийные ситуации.

Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий.

В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проведении планируемых работ на месторождении ТОО «Jasyl Energy» могут быть:

- пыльные бури,

- штормовой ветер,

- штиль,

- температурная инверсия,

- высокая относительная влажность (выше 70%).

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей природной среде.

Мероприятий без снижения производительности предприятия:

- запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

- усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;

- обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

- проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

- интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

- обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

- использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 150 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.

Основные мероприятия по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха:

- оборудование резервуаров в резервуарных парках современной дыхательной арматурой, обвязанной газоуравнительной системой, плавающими крышами или понтонами. При технической невозможности осуществления указанных мер устанавливаются диски-отражатели. Наружная поверхность резервуаров окрашивается краской с высокой лучеотражающей способностью;

- предупреждение возможности нефтегазопроявлений при бурении и ремонте скважин;

- применение закрытой системы продувок аппаратов и трубопроводов;

- применение закрытой системы подготовки промысловых сточных вод, содержащих сероводород;

- обеспечение герметизации бездействующих скважин и контроль их технического состояния;

- обеспечение герметизации сальников запорной арматуры, скважин, трубопроводов, аппаратов и насосных агрегатов;

- обеспечение герметизации дренажных систем и канализационных колодцев, нефтеловушек закрытого типа;

- обеспечение, при возможности, утилизации попутно добываемого газа в целях сокращения его сжигания на факелах. Сжигание газа должно производиться при соблюдении процесса бессажевого горения.

Водоснабжение и водоотведения

Водоснабжение.

На месторождении ТОО «Jasyl Energy» вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. (Договор со специализированными организациямя определяется путем проведения открытого тендера).

Поверхностные воды в описываемом районе отсутствуют.

Водоотведение.

ТОО «Jasyl Energy» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях, а также выполняет операции по водоотведению.	При эксплуатации месторождении вывоз и утилизация жидких бытовых отходы осуществляется согласно договору.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для охраны водных ресурсов и прилегающих территории от негативного воздействия объектов производства необходимо выполнение следующих мероприятии:

- обеспечение учета воды и контроль ее использования с применением водоизмерительной аппаратуры;

- на всех технологических площадках оборудование системы ливневого сброса;

- проведение ежеквартальных мониторинговых наблюдений.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как низкой значимости - на границе утверждённой СЗЗ превышений ПДК по выбрасываемым ингредиентам не планируется. Проектируемые работы не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах ввиду локального характера работ.

Воздействие на поверхностные воды отсутствует, на подземные воды оценивается как низкой значимости.

Воздействие на почвы в пределах горного отвода оценивается как допустимое. Дополнительного изъятия земель не требуется.

Воздействие на биологическую систему оценивается как низкой значимости. Оно не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Промышленная экология. Т.А. Хван. г. Ростов-на-Дону 2003г.

- Охрана природы Атырауской области. О.М. Грищенко, Н.А.Дидичин. г. Атырау 1997г.

- Прогноз и контроль геодинамической и экологической обстановок в регионе Каспийского моря в связи с развитием нефтегазового комплекса,  г. Москва 2000г.

- Экология и нефтегазовый комплекс. М.Д. Диаров, г. Алматы 2003г.

- Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.

- Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014 г.

- Классификатор отходов. Приказ Министра геологии и природных ресурсов №314 от 06.08.2021г;

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV от 18.09.2009г.;

- Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

Методические указаний и методики:

- Приказ Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-п.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004г.

Приложения

Приложение №1 – Расчеты в папке приложении

Приложение №2 – Горный отвод

Приложение №3 – Письма от Гос органов

Приложение №4 - ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ