Приложение 2

Технические характеристики ИН-50.5М.

| 1. | Средняя производительность сжигания отходов, кг/час, не более: Твердых Жидких | 500 200 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объем загрузочной камеры, м3, не более | 1,04 |
| 3. | Род топлива для горения | Природный газ |
| 4. | Удельный расход топлива, м3/кг отходов, не более | 0,25 |
| 5. | Температура отходящих газов не более, °С | 200 |
| 6. | Температура сжигания/дожигания, °С, не менее | 1000-1200 |
| 7. | Содержание вредных веществ в отходящих газах, мг/м3, не более Азота оксид, азота диоксид Серы диоксид Углерода оксид Углеводороды предельные Взвешенные вещества Бензапирен Хлористый водород Фтористый водород Диоксины Ртуть и её соединения Кадмий и его соединения | 200 (суммарно) 50 50 10 10 0,001нг/ м3 10 1 0,1нг/ м3 0,05 0,05 |
| 8. | Степень очистки отходящих газов, % не менее: Циклон ПРП-12,5 Скруббер «мокрой» очистки СПФ-16000 | 90 95-98 |
| 9. | Химический недожёг, % не более: | 10 |
| 10. | Род тока, напряжение | переменный, трехфазный, 380 В+N, 50Гц |
| 11. | Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 242 |
| 12. | Масса установки, кг, не более | ≈ 75 000 |
| 13. | Продолжительность работы инсинератора | 1/2/3 – сменная (не более 120 ч непрерывной работы) |
| 14. | Инсинератор сохраняет работоспособность при: - температуре внутри контейнера - относительная влажность воздуха - атмосферное давление - отсутствии вибрации, тряски, ударов | от +5 до +45 °С - до 80% при +15°С от 740 до 780 мм.рт.ст. |
| 15. | Средняя наработка на отказ инсинератора, при выполнении указаний в соответствии с руководством по эксплуатации, должна быть не менее, ч | 4000 |
| 16. | Срок службы установки должен быть при соблюдении регла- мента, планово-предупредительных работ и текущего ремонта, лет | 10 |

Комплектность

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсинератор ИН-50.М в т.ч. камера сжигания камера дожигания | 1 шт. 1 шт. |
| 2. | Загрузочное устройство с гидравлической системой ворошения и подачи отходов. Кантователь отходов. | 1 шт. 1 шт. |
| 3. | Газо-водяной одноходовой кожухотрубный ТО (сталь 40Х). | 1 шт. |
| 4. | Установка циклона механической очистки (сталь 12х18н10) | 1 шт. |
| 5. | Установка скруббера «мокрой» химической очистки (сталь 12х18н10, химически стойкий композитный материал) | 1 шт. |
| 6. | Система отвода отходящих газов (сталь 12х18н10) | 1 комплект |
| 7. | Ёмкость, расходная, для жидких отходов | 1 шт. |
| 8. | Блок циркуляции и очистки раствора соды | 1 шт. |
| 9. | Бак для приготовления раствора соды | 1 шт. |
| 10. | Система циркуляции раствора для охлаждения | 1 комплект |
| 11. | Система подачи жидких отходов в камеру сжигания, камеру дожи- гания. Система подготовки жидких отходов. | 1 комплект |
| 12. | Золосборник | 2 шт. |
| 13. | Калорифер | 10 шт. |
| 14. | Горелки газовые: ЕМ 40 ЕМ 26 | 3 шт. 3 шт. |
| 15. | Компрессор в комплекте с рейсивером | 1 шт. |
| 16. | Шнековый насос в комплекте с мацератором | 1 шт. |
| 17. | Дымосос ДН-12,5 (концерн «Медведь») | 1 шт. |
| 18. | Дымовая труба Н-15 м. (сталь 09Г2С) | 1 шт. |
| 19. | Гидростанция | 1 шт. |
| 20. | ЗИП | 1 комплект |
| 21. | Документация: - ведомость эксплуатационных документов - руководство по эксплуатации - паспорт - паспорта на комплектующие изделия - ведомость ЗИП | 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. |