| Перечень и количество загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных работ, включая пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жылыойский район, Модернизация КОО Тенгиз строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  |  | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение КОВ (M/ПДК)**а | Выброс ЗВ, условных тонн |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 0123 |  |  | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,03586 | 0,02293 | 0 | 0,57325 |  |
| 0124 |  |  | Кадмий динитрат |  |  | 0,0003 |  | 1 | 0,0001102 | 0,00024 | 0 | 0,8 |  |
| 0143 |  |  | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001778 | 0,001998 | 2,45908833 | 1,998 |  |
| 0178 |  |  | Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть (ртути окись желтая (511); ртути окись красная (511)) |  |  | 0,0003 |  | 1 | 0,0001102 | 0,00024 | 0 | 0,8 |  |
| 0301 |  |  | Азота (IV) диоксид (азота диоксид (4)) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,51791 | 0,9630484 | 62,5265634 | 24,07621 |  |
| 0304 |  |  | Азот (II) оксид (азота оксид (6)) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,084169 | 0,156499575 | 2,60832625 | 2,60832625 |  |
| 0316 |  |  | Гидрохлорид (водород хлорид (163); соляная кислота (163)) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,02204 | 0,0476064 | 0 | 0,476064 |  |
| 0328 |  |  | Углерод (сажа (583); углерод черный (583)) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0105 | 0,0166275 | 0 | 0,33255 |  |
| 0330 |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый (516); сера (IV) оксид (516); сернистый газ (516)) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,1573 | 0,27951325 | 5,590265 | 5,590265 |  |
| 0337 |  |  | Углерод оксид (окись углерода (584); угарный газ (584)) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,30821 | 0,4465788 | 0 | 0,1488596 |  |
| 0342 |  |  | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,002204 | 0,0048 | 0 | 0,96 |  |
| 0616 |  |  | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,1875 | 0,0675 | 0 | 0,3375 |  |
| 0703 |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен (54)) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000195 | 0,000000305 | 0 | 0,305004 |  |
| 0827 |  |  | Хлорэтилен (винилхлорид (646); этиленхлорид (646)) |  |  | 0,01 |  | 1 | 0,00000433 | 0,00000078 | 0 | 0,000078 |  |
| 1325 |  |  | Формальдегид (метаналь (609)) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00225 | 0,0033255 | 0 | 0,33255 |  |
| 2752 |  |  | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  | 0,1875 | 0,0675 | 0 | 0,0675 |  |
| 2754 |  |  | Алканы С12-19 (растворитель РПК-265П (10); углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)) |  | 1 |  |  | 4 | 0,064 | 0,0885375 | 0 | 0,0885375 |  |
| 2902 |  |  | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,15954 | 0,0971064 | 0 | 0,647376 |  |
| 2904 |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0,002 |  | 2 | 0,0011 | 0,000594 | 0 | 0,297 |  |
| 2908 |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 2,423366652 | 0,34921863724 | 3,49218637 | 3,49218637 |  |
|  |  |  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 4,1654526 | 2,61386505 | 76,676429 | 43,9312567 |  |
| Суммарный коэффициент опасности: 76,67642935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "0" в колонке 10 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОВ приравнивается к 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перечень и количество загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жылыойский район, Модернизация КОО Тенгиз эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение КОВ (M/ПДК)**а | Выброс ЗВ, условных тонн |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 0124 |  | Кадмий динитрат |  |  | 0,0003 |  | 1 | 0,0001102 | 0,0032 | 55,9305165 | 10,6666667 |  |
| 0150 |  | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) (натр едкий (876*); сода каустическая (876*)) |  |  |  | 0.01 |  | 0,0000131 | 0,000413 | 0 | 0,0413 |  |
| 0178 |  | Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть (ртути окись желтая (511); ртути окись красная (511)) |  |  | 0,0003 |  | 1 | 0,0001102 | 0,0032 | 55,9305165 | 10,6666667 |  |
| 0301 |  | Азота (IV) диоксид (азота диоксид (4)) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 4,20596 | 107,39008 | 28679,7543 | 2684,752 |  |
| 0302 |  | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0005 | 0,01577 | 0 | 0,10513333 |  |
| 0303 |  | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,001552 | 0 | 0,0388 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (азота оксид (6)) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,68347 | 17,45102 | 290,850333 | 290,850333 |  |
| 0316 |  | Гидрохлорид (водород хлорид (163); соляная кислота (163)) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,022172 | 0,63256448 | 11,0011033 | 6,3256448 |  |
| 0322 |  | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000267 | 0,000842 | 0 | 0,00842 |  |
| 0328 |  | Углерод (сажа (583); углерод черный (583)) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,266666666 | 6,745 | 134,9 | 134,9 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый (516); сера (IV) оксид (516); сернистый газ (516)) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,643533334 | 16,6320224 | 332,640448 | 332,640448 |  |
| 0333 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) (дигидросульфид (518)) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00002368 | 0,000020368 | 0 | 0,002546 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид (окись углерода (584); угарный газ (584)) |  | 5 | 3 |  | 4 | 3,36386 | 84,9180224 | 20,262394 | 28,3060075 |  |
| 0342 |  | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,002204 | 0,062840448 | 26,8565393 | 12,5680896 |  |
| 0402 |  | Бутан (99) |  | 200 |  |  | 4 | 3,63919 | 0,881484 | 0 | 0,00440742 |  |
| 0410 |  | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,02107331111 | 0,004343 | 0 | 0,00008686 |  |
| 0415 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 1,7025913 | 0,412171 | 0 | 0,00824342 |  |
| 0602 |  | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000246 | 0,00776 | 0 | 0,0776 |  |
| 0621 |  | Метилбензол (толуол (558)) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,0000811 | 0,00256 | 0 | 0,00426667 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен (54)) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000577801 | 0,00014839006 | 4913,46865 | 148,390062 |  |
| 1061 |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) (этиловый спирт (667)) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00167 | 0,0527 | 0 | 0,01054 |  |
| 1325 |  | Формальдегид (метаналь (609)) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,066666666 | 1,6188 | 744,648218 | 161,88 |  |
| 1401 |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) (ацетон (470)) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,000637 | 0,0201 | 0 | 0,05742857 |  |
| 1555 |  | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) (этановая кислота (586)) |  | 0,2 | 0,06 |  | 3 | 0,000192 | 0,00605 | 0 | 0,10083333 |  |
| 2754 |  | Алканы С12-19 (растворитель РПК-265П (10); углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)) |  | 1 |  |  | 4 | 1,60636 | 40,475184 | 27,9556728 | 40,475184 |  |
| 2902 |  | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,02204 | 0,62840448 | 4,1893632 | 4,1893632 |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0008784 | 0,0001600917 | 0 | 0,00160092 |  |
|  |  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 16,2503306 | 277,966412 | 35298,388 | 3867,07167 |  |
| Суммарный коэффициент опасности: 35298,38809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория опасности: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. "0" в колонке 10 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОВ приравнивается к 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |