На период эксплуатации:

Согласно веществам относящихся к ЛОС в составе сырья (относятся: спирт изопропиловый).

Расход составляет: расход составляет: 1 кг/смену, 767 тонн/год.

Годовой фонд рабочего времени оборудования, час/год; Т= 8 часов в смену; 2120 час/год.

В составе готового сырья входит:

| Сырье на 1 месяц |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лауретсульфат натрия | кг | 275 |  |
| Изопропиловый спирт техический | л | 80 |  |
| Сода каустическая чещуированная | кг | 442 |  |
| Порошок ПАВ | кг | 27 |  |
| Отдушка | кг | 42 |  |
| Алкилполигликозид APG | л | 16 |  |
| Лимонная кислота моногидрат | кг | 24 |  |
| Пищевой краситель | л | 40 |  |
| Линейная алкилбензосульфокислота | л | 48 |  |
| Глицерин | кг | 208 |  |
| Формалин а/с технические | кг | 28 |  |
| Алкил амидопропил бетаин | л | 225 |  |
| Комплексный ПАВ DGR | л | 6 |  |
| Гипохлорид натрия | л | 450 |  |
| Алкилбензолсульфонат натрия (сульфонол) | кг | 167 |  |
| Амилаза | кг | 100 |  |
| Триполифосфат натрия технический | кг | 150 |  |
| Перкарбонат натрия | кг | 33 |  |
| Кальцинированная сода | кг | 517 |  |
| Трилон-Б | кг | 192 |  |
| Сульфат натрия | кг | 817 |  |
| ПЭТ тара 0,60 литр Антижир | шт | 914 |  |
| Триггер (дозотор) | шт | 914 |  |
| ПЭТ тара 1 литр Белизна | шт | 1333 |  |
| Крышка | шт | 1333 |  |
| ПЭТ тара 3,2л. Белая Гель для стирки | шт | 850 |  |
| Крышка с дозатором для гель стирки | шт | 850 |  |
| ПЭТ тара 1 литр Доместос белая | шт | 853 |  |
| Крышка доместос | шт | 853 |  |
| ПЭТ тара 0,5л Мистер мускл | шт | 1366 |  |
| Триггер (дозотор) | шт | 1366 |  |
| Пэт тара фери 0,5л. | шт | 1666 |  |
| Пэт тара фери 1л.Капля | шт | 942 |  |
| Колпачок Флип-Топ | шт | 2608 |  |
| Пэт тара 1л (Крот) | шт | 983 |  |
| Крышка | шт | 983 |  |
| ПЭТ тара 0,5л Алма (жидкое мыло) | шт | 1958 |  |
| Дозатор белая | шт | 3008 |  |
| Пэт тара 1л Бытовая | шт | 1550 |  |
| Пэт Тара 5л | шт | 4083 |  |
| Крышка с ручкой 5л. | шт | 4083 |  |
| Пакет 900гр Стир.порошок | уп | 750 |  |
| Пакет 2000гр Стир.порошок | уп | 650 |  |
| Пакет 3000гр Стир.порошок | уп | 1833 |  |
| Пакет 6000гр Стир.порошок | уп | 1583 |  |
| Этикетка самоклейка | шт | 35000 |  |

вода и тд. содержится в малых значениях, соответственно выбросы в дальнейшем в расчетах выбросов не учитываются.

Складское хранение осуществляется в герметичной таре, без выделения вредных веществ.

Расчет выбросов

Источник 0001, 01 Расчет выбросов вредных веществ от розлива химии

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Астана, 2014.

Методология расчета выбросов загрязняющих веществ от источников выделений (единицы оборудования) на основании удельных показателей.

Расчеты максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ от источников выделения (единицы оборудования) основанных на удельных показателях (в г/с на единицу оборудования, г/кг перерабатываемого материала, г/с на кг перерабатываемого материала, г/см2 поверхности) производить следующим образом:

1) В случае применения удельного показателя на единицу времени (г/с):

Mc = Qуд. г/с, (2.1)

где: Мс - количество i-го вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/с;

Qуд. - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/с.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе приготовления дезинфицирующего сырья, производится на основании удельных показателей [1].

Годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Мгод, т/год) рассчитывается по формуле:

Мг = Мс x Т х k3x 3600/106 , т/год

где Мсек– количество i-го вредного вещества, г/с;

q - удельный показатель выделения загрязняющего вещества, г/с;

Т – годовой фонд рабочего времени данного оборудования, час/год; Т= 2120 час/год;

k3 – коэффициент загрузки оборудования (безразмерная величина), который определяется по формуле:

k3 = t/Т

где t – фактическое число часов работы оборудования за год, час/год;

Т – годовой фонд рабочего времени данного оборудования, час/год; Т= 2120 час/год.

Расчет выбросов:

Мсек=1 кг/час/3600=0,0002777 г/с;

Мгод=0,00027777*2120*0,622*3600* 10-6=0,00131864т/год.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1051 | Пропан -2-ол (Изопропиловый спирт) 469 | 0,0002777777 | 0,00131864 |

Источник 6001 Расчет выбросов загрязняющих веществ при засыпке сухих  компонентов

Расчет производился согласно методических указаний расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 204-п.

Основными компонентами, входящими в состав СМС, являются:

поверхностные активные вещества (ПАВ) – 18 %;

триполифосфат натрия – 35 %;

сода кальцинированная – 10 %;

силикат натрия – 7 %;

карбоксиметилцеллюлоза – 2 %;

сульфат натрия – 17 %;

отбеливатель – 0,2 %.

Технологический процесс получения СМС заключается в составлении композиции из указанных компонентов, их фильтрации, распылении и сушке в сушильной башне при температуре 160 – 200 С.

Выбросы загрязняющих веществ образуются при засыпке сухих компонентов в еврокубы.

, т/год	(12.1)

, г/сек	(12.2)

где С – удельное количество выбросов загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника, г/сек;

Т – фактическое время работы оборудования, час/год;

η – степень очистки

Удельные выбросы загрязняющих веществ (С), образующиеся от оборудования данного производства, приведены в таблице 12.1.

Пересыпка сыпучих материалов перед взвешиванием (01)

|  | Ед. изм |  |
| --- | --- | --- |
| Т – фактическое время работы оборудования | час/год | 249 |
| η – степень очистки |  | 0 |
| С - удельное количество выбросов загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника | г/сек |  |
| 0155 сода кальцинированная |  | 0,5 |
| 2975 пыль синтетического моющего средства |  | 2,5 |
| Результаты расчета: |  |  |
| 0155 сода кальцинированная | т/год | 0,4482 |
| 2975 пыль синтетического моющего средства | т/год | 2,241 |
| Итого валовый выброс |  |  |
| 0155 сода кальцинированная | г/сек | 0,5 |
| 2975 пыль синтетического моющего средства | г/сек | 2,5 |
| Итого максимально разовый выброс |  |  |

Пересыпка сыпучих материалов в емкости (02)

|  | Ед. изм |  |
| --- | --- | --- |
| Т – фактическое время работы оборудования | час/год | 498 |
| η – степень очистки |  | 0 |
| С - удельное количество выбросов загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника | г/сек |  |
| 0155 сода кальцинированная |  | 0,01 |
| 0150 натрий гидроксид |  | 0,0001 |
| результаты расчета: |  |  |
| 0155 сода кальцинированная | т/год | 0,01793 |
| 0150 натрий гидроксид | т/год | 0,00018 |
| Итого валовый выброс |  |  |
| 0155 сода кальцинированная | г/сек | 0,01 |
| 0150 натрий гидроксид | г/сек | 0,0001 |
| Итого максимально разовый выброс |  |  |

Итого

| Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- |
| 0155 сода кальцинированная | 0,51 | 0,466128 |
| 2975 пыль синтетического моющего средства | 2,5 | 2,241 |
| 0150 натрий гидроксид | 0,0001 | 0,00018 |
| Всего | 3,0101 | 2,707308 |

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, Произвоство ТОО Moon Style Company, г.Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0001 | 0,00018 | 0,018 |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,51 | 0,466128 | 9,32256 |
| 1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00027777 | 0,00131864 | 0,00219773 |
| 2975 | Пыль синтетического моющего средства марки "Лотос-М" (1078*) |  |  |  | 0,01 |  | 2,5 | 2,241 | 224,1 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,01037777 | 2,70862664 | 233,4427577 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

1. Смешанные коммунальные отходы согласно Классификатору отходов РК относятся к неопасным (Коммунальные отходы) (Количество сотрудников –20 человека). Код отхода 200301.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов – 0,3 м3/год на человека, и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Расчет и обоснование объема образования ТБО

| Кол-во дней | Численность работающих, чел | Удельный норматив образования отходов на чел., м3/год | Плотность отхода, т/м3 | Количество образующегося отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | 6 | 0,3 | 0,25 | 0,326 |
| Итого |  |  |  | 0,326 |

Отходы накапливаются в контейнерах, по мере накопления вывозятся с территории специализированной организацией по договору.

Временное хранение в контейнерах – не более 1-3 дня.

2.

Б/у тара (бочки) – 10 шт/год – 0,07 т/год. согласно

Классификатору отходов РК относятся к неопасным (Коммунальные отходы)

Код отхода 20 01 39

| Лимиты накопления отходов на период эксплуатации Наименование отходов | Объем накопления не более 6-х месяцев, тонн/год | Размещение, тонн/год | Передача сторонним организациям |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные отходы |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) | 0,396 | - | 0,396 |