Вещества гранулитов, граммонитов, z-power

Граммони́т — гранулированный аммонит, промышленное взрывчатое вещество (ВВ), представляющее собой смесь тротила и гранулированной аммиачной селитры. Вещество относится к взрывным работам, а именно к промышленным непредохранительным взрывчатым веществам (ВВ) граммонитам, используемым при ведении взрывных работ на разрезах, карьерах, в забоях подземных выработок II-го класса при заряжании шпуров, скважин и камер во всех климатических зонах с температурой от минус 50 до плюс 50°С на породах любой крепости и рудах любого состава

Гранулит –– смесь гранулированной аммиачной селитры и невзрывчатого горючего

(типа АС-ДТ). К гранулитам II класса по условиям применения заводского изготовления относятся следующие взрывчатые вещества: гранулит М (состав: аммиачная селитра – 94, 5 %, масло приборное или соляровое – 5, 5 %); гранулит АС-4 (аммиачная селитра – 91, 8 %, алюминиевая пудра – 4, 0 %, масло индустриальное – 4, 2 %); гранулит АС-8 (аммиачная селитра – 89, 0 %, алюминиевая пудра – 8, 0 %, масло индустриальное – 3, 0 %); гранулит АС-4 В (аммиачная селитра – 91, 8 %, алюминиевая пудра – 4, 0 %, гидрофобный восковый состав – 4, 2 %); гранулит АС-8 В (аммиачная селитра – 89, 0 %, алюминиевая пудра – 8, 0 %, гидрофобный восковый состав – 3, 0 %); гранулит АФ-7 (аммиачная селитра – 89, 0 %, ферросилиций – 7, 2 %, масло индустриальное – 3, 8 %); гранулит АФ-12 (аммиачная селитра – 85, 0 %, ферросилиций – 11, 5 %, масло индустриальное – 3, 5 %); гранулит МГ-10 (аммиачная селитра – 87, 0 %, металлическое горючее – 10, 0 %, нефтепродукт – 3)

z-power - Эмульсионное взрывчатое вещество, которое относится к безопасным водоустойчивым смесевым эмульсионным промышленным взрывчатым веществам. Эмульсионное взрывчатое вещество (ЭВВ) содержит гранулированную аммиачную селитру и эмульсию на основе водного раствора аммиачной селитры и смеси нефтепродуктов с эмульгаторами. В качестве эмульсии использована эмульсия с отрицательным кислородным балансом, состоящая из 74,56-41, 282 мас.% аммиачной селитры, 18,64-10,321 мас.% воды, 15,10-46,697 мас.% дизельного топлива или минерального масла, или их смеси и не более 1,7 мас.% эмульгатора.

В зависимости от производственного процесса (технологии производства) определяются источники технологических выбросов. К примеру, на этапе проведения взрывных работ при детонации заливаемого в скважину вещества могут выбрасываться загрязняющие вещества в атмосферный воздух. Эти выбросы могут быть рассчитаны с использованием следующих методических документов:

1) 7.2.2 Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при взрывных работах, Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников
в промышленности строительных материалов, Новороссийск 2000 г.

2) стр.6-7, Практическое занятие 1. Расчет пылегазовых выбросов при буровзрывных работах, Горнопромышленная экология, Для студентов по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело, специализации «Открытые горные работы», «Шахтное и подземное строительство» очной формы обучения, Учебное электронное издание Практикум, Е.В. Оводова

3) стр. 25-32, 6.2. Взрывные работы, Методические указания к практической работе «Расчет выбросов от неорганизованных источников предприятий промышленности строительных материалов», Соколова Г.Н., Финоченко Т.А.

4) Методика расчета неорганизованных выбросов от предприятий по добыче, обогащению асбеста и технологических процессов производств эмульсионных взрывчатых веществ (на основе удельных показателей) Асбест, 2022

5) Национальный научный центр горного производства институт горного дела им. А.А. Скочинского, Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы 1999

Плавление и чешуирование тротила

Плавление и чешуирование тротила — это технологические процессы, связанные с подготовкой тротила (тринитротолуола) для дальнейшего использования в качестве взрывчатого вещества. Эти процессы характерны для производств, связанных с изготовлением зарядов, боеприпасов или смесевых взрывчатых веществ.

Плавление тротила: Приведение тротила в жидкое состояние для последующего формирования в необходимую форму или смешивания с другими компонентами. Тротил плавится при температуре 80–90°C. Используются специальные плавильные котлы с контролем температуры, чтобы избежать перегрева, что может привести к нежелательным реакциям.

Чешуирование тротила: Придание тротилу удобной для хранения и использования формы, чаще всего в виде гранул, чешуек или порошка. Расплавленный тротил подается на охлаждающую поверхность или в специальные формы. После застывания продукт измельчается или разламывается на частицы нужного размера.

Процессы плавления и чешуирования тротила связаны с выделением различных загрязняющих веществ в атмосферу. Основные выбросы, которые могут возникать при этих операциях, включают:

Газообразные выбросы:

Пары тротила: В небольших количествах могут выделяться пары тротила из-за его частичного испарения при нагреве.

Оксиды азота (NOx): Могут образовываться при нагреве и разложении тротила, особенно в случае нарушения технологического процесса.

Оксид углерода (CO): Возможен при неполном сгорании топлива или органических веществ в процессе плавления.

Твердые частицы: Пыль тротила: Образуется на этапе чешуирования или измельчения.

Подытоживая, для определения выбросов загрязняющих веществ на каждом этапе технологического процесса плавления и чешуирования тротила необходимо выделить ключевые стадии, такие как плавление, чешуирование и измельчение. На основе этих этапов будут определены возможные источники выбросов, для которых можно использовать существующие методики расчета. Если подходящих методик нет, можно провести расчеты, основываясь на физико-химических процессах, таких как испарение тротила при плавлении, образование оксидов азота и углерода, а также образование пыли в процессе измельчения и чешуирования. Эти выбросы можно рассчитать, используя общедоступные формулы, которые учитывают термодинамические характеристики веществ, а также методы, применяемые для расчета выбросов от химических и металлургических процессов. Важно также адаптировать существующие методики расчета выбросов к специфике технологических процессов, связанных с плавлением и чешуированием тротила. Это может включать уточнение коэффициентов эмиссии, учет особенностей применяемого оборудования, а также влияние условий окружающей среды на выбросы.