| Расчет выбросов пыли при снятии плодородного слоя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник №6001/1 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |
| Расчет проводился согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий |  |  |  |
| по производству строительных материалов" (Приложение №11 к Приказу Мин. ООС РК от 18.04.2008 г.) |  |  |  |
|  |  | 2025-2029 |  |
| № | Наименование, обозначение, | Размер- | Величина |
| п.п. | формула, расчёт и примечание | ность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 |  | 0,03 |
| 2 | Доля пыли с размерами частиц 0-50мкм (от всей массы пыли), |  |  |
|  | переходящая в аэрозоль, k2 |  | 0,04 |
| 3 | Коэфициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  | 1,2 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий местные условия степень защищенности |  |  |
|  | узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4 |  | 1,0 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 0,40 |
| 6 | Коэффициент учитывающий крупность материала, k7 |  | 0,5 |
| 7 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости |  |  |
|  | от типа грейфера, k8=1 |  | 1,0 |
| 8 | Поправочный коэффициент при мощном залповым сборе |  |  |
|  | материала при разгрузке автосамосвала, k9 |  | 1,0 |
| 9 | Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В |  | 0,5 |
| 10 | Плотность материала, ρ | т/м3 | 1,20 |
| 11 | Время работы, Т | час | 1825,0 |
| 12 | Максимальный объем материала, Vj | м3/час | 46,800 |
|  |  | т/ч | 56,16 |
| 13 | Максимальный объем материала, Vj | м3/год | 85410,0 |
|  |  | т/год | 102492,0 |
| 14 | Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, η |  | 0,85 |
| 15 | Расчёт выбросов пыли: |  |  |
|  | Максимально разовый выброс пыли: |  |  |
|  | Мсек = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k9*B*Gчас*1000000/3600*(1-η) | г/с | 0,336960 |
|  | Валовый выброс пыли: |  |  |
|  | Мгод = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) | т/год | 2,213827 |

| Расчет выбросов пыли при погрузочных работах ППС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник №6001/2 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |
| Расчет проводился согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий |  |  |  |
| по производству строительных материалов" (Приложение №11 к Приказу Мин. ООС РК от 18.04.2008 г.) |  |  |  |
|  |  | 2025-2029 |  |
| № | Наименование, обозначение, | Размер- | Величина |
| п.п. | формула, расчёт и примечание | ность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 |  | 0,03 |
| 2 | Доля пыли с размерами частиц 0-50мкм (от всей массы пыли), |  |  |
|  | переходящая в аэрозоль, k2 |  | 0,04 |
| 3 | Коэфициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  | 1,2 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий местные условия степень защищенности |  |  |
|  | узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4 |  | 1,0 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 0,40 |
| 6 | Коэффициент учитывающий крупность материала, k7 |  | 0,5 |
| 7 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости |  |  |
|  | от типа грейфера, k8=1 |  | 1,0 |
| 8 | Поправочный коэффициент при мощном залповым сборе |  |  |
|  | материала при разгрузке автосамосвала, k9 |  | 1,0 |
| 9 | Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В |  | 0,7 |
| 10 | Плотность материала, ρ | т/м3 | 1,20 |
| 11 | Время работы, Т | час | 286,4 |
| 12 | Максимальный объем материала, Vj | м3/час | 298,209 |
|  |  | т/ч | 357,85 |
| 13 | Максимальный объем материала, Vj | м3/год | 85410,0 |
|  |  | т/год | 102492,0 |
| 14 | Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, η |  | 0,85 |
| 15 | Расчёт выбросов пыли: |  |  |
|  | Максимально разовый выброс пыли: |  |  |
|  | Мсек = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k9*B*Gчас*1000000/3600*(1-η) | г/с | 3,005945 |
|  | Валовый выброс пыли: |  |  |
|  | Мгод = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) | т/год | 3,099358 |

| Расчёт выбросов вредных веществ при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыление при движении по дорогам, сдув пыли с кузовов самосвалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ист. 6001/3 |  |  |  |  |  |  | 2025-29 |  |
| № | Наименование, обозначение, |  |  |  | Размер- |  | Величина |  |
| п.п. | формула, расчёт и примечание |  |  |  | ность |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Автосамосвал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общее количество автосамосвалов, n |  |  |  | шт. |  | 3 |  |
| 6 | Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность а/с, С1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 7 | Коэффициент, учитывающий среднюю скорость а/с, С2 |  |  |  |  |  | 2,75 |  |
| 8 | Коэффициент, учитывающий состояние дорог а/с, С3 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
| 10 | Коэффициент, учитыв. долю пыли, уносимой в атмосферу, С7 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 11 | Число ходок (туда+обратно) всего транспорта в час, N |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 12 | Средняя протяженность одной ходки (км), L |  |  |  | км |  | 0,22 |  |
| 13 | Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, q1 |  |  |  | г/км |  | 1450 |  |
| 14 | Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на платформе, С4 |  |  |  |  |  | 1,45 |  |
| 15 | Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материала, С5 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |
| 16 | Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на платформе, q' |  |  |  | г/м2*с |  | 0,002 |  |
| 17 | Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, S |  |  |  | м2 |  | 18 |  |
| 18 | Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 19 | Количество дней с осадками в виде дождя, Тд |  |  |  |  |  | 30,4 |  |
| 20 | Расчёт выбросов пыли при транспортировке руды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Максимально разовый выброс пыли при движении а/с по дорогам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек = С1*С2*С3*k5*C7*N*L*q1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с |  | 0,02047 |  |
| 20 | Максимально разовый выброс пыли при сдуве пыли с кузовов а/с: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек = C4*C5*k5*q'*S*n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с |  | 0,08644 |  |
| 21 | Всего максимально-разового выброса пыли |  |  |  | г/с |  | 0,106912 |  |
| 22 | Валовый выброс пыли: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | при движении а/с по дорогам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мгод = 0,0864*Мсек*(365-(Тсп+Тд)) |  |  |  | т/год |  | 0,32647 |  |
| 22.2 | при сдуве пыли с кузовов а/с: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мгод = 0,0864*Мсек*(365-(Тсп+Тд)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т/год |  | 1,37872 |  |
| 23 | Всего валового выброса пыли |  |  |  | т/год |  | 1,70519 |  |
| Расчет выбросов пыли при выемочно-погрузочных работах в карьере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник №6001/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет проводился согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству строительных материалов" (Приложение №11 к Приказу Мин. ООС РК от 18.04.2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025-29 |  |  |  |  |
| № |  | Наименование, обозначение, |  | Размер- |  | Величина |  |  |  |  |
| п.п. |  | формула, расчёт и примечание |  | ность |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 |  | Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля пыли с размерами частиц 0-50мкм (от всей массы пыли), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | переходящая в аэрозоль, k2 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 3 |  | Коэфициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 4 |  | Коэффициент, учитывающий местные условия степень защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
| 6 |  | Коэффициент учитывающий крупность материала, k7 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 7 |  | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от типа грейфера, k8=1 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Поправочный коэффициент при мощном залповым сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материала при разгрузке автосамосвала, k9 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 10 |  | Плотность материала, ρ |  | т/м3 |  | 1,75 |  |  |  |  |
| 11 |  | Время работы, Т |  | час |  | 3071,5 |  |  |  |  |
| 12 |  | Максимальный объем материала, Vj |  | м3/час |  | 226,073 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т/ч |  | 395,63 |  |  |  |  |
| 13 |  | Максимальный объем материала, Vj |  | м3/год |  | 694389 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т/год |  | 1215180 |  |  |  |  |
| 14 |  | Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, η |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |
| 15 |  | Расчёт выбросов пыли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально разовый выброс пыли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мсек = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k9*B*Gчас*1000000/3600*(1-η) |  | г/с |  | 2,215511 |  |  |  |  |
|  |  | Валовый выброс пыли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мгод = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) |  | т/год |  | 24,498029 |  |  |  |  |

| Расчёт выбросов вредных веществ при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыление при движении по дорогам, сдув пыли с кузовов самосвалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ист. 6001/5 |  |  |  |  |  | 2025-29 |
| № | Наименование, обозначение, |  |  |  | Размер- |  | Величина |
| п.п. | формула, расчёт и примечание |  |  |  | ность |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Автосамосвал |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общее количество автосамосвалов, n |  |  |  | шт. |  | 3 |
| 6 | Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность а/с, С1 |  |  |  |  |  | 3 |
| 7 | Коэффициент, учитывающий среднюю скорость а/с, С2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | Коэффициент, учитывающий состояние дорог а/с, С3 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 9 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  |  |  |  |  | 0,10 |
| 10 | Коэффициент, учитыв. долю пыли, уносимой в атмосферу, С7 |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 11 | Число ходок (туда+обратно) всего транспорта в час, N |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | Средняя протяженность одной ходки (км), L |  |  |  | км |  | 0,22 |
| 13 | Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, q1 |  |  |  | г/км |  | 1450 |
| 14 | Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала |  |  |  |  |  |  |
|  | на платформе, С4 |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 15 | Коэффициент, учитывающий среднюю скорость обдува |  |  |  |  |  |  |
|  | материала, С5 |  |  |  |  |  | 1,13 |
| 16 | Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала |  |  |  |  |  |  |
|  | на платформе, q' |  |  |  | г/м2*с |  | 0,002 |
| 17 | Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, S |  |  |  | м2 |  | 16 |
| 18 | Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп |  |  |  |  |  | 157 |
| 19 | Количество дней с осадками в виде дождя, Тд |  |  |  |  |  | 62 |
| 20 | Расчёт выбросов пыли при транспортировке руды: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Максимально разовый выброс пыли при движении а/с по дорогам: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек = С1*С2*С3*k5*C7*N*L*q1 |  |  |  | г/с |  | 0,00053 |
|  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Максимально разовый выброс пыли при сдуве пыли с кузовов а/с: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек = C4*C5*k5*q'*S*n |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с |  | 0,01410 |
| 21 | Всего максимально-разового выброса пыли |  |  |  | г/с |  | 0,014634 |
| 22 | Валовый выброс пыли: |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | при движении а/с по дорогам: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мгод = 0,0864*Мсек*(365-(Тсп+Тд)) |  |  |  | т/год |  | 0,00671 |
| 22.2 | при сдуве пыли с кузовов а/с: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мгод = 0,0864*Мсек*(365-(Тсп+Тд)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т/год |  | 0,17789 |
| 23 | Всего валового выброса пыли |  |  |  | т/год |  | 0,18460 |
| Расчет выбросов пыли при работе бульдозера |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник №6001/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет проводился согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству строительных материалов" (Приложение №11 к Приказу Мин. ООС РК от 18.04.2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025-29 |  |
| № |  | Наименование, обозначение, |  | Размер- |  | Величина |  |
| п.п. |  | формула, расчёт и примечание |  | ность |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 |  | Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 |  |  |  | 0,05 |  |
| 2 |  | Доля пыли с размерами частиц 0-50мкм (от всей массы пыли), |  |  |  |  |  |
|  |  | переходящая в аэрозоль, k2 |  |  |  | 0,02 |  |
| 3 |  | Коэфициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  |  |  | 1,2 |  |
| 4 |  | Коэффициент, учитывающий местные условия степень защищенности |  |  |  |  |  |
|  |  | узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4 |  |  |  | 1,0 |  |
| 5 |  | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  |  |  | 0,40 |  |
| 6 |  | Коэффициент учитывающий крупность материала, k7 |  |  |  | 0,4 |  |
| 7 |  | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости |  |  |  |  |  |
|  |  | от типа грейфера, k8=1 |  |  |  | 1,0 |  |
| 8 |  | Поправочный коэффициент при мощном залповым сборе |  |  |  |  |  |
|  |  | материала при разгрузке автосамосвала, k9 |  |  |  | 1,0 |  |
| 9 |  | Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В |  |  |  | 0,5 |  |
| 10 |  | Плотность материала, ρ |  | т/м3 |  | 1,75 |  |
| 11 |  | Время работы, Т |  | час |  | 4030,0 |  |
| 12 |  | Максимальный объем материала, Vj |  | м3/час |  | 172,305 |  |
|  |  |  |  | т/ч |  | 301,53 |  |
| 13 |  | Максимальный объем материала, Vj |  | м3/год |  | 694389 |  |
|  |  |  |  | т/год |  | 1215180 |  |
| 14 |  | Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, η |  |  |  | 0,85 |  |
| 15 |  | Расчёт выбросов пыли: |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально разовый выброс пыли: |  |  |  |  |  |
|  |  | Мсек = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k9*B*Gчас*1000000/3600*(1-η) |  | г/с |  | 1,206134 |  |
|  |  | Валовый выброс пыли: |  |  |  |  |  |
|  |  | Мгод = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) |  | т/год |  | 17,498592 |  |

| Расчет выбросов пыли при разгрузочных работах ППС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник №6003/1 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |
| Расчет проводился согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий |  |  |  |
| по производству строительных материалов" (Приложение №11 к Приказу Мин. ООС РК от 18.04.2008 г.) |  |  |  |
|  |  | 2025-2029 |  |
| № | Наименование, обозначение, | Размер- | Величина |
| п.п. | формула, расчёт и примечание | ность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 |  | 0,03 |
| 2 | Доля пыли с размерами частиц 0-50мкм (от всей массы пыли), |  |  |
|  | переходящая в аэрозоль, k2 |  | 0,04 |
| 3 | Коэфициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  | 1,2 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий местные условия степень защищенности |  |  |
|  | узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4 |  | 1,0 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 0,40 |
| 6 | Коэффициент учитывающий крупность материала, k7 |  | 0,5 |
| 7 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости |  |  |
|  | от типа грейфера, k8=1 |  | 1,0 |
| 8 | Поправочный коэффициент при мощном залповым сборе |  |  |
|  | материала при разгрузке автосамосвала, k9 |  | 0,1 |
| 9 | Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В |  | 1,0 |
| 10 | Плотность материала, ρ | т/м3 | 1,20 |
| 11 | Время работы, Т | час | 286,4 |
| 12 | Максимальный объем материала, Vj | м3/час | 298,219 |
|  |  | т/ч | 357,86 |
| 13 | Максимальный объем материала, Vj | м3/год | 85410,0 |
|  |  | т/год | 102492,0 |
| 14 | Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, η |  | 0,85 |
| 15 | Расчёт выбросов пыли: |  |  |
|  | Максимально разовый выброс пыли: |  |  |
|  | Мсек = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k9*B*Gчас*1000000/3600*(1-η) | г/с | 0,429436 |
|  | Валовый выброс пыли: |  |  |
|  | Мгод = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) | т/год | 0,442765 |

| Расчёт выбросов пыли, сдуваемой с поверхности склада ППС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник №6003/2 |  |  |  |
| № п.п. | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отвал ППС 1 | шт. |  |
| 2 | Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  | 1,2 |
| 3 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |
|  | защищенности узла от внешних воздействий, k4 |  | 1,0 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 0,40 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий профиль поверхности, k6 |  | 1,3 |
|  | Коэффициент, учитывающий крупность материала, k7 |  | 0,5 |
| 6 | Поверхность пыления в плане, S | м2 | 65 025 |
|  | Унос пыли с 1 м2 поверхности, q' | г/м2*с | 0,002 |
| 7 | Эффективность применяемых средств пылеподавления, ŋ |  | 0,85 |
| 8 | Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп |  | 157 |
| 9 | Количество дней с осадками в виде дождя, Тд |  | 62 |
| 10 | Расчёт выбросов пыли от экскавации: |  |  |
|  | Максимально разовый выброс пыли: |  |  |
|  | М = k3*k4*k5*k6*k7*q'*S | г/с | 40,575600 |
|  | Валовый выброс пыли: |  |  |
|  | М = 0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*q'*S*[365-(Тсп+Тд)]*(1-ŋ) | т/год | 76,775527 |

| Расчет выбросов вредных веществ при заправке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник №0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов паров дизельного топлива при заправке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет проводился согласно РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферу из резервуаров, Астана, 2005 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расчетного параметра |  |  |  | Знач.пар-ра |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин Сб.а/мmax, г/м3 (прил.12) |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |
| Объем слитого нефтепродукта в бак, Vсл, м3/час |  |  |  | 0,00914 |  |  |  |  |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выброса паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний период Сб.аоз, г/м3 (прил.15) |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выброса паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в весенне-летний период Сб.авл, г/м3 (прил.15) |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
| Количество нефтепродуктов закачиваемое в бак в осенне-зимний период, Qоз, м3 |  |  |  | 912,0 |  |  |  |  |
| Количество нефтепродуктов закачиваемое в бак в весенне-летний период, Qвл, м3 |  |  |  | 1368,0 |  |  |  |  |
| Максимальные выбросы при заполнении баков через ТРК, Мб.а/м=(Vсл*Сб.а/мmax)/3600 |  |  |  | 0,00001 |  |  |  |  |
| Годовые выбросы паров нефтепродуктов из баков автомобилей G=(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл )*10-6 |  |  |  | 0,004469 |  |  |  |  |
|  |  | г/сек | т/год |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород |  | 0,00000002 | 0,000013 |  |  |  |  |  |  |
| Углеводороды С12-С19 |  | 0,000008 | 0,004456 |  |  |  |  |  |  |