Заявление об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

«Увеличение производительности Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) и Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) ТОО «KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ Минералз Бозшаколь)»

|  | ### Специальные поля для подачи заявления |
| --- | --- |
| ### 2 | Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс)*: |
|  | ### Намечаемая деятельность предусматривает увеличение производительности на Обогатительной фабрике по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) с 28 до 30 млн. тонн руды в год и на Заводе по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) с 7 млн. до 8 млн. тонн руды в год. ### Согласно п. 2.3 Раздела 1 Приложения 1 ЭК РК намечаемая деятельность подлежит обязательной оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду - первичная переработка (обогащение) извлеченных из недр твердых полезных ископаемых. |
| ### 3 | ### В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений |
| ### 3.1 | ### Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*: |
|  | Обогатительная фабрика по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) Проектная мощность Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) составляла по перерабатываемой руде 27,8 млн. тонн в год согласно заключению государственной экологической экспертизы на проект «Строительство обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды месторождения «Бозшаколь» и объектов инфраструктуры». Корректировка.» с материалами ОВОС №KZ72VCY00016345 от 22.10.2014 г. (заключение представлено в Приложении 1). С 2020 года мощность Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) была увеличена до 28 млн. тонн в год перерабатываемой руды согласно заключению государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды и Завода по отмывке каолинизированных руд на 2021-2030 годы ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» №KZ08VCZ00752773 от 25.12.2020 г. (заключение представлено в Приложении 2). На данный момент производительность Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) составляет также 28 млн. тонн руды в год (3196 т/час) согласно действующего экологического разрешения на воздействие для объектов I категории №KZ00VCZ03461060 от 15.04.2024 г. (разрешение представлено в Приложении 3). Завод по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) Проектная мощность Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) составляла 5 млн. тонн в год несортированной руды согласно заключению государственной экологической экспертизы на оценку воздействия на окружающую среду к проекту «Установка по отмывке руды от глины обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды месторождения «Бозшаколь» заключению №KZ46VCY00004203 от 20.03.2014 г. (заключение представлено в Приложении 4). С 2020 г. мощность Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) была увеличена до 7 млн. тонн в год перерабатываемой руды согласно заключению государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды и Завода по отмывке каолинизированных руд на 2021-2030 годы ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» №KZ08VCZ00752773 от 25.12.2020 г. (заключение представлено в Приложении 2). На данный момент производительность Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) составляет также 7 млн. тонн руды в год (799 т/час) согласно действующему экологическому разрешению на воздействие для объектов I категории №KZ00VCZ03461060 от 15.04.2024 г. (разрешение представлено в Приложении 3). Предприятием планируется увеличение мощности производства: - на Обогатительной фабрике по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) с 28 до 30 млн. тонн руды в год (с 3196 т/час до 3425 т/час); - на Заводе по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) с 7 млн. до 8 млн. тонн руды в год (с 799 т/час до 913 т/час). Фабрика и Завод будут функционировать в том же составе оборудования, что и на текущий момент только с большей производительностью. Данное увеличение производительности согласно п. 2 ст. 65 ЭК РК является существенным изменением. Увеличение производительности на ОФ-1 с 28 млн. тонн руды до 30 млн. тонн руды в год связано с реализацией ранее разработанных и согласованных проектов, а также проведением в 2024 году промышленных испытаний. Проекты, которые были реализованы и способствуют увеличению производительности: - «Установка электрических лебедок для поднятия натяжных станций конвейеров 3230-CV-106, 3340-CV-109, 3340-CV-112 и 3340-CV-115» (мотивированный отказ №KZ61VWF00076175 от 21.09.2022 г.); - «Установка системы SlamJet в цикле коллективной флотации» (мотивированный отказ №KZ42VWF00077778 от 11.10.2022 г.); - «Установка дополнительного насоса и трубопровода для подачи материала от молибденового сгустителя 3461-ТН-125 в распределитель питающего резервуара фильтра медного концентрата 3530-DI-228» (мотивированный отказ №KZ03VWF00083233 от 12.12.2022 г.); - «Модификация аспирационной системы на участке упаковки и отгрузки концентрата» (мотивированный отказ №KZ93VWF00105184 от 10.08.2023 г.); - «Установка флотомашины Джеймсон на Сульфидной ОФ ТОО «KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ Минералз Бозшаколь)» (мотивированный отказ №KZ02VWF00107986 от 13.09.2023 г.); - «Строительство стального резервуара емкостью 15000 м³ для воды» (мотивированный отказ №KZ75VWF00125878 от 27.12.2023 г.); - «Установка дополнительного насоса 3520-PU-468A и прокладка трубопровода к 3720-DI-110» (мотивированный отказ №KZ88VWF00123122 от 12.12.2023 г.); - «Установка шиберной ножевой задвижки с электроприводом для стабильной подачи извести с известкового силоса 3120-SL-701 в технологический процесс ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь)» (мотивированный отказ №KZ88VWF00152513 от 12.04.2024 г.); - «Модернизация молибденового участка» (мотивированный отказ №KZ80VWF00174094 от 05.06.2024 г.). Данные проекты способствуют повышению надежности работы основного оборудования Бозшакольского ГОКа, уменьшению времени простоя технологического оборудования и сокращению времени планово-предупредительных ремонтов (ППР). Все мотивированные отказы по ОФ-1 представлены в Приложении 5. Проведенные в 2024 году промышленные испытания по увеличению диаметров шаров в мельнице первой стадии измельчения (МПСИ) со 125 мм до 140 мм, а также по увеличению процентного содержания мелочи в поступающей на переработку руде показали значительный рост производительности (до 3901,9 т/час) всей цепи производственного процесса на ОФ-1 (Протокола промышленных испытаний по ОФ-1 представлены в Приложении 6). Увеличение диаметра шаров в мельнице первой стадии измельчения с учетом увеличения процентного содержания мелочи в поступающей на переработку руде не повлечет за собой изменения в технологической цепочке оборудования, не потребует установки какого-либо дополнительного оборудования или же изменений в самом процессе переработки медно-молибденовых руд, т.е. фабрика будет функционировать в том же составе оборудования, что и на текущий момент только с большей производительностью в 30 млн. тонн руды в год (3425 тонн/час). В связи со снижением содержания полезных минералов в исходной руде было принято решение о увеличении производительности Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) с целью поддержания производственных показателей по выпуску металла на уровне, достигнутом в прошлые периоды. С 2020 года велись промышленные испытания для увеличения производительности ОФ-2 (протокол промышленных испытаний по Заводу представлен в Приложении 7). Увеличение производительности на ОФ-2 до 8 млн. тонн руды в год планируется за счет реализации следующих проектов и мероприятий: - «Установка дополнительного вертикального насоса, производительностью 600 м3/час и линии трубопровода для обеспечения воды на участках измельчения и флотации фабрики по переработке каолинизированных руд БГОК» (без сметной документации)» (заключение №GRA-0009/20 от 30.03.2021 г. представлено в Приложении 8) - в связи с увеличением производительности проектное сечение донных клапанов было не достаточным и были проведены работы по увеличению сечения донных клапанов для увеличения пропускной способности шламовой флотации; - для разгрузки хвостового сгустителя было повышено давление на трубопроводе откачки хвостов флотации на хвостохранилище с 1850 kPa до 2000 kPa; - вовлечение в переработку менее твёрдых сульфидных и переходных руд с низким содержанием глины позволяет стабилизировать работу мельницы ПСИ тем самым повысить её производительность; - планируется модернизировать линию подачи известкового молока в процессе флотации (мотивированный отказ №KZ25VWF00284015 от 21.01.2025 г. представлен в Приложении 8). Данные мероприятия позволят увеличить производительность с 7 млн. т/год до 8 млн. т/год (с 799 т/час до 913 т/час). Данные мероприятия не повлекут за собой изменения в технологической цепочке оборудования, не потребуют установки какого-либо дополнительного оборудования или же изменений в самом процессе переработки каолинизированных руд, т.е. завод будет функционировать в том же составе оборудования, что и на текущий момент только с большей производительностью. |
| ### 3.2 | ### Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*: |
|  | ### Ранее заключение о результатах скрининга воздействия в отношении намечаемой деятельности, а именно по увеличению производительности Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) и Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) не выдавалось. |
| ### 4 | Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест*: |
|  | Месторождение «Бозшаколь» расположено на территории Экибастузского района Павлодарской области Республики Казахстан: в 208 км северо-восточнее от г. Астана, в 190 км юго-западней г. Павлодар, в 73 км западней г. Экибастуз. Ближайшими населенными пунктами, к месторождению «Бозшаколь», являются: - село Бозшаколь (400 человек) – находится в 18 км южнее месторождения, за автомагистралью Павлодар-Астана; - поселок Торткудык (население 300 человек) – находится в 18 км юго-западнее месторождения; - поселок Шидерты (население 4000 человек) – находится в 30 км юго-восточнее от месторождения. Обогатительная фабрика по переработке медно-молибденовых руд (ОФ-1) занимает 1391,2 га, географические координаты: 1) 51º50'49"; 74º16'44" 2) 51º51'13"; 74º16'32" 3) 51º51'31"; 74º17'42" 4) 51º51'36"; 74º18'23" 5) 51º51'51"; 74º18'58" 6) 51º51'49"; 74º20'21" 7) 51º51'30"; 74º20'29" 8) 51º50'59"; 74º18'25" Завод по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) занимает 3,625 га, географические координаты: 1) 51º50'49"; 74º16'44" 2) 51º51'13"; 74º16'32" 3) 51º51'31"; 74º17'42" 4) 51º51'36"; 74º18'23" 5) 51º51'51"; 74º18'58" 6) 51º51'49"; 74º20'21" 7) 51º51'30"; 74º20'29" 8) 51º50'59"; 74º18'25" Выбор данного места осуществления намечаемой деятельности обусловлен необходимостью наращивания производственных мощностей действующего производства. |
| ### 5 | Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции*: |
|  | В ходе реализации намечаемой деятельности основным показателем будет являться переработка медно-молибденовых и каолинизированных руд. Намечаемая деятельность предусматривает увеличение мощности производства: - на Обогатительной фабрике по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) с 28 до 30 млн. тонн руды в год (с 3196 т/час до 3425 т/час); -на Заводе по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) с 7 млн. до 8 млн. тонн руды в год (с 799 т/час до 913 т/час). Мощность предприятия после увеличения производительности составит: - по производству медного концентрата – при среднем содержании меди в руде 0,45%: - на Обогатительной фабрике по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) – 528 тыс. тонн год; - на Заводе по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) – 252 тыс. тонн год; - по производству молибденового концентрата – 1650 тонн в год на Обогатительной фабрике по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1). Увеличение производительности на Обогатительной фабрике по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) с 28 млн. тонн руды до 30 млн. тонн руды в год связано с реализацией ранее разработанных и согласованных проектов, а также проведением в 2024 году промышленных испытаний. Проведенные в 2024 году промышленные испытания по увеличению диаметров шаров в мельнице первой стадии измельчения (МПСИ) со 125 мм до 140 мм, а также по увеличению процентного содержания мелочи в поступающей на переработку руде показали значительный рост производительности (до 3901,9 т/час) всей цепи производственного процесса на ОФ-1 (Протокола промышленных испытаний по ОФ-1 представлены в Приложении 6). Намечаемая деятельность планируется в рамках существующего действующего производства без привлечения дополнительных площадей и не повлечет за собой изменения в технологической цепочке оборудования, не потребует установки какого-либо дополнительного оборудования или же изменений в самом процессе переработки медно-молибденовых руд, т.е. фабрика будет функционировать в том же составе оборудования, что и на текущий момент только с большей производительностью. Увеличение производительности на Заводе по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) с 7 млн. т/год до 8 млн. т/год (с 799 т/час до 913 т/час) планируется за счет реализации следующих проектов и мероприятий: - установка дополнительного вертикального насоса, производительностью 600 м3/час и линии трубопровода для обеспечения воды на участках измельчения и флотации фабрики по переработке каолинизированных руд БГОК; - работа по увеличению сечения донных клапанов для увеличения пропускной способности шламовой флотации в связи с увеличением производительности; - для разгрузки хвостового сгустителя было повышено давление на трубопроводе откачки хвостов флотации на хвостохранилище с 1850 kPa до 2000 kPa; - вовлечение в переработку менее твёрдых сульфидных и переходных руд с низким содержанием глины, что позволяет стабилизировать работу мельницы ПСИ и тем самым повысить её производительность; - модернизация линии подачи известкового молока в процессе флотации. Намечаемая деятельность планируется в рамках существующего действующего производства без привлечения дополнительных площадей и не повлечет за собой изменения в технологической цепочке оборудования, не потребует установки какого-либо дополнительного оборудования или же изменений в самом процессе переработки каолинизированных руд, т.е. завод будет функционировать в том же составе оборудования, что и на текущий момент только с большей производительностью. |
| ### 6 | Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*: |
|  | Увеличение производительности на ОФ-1 с 28 млн. тонн руды до 30 млн. тонн руды в год связано с реализацией ранее разработанных и согласованных проектов, а также проведением в 2024 году промышленных испытаний. Проекты, которые были реализованы и способствуют увеличению производительности: - «Установка электрических лебедок для поднятия натяжных станций конвейеров 3230-CV-106, 3340-CV-109, 3340-CV-112 и 3340-CV-115» (мотивированный отказ №KZ61VWF00076175 от 21.09.2022 г.); - «Установка системы SlamJet в цикле коллективной флотации» (мотивированный отказ №KZ42VWF00077778 от 11.10.2022 г.); - «Установка дополнительного насоса и трубопровода для подачи материала от молибденового сгустителя 3461-ТН-125 в распределитель питающего резервуара фильтра медного концентрата 3530-DI-228» (мотивированный отказ №KZ03VWF00083233 от 12.12.2022 г.); - «Модификация аспирационной системы на участке упаковки и отгрузки концентрата» (мотивированный отказ №KZ93VWF00105184 от 10.08.2023 г.); - «Установка флотомашины Джеймсон на Сульфидной ОФ ТОО «KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ Минералз Бозшаколь)» (мотивированный отказ №KZ02VWF00107986 от 13.09.2023 г.); - «Строительство стального резервуара емкостью 15000 м³ для воды» (мотивированный отказ №KZ75VWF00125878 от 27.12.2023 г.); - «Установка дополнительного насоса 3520-PU-468A и прокладка трубопровода к 3720-DI-110» (мотивированный отказ №KZ88VWF00123122 от 12.12.2023 г.); - «Установка шиберной ножевой задвижки с электроприводом для стабильной подачи извести с известкового силоса 3120-SL-701 в технологический процесс ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь)» (мотивированный отказ №KZ88VWF00152513 от 12.04.2024 г.); - «Модернизация молибденового участка» (мотивированный отказ №KZ80VWF00174094 от 05.06.2024 г.). Данные проекты способствуют повышению надежности работы основного оборудования Бозшакольского ГОКа, уменьшению времени простоя технологического оборудования и сокращению времени планово-предупредительных ремонтов (ППР). Все мотивированные отказы по ОФ-1 представлены в Приложении 5. Проведенные в 2024 году промышленные испытания по увеличению диаметров шаров в мельнице первой стадии измельчения (МПСИ) со 125 мм до 140 мм, а также по увеличению процентного содержания мелочи в поступающей на переработку руде показали значительный рост производительности (до 3901,9 т/час) всей цепи производственного процесса на ОФ-1 (Протокола промышленных испытаний по ОФ-1 представлены в Приложении 6). Увеличение диаметра шаров в мельнице первой стадии измельчения с учетом увеличения процентного содержания мелочи в поступающей на переработку руде не повлечет за собой изменения в технологической цепочке оборудования, не потребует установки какого-либо дополнительного оборудования или же изменений в самом процессе переработки медно-молибденовых руд, т.е. фабрика будет функционировать в том же составе оборудования, что и на текущий момент только с большей производительностью в 30 млн. тонн руды в год (3425 тонн/час). В связи со снижением содержания полезных минералов в исходной руде было принято решение о увеличении производительности Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) с целью поддержания производственных показателей по выпуску металла на уровне, достигнутом в прошлые периоды. С 2020 года велись промышленные испытания для увеличения производительности ОФ-2 (протокол промышленных испытаний по Заводу представлен в Приложении 7). Увеличение производительности на ОФ-2 до 8 млн. тонн руды в год планируется за счет реализации следующих проектов и мероприятий: - «Установка дополнительного вертикального насоса, производительностью 600 м3/час и линии трубопровода для обеспечения воды на участках измельчения и флотации фабрики по переработке каолинизированных руд БГОК» (без сметной документации)» (заключение №GRA-0009/20 от 30.03.2021 г. представлено в Приложении 8) - в связи с увеличением производительности проектное сечение донных клапанов было не достаточным и были проведены работы по увеличению сечения донных клапанов для увеличения пропускной способности шламовой флотации; - для разгрузки хвостового сгустителя было повышено давление на трубопроводе откачки хвостов флотации на хвостохранилище с 1850 kPa до 2000 kPa; - вовлечение в переработку менее твёрдых сульфидных и переходных руд с низким содержанием глины позволяет стабилизировать работу мельницы ПСИ тем самым повысить её производительность; - планируется модернизировать линию подачи известкового молока в процессе флотации (мотивированный отказ №KZ25VWF00284015 от 21.01.2025 г. представлен в Приложении 8). Данные мероприятия позволят увеличить производительность с 7 млн. т/год до 8 млн. т/год (с 799 т/час до 913 т/час). Данные мероприятия не повлекут за собой изменения в технологической цепочке оборудования, не потребуют установки какого-либо дополнительного оборудования или же изменений в самом процессе переработки каолинизированных руд, т.е. завод будет функционировать в том же составе оборудования, что и на текущий момент только с большей производительностью. |
| ### 7 | Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)*: |
|  | Отработка месторождения Бозшаколь планируется до 2040 года, в связи с этим срок реализации намечаемой деятельности – 2025-2040 гг. |
| ### 8 | ### Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций для которых предполагается их использование) |
| ### 8.1 | ### Земельные участки, их площади, целевые назначения, предполагаемые сроки использования*: |
|  | ### Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующих земельных участках: ### 1) Обогатительная фабрика по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) ### - кадастровый номер земельного участка: 14-219-149-013; ### - площадь земельного участка: 1391,2 га; ### - категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов); ### - целевое назначение земельного участка: для строительства и эксплуатации бытовой и производственной инфраструктуры; ### - право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 25.11.2032 г. ### 2) Завод по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) ### - кадастровый номер земельного участка: 14-219-149-010; ### - площадь земельного участка: 3,625 га; ### - категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения; ### - целевое назначение земельного участка: для строительства и эксплуатации производственной инфраструктуры; ### - право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 25.11.2032 г. |
| ### 8.2 | ### Водные ресурсы с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности* |
|  | Постоянное и временное водоснабжение месторождения Бозшаколь осуществляется РГП «Канал им. К.И. Сатпаева». Данный канал находится на расстоянии примерно 27 километров от рудника Бозшаколь. Вместимость Шидертинского водохранилища, составляет 89 млн. м3. Качество воды канала ежемесячно проверяется в государственных лабораториях. На рабочих местах выдается бутилированная питьевая вода в пластиковой таре, емкостью 1,5 л. и 6 л. Севернее и южнее месторождения Бозшаколь расположены озера Ащыколь и Бозшасор, северо-восточнее – оз. Майсор. Расстояния от месторождения до этих озер соответственно равны 2 км, 1,25 км и 7,5 км. Основное питание озер осуществляется за счет атмосферных осадков. В летне-осеннее время озера практически пересыхают. Согласно ответу РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №ЮЛЛ-00210 от 31.12. 2019 г. водоохранные зоны и полосы для озер Ащыколь, Бозшасор и Майсор не установлены. В соответствии с п. 11 главы 2 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос», для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохранной зоны принимается 300 метров – при акватории водоема до двух квадратных километров и 500 метров – при акватории свыше двух квадратных километров. Таким образом, месторождение Бозшаколь находится за пределами границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов (ответ представлен в приложении 11). |
|  | Водные ресурсы с указанием видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, не питьевая)*: |
|  | ### Для хозяйственно-питьевых и производственных нужд водоснабжение осуществляется РГП «Канал им. К.И. Сатпаева». Данный канал находится на расстоянии примерно 27 километров от рудника Бозшаколь. ### Разрешение на специальное водопользование №KZ68VTE00211689 Серия: Ертіс от 12.01.2024 г. (представлено в Приложении 9). ### Вид специального водопользования: забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса. ### Цель специального водопользования: Водоснабжение на производственные, вспомогательные и хозяйственно-питьевые нужды «Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды месторождения «Бозшаколь» и объектов инфраструктуры». ### Также для производственных нужд используются карьерные воды месторождения «Бозшаколь». ### Разрешение на специальное водопользование №KZ64VTE00201188 Серия: Ертіс от 21.11.2023 г. (представлено в Приложении 9). ### Вид специального водопользования: забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года. ### Цель специального водопользования: забор и использование карьерных (шахтных) вод для предприятия ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералс Бозшаколь) по производству медного и молибденового концентрата, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, земельный запас «Бозшаколь». |
|  | Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды*: |
|  | ### Обеспечение водоснабжения для нужд персонала будет производиться по существующей схеме с использованием действующих административно-бытовых помещений предприятия. Дополнительного объёма водоснабжения на хозяйственно-бытовые (в том числе и питьевые) нужны при реализации намечаемой деятельности не требуется. |
|  | Водные ресурсы с указанием операций, для которых планируется использование водных ресурсов*: |
|  | ### Для хозяйственно-питьевых и производственных нужд водоснабжение осуществляется РГП «Канал им. К.И. Сатпаева». Данный канал находится на расстоянии примерно 27 километров от рудника Бозшаколь. ### Разрешение на специальное водопользование №KZ68VTE00211689 Серия: Ертіс от 12.01.2024 г. (представлено в Приложении 9) ### Вид специального водопользования: забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса. ### Цель специального водопользования: Водоснабжение на производственные, вспомогательные и хозяйственно-питьевые нужды «Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды месторождения «Бозшаколь» и объектов инфраструктуры». ### Объём водоснабжения согласно разрешению на специальное водопользование, составляет: ### - на хозяйственно-питьевые нужды – 390992,9275 м3/год; ### - на производственные нужды – 38499999,999 м3/год. ### Также для производственных нужд используются карьерные воды месторождения «Бозшаколь». ### Разрешение на специальное водопользование №KZ64VTE00201188 Серия: Ертіс от 21.11.2023 г. (представлено в Приложении 9) ### Вид специального водопользования: забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года. ### Цель специального водопользования: забор и использование карьерных (шахтных) вод для предприятия ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералс Бозшаколь) по производству медного и молибденового концентрата, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, земельный запас «Бозшаколь». ### Объём водоснабжения на производственные нужды согласно разрешению на специальное водопользование, составляет 744568 м3/год. Данный объем водопотребления при этом является безвозвратным. |
| ### 8.3 | Участки недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) *: |
|  | ### Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующих земельных участках: ### 1) Обогатительная фабрика по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) ### - кадастровый номер земельного участка: 14-219-149-013; ### - площадь земельного участка: 1391,2 га; ### - категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов); ### - целевое назначение земельного участка: для строительства и эксплуатации бытовой и производственной инфраструктуры; ### - право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 25.11.2032 г. Географические координаты: 1) 51º50'49"; 74º16'44" 2) 51º51'13"; 74º16'32" 3) 51º51'31"; 74º17'42" 4) 51º51'36"; 74º18'23" 5) 51º51'51"; 74º18'58" 6) 51º51'49"; 74º20'21" 7) 51º51'30"; 74º20'29" 8) 51º50'59"; 74º18'25" ### 2) Завод по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) ### - кадастровый номер земельного участка: 14-219-149-010; ### - площадь земельного участка: 3,625 га; ### - категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения; ### - целевое назначение земельного участка: для строительства и эксплуатации производственной инфраструктуры; ### - право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 25.11.2032 г. Географические координаты: 1) 51º50'49"; 74º16'44" 2) 51º51'13"; 74º16'32" 3) 51º51'31"; 74º17'42" 4) 51º51'36"; 74º18'23" 5) 51º51'51"; 74º18'58" 6) 51º51'49"; 74º20'21" 7) 51º51'30"; 74º20'29" 8) 51º50'59"; 74º18'25" |
| ### 8.4 | Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации*: |
|  | ### Намечаемая деятельность планируется в рамках существующего действующего производства без привлечения дополнительных площадей, в связи с этим снос зеленых насаждений на территории Обогатительной фабрики по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) и Завода по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) не предусматривается. Согласно ответу ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза» №24-11/3-06/1046 от 01.10.2020 г. на территории месторождения Бозшаколь отсутствуют зеленые насаждения (ответ представлен в Приложении 12). ### В ходе осуществления намечаемой деятельности использование растительности в качестве сырья не предусматривается. |
| ### 8.5 | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром*: |
|  | ### Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных. |
|  | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования*: |
|  | ### Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных. |
|  | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных*: |
|  | ### Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных. |
|  | Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием операций, для которых планируется использование объектов животного мира*: |
|  | ### Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных. |
| ### 8.6 | Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования*: |
|  | ### Электроснабжение осуществляется от существующих сетей. В случае отключения центрального электроснабжения в качестве резервного источника электроснабжения служат трансформаторная подстанция и дизельные генераторы, которые подключаются автоматически с целью исключения аварийных ситуаций и работают до возобновления стабильной подачи электроэнергии. ### Теплоснабжение осуществляется с помощью дизельных тепловых пушек. ### Дополнительные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности не требуются, так как Обогатительная фабрика по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) и Завод по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) являются существующими действующими объектами. ### Сырье, такое как ГСМ, металлические шары, известь и другие материалы будут доставляться на объекты по мере их необходимости от оптовых поставщиков данных товаров либо непосредственно от производителей данного вида сырья преимущественно местного казахстанского содержания. |
| ### 8.7 | Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью*: |
|  | ### Риски истощения не прогнозируются до момента наличия полезного ископаемого в объёмах, утверждённых в государственном кадастре запасов. |
| ### 9 | Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)*: |
|  | При реализации намечаемой деятельности прогнозируются эмиссии в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 1) Обогатительная фабрика по переработке медно-молибденовой руды (ОФ-1) Код ЗВ; Наименование ЗВ; Класс опасности; Выброс ЗВ, т/год. 2025-2027, 2029-2031, 2033-2034 гг.; 2028, 2032 гг.. 0128; Кальций оксид (Негашеная известь) (635*); -; 2,07188146; 2,07454412. 0271; диНатрий сульфид (886*); -; 0,0004752; 0,00047652. 0301; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 2; 0; 0. 0304; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 3; 0; 0. 0328; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 3; 0; 0. 0330; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516); 3; 0; 0. 0333; Сероводород (Дигидросульфид) (518); 2; 0,192782691; 0,193310849. 0334; Сероуглерод (519); 2; 0,19277795; 0,193306109. 0337; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 4; 0; 0. 0703; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54); 1; 0; 0. 1078; Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*); -; 1,9272; 1,93248. 1710; Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112); 3; 0,00012705; 0,00012738. 2732; Керосин (654*); -; 0; 0. 2735; Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*); -; 4,91451235; 4,92797635. 2754; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 4; 0,00167552; 0,00167552. 2902; Взвешенные частицы (116); 3; 0,00536547; 0,00538021. 2908; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494); 3; 711,8742328; 713,4876449. Итого:; 721,1810305; 722,8169220. 2) Завод по отмывке каолинизированных руд (ОФ-2) Код ЗВ; Наименование ЗВ; Класс опасности; Выброс ЗВ, т/год. 2025-2027, 2029-2031, 2033-2034 гг.; 2028, 2032 гг.. 0123; Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274); 3; 0,6511416; 0,6511416. 0128; Кальций оксид (Негашеная известь) (635*); -; 108,8662586; 109,166577. 0143; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327); 2; 0,04653456; 0,04653456. 0203; Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647); 1; 0,0012672; 0,0012672. 0271; диНатрий сульфид (886*); -; 11,966976; 11,9994336. 0301; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 2; 1,0054656; 1,0054656. 0304; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 3; 0,0794352; 0,0794352. 0328; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 3; 0,030552; 0,030552. 0330; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516); 3; 0,07638; 0,07638. 0333; Сероводород (Дигидросульфид) (518); 2; 6,32299E-05; 6,3403E-05. 0337; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 4; 0,721704; 0,721704. 0342; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617); 2; 0,02337696; 0,02337696. 0344; Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615); 2; 0,0203904; 0,0203904. 0703; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54); 1; 0,000000828; 0,000000828. 1325; Формальдегид (Метаналь) (609); 2; 0,007638; 0,007638. 1710; Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112); 3; 0,0020526; 0,00205824. 2735; Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*); -; 8,61992544; 8,64354144. 2754; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 4; 0,183312; 0,183312. 2902; Взвешенные частицы (116); 3; 1,496631336; 1,500277656. 2908; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494); 3; 263,6637154; 264,3920422. 2909; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*); 3; 0,00170472; 0,00172152. 2930; Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*); -; 0,108864; 0,108864. Итого:; 397,5733896; 398,6617774. Итоговый перечень и количество выбрасываемых в ходе реализации намечаемой деятельности загрязняющих веществ будет сформирован в рамках процедуры разработки Отчёта о возможных воздействиях согласно требованиям, ст. 72 ЭК РК. Выделение веществ, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом в результате намечаемой деятельности, не предусматривается. |
| ### 10 | Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей* |
|  | Сброс в водные объекты и на рельеф местности отсутствует. |
| ### 11 | Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*: |
|  | В ходе осуществления намечаемой деятельности прогнозируется увеличение следующих образующихся отходов: - емкости из-под хим. реагентов (код 15 01 10*). Ожидаемый объем составит 54,2857 т/год. Данный вид отходов образуется при использовании химических реагентов. Освобожденная тара собирается на местах образования отходов, далее накапливается на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п.2 пп.3 ст.320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - мешки из-под хим. реагентов (код 15 01 10*). Ожидаемый объем составит 130,2857 т/год. Данный вид отходов образуется при использовании химических реагентов. Освобожденная тара собирается на местах образования отходов, далее накапливается на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п.2 пп.3 ст.320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования. - отвальные хвосты обогащения (код 01 04 12). Ожидаемый объем составит 37331650,80 т/год. Данный вид отходов образуется после флотационного обогащения полиметаллической руды. Загрязняющие компоненты – медь, цинк, кобальт, сера сульфидная. После сгущения отвальные хвосты обогащения размещаются в специальном гидротехническом сооружении для приема и хранения отходов обогащения – хвостохранилище. Все остальные отходы остаются без изменения, т.к. предприятие является действующим: - отходы после пробирного анализа (код 01 03 07*) в количестве 70,1772 т/год, отходы анализа – шамотные тигли и капели образуются в лаборатории. В состав отхода входят свинец, оксиды алюминия, магния и кремния. Свинец относится к веществам 1 класса опасности, обладает острой токсичностью по воздействию на организм, концентрация составляет в тиглях 0,13%, в капелях 15,62%. Освобожденная тара собирается на местах образования отходов, далее накапливается на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - нефтешлам (код 05 01 03*) в количестве 158,369 т/год, образуется при зачистке технологических резервуаров для хранения ГСМ. Нефтешлам собирается в герметичных емкостях с крышкой при проведении очистки емкостей ГСМ на площадке с твердым покрытием, далее емкости накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отходы лакокрасочных материалов (код 08 01 11*) в количестве 4,168 т/год, образуются при использовании лакокрасочных материалов, кистей, валиков (жестяные банки, пластиковая тара из-под лакокрасочных материалов, кисти, валики и др.). Собираются и хранятся в контейнерах на территории объектов, далее контейнеры накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанные масла (код 13 02 08*) в количестве 618,93 т/год, образуются при эксплуатации автотранспорта, машин, различных механизмов, ДЭС (масло трансформаторное, моторное, солидол, индустриальное). Собираются в специальные металлические емкости с крышками, установленные на объектах образования и в бочках объемом 200 литров, далее емкости и бочки накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - тара из-под химических реагентов (еврокуб) (код 15 01 10*) в количестве 157,62 т/год, образуется при использовании химических реагентов. Освобожденная тара собирается на местах образования отходов, далее накапливается на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - промасленные отходы (фильтры, ветошь, абсорбенты) (код 15 02 02*) в количестве 178,98 т/год, образуются при обслуживании вспомогательного оборудования производства, автотранспорта, ДЭС. Собираются в металлических контейнерах, согласно маркировке в местах образования. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанный антифриз (код 16 01 14*) в количестве 6,9 т/год, образуется при сливе отработанных охлаждающих жидкостей перед разборкой оборудования. Сливается отдельно в емкости и собирается на объектах, далее емкости накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанный толуол (код 16 05 06*) в количестве 0,5 т/год, является остатком после проведения химического анализа. Собирается в герметичные емкости в лаборатории, далее емкости накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - остатки химреагентов жидкие (код 16 05 06*) в количестве 10,45 т/год, образуются в процессе проведения химических анализов. Собираются в герметичной емкости в лаборатории, далее емкости накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - остатки химреагентов твердые (код 16 05 06*) в количестве 10,0 т/год, образуются в процессе проведения химических анализов. Собираются в герметичной емкости в лаборатории, далее емкости накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанный кислотный электролит (код 16 06 06*) в количестве 4,497 т/год, образуется при замене электролита в аккумуляторах. Собирается в герметичные емкости в лаборатории, далее емкости накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанные металлические бочки из-под масла (код 16 07 08*) в количестве 93,1685 т/год, образуются при сливе с них масел. Временное хранение на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - отработанные люминесцентные лампы (код 20 01 21*) в количестве 6,8143 т/год образуются от потолочных светильников, используемых для освещения производственных и бытовых помещений. Переходят в категорию отходов в результате утраты потребительских свойств. Отработанные ртутьсодержащие лампы собираются в специальной таре на площадке временного хранения отходов в закрывающемся помещении. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанные аккумуляторные батареи (код 20 01 33*) в количестве 20,9 т/год, образуются при эксплуатации автотранспорта и ДЭС. Отработанные аккумуляторы собираются в специальном месте в механическом цехе. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - отходы мебели (включая мягкую мебель) (код 03 01 99) в количестве 50,0 т/год, образуются при поломке либо утрате потребительских свойств стульев, столов, диванов и т.д. Складируются на площадке временного хранения отходов на открытых площадках с твердым основанием. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - зола от сжигания фильтров (код 10 01 15) в количестве 0,5 т/год, образуется при сжигании фильтров. Собирается в закрывающемся контейнере, далее накапливается на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - бумага и картон (код 15 01 01) в количестве 175,607 т/год, образуются при доставке оборудования, приборов, корреспонденции. После опрессовки складируются в закрывающиеся контейнеры, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - древесные отходы (код 15 01 03) в количестве 597,3 т/год, образуются при приемке оборудования и материалов, которые приходят в деревянных упаковочных тарах и паллетах. Складируются в закрывающиеся контейнеры, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача для повторного использования местному населению; - отработанные аэрозольные баллончики (код 15 01 05) в количестве 3,0 т/год, образуются при утрате потребительских свойств спреев, распылителей, смазок и т.д. Складируются в закрывающиеся контейнеры, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - огарки сварочных электродов (код 12 01 13) в количестве 7,5 т/год, образуются при сварочных работах. Собираются и хранятся в металлических контейнерах или бочках на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - изношенные средства защиты и спецодежда (код 15 02 03) в количестве 25,2 т/год, образуются при замене спецодежды персоналом, замена при повреждении и порче. По мере износа собираются в контейнерах на территории склада. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанные шины (код 16 01 03) в количестве 1042,67 т/год, образуются при эксплуатации автотехники. Собираются под навесом в специально отведенном месте на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - отработанные фрикционные и тормозные диски (код 16 01 12) в количестве 2,5 т/год, образуются при ремонте и техническом обслуживании транспортных средств. Складируются в закрывающиеся контейнеры, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отработанные газовые баллоны (код 16 01 16) в количестве 7,5 т/год, образуются при калибровке различного оборудования и систем, заправка промышленных кондиционеров, систем ОКВК, сварочных работах. Собираются и хранятся в контейнере, установленном на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отходы резинотехнических изделий (код 16 01 99) в количестве 1259,41 т/год, образуются при замене резины, транспортерной ленты, резиновых футеровок, гидравлических шлангов. Временное хранение в контейнерах, установленных на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - отработанные воздушные фильтры (код 16 01 99) в количестве 155,7 т/год, образуются при ремонте и техническом обслуживании транспортных средств. Также к ним относятся отходы фильтроткани и отработанные фильтрующие элементы с вентиляционных установок. Размещаются в металлических контейнерах согласно их маркировке в местах образования. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - использованные батарейки типа ААА, АА (код 16 06 04) в количестве 0,21 т/год, образуются по истечению срока службы батареек. Складируются в небольшие картонные коробки на объекте, далее в специально оборудованных контейнерах накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - жидкие отходы мойки цехов (код 16 10 02) в количестве 791,656 т/год, образуются при проведении ежедневной влажной уборки полов цеха (ММА, механическая мастерская). В состав отхода входят углеводороды алифатические (0,00039%) и ароматические (0,00035%). Откачиваются с дренажных ям цехов по мере накопления. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - строительные отходы (код 17 01 07) в количестве 1817,2 т/год, образуются при строительстве объектов, ремонтных работах. Закрывающиеся контейнеры, площадки с твердым покрытием, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - лом черного металла (код 17 04 07) в количестве 5421,0 т/год, образуется при ремонте, техническом обслуживании или демонтаже оборудования, списании оборудовании, приборов. Собирается и хранится на площадке временного хранения металлолома на участке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - медицинские отходы (код 18 01 04) в количестве 0,12 т/год, образуются при оказании первой медицинской помощи персоналу (образуются у подрядной организации). Собираются в специальных закрывающихся контейнерах в медпункте, далее накапливаются в закрывающихся контейнерах, установленных на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отходы жироуловителей (код 19 08 09) в количестве 1000,0 т/год, образуются при очистке воды от жира. Собираются в закрывающиеся контейнеры на территории вахтового городка, далее контейнеры накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - осадок хозбытовых сточных вод (код 19 08 16) в количестве 800,0 т/год, образуется при очистке сточных вод на очистных сооружениях. Собирается в специальной емкости на территории очистных сооружений, далее емкости накапливаются на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - остатки сортировки отходов (код 19 12 12) в количестве 1500,0 т/год, образуются как правило на площадке временного хранения отходов после проведения вторичной сегрегации отходов. Складируются на открытых площадках с твердым покрытием. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - бой стекла (код 20 01 02) в количестве 5,0 т/год, образуется в следствии боя посуды, окон, а также в лаборатории. Складируется в закрывающиеся контейнеры, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - пищевые отходы (код 20 01 08) в количестве 52,6 т/год, образуются в результате работы столовой, входят в состав ТБО. В закрывающихся контейнерах после процесса дегидратации. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача местному населению; - отходы текстиля (стропы) (код 20 01 11) в количестве 2,2 т/год, образуются при износе и замене строп. Складируются в закрывающиеся контейнеры, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - портативное оборудование и отходы оргтехники (код 20 01 36) в количестве 6,33 т/год, образуются при замене офисной техники, картриджей, бытового и иного оборудования. Собираются по подразделениям в зданиях, далее накапливаются в закрывающихся контейнерах, установленных на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - отходы пластика (код 20 01 39) в количестве 213,012 т/год, образуются при замене частей трубопровода, также при использовании питьевой воды. Складируются в закрывающиеся контейнеры, установленные на площадке временного хранения отходов. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для повторного использования; - твердые бытовые отходы (коммунальные), в том числе смет с территории (код 20 03 01) в количестве 3447,44 т/год, (в том числе отдельно собираемые фракции). ТБО образуются в результате амортизации предметов и самой жизнедеятельности персонала. Смет с территории образуется в результате хозяйственной деятельности и уборки территории. Складируются в контейнеры с крышкой на оборудованной бетонной площадке. Срок временного хранения отходов до шести месяцев согласно п. 2 пп. 3 ст. 320 Экологического кодекса РК. Передача сторонней организации для последующего удаления; - вскрышные породы (код 01 01 01) в количестве 47971000,0 т/год, образуются в процессе открытых горных работ по добыче руды (сортировка добытой полиметаллической руды месторождения Бозшаколь по содержанию в ней ценных компонентов). Частично повторно используются на подсыпку дорог в карьере. Вскрышные породы размещаются на отвале вскрышных пород для временного хранения; - забалансовая руда (код 01 01 01) в количестве 24809000,0 т/год, образуется в процессе открытых горных работ по добыче руды. Это запасы, использование которых согласно утвержденным кондициям в настоящее время экономически нецелесообразно или технически и технологически невозможно, но которые могут быть в дальнейшем переведены в балансовые. Забалансовая руда размещается на отвалах забалансовых руд для временного хранения. Итоговый перечень и количество образующихся отходов в ходе реализации намечаемой деятельности будет сформирован в рамках процедуры разработки Отчёта о возможных воздействиях согласно требованиям, ст. 72 ЭК РК. Превышения пороговых значений, установленных для переноса загрязнителей на период эксплуатации не будет. |
| ### 12 | Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений*: |
|  | Экологическое разрешение на воздействие для объекта I категории (Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, и природных ресурсов Республики Казахстан»). |
| ### 13 | Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)*: |
|  | Согласно данным результатов лабораторных анализов проб компонентов окружающей среды, проводимых предприятием в рамках производственного экологического контроля, превышений установленных гигиенических нормативов выявлено не было. |
| ### 14 | Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности*: |
|  | Воздействие на компоненты окружающей среды намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости. Значимость антропогенных нарушений природной среды оценивалась по следующим параметрам: пространственный масштаб; временной масштаб; интенсивность. Вид и масштаб намечаемой деятельности: - Пространственный масштаб градируется ограниченным воздействием; - Временной масштаб градируется многолетним воздействием; - Интенсивность воздействия градируется умеренным. Уровень риска загрязнения ОС и причинения вреда жизни и (или) здоровью людей: - Нарушений условий акустической комфортности на территории и на селитебной территории не происходит. Негативного воздействия на селитебную зону, здоровье граждан не будет оказано, с учетом отдаленности жилой зоны. Уровень риска потери биоразнообразия: Воздействие на территориальную систему экологической стабильности ландшафта не наблюдается, особо охраняемые природные территории, экологические «коридоры», участки обитания и пути миграции редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют. В процессе соблюдения проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на растительный и животный мир минимизировано. Положительное воздействие: - социально-экономическое воздействие, увеличение налоговых отчислений при эксплуатации предприятия. Негативное воздействие: - воздействие низкой значимости на состояние атмосферного воздуха, по масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к относительно локальному типу загрязнения, имеют временный характер; - непосредственно на прилегающей территории какие-либо водные объекты отсутствуют. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные источники производиться не будет. - умеренное воздействие на земельные ресурсы. Все образуемые отходы будут сортироваться по видам и степени опасности, временно накапливаться в контейнерах и на площадках, непосредственно установленных на территории ОФ-1 и ОФ-2, далее вывозиться сторонней организацией. В районе участка отсутствуют захоронения животных, павших от особо опасных инфекций. - незначительное воздействие на растительный и животный мир, носит допустимый характер при соблюдении всех проектных требований. Какого-либо воздействия на миграционные пути животных при проведении работ не будет. |
| ### 15 | Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости*: |
|  | Трансграничное воздействие намечаемой деятельности исключается ввиду значительного удаления места осуществления намечаемой деятельности от сопредельных с Республикой Казахстан государств. |
| ### 16 | Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий*: |
|  | Намечаемая деятельность будет осуществляться с выполнением всех требований по охране окружающей среды. Мероприятия по охране атмосферного воздуха: - применение технически исправных машин и механизмов; - вывоз мусора в специально отведенные места; - гидрообеспыливание технологических дорог в теплое время года. Мероприятия по охране водных ресурсов: - сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в существующую канализацию; - контроль за техническим состоянием транспорта по избежание проливов ГСМ; - упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов; - использование готовых изделий и материалов; - не допускать утечек воды из системы водоснабжения. Мероприятия по снижению аварийных ситуаций: - регулярные инструктажи по технике безопасности. - соблюдение правил техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. Мероприятия по обращению с отходами: - осуществление системы раздельного сбора отходов с последующей утилизацией производственных отходов, сбор каждого вида отхода в специально отведенном месте; - заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз отходов. - соблюдение правил безопасности при обращении с отходами. Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и животного мира: - проведение мероприятий по восстановлению нарушенных участков; - озеленение территории; - сооружение к местам проведения работ подъездных дорог, запрет езды по бездорожью и несанкционированным дорогам; - для перевозки строительных грузов в максимальной степени использовать существующую дорожную сеть; - обеспечение регулярной уборки территории и уборку мусора; - заправка строительной техники в специально организованных местах; - поддержание чистоты и порядка на площадке; - не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на рельеф. Мероприятия по снижению социальных воздействий: - проведение разъяснительной работы среди местного населения, направленной на уменьшение негативных ожиданий с точки зрения изменений экологической ситуации в результате работ по строительству; - обеспечение доступа общественности к информации о текущем состоянии окружающей среды, ее соответствии экологическим нормативам, результатам мониторинга; - использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг. В результате осуществления предлагаемых природоохранных мероприятий при эксплуатации объекта будут стабилизированы нормативные санитарно-гигиенические условия для проживания населения в районах, прилегающих к территории предприятия. |
| ### 17 | Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта)*: |
|  | ### ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь)» является действующим предприятием. Намечаемая деятельность по переработке медно-молибденовых и каолинизированных руд месторождения Бозшаколь соответствует современным подходам и является оптимальной с экономической и экологической точки зрения. Альтернативные пути достижения целей указанной намечаемой деятельности отсутствуют. |