Ответы на мотивированный отказ №KZ20VVX00345455 от 27.12.2024 г.

| № п/п | Замечание | Пояснение/ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект отчета о воздействии оформляется в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция). | Отчет о возможных воздействиях разработан на основании статьи 72 «Экологического Кодекса Республики Казахстан» и Приложения 2 Инструкции, также с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду. |
| 2 | При реализации необходимо учесть требования п. 6 ст. 50 Экологического Кодекса (далее– Кодекс): «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств» | При разработке Отчета о возможных воздействиях учтены требования п.6 статьи 50 Экологического Кодекса |
| 3 | Согласно пп. 8 п. 1 Инструкции, а также в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ40VWF00202556 от 14.08.2024 г необходимо предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия. | В Отчете о возможных воздействиях представлены данные сведения. - воздействие на воды (раздел 5.5 - стр.66-76); - воздействие на атмосферный воздух (раздел 5.6 – стр.76-87); - воздействие на почвы (раздел 5.3 – стр. 64-66); - воздействие на недра (раздел 5.4 – стр. 66); - физические воздействие на окружающую среду (раздел 6 – стр. 90-93) |
| 3.1 | В ЗНД, в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ40VWF00202556 от 14.08.2024 г, Проекте отчета о воздействии не указывается источник производственного и технологического водоснабжения– (оз. Балхаш ?) | Источником производственного и технологического водоснабжения послужит привозная вода на договорной основе с компанией КГП «Балхаш Су» акимата г.Балхаш. данные сведения добавлены в Отчет. (стр.66, 70) Также для рационального водопользования проектом предусмотрено оборотное повторное использование воды на производственные нужды. |
| 3.2 | Необходимо в соответствии со ст. 207 Кодекса источник эмиссий (ист 6001 загрузка извести в приемный бункер) оснастить очистными установками. | Проектом предусмотрена система аспирации ПУ-1, включающая очистку запыленного воздуха в приемном бункере извести, при этом источник 6001 также учтен как неорганизованный, в связи с тем, что в процессе загрузки извести самосвалом, в атмосферу поступают небольшое количество пыли, которое не может быть уловлено на 100 %. Изначально известь на предприятие будет поступать ж/д транспортом. (стр. 82) |
| 3.3 | В ЗНД, в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ40VWF00202556 от 14.08.2024 г, Проекте отчета о воздействии не указаны эмиссии сбросов загрязняющих веществ, отводимых вместе со сточными водами (технологические сточные воды) в пруды-накопители (раздел 1.3.2, 1.3.4, 1.6.5, 5.5.1.2) | В Отчете внесены поправки разночтения касательно «пруда накопителя». По факту это емкость-накопитель технической оборотной воды. Емкость-накопитель технической оборотной воды предназначены для сбора и подачи оборотной воды к производственному оборудованию. Емкость-накопитель представляет собой железобетонный резервуар с объемом V= 2050 м3, длиной L= 42 м, шириной 7 м, глубиной 7 м. (полностью герметичная емкость). На основании вышесказанного сбросы производственных стоков отсутствуют. (стр.41, 62, 147) |
| 3.4 | Необходимо указать виды и количество стоков, м3/год (хоз-бытовые, производственные, включая технологические, ливневые и атмосферные), а также методы, способы и места утилизации с учетом требований экологического законодательства, Водного Кодекса. | Данные сведения указаны в разделе 5.5.1.2 (стр.70-74) |
| 3.5 | В ЗНД, в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ40VWF00202556 от 14.08.2024 г, Проекте отчета о воздействии не указаны конструктивные характеристики (размеры, емкость и др. данные) пруда накопителя. | По факту пруд-накопитель не предусмотрен в проектных материалах, некорректность исправлена в Отчете. Для оборотного водоснабжения предусмотрена емкость-накопитель представляет собой железобетонный резервуар с объемом V= 2050 м3, длиной L= 42 м, шириной 7 м, глубиной 7 м (полностью герметичная емкость). (стр.70) |
| 3.6 | В ЗНД, в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ40VWF00202556 от 14.08.2024 г, Проекте отчета о воздействии не указаны данные о наличии противофильтрационного экрана пруда-накопителя согласно п. 4 ст. 222 Кодекса | В связи с тем, что пруд-накопитель отсутствует, необходимость данных о наличии противофильтрационного экрана пруда-накопителя исключена. В проекте Отчет приведены сведения об использовании емкость-накопителя, которая представляет собой железобетонный резервуар с объемом V= 2050 м3, длиной L= 42 м, шириной 7 м, глубиной 7 м (полностью герметичная емкость). (стр.70) |
| 3.7 | В соответствии с п. 10 ст. 222 Кодекса запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горнометаллургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения. Необходимо предусмотреть очистные сооружения при сбросе сточных вод в пруд-накопитель. Кроме того, ливневые, талые стоки с территории промплощадки необходимо направлять на очистные сооружения | В проектных материалах не предусмотрено строительство пруда-испарителя, а используется герметичная емкость-накопитель, соответственно нет необходимости приводить сведения о сбросах сточных вод. В то же время имеется информация о том, что ливневые и талые воды проходят очистку и повторно используются на производственные нужды. Данные сведения указаны в Отчете. (стр.73) |
| 3.8 | Необходимо исключить нормирование источника эмиссий– «сдувание пыли с хвостохранилища». На основании вышеизложенного необходимо проведение повторного проведения сферы охвата намечаемой деятельности согласно ст. 71, п.4 ст. 72 Кодекса, п. 26 Инструкции. | Источник выделения «сдувание с поверхности хвостохранилища» исключен. Хвостохранилище будет укрыто, пыление отсутствует. (стр.48) |
| 4 | Необходимо представить климатические и метеорологические характеристики рассматриваемого района в соответствии с данными РГП «Казгидромет» (не по данным СП РК 2.04-01- 2017 «Строительная климатология»). | В Отчете представлены наиболее важные метеорологические характеристики и коэффициенты, необходимые для определения условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере согласно актуальным данным РГП «Казгидромет». Также представлены данные по климату согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». (стр.76) |
| 5 | Согласно п. 4 ст. 358 Кодекса запрещаются смешивание или совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися отходами горнодобывающей промышленности, а также смешивание или совместное складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности, если это прямо не предусмотрено условиями экологического разрешения. | Совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися отходами горнодобывающей промышленности, а также смешивание или совместное складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности проектом исключено. |
| 6 | При проектировании и эксплуатации хвостохранилища необходимо учесть требования ст. 359 «Требования к проектированию, строительству и эксплуатации объектов складирования отходов» Кодекса. | Проектом учтены требования статьи 359 ЭК. (стр.48) |
| 7 | В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее–Инструкция) в Проекте отчета необходимо указать возможные варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В ЗНД, в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ40VWF00202556 от 14.08.2024 г, Проекте отчета о воздействии не указывается источник производственного и технологического водоснабжения | В Отчете о возможных воздействиях указаны сведения о вариантах осуществления деятельности и возможного воздействия на окружающую среду. (стр.60) Источником производственного и технологического водоснабжения послужит привозная вода на договорной основе с компанией КГП «Балхаш Су» акимата г.Балхаш.(стр.66,70) |
| 8 | Согласно п. 9 «Санитарно-эпидемиологические требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2), СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности); установленная (окончательная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров. В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. Необходимо установление предварительной санитарно-защитной зоны для намечаемой деятельности. | На данном этапе в проекте Отчет данные требования соблюдены и для проектируемой фабрики устанавливается расчетная СЗЗ размером 500 от территории промышленной площадки. Объект относится ко II классу опасности. В соответствии с п.12 пп.1 «гидрошахты и обогатительные фабрики с мокрым процессом обогащения» раздела 3 приложения 1 к СП Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека. В Отчете представлены данные сведения, обзорная карта с границей расчетной санитарно-защитной зоны представлена на рисунке 3 Отчета. В последующем будет разработан проект СЗЗ и получено соответствующее заключение. (стр.6, 87) |
| 9 | В соответствии со ст. 182 Кодекса необходимо осуществлять производственный контроль уровня загрязнения атмосферы при штатной работе оборудования и в периоды НМУ с учетом фоновых концентраций на границе СЗЗ, области воздействия, контрольных точках (постах). Уровень загрязнения окружающей среды при эксплуатации объектов оценивать в сравнении с текущим (базовым) состоянием компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, земель, почвенного покрова, подземных вод, включая местообитания видов животных и птиц) на рассматриваемой территории, взятых до начала проведения намечаемой деятельности с учетом состава руды, используемых реагентов и других материалов. Проектом необходимо предусмотреть мониторинг паров синильной кислоты (по рекомендациям института ТОО «ВНИИЦВЕТМЕТ»), цианидов в атмосферном воздухе, почвенных ресурсах и подземных водах (в районе расположения прудов, хвостохранилища). В процессе мониторинг подземных и поверхностных вод необходимо осуществлять контроль за такими загрязняющими веществами как взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты, сульфиды, цианиды и др. Разработать программу производственного экологического контроля с организацией инструментального контроля на всех организованных источниках. Разработать карту расположения постов наблюдений контроля за атмосферным воздухом, почвенными ресурсами и подземными водами, а также организацию экоплощадок для мониторинга состояния растительного и животного мира и включить в ПЭК. Кроме того, необходимо указать расстояние до водных объектов, а также расположение территории проектируемых работ относительно водоохранных зон и полос. Необходимо предоставить карту территории (участков) с указанием расстояния от ближайшей точки участка проведения работ до водных объектов. | Программа производственная экологического контроля будет разработана на следующем этапе получения экологического разрешения на воздействие. Предложения по организации ПЭК представлены в разделе 11 Отчета. (стр.113) Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, организации экологического мониторинга почв представлены в разделе 11. На рисунке 6 представлена карта-схема расположения контрольных точек. На рисунке 6 представлена карта-схема с расположением точек отбора проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ Для проведения мониторинга воздействия деятельности предприятия на загрязнение атмосферного воздуха необходимо заключить договор с аккредитованной лабораторией. Более подробные сведения будут указаны в программе производственного экологического контроля. Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики производительностью 180 000 т руды в год» был направлен на согласование в "Балхаш Алакольскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК. Согласование представлено в приложении Н к Отчету. |
| 10 | В соответствии с п. 32 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее Приложение 2 к Инструкции) необходимо проведение послепроектного анализа в процессе реализации намечаемой деятельности с выполнением оценки возможных существенных воздействий. | Сведения о послепроектном анализе представлены в разделе 12 Отчета. (стр.118) |
| 11 | Согласно ст. 210 Экологического кодекса Республики Казахстан в периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха в городских и иных населенных пунктах, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, обязаны соблюдать временно введенные местным исполнительным органом соответствующей административно- территориальной единицы требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации. | В период эксплуатации намечаемой деятельности валовые выбросы составят всего 31 тонну в год, что является незначительным выбросов в атмосферу, к тому же предприятие находится за пределами населенных пунктов на значительном расстоянии от них и не окажет значительного загрязнения атмосферного воздуха. К тому же прогнозирование НМУ в районе расположения фабрики ГРП «Казгидромет» не осуществляется. (стр. 107-108) |
| 12 | Предусмотреть мониторинг за компонентами окружающей среды, а также мониторинг за РМ-2,5 и РМ-10, а также согласно пп.14 п.1 перечня загрязняющих веществ, эмиссии РМ-2,5 и РМ-10 подлежат экологическому нормированию, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года №212. При расчете выбросов РМ-2,5 и РМ-10 учесть рекомендации по оценки степени опасности мелкодисперсных пылевых частиц воздуха. 16 Oct 2014 УДК 661.665.628:511 Б.А. Неменко, А.Д. Илиясова, Г.А. Арынова. Казахский национальный медицинский университет им. С.Д . Асфендиярова. Также, необходимо предусмотреть увеличение количества гидронаблюдательных скважин– фоновую (выше потока грунтовых вод), скважины (расположенные ниже потока грунтовых вод). Необходимо предусмотреть организацию системы гидронаблюдательных скважин в районе расположения прудов, хвостохранилища | В составе выбросов загрязняющих веществ намечаемой деятельности содержаться 2902 - Взвешенные частицы, 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас ), 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит). Программой ПЭК при подаче материалов на получение Экологического разрешения на воздействие будет рассмотрен вопрос необходимости выполнения контроля за подземными водами. |
| 13 | В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо предусмотреть следующее: – исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ, а также в период пересыпки материалов, сырья и др. – организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей – организация а/дорог для транспортировки руды, оборудования, отходов, и др. грузов вне населенных пунктов; – исключения выбросов углеводородов предусмотреть при наливе углеводородов (нефти, ГСМ и др) в резервуары и автоцистерны методом «под слой», а также оснащение резервуаров газо-уравнительной системой в соответствии с п. 74, 75 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утв. Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года №286. | Данные мероприятия предусмотрены и представлены в разделе 9 Отчета. |
| 14 | Согласно п. 88 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности, утвержд приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №345 местные вентиляционные системы, удаляющие вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности, должны быть сблокированы с пусковым устройством технологического оборудования, включаются одновременно с включением оборудования и выключаются не ранее чем через 3 минуты после прекращения работы на этом оборудовании. Местные вытяжные установки, не сблокированные с технологическим оборудованием, включаются за 3-5 минут до начала работы технологического оборудования и выключаются через 3-5 минут после окончания работы. Необходимо предусмотреть указанные требования. | Требования предусмотрены в Отчете на стр.107 |
| 15 | Необходимо соблюдать требования п. 137 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности, утвержд. приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №345– на случай прорыва кислоты и кислой воды через сальники центробежных насосов, под сальниками устанавливают поддоны или лотки с отводами, выполненные из коррозионностойких материалов. Сбор загрязненных стоков осуществляется в приемные сборники (зумпфы). Кроме того, необходимо предусмотреть аварийные резервуары для сбора химических жидкостей на случай аварийных ситуаций | Данные требования учтены в проекте и в Отчете.(стр.110) |
| 16 | Строительство и обустройство повлечёт строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду. Необходимо предусмотреть строительство линий электроснабжения (ЛЭП) с птицезащитными устройствами ввиду возможного залета и обитания птиц в соответствии со ст. 246 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекса). Кроме того, на рассматриваемой территории встречаются краснокнижные виды животных и птиц. В соответствии со ст. 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. Согласно п. 1 ст. 12 Закона деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного. Также согласно пп. 1 п. 3 ст. 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в п. 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований пп. 5 п. 2 ст. 12 Закона. Необходимо определить участки с местообитанием краснокнижных животных и растений в целях исключения ведения строительных работ. Разработать мероприятия по сохранению местообитания и популяции этих видов с компенсацией потерь по биоразнообразию в соответствии с п. 2 ст. 240, п. 2 ст 241 Кодекса, на основании п. 13 Приложения 2 Инструкции. Кроме того, осуществлять мониторинг и контроль за состоянием компонентов окружающей среды, включая местообитания краснокнижных видов животных и птиц с организацией экоплощадок. Определить участки с местообитанием и произрастанием краснокнижных видов флоры и фауны в целях исключения ведения строительных работ. Разработать мероприятия по сохранению местообитания и популяции с компенсацией потерь по биоразнообразию. Осуществлять мониторинг и контроль за состоянием местообитания краснокнижных видов животных и птиц, а также растений. Также необходимо проведение: – необходимо проведение экспертной оценки флоры и фауны на территории намечаемой деятельности – в случае обнаружения редких видов на территории намечаемой деятельности приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом уполномоченному органу и предусмотреть мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов фауны; – пересадка редких и охраняемых видов растений в случае их обнаружения, по решению уполномоченного органа; - в случае произрастания видов растений, занесенных в Красную Книгу РК, необходимо провести выкопку подземных частей растений (в случае их обнаружения) тюльпана двухцветкового, прострела раскрытого, адониса волжского, шампиньона табличный, тюльпана Шренка, лилии кудреватой, прострела раскрытого, пиона степного, волчеягодника алтайского и др. для пересадки либо в специально организованный питомник (все эти виды являются декоративными и ценными лекарственными) либо для пересадки в подходящие биотопы на близ лежащие участки, которые входят в границы землеотвода, но не будут затронуты строительными работами. – предварительный сбор семян с тех особей редких видов, которые будут уничтожены при строительстве, с дальнейшим посевом их на подходящих участках либо передачей на хранение, обмен либо для выращивания и изучения в фонды Института ботаники и фитоинтродукции и его филиалы Институт биологии и биотехнологии растений; - использовать семена при рекультивации участка после окончания работ; | Мероприятие по строительству линий электроснабжения (ЛЭП) с птицезащитными устройствами предусмотрено, представлено в разделе 9.4 Отчета. По данным РГКП «ПО Охотзоопром» (исх.№ 13-12/1550 от 16.10.2024 года) на территории расположения намечаемой деятельности места обитания и пути миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных не отмечены. Письмо представлено в приложении Д Отчета. |
| 17 | Необходимо исключить риск наложения территории объекта на особо охраняемые природные территории. | По данным областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу. Проектируемый участок к землям государственного лесного фонда и к особо охраняемым природным территориям не относится. По сообщению РГКП «ПО Охотзоопром» (исх.№ 13-12/1550 от 16.10.2024 года) на указанной территории места обитания и пути миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных не отмечены. Сведения о произрастании на проектируемом участке редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений в Инспекции отсутствуют. Письмо представлено в приложении Д Отчета. |
|  | Водные ресурсы |  |
| 18 | Необходимо соблюдать требования ст. 66, п. 5 ст. 90, п.2 ст. 120 Водного Кодекса Республики Казахстан | Требования ст. 66, п. 5 ст. 90, п.2 ст. 120 Водного Кодекса Республики Казахстан соблюдены.(стр. 66) |
| 19 | Согласно п. 9 ст. 222 Кодекса операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. Необходимо предусмотреть очистку и повторное использование буровых растворов. | С целью рационального использования водных ресурсов и сбережения окружающей среды проектом предусмотрена локальная система оборотного водоснабжения для технического процесса. (стр. 71) Буровые растворы не используются. |
| 20 | В случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со статьей 66 Водного Кодекса РК. | Для производственных и технологических нужд будет использоваться привозная вода. Источником производственного технологического водоснабжения послужит привозная вода на договорной основе с компанией КГП «Балхаш Су» акимата г.Балхаш. Доставка воды на производственные нужды осуществляется с помощью специализированной машины. Для хозбытовых нужд будет использование привозной воды. Разрешение на спецводопользование не требуется. (стр.66-67) |
| 21 | Не указана информация относительно наличия или отсутствия ближайшего месторождения подземных вод. | В районе расположения проектируемых объектов источники подземных вод отсутствуют. (стр.66) Письмо подтверждение приложено к проекту |
| 22 | Необходимо приложить водный баланс ЗИФ с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения. В представленной табличной форме, водохозяйственном балансе указать объемы технологической воды, воды, используемой для пылеподавления и др., объем водооборотной воды. В соответствии с ст. 222 Кодекса необходимо предусмотреть противофильтрационную конструкцию пруда-накопителя, обеспечивающую гидроизоляцию и защиту компонентов окружающей среды (почвенных ресурсов, подземных вод, растительного мира, атмосферного воздуха). | Баланс представлен в таблице 5.2 Отчета. Емкость-накопитель представляет собой железобетонный резервуар. |
| 23 | Необходимо предусмотреть гидрогеологические исследования в программе производственно-экологического контроля с целью установления основных гидрогеологических параметров водоносных горизонтов в районе расположения проектируемых объектов, представить анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод с обоснованием мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения. | Гидрогеологические исследования будут представлены в программе производственного экологического контроля на следующем этапе при получении экологического разрешения на воздействие. Программой ПЭК при подаче материалов на получение Экологического разрешения на воздействие будет рассмотрен вопрос необходимости выполнения контроля за подземными водами. |
| 24 | Согласно п. 2 статьи 216 Экологического Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается. В целях предотвращения попадания биологических отходов в подземные воды, необходимо предусмотреть и использовать биотуалеты. Необходимо предусмотреть проектирование септиков с гидроизоляцией в виде геопленки или полностью герметичной емкости, с целью исключения попадания в подземные горизонты в рамках соблюдения пп.11 ст.72 Водного Кодекса, а также соблюдения требования п.3 ст. 92-4 Водного кодекса. | Данные сведения учтены при разработке проекта и Отчета. (стр.56) |
| 25 | Для хвостохранилищ необходимо придерживаться рекомендаций института ТОО «ВНИИЦВЕТМЕТ», основанное на расчетах запаса устойчивости (по Куст) ограждающих дам, которое включает ряд мероприятий устройство водонепроницаемого экрана на верховом откосе дамбы из геомембраны, устройство 2-ой ограждающей дамбы и др. Кроме того, необходимо предусмотреть аварийный пруд для перехвата больших стоков жидкой фазы хвостов при авариях (разрушение дамбы, переполнение хвостохранилища и др.) в целях исключения попадания их в поверхностные водные объекты. | Данные рекомендации учтены при разработке проекта и Отчета. (стр. 48) |
| 26 | Операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению ст. 222 Кодекса | Повторное использование воды предусмотрено в проекте и в Отчете. (стр.41) |
|  | Отходы |  |
| 27 | В случае наличия опасных отходов в соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Следовательно, необходимо указать какие организации будут привлечены к таким работам и номер лицензии. Необходимо указать мероприятия по охране и предотварещния загрязнения объектов окружающей среды при организации породных отвалов как мест захоронения опасных отходов (шлам рабочих растворов, порода выщелоченная, кек), включая оборудование изолирующего покрытия, водоотводных каналов и др. мер. Также необходимо указать месторасположение, количественные и качественные характеристики этих объектов. | В период непосредственно эксплуатации проектируемых объектов предприятие будет выбирать и заключить договор с компанией, имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности (утилизация опасных видов отходов.) (Приложено гарантийное письмо). Мероприятие по оборудованию хвостохранилища описано в разделе 1.6.7 Отчета. |
| 28 | В соответствии со ст. 327 Кодекса необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов согласно ст. 329, п.1 ст. 358 Кодекса. Кроме того, согласно п.3 ст. 359 Кодекса оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. | Данные мероприятия предусмотрены. (стр.113) |
| 29 | Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. | В разделе 7 подробно описаны сведению по отходам на период строительства и эксплуатации. В таблицах 7.1, 7.2 представлен Перечень, краткая характеристика отходов и мероприятия по устранению вредного воздействия их на окружающую среду в период строительства и эксплуатации. И присвоены коды всех видов отходов в соответствии с Классификатором. |
| 30 | Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта с разделением их на строительство и эксплуатации намечаемой деятельности, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации). Вместе с тем, в соответствии со ст. 338 Кодекса и с Классификатором отходов, утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 необходимо указать класс опасности отходов (опасный, неопасный, зеркальные отходы). Не представлены виды отходы, размещаемые на полигонах, отвалах согласно ст. 41, 320 Кодекса. | В разделе 7 подробно описаны сведению по отходам на период строительства и эксплуатации. В таблицах 7.1, 7.2 представлен Перечень, краткая характеристика отходов и мероприятия по устранению вредного воздействия их на окружающую среду в период строительства и эксплуатации. И присвоены коды всех видов отходов в соответствии с Классификатором. |
| 31 | Необходимо учесть требования п. 23 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020 (далее– СаНПиН) при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. | Мероприятие предусмотрено, представлено в разделе 9.1 Отчета. (стр.114) |
| 32 | Согласно П.46 СаНПиН не допускается размещение хвостохранилищ в местах простирания поверхностных водоносных горизонтов, являющихся источниками водоснабжения, в непосредственной близости (менее 1000 м) от самого ближнего края крупных рек и озер, имеющих народнохозяйственное значение, а также городов с населением более 50 тысяч человек с перспективой дальнейшего развития (в соответствии с размером СЗЗ). | Расположение хвостохранилища соответствует данным требованиям. |
| 33 | Необходимо провести работы по рекультивации, соблюдая их этапность (технологический, биологический), сроки проведения работ. В соответствии со ст. 238 Кодекса необходимо провести работы по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования, включая период мелиорации. | Требования статьи 238 ЭК учтены. (стр. 154-155) |
| 34 | Согласно п. 5 Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности, утвержд. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года №482 не допускается смешивание отходов, подвергнутые раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами. | Требований к раздельному сбору отходов учтены в Отчете. |
| 35 | Согласно ст. 364 Кодекса, необходимо создание ликвидационного фонда, созданного для рекультивации нарушенных земель и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия хвостохранилища | В случае ликвидации объекта компоненты окружающей среды, подверженные воздействию намечаемой деятельности будут полностью восстановлены. Согласно ст. 364 Кодекса до начала эксплуатации объекта необходимо обеспечить наличие соответствующего финансового обеспечения – ликвидационный фонд. Ликвидация намечаемой деятельности рабочим проектом не предусматривается, а рассмотрена отдельными проектными материалами. (стр.116) |
| 36 | Согласно ст. 356 Кодекса, необходимо создание ликвидационного фонда, созданного для закрытия хвостохранилища, рекультивации нарушенных земель и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона. | В случае ликвидации объекта компоненты окружающей среды, подверженные воздействию намечаемой деятельности будут полностью восстановлены. Согласно ст. 364 Кодекса до начала эксплуатации объекта необходимо обеспечить наличие соответствующего финансового обеспечения – ликвидационный фонд. Ликвидация намечаемой деятельности рабочим проектом не предусматривается, а рассмотрена отдельными проектными материалами.(стр.116) |
| 37 | Предусмотреть мероприятия по посадке зеленых насаждений согласно требованию приложения 3 Кодекса. Согласно п.50 Параграфа 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2), СЗЗ для объектов I классов опасности максимальное озеленение предусматривает– не менее 40% площади, с обязательной организацией полосы древеснокустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия. | Сведения по озеленению представлены в разделе 5.3.1. Проектом предусмотрено озеленение территории СЗЗ фабрики и хвостохранилища. Более подробная информация по озеленению будет представлена в проекте обоснования расчетной санитарно-защитной зоны на следующем этапе получения экологического разрешения на воздействие. |
| 38 | Необходимо указать информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений и др. в соответствии с п. 11 Приложения 2 Инструкции. | Сведения об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений и др. Представлены в разделе 8 Отчета. (стр.103) |
| 39 | В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду. | Учтено |
| 40 | Согласно п.7 Правил проведения общественных слушаний, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года №286, общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию более чем одной административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административнотерриториальной единицы. | Общественные слушания по намечаемой деятельности успешно проведены в г. Сарканд, так как объект административно подчиняется Сарканскому району, а не к определенному сельскому округу. Кроме того п.Лесы расположенный в 100 км, не будет подвержен какому-либо воздействию от производственной деятельности предприятия. |
| 41 | Общественные слушания проведены в нарушении требований Правил проведения общественных слушаний утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года №286. Общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию одной и более административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административно-территориальной единицы, в том числе: 1) в каждой области, городе республиканского значения и столице, если затронута территория всей республики; 2) в каждой области, городе республиканского значения и (или) столице, если затронута территория нескольких областей, городов республиканского значения и (или) столицы; 3) в каждом районе, если затронута территория нескольких районов; 4) в каждом селе (сельском округе), поселке, городе областного и районного значения, если затронута территория нескольких сел (сельских округов), поселков, городов областного и районного значения. В случае, если в районе намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию населенных пунктов, общественные слушания проводятся на территории ближайшего населенного пункта к объекту намечаемой деятельности данного района. Общественные слушания проведены в городе Сарканд, который находится на расстоянии более 200 км от проектируемой фабрики. При этом, в Саркандском районе области Жетису имеются населенные пункты (Лепси (100 км), Ульги (70 км) и др.) которые расположены ближе к объекту (ЗИФ). С учетом замечаний Сводной таблицы и в виду того, что представленные в ЗНД сведения неполные, необходимо согласно п. 1 ст. 71 Кодекса повторное определение степени детализации и видов информации, которая должна быть собрана и изучена в ходе оценки воздействия на окружающую среду, методов исследований и порядка предоставления такой информации в отчете о возможных воздействиях | Общественные слушания по намечаемой деятельности успешно проведены в г. Сарканд, так как объект административно подчиняется Сарканскому району, а не к определенному сельскому округу. Кроме того п.Лесы расположенный в 100 км, не будет подвержен какому-либо воздействию от производственной деятельности предприятия. |
| 42 | Согласно п. 10 ст. 72 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее Кодекс) была представлена Сводная таблица замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности (далее – Сводная таблица). Однако проект отчета о воздействии не был доработан и не был представлен на рассмотрение Комитета. | Проект Отчет о воздействии доработан в соответствии с представленной Сводной таблицы замечаний и предложений и представлен на рассмотрение в Комитет. |
| 43 | В соответствии с п. 1 ст. 76 Кодекса при наличии замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях уполномоченный орган в области охраны окружающей среды направляет такие замечания инициатору в течение семнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такие замечания должны быть устранены инициатором в течение пяти рабочих дней со дня направления замечаний | Замечание принято. |