Третий Мотивированный отказ от Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № KZ21VWF00312120 от 13.03.2025 г.

| № п/п | Мотивированное замечание | Ответ на Мотивированное замечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.8 пп.7 – не указаны риски истощения используемых природных ресурсов (такие как подземные воды, поверхностные воды, нарушение почвенных ресурсов и растительности) при реализации намечаемой деятельности. | Замечание принято. п.8 пп.7 дополнен следующей информацией: «Под истощением вод следует понимать как недопустимое сокращение их запасов в пределах определенной территории (для подземных вод) или уменьшение минимально допустимого стока (для поверхностных вод). Согласно письмам АО «Национальная геологическая служба» №001/3097 от 11.09.2024 г. и №ПР-5675 от 18.10.2024 г. на рассматриваемых земельных участках под объекты намечаемой деятельности отсутствуют месторождения подземных вод, состоящих на Государственном учете РК (см. Приложение 8). На период проведения СМР и эксплуатации производственных объектов предприятия (ГМЦ и ШН) изъятие и забор подземных и поверхностных вод не предусматривается. Производственные объекты ГМЦ размещены за пределами водоохранной зоны (500 м) и полосы (35 м) озера Карабидайык, шламонакопитель - за пределами водоохранных зон (211-300 м) и полос (50 м) водоемов №№1,3,5 (для водоемов №№2,4 сорового типа водоохранные зоны и полосы не устанавливаются в связи с особенностями гидрологического режима; соры как правило не имеют постоянной береговой линии, т.к. уровень воды в нем очень сильно зависит от времени года и погодных условий, что делает не возможным определить точную границу для установления водоохранных зон и полос) (см. Приложение 11). В Отчете о возможных воздействиях будут в полной мере предусмотрены мероприятия по защите подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения, а также система мониторинга с обустройством наблюдательных скважин. До начала строительства сооружений на участке шламонакопителя выполняется снятие ПРС толщиной 0,3 м (уточняется в процессе разработки проектной документации) с хранением его в пределах предполагаемого земельного участка и последующим использованием при рекультивации нарушенных земель. После окончания эксплуатации производственных объектов предприятия, участки подлежат обязательному восстановлению – рекультивации с учетом почвенно-мелиоративных изысканий. Работы по рекультивации будут рассматриваться в составе отдельного проекта. В Отчете о возможных воздействиях будут в полной мере предусмотрены мероприятия по защите почвенных ресурсов от загрязнения и деградации, а также система мониторинга с организацией точек отбора проб почвы. Использование растительных ресурсов района при реализации проектных решений не предусматривается. Проведено комиссионное обследование на наличие зеленых насаждений на участках предполагаемого строительства (комбинат и подъездная А/Д, технологические сети (связующая дорога), шламонакопитель) с участием специалистов ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодар» совместно с главным экологом ТОО «Ертис гидрометаллургический комбинат». Акты обследования на наличие и отсутствие зелёных насаждений, попадающих под площадку строительства (приложение 2): - №ЗТ-2024-04565122 от 16.07.2024г. (ЗН на участке ГМЦ и подъездной дороги отсутствуют); - №ЗТ-2024-05558783 от 16.10.2024г. (ЗН на участке технологических сетей имеются); - №ЗТ-2025-00125311 от 27.01.2025г. (ЗН на участке ШН отсутствуют). Для безопасного производства строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации производства предусматривается выкорчевка или пересадка порядка 500 шт., лох серебристый только на ЗУ под технологические сети (на ЗУ под комбинат, шламонакопитель, подъездную дорогу зеленые насаждения отсутствуют). Предусматривается компенсационная посадка зеленых насаждений в размере 5000 штук (1:10) взамен, выкорчеванных на участке строительства, с учетом мероприятий по содержанию и защите саженцев. В Отчете о возможных воздействиях будут в полной мере предусмотрены мероприятия по охране растительности. Исходя из вышесказанного, риски истощения природных ресурсов при реализации намечаемой деятельности будут исключены». |
| 2 | п.9 – намечаемой деятельностью предусмотрено переработка высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов, в которых золото находится в тесной ассоциации с сульфидными минералами, чаще всего с арсенопиритом и пиритом. При переработке в атмосферу будут выбрасываться эмиссии диоксида серы, сероводорода, по которым наблюдается превышения. Необходимо ЗНД дополнить информацией по предусмотренным мероприятиям (газоочистке) по снижению выбросов диоксида серы в период эксплуатации комбината. | В «упорных» рудах и концентратах золото находится в тесной ассоциации с арсенопиритом и пиритом. Такое золото плохо извлекается цианированием даже после сверхтонкого измельчения руды. На ЕГМК для высвобождения золота для последующего извлечения цианированием не будет использоваться обжиг. Предусматривается использование гидрометаллургической технологии РОХ (Pressure OXidation) – автоклавное окисление в водной среде – один из проверенных гидрометаллургических методов разрушения сульфидных минералов кислородом при высоких температурах и давлениях. Использование пирометаллургических методов для переработки высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов с использованием обжига и плавки при высоких температурах не предусматривается, эмиссии диоксида серы и сероводорода в технологическом процессе минимальны и не являются специфическими/маркерными веществами для гидрометаллургического процесса извлечения золота, заключающегося в автоклавном окислении исходных концентратов с последующим сорбционным выщелачиванием. Представленные в Заявлении о намечаемой деятельности ожидаемые выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации комбината (198,623617 т/год) заявлены с учетом выбросов от автотранспорта. В Заявлении о намечаемой деятельности учтены выбросы SО2 и H2S в количестве 7,85 и 0,00012 т/год при работе котельной на дизельном топливе, автомобильного транспорта, лабораторного оборудования и др. вспомогательного оборудования. При этом, превалирующий объем выбросов SО2 планируется от автомобильного транспорта. Исходя из вышесказанного, суммарный выброс диоксида серы образуется от нескольких источников выбросов, задействованных в производственном процессе. При этом от каждого индивидуального источника на ГМЦ выброс диоксида серы минимальный от общего объема, что является экономически нецелесообразным для установки ПГУ. Выбросы же H2S являются минимальными и не требуют в данном случае дополнительной очистки. При эксплуатации производственных объектов предприятия будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ (в том числе по диоксиду серы и сероводороду) с учетом выбросов от автотранспорта не превысят допустимых уровней ПДК на границе СЗЗ. По данной технологии работает ряд предприятий: «Поргера и Лихир» (Папуа-Новая Гвинея), «Кэмпбелл» (Канада), «Пуэбло-Вьехо» (Доминиканская Республика), «МакРаес» (Новая Зеландия). В России по такому методу с 2012 г. работает «Амурский гидрометаллургический комбинат» и с 2018 г «Покровский ГМК» группы компании «Петропавловск». Для окисления концентрата будет использован семисекционный автоклав горизонтального типа, с рабочим объемом 1108 м³. Автоклав имеет внешний диаметр 5,8 м длину корпуса 50,3 м, оборудован перегородками и механическими перемешивающими устройствами (МПУ). Предварительно подготовленная пульпа вводится в автоклав с помощью двух насосов. Насосы подачи питания - поршневые диафрагмовые насосы двойного действия, специально разработанные для работы против высокого давления автоклава и работающие при высокой температуре и кислотности. Первая секция автоклава имеет удвоенный объем по сравнению с остальными и оснащена двумя агитаторами, что позволяет вести процесс автоклавного окисления в устойчивом тепловом режиме. В других отсеках расположено по одному агитатору. Первые четыре МПУ (отсеки 1, 2 и 3) имеют установленную мощность 350 кВт, остальные четыре МПУ имеют установленную мощность 200 кВт. Приводы, уплотнения и валы МПУ, имеющих одинаковую мощность, стандартизированы и взаимозаменяемы. Корпус автоклава изготовлен из углеродистой стали и плакирован титаном. В качестве окислителя используется газообразный кислород, который получают методом ректификации ожиженного воздуха, подаваемый под каждый импеллер. Основные химические реакции, происходящие в автоклаве: 5FeAsS + 18O2 + 10H2O → 5FeAsO4·2H2O + 5H2SO4; 4FeS2 + 15O2 + 8H2O → 8Fe2O3 + 2H2SO4; 4FeS2 + 15O2 + 6H2O→ 4FeOH(SO4) + 4H2SO4; 4FeS2 + 15O2 + 2H2O → 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4; CaCO3 + H2SO4 → CaSO4(a) + H2O + CO2; C + O2 → CO2 Время пребывания пульпы в автоклаве около 6 ч. Рабочая температура 240 °C. Рабочее давление автоклава около 4,3 МПа. Следует отметить, что гидротермальные условия, характерные для РОХ процесса способствуют превращению мышьяка в крупнокристаллический нетоксичный продукт - устойчивые формы арсенатов железа (III), в минералогии называемом скородитом. Он представляет собой вещество, характеризующееся очень низкой растворимостью (Zuh, Y. & Merkel B. (2001): The dissolution and Solubility of Scorodite, FeAsO4∙2H2O.–Wiss.Mitt.InstGeol.TUBAF,Vol.18,72—87). Образование скородита используется в мировой практике, как один из путей к надежному связыванию мышьяка и выводу его в нетоксичные отходы. Рекомендуемое соотношение между железом и мышьяком для успешного протекания гидротермального осаждения должно быть больше 3 (Набойченко С.С., Мамяченков С.В., Карелов С.В. Мышьяк в цветной металлургии. Екатеринбург: изд-во УрО РАН, 2004, с.138-142). На практике это условие обеспечено составом перерабатываемых концентратов. Выбранная для ЕГМК гидрометаллургическая технология автоклавного окисления и сорбционного выщелачивания обладает универсальными особенностями, позволяющими работать с сульфидными материалами различного вещественного состава и эффективно перерабатывать высокоуглеродистые дважды упорные сульфидные концентраты различных месторождений с высоким уровнем извлечения, сведя к минимуму воздействие на окружающую среду. Последнее обеспечивается основными особенностями технологического процесса: - Минимальным выбросом оксидов серы и мышьяка. - Высокой степенью окисления S и As в водной среде с образованием, в конечном счете, инертных веществ - гипса CaSO4∙2H2O и скородита FeAsO₄∙2H₂O. - Небольшим расходом цианида для извлечения золота, как следствие практически полного окисления сульфидной серы до сульфатной. - Замкнутой системой водооборота. - Использование тепла, выделяемого в автоклаве, для нужд предприятия. Применяемая технология РОХ (Pressure OXidation) – автоклавное окисление в водной среде – является НДТ согласно Справочнику по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)», утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 1101 (п.3.4.6.10, данная технология описана как жидкофазное автоклавное окисление (РОХ) с высокий технологической эффективностью). |
| 3 | п. 11 – необходимо дополнить объемами отходов, образующимися в процессе выщелачивания концентрата (крад, шлак, золошлак и др.), указать места захоронения, утилизации и (или) их способы восстановления не указан емкостный объем шламохранилища в перспективе при максимальном объеме его заполнения (98 816 070 тонн) к моменту окончания его эксплуатации (после 30 лет). | В процессе цианидного выщелачивания концентрата, окисленного по технологии РОХ, образуется продукт, представляющий собой водоосновную пульпу (шлам), с содержанием твердого (в интервале) 16-21%. Пульпа транспортируется на складирование в шламонакопитель. Другие виды технологических отходов, такие как крад, шлак, золошлак отсутствуют. Емкостной объем шламонакопителя при максимальном объеме заполнения по окончании его эксплуатации будет составлять только 11 783 939 м3. 671 302 тонн в год твердой фазы, т.е. 20 139 060 тонн отходов гидрометаллургической переработки. Указанная цифра заполнения 98 816 070 тонн за 30 лет не соответствует действительности, т.к. часть данного объема относится к оборотной воде, которая постоянно будет возвращаться в производство через установку очистки для минимизации потребления свежей воды. |
| 4 | п.14 – земельный участок расположения ГМЦ, шламохранилища находится в водоохранной зоне – в бассейне озера Карабидайык и других мелких водоемов (6 единиц), самый ближайший из них на расстоянии 120 м. Кроме того, участки смешивания пульп концентратов, сгущения, нейтрализации, кондиционирования пульпы и охлаждения пульпы размещаются на открытых площадках за пределами корпуса ГМЦ. Согласно информации «Отчет полевых исследований водных объектов в районе северной промышленной зоны г. Павлодар. Сентябрь 2024», подготовленного Общественным фондом «Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского в Республике Казахстан» земельный участок (под строительство) и указанные водоемы, связанные между собой подземными водами, расположены на крупном пролетном пути с Индийских зимовок. Вдоль всего пути в период миграций возможны остановки на отдых и кормление большого количества птиц, в том числе редких и исчезающих. Данный пункт необходимо дополнить данными (воздействие на подземные воды, животный мир в процессе эксплуатации участков объектов ГМЦ, шламохранилищ и др. объектов производства). Необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, включая ущерб фауне (лишение мест гнездования редких и исчезающих видов птиц Казахстана). Согласно пп.3 ст.50 Кодекса принцип альтернативности: оценка воздействий должна основываться на обязательном рассмотрении нескольких альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа, включая вариант отказа от их реализации ("нулевой" вариант). Необходимо рассмотреть вопрос переноса намечаемой деятельности с предусмотренного земельного участка ввиду расположения объектов ГМЦ, шламохранилища в водоохранной зоне озера Карабидайык и указанных водоемов, которые являются местами гнездования редких и исчезающих видов птиц Казахстана. | Замечание принято. Расстояние от участка комбината до ближайшего водного объекта (оз.Карабидайык) составляет 143 м. Таким образом, рассматриваемый земельный участок частично расположен в пределах водоохраной зоны и вне водоохранной полосы водного объекта (оз. Карабидайык), однако все производственные объекты ГМЦ (в том числе участки смешивания пульп концентратов, сгущения, нейтрализации, кондиционирования и охлаждения пульпы) расположены за пределами водоохранной зоны оз. Карабидайык. Ширина водоохранной зоны составляет 500 м, ширина водоохранной полосы – 35 м (Постановление акимата Павлодарской области от 10 июня 2024 года №145/2 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области и режима их хозяйственного использования» в приложении 15). На карту-схему, представленную в приложении 11, нанесены водоохранная зона и водоохранная полоса оз. Карабидайык, а также расположение производственных зданий ГМЦ относительно ВЗ и ВП оз. Карабидайык. Следовательно, требования ст.125 Водного кодекса РК соблюдены в полном объеме. Гидрографическая сеть района вокруг участка шламонакопителя представлена рядом мелких водоёмов: - №1 мелководный водоём с многолетним статическим колебанием уровня – на расстоянии около 1,7 км в южном направлении; - №2 мелководный водоём сорового типа - временно пересыхающий водоем на отдельных его участках - с активно развивающимися процессами солончакообразования – на расстоянии около 350 м в южном направлении; - №3 мелководный водоём с эвстатическим колебанием уровня воды с сезонным и годовым характером колебания уровня – на расстоянии около 260 м в северо-восточном направлении; - №4 мелководный водоём сорового типа - временно пересыхающий водоем на отдельных его участках - с активно развивающимися процессами солончакообразования – на расстоянии около 120 м в северном направлении; - №5 мелководный водоём с эвстатическим колебанием уровня воды с сезонным и годовым характером колебания уровня – на расстоянии около 940 м в северо-западном направлении. Накопитель Балкылдак от участка шламонакопителя расположен на расстоянии около 450 м в западном направлении. Обособившаяся историческая часть отстойника Балкылдак, образовавшаяся путем перелива через дамбу расположена на расстоянии около 270 м в западном направлении. В результате проведения научно-исследовательской работы по определению статуса водных объектов Общественным фондом «Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского в Республике Казахстан» разработан «Отчет полевых исследований водных объектов в районе северной промышленной зоны. г. Павлодар. Сентябрь 2024». На основании данного Отчета даны следующие рекомендации: - Для водоемов сорового типа водоохранные зоны и полосы не устанавливаются в связи с особенностями гидрологического режима. Соры как правило не имеют постоянной береговой линии, т.к. уровень воды в нем очень сильно зависит от времени года и погодных условий, что делает невозможным определить точную границу для установления водоохранных зон и полос. К соровому типу относятся водоемы под №№2 и 4 на участке работ. - Для водоемов №№1, 3, 5 при необходимости могут быть установлены водоохранные зоны и полосы. Общественным фондом «Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского в Республике Казахстан» разработан Проект «Установление границ водоохранных зон и полос озер в районе северной промышленной зоны г.Павлодар». Согласно данного Проекта: - для водоема №1 установлена ширина водоохранной зоны 300 м, водоохранной полосы 50 м; - для водоема №3 установлена ширина водоохранной зоны 211-300 м, водоохранной полосы 50 м; - для водоема №5 установлена ширина водоохранной зоны 271-300 м, водоохранной полосы 50 м. Планируется подача и получение заключения от РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», а также получение постановления акимата Павлодарской области «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области и режима их хозяйственного использования». На карту-схему, представленную в приложении 11, нанесены водоохранные зоны и водоохранные полосы водоемов №№1,3,5, а также расположение шламонакопителя относительно ВЗ и ВП данных водоемов. Согласно данной карте-схеме, шламонакопитель расположен за пределами водоохранных зон и полос водоемов №№1,3,5. Следовательно, требования ст.125 Водного кодекса РК соблюдены в полном объеме. Пункт 14 дополнен данными и изложен в следующей редакции: «Согласно п.25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280) возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: - осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов. Данный вид воздействия признается невозможным. При эксплуатации производственных объектов предприятия будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК. - создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ. Данный вид воздействия признается невозможным. В целях сохранения и предотвращения загрязнения почвы предусматриваются следующие мероприятия: - механизированная уборка мусора; - снятие ПРС с хранением его в пределах предполагаемого земельного участка и последующим использованием при рекультивации нарушенных земель; - заправка механизмов на период СМР топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, снабженного специальными наконечниками на наливных шлангах, а также установкой специальных емкостей для спускания в них шлангов во избежание утечки горючего; - автотранспорт оборудуется специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почву и предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами; - все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей; - организация системы сбора, транспортировки и утилизации всех видов отходов (временное хранение отходов в стальных контейнерах или на специальных площадках, с твердым покрытием, с последующим вывозом специализированной организацией); - устройство противофильтрационного экрана шламонакопителя; - организация сети мониторинга за состоянием почвенного покрова на границе СЗЗ ГМЦ и шламонакопителя; после завершения эксплуатации шламонакопителя предусмотрена техническая и биологическая рекультивации территории по специальному отдельному проекту. Согласно письмам АО «Национальная геологическая служба» №001/3097 от 11.09.2024 г. и №ПР-5675 от 18.10.2024 г. на рассматриваемых земельных участках под объекты намечаемой деятельности отсутствуют месторождения подземных вод, состоящих на Государственном учете РК (см. Приложение 8). На период проведения СМР и эксплуатации производственных объектов предприятия (ГМЦ и ШН) изъятие и забор подземных и поверхностных вод не предусматривается. Производственные объекты ГМЦ размещены за пределами водоохранной зоны (500 м) и полосы (35 м) озера Карабидайык, шламонакопитель - за пределами водоохранных зон (211-300 м) и полос (50 м) водоемов №№1,3,5 (для водоемов №№2,4 сорового типа водоохранные зоны и полосы не устанавливаются в связи с особенностями гидрологического режима; соры как правило не имеют постоянной береговой линии, т.к. уровень воды в нем очень сильно зависит от времени года и погодных условий, что делает не возможным определить точную границу для установления водоохранных зон и полос) (см. Приложение 11). Мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя следующее: - организованный сбор ливневых и талых вод с территории ГМЦ и Шламонакопителя и их использование на технологические нужды; - очистка ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях; - отсутствие изъятия и забора подземных и поверхностных вод; - проведение работ за пределами ВЗ и ВП водных объектов; - использование оборотного водоснабжения; - отведение канализационных стоков будет осуществляться по техническим условиям и сетям, полученным от специальной экономической зоны г.Павлодара; - на этапе строительства сбор бытовых сточных вод с площадок ГМЦ и ШН предусматривается в биотуалеты, с последующим вывозом стоков на основании договора со специализированной организацией; - контроль и регулирование баланса воды в шламонакопителе; - устройство противофильтрационного экрана шламонакопителя; - организация наблюдений за воздействием ГТС на окружающую среду; - организация сети мониторинга за состоянием подземных вод с обустройством наблюдательных скважин. - оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции). В результате проведения научно-исследовательской работы по определению статуса водных объектов Общественным фондом «Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского в Республике Казахстан» разработан «Отчет полевых исследований водных объектов в районе северной промышленной зоны. г. Павлодар. Сентябрь 2024» на водоемах №№2,3,5 замечены лебеди-кликуны и чибис. Согласно информации из Отчета, вдоль всего пути в период миграций возможны остановки на отдых и кормление, однако территория Павлодарской области имеет большое количество аналогичных водоемов, которые имеют более благоприятное расположение относительно Северной промышленной зоны г. Павлодар. Кроме того, отмеченные птицы в районе водных объектов предварительно определены как пролетные, мест гнездования не обнаружено. Но для уточнения необходимы дополнительные исследования. В рамках оценки воздействия на окружающую среду в отчете о возможных воздействиях будет рассмотрено влияние намечаемой деятельности на флору и фауну региона в соответствии с инструкцией по организации и проведению экологической оценки. Для предотвращения негативных воздействий на биоразнообразие предусмотрены мероприятия: - установка отпугивателей для птиц на участке шламонакопителя для исключения посадок птиц на поверхность самого шламонакопителя; - профилактика пожаров, ведущих к уничтожению растительности; - экологическое просвещение персонала и местного населения; - устройство временных ограждений строительных площадок и постоянных ограждений на период эксплуатации; - проведение работ строго в границах земельного отвода; - предупреждение случаев браконьерства; - исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности. При соблюдении мероприятий данный вид воздействия признается невозможным. Возможные формы положительного воздействия на окружающую среду в результате намечаемой деятельности: - осуществление экологического контроля за производственной деятельностью для недопущения превышений целевых показателей качества атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод с целью сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района». Под оценкой воздействия на окружающую среду понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 настоящего Кодекса. Учитывая, что в соответствии с пп. 1 п.1 статьи 65 ЭК РК объекты первой категории подлежат обязательной оценке воздействия на окружающую среду, по результатам рассмотрения ЗоНД должно выдавать Заключение о сфере охвата. На основании п.1 ст. 71 ЭК РК определение сферы охвата ОВОС проводиться с целью степени детализации и видов информации, которая должна быть собрана и изучена в ходе оценки воздействия на окружающую среду, методов исследований и порядка предоставления такой информации в отчете о возможных воздействиях. Таким образом "нулевой" вариант будет оценен в отчете о возможных воздействиях в соответствии с требованиями ЭК РК. |
| 5 | п.16 – не предусмотрены мероприятия восстановления почвенных ресурсов – рекультивация нарушенных земель и их направление с указанием этапов, периода мелиорации и др. информации, восстановления растительного сообщества (флоры). Необходимо предусмотреть мониторинг в подземных водах, близлежащих водоемах ионов цианида, мышьяка, тяжелых металлов (свинец, сурьма и др.), поступающих с пульпой в шламохранилища и оттуда их возможную миграцию в окружающую среду. Необходимо предусмотреть мероприятия по минимизации намечаемой деятельности на фауну рассматриваемого района расположения ГМЦ. | Замечание принято. п.16 дополнен следующей информацией: «После окончания эксплуатации производственных объектов предприятия, участки подлежат обязательному восстановлению – рекультивации нарушенных земель с техническим и биологическим этапами с учетом почвенно-мелиоративных изысканий. Работы по рекультивации будут рассматриваться в составе отдельного проекта, в котором более подробно будет описано направление и этапы рекультивации, включая период мелиорации и др. информация. Предприятием будет организована сеть мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвенный покров). В список контролируемых веществ в подземных и поверхностных водах будут включены ионы цианида, мышьяка, тяжелых металлов (свинец, сурьма и др.). Более детальное описание (расположение точек контроля, наблюдательных скважин, периодичность контроля и перечень контролируемых компонентов) будет представлено в Отчете о возможных воздействиях. В целях минимизации намечаемой деятельности на фауну предусмотрены следующие мероприятия: - установка отпугивателей для птиц на участке шламонакопителя для исключения посадок птиц на поверхность самого шламонакопителя; - сохранять среду обитания и неприкосновенность среды обитания животных; - профилактика пожаров, ведущих к уничтожению растительности; - минимизировать шумовые воздействия в районе ведения работ; - выполнять работы только по согласованной проектной документации и только на выделенных земельных участках; - экологическое просвещение персонала и местного населения; - устройство временных ограждений строительных площадок и постоянных ограждений на период эксплуатации; - предупреждение случаев браконьерства; - строгое соблюдение правил противопожарной безопасности. поддерживать связи с соответствующими охранными структурами района, области, строго соблюдать и выполнять их замечания и рекомендации». |