# Расчет нормативов образования отходов производства и потребления

## 1.1 Расчет нормативов образования отходов в период строительства объекта

По завершении строительства все отходы, а также временные постройки и установки, неиспользованные материалы будут убраны с участка. Никакого мусора не должно остаться на участке от любой строительной деятельности.

Огарки сварочных электродов

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах. Состав (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(CО3)2) – 2-3, прочие – 1.

Размещаются обычно со стружкой черных металлов. По мере накопления передаются на переработку совместно с ломом черных металлов.

Расчет образования огарков сварочных электродов производится согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» по формуле:

N = Mост * Q, т/год,

где: Mост – расход электродов в год, т;

Q – остаток электродов (огарки) – 0,015 т/тонну израсходованных электродов.

.

N= 60,0 * 0,015 = 0,9 т/период

Металлолом

При монтаже оборудования образуются бракованные детали, выявленные в процессе ремонта и не подлежащие восстановлению, обрезки труб и т.д.

Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 10,0 т/период.

Промасленная ветошь

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N = Mo+M+W, т/год

где:

Мо - количество поступающей ветоши, т/год;

М - норматив содержания в ветоши масел, 0.12×Мо;

W - нормативное содержание в ветоши влаги, 0.15×Мо.

N = 1 + (0,12*1) + (0,15*1)=  1,27 т/период

Отработанные моторные масла

Отработанное масло образуется при ремонте и эксплуатации специальных технических средств на ЗИФ Долинное.

Состав данного отхода, следующий. Основная масса его представлена углеводородами – 97,95 %; механических примесей – 1,02 %; присадок – 1,03 % (ГОСТ 10541-78. Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия). Отработанное масло хранится в герметичных емкостях. По мере накопления этот отход транспортируется на специализированное предприятие для последующей утилизации.

Расчет количества отработанного масла при работе техники на дизельном топливе, Nд  рассчитывается по формуле:

Nд  = Уд * Нд * р,

где: Уд – расход дизельного топлива, м3.

Р – плотность моторного масла, равная 0,93 т/м3;

Нд – норма расхода масла, равная 0,032 л/л.

Nд  = 2000 * 0,032 * 0,93 = 59,52 м3/пер.

Масса отработанного моторного масла составит:

Nотр = Nд * 0,25, т/год

Nотр = 89,3 * 0,25 = 14,88 т/период

Отработанные автомобильные шины

Количество образования отработанных автомобильных шин зависит от пробега автотехники. Ориентировочно, по наблюдениям предыдущих лет и опытным данным подобных производств – количество отработанных автомобильных шин на период строительства составит около 12,0 тонн в период.

Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования предусмотрено сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, отход передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.

Расчет объема образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Объем образования ТБО определяется по формуле:

МТБО = m × P × q, т/период

где: m – списочная численность работающих, 80 чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышл. предприятиях на 1 работающего, т.

Расчет образования ТБО на период строительства

МТБО (годовое) = 40 чел. × 0,3 м3/год × 0,25 т/м3 = 3,0 т/год.

МТБО (5 мес.) = 3,0 т/год /12 × 5 = 1,25 т/период.

Отходы изолированных проводов и кабелей

Отход образуется в результате монтажных работ при установке проводов и кабелей. Ориентировочно, по наблюдениям предыдущих лет и опытным данным подобных производств – количество отходов изолированных проводов и кабелей на период строительства составит около 0,5 т/период.

Тара ЛКМ

Отход образуется при проведении покрасочных работ на участке строительства. Ориентировочно, по наблюдениям предыдущих лет и опытным данным подобных производств – количество отходов тары ЛКМ на период строительства составит около 1,2 т/период.

Строительные отходы

Образуются при проведении строительных работ участка строительства. Ориентировочно, по наблюдениям предыдущих лет и опытным данным подобных производств – количество отходов тары ЛКМ на период строительства составит около 12,0 т/период.

Отходы пластмассы

Для удовлетворения питьевых нужд персонала доставляется питьевая бутилированная вода в ПЭТ-бутылках.

Питьевую воду поставляют в ПЭТ-бутылках объемом по 1,5 л. Вес одной пустой ПЭТ-бутылки составляет 42 г. По плану в день человеку необходимо 3 л бутилированной воды (две ПЭТ-бутылки).

Мбут = 40 чел х 42г х 2 раз х 150 дней * 10-6 = 0,504 т/год

## 1.2 Расчет нормативов образования отходов в период эксплуатации объекта

Лом чёрных металлов

При техническом обслуживании и монтаже оборудования образуются бракованные детали, выявленные в процессе ремонта и не подлежащие восстановлению, обрезки труб и т.д. Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 10,0 тонн/год.

Отходы металлолома будут передаваться на переработку специализированной организации.

Отработанные металлические шары

На проектируемой площадке отходы отработанных металлических шаров будут образовываться в результате работы мельницы 1 стадий измельчения. Технологическим процессом, связанным с накоплением отходов является измельчение руды.

Объем накопления отходов принят как максимальное годовое значение планируемого накопления отхода на территории промышленной площадки

Мнак. = Ммакс.план.

где: Мнак. - объем накопления отходов производства (т/год)

Ммакс.фак. - максимальное годовое планируемое количество накопления отходов

(т/год).

Максимальный планируемый объем накопления отходов на промышленной площадке месторождения «Пустынное», согласно данным предприятия, составляет:

Отходы отработанных металлических шаров

Мобр. = Ммакс.план. = 350,0000 т/год

Отходы металлолома будут передаваться на переработку специализированной организации.

Промасленная ветошь

Образуется при проведении ремонтных работ, в процессе протирки механизмов, деталей, ремонта автотранспорта.

Расчет проведен по «Методике разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N = Mo+M+W, т/год

где:

Мо - количество поступающей ветоши, т/год;

М - норматив содержания в ветоши масел, 0.12×Мо;

W - нормативное содержание в ветоши влаги, 0.15×Мо.

N = 0,7 + (0,12*0,7)+ (0,15*0,7)=  0,889

Отработанная транспортёрная лента

По опытным данным количество отработанной транспортёрной ленты ориентировочно составит 1,0 т/год.

Отработанная транспортёрная лента будет передаваться на переработку специализированной организации.

Отработанные масла

Образуется в результате эксплуатации оборудования на проектируемом участке ЗИФ Пустынное. Храниться будут в специально отведенных металлических контейнерах. По мере заполнения тары вывозятся на переработку специализированным предприятием.

По опытным данным количество отработанного масла ориентировочно составит 6,0 т/год.