| 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0085-7ТРМ-1-Рк-21//24/2021АТ-01 ТХ |  |  |  |
| Изм. | Кол уч | Лист | № док | Подп | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Мутьева |  |  |  | ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай | Стад | Лист | Листов |
| Провер. |  | Ержанова |  |  |  |  | РП | 27 |  |
| Т.контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.контр |  | Курмангалиев |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Ержанова |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

3	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	29

3.1	Введение	29

3.1.1	Краткая характеристика района строительства	29

3.1.2	Краткое сведения о существующей схеме системы сбора нефти и газа мр Кожасай	30

3.1.3	Основные технические характеристики работы фонтанных скважин	31

3.2	Основные проектные решения по обустройству скважин	31

3.2.1	Обустройства устья скважин	32

3.2.2	Выкидные линии	33

3.2.3	Технологические трубопроводы	34

3.2.4	Компоновочные решения и механизация трудоемких процессов	35

3.3	Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия	36

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Введение

Раздел «Технологические решения» рабочего проекта «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» разработан на основании договора №7ТРМ1Рк21//24/2021 АТ от 18.02.2021г. и задания на проектирование выданных ТОО «Казахойл Актобе».

Исходные данные для проектирования:

- Задание на проектирование, выданных ТОО «Казахойл Актобе»;

- Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай», выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;

- Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» выполненных ТОО «Нурлы Кала 2030»;

- Исходных данных и технических условий, выданных ТОО «Казахойл Актобе».

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК.

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация:

- CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»;

- СН 52780 Ру до 10 МПа «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов»;

Краткая характеристика района строительства

Месторождение Кожасай, Байганинский и Мугалжарский районы, Актюбинская область, Казахстан. Рельеф местности пологий с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 145.5-147.5 м. Постоянные водотоки на участке отсутствуют, местность относится к зоне засушливых степей с количеством осадков 199 мм в год.  Общий уклон местности на северо-восток. Участок незастроенный, отмечаются редкие навалы грунта.

Участок строительства расположен в природной зоне сухих степей. Влияние Каспийского моря на климатические условия и ландшафт незначительно.

Климат района строительства отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно умеренно жарким летом. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-2500.

Рисунок 3.1 Обзорная карта

Краткое сведения о существующей схеме системы сбора нефти и газа мр Кожасай

По состоянию на 01.01.2019г. на месторождении Кожасай в фонде добывающих скважин числятся 51 скважин, в том числе дающие продукцию – 49 ед. (46 скважин – фонтан, 3 скважины – НДГ), в бездействии – 1 ед., во временном простое – 1 скважина. В фонде нагнетательных скважин числятся 13 скважин. Все скважины эксплуатируются на объекте КТ-II.

Жидкость эксплуатационных скважин по выкидным линиям Ø108×8 поступает в автоматизированные групповые замерные установки (далее АГЗУ) в количестве 7 единиц.

С АГЗУ газожидкостная смесь через блок входного манифольда поступает в нефтегазовый сепаратор первой ступени сепарации НГС-1-П-2,5-3000 с объемом V=100 м3 на участке подготовки нефти (далее УПН) «Кожасай».

Далее отсепарированный газ направляется в общий газовый коллектор высокого давления на всас компрессорных установок подготовки газа (УПГ-40) или же в коллектор высокого давления сброса газа на факельную установку УПГ-40, в состав которой входит факельный сепаратор V-2483 (объемом 36 м3) и факел.

Жидкость из нефтегазового сепаратора НГС-1-П-2,5-3000 первой ступени направляется на вторую ступень сепарации НГС II-1,6-2000-1-И (объемом V=25 м3).

Технологической схемой предусмотрено дополнительная сепарация газа в нефтегазовом сепараторе второй ступени. Давление в нефтегазовом сепараторе регулируется клапаном-регулятором давления, установленным на газоотводящем трубопроводе в пределах 0,4 – 0,5 МПа. Уловленный нефтяной конденсат направляется в трубопровод нефти на КСУ через клапан регулятор КР-4.

После второй ступени сепарации нефть направляется на конечную ступень сепарации (КСУ) марки НГС I-1,6-2000-1-И (объемом V=25 м3), где отсепарированный газ направляется в вертикальный сетчатый газовый сепаратор ГС-2 марки ГС1-1,6-800 для более глубокой очистки газа от капельного уноса нефти.

Разгазированная нефть после сепаратора НГС I-1,6-2000-1-И направляется по нефтяному коллектору в резервуарный парк в резервуары хранения нефти РВС-400 (2 ед.) или РВС-5000 м3 (2 ед.).

Нефть из резервуарного парка при помощи подпорных насосов типа ЦНСАн 60/66 производительностью 60 м3/ч и магистральных насосов типа ЦНС-105/294 производительностью 105 м3/ч транспортируется по нефтепроводу на ЦПНГ Алибекмола.

Существующая система сбора продукции скважин, подготовки и транспортировки сырья до пункта сдачи работает в заданных режимах, обеспечивая стабильность производственного цикла.

Основные технические характеристики работы фонтанных скважин

Дебит проектируемых скважин К-076, К-304 и К-344 принят по представленному отчету МЭР (месячный эксплуатационный рапорт) ТОО «Казахойл Актобе» и приведен в таблице 3.1.3.1.

Таблица 3.1.3.1 Основные технические характеристики работы фонтанных скважин К-076, К-304 и К-344.

| № п/п | № скв. | Рзаб, МПа | Р пл., МПа | Qн, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | К076 | 13,0 | 21,7 | 60,2 |
| 2 | К304 | 17,5 | 31,9 | 49,6 |
| 3 | К344 | 11,0 | 24,3 | 67,3 |

Нефть месторождения Кожасай отличается малой вязкостью, физико-химические свойства нефти представлены в сводной таблице 3.1.3.2.

Таблица 3.1.3.2 Физико-химические свойства нефти

| № п/п | Параметры | скв№ К-076 | скв№ К-304 | скв№ К-344 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горизонт | КТ-II | КТ-II | КТ-II |
| 2 | Плотность пластовой нефти, г/см3 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 3 | Вязкость пластовой нефти, мПа*с | 0,44 | 0,52 | 0,52 |
| 4 | Плотность поверхностной нефти, г/см3 | 0,83 | 0,84 | 0,83 |
| 5 | Объемный коэффициент, д.ед. | 1,605 | 1,58 | 1,62 |
| 6 | Давление насыщения, МПа | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 7 | Газосодержание, м3/т | 260 | 260 | 260 |
| 8 | Содержание серы, % | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 9 | Содержание парафина, % | 3,51 | 3,51 | 3,51 |

Основные проектные решения по обустройству скважин

Целью разработки рабочего проекта увеличение системы добычи нефти на

месторождении Кожасай.

В связи с увеличивающимся объемом нефтедобычи и для улучшения эксплуатации

месторождения Кожасай данным проектом предусмотрено обустройство 3-х скважин со строительством выкидных линий на территории месторождения Кожасай:

- Обустройство устья трех нефтяных скважин фонтанным способом;

- Выкидная линия от скважин К344 до существующей АГЗУ-2;

- Выкидная линия от скважин К076 до существующей АГЗУ-5;

- Выкидная линия от скважин К304 до существующей АГЗУ-4.

В основу технологической схемы системы сбора скважинной продукции месторождения Кожасай заложена лучевая система с индивидуальным подключением скважин к объектам сбора – групповым замерным установкам (АГЗУ), где осуществляется поочередный замер дебитов каждой скважины по жидкости.

С площадок проектируемых скважин К344, К076 и К304 газожидкостная смесь по выкидным линиям Ду100 мм под давлением после штуцера Р=2,0 МПа (для К344, К076) и Р=2,8 МПа (для К304) и с температурой Т=50 °С поступает соответственно на существующие АГЗУ-2, АГЗУ-5 и АГЗУ-4.

После замера дебитов нефтегазовая смесь от автоматизированных групповых замерных установок на промежуточный манифольд МНФ-3 по трубопроводу Ду200 мм, далее поступает на участок подготовки нефти УПН Кожасай для предварительной подготовки.

Принципиальная схема системы сбора и транспорта нефти представлена на чертеже 085_7ТРМ_1_Рк21_24_2021АТ_02_ТХ_002 лист 2.

Проектируемые нефтедобывающие скважины с технологическими трубопроводами и оборудованием производственного и вспомогательного назначения расположены на типовых площадках.

На период фонтанного способа добычи нефти обустройство площадки устья скважины включает в себя существующей фонтанной арматуры ФА 3.1/8"API, 5000 psi на рабочее давление 35 МПа, что соответствует условиям эксплуатации фонтанных скважин на месторождении.

Устьевая арматура предназначена для эксплуатации фонтанных скважин, герметизации трубного, за трубного (межтрубного) пространства фонтанных скважин, контроля и регулирования основных технологических параметров.

На выкидной линии, на площадке скважины установлены пробоотборник, приборы контроля давления и температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру35МПа.

Схемы трубопроводов устья добывающей скважины и приборы КИП представлены на чертеже 085_7ТРМ_1_Рк21_24_2021АТ_02_ТХ_002 лист 3.

Обустройства устья скважин

В комплекс обустройства устья скважин входят следующие сооружения:

- Арматура фонтанная ФА 3.1/8"API, 5000 psi (поставка подрядчика по бурению скважин);

- Площадка приустьевая;

- Якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата;

- Рабочая площадка под ремонтный агрегат;

- Площадка манифольда МАФ-80-35-К2; (поставка подрядчика по бурению скважин);

- Площадка лубрикаторная;

- Технологические трубопроводы.

На устье скважин и на площадке для сбора загрязненных стоков при ремонте скважин и от дождевых стоков предусмотрены приямки.

На устье скважин выкидные трубопроводы подсоединены к существующей фонтанной

арматуре, которая представляет собой комплекс устройств, предназначенных для герметизации

устья скважины, подвески колонн лифтового назначения, а также для контроля и управления

потоками.

В состав элемента входят:

- колонная головка – связана с обсадной колонной;

- трубная головка – связана с лифтовыми колоннами;

- фонтанная ёлка – распределение и регулировка продукции, а также включает в себя

- запорно-регулирующую арматуру, предохранительные клапана и приборы КИПиА.

Данным проектом в обустройстве устья скважин также предусмотрено установка

манифольда МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350 кгс/см2 (поставка подрядчика по бурению скважин), который предназначен для обвязки существующей фонтанной арматуры с выкидным трубопроводом, подающим продукцию скважины на замерную установку (от устья скважин К344, К076 и К304 соответственно до существующей АГЗУ-2, АГЗУ-5 и АГЗУ-4).

Выкидные линии

Выкидные линии предназначены для транспортировки продукции нефтяных скважин до существующих площадок замерной установки АГЗУ.

В соответствии с ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» выкидные линии относятся к III категории;

Максимальное рабочее давление выкидных линий 2,0-2,8 МПа (20-28 кгс/см2). Расчетное давление выкидных линий 4,0 МПа (40 кгс/см2).

- Выкидная линия от скважины К344 до существующей АГЗУ-2.

Выкидная линия Ø108 мм от узла задвижек до точки подключения ТП-4 к существующей АГЗУ-2. На площадках скважины и АГЗУ установлены пробоотборник, манометр, датчик давления и датчик температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350кгс/см2.

- Выкидная линия от скважины К076 до существующей АГЗУ-5.

Выкидная линия Ø108 мм от узла задвижек до точки подключения ТП-8. На площадках скважины и АГЗУ установлены пробоотборник, манометр, датчик давления и датчик температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350кгс/см2.

- Выкидная линия от скважины К304 до существующей АГЗУ-4.

Выкидная линия Ø108 мм от узла задвижек до точки подключения ТП-12. На площадках скважины и АГЗУ установлены пробоотборник, манометр, датчик давления и датчик температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350кгс/см2.

Характеристика выкидных линий приведена в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1 Характеристика выкидных линий

| № п/п | Выкидная линия | Lвл, м | Qж, м3/сут | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | От скважины К344 до АГЗУ-2 | 391 | 67,3 | 100 | 40 | Стальная труба ГОСТ 8732-78* ГОСТ 8731-74* |
| 2 | От скважины К076 до АГЗУ-5 | 687 | 60,2 | 100 | 40 | Стальная труба ГОСТ 8732-78* ГОСТ 8731-74* |
| 3 | От скважины К304 до АГЗУ-4 | 1600 | 49,6 | 100 | 40 | Стальная труба ГОСТ 8732-78* ГОСТ 8731-74* |

Технологические трубопроводы

Надземные трубопроводы на площадке устьев скважин, а также на площадке АГЗУ в

узлах размещения арматуры и приборов КИП и А в точках подключения к АГЗУ и скважинам и подземные выкидные линии выполнены по ГОСТ 8732-78, сталь марки 20, группа В, с соответствующими толщинами стенок труб, а также трубопроводные детали по ГОСТ 17375 - 17378 - 2001 из стали марки 20 на соответствующие давления и проложены на отдельно стоящих опорах.

Прокладка выкидных линий подземная, глубина заложения выкидных линий 2,1 м до низа трубопровода, в местах пересечения с коммуникациями более 2,2 м.

Согласно СП РК 3.05-103-2014 сварные стыки технологических трубопроводов выкидных линии подлежат контролю физическими методами в соответствии с таблицей 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1 Объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в % от общего числа сварных соединений сварщиком (но не менее одного) соединений для трубопроводов

| поз | Категория трубопроводов | Минимальное число контролируемых стыков, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | II | 10 |
| 2 | III | 2 |

По окончанию монтажа стальные технологические трубопроводы подлежат очистки полости и испытанию согласно СП РК 3.05-103-2014. Очистку полости трубопроводов выполняют промывкой, продувкой или протягиванием очистных устройств.

Испытания на прочность и проверку на герметичность трубопровода следует, производит, согласно СП РК 3.05-103-2014 пункт 8.7, таблица 6 гидравлическим способом, величина испытательного давления представлена в таблице 3.2.3.2.

Таблица 3.2.3.2 Величина испытательного давления

| Материал трубопровода | Давление, МПа (кгс/см2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее, Р | Испытательное |
| Сталь: сталь, футерованная пластмассой, эмалью и другими материалами | До 0,5 (5) вкл. Св. 0,5 (5) | 1,5 Р, но не менее 0,2 (2) 1,25 Р, „„„ 0,8 (8) |

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего 2,0-2,8 МПа, в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 24 ч.

Монтаж трубопроводов производить согласно СП РК 3.05-103-2014, ВНТП 3-85,

а также инструкций поставщиков металлических труб.

Защита надземных трубопроводов и арматуры от атмосферной коррозии осуществляется лакокрасочными материалами. Грунтовка ГФ-021 -2 слоя, краска ПФ-115 - 2 слой.

Защита подземных трубопроводов от почвенной коррозии независимо от коррозионной агрессивности грунта и района их прокладки, должна осуществляться комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты (см. раздел ЭХЗ). Основным способом защиты подземного трубопровода от почвенной коррозии является антикоррозионное полиэтиленовое изоляционное покрытие «усиленного типа» (грунтовка полимерного типа "Праймер НК-50", лента полиэтиленовая изоляционная в два слоя ТУ 2245-003-01297859-99 обертка защитная липкая на основе полиэтилена ТУ 2245-004-01297859-99).

В местах соединения надземной и подземной частей трубопровода установлены электроизолирующие вставки.

Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры - матами минераловатными

прошивными в обкладке из металлической сетки Sиз=60мм. Покровный слой - сталь

оцинкованная толщиной -0.5-0,8мм.

Подготовку наружной поверхности трубопроводов до окрашивания осуществлять по

ГОСТ 9402-80. Высота прокладки трубопроводов на площадке АГЗУ принята 0,35м, на площадке устьев скважин – 0,385м до низа, что дает возможность удобного обслуживания, монтажа и демонтажа их при ремонте.

При пересечении с подземными коммуникациями в пределах 20м по обе стороны пересекаемой коммуникации, выкидные линии относятся к II категории.

При пересечении грунтовых дорог IV-в категории, категория выкидных линий не изменяется.

Разработку и засыпку траншеи в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнить вручную по 2м в обе стороны. При переходе проектируемых выкидных трубопроводов через существующие подъездные грунтовые дороги трубопроводы прокладываются в защитном футляре диаметром Ду+200мм. Концы кожухов должны выводиться на 2м в каждую сторону от подошвы дороги.

Концы кожуха уплотнить герметизирующими манжетами тип II по ТУ 2531-007-01297858-02. Угол пересечения трубопровода с подъездными грунтовыми дорогами не менее 60°.

Компоновочные решения и механизация трудоемких процессов

Компоновочные решения выполнены с учетом рационального размещения оборудования

на площадках, удобства обслуживания оборудования, наличия существующего оборудования на площадках, требования СН и П, правил безопасности, санитарных норм, а также с учетом

рельефа площадки.

На открытых площадках трубопроводы, арматура и приборы КИПиА установок

защищены от замерзания при помощи электрообогрева и термоизоляции.

Технологический процесс полностью автоматизирован, перекачка рабочих

сред осуществляется по герметичным технологическим трубопроводам. Трудоемкие

процессы в данном производстве отсутствуют. Ремонт технологического оборудования и трубопроводов производится существующими силами ремонтной службы м/р Кожасай с использованием существующего передвижного грузоподъемного оборудования на открытых площадках, технологических домкратов и подставок.

Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия

Объекты подготовки, хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов с возможностью выделения токсичных и взрывоопасных веществ, использованием сложного технологического оборудования. Обеспечение нормальных и безопасных условий труда обслуживающего персонала, сведение до минимума воздействия опасных и вредных производственных факторов на проектируемом объекте положено в основу мероприятий, предусмотренных в данном разделе.

С целью безопасности выполнения технологических процессов и снижения их влияния на окружающую среду предусматривается следующее:

- технологические трубопроводы приняты стальные;

- сварные швы подлежат 100% контролю физическими методами;

- после окончания монтажных работ трубопроводы и арматура подлежат испытанию на прочность и проверке на герметичность;

- все оборудование приняты во взрывозащищенном исполнении.

Безаварийные и безопасные условия эксплуатации технологического оборудования на площадках   обеспечиваются следующим комплексом технических и организационных мероприятий по охране труда и технике безопасности:

- категория производств проектируемых сооружений назначаются в соответствии с классификацией производств по пожаро и взрывоопасности, классы взрыво- и пожароопасных зон – согласно ПУЭ;

- оборудование, работающее в пределах взрывоопасных зон или находящееся в прямом контакте с нефтью принимается во взрывозащищенном и взрывобезопасном  исполнении;

- размещение оборудования принимается в соответствии с действующими нормативными требованиями и рекомендации фирм – производителей;

- монтаж технологических трубопроводов предусматривается с минимальным количеством разъемных соединений;

- обслуживание крупногабаритного технологического оборудования, осуществляется с площадок, имеющих ограждения;

- проведение операций по монтажу и демонтажу технологического оборудования предусматривается стационарными грузоподъемными механизмами;

Эксплуатационный персонал должен производить систематические профилактические осмотры технического состояния оборудования и исправности ограждающих устройств.

При проведении монтажных и ремонтных работ и в процессе эксплуатации оборудования следует выполнять требования СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также системы стандартов техники безопасности.