ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТОО «Казахойл Актобе»

АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

Государственная лицензия №02177Р

Утверждаю:

Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе»

_______________

«______» ______________ 2021г

Раздел «Охрана окружающей среды»

к рабочему проекту «ССН. Обустройство

3 скважин м/р Кожасай»

| Директор Атырауского филиала ##### ТОО «КМГ Инжиниринг»: |  | Р.Н. УТЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора филиала по производству: |  | А.Г. ГАБДУЛЛИН |

г.Атырау, 2021г

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- Содержание

АННОТАЦИЯ	5

Введение	7

РАЗДЕЛ 1.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	8

РАЗДЕЛ 2.	Описание планируемой деятельности	10

Раздел 3. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	11

РАЗДЕЛ 3.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	18

РАЗДЕЛ 4.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ, ЖИВОТНЫЙ МИР	20

РАЗДЕЛ 5.	Обоснование программы управления отходами	25

РАЗДЕЛ 6.	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ	28

РАЗДЕЛ 7.	АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЙ	32

РАЗДЕЛ 8.	ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ	33

РАЗДЕЛ 9.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	35

РАЗДЕЛ 10.	РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	40

РАЗДЕЛ 11.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

РАЗДЕЛ 12.	ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ	44

РАЗДЕЛ 13.	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	49

ПРИЛОЖЕНИЯ	50

- АННОТАЦИЯ

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее – Раздел ООС) разработан согласно Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30.07.2021 г. №280.

Основанием для составления Раздела ООС является:

- Глава 5 «Экологическое нормирование» Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. 400-VI ЗРК;

- Договор на выполнение работ;

- Техническое задание на проектирование.

Раздел ООС выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно Рабочему проекту «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай».

Месторождение Кожасай находится в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан. В орографическом отношении площадь работ располагается в пределах Предуральского плато. Рельеф местности представляет собой слабо всхолмленную равнину с редкой сетью балок и оврагов. Минимальные (140 м) отметки рельефа приурочены к долине р.Эмба, а максимальные (260 м) к отдельным возвышенностям. В целом отметки повышаются с запада на восток.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа: Жанажол, Кенкияк, Алибекмола, Урихтау.

В данном районе активно формируется инфраструктура нефтегазовой промышленности, обустроены нефтяные промыслы Жанажол и Кенкияк, построены новые автомобильные дороги, созданы вахтовые поселки нефтяников, буровиков и строителей, проложены нефтепроводы и газопроводы.

Сеть автомобильных дорог в районе представлена автодорогой Жанажол – Актобе, протяженностью 280 км и автодорогой Жем – Актобе, протяженностью 200км.

Указанные автомобильные дороги с твердым покрытием обеспечивают надежную круглогодичную транспортную связь с месторождениями.

Целью составления Раздела ООС является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу, объемов водопотребления и водоотведения, количества образуемых отходов производства и потребления при СМР, разработка мероприятий по контролю экологической ситуации при проведении намечаемых работ, а также оценка на все компоненты окружающей среды.

Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительно-монтажных работ будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также выбросы, образуемая при проведении сварочных и покрасочных  работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Согласно заданию в период СМР будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

- Источник 0001 - компрессор передвижной с ДВС;

- Источник 6001 - перемещение грунта бульдозером;

- Источник 6002 - работа экскаватора;

- Источник 6003 - разгрузочно-погрузочные работы;

- Источник 6004 - пост покраски;

- Источник 6005 - сварочные работы;

- Источник 6006 - нанесение битума;

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строи-тельно-монтажных работ составляет 7 ед. в том числе: организованных – 1 ед., неоргани-зованных – 6 ед.

Выбросы вредных веществ от стационарных источников загрязнения за период проведения СМР составляет 18,434874 г/с или 0,675597 т/г.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников составит: 0,6389 г/сек или 0,6005 т/период.

Источники выделения выбросов в период эксплуатации:

- Источник 6001 - манифольд;

- Источник 6002-6004 – скважины;

- Источник 6005-6007 – АГЗУ.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в эксплуатации  составляет 7 ед. в том числе: неорганизованных - 7 ед.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации объектов составит: 0,0003697 г/сек или 0,010424 т/г.

Основными отходами при СМР являются строительные отходы, твердо-бытовые отходы, тара из-под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов. При реализации проекта количество отходов составляет – 0,748 тонн.

Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 2.5, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г. Новосибирск и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны.

- Введение

Раздел ООС к Рабочему проекту «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» выполнен Службой экологии Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» в соответствии со следующими нормативными документами:

- Экологический Кодекс Республики Казахстна от 02.01.2007 г. №400-VI ЗРК;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и проиродных ресурсов РК  от 30.07.2021 г. №280.

Обустройство 3 скважин м/р Кожасай по Рабочему проекту будет осуществляться в течение 4 месяцев. Начало работы 3 квартал 2022г.

Одной из важнейших проблем в процессе проведения работ является охрана окружающей среды. Несоблюдения правил охраны окружающей среды может повлечь за собой значительное загрязнение всех компонентов природной среды.

Основная цель Раздела ООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по направлению дальнейших исследований с целью разработки на последующих стадиях проектирования мероприятий по снижению или ликвидации различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В соответствии с вышеназванным, этапами проведения проекта являются:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред;

- анализ проектируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Разработчик проекта

Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» г. Атырау, мкр. Нурсая, пр.Елорда, ст. 10а тел: 8 (7122) 30-54-04 Факс: 8 (7122) 30-54-19

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Природно-климатическая характеристика района работ

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом, продолжительной холодной зимой, с большими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха. Самое холодное время года – январь и февраль, когда температура опускается до минус 30 минус 400С. Зимой наблюдается продолжительный период морозной погоды, который начинается примерно в середине декабря. Период морозной погоды продолжается до середины марта.

Лето сухое, жаркое, безоблачное и продолжительное, температура поднимается до плюс 30 плюс 400С. Солнечное сияние летом продолжается от 10 до 12 часов в сутки, зимой соответственно 5-6 часов. За год составляет 2600-2700 часов. Устойчивый переход температуры через плюс 150С (условное начало лета) наступает во второй половине первой декады мая, а осенью этот переход совершается в середине сентября. Средняя температура летних месяцев составляет плюс 22 плюс 240С.

Безморозный период длится 165-170 дней. В последней декаде сентября возможны умеренные заморозки как воздуха, так и почвы. Отмечаются морозные погоды при температуре воздуха ниже минус 25 и ветре более 6м/с. В особо морозные зимы температура опускается до минус 400С.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождения Кожасай представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Темир за 2019 год.

Таблица 1.1 - Общая климатическая характеристика

| Наименование | МС Актобе |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +30,10 С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | - 16,20 С |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5 % | 7 м/с |
| Количество осадков за год (ТП) мм | 166 мм |
| Количество осадков за год (ХП) мм | 136 мм |
| Среднее число дней с пыльной бурей | 6 дня |

Таблица 1.2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,8 | -13,4 | -6,4 | 6,7 | 15,7 | 21,2 | 23,7 | 21,8 | 14,7 | 5,4 | -3,0 | -10,2 | 5,3 |

Таблица 1.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

Таблица 1.4 ‒ Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | 15 | 14 | 10 |

Рисунок 1.1 - Роза ветров

- Описание планируемой деятельности

  - Основные технологические решения

Целью разработки рабочего проекта увеличение системы добычи нефти на месторождении Кожасай.

В связи с увеличивающимся объемом нефтедобычи и для улучшения эксплуатации

месторождения Кожасай данным проектом предусмотрено обустройство 3-х скважин со строительством выкидных линий на территории месторождения Кожасай:

- Обустройство устья трех нефтяных скважин фонтанным способом;

- Выкидная линия от скважин К344 до существующей АГЗУ-2;

- Выкидная линия от скважин К076 до существующей АГЗУ-5;

- Выкидная линия от скважин К304 до существующей АГЗУ-4.

В основу технологической схемы системы сбора скважинной продукции месторождения Кожасай заложена лучевая система с индивидуальным подключением скважин к объектам сбора – групповым замерным установкам (АГЗУ), где осуществляется поочередный замер дебитов каждой скважины по жидкости.

С площадок проектируемых скважин К344, К076 и К304 газожидкостная смесь по выкидным линиям Ду100 мм под давлением после штуцера Р=2,0 МПа (для К344, К076) и Р=2,8 МПа (для К304) и с температурой Т=50 °С поступает соответственно на существующие АГЗУ-2, АГЗУ-5 и АГЗУ-4.

После замера дебитов нефтегазовая смесь от автоматизированных групповых замерных установок на промежуточный манифольд МНФ-3 по трубопроводу Ду200 мм, далее поступает на участок подготовки нефти УПН Кожасай для предварительной подготовки.

На период фонтанного способа добычи нефти обустройство площадки устья скважины включает в себя существующей фонтанной арматуры ФА 3.1/8"API, 5000 psi на рабочее давление 35 МПа, что соответствует условиям эксплуатации фонтанных скважин на месторождении.

Устьевая арматура предназначена для эксплуатации фонтанных скважин, герметизации трубного, за трубного (межтрубного) пространства фонтанных скважин, контроля и регулирования основных технологических параметров.

На выкидной линии, на площадке скважины установлены пробоотборник, приборы контроля давления и температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру35МПа.

Основные архитектурно строительные решения

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу приняты нормативные документы РК.

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и сооружения:

- Площадка приустьевая;

- Приустьевой приямок Пм-1;

- Площадка под ремонтный агрегат;

- Рабочая площадка;

- Фундамент под якоря оттяжек;

- Площадка лубрикаторная;

- Переход через обвалование Пм-1;

- Фундамент под КТПН;

- Шлагбаум;

- Фундамент под ветроуказатель;

- Табличка – указатель скважины;

- Фундамент под УКЗН на площадке АГЗУ-3.

# Раздел 3. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Раздел ООС к Рабочему проекту «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» выполнен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство, Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30.07.2021 г. №280 и других действующих нормативных и нормативно-методических документов по охране атмосферного воздуха.

В данном разделе проведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при обустройстве 3 скважин.

Количество выбросов загрязняющих веществ определено расчетным путем в соответствии с отраслевыми методическими документами:

- Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами, Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

- СН РК 8.02-03-2002 Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005.

- РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005 г.

- РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», Астана, 2004 г.

- Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложения № 11, № 13 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п).

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (Приложение № 3 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п).

  - Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при строительно-монтажных рабоах

Начало обустройство 3 скважин месторождения Кожасай запланирован на 3 квартал 2022г. Начало работы 3 квартал 2022г. Работы будут осуществлятся в течении 4 месяцев.

Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

- Источник 0001 - компрессор передвижной с ДВС;

- Источник 6001 - перемещение грунта бульдозером;

- Источник 6002 - работа экскаватора;

- Источник 6003 - разгрузочно-погрузочные работы;

- Источник 6004 - пост покраски;

- Источник 6005 - сварочные работы;

- Источник 6006 - нанесение битума;

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 7 ед. в том числе: организованных – 1 ед., неорганизованных – 6 ед.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период СМР представлены в таблицах 3.1.

Таблица 3.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период СМР

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 | 3 | 0,2338 | 0,007792 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | 2 | 0,02467 | 0,000822 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 | 0,0432 | 0,00324 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,0561 | 0,00421 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 | 3 | 0,0072 | 0,00054 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,0144 | 0,00108 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 | 4 | 0,036 | 0,0027 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,2 |  | 3 | 0,201 | 0,0203497 |
| 0621 | Метилбензол | 0,6 |  | 3 | 0,093 | 0,00492404 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  |  | 0,0852 | 0,0000828 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 |  | 4 | 0,018 | 0,00095 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,03 | 0,01 | 2 | 0,001727 | 0,0001296 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 | 0,001727 | 0,0001296 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,35 |  | 4 | 0,1002 | 0,0021574 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 0,556 | 0,031225 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  | 4 | 0,07586 | 0,014996 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,5 | 0,15 | 3 | 0,1217 | 0,0144253 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 | 3 | 16,76509 | 0,5658432 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 18,434874 | 0,675597 |

Выбросы вредных веществ от стационарных источников загрязнения за период проведения СМР составляет 18,434874 г/с или 0,675597 т/г.

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в период СМР представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников

| Код загр. веществ | Наименование вещества | Класс опас- ности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода) | 4 | 0,2493 | 0,3380 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 2 | 0,0690 | 0,0354 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 4 | 0,1811 | 0,1053 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 3 | 0,0273 | 0,0520 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000003 | 0,0000011 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,1121 | 0,0699 |
| ВСЕГО: |  |  | 0,6389 | 0,6005 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников составит: 0,6389 г/сек или 0,6005 т/период.

Hормативы выбросов загрязняющих веществ на период СМР и параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ представлены в таблицах 3.3.,3.4.

Таблица 3.3 - Hормативы выбросов загрязняющих веществ на период СМР

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2021 год |  | на 2022 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,0432 | 0,00324 | 0,0432 | 0,00324 | 2022 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,0561 | 0,00421 | 0,0561 | 0,00421 | 2022 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,0072 | 0,00054 | 0,0072 | 0,00054 | 2022 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,0144 | 0,00108 | 0,0144 | 0,00108 | 2022 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,036 | 0,0027 | 0,036 | 0,0027 | 2022 |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,001727 | 0,0001296 | 0,001727 | 0,0001296 | 2022 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,001727 | 0,0001296 | 0,001727 | 0,0001296 | 2022 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессор передвижной с ДВС | 0001 |  |  | 0,01727 | 0,001296 | 0,01727 | 0,001296 | 2022 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 0,177624 | 0,0133252 | 0,177624 | 0,0133252 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пост покраски | 6005 |  |  | 0,2338 | 0,007792 | 0,2338 | 0,007792 | 2022 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пост покраски | 6005 |  |  | 0,02467 | 0,000822 | 0,02467 | 0,000822 | 2022 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разгрузочно-погрузочные работы | 6004 |  |  | 0,201 | 0,0203497 | 0,201 | 0,0203497 | 2022 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разгрузочно-погрузочные работы | 6004 |  |  | 0,093 | 0,00492404 | 0,093 | 0,00492404 | 2022 |
| (1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разгрузочно-погрузочные работы | 6004 |  |  | 0,0852 | 0,0000828 | 0,0852 | 0,0000828 | 2022 |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разгрузочно-погрузочные работы | 6004 |  |  | 0,018 | 0,00095 | 0,018 | 0,00095 | 2022 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разгрузочно-погрузочные работы | 6004 |  |  | 0,1002 | 0,0021574 | 0,1002 | 0,0021574 | 2022 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разгрузочно-погрузочные работы | 6004 |  |  | 0,556 | 0,031225 | 0,556 | 0,031225 | 2022 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочные работы | 6006 |  |  | 0,05859 | 0,0137 | 0,05859 | 0,0137 | 2022 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разгрузочно-погрузочные работы | 6004 |  |  | 0,1217 | 0,0144253 | 0,1217 | 0,0144253 | 2022 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работа бульдозера | 6001 |  |  | 0,1808 | 0,2152 | 0,1808 | 0,2152 | 2022 |
| работа экскаватора | 6002 |  |  | 0,2582 | 0,3228 | 0,2582 | 0,3228 | 2022 |
| уплотнение грунта | 6003 |  |  | 16,32 | 0,02764 | 16,32 | 0,02764 | 2022 |
| пост покраски | 6005 |  |  | 0,00609 | 0,0002032 | 0,00609 | 0,0002032 | 2022 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 18,25725 | 0,66227144 | 18,25725 | 0,66227144 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 18,434874 | 0,67559664 | 18,434874 | 0,67559664 |  |

Таблица 3.4 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

3.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

Источники выделения выбросов в период эксплуатации:

- Источник 6001 - манифольд;

- Источник 6002-6004 – скважины;

- Источник 6005-6007 – АГЗУ.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в эксплуатации  составляет 7 ед. в том числе: неорганизованных - 7 ед.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации объектов представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации объектов

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | Класс | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | опас- | вещества | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | ности | г/с | т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 | 3 | 0,0002281 | 0,0018701 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 0,0001416 | 0,0085539 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  | 0,0003697 | 0,010424 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации объектов составит: 0,0003697 г/сек или 0,010424 т/г.

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объектов и параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ в период эксплуатации объектов представлен в таблицах 3.6.,3.7.

Таблица 3.6 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2021 год |  |  | на 2022 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с |  | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| манифольд | 6001 |  |  |  | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2022 |
|  | 6002 |  |  |  | 0,0000311 | 0,0009813 | 0,0000311 | 0,0009813 | 2022 |
|  | 6005 |  |  |  | 0,000187 | 0,0005888 | 0,000187 | 0,0005888 | 2022 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| манифольд | 6001 |  |  |  | 0,00004 | 0,0012 | 0,00004 | 0,0012 | 2022 |
|  | 6002 |  |  |  | 0,0000146 | 0,0045962 | 0,0000146 | 0,0045962 | 2022 |
|  | 6005 |  |  |  | 0,000087 | 0,0027577 | 0,000087 | 0,0027577 | 2022 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  | 0,0003697 | 0,010424 | 0,0003697 | 0,010424 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  | 0,0003697 | 0,010424 | 0,0003697 | 0,010424 |  |

Таблица 3.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ при эксплуатации

3.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100 –п.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 2.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки».

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

- уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

- степень опасности источников загрязнения;

- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

  - Санитарно-защитная зона

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237 и уточняется по расчету рассеивания.

Согласно СанПиН «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. Планировка и застройка населенных мест» территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- Обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами;

- Создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- Организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

- Радиус минимальной защитной зоны определяется от источников вредного выброса всего предприятия и с учетом возможного суммарного действия всех выбросов.

Согласно Санитарных правил «Для групп объектов, расположенных на общей производственной площадке, устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия, и рисков всех источников объектов, входящих в единую зону».

Для месторождения Кожасай размер санитарно-защитной зоны принят 1000 метров. Этот размер принимается за нормативную санитарно-защитную зону (СЗЗ).

Приведенные расчеты показывают, что проектируемые работы не окажут существенного воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду локального характера воздействия указанных источников выбросов.

  - Предложения по установлению ПДВ

Расчет ПДВ производился по программе «ЭРА» версия 2.5.

Результаты расчетов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам показывают, что максимальная концентрация в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны не превышает ПДК, следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать предельно-допустимыми выбросами.

  - Организация контроля за выбросами

В соответствии с требованием пункта 1 статьи 182 Экологического кодекса Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль. В основу программы положены требования статьи 185 Экологического кодекса Республики Казахстан по разработке программы производственного экологического контроля.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97.

Контроль за состоянием окружающей среды предусматривает:

- соблюдение требований законодательных и нормативных документов по охране окружающей среды;

- выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с годовыми и перспективными нормами охраны окружающей среды;

- своевременное выявление и оценку источников, а также возможных масштабов загрязнения окружающей среды на основе прогнозных расчетов;

- разработку мероприятий по устранению источников и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководство предприятия. Контроль выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией предприятия, либо организации, привлекаемой предприятием на договорных основах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения – департаментом кологии и департаментом по защите прав потребителей.

Ввиду кратковременности периода работ при СМР контроль за соблюдением нормативов ПДВ необходимо проводить один раз за период работ, при планируемых работах имеются неорганизованные и организованные источники выбросов, действующие периодически (спецтехника), контроль за выбросами сводится к контролю технического состояния данного автотранспорта.

  - Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период строительно-монтажных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов загрязняющих веществ будут следующие:

- своевременное и качественное обслуживание техники;

- использование техники и автотранспорта с выбросами загрязняющих веществ, соответствующие стандартам;

- организация движения транспорта;

- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

- для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;

- использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.

  - Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами строительной техники и транспорта, в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Задача в том, чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения.

К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относят: пыльную бурю, гололед, штормовой ветер, туман, штиль. Неблагоприятные метеорологические условия могут помешать нормальному режиму строительства.

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей природной среде. Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных метеорологических условий) предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При разработке этих мероприятий целесообразно учитывать следующие рекомендации:

- ограничить движение и использование строительной техники на территории строительства;

- ограничение или запрещение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными неорганизованными выбросами пыли в атмосферу;

- при установлении сухой безветренной погоды осуществлять орошение участков строительства.

Эти мероприятия носят организационно-технический характер, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности строительно-монтажных работ.

- РАЗДЕЛ 4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

  - Характеристика водных объектов

Гидрография и состояние вод

Распределение речной сети на территории Урало-Эмбинского района обусловлено наличием на юго-западе Каспийского моря и на северо-востоке горных сооружений Южного Урала, поэтому реки здесь имеют общее направление течения с северо-востока на юго-запад. По особенностям формирования гидрографической сети территория относится к подрайону «Бессточные реки восточной части Прикаспийской низменности».

Реки маловодные с резко выраженным преобладанием стока в весенний период.

По территории месторождения протекают временные водотоки Ащисай и Жайынды, являющиеся притоками реки Эмба. Техногенное воздействие месторождений сказывается на степени минерализации поверхностных вод и загрязнении их различными химическими токсичными веществами.

Река Эмба начинается на западном склоне Мугалжарских гор. Длина реки 712 км, общая площадь водосбора 40400 кв. км, в пределах области - 34800 кв. км. Река Эмба используется для водоснабжения населения, орошения и водопоя скота, любительской рыбалки. В многоводные годы река имела связь с Каспийским морем.

  - Водопотребление и водоотведение

    - Водопотребление

На месторождении Кожасай вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых и технических нужд - автоцистернами из близлежащего источника.

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 8 человек.

Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения при модернизации системы оповещения приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Баланс водоотведения и водопотребления при строительных работах

| Потребитель | Продолжительность сутки | Количество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. |  | м3/цикл |
| Хоз-питьевые нужды | 123 | 8 | 0,15 | 1,2 | 147,6 | 1,2 |  | 147,6 |
| Пылеподавление |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 197,6 |  |  | 197,6 |

Накопленные сточные воды отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на территории строительства не производится, в связи с этим расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в природные объекты не осуществляется.

  - Проектные решения по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод

Реализация проекта не будет оказывать сильного воздействия на гидрогеологические условия. Одним из основных факторов воздействия на гидрогеологические условия при строительных работах будут участки базирования автотранспортной и строительной техники.

Соответствие запроектированных норм водопотребления, порядка использования водных ресурсов и способов утилизации сточных вод основным законодательным нормативным требованиям – это одна из основных мер по правильному использованию водных ресурсов региона.

К организационным мероприятиям по защите почво-грунтов от загрязнения сточными водами относятся:

- Выбор технологии производства строительных работ;

- Соблюдение графика транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение (возможный разлив топлива);

- Контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

- Предусмотреть меры по снижению шума и вибрации;

- Канализационные линии обеспечивают 100-процентное удаление сточных вод;

- Отвод хозяйственно-бытовой канализации осуществляется в септик, с последующим вывозом по мере накопления в очистные сооружения;

- Система вертикальной планировки принята сплошная, с соблюдением уклонов для отвода поверхностных вод;

- Исключается сброс всех видов сточных вод, а также исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности;

- Трубопроводы выполнены в коррозионно-стойком исполнении;

- Складирование отходов в строго-отведенных для этих целей местах.

- РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ, ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Характеристика почвенно-растительного покрова в районе проектируемых работ

Рассматриваемая территория расположена в подзоне светло-каштановых почв. Почвообразующими породами служат легкие суглинки и супеси, реже средние суглинки, на которых формируются бурые почвы, часто в комплексе в сочетании с такырами и солончаками под солянково-полынной, с редкими эфемерами растительностью.

Для данной территории характерна комплексность почвенного покрова, где в основном представлены сочетания разновидностей светло-каштановых различной степени засоленности. Светло каштановые почвы являются зональными и занимают большие площади на территории.

Почвообразующими породами служат элювиально-делювиальные отложения различного механического состава, как незаселенные, так засоленные в различной степени. По механическому составу выделяются легко и среднесуглинистые разновидности. Среди фракций в легкосуглинистых почвах доминируют фракции мелкого песка (0,25-0,05мм).

Пойменные луговые светло-каштановые почвы получили ограниченные распространение, встречаются одним контуром по сухому руслу реки Атжаксы. Солонцы светло-каштановые средние – выделяются как однородными контурами, так и небольшими пятнами среди светло каштановых солончаковатых и солончаковых, лугово-светлокаштановых солончаковых почв, часто образуя комплексы. Формируются в долине реки Атжаксы и по волнистой равнине. Почвообразующими породами служат засоленные глины и суглинки. По механическому составу эти почвы легко и среднесуглинистые.

  - Характеристика растительного и животного мира в районе проектируемых работ

Район расположен в полупустынной (пустынно-степной) зоне, для которой характерно сочетание степных и пустынных сообществ. Растения исследуемого региона распределены крайне разреженно. Полупустыни характеризуются полыными ландшафтами. Для полупустыни современная эпоха является временем господства полыней, группа которых составляет основное ядро флоры полупустыни Казахстана. Вторым ядром здесь является злаковые растительность.

Виды растения Полынь приморская (Artemisia maritima L.)
Распространена в Прикаспии. Эфирное масло получают из свежей травы паровой дистилляцией с выходом 0.6%. Представляет собой желтовато-зеленую жидкость или кристаллическую массу с сильным, камфорным запахом. Содержание камфоры достигает 90%.

Полынь приморская имеет несколько разновидностей, различающиеся химическим составом эфирного масла и имеющие некоторое практическое значение.

Полынь приморская серебристая (Artemisia maritima Bess. var. incana Kell.; A. incana Kell.) Распространена в Прикаспийском регионе. Эфирное масло светло-зеленого цвета получают паровой дистилляцией целого растения с выходом 0.8% (на сухой вес). Представляет собой жидкость со своеобразным запахом и приятным, сильно холодящим вкусом.

Полынь белоземельная- Artemisia terrae-albae Krasch – тамыр (боз, ак) жусан - многолетний полукустарничек из семейства сложноцветных высотой 15-40 см, с сероватыми стеблями и листьями. Вид широко распространен от крайнего юга степной зоны до полупустыни и пустыни равнинного Казахстана. Образует на этом пространстве ряд разновидностей и экотипов, обильно произрастает и создает зональные коренные сообщества в гипсовых, глинистых и песчаных пустынях.

Растение - с приподнимающимися или почти прямостоячими многочисленными стеблями. Листья мелко рассеченные, перистые, верхние - сидячие. Головки мелкие, продолговатые. Вегетируют с марта по октябрь. В засушливые годы вегетация сдерживается.

Овсяница луговая - Festuca sulcata Huds.- су бетеге - многолетний рыхлокустовой верховой злак озимого типа развития, хорошее сенокосное и пастбищное растение. В ранние фазы развития используется для приготовления травяной муки и брикетов. Отличается хорошей зимостойкостью, холодостойкостью, требовательностью к влаге, но плохо выдерживает переувлажнение, успешно произрастает на различных почвах.

После скашивания и стравливания лучше отрастает, чем тимофеевка. В более влажных условиях формирует 2-3 укоса или стравливания. Прекрасно поедается домашними животными. По содержанию питательных веществ превосходит тимофеевку и ежу сборную. На сенокосах и пастбищах сохраняется до 6-8 лет и более.

Житняк сибирский (узкоколосый) - Agropyrum desertorum (Fisch.) Schult. - жол еркек, шел бидайык – многолетний полуверховой, рыхлокустовой злак ярового типа с признаками двуручки. Узкоколосый житняк отличается от ширококолосого узким плотным строением колоса. Он более засухо- и морозоустойчив, переносит засоление почвы, однако не выдерживает длительного затопления талыми и паводковыми водами. По урожаю превосходит другие виды житняка, дает небольшое количество отавы.

Корневая система мощная, мочковатого типа, с множеством проводящих корней, проникающих в почву на глубину до 2 м и более. Стебли высотой 30-80 см, реже -1 0 0 см, голые, колосья слабошероховатые. Листья узколинейные, свернутые или плоские, шириной 0,4- 0,6 см, голые, снизу гладкие, сверху шероховатые; влагалища голые, гладкие. Соцветие -узкий двурядный колос длиной 8-10 см. Колоски бледно-зеленые с 4-9 цветками, гребневидно расположенными, длиной 0,7-1,5 см; колосковые чешуи яйцевидно-ланцетные, нитевидные с неясными боковыми жилками, заостренные или остроконечные, длиной до 1,5 мм; гладкие или слабошероховатые, редко с ресничками, длиной 0,5-0,7 см, с широким белопластинчатым краем. Нижняя цветковая чешуя гладкая, голая, длиной 0,6-0,5 см, заостренная; верхняя - почти равна нижней, заостренная, по краю реснитчатая. Семена размером 5-6 мм, форма - ланцетная.

Животный мир

Животный мир исследуемой территории богат и разнообразен, и представлен 2 видами земноводных, 20 видами пресмыкающихся, 227 видами птиц 40 видами млекопитающих.

Фауна земноводных и пресмыкающихся обеднена в силу экологических условий. Так, с одной стороны это бедность территорий поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой и озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию, удаленную от водоемов. Пресмыкающиеся представлены 15 видами, что составляет 30,6% от герпетофауны Республики Казахстан.

Из широко распространенных видов на участках, прилегающих к месторождению, т.е. на участках со слабым антропогенным воздействием, наиболее многочисленными из ящериц являются степная агама, такырная круглоголовка и разноцветная ящурка. Из змей наиболее многочисленны обыкновенный и водяной уж и узорчатый полоз. Таким образом, исследуемая территория заселена пресмыкающимися и земноводными неравномерно.

  - Мероприятия   по   уменьшению   возможного   негативного   воздействия   на растительный и животный мир

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе благоустройства сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. растительный и животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

- РАЗДЕЛ 6. Обоснование программы управления отходами

Данный раздел разрабатывается согласно статье 335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. №400-VI.

Целью программы является постепенное сокращение объемов или уровня опасных свойств образуемых отходов.

Задачами программы является определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами. Задачи направлены на снижение объемов образуемых отходов, с учетом:

- внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

- привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

- минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.

  - Система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов

Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере наполнения контейнеров отходы вывозятся утилизацию и/или складирование.

Основные результаты работ по управлению отходами включают:

- расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствованием технологических процессов на предприятии;

- сбор и хранение отходов в специальных контейнерах или емкостях для временного хранения отходов;

- вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам;

- оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов;

- регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и компьютерную базу данных предприятия;

- составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы (периодичность – 1 раз в год);

- заключение Договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

  - Сведения о составе образуемых отходов, методах их хранения и утилизации

Строительные отходы – твердые, нерастворимые, непожароопасные, невзрывоопасные, нелетучие, реакционно-неактивные отходы. Обладают коррозийной активностью. Состав: диоксид кремния (SiO2), оксид алюминия (Al2O3),т железа (Fe2O3), оксид кальция (СаО), оксид магния (MgO), сернистый ангидрид (SO3), оксид железа (FeO), оксид калия (K2O), оксид натрия (Na2O).

Образуется при проведении планируемых работ.

Собираются и хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев.

Сбор и вывоз согласно заключенному договору.

Ориентировочно образование 0,5 т строительного мусора (количество строительных отходов принимается по факту образования).

Тара из-под лакокрасочных материалов – твердые, нерастворимые, пожароопасные, невзрывоопасные, коррозионно и реакционно неактивные отходы. Состав: оксид  железа, оксид  кремния, оксид титана, целлюлоза, текстиль, медь, цинк, хром, никель, свинец, серебро.

Образуются при покраске различных поверхностей и мелких деталей.

Собираются в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев.

Сбор и вывоз согласно заключенному договору.

Огарки сварочных электродов – твердые, нерастворимые, непожароопасные, невзрывоопасные, нелетучие, коррозионно и реакционно-неактивные отходы. Состав: марганец, оксид кремния, углерод, хром, молибден, железо.

Собираются в специальные контейнеры, установленные в местах проведения сварочных работ, хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев в специально отведенном месте до тех пор, пока не накопится достаточное количество для сдачи по договору.

Твердо-бытовые отходы – твердые, нерастворимые, нелетучие, пожароопасные, невзрывоопасные, коррозионно и реакционно неактивные отходы. Твердо-бытовые отходы включают в себя бумагу, картон, стекло, металл, пластик, ткани, резину, дерево и т.д. Состав: целлюлоза, лингин, глюкоза, липиды, полиэтилен, каучук, стекло, кальций, натрий, железо, текстиль.

Сбор коммунальных отходов производится в металлические контейнеры с герметичной крышкой, распложенные в местах образования отходов. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25.12.2020г. №ҚР ДСМ-331/2020 сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.

Сбор и вывоз согласно заключенному договору.

  - Сведения о классификации отходов

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 06.08.2021г. №314, полный классификационный код отходов состоит из 8 блоков многозначных кодов, разделенных двумя косыми чертами.

Каждая группа обозначена буквой латинского алфавита и отделена пробелом.

Полный код отходов включает в себя следующие кодовые группы (блоки):

- наименование (N);

- причины перевода материала (изделия) в отход (Q);

- агрегатное состояние отходов (W);

- идентификатор опасных составляющих отходов (С);

- свойства, определяющие опасность отходов (Н);

- реализованный способ обращения с отходами (D, R);

- основной вид деятельности, в результате которой образовались отходы (А);

- уровень опасности промышленных отходов (G, A, R).

В зависимости от агрегатного состояния кодируемые отходы обозначаются буквами: L S, P, G, M, что соответствует жидкому, твердому, пастообразному, газоподобному и смесевому состояниям.

В соответствие Экологического Кодекса Республики Казахстан – Для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения устанавливаются 3 уровня опасности отходов в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением:

- зеленый – индекс G;

- янтарный – индекс A;

- красный – индекс R.

Основным критерием зеленого списка отходов является недиспергированность форм отходов, представленных преимущественно ломом драгоценных, цветных и черных металлов и их сплавы, стеклобоем, ломом пластмасс, макулатурой, обрезками текстиля и резины, древесины и др.

Основу янтарного списка отходов составляют материалы в виде изгари, диспергированного остатка, шлака, окалины, пыли и др.

Основу красного списка составляют отходы:

- содержащие в основном органические составные компоненты, в которых могут присутствовать металлы и неорганические материалы;

- содержащие в основном неорганические составные компоненты, в которых могут присутствовать металлы и органические материалы; либо неорганические или органические компоненты.

  - Сбор, транспортировка отходов и мероприятия по снижению риска возникновения аварийных ситуаций

Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места  проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.

Работа механизмов и машин ведется в соответствии с инструкцией по технике безопасности.

Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.

Мерами по предотвращению аварийных ситуаций являются:

- соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;

- соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;

- наличие обученного персонала.

- РАЗДЕЛ 7. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

  - Характеристика и расчет объемов образования отходов производства и потребления

Процесс обустройства проектируемого объекта будет сопровождаться образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.

При расчете объемов образования отходов в качестве справочной и нормативной литературы использовалась Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

Основными видами отходов производства и потребления в процессе СМР будут являться:

- Строительные отходы;

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Огарки сварочных электродов;

- Твердо-бытовые отходы.

Строительные отходы (отходы, образующиеся при проведении строительных работ – строительный мусор, обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы и др.) – твердые, не пожароопасные, по международной классификации отход относится к зеленому списку GG170. Будут вывозиться с территории на объект для захоронения (складирования) отходов – по договору. Ориентировочно образование 0,5 т строительного мусора (количество строительных отходов принимается по факту образования).

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. Для временного размещения на территории предусматривается открытые площадки. По мере образования и накопления вывозится по договору.

Тара из-под лакокрасочных материалов образуется в процессе осуществления покрасочных работ. Временное накопление в контейнерах (не более 6-ти месяцев) с дальнейшей передачей специализированной организации по договору.

Количество использованной тары лакокрасочных материалов определяется по формуле:

N = (ΣMi х n + ΣMki х ai) / 1000 т/год,

где:

Мi – масса i-го вида тары, 0,5 кг;

N – число видов тары;

Мki – масса краски в i-й таре, 5 кг;

ai – содержание остатков краски в таре в долях от Мki (0,01-0,05).

Таблица 7.1 - Образование тар из-под лакокрасочных материалов

| № | Наименование | Наименование лакокрасочных материалов | Количество ЛКМ, т/год | Масса тары Mi (пустой), кг | Кол-во тары, n | Масса краски в таре Mki, т | ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство 3 свкажин | # Эмаль ХВ-124 | 0,029317 | 0,5 | 4 | 0,007 | 0,055 | 0,0036 |
|  |  | # Лак битумный БТ-123 | 0,04488 | 0,5 | 2 | 0,022 | 0,055 | 0,0035 |
|  |  | # Эмаль пентафталевая ПФ-115 | 0,0178898 | 0,5 | 1 | 0,018 | 0,055 | 0,0015 |
|  |  | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | 0,00054 | 0,5 | 1 | 0,001 | 0,055 | 0,0005 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0091 |

Огарки сварочных электродов образуются в результате применения сварочных электродов при сварочных работах. Состав отхода (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3; прочие – 1.

Собираются в специальные контейнеры, установленные в местах проведения сварочных работ, хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев в специально отведенном месте.

Количество огарков сварочных электродов определяется по формуле:

N = Мост* Q, т/год,

где:

Мост  – фактический расход электродов, т;

Q – остаток электрода, Q = 0,015 от массы электрода.

Таблица 7.2 - Образование огарков сварочных электродов

| № п/п | Наименование | Марка электродов | Планируемый расход электродов, т |  | Количество огарков сварочных электродов, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство 3 свкажин | Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75 | 0,167555 |  | 0,0251 |  |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | 0,0268173 |  | 0,0040 |  |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | 0,024468 |  | 0,0037 |  |
|  |  | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,01851157 |  | 0,0028 |  |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,00501413 |  | 0,0008 |  |
|  |  | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,003 |  | 0,0005 |  |
|  |  | Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,0023184 |  | 0,0003 |  |
| Итого: |  |  |  | 0,248 |  | 0,0372 |

Твердо-бытовые отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде.

Сбор твердо-бытовых отходов производится в металлические контейнеры с герметичной крышкой, распложенные в местах образования отходов, с последующей передачей сторонним организациям.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25.12.2020г. №ҚР ДСМ-331/2020 вывоз твердо-бытовых отходов осуществляется своевременно, сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0° С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет – 0,25 т/м3.

Расчет образования твердо-бытовых отходов производится по формуле:

М = n х q х ρ, т/год,

где:

n – количество работающего персонала, чел.;

q – норма накопления ТБО, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 7.3 - Образование твердо-бытовых отходов

| № | Наименование | Количество людей | Норма накопления на 1 чел., м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство 3 свкажин | 8 | 0,3 | 123 | 0,25 | 0,202 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,202 |

Таблица 7.4 - Видовой и количественный состав отходов

| Наименование отходов производства и потребления | Количество, т | Уровень опасности отхода | Метод утилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,0091 | «Янтарный список отходов» AD070 | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| Строительные отходы | 0,5 | «Зеленый список отходов» GG140 | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| Огарки сварочных электродов | 0,0372 | «Зеленый список отходов» GA090 | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| Твердо-бытовые отходы | 0,202 | «Зеленый список отходов» GO060 | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| Итого: | 0,748 |  |  |

Примечание: Договор на утилизацию отходов производства и потребления будет заключен после регистрации паспортов образующихся отходов.

Таблица 7.5 - Нормативы размещения отходов производства и потребления

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 0,748 | - | 0,748 |
| в т. ч. отходов производства | 0,546 | - | 0,546 |
| отходов потребления | 0,202 | - | 0,202 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,0091 | - | 0,0091 |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Строительные отходы | 0,5 | - | 0,5 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0372 | - | 0,0372 |
| Твердо-бытовые отходы | 0,202 | - | 0,202 |
| Красный уровень опасности |  |  |  |
| - | - | - | - |

Расчеты и обоснование объемов образования отходов при эксплуатации

Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь

Норма образования отхода определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:

где Мо – поступающее количество ветоши, 0,1 т;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо.

М = 0.12*0,1 = 0,012 т.

W = 0.15*0,1 = 0,015 т.

N= 0.1+0,012 +0,015 = 0,127 т/год.

Отход не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.

Отработанное масло

Расчет выполнен в соответствии c Приложением №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Отработанные масла образуются при эксплуатации стендов и компрессора.

Расчет количества отработанного масла

Количество компрессоров – 1 шт.

Общие часы работы в сутки составляют – 8 час/сутки.

Количество дней работы в месяц – 30 дней

Таким образом, количество часов работы в год составляет:

Т = 8 час/сут * 30 дней/мес * 6 мес = 1440 час.

Годовой выход отработанного масла для компрессорных установок и стендов, где используется масло, определяется по формуле:

М = N * τ * Т, где

N – часовой расход масла для смазки систем сжатия, N = 100 г/час, согласно технического паспорта на эксплуатацию компрессорной установки.

τ – время работы в году, ч. τ = 1440 час/год;

Т – периодичность замены масла, в год;

М = 0,1 кг * 1440 час * 1 раз = 144 кг/год = 0,144 т/год.

Количество отхода определяется, исходя из объема масла, залитого в стенды (), плотности масла – 0,9 кг/л, коэффициента слива масла – 0,9, периодичности замены масла - раз в год. Количество отхода - , т/год.

М = 0,8 * 0,9 * 0,9 * 1 = 0,648 т/год.

М1 = 0,144+0,648= 0,792 т/год.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.

Твердо-бытовые отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные ма-териалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон по договору по международной классифи-кации отход относится к зеленому списку GO060.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных сани-тарных норм образования бытовых отходов на пром.предприятиях – 0,3м3/год, плот-ность отхода – 0,3 т/м3.

Расчёт образования ТБО производится по формуле:

М = n * q * ρ т/год,

где n – количество рабочих и служащих на объектах;

q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 5.5.3- Образование ТБО при эксплуатации

| № | Наименование | Количество людей | Норма накопления на 1 чел., м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство 3 свкажин | 8 | 0,3 | 365 | 0,25 | 0,6 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,6 |

Таблица 3. Лимиты накопления отходов на 2022 год при эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 1,519 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,919 |
| отходов потребления | - | 0,6 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,127 |
| Отработанное масло | - | 0,792 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Коммунальные (твердо-бытовые) отходы | - | 0,6 |

Таблица 4. Лимиты захоронения отходов на 2022 год при эксплуатации

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | 1,519 | - | - | 1,519 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,919 | - | - | 0,919 |
| отходов потребления | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,127 | - | - | 0,127 |
| Отработанное масло | - | 0,792 | - | - | 0,792 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Коммунальные (твердо-бытовые) отходы | - | 0,6 | - | - | 0,6 |

  - Мероприятия по предотвращению негативного воздействия отходов производства на почву

В период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы будут храниться с учетом существующих требований  для предотвращения загрязнения окружающей среды;

- с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облегчения утилизации различных типов отходов, предусмотрен раздельный сбор;

- сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места для временного хранения.

- РАЗДЕЛ 8. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Анализ аварийных ситуаций

При проведении строительно-монтажных работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна.

Человеческий фактор. Анализ аварийности на предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью работников, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в период строительно-монтажных работ

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возникновение аварийных ситуаций, как во время проведение работ.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на защиту окружающей среды и обеспечения безопасных условий труда являются:

- Тщательное выполнение работ по обустройству с соблюдением правил техники безопасности;

- Надлежащая организация складирования отходов в специально отведенных для этого местах, в отдельных контейнерах, своевременный вывоз по договору;

- Контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил строительства, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

- РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

9.1 Шум

Шумовой эффект возникает непосредственно на производственной площадке объекта. Во время строительных работ производственного здания на месторождении внешний шум может создаваться при работе автотранспорта и спецтехники.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 ДБ при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука. При удалении от источника шума на расстоянии до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Также следует изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территорий.

Предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих соответствуют требованиям приказа Министра национальной экономики от 28 февраля 2015 года №169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», предельно-допустимый уровень шума на производственных предприятиях не должен превышать 80 дБа.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ (А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше -  91 дБ (А). Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ (А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д. В условиях транспортных потоков планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ (А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на месторождении, даст возможность значительно снизить последние.

Мероприятия по снижению шумов

- Обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты от шума.

- Уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет снижения времени их действия.

- Соблюдение всех требований к условиям труда согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвежденных приказом МЗ РК от 16.06.2021г № ҚР ДСМ-49.

9.2 Акустическое воздействие

Технологические процессы могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе компрессоров, насосов, транспорта и другой техники.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука - примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния    происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении  технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

В соответствие с требованиями санитарных правил № ҚР ДСМ-49 от 16.06.2021г «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»  работа в зонах с уровнем звука свыше 80 дБ без использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с уровнями звука выше 120 дБ не допускается.

9.3 Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации  самого  источника  возбуждения,  а  также  применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых. На этом   явлении основано широко применяемое и высокоэффективное мероприятие - устройство противовибрационных экранов, т.е. траншей в грунте, заполненных дискретными материалами. Ширина траншеи должна быть не менее половины длины продольной волны или не менее 0,5 метров, а глубина должна быть не меньше длины поперечной волны и составлять в среднем от 2 м до 5 м. Данные противовибрационные экраны уменьшают передачу колебаний через грунт приблизительно на 80%. Противовибрационные экраны должны располагаться как можно ближе к источнику колебаний, что повышает их эффективность при одновременном уменьшении глубины траншеи. При расположении противовибрационных экранов дальше 5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено:

-     установление гибких связей, упругих прокладок и пружин;

-  тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты;

-      сокращение времени пребывания в условиях вибрации;

-       применение средств индивидуальной защиты.

9.4 Электромагнитное воздействие

Неконтролируемый    постоянный    рост    числа    источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широко используемые в производстве - все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать   проведение   мероприятий   по   электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

- заболеваний глаз, в том числе хронических;

- зрительного дискомфорта;

- изменения в опорно-двигательном аппарате;

- кожно-резорбтивных проявлений;

- стрессовых состояний;

- изменений мотивации поведения;

- неблагополучных исходов беременности;

- эндокринных нарушений и т.д.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием;

- противопоказания для работы у конкретных лиц;

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

- РАЗДЕЛ 10. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

  - Параметры оценки воздействия

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения. Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия представляется использование трех основных показателей. Значимость антропогенных воздействий оцениваются по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого критерия, основанного на градации масштабов от 1 до 4 баллов. Каждый критерий разработан на основе практического опыта специалистов, полученного при выполнении аналогичных проектов и знании окружающей среды.

Пространственный масштаб воздействий определяется путем анализа технических решений, выполнения математического моделирования или на основании экспертных оценок. Его градации представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Градации пространственного масштаба воздействия

| Градиация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  |  | Балл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздейтсвие | Площадь воздействия до 1 км2 | Воздействие на удалении до 100м от линейного объекта | 1 |  |
| Ограниченное воздействие | Площадь воздействия до 10 км2 | Воздействие на удалении до 1км от линейного объекта | 2 |  |
| Местное (территориальное) воздействие | Площадь воздействия до 10 до 100 км2 | Воздействие на удалении от 1до 10км от линейного объекта | 3 |  |
| Региональное воздействие | Площадь воздействия более 100 км2 | Воздействие на удалении более 10км от линейного объекта | 4 |  |

Временной масштаб воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) или экспертных оценок, его градации представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 - Градации временного масштаба воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Величина интенсивности воздействия определяется на основе эколого-токсикологических критериев и экспертных оценок, а его градации представлены в таблице 10.3.

Таблица 10.3 - Градации интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды проводится на основании предварительно определенных критериев воздействия (таблица 10.1, таблица 10.2, таблица 10.3).

Значимость воздействия определяется исходя из величины интегральной оценки. В данной методике приняты три категории значимости воздействия:

- незначительное;

- умеренное;

- значительное.

Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонент природной среды и для различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок воздействия и прозрачность процесса ОВОС.

Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействия приведено в таблице 10.4.

Таблица 10.4 - Градации значимости воздействий

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | баллы | значимость |
| Локальный 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченный 2 | Ср.продолжительность 2 | Слабое 2 | 8 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 | 27 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 | 64 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |

  - Комплексная (интегральная) оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух.

Выбросы ЗВ при  строительно-монтажных работах несут кратковременный характер. Основными загрязняющими атмосферу веществами будут вещества, выделяемые при покраске и работе сварочных агрегатов.

Воздействие на атмосферный воздух по времени будет кратковременным – до 4 месяцев, что окажет незначительное воздействие на состояние атмосферного воздуха. После окончания работ воздействие прекратится, показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений.

При соблюдении всех мероприятий, указанных в разделе ООС, воздействие на атмосферный воздух будет следующее.

Таблица 10.5 – Расчет значимости воздействия на атмосферный воздух

| Технологические операции, основные факторы воздействия |  | Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость |
| Атмосферный воздух | При СМР | Локальный 1 | Кратковременное 1 | Слабое 2 | 2 | 2-8 | Низкая |

Вывод. На основании полученных показателей воздействия, комплексная (интегральная) оценка воздействия на качество атмосферного воздуха при проведении строительно-монтажных работ определена как «низкая».

Физические воздействия

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

Воздействия на социально-экономическую среду

Исследуемая территория административно находится в Актюбинской области. Проводимые работы способствуют:

- организации современной инфраструктуры;

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Таблица 10.6 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При СМР | Точечный +1 | Средней продолжительности +2 | Незначительное +1 | +4 | Низкая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную плату на налог и открытия новых рабочих мест.

Таким образом, при штатном режиме намечаемые строительные работы проектируемого объекта не окажут негативного воздействия высокой значимости на природную среду, поэтому намечаемые работы допустимо по экологическим соображениям.

Таблица10.7 -  Итоговая таблица комплексной оценки воздействия Проекта на компоненты природной среды

| Компоненты природной среды | Мероприятия по предупреждению и смягчению воздействия | Категория воздействия, балл |  |  | Значимость / итоговый балл, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Атмосферный воздух | Соблюдение стандартов РК по лимитированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Применение современного производственного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу; | 2 | 2 | 1 | Низкая значимость воздействия/4 |
| Почвенно-растительный покров | Работы по подготовке площадки будут проводиться в границах отведенного участка и с соблюдением всех строительных норм и требований РК. Организация высокоэффективной системы сбора, транспортировки и утилизации всех видов отходов Транспортировка жидких и твердых отходов в герметичных контейнерах | 1 | 2 | 3 | Низкая значимость воздействия/6 |
| Недра и подземные воды | Использовать по возможности экологически безопасное или минимально загрязняющее окруж. среду оборудование. Применение наилучших доступных технологий. Оптимизация ремонтных работ, позволяющая выполнять работы в кратчайшие сроки | 1 | 2 | 1 | Низкая значимость воздействия/4 |
| Животный мир | Оптимизация графика движения транспорта для минимизации количества рейсов. Использовать освещение, соответствующее требованиям безопасности работающих, избегая яркого освещения мест вне рабочих площадок. Обеспечить выхлопные системы глушителями | 1 | 2 | 1 | Низкая значимость воздействия/2 |
| Физические воздействия | Снижения уровня шума сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука. Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах. Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов | 1 | 2 | 1 | Низкая значимость воздействия/2 |

- РАЗДЕЛ 11. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стимулирование природопользователей в проведении природоохранных мероприятий, рациональном использовании всего природно-ресурсного потенциала осуществляется с помощью экономического механизма природопользования, предусматривающего систему экологических платежей.

В данной главе рассмотрены виды платы за фактическое загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платы, как плата за выбросы, которые могут рассматриваться как форма компенсации ухудшения состояния среды и, соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности оказываемого воздействия. Этот вид платы можно отнести к регулярным природоохранным платам, которые устанавливаются на стадии проектирования. Исходя из обзора планируемой деятельности, воздействие на окружающую среду при штатных работах (облагающееся регулярными платами) будет включать выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду.

Расчет платы за эмиссии в окружающую среду произведен в соответствии с Параграфом 4 Главы 69 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25.12.2017 г. №120-VI ЗРК и Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 08.04.2009 г. №68-п.

Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2022 год определяется исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Месячный расчетный показатель за эмиссии в окружающую среду на 2022 год составляет 3063 тенге.

На основании решения областного маслихата Утверждённый норматив платы (ставка) за загрязнение окружающей среды на 2022г по Актюбинской области составляет:

Таблица 11.1 - Норматив платы за эмиссии

| №п/п | Виды загрязняющих веществ |  | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) |
| --- | --- | --- | --- |
| За выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников |  |  |  |
| 1. | Окислы серы |  | 20 |
| 2. | Окислы азота |  | 20 |
| 3. | Пыль и зола |  | 10 |
| 4. | Свинец и его соединения |  | 3986 |
| 5. | Сероводород |  | 124 |
| 6. | Фенолы |  | 332 |
| 7. | Углеводороды |  | 0,32 |
| 8. | Формальдегид |  | 332 |
| 9. | Окислы углерода |  | 0,32 |
| 10. | Метан |  | 0,02 |
| 11. | Сажа |  | 24 |
| 12. | Окислы железа |  | 30 |
| 13. | Аммиак |  | 24 |
| 14. | Хром шестивалентный |  | 798 |
| 15. | Окислы меди |  | 598 |
| 16. | Бенз(а)пирен |  | 996,6 (кг) |
| За выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников |  |  |  |
| 1. |  | Для неэтилированного бензина | 0,66 |
| 2. |  | Для дизельного топлива | 0,9 |
| 3. |  | Для сжиженного, сжатого газа | 0,48 |
| За размещение отходов производства и потребления |  |  |  |
| 1.1 |  | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, канализационный ил очистных сооружений) | 0,38 |
| 1.2 |  | Промышленные отходы с учетом уровня опасности |  |
| 1.2.1 |  | «красный» список | 14 |
| 1.2.2 |  | «янтарный» список | 8 |
| 1.2.3 |  | «зеленый» список | 2 |
| 1.2.4 |  | не классифицированные | 0,9 |

  - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

Расчет платы за выбросы і-го загрязняющего вещества от стационарных источников в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

Ciвыб. = Hiвыб. х ∑Miвыб.

где:

Ciвыб. - плата за выбросы і-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП);

Hiвыб. - ставка платы за выбросы і-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн);

∑Miвыб. - суммарная масса всех разновидностей і-ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн).

Таблица 11.2 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на период СМР в 2021г.

| Код ЗВ | Виды загрязняющих веществ | Масса загряз-няющего ве-щества, т/год | Ставка за 1 тонну | Размер МРП, тенге | Плата, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 123 | Железо (II, III) оксиды | 0,007792 | 30 | 3063 | 716,0 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,000822 | - | 3063 | - |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,00324 | 20 | 3063 | 198,5 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,00421 | 20 | 3063 | 257,9 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,00054 | 24 | 3063 | 39,7 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00108 | 20 | 3063 | 66,2 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода) | 0,0027 | 0,32 | 3063 | 2,6 |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,0203497 | - | - | - |
| 621 | Метилбензол | 0,00492404 | - | - | - |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол | 0,0000828 | - | - | - |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,00095 | - | - | - |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 0,0001296 | - | - | - |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0,0001296 | 332 | 3063 | 131,8 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0021574 | - | - |  |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,031225 | 0,32 | 3063 | 30,6 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ Углеводороды предельные С12-С19 | 0,014996 | 0,32 | 3063 | 14,7 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,0144253 | 10 | 3063 | 441,8 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,5658432 | 10 | 3063 | 17331,8 |
| Итого: |  |  |  |  | 19231,6 |

  - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников осуществляется по следующей формуле:

Cпередв. ист. = Hiпередв. ист. х Miпередв. ист.

где:

Cпередв. ист. - плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (МРП);

Hiпередв. ист. - ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от і-ого вида топлива, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн);

Miпередв. ист. - масса і-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн).

Таблица 11.3 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников на период СМР

| № п/п | Виды топлива | Масса (расход) топлива, тонн | Ставка за 1 тонну | Размер МРП, тенге | Плата, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензин | 0,047 | 0,66 | 3063 | 95,0 |
| 2 | Дизельное топливо | 3,35 | 0,9 | 3063 | 9234,9 |
| Итого: |  |  |  |  | 9330,0 |

11.3 Расчет платежей за размещение отходов

Расчет платы за размещенный объем i-го вида отходов производства и потребления в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

где, Сiотх.– плата за размещение i-го вида отходов производства и потребления (МРП);

Нiотх. – ставка платы за размещение одной тонны i-го вида отходов производства и потребления, установленная в соответствии с налоговым законодательством РК (МРП/тонн);

ΣМiотх.– масса i-го вида отходов, размещенного природопользователем в процессе производственной деятельности за отчетный период (тонн, Гбк – для радиоактивных отходов).

Таблица 11.4 - Расчет платежей от отходов производства и потребления на период строительства

| № п/п | Наименование отхода производства | Ставка за 1 тонну (МРП) | Норматив платы, тенге | Масса отхода, т | Плата за размещение отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Тара из-под краски и грунтовки | 8 | 3063 | 0,0091 | 223,0 |
| 2. | Строительный мусор | 2 | 3063 | 0,5 | 3063,0 |
| 3. | Огарки сварочных электродов | 2 | 3063 | 0,0372 | 227,9 |
| 4. | ТБО | 2 | 3063 | 0,202 | 1237,5 |
|  |  |  |  |  | 4751,3 |

- РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Разделе ООС к Рабочему проекту «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» рассмотрены и проанализированы заложенные в него технические решения и природоохранные меры; приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; определен размер платежей за выбросы загрязняющих веществ и хранение отходов.

Отражено современное состояние природной среды в районе работ.

В том числе были выявлены и описаны:

- виды воздействий и основные источники техногенного воздействия;

- характер и интенсивность предполагаемого воздействия на воздушную среду, почвы, подземные воды, растительность;

- ожидаемые изменения в окружающей среде при обустройстве проектируемого объекта.

В настоящем проекте все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими нормами и правилами.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала приняты меры по снижению негативного воздействия при ведении работ.

Объемы загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ будут незначительны и не превысят предельно допустимых концентраций.

Обустройство проектируемого объекта не сопровождается вредным воздействием на почву и грунтовые воды. Уровень воздействия на окружающую среду можно оценить как допустимый. Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрен комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на природную среду, рационально использовать природные ресурсы региона.

- РАЗДЕЛ 13. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

| Раздел Охраны окружающей среды к Рабочему проекту «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» |  |
| --- | --- |
| ИНВЕСТОР (ЗАКАЗЧИК) | ТОО «Казахойл Актобе» |
| РЕКВИЗИТЫ | РК, Актюбинская область, г. Актобе, 030000 |
| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | Собственные средства |
| МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА | Актюбинская область, Мугалжарский район, Республика Казахстан |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | Раздел Охраны окружающей среды к Рабочему проекту «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» |
| ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Рабочий проект «ССН. Обустройство 3 скважин м/р Кожасай» |
| ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА | 0,001332 га |
| РАДИУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) | 1000м |
| КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ | НЕТ |
| НАМЕЧАЮЩЕЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ |
| НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ) | НЕТ |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ | Проектом предусматривается обустройство 3 скважин м/р Кожасай |
| ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | В регионе увеличится первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния. Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). |
| СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Начало работ 3 квартал 2022 год Срок проведения - 4 месяцев |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |
| 1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ СЫРЬЯ: |  |
| А/МЕСТНОЕ | - |
| Б/ПРИВОЗНОЕ | Строительные материалы |
| 2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО | В период СМР работ потребуется: бензин – 0,047 тонн, дизельное топливо – 3,35 тонн. |
| 3.ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | На объекте существуют электрические коммуникации. |
| 4. ТЕПЛО | Теплоснабжение здания осуществляется от существующей индивидуальной котельной. |
| УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  |
| АТМОСФЕРА |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХСЯ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ: |  |
| СУММАРНЫЙ ВЫБРОС | Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период СМР составляет: 18,434874 г/с или 0,675597 т/г. |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ ВЫБРОСОВ | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников Код ЗВ; Наименование загрязняющего вещества; Выброс вещества, г/с; Выброс вещества, т/год. 0123; Железо (II, III) оксиды; 0,2338; 0,007792. 0143; Марганец и его соединения; 0,02467; 0,000822. 0301; Азота (IV) диоксид; 0,0432; 0,00324. 0304; Азот (II) оксид; 0,0561; 0,00421. 0328; Углерод; 0,0072; 0,00054. 0330; Сера диоксид; 0,0144; 0,00108. 0337; Углерод оксид; 0,036; 0,0027. 0616; Диметилбензол; 0,201; 0,0203497. 0621; Метилбензол; 0,093; 0,00492404. 1119; 2-Этоксиэтанол; 0,0852; 0,0000828. 1210; Бутилацетат; 0,018; 0,00095. 1301; Проп-2-ен-1-аль; 0,001727; 0,0001296. 1325; Формальдегид; 0,001727; 0,0001296. 1401; Пропан-2-он; 0,1002; 0,0021574. 2752; Уайт-спирит; 0,556; 0,031225. 2754; Алканы С12-19; 0,07586; 0,014996. 2902; Взвешенные частицы; 0,1217; 0,0144253. 2908; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20; 16,76509; 0,5658432. В С Е Г О :; 18,434874; 0,675597. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников: Код загр. веществ; Наименование вещества; Класс опас- ности; Выброс вещества, г/с; Выброс вещества, т/год. 1; 2; 3; 4; 5. 0337; Углерод оксид (Окись углерода); 4; 0,2493; 0,3380. 0301; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 2; 0,0690; 0,0354. 2754; Алканы С12-19; 4; 0,1811; 0,1053. 0328; Углерод (Сажа, Углерод черный); 3; 0,0273; 0,0520. 0703; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); 1; 0,0000003; 0,0000011. 0330; Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 3; 0,1121; 0,0699. ВСЕГО:; 0,6389; 0,6005. |
| ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ | При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, фоновые концентрации, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, районе расположения проектируемого объекта Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, показал, что концентрация на уровне СЗЗ не превысила допустимых нормативов. |
| ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ возможного влияния: |  |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ | Излучение, создаваемое электрооборудованием, будет незначительным и на ограниченном участке. |
| АКУСТИЧЕСКОЕ | Незначительным на ограниченном участке. |
| ВИБРАЦИОННЫЕ | НЕТ |
| ВОДНАЯ СРЕДА |  |
| ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ | Источники водоснабжения: - питьевые нужды – бутилированная вода. |
| РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ (М3/ГОД) | НЕТ |
| ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |
| > ПОВЕРХНОСТНЫЕ | НЕТ |
| > ПОДЗЕМНЫЕ | НЕТ |
| КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД: |  |
| В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОТОКИ | НЕТ |
| В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ | НЕТ |
| КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО ИНГРЕДИЕНТАМ) | НЕТ |
| КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ В БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ ВОДОТОКИ) | НЕТ |
| ЗЕМЛИ |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ: |  |
| ПЛОЩАДЬ: |  |
| > В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ |  |
| > ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ | НЕТ |
| В Т.Ч. ПАШНЯ | НЕТ |
| ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ | НЕТ |
| НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |
| > КАРЬЕРЫ | НЕТ |
| > ОТВАЛЫ | НЕТ |
| > НАКОПИТЕЛИ | НЕТ |
| > ПРОЧИЕ | НЕТ |
| РАСТИТЕЛЬНОСТЬ |  |
| ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИЧНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ | НЕТ |
| ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ | НЕТ |
| ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ | Нет необходимости |
| ФАУНА |  |
| ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ | Шум, свет – создание фактора беспокойства в процессе проведения работ. По окончанию работ данные воздействия уменьшатся. |
| ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ) | отсутствует. |
| ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |  |
| ОБЪЕМ НЕУТИЛИЗИРУЕМЫХ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ | На период СМР Наименование отходов производства и потребления; Количество, т; Уровень опасности отхода. Тара из-под лакокрасочных материалов; 0,0091; «Янтарный список отходов» AD070. Строительные отходы; 0,5; «Зеленый список отходов» GG140. Огарки сварочных электродов; 0,0372; «Зеленый список отходов» GA090. Твердо-бытовые отходы; 0,202; «Зеленый список отходов» GO060. Итого:; 0,748. |
| ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ | Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится согласно заключенным договорам. |
| НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | НЕТ |
| ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |
| ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ОБЪЕКТЫ: | - |
| ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ | Низкая, ввиду соблюдения программы работ, техники безопасности и регламента работ. |
| РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | Территория проектируемого объекта |
| КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ | Значимость ожидаемого экологического воздействия в период СМР работ допустимо принять как низкое. Объемы загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ будут незначительны и не превысят предельно допустимых концентраций. |
| ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА |  |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА (ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ | В процессе проектных решений предприятие обязуется: - строго соблюдать технику безопасности; - содержать участки в чистоте и своевременно производить вывоз образующихся отходов согласно заключенным договорам; - осуществлять контроль состояния окружающей среды. |

- РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г. №400-VI;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и проиродных ресурсов РК  от 30.07.2021 г. №280;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра НЭ РК от 20.03.2015 г. № 237;

- СНиП РК А.2.2-1-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», Астана;

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения»;

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»;

- ГОСТ 172302-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

- ГОСТ 17.5.304-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

- Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин, 2002 г.;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение № 13 к приказу Министра ООС РК от 18.042008 г. № 100-п);

- Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение № 11 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п);

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005 г.;

- РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005 г.;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (Приложение № 3 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п);

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение № 16  к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п);

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», Алматы, 1996 г.;

- РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», Астана, 2004 г.;

- Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами, КазЭКОЭКСП, Алматы, 1996 г.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период СМР

Источник 0001 – Компрессор передвижной с ДВС;

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Временные рекомендации по расчету выбросов от стационарных дизельных установок. Л., 1988

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 5.18

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 0.108

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 30 / 3600 = 0.0432

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 30 / 103 = 0.00324

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 1.2 / 3600 = 0.001727

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 1.2 / 103 = 0.0001296

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 39 / 3600 = 0.0561

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 39 / 103 = 0.00421

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 10 / 3600 = 0.0144

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 10 / 103 = 0.00108

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 25 / 3600 = 0.036

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 25 / 103 = 0.0027

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 12 / 3600 = 0.01727

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 12 / 103 = 0.001296

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 1.2 / 3600 = 0.001727

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 1.2 / 103 = 0.0001296

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS · E / 3600 = 5.18 · 5 / 3600 = 0.0072

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG · E / 103 = 0.108 · 5 / 103 = 0.00054

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0432000 | 0.0032400 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0561000 | 0.0042100 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0072000 | 0.0005400 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0144000 | 0.0010800 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0360000 | 0.0027000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0017270 | 0.0001296 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0017270 | 0.0001296 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0172700 | 0.0012960 |

Источник 6001 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером

Источник 6002. Расчет выбросов пыли при работе экскаватора

Источник 6003 - разгрузочно-погрузочные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 2

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 540

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 50.2

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 136

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 2 · 1 · 1 · 0.4 · 540 · 50.2 · (1-0) · 10-6 = 0.0217

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 2 · 1 · 1 · 0.4 · 540 · 136 · (1-0) / 3600 = 16.32

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 45

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 183.3

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 136

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.4 · 45 · 183.3 · (1-0) · 10-6 = 0.00594

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.4 · 45 · 136 · (1-0) / 3600 = 1.224

Источник 6004 – Покрасочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01788975

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01788975 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.004025

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01788975 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.004025

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.01788975 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.00295

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0917

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00054

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00054 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10-6 = 0.0000974

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1002

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00054 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10-6 = 0.0000947

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0974

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00054 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10-6 = 0.00001404

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01445

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00054 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10-6 = 0.0000828

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0852

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.00054 · (100-53.5) · 30 · 10-4 = 0.0000753

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0775

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.029317

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.029317 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00206

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.029317 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00095

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.029317 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00491

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.093

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.029317 · (100-27) · 30 · 10-4 = 0.00642

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104) = 0.1217

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.044882

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.044882 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.01623

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.201

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.044882 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.01205

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.149

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.044882 · (100-63) · 30 · 10-4 = 0.00498

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-63) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0617

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01515264

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01515264 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.01515

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.556

Источник 6005 – Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 247.684

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 53.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15.73 · 247.684 / 106 = 0.003896

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 53.5 / 3600 = 0.2338

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.66 · 247.684 / 106 = 0.000411

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 53.5 / 3600 = 0.02467

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.41 · 247.684 / 106 = 0.0001016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 53.5 / 3600 = 0.00609

Источник №6006 Нанесение битума

Согласно методике «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996г. удельный выброс углеводородов в среднем составляет 1 кг на 1 тонну битума.

Примесь: 2754 Алканы С12-19

Объем производства битума, т/пер. , MY = 13,7

Валовый выброс, т/пер. (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 = (1 * 13,7 / 1000 = 0,0137

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0,0137* 10 ^ 6 / (64,95 * 3600) = 0,05859

Итого выбросов:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/пер. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0,05859 | 0,0137 |

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников в период проведение СМР

Расчет выбросов от двигателей автотранспортов работающих на дизтопливе

Расчет выбросов от двигателей автотранспортов работающих на бензине

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период эксплуатации

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________(ф.и.о) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "__"_________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  |  | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | Код ЗВ | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или | отходящего |
| участка и т.д. | нения | ления | веществ |  | в | за |  | ОБУВ) | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделен,т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (001) компрессор | 0001 | 0001 01 | компрессор | дизтоплива | 8 | 20.89 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301 ( | 0.00324 |
| передвижной с |  |  | передвижной с ДВС |  |  |  | диоксид) (4) | 0.2) |  |
| ДВС |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304 ( | 0.00421 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) | 0.4) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328 ( | 0.00054 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) | 0.15) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330 ( | 0.00108 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, | 0.5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337 ( | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( | 5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301 ( | 0.0001296 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) | 0.03) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325 ( | 0.0001296 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) | 0.05) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754 ( | 0.001296 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды | 1) |  |

| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| (002) работа | 6001 | 6001 01 | перемещение | грунт | 8 | 331 | Пыль неорганическая, | 2908 ( | 0.2152 |
| бульдозера |  |  | грунта |  |  |  | содержащая двуокись кремния | 0.3) |  |
|  |  |  | бульдозером |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (003) работа | 6002 | 6002 02 | работа | грунт | 8 | 347 | Пыль неорганическая, | 2908 ( | 0.3228 |
| экскаватора |  |  | экскаватора |  |  |  | содержащая двуокись кремния | 0.3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (004) уплотнение | 6003 | 6003 01 | разгрузочно- |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908 ( | 0.02764 |
| грунта |  |  | погрузочные |  |  |  | содержащая двуокись кремния | 0.3) |  |
|  |  |  | работы |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (005) | 6004 | 6004 01 | пост покраски | лако- | 2 | 30 | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0616 ( | 0.0203497 |
| разгрузочно- |  |  |  | красочные |  |  | , п- изомеров) (203) | 0.2) |  |
| погрузочные |  |  |  | материал |  |  | Метилбензол (349) | 0621 ( | 0.00492404 |
| работы |  |  |  |  |  |  |  | 0.6) |  |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 1119 (* | 0.0000828 |
|  |  |  |  |  |  |  | эфир этиленгликоля, | 0.7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной | 1210 ( | 0.00095 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый эфир) ( | 0.1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401 ( | 0.0021574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752 (* | 0.031225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902 ( | 0.0144253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5) |  |
| (006) пост | 6005 | 6005 01 | сварочные работы | электрод | 2 | 4.6 | Железо (II, III) оксиды ( | 0123 (* | 0.007792 |
| покраски |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа | *0.04) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения / | 0143 ( | 0.000822 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( | 0.01) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908 ( | 0.0002032 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния | 0.3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (007) сварочные | 6006 | 6006 01 | нанесение битума | битум | 3 | 64.9 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754 ( | 0.0137 |
| работы |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды | 1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________(ф.и.о) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "__"_________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  |  | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | Код ЗВ | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или | отходящего |
| участка и т.д. | нения | ления | веществ |  | в | за |  | ОБУВ) | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделен,т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (001) манифольд | 6001 | 6001 01 | манифольд |  | 24 | 8760 | Сера диоксид (Ангидрид | 0330 ( | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, | 0.5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415 (* | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) | 50) |  |
|  | 6002 | 6002 01 | скважины |  | 24 | 8760 | Сера диоксид (Ангидрид | 0330 ( | 0.0009813 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, | 0.5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415 (* | 0.0045962 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) | 50) |  |
|  | 6005 | 6005 01 | АГЗУ |  | 24 | 8760 | Сера диоксид (Ангидрид | 0330 ( | 0.0005888 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, | 0.5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415 (* | 0.0027577 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) | 50) |  |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  |  |  | Количество загрязняющих |  |
|  | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  |  |  | веществ, выбрасываемых |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  | в атмосферу |  |
| ИЗА | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | Код ЗВ | Наименование ЗВ |  |  |
|  | м | разм.сечен | м/с | расход, | ратура, | (ПДК,ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
|  |  | устья, м |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| Производство:001 - компрессор передвижной с ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 2 | 1 | 0.6 | 0.47124 |  | 0301 (0.2) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0432 | 0.00324 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (0.4) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0561 | 0.00421 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (0.15) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0072 | 0.00054 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (0.5) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0144 | 0.00108 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (5) | Углерод оксид (Окись | 0.036 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (0.03) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.001727 | 0.0001296 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (0.05) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.001727 | 0.0001296 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01727 | 0.001296 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Производство:002 - работа бульдозера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 1 |  |  |  |  | 2908 (0.3) | Пыль неорганическая, | 0.1808 | 0.2152 |

| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного производства |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - глина, глинистый сланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Производство:003 - работа экскаватора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6002 |  |  |  |  |  | 2908 (0.3) | Пыль неорганическая, | 0.2582 | 0.3228 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного производства |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - глина, глинистый сланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Производство:004 - уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  |  | 2908 (0.3) | Пыль неорганическая, | 16.32 | 0.02764 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного производства |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - глина, глинистый сланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Производство:005 - разгрузочно-погрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | 0.5 |  |  |  |  | 0616 (0.2) | Диметилбензол (смесь о-, м-, | 0.201 | 0.0203497 |
|  |  |  |  |  |  |  | п- изомеров) (203) |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (0.6) | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.00492404 |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (*0.7) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.0852 | 0.0000828 |
|  |  |  |  |  |  |  | эфир этиленгликоля, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (0.1) | Бутилацетат (Уксусной | 0.018 | 0.00095 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый эфир) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (0.35) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.1002 | 0.0021574 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (*1) | Уайт-спирит (1294*) | 0.556 | 0.031225 |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (0.5) | Взвешенные частицы (116) | 0.1217 | 0.0144253 |
| Производство:006 - пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 0.3 |  |  |  |  | 0123 (**0.04) | Железо (II, III) оксиды ( | 0.2338 | 0.007792 |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (0.01) | Марганец и его соединения /в | 0.02467 | 0.000822 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца (IV) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (0.3) | Пыль неорганическая, | 0.00609 | 0.0002032 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного производства |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - глина, глинистый сланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Производство:007 - сварочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6006 |  |  |  |  |  | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.05859 | 0.0137 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  |  |  | Количество загрязняющих |  |
|  | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  |  |  | веществ, выбрасываемых |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  | в атмосферу |  |
| ИЗА | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | Код ЗВ | Наименование ЗВ |  |  |
|  | м | разм.сечен | м/с | расход, | ратура, | (ПДК,ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
|  |  | устья, м |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| Производство:001 - манифольд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 1 |  |  |  |  | 0330 (0.5) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00001 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (*50) | Смесь углеводородов | 0.00004 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6002 | 1 |  |  |  |  | 0330 (0.5) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0000311 | 0.0009813 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (*50) | Смесь углеводородов | 0.0000146 | 0.0045962 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6005 | 0.3 |  |  |  |  | 0330 (0.5) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000187 | 0.0005888 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (*50) | Смесь углеводородов | 0.000087 | 0.0027577 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источников | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизовано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 0.67559664 | 0.67559664 |  |  |  |  | 0.67559664 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е |  | 0.5894225 | 0.5894225 |  |  |  |  | 0.5894225 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 0.007792 | 0.007792 |  |  |  |  | 0.007792 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.000822 | 0.000822 |  |  |  |  | 0.000822 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.00054 | 0.00054 |  |  |  |  | 0.00054 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0144253 | 0.0144253 |  |  |  |  | 0.0144253 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.5658432 | 0.5658432 |  |  |  |  | 0.5658432 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, жидкие |  | 0.08617414 | 0.08617414 |  |  |  |  | 0.08617414 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.00324 | 0.00324 |  |  |  |  | 0.00324 |

| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00421 | 0.00421 |  |  |  |  | 0.00421 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.00108 | 0.00108 |  |  |  |  | 0.00108 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0.0027 | 0.0027 |  |  |  |  | 0.0027 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.0203497 | 0.0203497 |  |  |  |  | 0.0203497 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00492404 | 0.00492404 |  |  |  |  | 0.00492404 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир | 0.0000828 | 0.0000828 |  |  |  |  | 0.0000828 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.00095 | 0.00095 |  |  |  |  | 0.00095 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0001296 | 0.0001296 |  |  |  |  | 0.0001296 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0001296 | 0.0001296 |  |  |  |  | 0.0001296 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0021574 | 0.0021574 |  |  |  |  | 0.0021574 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.031225 | 0.031225 |  |  |  |  | 0.031225 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 0.014996 | 0.014996 |  |  |  |  | 0.014996 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источников | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизовано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 0.010424 | 0.010424 |  |  |  |  | 0.010424 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, жидкие |  | 0.010424 | 0.010424 |  |  |  |  | 0.010424 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0018701 | 0.0018701 |  |  |  |  | 0.0018701 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1- | 0.0085539 | 0.0085539 |  |  |  |  | 0.0085539 |
|  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.2338 | 0.007792 | 0 |  | 0.1948 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.02467 | 0.000822 | 0 |  | 0.822 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0432 | 0.00324 | 0 |  | 0.081 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0561 | 0.00421 | 0 |  | 0.07016667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0072 | 0.00054 | 0 |  | 0.0108 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0144 | 0.00108 | 0 |  | 0.0216 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.036 | 0.0027 | 0 |  | 0.0009 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.201 | 0.0203497 | 0 |  | 0.1017485 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.093 | 0.00492404 | 0 |  | 0.00820673 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  | 0.7 |  | 0.0852 | 0.0000828 | 0 |  | 0.00011829 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.1 |  |  | 4 | 0.018 | 0.00095 | 0 |  | 0.0095 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.001727 | 0.0001296 | 0 |  | 0.01296 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.001727 | 0.0001296 | 0 |  | 0.01296 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.1002 | 0.0021574 | 0 |  | 0.006164 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.556 | 0.031225 | 0 |  | 0.031225 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.07586 | 0.014996 | 0 |  | 0.014996 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.1217 | 0.0144253 | 0 |  | 0.09616867 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 16.76509 | 0.5658432 | 5.6584 |  | 5.658432 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 18.434874 | 0.67559664 | 5.7 |  | 7.15374586 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО НИИ "Каспиймунайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл, Обустройства 3 скважин м/р Кожасай при эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0002281 | 0.0018701 | 0 |  | 0.037402 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  | 50 |  | 0.0001416 | 0.0085539 | 0 |  | 0.00017108 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.0003697 | 0.010424 |  |  | 0.03757308 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |