Ответы на мотивированный отказ № KZ29VVX00371580 от 14.05.2025

| № | Замечания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замечание №1 устранено частично. В разделе 1.3 Отчета не указано, какой максимальный объём добычи предусмотрен на острове EPC 3. Необходимо дополнить. | Замечание принято. В Раздел 1.3. (стр. 16) внесены дополнения по острову EPC-3. |
| 2. | Замечание №10, ответ не принимается. Расчётный перспективный объём сжигания газа на факеле 56,18 млн ст. м3 значительно превышает фактические объёмы за последние три года (в среднем около 16 млн ст. м3). При этом объёмы добычи в проекте не предполагают увеличение в 2-3 раза, необходимо провести пересчёт выбросов с учётом планируемого прироста добычи, а не на основе завышенного запаса. | Раздел 4.2.2 «Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы» дополнен, приведены сведения по фактическим объемам сжигаемого газа на факельных установках за последние 3 года, и планируемый объем сжигания после модернизации (стр. 116). В проект внесены изменения (стр. 116). Объем сжигания газа на период реализации проекта принят согласно Разрешению на сжигание газа KZ15VPC00026179 от 30.04.2025. Копии Протокола рабочей группы и Разрешения прилагаются (Дополнение Г-4). В связи с изменениями расчеты по факелам выполнены заново (Дополнение Г-1). |
| 3. | Замечание №20 устранено частично. В Отчете объем образования отходов увеличен в 2 раза с 2941 тонн (по действующему экологическому разрешению) до 5453 тонн в год. Отсутствует обоснование такого увеличения, необходимо уточнить, какие именно изменения в деятельности повлекли увеличение, и в обязательном порядке предоставить расчёты, а также проработанные меры по сортировке, обезвреживанию и утилизации всех видов отходов с рассмотрением альтернативных методов обращения. | Ориентировочный объем образования отходов сокращен c 5453,2678 т/год до 4387,2638 т/год. Увеличение объема отходов по сравнению с действующим экологическим разрешением связано с тем, что образование некоторых видов отходов напрямую связано с увеличением объема добычи нефти и газа, то есть увеличения полки добычи. до 450 тыс.барр./сут. таких отходов, как нефтесодержащие отходы, остатки химреагентов (жидкие), остатки химреагентов (твердые), сернистые отходы, нефтешлам. В соответствии с требованиями ст. 72 ЭК РК и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утв. Приказом МЭГПР от 30 июля 2021 года № 280 (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.), в ОВВ не требуется обоснование расчетным путем количества образуемых отходов. В соответствии с п.9 Приложения 2, информация по отходам должна включать в себя информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования. На этапе ОоВВ не требуется разработка ПСД, обоснование ориентировочного объема отходов допускается на основе проектов-аналогов. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 ЭК РК, а также п. 17 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной МЭГПР от 30 июля 2021 г. № 280 разработка ПСД требуется на следующих этапах проектирования и обоснование расчетным путем образования отходов производится в разделе ООС в составе ПСД. К замечанию по проработке мер по сортировке, обезвреживанию и утилизации всех видов отходов с рассмотрением альтернативных методов обращения: в разделе 4.7.3 на стр. 170 ОоВВ указано, что «на объектах организован раздельный сбор отходов с целью выделения в качестве вторичного сырья пластика, бумаги и картона, металла и стекла». Это мероприятие позволяет выделить ценные вторичные ресурсы и сократить количество оставшихся после сортировки отходов. Компания не имеет собственных мощностей по переработке отходов, и собственных полигонов. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности компании, передаются сторонним специализированным лицензированным компаниям по договору. |
| 4. | Согласно проекту ПДВ 2025 года на 2025 год от эксплуатации объектов Морского комплекса определено 353 стационарных источников выбросов, из них: 271 организованных и 86 неорганизованных. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составит 23851,8 тонн/год, в том числе выбросы от технологически неизбежного сжигания газа на факельных установках 12438,47 тонн/год. По информации раздела 4.2.2.3 Отчета ориентировочное количество источников выбросов составит 416 единиц, в том числе 316 – организованных; 100 – неорганизованных. Ориентировочная величина годовых выбросов составит 40746.74 т/год. Необходимо предусмотреть мероприятия по снижению выбросов в атмосферу после введения в эксплуатацию объектов наращивания производительности добычи нефти и газа. | В проект внесены уточнения и изменения (стр. 114). Ориентировочное количество источников выбросов на перспективу составит 413 единиц, в том числе 316 – организованных; 97 – неорганизованных. Ориентировочная величина годовых выбросов составит 37139.6535 т/год. В расчеты выбросов внесены изменения (Дополнение Г-1). Относительно мероприятий по снижению выбросов: Модернизация объектов морского комплекса предусматривается на существующих технологических линиях и оборудовании с вводом резервных мощностей. В основном дополнительными источниками выделения ЗВ на технологических линиях являются ЗРА и фланцевые соединения. Запорно-регулирующая арматура, установленная на системах жидких и газообразных сред, содержащих сероводород, выполнена с повышенными требованиями к герметичности, соответствует требованиям стандарта ИСО 15848-1 Удельный показатель выделения ЗВ для этой арматуры (класс В) не превышает 10-4 мг/с. Дополнительные ЖПК, привлекаемые на период ППР, оснащены дизельными генераторами Caterpillar или Detroit. Отличительные особенности дизельных двигателей этих компаний: увеличенный ресурс; уменьшение эксплуатационных расходов. Данные мероприятия технологического характера учтены при расчете выбросов в атмосферу. Проект дополнен этими сведениями в разделе 7.1 на стр. 197. |
| 5. | Согласно разделу 4.2.2.3 Отчета изменение количества источников выбросов по сравнению с существующим положением связано с увеличением источников на участках вспомогательных работ: − дополнительные баржи поддержки TUB (всего 12 источников), Zerock (всего 6 источников); − дополнительные ЖПК -5,6,7(всего 27 источников). При этом согласно таблице 3.1-1 «Основные технико-экономические показатели проекта» раздела 3 общая численность персонала не изменяется, по сравнению с текущим положением. В связи с этим, необходимо обосновать, увеличение количества дополнительных ЖПК при неизменном количестве персонала. Требуется обоснование чем обусловлено данное расширение. | Ориентировочная величина годовых выбросов на период эксплуатации с объемом добычи 450 тыс. бар в сутки составит 37139,6535 т/год. Данные выбросы рассчитаны максимально на период эксплуатации и включают в том числе и выбросы от дополнительных источников (ЖПК-5,6,7; TUB; Zerock) при Планово-предупредительном ремонте. |
| 6. | Необходимо представить максимальный уровень добычи, а также фактический объем добычи за последние 3 года по каждому действующему добывающему острову. | Максимальный потенциальный уровень добычи нефтяного флюида из добывающих скважин Острова Д на текущий период составляет 185 000 баррелей в сутки. Максимальный потенциальный уровень добычи нефти с ЕРС2, EPC3 и ЕРС4 на текущий период составляет 185 000 баррелей нефти в сутки с каждого. Максимальный потенциальный уровень добычи с Острова А на текущий период составляет – 130 000 баррелей нефти в сутки. Максимальный уровень добычи, а также фактический уровень добычи за последние 3 года по каждому действующему добывающему острову представлены в таблице ниже: №; Морской комплекс. Острова; Проектный Максимальный уровень добычи тыс. барр./сутки; Фактический максимальный уровень добычи тыс. барр./сутки; Фактическая добыча тыс. т/год (тыс. барр.год). 2022; 2023; 2024; 2022; 2023; 2024. 1; А; 130; 119; 127; 132; 2 697 (21 382); 4 439 (35 191); 4 051 (32 111). 2; Д; 185; 60; 65; 57; 1 637 (12 975); 2 470 (19 582); 2 095 (16 611). 3; ЕРС-2; 185; 100; 109; 106; 2 774 (21 994); 3 887 (30 813); 3 764 (29 835). 4; ЕРС-3; 185; 104; 117; 118; 2 695 (21 365); 4 116 (32 629); 4 128 (32 720). 5; ЕРС-4; 185; 106; 110; 100; 2 878 (22 814); 3 861 (30 611); 3 387 (26 846). |
| 7. | Согласно ст. 147 Кодекса О недрах и недропользовании проект разработки месторождения в обязательном порядке должен содержать раздел по переработке (утилизации) сырого газа. Недропользователь, осуществляющий добычу углеводородов, обязан проводить мероприятия, направленные на минимизацию объемов сжигания сырого газа. | Представленный Отчет о возможных воздействиях к проекту «Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тысяч баррелей/сутки на Морском комплексе» не содержит раздел по переработке (утилизации) сырого газа, так как не является Проектом разработки месторождения. В разделе 7.1 «Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу» (стр.196) приведены мероприятия, направленные на минимизацию объемов сжигания сырого газа. В частности, на Морском комплексе на острове Д факельная установка высокого давления оснащена оголовком акустического типа. Благодаря этой технологии обеспечивается улучшенное горение, вследствие надлежащего смешения воздуха и газа в результате звуковой скорости на выходе факельного оголовка. Улучшенное горение обеспечивает снижение выбросов, а высокие скорости улучшают рассеивание продуктов сжигания. Второе преимущество акустического оголовка состоит в малом уровне радиации. Конструкция факельного оголовка ВД выполнена с учетом больших нагрузок, которая будет обеспечивать эффективную работу факела и пламени горелки при полном рабочем диапазоне (продувка до максимального расчетного значения) в самых неблагоприятных погодных условиях. |
| 8. | Согласно п. 9 ст. 222 Кодекса операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. | В соответствии с требованиями п. 9 ст. 222 ЭК РК, при осуществлении хозяйственной деятельности на искусственном острове в казахстанском секторе Каспийского моря используется в системе водоснабжения искусственный изолированный бассейн. Подпорные насосы осуществляют наполнение и поддержание требуемого уровня воды в искусственном изолированном бассейне. Вода из бассейна многократно используется на нужды охлаждения оборудования, тестирования противопожарных насосов и для опреснительной установки. Вся повторно используемая вода возвращается в искусственный изолированный бассейн. Сброс возвратных вод в Каспийское море исключен. Сам бассейн, по сути, является открытым резервуаром технической воды, способствующим многократному повторному использованию морской воды, что положительно сказывается на окружающей среде. Так как при использовании искусственного изолированного бассейна минимизируется забор свежей морской воды и исключается сброс возвратных вод в Каспийское море. |
| 9. | В случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со статьей 66 Водного Кодекса РК. | Компания ежегодно получает разрешение на спецводопользование на забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, а также сброс возвратных вод в поверхностные водные объекты (Каспийское море) в соответствии со ст. 66 ВК РК: Разрешения на 2025 г.: KZ45VTE00270691 от 13.12.2024 г., KZ53VTE00271614 от 19.12.2024 г. |
| 10. | В случае наличия опасных отходов в соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Следовательно, необходимо указать какие организации будут привлечены к таким работам и номер лицензии. | Все отходы, образующиеся на Морском комплексе, передаются сторонним лицензированным организациям по договору на переработку и утилизацию в соответствии с принципом близости к источнику. В настоящее время НКОК имеет договор с лицензированной компанией-переработчиком отходов ТОО «Вест Дала». Номер лицензии: 01941P. Таким образом, Компания учитывает требования ст. 336 ЭК РК. |
| 11. | В соответствии со ст. 327 Кодекса необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов согласно ст. 329, п.1 ст. 358 Кодекса. Кроме того, согласно п.3 ст. 359 Кодекса оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. | Во исполнение ст. 327 ЭК РК при реализации проекта во избежание загрязнения окружающей среды Компания планирует выполнять следующие необходимые меры предосторожности при управлении отходами (стр. 167 Раздела 4.7.3 ОоВВ): – будут соблюдаться действующие экологические, санитарно-гигиенические и технологические нормы и правила; − будут приниматься надлежащие меры, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов; – будут обеспечиваться условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала при их временном накоплении на промышленной площадке; – на месте образования все отходы будут собираться с учетом их агрегатного состояния и степени опасности в отдельные контейнеры. Накопление отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов. Площадка временного хранения отходов организована с учетом гидроизоляции для исключения загрязнения окружающей среды. Для предотвращения выделения неприятного запаха от отходов накопление отходов будет осуществляется в специальных закрывающихся контейнерах; – транспортировка отходов осуществляется в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке. В Разделе 4.7.3 ОоВВ на стр. 166 учтены требования ст. 329 ЭК РК. В основу системы управления отходами НКОК Н.В. положена иерархия управления отходами, что предполагает предпочтительность мер по предотвращению образования отходов, их повторного использования, переработки и утилизации отходов перед захоронением и уничтожением отходов. Иерархия управления отходами является универсальной моделью обращения с любыми видами отходов и, применение иерархии управления отходами в нормативных документах и процедурах управления отходами является общепринятой мировой практикой. НКОК Н.В. использует принцип приоритетного применения различных способов обращения с отходами, который представлен в виде иерархии управления отходами на рис. 4.7.1 (стр. 166). В соответствии со ст. 359 п.3 ЭК РК, компания предоставляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. |
| 12. | Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. | В ОоВВ (Раздел 4.7.3, стр. 168) указаны требования ст. 320 ЭК РК (п.2): места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Компания осуществляет свою деятельность в области управления отходами с соблюдением этих требований. |
| 13. | Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта с разделением их на строительство и эксплуатации намечаемой деятельности, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации). | В ОВВ в Разделе 4.7.2 (табл. 4.7-2) представлено прогнозное количество образования отходов, образуемых в результате наращивании производительности технологических сооружений Морского комплекса до 450 тыс. барр./сут. с разбивкой на этапы СМР и на период эксплуатации. В тексте раздела указано (стр.166): В основу системы управления отходами НКОК Н.В. положена иерархия управления отходами, что предполагает предпочтительность мер по предотвращению образования отходов, их повторного использования, переработки и утилизации отходов перед захоронением и уничтожением отходов. Фактически на объектах компании организован раздельный сбор отходов, в процессе которого выделяются бумага и картон, пластик, металл, стекло которые являются ценным вторичным сырьем. Это мероприятие позволяет выделить ценные вторичные ресурсы и сократить количество оставшихся после сортировки отходов. Компания не имеет собственных мощностей по переработке отходов, и собственных полигонов. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности компании, передаются сторонним специализированным лицензированным компаниям по договору. |
| 14. | Для образующихся отходов – отработанные шины и отработанные масла, необходимо руководствоваться требованиями по обращению с данными видами отходов согласно СТ РК 3129-2018, СТ РК 2187-2012, указать данные требования. | Замечание принято. Внесено дополнение в раздел 4.7.3 (стр.166): Обращение с отработанными шинами (отходы РТИ) и отработанными техническими маслами осуществляется в соответствии с требованиями по обращению с данными видами отходов согласно СТ РК 3129-2018, СТ РК 2187-2012. |
| 15. | Согласно п. 5 Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности, утвержд. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года №482 не допускается смешивание отходов, подвергнутые раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами. | В ОоВВ (Раздел 4.7.3, стр.166-167) указано: Сбор и накопление отходов, образующихся на объектах Морского комплекса, осуществляется на площадках временного хранения отходов организованной на острове Д и на морском комплексе. Накопление отходов осуществляется в контейнерах, емкостях и пр. Различные виды отходов не смешиваются, собираются раздельно по видам или группам в отдельные контейнеры в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими. Смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами не допускается (п. 5 ст. 321 ЭК РК). В соответствии с замечанием добавлена ссылка на п. 5 Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года №482 |
| 16. | Указать способы и меры по восстановлению ОС на случай прекращения намечаемой деятельности согласно п. 16 Приложения 2. Кроме того, в соответствии с п.1 Приложения 2 указать описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, и ликвидации объектов недропользования намечаемой деятельности. | Замечание принято. Раздел 7.5 «Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности» на стр. 200-201 добавлен в Отчет о возможных воздействиях. Хотим отметить, что в период планируемых работ при реализации Проекта по наращиванию производительности до 450 тыс. бар. в сутки не предусматривается вывода из эксплуатации каких-либо сооружений Морского комплекса, постутилизация существующих зданий, строений, сооружений и оборудования. Данная намечаемая деятельность - промежуточная, не предусматривает прекращение намечаемой деятельности, не является Проектом разработки месторождения или Проектом полномасштабного освоения месторождения. |
| 17. | Необходимо соблюдать требования п.1 ст. 278 Кодекса «Запрещается использовать оборудование и аппаратуру, а также суда, ранее работавшие в иных водных бассейнах, без проведения экологического обследования во избежание случайной интродукции объектов растительного и животного мира в Каспийское море. | Замечание принято. Компания NCOC обязуется осуществлять свою производственную деятельность в соответствии с требованиями п. 1 ст. 278 ЭК РК. Данное требование есть в ОоВВ в п/разделе 7.4. Мероприятия по уменьшению воздействия на морскую биоту. |
| 18. | В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду. | Замечание принято. |