Всего в процессе производственной деятельности, при бурении и испытании скважины № WPC-2 в течение 2025-2027 гг ожидается образование 11 наименований отходов: 5 видов опасных отходов и 6 видов неопасных отходов. Общее количество отходов за 2025-2027 гг составит – 2857,77 тонн, в т.ч. опасных отходов 2 838,11 тонн и неопасных отходов 19,66 тонн.

Из них в 2025 году 1 687,99 тонн, в т.ч. 1684,07 тонн опасных, 3,92 тонны неопасных отходов;

В 2026 году 1 008,446 тонн, в т.ч. 998,472 тонн опасных, 9,974 тонны неопасных отходов;

В 2027 году 161,336 тонны, в т.ч. 155,561 тонн опасных, 5,775 тонны неопасных отходов.

Буровой шлам (БШ) (опасный уровень) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Загрязняющее воздействие шлама обусловлено присутствием в нем химических реагентов – добавок к буровому раствору. Отходы бурения перспективных интервалов будут загрязнены нефтью и нефтепродуктами.  По мере образования БШ накапливается в герметичных металлических емкостях, по мере накопления передается по договору в специализированное предприятие на переработку либо утилизацию.  Общее расчетное количество отходов 1 297,26 тонн.

Отработанный буровой раствор (ОБР) и буровые сточные воды (БСВ) (опасный уровень)  образуются в результате бурения скважин и является смесью бурового раствора и буровых сточных вод, является результатом наработки раствора при разбуривании различных пород, смене типов растворов, а также при ликвидации аварий. Отходы бурения перспективных интервалов будут загрязнены нефтью и нефтепродуктами. ОБР и БСВ накапливается в герметичных металлических емкостях, по мере накопления передается по договору в специализированное предприятие на переработку либо утилизацию.  Общее расчетное количество отходов 1 514,78 тонн.

Грунт загрязненный нефтепродуктами (опасный уровень) - образуется при непроизвольных проливах нефтепродуктов на грунт. Загрязненный грунт накапливается в герметичных металлических емкостях, по мере накопления передается по договору в специализированное предприятие на переработку либо утилизацию.  Общее расчетное количество отходов 13,152 тонн.

Отработанные масла (опасный уровень) образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. В дальнейшем отработанные масла передаются по договору в специализированное предприятие. Общее расчетное  количество отходов – 12,814 тонн.

Промасленная ветошь (опасный уровень). Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Опасным компонентом являются нефтепродукты. Загрязненная ветошь накапливается в герметичных ящиках с крышкой, по мере накопления передается по договору в специализированное предприятие на утилизацию.  Общее количество отходов – 0,099 тонн.

Металлолом (неопасный уровень) на предприятие образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Лом черных металлов временно накапливается на площадках территории предприятия. По мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе. Общее расчетное количество отходов – 2 тонны.

Огарки сварочных электродов (неопасный уровень) образуются при использовании сварочных электродов в сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Огарки собираются в ящике с крышкой и по мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе. Общее расчетное количество отходов – 0,009 тонн.

Использованная тара (мешки) (неопасный уровень) образуется при расходовании материалов в технологическом процессе производства. По мере накопления отходы передаются сторонним организациям. Общее расчетное  количество отходов – 1,464 тонн.

Строительный мусор (неопасный уровень) К строительному мусору отнесены материалы от разбивки бетона буровой площадки при демонтаже оборудования. Удаление остатков бетона будет производится при проведении технического этапа рекультивации. Предусматривается вывоз отхода на спецполигон по договору. Общее расчетное  количество отходов – 2 тонны.

Твердо-бытовые отходы (ТБО) (неопасный уровень) собираются в металлических контейнерах, установленные на бетонные покрытия. Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий. Общее расчетное  количество отходов – 10,396 тонн.

Пищевые отходы (неопасный уровень) собираются в металлических контейнерах с крышкой, установленных на бетонные покрытия. Отходы образуются в процессе приготовления блюд, очистки овощей, рыбная чешуя, кости после разделывания мяса, кожура фруктов, остатки пищи, испорченные продукты из-за неправильного хранения или истечения срока годности. Общее расчетное  количество отходов – 3,794 тонн.

Возможность превышения пороговых значений отсутствует.

Все отходы производства и потребления будут вывозится компаниями имеющими  лицензию на специализированные полигоны для переработки либо утилизации.